Zamawiający: Miasto st. Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,

w imieniu, którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Remont drogi technicznej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły o nazwie Wał Siekierkowski na długości ok. 2150 mb

Adres:

Województwo mazowieckie, m. st. Warszawa, Dzielnica Mokotów:

- Działka nr 3/1, obręb: 1-07-10

- Działka nr 1, obręb: 1-07-17

- Działka nr 27 oraz 42, obręb: 1-07-18

- Działka nr 3/1, 6/1 oraz 7, obręb: 1-07-19

- Działka nr 59/1, obręb: 1-05-59

Kod zamówienia według CPV:

45110000-1 / Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45100000-8 / Przygotowanie terenu pod budowę

45233320-8 / Fundamentowanie dróg

45233220-7 / Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Spis treści:

1.	Przedmiot zamówienia	3

2.	Zakres prac	3

3.	Lokalizacja i podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia – stan istniejący	4

3.1	Charakterystyka istniejącego terenu	4

3.2	Uwarunkowania planistyczne i środowiskowe	6

4.	Termin realizacji	6

5.	Obowiązki Wykonawcy	6

6.	Ogólne wymagania	8

6.1	Warunki stosowania sprzętu	8

6.2	Wymagania dotyczące środków transportu	9

6.3	Wymagania w zakresie ochrony środowiska	9

6.3.1	Wymagania w zakresie gospodarki materiałowej i gospodarki odpadami	9

6.3.2	Wymagania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	10

6.4	Wymagania formalno-prawne	10

7.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem zamierzenia budowlanego	11

8.	Inne postanowienia	12

9.	Załączniki	13

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia (zwanym dalej „Przedmiotem zamówienia”) niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia (zwanego dalej „OPZ”) jest wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie nawierzchni drogi technicznej (wewnętrznej) na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły o nazwie Wał Siekierkowski w Warszawie.

Remont przewidziany jest na odcinku o długości ok. 2150 mb.

# Zakres prac

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zakresy robót/czynności:

- Opracowanie i uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu;

- Oczyszczenie obrzeży betonowych i poboczy (pasa zieleni) na szerokości 0,5-1,0 m po obu stronach drogi;

- Zdjęcie warstwy wierzchniej istniejącej nawierzchni mineralnej o grubości ok. 10 cm;

- Wyrównanie wraz z uzupełnieniem i dogęszczeniem istniejącej podbudowy;

- Wykonanie nowej nawierzchni mineralnej dostosowanej do ruchu aut technicznych oraz ruchu pieszo-rowerowego;

- Wywóz do utylizacji nadmiaru kruszywa i ziemi wraz z uporządkowaniem przyległego terenu;

- Zapewnienie nadzoru podczas wykonywania robót przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami;

- Przeprowadzenie niezbędnych prób i sprawdzeń;

- Zapewnienie gwarancji na użyte materiały;

- Zakup i montaż oznakowania realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego.

Zakres prac obejmuje wykonanie prac remontowych nawierzchni drogi technicznej na Wale Siekierkowskim w km 0+000 do 2+139 na odcinku od Trasy Siekierkowskiej do rejonu ul. Spiralnej. Nowa nawierzchnia winna być wykonana z dwóch warstw:

- dolnej warstwy dynamicznej z kruszywa łamanego o uziarnieniu 31,5/63 mm warstwą 6-7 cm z zagęszczeniem;

- górnej warstwy ścieralnej z klińca 4/31,5 mm i kruszywa drobnego o frakcji 0,075-4 mm warstwą 3-4 cm z zagęszczeniem.

Nawierzchni należy nadać spadek 3% w kierunku skarpy odwodnej.

Rzędne remontowanej nawierzchni należy dowiązać do istniejących obrzeży i nawierzchni, które nie podlegają remontowi oraz do istniejącego zagospodarowania terenu z zachowaniem jednorodnych pochyleń bez uskoków i zaniżeń.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją wykonawczą (zwaną dalej „Dokumentacją wykonawczą”) pn.: „Remont drogi technicznej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły o nazwie Wał Siekierkowski na długości ok 2150 mb”, opracowaną w 2025 r. przez firmę PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z o.o.; tj.: projektem wykonawczym (zwanym dalej „PW”) wraz z załącznikami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zwaną dalej „STWiOR”) i przedmiarem robót (zwanym dalej „PR”).

Zgłoszenie robót budowlanych do Wydziału Architektury i Budownictwa w Urzędzie Dzielnicy Mokotów zostało złożone do Urzędu w dniu 25.09.2025 r.

Dodatkowo Wykonawca powinien zakupić i zamontować oznakowania pionowe (tabliczka ustawiona na drewnianym słupku o wymiarach 10x10 cm – 2 szt.) zgodnie z katalogiem pn.: „Oznaczenie projektów zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego”.

Powyższy katalog, szablony oraz wzory oznakowania dostępne do pobrania na stronie budżetu obywatelskiego w Warszawie.

Dokładne lokalizacje oznakowań należy ustalić z Zamawiającym. Montaż będzie możliwy dopiero po akceptacji wskazanych miejsc przez Zamawiającego.

# Lokalizacja i podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia – stan istniejący

## Charakterystyka istniejącego terenu

Teren objęty remontem znajduje się w dzielnicy Mokotów miasta stołecznego Warszawy, na lewym brzegu rzeki Wisły, na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

- nr 3/1, obręb: 1-07-10;

- nr 1, obręb: 1-07-17;

- nr 27 oraz 42, obręb: 1-07-18;

- nr 3/1, 6/1 oraz 7, obręb: 1-07-19;

- nr 59/1, obręb: 1-05-59.

Obszar obejmuje odcinek wiślanego wału przeciwpowodziowego usytuowanego na południe od Trasy Siekierkowskiej. Na rysunku poniżej czerwonymi znacznikami oznaczono orientacyjny początek i koniec odcinka wału objętego remontem.

Rys. 1 i Rys. 2. Lokalizacja planowanych robót. Źródło: serwis mapowy m.st. Warszawy

Wał przeciwpowodziowy stanowi nasyp ziemny o wysokości około 4 m. Wał ten zaliczany jest do pierwszej klasy z uwagi na bezpieczeństwo powodziowe. Na koronie znajduje się droga techniczna o nawierzchni mineralnej z kruszywa 0-32 mm. Szerokość drogi wynosi 3 m. Droga na całym odcinku ograniczona jest obrzeżami betonowymi o szerokości 5 cm i długości 1 m każdy.

Na skutek długotrwałej eksploatacji nawierzchni obwałowania, została ona nadmiernie uszczelniona, co powoduje niekontrolowany spływ wody opadowej po skarpach wału. Następstwem tego jest rozmywanie skarp oraz powstawanie ubytków, zagrażających konstrukcji wału.

Dojazd do miejsca, w którym planowany jest remont nawierzchni, możliwy jest od strony ulicy Wał Zawadowski. Na koronie wału odbywa się intensywny ruch rowerowy oraz pieszy.

Przed złożeniem oferty wskazane jest zapoznanie się z terenem robót, istniejącą zabudową, dojazdami do miejsca wykonywania robót oraz warunkami wodno-gruntowymi.

## Uwarunkowania planistyczne i środowiskowe

Wał znajduje się w dzielnicy Mokotów miasta stołecznego Warszawy, na działkach wg zestawienia wymienionego w punkcie 3.1 powyżej.

Na obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Augustówka cz. II (starorzecze).

Obszar objęty robotami budowlanymi nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Teren robót znajduje się na obszarach chronionych, które zostały zdefiniowane jako poniższe formy ochrony przyrody:

- Natura 2000 – obszary ptasie Dolina Środkowej Wisły PLB140004, Nr rejestracyjny CRFOP: PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB140004.B;

- Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, Nr rejestracyjny CRFOP: PL.ZIPOP.1393.OCHK.619.

# Termin realizacji

Termin zakończenia Przedmiotu Umowy – do 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2026 r., z uwagi na roboty konserwacyjne wału przeciwpowodziowego planowane do wykonania w lipcu 2026 r., w tym:

- rozpoczęcie robót nastąpi na pisemne wezwanie Zamawiającego, które zostanie dostarczone do Wykonawcy po okresie zimowym, z uwagi na warunki pogodowe mogące ograniczyć lub uniemożliwić prawidłową realizację prac;

- od dnia otrzymania ww. wezwania, Wykonawca ma 6 dni roboczych na mobilizację sprzętu, zaplecza oraz personelu niezbędnego do realizacji robót. Po upływie wymienionego terminu nastąpi protokolarne przekazanie terenu robót budowlanych.

# Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do:

- dokonywania wszelkich niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją Przedmiotu zamówienia w tym uzgodnień z właścicielami nieruchomości i zapłata ewentualnego odszkodowania za czasowe zajęcie ich gruntów podczas wykonywania robót;

- przekazania Zamawiającemu do akceptacji – w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania Wykonawcy do rozpoczęcia robót – projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania robót budowlanych. W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę i przedkładany Zamawiającemu do akceptacji;

- zapewnienia przedstawicielowi Zamawiającego możliwości stałej kontroli prowadzenia prac i współpracy z Zamawiającym w zakresie prowadzonych prac, w szczególności stosowania się do wszelkich poleceń i instrukcji;

- natychmiastowego przerwania robót na pisemne żądanie Zamawiającego z powodu:

  - wykonywania robót budowlanych niezgodnie z niniejszym OPZ, Umową, obowiązującymi przepisami prawa lub w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i/lub zdrowia osób znajdujących się na terenie robót budowlanych i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę;

  - wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych, w związku z wystąpieniem tych okoliczności, Strony uzgodnią nowe terminy wykonania robót w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

  - ograniczenia lub braku środków finansowych na realizację Przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Przedmiotu zamówienia, dostosowania go do możliwości płatniczych albo przerwania dalszej realizacji Przedmiotu zamówienia;

oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;

- stosowania przy wykonywanych pracach sprzętu, który nie spowoduje hałasu i wibracji ponad dopuszczalne normy; ograniczenia pracy maszyn na tzw. „jałowym biegu”;

- zastosowania środków organizacyjnych i technicznych w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi, pochodzącymi od pracujących maszyn i urządzeń pracujących w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia;

- przygotowania od strony technicznej i czynnego udziału w odbiorach częściowych, ostatecznym i pogwarancyjnym Przedmiotu zamówienia;

- Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o:

  - wszelkich utrudnieniach mogących wystąpić w czasie trwania robót, a mogących mieć wpływ, na jakość lub termin zakończenia prac – nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zidentyfikowania problemu;

  - konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, a także konieczności zaniechania części robót – w terminie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia konieczności ich wykonania, jeżeli taka konieczność nastąpi;

  - wykonaniu robót zanikowych lub ulegających zakryciu w terminie 3 roboczych od dnia ich wykonania.

- usunięcia wszelkich wad ujawnionych w trakcie ostatecznego odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi;

- w terminie 7 dni liczonych od daty odstąpienia od Umowy (w przypadku odstąpienia lub częściowego odstąpienia od Umowy):

- sporządzić z udziałem Zamawiającego inwentaryzację robót będących w toku oraz zakończonych na dzień odstąpienia od Umowy. W przypadku braku uzgodnienia z Zamawiającym inwentaryzacji, Zamawiający jest uprawniony do sporządzenia jednostronnej inwentaryzacji. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za prace odebrane przez Zamawiającego przed odstąpieniem od Umowy na podstawie uzgodnionej przez Zamawiającego inwentaryzacji;

- zabezpieczyć na własny koszt przerwane roboty w zakresie ustalonym przez Zamawiającego;

- zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających;

- usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza dostarczone lub wzniesione przez Wykonawcę, pod rygorem ponoszenia dalszych kosztów utrzymania tego zaplecza.

# Ogólne wymagania

## Warunki stosowania sprzętu

Do wykonywania robót używany może być wyłącznie sprzęt i maszyny, których wykorzystanie nie przyczyni się do powstania uszkodzeń lub zniszczeń skarp i korony wału przeciwpowodziowego, dróg i chodników (w szczególności ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej po koronie wału). W przypadku powstania uszkodzeń/szkód Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego i naprawy uszkodzeń niezwłocznie po ich zaistnieniu.

Wykonawca winien dysponować sprzętem w ilości i o wydajności gwarantującej wykonanie robót objętych zakresem remontu, zgodnie z terminami przewidzianymi na ich wykonanie. Sprzęt musi spełniać odpowiednie warunki techniczne ze względu na bezpieczeństwo ludzi oraz ochronę środowiska.

## Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie środków transportu spełniających wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, wewnętrznych drogach dojazdowych lub terenach zieleni. Zaleca się, aby przewóz kruszywa, urobku i masy zielonej odbywał się sprzętem o ciężarze całkowitym z załadunkiem nie przekraczającym 5 ton. W przypadku powstania uszkodzeń/szkód Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o powstałej szkodzie i o podjętych działaniach zmierzających do usunięcia/naprawy uszkodzeń/szkód.

## Wymagania w zakresie ochrony środowiska

### Wymagania w zakresie gospodarki materiałowej i gospodarki odpadami

Wykonawca prowadzić będzie gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może:

- powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt;

- powodować uciążliwości przez hałas lub zapach;

- wywoływać niekorzystnych skutków dla miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji robót odpady należy magazynować w sposób selektywny w miejscu na ten cel przeznaczony, wyznaczony na terenie zaplecza robót budowlanych, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzględnieniu dozwolonego czasu magazynowania dla poszczególnych rodzajów odpadów oraz sposobów zabezpieczeń przed przedostawaniem się ich do środowiska, kierując się właściwościami odpadów, wymaganiami ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, oraz ograniczeniem uciążliwości związanych z ich magazynowaniem.

Wykonawca robót, będąc wytwórcą odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają:

- zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów;

- koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

- wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Wykonawca robót, będąc wytwórcą odpadów, jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania odpadów oraz karty ewidencji odpadów.

Kopię kart ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów Wykonawca przekazuje Zamawiającemu jako część dokumentacji powykonawczej.

Koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez Wykonawcę będącego wytwórcą odpadów.

Powyższe wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiałami obowiązują również wszystkich podwykonawców.

### Wymagania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Wykonawca zobowiązany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wód podziemnych, powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania działalności, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, Wykonawca jest obowiązany kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze. W przypadku zanieczyszczenia wód podziemnych, powierzchniowych lub gleby Wykonawca ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia.

## Wymagania formalno-prawne

- Przedmiot zamówienia powinien być realizowany zgodnie z:

- przepisami polskiego prawa;

- postanowieniami, uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami oraz innymi przepisami mającymi zastosowanie przy realizacji projektu;

- warunkami umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ryzyko zmian w aktach prawnych, przepisach technicznych i konieczności uwzględnienia ich podczas realizacji Przedmiotu zamówienia.

- Cały Przedmiot zamówienia Wykonawca ma obowiązek wykonać w sposób oszczędny tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych w OPZ efektów przy jak najniższej kwocie wydatków.

- Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów posiadających aprobaty techniczne, świadectwo dopuszczenia do stosowania, atesty, udokumentowane źródło pochodzenia, posiadających akceptację osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do kontroli technicznej.

- Wykonawca zawrze w swoich cenach wszelkie koszty związane ze składowaniem, recyklingiem oraz utylizacją wszelkich odpadów.

- Oferta Wykonawcy musi zawierać pełny zakres prac: cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, jak również powinna zawierać m.in. koszty prac: przygotowawczych, demontażowych, odtworzeniowych, porządkowych, zabezpieczających, koszty załadunku, transportu i rozładunku materiałów, magazynowania, wywozu odpadów i ich utylizacji, wykonania oraz montażu oznakowania.

- W czasie obowiązywania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszystkich elementów będących Przedmiotem zamówienia wg podanych przez siebie cen ryczałtowych. Zryczałtowane ceny jednostkowe określone w ofercie nie podlegają negocjacjom i zmianom podczas trwania umowy, za wyjątkiem zmian dopuszczonych w umowie.

- Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja prac i usług, jakość użytych wyrobów i wykonanie wszelkich robót i usług były na wysokim poziomie. W tym zakresie Zamawiający będzie kontrolował działania Wykonawcy.

- Wszelkie materiały, sprzęt oraz narzędzia niezbędne do wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie.

# Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem zamierzenia budowlanego

Przedstawiony poniżej wykaz aktów prawnych i przepisów technicznych, które Wykonawca powinien uwzględnić w trakcie realizacji niniejszego zamówienia nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia, również innych niż wymienione poniżej, jeśli okaże się to konieczne w trakcie realizacji niniejszego Przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego śledzenia i stosowania ewentualnych zmian w poniższych przepisach.

Akty prawne:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579);

- Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.)

- Ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960)

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.).

- Ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.)

- Ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. Nr 120, poz. 1126.)

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 93 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalenia tych właściwości. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 3 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 188);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 822 z późn. zm.).

- innych obowiązujących przepisów prawa, dotyczących przedmiotowego zamierzenia.

# Inne postanowienia

Stosownie do zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części Przedmiotu zamówienia, nie zostaną mu przyznane. W przypadku unieważnienia na podstawie ww. przesłanki, Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

# Załączniki

- Dokumentacja wykonawcza (PW, STWiOR, PR).

Przez „dzień roboczy” Strony rozumieją każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.