Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Wykonanie remontu balkonów (pionu przy wjeździe do garaży) w budynku mieszkalnym przy ul. Koszarowej 3

w Szczecinie

Opracowano: marzec 2023

1. Wymagania ogólne

1.1. Obowiązki Inwestora

- Przekazanie placu budowy – Przed rozpoczęciem prac na danym budynku Inwestor przekaże plac budowy przy ul. Koszarowej 3 w Szczecinie

- Kontrolowanie prac w toku i wykonanie odbioru końcowego.

1.2. Obowiązki Wykonawcy

- Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.

- Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od momentu przejęcia placu budowy do ostatecznego odbioru robót).

- Odpowiedzialność za wszystkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.

2. Remont balkonów

2.1. Przedmiot: Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania w zakresie robót budowlanych polegających na remoncie balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Koszarowej 3 w Szczecinie. Zaleca się wizje lokalną w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia.

Specyfikacja techniczna (S.T.) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze

robót wymienionych w 2.2.

2.2. Zakres robót :

- Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.

z blachy: nie nadającej się do użytku

- Demontaż skorodowanych elementów mocujących balustradę balkonu

- Skucie nierówności betonu, przy głębokości skucia: ponad 1 cm do 5 cm na ścianach i

posadzkach – płyta balkonu, cokół

- Skucie zmurszałego tynku od spodu płyty balkonu i  oczyszczenie tej powierzchni

- Oczyszczenie powierzchni płyty balkonu

- Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie powierzchni płyty balkonu, usunięcie odspojonych warstw, oczyszczenie z mchu

- Szlifowanie i oczyszczenie balustrad oraz mocowań tych balustrad

- Wywiezienie gruzu i odpadów

- Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro  - warstwa spadkowa/wyrównująca

- Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 lub równoważnej - gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie

- Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 lub równoważnej

plus narożniki przy ścianie

- Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 lub równoważnej

- Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 lub równoważnej

- - wykonanie wyobleń (faset)

- Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej lub blachy z cynku

- Okładziny na balkonach i tarasach; płytki mrozoodporne o wymiarach 30x30 cm

- Cokoliki mrozoodporne przyścienne z płytek 30x15 cm na kleju cementowym

- Wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego na stropach - dobrać do istniejącego tynku

- Malowanie dwukrotne elewacji  - dobrać kolor do istniejącego tynku

- Wymiana wsporników balustrady (marek)

- Malowanie prostych balustrad i krat podkładem epoksydowym antykorozyjnym 2K a później farbą nawierzchniową poliuretanową 2K  - kolor dobrać do istniejącej balustrady (niebieski)

3. Prace towarzyszące i informacje dodatkowe

Rusztowania – ustawienie rusztowań pozwoli wykonać prace w sposób prawidłowy i bezpieczny.

Zabezpieczenie terenu – teren w obrębie wykonywanych prac powinien być odpowiednio

oznakowany taśmą celem zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich – przed ustawieniem rusztowań poinformować

lokatorów o konieczności usunięcia wszystkich przedmiotów z balkonów i zamykanie

drzwi oraz umożliwienie dostępu do mieszkań.

Warunki bezpieczeństwa pracy – podczas prowadzenia prac przestrzegać przepisów BHP.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac – po zakończeniu prac należy teren

uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego.

4. Materiały

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny byś zgodne z normami, posiadać atesty i

gwarantować wysoką jakość wykonania prac remontowych przed wbudowaniem uzyskać akcentację inspektora nadzoru.

Materiały powinny być odpowiednio składowane aby nie ulegały uszkodzeniu a materiały

pochodzące z rozbiórki systematycznie wywożone ( na wysypisko śmieci).

5. Sprzęt

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, PN.

6. Transport

Dobór środków transportu powinien być dostosowany do przewożonych materiałów.

Środki transportu powinny każdorazowo posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do

przewożonego ładunku oraz powinno się stosować do ograniczeń obciążeń osi pojazdu.

7. Wykonanie robót

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane z obowiązującymi normami,

wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót przez

robotników posiadających odpowiednie kwalifikacje i umiejętności. Odpowiedzialność za jakość

wykonania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi

Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie

zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Podczas

wykonywania prac należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP.

8. Kontrola i jakość robót

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów odpowiada Wykonawca.

Sprawdzenie prawidłowości wykonanych poszczególnych elementów robót remontu balkonów ulegających zakryciu takich jak: dokładność zerwania wierzchnich warstw i oczyszczenie płyty balkonowej, odpowiednie skucie i oczyszczenie starego tynku i zwietrzałego betonu, uzupełnienie ubytków płyt balkonowych oraz ich wyprofilowanie spadków, ułożenia warstw hydroizolacyjnych i izolacyjnych i obróbek blacharskich oraz jakość zastosowanych materiałów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z założeniami ,Zamawiający będzie sprawdzał podczas częstych kontroli robót. Jakość robót nie ulegających zakryciu będzie sprawdzana i oceniana podczas ostatecznego odbioru robót.

9. Odbiór robót

Kontrolę robót wykonuje przedstawiciel zamawiającego na podstawie wizji lokalnych.

Ostatecznego odbioru dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego w tym celu po

pisemnym zgłoszeniu zakończenia prac na budynku przez Wykonawcę. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego podczas oceny wizualnej. Komisja stwierdzi zgodność wykonanych robót z dokumentacją oraz ewentualnymi protokołami wprowadzonych zmian.

10. Rozliczenie robót

Rozliczenie robót następuje po odbiorze końcowym na danym budynku i podpisaniu protokołu

ostatecznego odbioru robót, według zapisów w umowie.

11. Dokumenty odniesienia

Podstawą do wykonania robót budowlanych są oprócz specyfikacji istotnych warunków

zamówienia wraz z wszystkimi elementami dokumentacji projektowej, ustalenia techniczne,

instrukcje sposobu użycia zastosowanych materiałów podanych przez producentów,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr 47, poz.401) oraz aktualnie

obowiązujące normy PN i EU