| BUDYNEK - C |  |
| --- | --- |
| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY |  |
| NAZWA INWESTYCJI | Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku „B” i „C” Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. T. Kościuszki w Łowiczu, w ramach projektu pod nazwą: „Modernizacja pracowni warsztatowych do potrzeb zdobycia kwalifikacji branżowych na nowoczesnym rynku pracy mechanizacji rolnictwa” |
| ADRES INWESTYCJI | ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, dz. nr ewid. 1376/6, obręb: 0004 Korabka |
| KATEGORIA BUDYNKU | IX – budynki szkolne |
| IDENTYFIKATOR | 100501_1.0004.1376/6 |
| ZAMAWIAJĄCY | Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz |

| OPRACOWANIE |  |  |
| --- | --- | --- |
| BRANŻA | PROJEKTANT | PODPIS |
| ARCHITEKTURA | Projektant: MGR INŻ. ARCH. HUBERT A. CIESIELSKI upr. bud. w spec. architektonicznej nr 16/PDOKK/2014 |  |
|  | Współpraca - opracowujący: MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ WOJTYSIAK |  |
| DATA OPRACOWANIA: PAŹDZIERNIK – 2025r. |  |  |

EGZ. NR

- ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- A:  ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

- Uprawnienia i przynależność projektantów do izby; ………………………….....…...str. 4

- Oświadczenie projektantów; ……………………………………………………….…...str. 7

- B:  OPIS TECHNICZNY

- I. DANE OGÓLNE ………………………………………………………………..…......str. 8

- 1. Przedmiot opracowania; ………………………………………………………....…..str. 8

- 2. Podstawa opracowania; ………………………………………………………….…..str. 8

- 3. Dane i parametry inwentaryzacyjne; ……………………………………….…....…srt. 8

- 4. Zakres planowanych prac; ……………………………………………………….....str. 11

- 5. Ogólne zasady prowadzenia robót oraz zagospodarowanie materiału rozbiórkowego i z demontażu ………………………………………………………...str. 14

- II. CZĘŚĆ OPISOWA FORMALNA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO ……………………………………………………………………...str. 15

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego;………………………………………….str. 15

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy

obiektu budowlanego;…………………………………………………………………..str. 16

3. Układ przestrzenny, forma architektoniczna, oraz ogólne dane techniczne, wykończeniowe i kolorystyka ………………………………………………………….str. 16

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego;…………………………….str. 17

5. Opis warunków gruntowo - wodnych oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;…………………………………………………………………..str. 18

6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych;……………………………………...…..str. 18

7. Opis zapewnienia warunków do korzystania z budynku przez osoby niepełnosprawne;..……………………………………………………………………...str. 18

8. Parametry techniczne charakteryzujące wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie;…………………………..…………………………………………...str. 19

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem;…………….….str. 20

- 10. Analiza porównawcza możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło;

- 11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej;…………………………..…………………..str. 20

12. Informacja dotycząca warunków ochrony przeciwpożarowej;……………...….str. 20

III. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE I MATERIAŁOWE ………………..….str. 21

UWAGA: szczegółowe dane techniczne, wykonawcze i materiałowe – wg projektu wykonawczego oraz technicznego.

1. Ogólne dane w zakresie prac remontowych i wykończenia;……..……………...str. 21

2. Projektowana kolorystyka i właściwości materiałów;……………………………..str. 22

IV. UWAGI KOŃCOWE; ………………………………………………………….…...str. 24

C: CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Spis rysunków:

1. S-1 – plan sytuacyjny,

PRACOWNIA AGROTRONIKI II (AG-II)

2. I-1 – Inwentaryzacja (AG-II), skala 1:50,

3. A-1 – Założenia funkcjonalne (AG-II), skala 1:50,

4. A-2 – Rzut podstawowy (AG-II), skala 1:50,

PRACOWANIA ROLNICTWA PRECYZYJNEGO (RLP) I ŚLUSARNIA (SL)

5. I-2 – Inwentaryzacja (RLP / SL), skala 1:50

6. A-5 – Założenia funkcjonalne (RLP / SL), skala 1:50,

7. A-6 – Rzut podstawowy (RLP / SL), skala 1:50,

SPAWALNIA (SL-A) Z MAGAZYNKIEM (SL-B)

8. I-3 – Inwentaryzacja (SL-A / SL-B), skala 1:50

9. A-9 – Założenia funkcjonalne (SL-A / SL-B), skala 1:50,

10. A-10 – Rzut podstawowy (SL-A / SL-B), skala 1:50,

D: ZAŁĄCZNIKI

1. Informacja Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia (BIOZ).

Obraz-1. Kopia uprawnień budowlanych projektanta.

Obraz-2. Kopia uprawnień budowlanych projektanta.

Obraz-3. Kopia zaświadczenia z izby zawodowej projektanta.

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oświadczam,

że niniejszy projekt architektoniczno - budowlany

wykonany na rzecz zamierzenia budowlanego:

Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku „C”

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2

Centrum Kształcenia Zawodowego im. T. Kościuszki w Łowiczu,

w ramach projektu pod nazwą:

„Modernizacja pracowni warsztatowych do potrzeb zdobycia kwalifikacji branżowych na nowoczesnym rynku pracy mechanizacji rolnictwa”

Lokalizacja:

ul. Blich 10,  99-400 Łowicz,

dz. nr ewid. 1376/6, obręb: 0004 Korabka

- został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Osoby, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, biorące udział w opracowaniu projektu:

| Opracowanie: | Podpis: |
| --- | --- |
| Projektant: MGR INŻ. ARCH. HUBERT A. CIESIELSKI upr. bud. w spec. architektonicznej nr 16/PDOKK/2014 |  |
| Współpraca - opracowujący: MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ WOJTYSIAK |  |
| PAŹDZIERNIK 2025 |  |

## I. DANE OGÓLNE

## 1. Przedmiot opracowania

- Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt  architektoniczno - budowlany, wewnętrznego remontu pracowni dydaktycznych, znajdujących się w budynku „C” Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. Adres inwestycji: ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, dz. nr ewid. 1376/6, obręb: 0004 – Korabka, Łowicz.

- Opracowanie stanowi część całego zadania: Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku „C” i „B” Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusz Kościuszki w Łowiczu w ramach projektu pod nazwą: „Modernizacja pracowni warsztatowych do potrzeb zdobycia kwalifikacji branżowych na nowoczesnym rynku pracy mechanizacji rolnictwa”.

- Dokumentacja dotycząca budynku „B” – stanowi odrębne opracowanie.

## 2. Podstawa opracowania

- - Zlecenie inwestora,

- - Umowa z inwestorem,

- - Ustalenia wynikające z formy inwestycji,

- - Wizja lokalna w miejscu inwestycji,

- - Pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w obrębie przedmiotowych pomieszczeń,

- - Mapa zasadnicza,

- - Wytyczne i rozwiązania projektowe pozostałych branż,

- - Podstawy formalno – prawne.

## 3. Dane i parametry inwentaryzacyjne

- Przedmiotowy budynek

- Pomieszczenia podlegające pracom remontowym znajdują się w budynku „C” Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, zlokalizowanym przy ul. Blich 10, na dz. nr 1376/6. Przedmiotowy budynek to obiekt usytuowany w tylnej części terenu obejmującego kompleks zabudowań szkolnych. Obiekt składa się z trzech części: 1) środkowej – parterowej, 2) wschodniej o czterech kondygnacjach, 3) zachodniej, którą stanowi parterowa hala garażowa, we fragmencie dwukondygnacyjna (z wykorzystaniem piętrowej części na pomieszczenia dydaktyczne).

- Budynek wzniesiony jest na fundamentach betonowych, jako murowany (ściany docieplone styropianem), przekryty dachami o zróżnicowanej konstrukcji. Część środkowa przekryta jest stropodachem wykończonym papą, część wschodnia – dachem o więźbie drewnianej pokrytej blachą, zadaszenie hali garażowej stanowią płyty warstwowe zamontowane na kratownicach stalowych.

- Budynek zasilany jest w energię elektryczną i wodę poprzez podłączenia do ogólnej infrastruktury terenu. Energia cieplna do zasilania c.o. i c.w.u. wytwarzana jest w kotłowni usytuowanej w piwnicy części wschodniej. Obiekt posiada pełne wyposażenie w instalacje wewnętrzne: instalację elektryczną, internetową, instalacje sanitarne (wodną, kanalizacyjną, cwu, i co – grzejnikową). Pomieszczenia w budynku wyposażone są w kanały wentylacji grawitacyjnej, a część z nich w zależności od wymogów i przeznaczenia posiada wyciągi mechaniczne zaopatrzone w wentylatory.

- Ogólny opis  pomieszczeń przeznaczonych do remontu

- Pracownia agrotroniki II (AG II)

- - Usytuowanie – na poziomie piętra w części przylegającej do hali garażowej w budynku „C”.

- - Połączenie komunikacyjne i droga ewakuacyjna na główny korytarz – za pomocą klatki schodowej.

- - Istniejący układ funkcjonalny – dwa pomieszczenia przedzielone ścianą działową z naświetlem wewnętrznym i drzwiami przejściowymi (pomieszczenia niezagospodarowane w czasie realizacji prac inwentaryzacyjnych).

- - Istniejące wykończenie:

- - ściany -  farba emulsyjna na tynku,

- - posadzka - płytki ceramiczne podłogowe,

- - sufit -  gipsowy, podwieszany do istniejącej konstrukcji,

- - Istniejąca stolarka:

- - drzwi płycinowe w drewnianych futrynach, okna PCV,

- - Wyposażenie w instalacje wewnętrzne:

- - instalacja co – grzejniki żebrowe stalowe,

- - instalacja wody i kanalizacja doprowadzone do istniejącej umywalki,

- - instalacja elektryczna (gniazda 230V i oświetlenie podwieszone do sufitu),

- - instalacja internetowa – doprowadzona do gniazda LAN,

- - wentylacja grawitacyjna (kratka wentylacyjna w suficie).

- - Powierzchnia pomieszczenia:

- - pomieszczenie wewnętrzne (a) – 10,18m2

- - pomieszczenie zewnętrzne (b) – 17,08m2

- - Wysokość pomieszczeń – 2,88-2,90m,

- - Usytuowanie poziomu posadzki – na równi z poziomem posadzki przed wejściem do pomieszczenia.

- Pracownia rolnictwa precyzyjnego (RLP)

- - Usytuowanie – na poziomie parteru w części środkowej budynku „C”.

- - Połączenie komunikacyjne i droga ewakuacyjna na główny korytarz – poprzez pomieszczenie ślusarni.

- - Istniejący układ funkcjonalny –  jedno pomieszczenie na planie kwadratu, bez podziałów wewnętrznych (w czasie wykonywania inwentaryzacji pomieszczenie niezagospodarowane).

- - Istniejące wykończenie:

- - ściany -  farba emulsyjna na tynku,

- - posadzka - płytki ceramiczne podłogowe,

- - sufit -  farba emulsyjna na tynku,

- - Istniejąca stolarka / ślusarka:

- - drzwi stalowe dwuskrzydłowe, okno i naświetle - PCV,

- - Wyposażenie w instalacje wewnętrzne:

- - instalacja co – grzejnik typu faviera,

- - instalacja elektryczna (gniazda 230V i 400V, oświetlenie górne podwieszone do stalowych linek rozpiętych na przeciwległych ścianach),

- - wentylacja grawitacyjna (wywietrzaki dachowe).

- - Powierzchnia pomieszczenia – 33,63m2.

- - Wysokość pomieszczenia – 4,49m,

- - Usytuowanie poziomu posadzki – na równi z poziomem posadzki ślusarni.

- Ślusarnia (SL):

- - Usytuowanie – na poziomie parteru w części środkowej budynku „C”.

- - Połączenie komunikacyjne i droga ewakuacyjna na główny korytarz – bezpośrednia, istniejącymi drzwiami.

- - Istniejący układ funkcjonalny –  jedno pomieszczenie na planie prostokąta, bez podziałów wewnętrznych. Pomieszczenie zagospodarowane: stanowiska pracy uczniów (warsztaty ślusarskie) i umeblowanie towarzyszące (stojak, szafki).

- - Istniejące wykończenie:

- - ściany -  farba emulsyjna na tynku,

- - posadzka - płytki ceramiczne podłogowe,

- - sufit -  farba emulsyjna na tynku,

- - Istniejąca stolarka / ślusarka:

- - drzwi stalowe dwuskrzydłowe, okno i naświetla wewnętrzne i zewnętrzne- PCV, brama uchylna.

- - Wyposażenie w instalacje wewnętrzne:

- - instalacja co – grzejnik typu faviera,

- - instalacja elektryczna (gniazda 230V i 400V, oświetlenie górne podwieszone do stalowych linek rozpiętych na przeciwległych ścianach),

- - wentylacja grawitacyjna (wywietrzaki dachowe).

- - Powierzchnia pomieszczenia – 49,93m2.

- - Wysokość pomieszczenia – 4,49m,

- - Usytuowanie poziomu posadzki – o około 3,5 - 4cm powyżej poziomu posadzki przed wejściem do pomieszczenia.

- Spawalnia (SL-A) i magazynek (SL-B):

- - Usytuowanie – na poziomie parteru w części środkowej budynku „C”.

- - Połączenie komunikacyjne i droga ewakuacyjna na główny korytarz – bezpośrednia, istniejącymi drzwiami z pomieszczenia spawalni oraz poprzez pomieszczenie spawalni z magazynku.

- - Istniejący układ funkcjonalny. Spawalnia stanowi jedno pomieszczenie usytuowane na planie prostokąta, z przejściem wewnętrznym do magazynku zlokalizowanego w tylnej części, przy ścianie zewnętrznej.  Pomieszczenia zagospodarowane: stanowiska spawalnicze oddzielone od siebie i od otwartej części pomieszczenia parawanami spawalniczymi. Umeblowanie towarzyszące:  stół roboczy, biurko, krzesła, regały.

- - Istniejące wykończenie:

- - ściany -  farba emulsyjna na tynku,

- - posadzka - betonowa,

- - sufit -  farba emulsyjna na tynku,

- - Istniejąca stolarka / ślusarka:

- - drzwi stalowe dwuskrzydłowe (wejściowe) i jednoskrzydłowe (do magazynku), okno i naświetla wewnętrzne stalowe, naświetla zewnętrzne - PCV, brama dwuskrzydłowa stalowa.

- - Wyposażenie w instalacje wewnętrzne:

- - instalacja co – grzejniki typu faviera,

- - instalacja elektryczna (gniazda 230V i 400V, oświetlenie górne podwieszone do stalowych linek rozpiętych na przeciwległych ścianach),

- - wentylacja grawitacyjna pomieszczenia (wywietrzaki dachowe),

- - wyciąg mechaniczny z podłączeniem do odciągów spawalniczych,

- - Powierzchnia

- - a) spawalnia – 50,19m2,

- - b) magazynek – 4,43m2,

- - Wysokość pomieszczeń – 4,49m,

- - Usytuowanie poziomu posadzki – o około 3,5 - 4cm powyżej poziomu posadzki przed wejściem do pomieszczenia.

## 4. Zakres planowanych prac

- Uwaga:

- - wymienione prace dotyczące instalacji elektrycznych, sanitanych i co, ujęte zostały w projektach branżowych poszczególnych instalacji;

- - wymienione prace architektoniczno – budowlane, szczegółowo opisane zostały w projekcie wykonawczym i technicznym branży architektoniczno – budowlanej;

- Pracownia agrotroniki II (AG II)

- wykucie z muru ościeżnic z drzwiami,

- wykucie z muru okna,

- demontaż grzejników (do ponownego montażu),

- demontaż instalacji elektrycznej i wod-kan,

- skucie / demontaż okładziny podłogowej,

- rozbiórka ścian działowych,

- demontaż sufitu podwieszonego,

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- murowanienie ściany działowej z wykonaniem wykończenia,

- montaż instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych,

- montaż instalacji internetowej - gniazd RJ45

z podłączeniem do projektowanej szafy RACK

- naprawa i uzupełnienie tynków,

- gruntowanie, gładzenie i malowanie ścian,

- montaż sufitu podwieszonego, z konstrukcją wsporczą,

- montaż uchwytu projektora z demontażu,

- montaż grzejników z demontażu,

- usprawnienie wentylacji pomieszczenia (montaż nawiewników okiennych / montaż kanału wentylacyjnego)

- montaż podłogi z płytek ceramicznych wraz z listwami przypodłogowymi,

- montaż drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej z ościeżnicą,

- wywóz i utylizacja gruzu oraz pozostałych materiałów

z rozbiórek / demontaży,

- prace porządkowe,

- pomiary elektryczne,

- badania szczelności instalacji wod-kan i co.

- montaż przed wejściem tabliczki  informacyjnej z nazwą pomieszczenia z dodatkowym tekstem w alfabecie Braille'a,

Pracownia rolnictwa precyzyjnego (RLP)

- wykucie z muru ościeżnic z drzwiami,

- demontaż grzejników,

- demontaż instalacji elektrycznej,

- demontaż / skucie istniejącej posadzki wraz z pracami umożliwiającymi przystosowanie poziomu posadzki pomieszczenia, do poziomu posadzki przed wejściem (frezowanie warstwy betonowej);

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- zamurowanie otworu drzwiowego z wykonaniem wykończenia ściany,

- montaż instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych,

- montaż instalacji internetowej - gniazd RJ45

z podłączeniem do projektowanej szafy RACK,

- montaż kabla HDMI z gniazdami przy rzutniku i biurku nauczyciela,

- naprawa i uzupełnienie tynków,

- wykonanie okładzin ściennych z płytek do wys. górnej linii drzwi,

- gruntowanie, gładzenie, malowanie ścian i sufitów,

- montaż posadzki z płytek gresowych,

- montaż nowych grzejników,

- usprawnienie wentylacji pomieszczenia (montaż nawiewników okiennych / udrożnienie, czyszczenie istniejących wywietrzaków sufitowych),

- montaż drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej z ościeżnicą,

- wywóz i utylizacja gruzu oraz pozostałych materiałów z rozbiórek/demontaży,

- prace porządkowe,

- pomiary elektryczne, badania szczelności instalacji co.

- montaż przed wejściem tabliczki  informacyjnej z nazwą pomieszczenia z dodatkowym tekstem w alfabecie Braille'a.

Ślusarnia (SL)

- wykucie z muru ościeżnic z drzwiami,

- demontaż grzejników,

- demontaż instalacji elektrycznej,

- demontaż / skucie istniejącej posadzki wraz z pracami umożliwiającymi przystosowanie poziomu posadzki pomieszczenia, do poziomu posadzki przed wejściem (frezowanie warstwy betonowej);

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- montaż instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych,

- naprawa i uzupełnienie tynków,

- wykonanie okładzin ściennych z płytek do wys. górnej linii drzwi,

- wykonanie posadzki technicznej z żywicy epoksydowej z posypką kwarcową, wraz z równaniem frezowanej warstwy za pomocą dodatkowej wylewki betonowej;

- gruntowanie, gładzenie, malowanie ścian i sufitów,

- montaż nowych grzejników,

- usprawnienie wentylacji pomieszczenia (montaż nawiewników okiennych / udrożnienie, czyszczenie istniejących wywietrzaków sufitowych)

- montaż drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej

z ościeżnicą,

- wywóz i utylizacja gruzu oraz pozostałych materiałów z rozbiórek / demontaży,

- prace porządkowe,

- pomiary elektryczne, badania szczelności instalacji co.

- montaż przed wejściem tabliczki  informacyjnej z nazwą pomieszczenia z dodatkowym tekstem w alfabecie Braille'a.

Spawalnia (SL-A)

- wykucie z muru ościeżnic z drzwiami,

- wykucie z muru naświetli,

- demontaż grzejników,

- demontaż instalacji elektrycznej,

- demontaż istniejących rurociągów wyciągu ze stanowisk spawalniczych (do powtórnego montażu),

- demontaż stanowisk spawalniczych wraz z odciągami (do powtórnego montażu),

- prace rozbiórkowe w obrębie posadzki umożliwiające przystosowanie poziomu posadzki pomieszczenia, do poziomu posadzki przed wejściem (frezowanie warstwy betonowej);

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- montaż instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych,

- naprawa i uzupełnienie tynków,

- wykonanie powłoki malarskiej z atestowanej farby poliwinylowej przeznaczonej do malowania pomieszczeń spawalniczych, do wys. prowadzenia prac spawalniczych (około 2,4 m),

- wykonanie posadzki technicznej z żywicy epoksydowej z posypką kwarcową, wraz z równaniem frezowanej warstwy,

- gruntowanie, gładzenie, malowanie ścian i sufitów,

- montaż nowych grzejników,

- usprawnienie wentylacji pomieszczenia, poprzez: montaż nawiewników okiennych, udrożnienie, czyszczenie istniejących wywietrzaków sufitowych, montaż nawiewnej kratki wentylacyjnej z przepustnicą – do kompensacji powietrza zasysanego przez odciągi spawalnicze,

- montaż drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej

z ościeżnicą (dwuskrzydłowych),

- montaż nowych naświetli typu fix,

- montaż ponowny istniejących rurociągów wyciągu ze stanowisk spawalniczych,

- montaż ponowny stanowisk spawalniczych wraz z odciągami (do powtórnego montażu),

- montaż nowego stanowiska spawalniczego, wraz z projektowanym odciągiem wykorzystującym istniejący kanał wentylacyjny,

- montaż kotar ochronnych stanowisk spawalniczych wraz z konstrukcją do ich zawieszenia,

- wywóz i utylizacja gruzu oraz pozostałych materiałów,

z rozbiórek/demontaży,

- prace porządkowe,

- pomiary elektryczne, badania szczelności instalacji co.

- montaż przed wejściem tabliczki  informacyjnej z nazwą pomieszczenia z dodatkowym tekstem w Alfabecie Braille'a,

Magazynek spawalni (SL-B)

- wykucie z muru ościeżnic z drzwiami,

- demontaż instalacji elektrycznej,

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- prace rozbiórkowe w obrębie posadzki umożliwiające przystosowanie poziomu posadzki pomieszczenia, do poziomu posadzki przed wejściem (frezowanie warstwy betonowej);

- montaż instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych,

- montaż narożników ochronnych przy drzwiach,

- naprawa i uzupełnienie tynków,

- wykonanie posadzki technicznej z żywicy epoksydowej z posypką kwarcową, wraz z równaniem frezowanej warstwy,

- wykonanie wzmocnionej powłoki malarskiej z farby ceramicznej do wys. górnej linii drzwi,

- gruntowanie, gładzenie, malowanie ścian i sufitów,

- montaż drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą,

- wywóz i utylizacja gruzu oraz pozostałych materiałów

z rozbiórek/demontaży,

- prace porządkowe,

- pomiary elektryczne,

## 5. Ogólne zasady prowadzenia robót budowlanych, montażowych, demontażowych i rozbiórkowych oraz zagospodarowanie materiału rozbiórkowego i z demontażu

Prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do zasadniczych prac  należy przeprowadzić następujące czynności przygotowawcze:

- przygotowanie pomieszczeń podlegających remontowi i odgrodzenie od pomieszczeń pozostających w użytkowaniu,

- wyznaczenie komunikacji i dostępu do remontowanych pomieszczeń, nie kolidujących z ogólną komunikacją w budynku,

- wyznaczenie miejsca gromadzenia materiałów budowlanych oraz wyznaczenie miejsca gromadzenia i segregacji materiału z rozbiórek i demontażu,

- odseparowanie pomieszczeń  w sposób zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych i uniemożliwiający rozprzestrzenianie materiałów budowlanych, porozbiórkowych oraz narzędzi poza wyznaczony teren,

- oznaczenie tablicami ostrzegawczymi pomieszczeń, w których wykonywane są prace,

- sprawdzenie pomieszczeń w celu wyeliminowania istnienia niezlokalizowanych wcześniej instalacji i urządzeń, mogących ulec zniszczeniu lub stanowić zagrożenie w trakcie prowadzenia prac.

Sposób prowadzenia robót

Prace należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności i z podjęciem wszelkich kroków bezpieczeństwa. Podstawowe warunki realizacji robót obejmują niżej wymienione zalecenia.

- Prace należy prowadzić przy użyciu odpowiednich narzędzi i sprzętu. Przewiduje się prowadzenie prac ręcznych, jak również z użyciem sprzętu mechanicznego / elektrycznego, a w przypadku przenoszenia i przewożenia materiałów budowlanych oraz materiałów rozbiórkowych – sprzętu ciężkiego.

- Przy prowadzeniu prac należy stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, umożliwiające bezpieczne działanie sprzętu mechanicznego.

- Pracownicy powinni być zaopatrzeni w środki ochronne jak odzież, maski, okulary, środki higieniczne.

- Prace należy realizować wyłącznie po zabezpieczeniu pomieszczeń podlegających remontowi i zapewnieniu bezpieczeństwa osób postronnych.

- Materiały budowlane powinny być gromadzone w pomieszczeniach podlegających remontowi lub w wyznaczonych miejscach na zewnątrz tych pomieszczeń bez dostępu osób postronnych. Materiał rozbiórkowy powinien być sukcesywnie przenoszony w wyznaczone miejsca. Nie dopuszcza się zalegania materiału w terenie prowadzenia prac.

- Prace należy prowadzić z zachowaniem ostrożności, w ustalonej przez kierującego robotami kolejności. Prace rozbiórkowe i demontażowe należy wykonywać stopniowo bez wyrywania, obalania, podcinania dużych fragmentów, mogących uszkodzić konstrukcję przegród istniejącego budynku lub inne jego elementy.

Zagospodarowanie materiału rozbiórkowego

Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania i wywiezienia odpadów powstałych w procesie rozbiórek i demontaży. Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z robót rozbiórkowych powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z terenu robót. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, póz. 1206) materiały z rozbiórki należą do grupy 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje odpadów: 17.01.01 - gruz betonowy, 17.01.02 - gruz ceglany,

17.01.03 - odpady innych materiałów ceram. i elementów wyposażenia, 17.01.80 - usunięte tynki, 17.02.03 - tworzywa sztuczne, 17.04.05 - żelazo i stal, 17.09.04 - zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej; mniej prawdopodobne: 17.02.01 – drewno, 17.02.02 – szkło,

Nie stwierdzono odpadów azbestowych. Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą stanowić zagrożenie dla ochrony środowiska. Wywozem i utylizacją elementów stanowiących zagrożenie dla środowiska powinny zajmować się specjalistyczne firmy stosujące odpowiednio bezpieczne technologie - nie narażające ludzi w trakcie wykonywania prac i nie skażające dodatkowo otoczenia. Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych.

## II. CZĘŚĆ OPISOWA FORMALNA  DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO

## 1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest remont istniejących pomieszczeń w budynku szkolnym. Budynki szkolne – kategoria obiektu - IX

## 2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Dotychczasowa funkcja i program użytkowy obiektu budowlanego oraz przedmiotowych pomieszczeń nie ulegnie zmianie. Pomieszczenia użytkowane będą zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem jako pracownie dydaktyczne i warsztatowe.

## 3. Układ przestrzenny, forma architektoniczna oraz podstawowe dane techniczne, wykończeniowe i kolorystyka

Układ przestrzenny i forma architektoniczna

W wyniku przeprowadzonego remontu nie zmieni się ogólna funkcja i gabaryty pomieszczeń.

- Wg założeń projektowych pracownia agrotroniki II stanowić będzie jedno pomieszczenie, w związku z powyższym zlikwidowana zostanie wewnętrzna ściana działowa, a dotychczasowa powierzchnia ulegnie nieznacznej zmianie. Ponadto w związku z koniecznością uzyskania prawidłowej wysokości (dla pomieszczenia dydaktycznego) jej wysokość podniesiona zostanie do 3,00m.

- Układ funkcjonalny pozostałych pracowni podlegających remontowi oraz ich powierzchnia pozostaną bez zmian. Dostosowany natomiast zostanie poziom ich posadzki do poziomu posadzki przed wejściem, w celu likwidacji występującej  bariery architektonicznej.

Podstawowe dane techniczne, materiałowe, wykończeniowe i kolorystyka

Uwaga: szczegółowe dane techniczne, wykonawcze,  materiałowe i wykończeniowe – wg projektu wykonawczego oraz technicznego.

Ogólne rozwiązania techniczne planowanego remontu:

a) Pracownia agrotroniki II:

- ściany – farba lateksowa na gładzi cementowej;

- posadzka – z płytek gresowych antypoślizgowych o większej odporności na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne;

- stolarka – drzwi dwuskrzydłowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej;

- sufit – podwieszany kasetonowy z wbudowanym oświetleniem montowany do konstrukcji stalowej;

- montaż rolety w kasecie (w naświetlu od strony hali garażowej);

- montaż uchwytu sufitowego uniwersalnego do projektora;

b) Pracownia rolnictwa precyzyjnego:

- ściany – do wys. górnej linii drzwi płytki ceramiczne o zwiększonej odporności na uderzenia,

- ściany powyżej linii drzwi (oraz sufit) – farba lateksowa na gładzi cementowej;

- posadzka – z płytek gresowych antypoślizgowych o większej odporności na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne;

- stolarka – drzwi dwuskrzydłowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej (stal / aluminium);

- montaż rolety w kasecie (w oknie);

- montaż uchwytu sufitowego uniwersalnego do projektora;

- montaż naroży zabezpieczających w przejściach (stal szczotkowana nierdzewna);

c) Ślusarnia:

- ściany – do wys. górnej linii drzwi płytki ceramiczne o zwiększonej odporności na uderzenia,

- ściana powyżej linii drzwi (oraz sufit) – farba lateksowa na gładzi cementowej;

- posadzka – z żywicy epoksydowej na warstwie gruntu epoksydowego z posypką kwarcową;

- stolarka – drzwi dwuskrzydłowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej (stal / aluminium);

- montaż naroży zabezpieczających w przejściach (stal szczotkowana nierdzewna);

d) Spawalnia z magazynkiem:

- ściany – do wys. ok. 2,4m – atestowana farba pochłaniająca promieniowanie wynikające z prac spawalniczych (np. poliwinylowa),

- ściany powyżej strefy spawania (oraz sufit) – farba lateksowa na gładzi cementowej;

- posadzka – z żywicy epoksydowej na warstwie gruntu epoksydowego z posypką kwarcową;

- stolarka – drzwi dwuskrzydłowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej (stal / aluminium),

- naświetla stalowe typu fix (od strony korytarza);

- ściany magazynku do wys. górnej linii drzwi wykończone  farbą ceramiczną na gładzi cementowej;

- montaż naroży zabezpieczających w przejściach (stal szczotkowana nierdzewna);

- montaż istniejących stanowisk spawalniczych i odciągów (po demontażu);

- montaż rur wyciągu istniejącego;

- montaż nowego stanowiska spawalniczego;

- montaż nowego odciągu spawalniczego (branża instalacyjna);

- montaż nowego stanowiska spawalniczego;

- montaż kurtyn spawalniczych i konstrukcji stalowej kurtyn - z słupków i rur stalowych;

e) Pozostałe prace:

- montaż nowych grzejników (za wyjątkiem pracownik agrotroniki, w której wykorzystane będą kaloryfery istniejące),

- montaż nawiewników okiennych,

- sprawdzenie, konserwacja  wywietrzaków wentylacji grawitacyjnej i w razie potrzeby udrożnienie,

- w pracowni agrotroniki II oraz w spawalni przewidziano zamontowanie wentylacji wspomaganej mechanicznie dedykowanej tym pomieszczeniom;

- wykonanie nowej  instalacji elektrycznej wraz z tablicami rozdzielczymi, a w pomieszczeniach agrotroniki II i rolnictwa precyzyjnego instalacja szafy RACK i uchwytu do projektora.

f) kolorystyka

- kolorystyka pomieszczeń utrzymana zostanie w barwach stonowanych i spokojnych (proponuje się: odcienie bieli, szarości i beży). Faktury poszczególnych powierzchni projektuje się jako matowe lub półmatowe.

## 4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- Pracownia agrotroniki II

- - powierzchnia - 31,61m2

- - wysokość - 3,00m

- Pracownia rolnictwa precyzyjnego

- - powierzchnia - 33,63m2

- - wysokość - 4,51m

- Ślusarnia

- - powierzchnia – 49,93m2

- - wysokość – 4,51m

- Spawalnia

- - powierzchnia – 50,19m2

- - wysokość – 4,51m

- Magazynek spawalni

- - powierzchnia – 4,43m2

- - wysokość – 4,51m

## 5. Opis warunków gruntowo - wodnych oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Bez zastosowania – w przypadku planowanej inwestycji remontu pomieszczeń warsztatowo – dydaktycznych. Nie projektuje się elementów posadowienia. Istniejące warunki gruntowo wodne nie mają wpływu na prowadzoną inwestycję.

## 6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych oraz lokali dostępnych dla osób niepełnosprawnych

W budynku nie znajdują się żadne pomieszczenia mieszkalne i użytkowe komercyjne. Pomieszczenia dydaktyczno – warsztatowe podlegające projektowanym pracom remontowym, za wyjątkiem pracowni agrotroniki II - usytuowanej na piętrze, dostępne będą dla osób poruszających się na wózkach z poziomu korytarza. W przyszłości w ramach odrębnych inwestycji należy wziąć pod uwagę zastosowanie urządzeń do międzykondygnacyjnego transportu osób o ograniczonej zdolności poruszania się w tym poruszających się na wózkach.

## 7. Opis zapewnienia warunków do korzystania z budynku przez osoby niepełnosprawne

O zapewnieniu warunków dla osób niepełnosprawnych mówi w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.

Wskazaną dostępność dla osób niepełnosprawnych należy rozumieć szeroko jako dostępność dla osób z wszelkiego rodzaju niepełnosprawnościami. Do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie znajduje się szereg wymogów mających na celu zapewnienie dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych.

Program planowanej inwestycji nie ujmuje zagadnień związanych z dostępnością całego obiektu dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności dla osób poruszających się na wózkach. Inwestycja dotyczy wewnętrznego remontu konkretnych pomieszczeń.

W ramach remontu przewidziano konieczność zrównania posadzek pomieszczeń znajdujących się na parterze z poziomem głównego korytarza komunikacyjnego, w celu likwidacji bariery architektonicznej (maksymalna różnica między pomieszczeniami 1,5cm – z uwzględnieniem przyszłego remontu komunikacji ogólnej).

Przy projektowaniu zastosowano ogólne wytyczne w zakresie dostępności przedmiotowych pomieszczeń, zobowiązując do zapewnienia odpowiedniej szerokości przejść i drzwi.

Inne zalecenia i wytyczne:

Do budynku powinno być zapewnione utwardzone dojście o szerokości minimum 1,5 m, które umożliwi niepełnosprawnym dostęp do całego budynku oraz do tych części, z których będą korzystały w tym do przedmiotowych pomieszczeń.

Wejście do budynku powinna obsługiwać oprócz schodów pochylnia, zaopatrzona w poręcze, o nachyleniu, długości biegów, szerokości oraz wielkości powierzchni manewrowych,  zaprojektowanych  zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Trasa przejazdu od ciągu pieszo – jezdnego ulicy do drzwi wejściowych powinna być wykonana bez uskoków i stopni mogących utrudniać przejazd wózkiem.

Poziom nawierzchni przed wejściem ogólnodostępnym powinien być równy poziomowi posadzki wewnętrznej, co zapewni dostęp bez progów.

Przed budynkiem znajduje się teren przystosowany na organizację i wyznaczenie miejsc postojowych, które spełnią parametry do korzystania przez osoby niepełnosprawne, o wym.3.6m x5 m.

## 8. Parametry techniczne charakteryzujące wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Gospodarka wodno - ściekowa

Inwestycja nie wpłynie na zapotrzebowanie wody oraz ilość i jakość odprowadzanych ścieków w stosunku do istniejących.

Ochrona powietrza atmosferycznego

Jakość i ilość zanieczyszczeń nie zmieni się w stosunku do istniejących.

Odpady stałe

Inwestycja nie spowoduje powstawania odpadów niebezpiecznych dla środowiska, zdrowia i życia ludzi i innych odpadów niż wynikające z dotychczasowego użytkowania budynku.

Wody opadowe

Inwestycja nie ma wpływu na zagospodarowanie wód opadowych na przyległym terenie.

Bezpieczeństwo konstrukcji

Zastosowane rozwiązania projektowe nie powodują istotnych zmian w konstrukcji istniejącego budynku.

Bezpieczeństwo użytkowania

Przedmiotowe elementy zostały zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii z elementów zapewniających bezpieczeństwo użytkowania.

Ochrona przed hałasem, drganiami i promieniowaniem

Eksploatacja i remont pomieszczeń - nie będzie powodować zwiększenia w stosunku do istniejących: emisji hałasu oraz wibracji, nie będzie powodować promieniowania, w szczególności jonizującego pola elektromagnetycznego, ani innych zakłóceń.

Ogólne warunki higieniczno - zdrowotne oraz związane z ochroną środowiska

  - rozwiązania, materiały i wyroby wskazane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników obiektu oraz użytkowników terenów sąsiednich,

  - obiekt nie będzie emitował gazów toksycznych, szkodliwych pyłów, niebezpiecznego promieniowania, nie będzie powodował zanieczyszczenia wody i gleby,

  - w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiałów oraz technologii, które zapewniają nie przekroczenie dopuszczalnych  stężeń i natężeń czynników wydzielanych przez grunt, materiały,  wyposażenie oraz powstających w trakcie użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

  - inwestycja nie narusza istniejących warunków gruntowo – wodnych oraz nie ingeruje w istniejący drzewostan,

  - projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na istniejący krajobraz oraz ilość powierzchni biologicznie czynnej,

  - spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska realizowane będzie poprzez przestrzeganie przepisów dotyczących warunków higienicznych i sanitarnych oraz ochrony środowiska.

## 9. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie  obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Pomieszczenia poddane remontowi, wyposażone będą w instalację centralnego ogrzewania (projektuje się nowe grzejniki z termostatami), oraz wentylację, która w ramach inwestycji zostanie w poszczególnych pomieszczeniach usprawniona poprzez udrożnienie i zastosowanie rozwiązań prezentowanych w projekcie branżowym.

W pomieszczeniach wymieniona zostanie instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych i oświetlenia wraz z montażem nowych tablic rozdzielczych. Ponadto pracownie agrotroniki II i rolnictwa precyzyjnego wyposażone zostaną w instalacje internetową – sieciową.

## 10. Analiza porównawcza możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

- Nie dotyczy. Planowana inwestycja remontu wybranych pomieszczeń w swym programie nie przewiduje zastosowania innego niż istniejący - systemu zaopatrzenia w energię.

## 11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

- Wymiana grzejników we wskazanych pomieszczeniach nie ma wpływu na zasadę działania całej instalacji ogrzewczej w budynku. Przewidziano zastosowanie zaworów termostatycznych z nastawami w instalowanych grzejnikach, co umożliwi miejscową regulację temperatury.

## 12. Informacja dotycząca ochrony przeciwpożarowej

Program planowanej inwestycji nie ujmuje kompleksowo tematyki  związanej z warunkami ochrony przeciwpożarowej dla obiektu.

Istniejąca część obiektu, w którym realizowany będzie remont pomieszczeń, zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi –  ZL I.

Planowana inwestycja nie będzie powodować zmiany i pogorszenia warunków istniejących.

Projektowane elementy nie pogorszą możliwości ewakuacyjnych z pomieszczeń i budynku.

Szerokości przejść w tym przedmiotowych pomieszczeń, spełniają warunki ewakuacji.

Wszystkie elementy powinny być wykonane jako nierozprzestrzeniające ogień w ramach możliwości zastosowania odpowiednich materiałów.

## III. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE I MATERIAŁOWE

UWAGA: szczegółowe dane techniczne, wykonawcze i materiałowe – wg projektu wykonawczego oraz technicznego.

## 1. Ogólne dane w zakresie prac remontowych i wykończenia

a) Pracownia agrotroniki II:

- ściany – farba lateksowa na gładzi cementowej;

- posadzka – z płytek gresowych antypoślizgowych o większej odporności na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne;

- stolarka – drzwi dwuskrzydłowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej;

- sufit – podwieszany kasetonowy z wbudowanym oświetleniem montowany do konstrukcji stalowej;

- montaż rolety w kasecie (w naświetlu od strony hali garażowej);

- montaż uchwytu sufitowego uniwersalnego do projektora (z demontażu);

b) Pracownia rolnictwa precyzyjnego:

- ściany – do wys. górnej linii drzwi płytki ceramiczne o zwiększonej odporności na uderzenia,

- ściany powyżej linii drzwi (oraz sufit) – farba lateksowa na gładzi cementowej;

- posadzka – z płytek gresowych antypoślizgowych o większej odporności na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne;

- stolarka – drzwi dwuskrzydłowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej (stal / aluminium);

- montaż rolety w kasecie (w oknie);

- montaż uchwytu sufitowego uniwersalnego do projektora;

- montaż naroży zabezpieczających w przejściach (stal szczotkowana nierdzewna);

c) Ślusarnia:

- ściany – do wys. górnej linii drzwi płytki ceramiczne o zwiększonej odporności na uderzenia,

- ściana powyżej linii drzwi (oraz sufit) – farba lateksowa na gładzi cementowej;

- posadzka – z żywicy epoksydowej na warstwie gruntu epoksydowego z posypką kwarcową;

- stolarka – drzwi dwuskrzydłowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej (stal / aluminium);

- montaż naroży zabezpieczających w przejściach (stal szczotkowana nierdzewna);

d) Spawalnia z magazynkiem:

- ściany – do wys. ok. 2,4m – atestowana farba pochłaniająca promieniowanie wynikające z prac spawalniczych (np. poliwinylowa),

- ściany powyżej strefy spawania (oraz sufit) – farba lateksowa na gładzi cementowej;

- posadzka – z żywicy epoksydowej na warstwie gruntu epoksydowego z posypką kwarcową;

- stolarka – drzwi dwuskrzydłowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej (stal / aluminium),

- naświetla stalowe typu fix (od strony korytarza);

- ściany magazynku do wys. górnej linii drzwi wykończone  farbą ceramiczną na gładzi cementowej;

- montaż naroży zabezpieczających w przejściach (stal szczotkowana nierdzewna);

- montaż istniejących stanowisk spawalniczych i odciągów (po demontażu);

- montaż rur wyciągu istniejącego;

- montaż nowego stanowiska spawalniczego;

- montaż nowego odciągu spawalniczego (branża instalacyjna);

- montaż nowego stanowiska spawalniczego;

- montaż kurtyn spawalniczych i konstrukcji stalowej kurtyn - z słupków i rur stalowych;

e) Pozostałe prace:

- montaż nowych grzejników (za wyjątkiem pracownik agrotroniki, w której wykorzystane będą kaloryfery istniejące),

- montaż nawiewników okiennych,

- sprawdzenie, konserwacja  wywietrzaków wentylacji grawitacyjnej i w razie potrzeby udrożnienie,

- w pracowni agrotroniki II oraz w spawalni przewidziano zamontowanie wentylacji wspomaganej mechanicznie dedykowanej tym pomieszczeniom,

- wykonanie nowej  instalacji elektrycznej wraz z tablicami rozdzielczymi, a w pomieszczeniach agrotroniki II i rolnictwa precyzyjnego instalacja szafy RACK i uchwytu do projektora.

## 2. Projektowana kolorystyka i właściwości materiałów

Uwaga: ujęte w niniejszym opracowaniu propozycje nie narzucają kategorycznie rozwiązań kolorystycznych.  Ostatecznie kolorystykę należy ustalić na miejscu inwestycji w oparciu o palety wybranych producentów poszczególnych materiałów.

Do zaproponowania poszczególnych odcieni użyto standardowej palety RAL–Classic.

Proponowana kolorystyka:

Pracownia agrotroniki II

Ściany: farba lateksowa /  1) RAL 7044 sillk grey, ew.2)  RAL 9010 pure white; alternatywnie połączenie barw – 1) lamperie,  2) wyższe partie;

Posadzka: płytki ceramiczne - 60x60cm (matowe) / RAL 7048 pearl mouse grey;

Listwy podłogowe: 7042 traffic grey A, ew. 7043 traffic grey B;

Sufit: system modułowy kasetonowy  / RAL 9010 pure white;

Drzwi: RAL 7040 window grey;

Pracownia rolnictwa precyzyjnego

Ściany: farba lateksowa / RAL 9016 traffic white;

Ściany: płytki ceramiczne - 60x30  (matowe) / RAL 9006 white aluminium;

Posadzka: płytki ceramiczne-  60x60cm (matowe) / RAL 9007 grey aluminium;

Listwy podłogowe: 7042 traffic grey A, ew. 7043 traffic grey B;

Sufit: farba lateksowa / RAL 9003 signal white;

Drzwi: RAL 7040 window grey;

Ślusarnia

Ściany: farba lateksowa / RAL 9016 traffic white;

Ściany: płytki ceramiczne - 60x30 (matowe) / RAL 9006 white aluminium;

Posadzka: żywica epoksydowa (wyk. matowe) / RAL 7042 traffic grey A;

Listwy podłogowe: 7042 traffic grey A, ew. 7043 traffic grey B;

Sufit: farba lateksowa / RAL 9003 signal white;

Drzwi: RAL 7040 window grey;

Spawalnia

Ściany: farba lateksowa / RAL 7035 light grey;

Ściany: farba poliwinylowa / RAL 7046 telegrey 2;

Posadzka: żywica epoksydowa (wyk. matowe) / RAL 7042 traffic grey A;

Listwy podłogowe: 7042 traffic grey A, ew. 7043 traffic grey B;

Sufit: farba lateksowa / RAL 7045 telegrey 1;

Drzwi: RAL 7040 window grey;

Kotary spawalnicze: odcień zbliżony do czarnego np. RAL 8019 grey brown;

Konstrukcja stalowa do podwieszenia kotar: RAL 7043 traffic grey B;

Właściwości poszczególnych powierzchni i stosowanych materiałów

Farby lateksowe (ściany w pomieszczeniu agrotroniki II, wyższe partie ścian i sufity w pozostałych pomieszczeniach)

Należy stosować farby lateksowe o zwiększonej odporności na zmywanie i fakturze matowej w efekcie końcowym. Stosowanie min. dwóch warstw (lub zgodnie z kartą techniczną); pierwsza warstwa nakładana na wygładzoną i zagruntowaną wcześniej powierzchnię.

Farby ceramiczne (dolny pas w pomieszczeniu magazynku)

Należy stosować farby odporne na zmywanie i fakturze matowej w efekcie końcowym. Stosowanie min. dwóch warstw (lub zgodnie z kartą techniczną); pierwsza warstwa nakładana na wygładzoną i zagruntowaną wcześniej powierzchnię.

Farby poliwinylowe (dolny pas ścian w pom. spawalni)

Atestowana farba poliwinylowa antyrefleksyjna, absorbująca promieniowanie nadfioletowe i podczerwone, spełniająca wymogi BHP i PN dla pomieszczeń spawalniczych; nakładanie na wygładzoną i zagruntowana powierzchnię w  ilości warstw wg karty technicznej producenta.

Płytki ścienne (pracownia rolnictwa precyzyjnego i ślusarnia)

Płytki o zwiększonej twardości wykonane na bazie naturalnych kamionek (kwarc / kaolin / skaleń), o wytrzymałości na zginanie min. 25N/mm2.. Dopuszczalne wykorzystanie płytek podłogowych z uwzględnieniem dostosowania warstwy i rodzaju kleju do obciążenia. Ze względu na walory użytkowe (eliminacja przebarwiania i brudzenia fug) zalecane stosowanie płytek rektyfikowanych. Proponowana wielkość płytek – 60x30cm; faktura matowa.

Płytki podłogowe (pracownia agrotroniki II  i rolnictwa precyzyjnego)

Płytki o zwiększonej twardości wykonane na bazie naturalnych kamionek (kwarc / kaolin / skaleń), antypoślizgowe, o wytrzymałości na zginanie 35N/mm2.. Ze względu na walory użytkowe (eliminacja przebarwiania i brudzenia fug) zalecane stosowanie płytek rektyfikowanych. Projektowana wielkość płytek – 60x60cm; faktura matowa.

Posadzka techniczna (pomieszczenie ślusarni i spawalni z magazynkiem)

Posadzka z żywicy epoksydowej wykonana wraz z gruntem epoksydowym wzbogaconym posypką kwarcową (o granulacji 0,2-0,5mm), gwarantującą właściwości antypoślizgowe. Warstwy wykończeniowe o grubości do 10mm nakładane na szlifowaną i wyczyszczoną powierzchnię przygotowanego betonu. Wytrzymałość posadzki na ściskanie w pomieszczeniach warsztatowych - min. 20MPa.  Faktura wykończenia – matowa. Posadzka powinna spełniać wymogi BHP do stosowania w szkolnych pomieszczeniach warsztatowych.

Uwagi ogólne dotyczące stosowanych materiałów wykończeniowych:

-	Zastosowane w pracach remontowych materiały powinny spełniać wymogi prawne, normatywne, w tym BHP z uwzględnieniem stosowania w pomieszczeniach szkolnych oraz zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, trwałość i odpowiednią jakość.

-	Materiały nie mogą emitować substancji szkodliwych dla zdrowia (np. formaldehydów, lotnych związków organicznych – LZO, itp);

-	Materiały powinny być trwałe i nie stwarzać zagrożeń w codziennym użytkowaniu, odporne na uszkodzenia mechaniczne, wilgoć i inne czynniki zewnętrzne;

-	Powierzchnie wykończeniowe  ścian, podłóg i sufitów powinny być  łatwe do czyszczenia i dezynfekcji (odporne na środki dezynfekcyjne) oraz pozawione ubytków, aby zapobiegać gromadzeniu się brudu, kurzu, bakterii i wirusów;

-	Należy stosować materiały o wysokim wskaźniku jakości, oraz materiały, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko naturalne;

-	Podłogi muszą być antypoślizgowe, aby minimalizować ryzyko upadków;

-	Materiały powinny być wytrzymałe na intensywne użytkowanie i łatwe do utrzymania w czystości, co jest istotne w warunkach szkolnych;

-	Wyroby używane w placówkach oświatowych powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty higieniczne, dopuszczające je do stosowania w budynkach użyteczności publicznej;

-	Stosowane materiały powinny posiadać właściwości niepalne lub trudno zapalne, o niskiej emisji dymu i braku kapiących elementów.

## IV. UWAGI KOŃCOWE

- - Wszystkie projektowane prace należy wykonywać na podstawie projektu technicznego i wykonawczego, stosując się do zasad określonych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” , ITB , pod stałym nadzorem osoby upoważnionej przez inwestora do nadzorowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych przepisów BHP i p.poż. w zakresie wynikającym z prowadzonego rodzaju robót.

- - Stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne, upoważniające do stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe jednostki aprobujące, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych.

- - Dopuszcza się w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiałów, urządzeń i rozwiązań pod warunkiem zachowania ich równorzędności w stosunku do wskazanych w projekcie, i posiadających  nie gorsze parametry techniczne i właściwości. Przed wprowadzeniem zmian należy uzyskać akceptację Projektanta i Inwestora.

- - Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez Projektantów, Autorzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności.

- - Przed przystąpieniem do prac wykonawca ma obowiązek sprawdzić w naturze wymiary przedmiotowych pomieszczeń i poszczególnych elementów. Wskazane w projekcie obmiary, ilości poszczególnych materiałów, wszystkich elementów i powierzchni należy sprawdzić i powtórnie przeliczyć na miejscu inwestycji, dokonując pomiarów i obliczeń z uwzględnieniem nadwyżek i strat wykonawczych.

- - W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robót, innych elementów, lub innego stanu poszczególnych materiałów i struktur, uniemożliwiających  lub utrudniających prowadzenie prac w zakładany w dokumentacji sposób, należy zastosować rozwiązania zamienne po uzgodnieniu ich z Inwestorem i Projektantem.

- Szczególną uwagę należy zwrócić  przy robotach w obrębie betonowych posadzek przeznaczonych do frezowania (pracownie  znajdujące się na parterze) oraz w  obrębie sufitu podwieszanego pracowni agrotroniki II. Brak możliwości pełnego demontażu ww elementów w trakcie prac inwentaryzacyjnych i ich szczegółowego zbadania, zadecydował, iż rozwiązania oparto o oględziny i sprawdzenie powierzchnowne, dokumenty archiwalne oraz wywiad z użytkownikami budynku.

- Opracowanie

| Projektant: MGR INŻ. ARCH. HUBERT A. CIESIELSKI upr. bud. w spec. architektonicznej nr 16/PDOKK/2014 |  |
| --- | --- |
| Współpraca - opracowujący: MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ WOJTYSIAK |  |