| BUDYNEK - C |  |
| --- | --- |
| CZĘŚĆ – I: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ |  |
| NAZWA INWESTYCJI | Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku „B” i „C” Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. T. Kościuszki w Łowiczu, w ramach projektu pod nazwą: „Modernizacja pracowni warsztatowych do potrzeb zdobycia kwalifikacji branżowych na nowoczesnym rynku pracy mechanizacji rolnictwa” |
| ADRES INWESTYCJI | ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, dz. nr ewid. 1376/6, obręb: 0004 Korabka |
| KATEGORIA BUDYNKU | IX – budynki szkolne |
| IDENTYFIKATOR | 100501_1.0004.1376/6 |
| ZAMAWIAJĄCY | Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz |

| OPRACOWANIE |  |  |
| --- | --- | --- |
| BRANŻA | PROJEKTANT | PODPIS |
| ARCHITEKTURA | Projektant: MGR INŻ. ARCH. HUBERT A. CIESIELSKI upr. bud. w spec. architektonicznej nr 16/PDOKK/2014 |  |
|  | Współpraca - opracowujący: MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ WOJTYSIAK |  |
| DATA OPRACOWANIA: PAŹDZIERNIK – 2025r. |  |  |

EGZ. NR

- ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- A:  ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

- Uprawnienia i przynależność projektantów do izby; ……………………………...str. 3

- Oświadczenie projektantów; ………………………………………………………...str. 6

- B:  OPIS TECHNICZNY

- I. DANE OGÓLNE …………………………………………………………………....str. 7

- 1. Przedmiot opracowania; …………………………………………………………..str. 7

- 2. Podstawa opracowania; …………………………………………………………..str. 7

- 3. Dane i parametry inwentaryzacyjne; ………………………………………….…srt. 7

- 4. Ogólne założenia projektowe i projektowany zakres prac; ……………………str. 10

- 5. Ogólne zasady prowadzenia robót oraz zagospodarowanie materiału rozbiórkowego i z demontażu ……………………………………………………….str. 14

II. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT I DANE MATERIAŁOWE …………….str. 16

1. Pracownia agrotroniki II; …………………………………………………………..str. 16

2. Pracownia rolnictwa precyzyjnego; ……………………………………………....str. 19

3. Ślusarnia; …………………………………………………………………………....str. 22

4. Spawalnia z magazynkiem; …………………………………………………….....str. 26

5. Proponowana kolorystyka i właściwości powłok wykończeniowych; …………str. 30

III. UWAGI KOŃCOWE; ……………………………………………………………...str. 33

C: CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Spis rysunków:

1. S-1 – plan sytuacyjny,

PRACOWNIA AGROTRONIKI II (AG-II)

2. I-1 – Inwentaryzacja (AG-II), skala 1:50,

3. A-1 – Założenia funkcjonalne (AG-II), skala 1:50,

4. A-2 – Rzut podstawowy (AG-II), skala 1:50,

5. A-3 – Widoki / przekroje (AG-II), skala 1:50,

6. A-4 – Sufit podwieszany wraz z konstrukcją (AG-II), skala 1:50,

PRACOWANIA ROLNICTWA PRECYZYJNEGO (RLP) I ŚLUSARNIA (SL)

7. I-2 – Inwentaryzacja (RLP / SL), skala 1:50

8. A-5 – Założenia funkcjonalne (RLP / SL), skala 1:50,

9. A-6 – Rzut podstawowy (RLP / SL), skala 1:50,

10. A-7 – Widoki / przekroje (RLP), skala 1:50,

11. A-8 – Widoki / przekroje (SL), skala 1:50,

SPAWALNIA (SL-A) Z MAGAZYNKIEM (SL-B)

12. I-3 – Inwentaryzacja (SL-A / SL-B), skala 1:50

12. A-9 – Założenia funkcjonalne (SL-A / SL-B), skala 1:50,

14. A-10 – Rzut podstawowy (SL-A / SL-B), skala 1:50,

15. A-11 – Widoki / przekroje (SL-A / SL-B), skala 1:50,

Obraz-1. Kopia uprawnień budowlanych projektanta.

Obraz-2. Kopia uprawnień budowlanych projektanta.

Obraz-3. Kopia zaświadczenia z izby zawodowej projektanta.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oświadczam,

że niniejszy projekt wykonawczy branży architektoniczno - budowlanej,

wykonany na rzecz zamierzenia budowlanego:

Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku „C”

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2

Centrum Kształcenia Zawodowego im. T. Kościuszki w Łowiczu,

w ramach projektu pod nazwą:

„Modernizacja pracowni warsztatowych do potrzeb zdobycia kwalifikacji branżowych na nowoczesnym rynku pracy mechanizacji rolnictwa”

Lokalizacja:

ul. Blich 10,  99-400 Łowicz,

dz. nr ewid. 1376/6, obręb: 0004 Korabka

- został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Osoby, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, biorące udział w opracowaniu projektu:

| Opracowanie: | Podpis: |
| --- | --- |
| Projektant: MGR INŻ. ARCH. HUBERT A. CIESIELSKI upr. bud. w spec. architektonicznej nr 16/PDOKK/2014 |  |
| Współpraca - opracowujący: MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ WOJTYSIAK |  |
| PAŹDZIERNIK 2025 |  |

## I. DANE OGÓLNE

## 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branży architektoniczno - budowlanej, wewnętrznego remontu pracowni dydaktycznych, znajdujących się w budynku „C” Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. Adres inwestycji: ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, dz. nr ewid. 1376/6, obręb: 0004 – Korabka, Łowicz.

- Opracowanie stanowi część całego zadania: Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku „C” i „B” Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusz Kościuszki w Łowiczu w ramach projektu pod nazwą: „Modernizacja pracowni warsztatowych do potrzeb zdobycia kwalifikacji branżowych na nowoczesnym rynku pracy mechanizacji rolnictwa”.

- Dokumentacja dotycząca budynku „B” – stanowi odrębne opracowanie.

## 2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- - Zlecenie inwestora,

- - Umowa z inwestorem,

- - Ustalenia wynikające z formy inwestycji,

- - Wizja lokalna w miejscu inwestycji,

- - Pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w obrębie przedmiotowych pomieszczeń,

- - Mapa zasadnicza,

- - Wytyczne i rozwiązania projektowe pozostałych branż,

- - Podstawy formalno – prawne.

## 3. DANE I PARAMETRY INWENTARYZACYJNE

- Przedmiotowy budynek

- Pomieszczenia podlegające pracom remontowym znajdują się w budynku „C” Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, zlokalizowanym przy ul. Blich 10, na dz. nr 1376/6. Przedmiotowy budynek to obiekt usytuowany w tylnej części terenu obejmującego kompleks zabudowań szkolnych. Obiekt składa się z trzech części: 1) środkowej – parterowej, 2) wschodniej o czterech kondygnacjach, 3) zachodniej, którą stanowi parterowa hala garażowa, we fragmencie dwukondygnacyjna (z wykorzystaniem piętrowej części na pomieszczenia dydaktyczne).

- Budynek wzniesiony jest na fundamentach betonowych, jako murowany (ściany docieplone styropianem), przekryty dachami o zróżnicowanej konstrukcji. Część środkowa przekryta jest stropodachem wykończonym papą, część wschodnia – dachem o więźbie drewnianej pokrytej blachą, zadaszenie hali garażowej stanowią płyty warstwowe zamontowane na kratownicach stalowych.

- Budynek zasilany jest w energię elektryczną i wodę poprzez podłączenia do ogólnej infrastruktury terenu. Energia cieplna do zasilania c.o. i c.w.u. wytwarzana jest w kotłowni usytuowanej w piwnicy części wschodniej. Obiekt posiada pełne wyposażenie w instalacje wewnętrzne: instalację elektryczną, internetową, instalacje sanitarne (wodną, kanalizacyjną, cwu, i co – grzejnikową). Pomieszczenia w budynku wyposażone są w kanały wentylacji grawitacyjnej, a część z nich w zależności od wymogów i przeznaczenia posiada wyciągi mechaniczne zaopatrzone w wentylatory.

- Ogólny opis  pomieszczeń przeznaczonych do remontu

- Pracownia agrotroniki II (AG II)

- - Usytuowanie – na poziomie piętra w części przylegającej do hali garażowej w budynku „C”.

- - Połączenie komunikacyjne i droga ewakuacyjna na główny korytarz – za pomocą klatki schodowej.

- - Istniejący układ funkcjonalny – dwa pomieszczenia przedzielone ścianą działową z naświetlem wewnętrznym i drzwiami przejściowymi (pomieszczenia niezagospodarowane w czasie realizacji prac inwentaryzacyjnych).

- - Istniejące wykończenie:

- - ściany -  farba emulsyjna na tynku,

- - posadzka - płytki ceramiczne podłogowe,

- - sufit -  gipsowy, podwieszany do istniejącej konstrukcji,

- - Istniejąca stolarka:

- - drzwi płycinowe w drewnianych futrynach, okna PCV,

- - Wyposażenie w instalacje wewnętrzne:

- - instalacja co – grzejniki żebrowe stalowe,

- - instalacja wody i kanalizacja doprowadzone do istniejącej umywalki,

- - instalacja elektryczna (gniazda 230V i oświetlenie podwieszone do sufitu),

- - instalacja internetowa – doprowadzona do gniazda LAN,

- - wentylacja grawitacyjna (kratka wentylacyjna w suficie).

- - Powierzchnia pomieszczenia:

- - pomieszczenie wewnętrzne (a) – 10,18m2

- - pomieszczenie zewnętrzne (b) – 17,08m2

- - Wysokość pomieszczeń – 2,88-2,90m,

- - Usytuowanie poziomu posadzki – na równi z poziomem posadzki przed wejściem do pomieszczenia.

- Pracownia rolnictwa precyzyjnego (RLP)

- - Usytuowanie – na poziomie parteru w części środkowej budynku „C”.

- - Połączenie komunikacyjne i droga ewakuacyjna na główny korytarz – poprzez pomieszczenie ślusarni.

- - Istniejący układ funkcjonalny –  jedno pomieszczenie na planie kwadratu, bez podziałów wewnętrznych (w czasie wykonywania inwentaryzacji pomieszczenie niezagospodarowane).

- - Istniejące wykończenie:

- - ściany -  farba emulsyjna na tynku,

- - posadzka - płytki ceramiczne podłogowe,

- - sufit -  farba emulsyjna na tynku,

- - Istniejąca stolarka / ślusarka:

- - drzwi stalowe dwuskrzydłowe, okno i naświetle - PCV,

- - Wyposażenie w instalacje wewnętrzne:

- - instalacja co – grzejnik typu faviera,

- - instalacja elektryczna (gniazda 230V i 400V, oświetlenie górne podwieszone do stalowych linek rozpiętych na przeciwległych ścianach),

- - wentylacja grawitacyjna (wywietrzaki dachowe).

- - Powierzchnia pomieszczenia – 33,63m2.

- - Wysokość pomieszczenia – 4,49m,

- - Usytuowanie poziomu posadzki – na równi z poziomem posadzki ślusarni.

- Ślusarnia (SL):

- - Usytuowanie – na poziomie parteru w części środkowej budynku „C”.

- - Połączenie komunikacyjne i droga ewakuacyjna na główny korytarz – bezpośrednia, istniejącymi drzwiami.

- - Istniejący układ funkcjonalny –  jedno pomieszczenie na planie prostokąta, bez podziałów wewnętrznych. Pomieszczenie zagospodarowane: stanowiska pracy uczniów (warsztaty ślusarskie) i umeblowanie towarzyszące (stojak, szafki).

- - Istniejące wykończenie:

- - ściany -  farba emulsyjna na tynku,

- - posadzka - płytki ceramiczne podłogowe,

- - sufit -  farba emulsyjna na tynku,

- - Istniejąca stolarka / ślusarka:

- - drzwi stalowe dwuskrzydłowe, okno i naświetla wewnętrzne i zewnętrzne- PCV, brama uchylna.

- - Wyposażenie w instalacje wewnętrzne:

- - instalacja co – grzejnik typu faviera,

- - instalacja elektryczna (gniazda 230V i 400V, oświetlenie górne podwieszone do stalowych linek rozpiętych na przeciwległych ścianach),

- - wentylacja grawitacyjna (wywietrzaki dachowe).

- - Powierzchnia pomieszczenia – 49,93m2.

- - Wysokość pomieszczenia – 4,49m,

- - Usytuowanie poziomu posadzki – o około 3,5 - 4cm powyżej poziomu posadzki przed wejściem do pomieszczenia.

- Spawalnia (SL-A) i magazynek (SL-B):

- - Usytuowanie – na poziomie parteru w części środkowej budynku „C”.

- - Połączenie komunikacyjne i droga ewakuacyjna na główny korytarz – bezpośrednia, istniejącymi drzwiami z pomieszczenia spawalni oraz poprzez pomieszczenie spawalni z magazynku.

- - Istniejący układ funkcjonalny. Spawalnia stanowi jedno pomieszczenie usytuowane na planie prostokąta, z przejściem wewnętrznym do magazynku zlokalizowanego w tylnej części, przy ścianie zewnętrznej.  Pomieszczenia zagospodarowane: stanowiska spawalnicze oddzielone od siebie i od otwartej części pomieszczenia parawanami spawalniczymi. Umeblowanie towarzyszące:  stół roboczy, biurko, krzesła, regały.

- - Istniejące wykończenie:

- - ściany -  farba emulsyjna na tynku,

- - posadzka - betonowa,

- - sufit -  farba emulsyjna na tynku,

- - Istniejąca stolarka / ślusarka:

- - drzwi stalowe dwuskrzydłowe (wejściowe) i jednoskrzydłowe (do magazynku), okno i naświetla wewnętrzne stalowe, naświetla zewnętrzne - PCV, brama dwuskrzydłowa stalowa.

- - Wyposażenie w instalacje wewnętrzne:

- - instalacja co – grzejniki typu faviera,

- - instalacja elektryczna (gniazda 230V i 400V, oświetlenie górne podwieszone do stalowych linek rozpiętych na przeciwległych ścianach),

- - wentylacja grawitacyjna pomieszczenia (wywietrzaki dachowe),

- - wyciąg mechaniczny z podłączeniem do odciągów spawalniczych,

- - Powierzchnia

- - a) spawalnia – 50,19m2,

- - b) magazynek – 4,43m2,

- - Wysokość pomieszczeń – 4,49m,

- - Usytuowanie poziomu posadzki – o około 3,5 - 4cm powyżej poziomu posadzki przed wejściem do pomieszczenia.

## 4. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC

- Założenia projektowe

- Planowany remont ma na celu modernizację wskazanych pomieszczeń dydaktycznych w obrębie ich wnętrza.

- Wykonane zostaną nowe warstwy wykończeniowe przegród (sufitów, ścian, posadzek). Przewidziano montaż nowych drzwi wejściowych do pomieszczeń oraz montaż nowych naświetli w pomieszczeniu spawalni. Dokonana zostanie wymiana instalacji elektrycznych wewnętrznych wraz z kablem zasilającym z doposażeniem pomieszczeń w wewnętrzne tablice rozdzielcze oraz wymiana grzejników za wyjątkiem sali agrotroniki II.

- Planowana inwestycja nie będzie ingerować w konstrukcję budynku i jego układ funkcjonalny.

- Wg założeń projektowych pracownia agrotroniki II stanowić będzie jedno pomieszczenie, w związku z powyższym zlikwidowana zostanie wewnętrzna ściana działowa, a dotychczasowa powierzchnia ulegnie nieznacznej zmianie. Ponadto w związku z koniecznością uzyskania prawidłowej wysokości (dla pomieszczenia dydaktycznego) jej wysokość podniesiona zostanie do 3,00m.

- Układ funkcjonalny pozostałych pracowni podlegających remontowi oraz ich powierzchnia pozostaną bez zmian. Dostosowany natomiast zostanie poziom ich posadzki do poziomu posadzki przed wejściem, w celu likwidacji występującej  bariery architektonicznej.

- Dane powierzchniowe i projektowana wysokość pomieszczeń

- Pracownia agrotroniki II

- - powierzchnia - 31,61m2

- - wysokość - 3,00m

- Pracownia rolnictwa precyzyjnego

- - powierzchnia - 33,63m2

- - wysokość – 4,51m

- Ślusarnia

- - powierzchnia – 49,93m2

- - wysokość – 4,51m

- Spawalnia

- - powierzchnia – 50,19m2

- - wysokość – 4,51m

- Magazynek spawalni

- - powierzchnia – 4,43m2

- - wysokość – 4,51m

- Łączna powierzchnia remontowanych pomieszczeń: 169,79m2

- Projektowany zakres prac

- Uwaga: wymienione prace dotyczące instalacji elektrycznych, sanitanych i co, ujęte zostały w projektach branżowych poszczególnych instalacji.

- Pracownia agrotroniki II (AG II)

- wykucie z muru ościeżnic z drzwiami,

- wykucie z muru okna,

- demontaż grzejników (do ponownego montażu),

- demontaż instalacji elektrycznej i wod-kan,

- skucie / demontaż okładziny podłogowej,

- rozbiórka ścian działowych,

- demontaż sufitu podwieszonego,

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- murowanienie ściany działowej z wykonaniem wykończenia,

- montaż instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych,

- montaż instalacji internetowej - gniazd RJ45

z podłączeniem do projektowanej szafy RACK

- naprawa i uzupełnienie tynków,

- gruntowanie, gładzenie i malowanie ścian,

- montaż sufitu podwieszonego, z konstrukcją wsporczą,

- montaż uchwytu projektora (z demontażu),

- montaż grzejników z demontażu,

- usprawnienie wentylacji pomieszczenia (montaż nawiewników okiennych / montaż kanału wentylacyjnego)

- montaż podłogi z płytek ceramicznych wraz z listwami przypodłogowymi,

- montaż drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej z ościeżnicą,

- wywóz i utylizacja gruzu oraz pozostałych materiałów

z rozbiórek / demontaży,

- prace porządkowe,

- pomiary elektryczne,

- badania szczelności instalacji wod-kan i co.

- montaż przed wejściem tabliczki  informacyjnej z nazwą pomieszczenia z dodatkowym tekstem w alfabecie Braille'a,

Pracownia rolnictwa precyzyjnego (RLP)

- wykucie z muru ościeżnic z drzwiami,

- demontaż grzejników,

- demontaż instalacji elektrycznej,

- demontaż / skucie istniejącej posadzki wraz z pracami umożliwiającymi przystosowanie poziomu posadzki pomieszczenia, do poziomu posadzki przed wejściem (frezowanie warstwy betonowej);

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- zamurowanie otworu drzwiowego z wykonaniem wykończenia ściany,

- montaż instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych,

- montaż instalacji internetowej - gniazd RJ45

z podłączeniem do projektowanej szafy RACK,

- montaż kabla HDMI z gniazdami przy rzutniku i biurku nauczyciela,

- naprawa i uzupełnienie tynków,

- wykonanie okładzin ściennych z płytek do wys. górnej linii drzwi,

- gruntowanie, gładzenie, malowanie ścian i sufitów,

- montaż posadzki z płytek gresowych,

- montaż nowych grzejników,

- usprawnienie wentylacji pomieszczenia (montaż nawiewników okiennych / udrożnienie, czyszczenie istniejących wywietrzaków sufitowych),

- montaż drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej z ościeżnicą,

- wywóz i utylizacja gruzu oraz pozostałych materiałów z rozbiórek/demontaży,

- prace porządkowe,

- pomiary elektryczne, badania szczelności instalacji co.

- montaż przed wejściem tabliczki  informacyjnej z nazwą pomieszczenia z dodatkowym tekstem w alfabecie Braille'a.

Ślusarnia (SL)

- wykucie z muru ościeżnic z drzwiami,

- demontaż grzejników,

- demontaż instalacji elektrycznej,

- demontaż / skucie istniejącej posadzki wraz z pracami umożliwiającymi przystosowanie poziomu posadzki pomieszczenia, do poziomu posadzki przed wejściem (frezowanie warstwy betonowej);

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- montaż instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych,

- naprawa i uzupełnienie tynków,

- wykonanie okładzin ściennych z płytek do wys. górnej linii drzwi,

- wykonanie posadzki technicznej z żywicy epoksydowej z posypką kwarcową, wraz z równaniem frezowanej warstwy za pomocą dodatkowej wylewki betonowej;

- gruntowanie, gładzenie, malowanie ścian i sufitów,

- montaż nowych grzejników,

- usprawnienie wentylacji pomieszczenia (montaż nawiewników okiennych / udrożnienie, czyszczenie istniejących wywietrzaków sufitowych)

- montaż drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej

z ościeżnicą,

- wywóz i utylizacja gruzu oraz pozostałych materiałów z rozbiórek / demontaży,

- prace porządkowe,

- pomiary elektryczne, badania szczelności instalacji co.

- montaż przed wejściem tabliczki  informacyjnej z nazwą pomieszczenia z dodatkowym tekstem w alfabecie Braille'a.

Spawalnia (SL-A)

- wykucie z muru ościeżnic z drzwiami,

- wykucie z muru naświetli,

- demontaż grzejników,

- demontaż instalacji elektrycznej,

- demontaż istniejących rurociągów wyciągu ze stanowisk spawalniczych (do powtórnego montażu),

- demontaż stanowisk spawalniczych wraz z odciągami (do powtórnego montażu),

- prace rozbiórkowe w obrębie posadzki umożliwiające przystosowanie poziomu posadzki pomieszczenia, do poziomu posadzki przed wejściem (frezowanie warstwy betonowej);

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- montaż instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych,

- naprawa i uzupełnienie tynków,

- wykonanie powłoki malarskiej z atestowanej farby poliwinylowej przeznaczonej do malowania pomieszczeń spawalniczych, do wys. prowadzenia prac spawalniczych (około 2,4 m),

- wykonanie posadzki technicznej z żywicy epoksydowej z posypką kwarcową, wraz z równaniem frezowanej warstwy,

- gruntowanie, gładzenie, malowanie ścian i sufitów,

- montaż nowych grzejników,

- usprawnienie wentylacji pomieszczenia, poprzez: montaż nawiewników okiennych, udrożnienie, czyszczenie istniejących wywietrzaków sufitowych, montaż nawiewnej kratki wentylacyjnej z przepustnicą – do kompensacji powietrza zasysanego przez odciągi spawalnicze,

- montaż drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej

z ościeżnicą (dwuskrzydłowych),

- montaż nowych naświetli typu fix,

- montaż ponowny istniejących rurociągów wyciągu ze stanowisk spawalniczych,

- montaż ponowny stanowisk spawalniczych wraz z odciągami (do powtórnego montażu),

- montaż nowego stanowiska spawalniczego, wraz z projektowanym odciągiem wykorzystującym istniejący kanał wentylacyjny,

- montaż kotar ochronnych stanowisk spawalniczych wraz z konstrukcją do ich zawieszenia,

- wywóz i utylizacja gruzu oraz pozostałych materiałów,

z rozbiórek/demontaży,

- prace porządkowe,

- pomiary elektryczne, badania szczelności instalacji co.

- montaż przed wejściem tabliczki  informacyjnej z nazwą pomieszczenia z dodatkowym tekstem w Alfabecie Braille'a,

Magazynek spawalni (SL-B)

- wykucie z muru ościeżnic z drzwiami,

- demontaż instalacji elektrycznej,

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- prace rozbiórkowe w obrębie posadzki umożliwiające przystosowanie poziomu posadzki pomieszczenia, do poziomu posadzki przed wejściem (frezowanie warstwy betonowej);

- montaż instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych,

- montaż narożników ochronnych przy drzwiach,

- naprawa i uzupełnienie tynków,

- wykonanie posadzki technicznej z żywicy epoksydowej z posypką kwarcową, wraz z równaniem frezowanej warstwy,

- wykonanie wzmocnionej powłoki malarskiej z farby ceramicznej do wys. górnej linii drzwi,

- gruntowanie, gładzenie, malowanie ścian i sufitów,

- montaż drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą,

- wywóz i utylizacja gruzu oraz pozostałych materiałów

z rozbiórek/demontaży,

- prace porządkowe,

- pomiary elektryczne,

## 5. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH, MONTAŻOWYCH, DEMONTAŻOWYCH I ROZBIÓRKOWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE MATERIAŁU ROZBIÓRKOWEGO I Z DEMONTAŻU

Prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do zasadniczych prac  należy przeprowadzić następujące czynności przygotowawcze:

- przygotowanie pomieszczeń podlegających remontowi i odgrodzenie od pomieszczeń pozostających w użytkowaniu,

- wyznaczenie komunikacji i dostępu do remontowanych pomieszczeń, nie kolidujących z ogólną komunikacją w budynku,

- wyznaczenie miejsca gromadzenia materiałów budowlanych oraz wyznaczenie miejsca gromadzenia i segregacji materiału z rozbiórek i demontażu,

- odseparowanie pomieszczeń  w sposób zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych i uniemożliwiający rozprzestrzenianie materiałów budowlanych, porozbiórkowych oraz narzędzi poza wyznaczony teren,

- oznaczenie tablicami ostrzegawczymi pomieszczeń, w których wykonywane są prace,

- sprawdzenie pomieszczeń w celu wyeliminowania istnienia niezlokalizowanych wcześniej instalacji i urządzeń, mogących ulec zniszczeniu lub stanowić zagrożenie w trakcie prowadzenia prac.

Sposób prowadzenia robót

Prace należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności i z podjęciem wszelkich kroków bezpieczeństwa. Podstawowe warunki realizacji robót obejmują niżej wymienione zalecenia.

- Prace należy prowadzić przy użyciu odpowiednich narzędzi i sprzętu. Przewiduje się prowadzenie prac ręcznych, jak również z użyciem sprzętu mechanicznego / elektrycznego, a w przypadku przenoszenia i przewożenia materiałów budowlanych oraz materiałów rozbiórkowych – sprzętu ciężkiego.

- Przy prowadzeniu prac należy stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, umożliwiające bezpieczne działanie sprzętu mechanicznego.

- Pracownicy powinni być zaopatrzeni w środki ochronne jak odzież, maski, okulary, środki higieniczne.

- Prace należy realizować wyłącznie po zabezpieczeniu pomieszczeń podlegających remontowi i zapewnieniu bezpieczeństwa osób postronnych.

- Materiały budowlane powinny być gromadzone w pomieszczeniach podlegających remontowi lub w wyznaczonych miejscach na zewnątrz tych pomieszczeń bez dostępu osób postronnych. Materiał rozbiórkowy powinien być sukcesywnie przenoszony w wyznaczone miejsca. Nie dopuszcza się zalegania materiału w terenie prowadzenia prac.

- Prace należy prowadzić z zachowaniem ostrożności, w ustalonej przez kierującego robotami kolejności. Prace rozbiórkowe i demontażowe należy wykonywać stopniowo bez wyrywania, obalania, podcinania dużych fragmentów, mogących uszkodzić konstrukcję przegród istniejącego budynku lub inne jego elementy.

Zagospodarowanie materiału rozbiórkowego

Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania i wywiezienia odpadów powstałych w procesie rozbiórek i demontaży. Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z robót rozbiórkowych powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z terenu robót. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, póz. 1206) materiały z rozbiórki należą do grupy 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje odpadów: 17.01.01 - gruz betonowy, 17.01.02 - gruz ceglany,

17.01.03 - odpady innych materiałów ceram. i elementów wyposażenia, 17.01.80 - usunięte tynki, 17.02.03 - tworzywa sztuczne, 17.04.05 - żelazo i stal, 17.09.04 - zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej; mniej prawdopodobne: 17.02.01 – drewno, 17.02.02 – szkło,

Nie stwierdzono odpadów azbestowych. Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą stanowić zagrożenie dla ochrony środowiska. Wywozem i utylizacją elementów stanowiących zagrożenie dla środowiska powinny zajmować się specjalistyczne firmy stosujące odpowiednio bezpieczne technologie - nie narażające ludzi w trakcie wykonywania prac i nie skażające dodatkowo otoczenia. Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych.

## II. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT I DANE MATERIAŁOWE

- Uwaga: ujęte w niniejszej części projektu informacje, dotyczące instalacji elektrycznych, sanitanych, co. i wentylacji - mają charakter informacyjny. Realizacja na podstawie projektów branżowych.

## 1. PRACOWNIA AGROTRONIKI II (AG II)

### 1.1. Prace demontażowe, rozbiórkowe i przygotowawcze

Prace demontażowe w obrębie instalacji elektrycznej

- odłączenie od zasilania z podrozdzielni (RG), znajdującej się w korytarzu pod salą;

- demontaż przewodów (zasilanie od rozdzielni oraz okablowanie w obrębie sali);

- demontaż gniazd, łączników, pozostałych punktów;

- demontaż opraw oświetlenia mocowanego do sufitu podwieszonego;

Prace demontażowe w obrębie instalacji sanitarnych

- miejscowe zamknięcie zasilania istalacji c.o. i wody;

- demontaż grzejników (grzejniki do ponownego montażu w pomieszczeniu);

- demontaż umywalki wraz z podejściem kanalizacji i  wody;

- demontaż fragmentów rurociągów c.o. w obrębie podejść do grzejników;

Prace demontażowe i rozbiórkowe w obrębie elementów budowlanych i wykończenia

- zabezpieczenie okien (folia zabezpieczająca i taśma);

- demontaż skrzydeł drzwiowych i wykucie z muru ościeżnic (3 szt. - 90x200cm);

- demontaż wewnętrznego okna w ścianie działowej (1szt. - 128X108cm);

- demontaż (skucie) istniejącego wykończenia posadzki z płytek ceramicznych oraz czyszczenie powierzchni w celu usunięcia resztek kleju i zabrudzeń (30,30m2);

- rozbiórka ścian działowych pomiędzy pomieszczeniami istniejącymi oraz oddzielającymi pomieszczenia od korytarza (19,03m2 pow. ściany o średniej gr. 0,20 m wraz z tynkiem);

- demontaż istniejącego sufitu podwieszonego wraz z systemem podwieszenia, kołkami i śrubami montażowymi (30,30m2);

- zeskrobanie  / zmycie starej farby z powierzchni ścian (66,47m2 powierzchni wraz z wnękami okiennymi);

UWAGA:

Zlokalizowano ślady zacieków oraz degradacji powierzchni ściany powstałe w wyniku przedostawania się wody do wnętrza pomieszczenia od strony dachu.

Przed przystąpieniem do zasadniczych prac remontowych ścian i sufitu należy usunąć zdegradowany tynk, zaimpregnować powierzchnie preparatem zapobiegającym rozwojowi pleśni i grzybów oraz uzupełnić brakujący tynk (przyjęto: 13,75m2 powierzchni uszkodzonych do renowacji);

### 1.2. Zasadnicze prace remontowe w obrębie pracowni agrotroniki II

### 1.2.1. Prace remontowe ogólnobudowlane

Ściany istniejące

(Prace do realizacji po uprzedniej likwidacji zużytych powłok, oczyszczeniu i osuszeniu ścian oraz podłóg)

- Impregnacja przeciw grzybom i pleśniom w rejonach powstałych zawilgoceń; (przyjęto 13,75m2).

- Naprawa uszkodzonych tynków za pomocą zaprawy tynkarskiej; (przyjęto 15,00m2).

- Równanie ścian gładzią cementową;

- Zabezpieczenie narożników ścian kątownikami aluminiowymi wewnętrznymi i zewnętrznymi;

- Gruntowanie ścian gruntem uniwersalnym lub preparatem dostosowanym do składu podłoża;

- Malowanie ścian farbą lateksową;

Do prac wykończeniowych ogólnych (gładzenie / gruntowanie / malowanie) przyjęto ilość - 66,47m2 powierzchni ścian wraz z wnękami przy otworach.

Ściana projektowana i słupek wspierający nadproże

- Wzniesienie ściany w pasie przy drzwiach (od posadzki – ponad sufit) oraz w pasie nad projektowanym nadprożem. Ścianę zaprojektowano z bloczków z betonu komórkowego o grubości 15cm, na zaprawie klejowej lub cementowo – wapiennej; (razem – 4,00m2 ściany o gr. 0,15m).

- Pomurowanie słupka (w formie przypory) przylegającej do istniejącego słupa międzyokiennego) z  z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem.-wap. o wymiarach 12x25cm, wys. 3,3m.

- Wykończenie projektowanego fragmentu ściany i słupka zgodne z ogólnymi pracami w obrębie ścian, po uprzednim  tynkowaniu zaprawą cementowo wapienną. Tj: gładzenie wraz z zastosowaniem kątowników narożnikowych, gruntowanie, malowanie.

Nadproże żelbetowe

- Wykonanie nadproża żelbetowego o długości 167cm (nad otworem) + 90cm na wkotwienie w ścianę projektowaną i istniejącą. Łączna długość projektowanej belki -  2,57m, przekrój 15x15cm. Zbrojenie główne - ∅10mm x 4 (10,28mb). Strzemiona ∅6mm co 20cm; (6mb).  Beton B20; (0,05m3)

Drzwi

- Montaż drzwi dwuskrzydłowych w otworze o wym. 140x207cm i minimalnej szer. przejścia skrzydła głównego 90x200cm;

- Parametry drzwi: podwyższona izolacyjność akustyczna Rw-38db, wyposażenie w samozamykacz,  blokadę kąta otwarcia skrzydła (90°), próg opadający,  system uszczelnień akustycznych, wypełnienie akustyczne;

Możliwe warianty materiałowe: drewno, aluminium, PCV;

Posadzka

- Wyrównanie powierzchni zacierką betonową z ewentualnym użyciem zapraw naprawczych do betonu (w przypadku stwierdzenia istotnych nierówności i uszkodzeń po demontażu płytek) .

- Gruntowanie podłoża gruntem uniwersalnym.

- Wykonanie wykończenia posadzki - płytki ceramiczne (gres)  antypoślizgowe o min. klasie ścieralności PEI – 4 i wytrzymałości na zginanie 35N/mm2. Wymiary płytek 60x60cm, faktura matowa.

- Wykonanie  listew przypodłogowych duropolimerowych, zabezpieczających dylatację na połączeniu ściany z podłogą; (21,70mb).

Do prac wykończeniowych ogólnych posadzki przyjęto powierzchnię 31,61m2.

- Wykonanie listwy maskującej duropolimerowej, trapezowej lub półokrągłej - do ukrycia instalacji prowadzonych po posadzce (doprowadzenie kabli do stanowisk uczniów); oszacowano – 6,5mb listwy.

Sufit

- Zaprojektowano sufit podwieszany o wys. podwieszenia 3,0m - sufit modułowy / kasetonowy, z wbudowanymi modułami oświetlenia LED - (wg branży elektrycznej) oraz z wbudowanym anemostatem do wyciągu wentylacyjnego; (przyjęto powierzchnię 31,61m2).

- Sufit należy wykonać wg wybranego systemu z zastosowaniem profili przyściennych "L", profili głównych „T” i wieszaków systemowych noniuszowych. Dodatkowo należy zastosować elementy mocujące (obejmy dolnej stopy profilu stalowego belki  konstrukcyjnej) wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Panele modułów (60x60cm) na bazie sztywnej wełny mineralnej gr. min. 15mm.

Konstrukcja podtrzymująca sufit

- Konstrukcję do podwieszenia zasadniczych profili systemu sufitowego projektuje się z belek stalowych IPE-100 S235 zabezpieczonych antykorozyjnie w rozstawie co 120cm (zgodnie z rozstawem wieszaków systemowych sufitu podwieszonego). Belki należy utwierdzić w ścianach poprzecznych w wykonanych uprzednio gniazdach, na poduszkach betonowych (B-20). Po osadzeniu i wypoziomowaniu belek gniazda należy wypełnić ekspansywną zaprawą bezskurczową. Głębokośc osdzenia belek – 20cm.

- Pomiędzy dwiema sąsiadującymi belkami konstrukcyjnymi (w wyznaczonym miejscu) należy wykonać wymian do zawieszenia uchwytu projektora w postaci dwóch profili kątowych zimnogiętych 50x50x5mm.

Przyjęte ilości elementów:

Belki IPE-100 S235:   2 szt. - 604cm, 2 szt. - 610cm (łącznie 4 belki o długości 620m z docięciami na miejscu robót);

Kątownik 50x50x5mm - 2szt. (120cm ) + marka stalowa 15x15cm, montowana spawem do spodu kątowników w miejscu przykręcenia uchwytu;

Wykucie i wypełnienie ośmiu gniazd pod końcówki belek (przyjęto: poduszki betonowe B20  - 0,016m2 , ekspansywna zaprawa bezskurczowa – 0,048m2.

Alternatywnie dopuszcza się wykonanie konstrukcji z belek drewnianych (z drewn. C 24 impregnowanego) o przekroju  8x16cm (rozstaw co 120cm) z wkotwieniem zabezpieczonych folią końcówek w ścianę wraz z zastosoaniem wieszaków montażowych z blachy ocynkowanej  (min 4 śruby ∅12 na wieszak z kotwieniem chemicznym)

Inne prace montażowe

- Montaż nowej rolety w naświetlu znajdującym się od strony hali; (roleta wewnętrzna w kasecie mocowanej do skrzydła naświetla o wym. 1,80m x 1,69m).

- Montaż uchwytu projektora do konstrukcji stropu / sufitu podwieszonego; (wykorzystany uchwyt uniwersalny z demontażu). Montaż uchwytu do konstrukcji podtrzymującej sufit podwieszany lub do wzmocnionych profili sufitu podwieszanego.

- Montaż przed wejściem - tabliczki z nazwą pracowni, z dodatkową informacją w alfabecie Braille’a; tabliczka z blachy stalowej nierdzewnej z naklejaną czcionką i znakami (alternatywnie z grawerem).

### 1.2.2. Prace w obrębie instalacji elektrycznej (wyk. - wg projektu branżowego)

- Montaż tablicy rozdzielczej natynkowej (TR) wraz z osprzętem.

- Montaż przewodu zasilającego (WLZ) z istniejącej rozdzielni głównej (RG) usytuowanej w korytarzu na parterze – przewód prowadzony w istniejących szynach montażowych i przez przegrody.

- Montaż szafy RACK 19’’ 12U z podłączeniem do istniejącego przyłącza sieci LAN, wraz z zestawem akcesoriów (listwa zasilająca, zasilacz awaryjny UPS, patch panel, router rack, switch – 2 szt., panel porządkujący).

- Przygotowanie podłączenia projektora (tj. podprowadzenie kabli do montażu gniazd: elektrycznych i HDMI).

- Układanie i montaż przewodów:

- instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych,

- instalacji internetowej z podłączeniem do szafy RACK,\

- kabla HDMI i zasilania elektrycznego do projektora,

- wyprowadzenie kabli w listwach podłogowych do pozycji stanowisk uczniów (zasilania 230V i RJ45),

- wyprowadzenie kabla do zasilania wentylatora,

Przewody do gniazd i oświetlenia prowadzone podtynkowo, względnie w przestrzeni sufitu podwieszanego, przewody wyprowadzone pod odbiorniki stanowisk uczniów z zastosowaniem listwy podłogowej maskującej.

- Montaż oświetlenia - oprawy LED wbudowane w sufit podwieszony,

- Montaż gniazd  ogólnych elektrycznych i RJ45,

- Wykonanie pomiarów elektrycznych.

### 1.2.3. Prace w obrębie inst. sanitarnych i wentylacji (wyk. - wg proj. branżowego)

- Montaż grzejników zdemontowanych ze strefy podokiennej ściany zewnętrznej w pierwotnym położeniu, z uwzględnieniem dodatkowych żeber z grzejnika w ścianie likwidowanej.

- Montaż nawiewników w ramach istniejących okien (2-szt.).

- Montaż wentylacji wspomaganej mechanicznie z zastosowaniem wentylatora z włącznikiem czasowym, z wyprowadzeniem przez ścianę ponad sufitem.

- Wykonanie badań szczelności instalacji c.o. oraz wodno kanalizacyjnej (w ramach likwidacji istniejących rurociągów wod. i kan.).

## 2. PRACOWNIA ROLNICTWA PRECYZYJNEGO (RLP)

### 2.1. Roboty demontażowe, rozbiórkowe i przygotowawcze

Prace demontażowe w obrębie instalacji elektrycznej

- odłączenie przewodów od zasilania z głównej tablicy rozdzielczej RG, znajdującej się w korytarzu;

- demontaż przewodów (zasilanie od rozdzielni oraz okablowanie w obrębie sali) wraz z usunięciem szyn montażowych;

- demontaż gniazd, łączników, pozostałych punktów;

- demontaż opraw oświetlenia wraz z usunięciem prętów montażowych utwierdzonych w ścianach;

Prace demontażowe w obrębie instalacji sanitarnych

- zamknięcie zasilania instalacji c.o. w obwodzie;

- demontaż istniejących grzejników (typ - faviera) wraz z uchwytami i elementami rurociągów wymagającymi przebudowy podejść;

Prace demontażowe i rozbiórkowe w obrębie elementów budowlanych i wykończenia

- zabezpieczenie okien folią;

- demontaż skrzydeł drzwiowych i wykucie z muru ościeżnic, tj. drzwi z pomieszczenia ślusarni oraz drzwi nieużytkowanych (2 szt. drzwi dwuskrzydłowych stalowych w otworach o wymiarach: 1,49x 2,06m);

- oczyszczenie ościeży w miejscu demontowanej futryny drzwi przejściowych i usunięcie luźnych fragmentów tynku (przyjęto 1,5m2);

- demontaż (skucie) istniejącego wykończenia z płytek ceramicznych i czyszczenie powierzchni w celu usunięcia resztek kleju i innych zanieczyszczeń (przyjęto 33,84m2);

- frezowanie warstwy betonowej do uzyskania odpowiedniego poziomu, tj. zdjęcie górnej przypowierzchniowej warstwy betonu (przyjęto 33,84m2);

- zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni wszystkich ścian i sufitu (przyjęto 133,78m2 łącznej powierzchni ścian i sufitu wraz z wnękami otworów okiennych i drzwiowych).

### 2.2. Zasadnicze prace remontowe w obrębie sali rolnictwa precyzyjnego

### 2.2.1. Prace remontowe ogólnobudowlane

Ściany istniejące

- Zabezpieczenie narożników ścian oraz przy otworach drzwiowych i okiennych za pomocą kątowych listew aluminiowych wtapianych w gładź; (łączna ilość narożników wewnętrznych i zewnętrznych 38mb).

- Uzupełnienie tynków w miejscach o większych ubytkach (np. po demontażach) za pomocą zaprawy cementowo wapiennej; (przyjęto - 2,5m2)

- Równanie powierzchni ścian gładzią cementową; (przyjęto 100,15m2).

- Gruntowanie ścian gruntem uniwersalnym lub preparatem dostosowanym do składu podłoża; (przyjęto 100,15m2).

- Malowanie ścian farbą lateksową powyżej wysokości linii górnej krawędzi drzwi; (przyjęto 57,03m2).

- Zastosowanie pasa do wysokości górnej krawędzi drzwi z płytek ceramicznych o zwiększonej twardości i wytrzymałości na zginanie min. 25N/mm2, wykonanych na bazie naturalnych kamionek (kwarc / kaolin / skaleń); rodzaj i grubość  kleju należy dostosować do ciężaru płytek. Wymiar płytek – 60x30cm, faktura – matowa. (Przyjęto – 43,12m2 powierzchni wykładanej płytkami).

Uwaga: obliczenie powierzchni wykończenia ścian - z uwzględnieniem wnęk przy otworach okiennych i drzwiowych.

Ściany projektowane (zamurowanie otworu drzwiowego)

- Wypełnienie otworu bloczkami z bet. komórkowego na grubość istniejącej ściany; (1,48mb / 3,05m2).

- Wykończenie ściany tj: tynkowanie zaprawą cementowo wapienną (obrzutka + tynk podstawowy), gładzenie, gruntowanie;  (dwie strony – 6,1m2).

Drzwi wejściowe z pom. ślusarni

- Montaż drzwi dwuskrzydłowych w istn. otworze o wym. 149x207cm i minimalnej szer. przejścia skrzydła głównego 90x200cm (zalecana szer. skrzydła głównego - 100cm);

Parametry drzwi: podwyższona izolacyjność akustyczna Rw-38db, wyposażenie w samozamykacz,  blokadę kąta otwarcia skrzydła (90°), próg opadający, system uszczelnień akustycznych, wypełnienie akustyczne;

Zastosowane drzwi powinny charakteryzować się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne (warianty materiałowe: stal / aluminium);

Posadzka

- Płytki ceramiczne (gres) na kleju o min. klasie ścieralności PEI – 4 i o właściwościach antypoślizgowych; zalecane stosowanie płytek o zwiększonej twardości i wytrzymałości na zginanie min. 35N/mm2, wykonanych na bazie naturalnych kamionek (kwarc / kaolin / skaleń). Płytki w formacie 60x60cm, o fakturze matowej.

UWAGA: Poziom posadzki należy dostosować do poziomu posadzki ślusarni.

Przygotowanie posadzek

- Frezowanie istniejącej warstwy betonowej (ujęto również w pkt. dotyczącym prac demontażowych, rozbiórkowych i przygotowawczych). Głębokość frezowania wykonać do uzyskania odpowiedniej przestrzeni na wykonanie warstw posadzki z uwzględnieniem dostosowania poziomu podłogi do poziomu pomieszczenia ślusarni. Szczegółowe ustalenie głębokości frezowania wykonać na miejscu inwestycji po wypoziomowaniu krawędzi  posadzki wraz z przyjęciem rozwiązań  technicznych wykonawcy opartych na wytycznych materiałowych konkretnego producenta.

- Wyrównanie powierzchni zacierką betonową z ewentualnym użyciem zapraw naprawczych do betonu (w przypadku stwierdzenia istotnych nierówności i uszkodzeń.

- Gruntowanie podłoża gruntem uniwersalnym;

- Układanie płytek ceramicznych na kleju;

- Wykonanie  listew przypodłogowych duropolimerowych, zabezpieczających dylatację na połączeniu ściany z podłogą; (przyjęto 21,90mb).

- Wykonanie listwy maskującej duropolimerowej, trapezowej lub półokrągłej - do ukrycia przewodów prowadzonych po posadzce; (przyjęto – 4,5mb).

Przy pracach wykończeniowych w obrębie posadzki przyjęto powierzchnię - 33,84m2.

Sufit

- Uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni gładzią cementową.

- Gruntowanie powierzchni.

- Malowanie farbą (rodzaj farby wg rozwiązań przyjętych przy malowaniu ścian).

Przy pracach wykończeniowych w obrębie sufitu przyjęto powierzchnię – 33,63m2.

Kanały wentylacyjne w obrębie pomieszczenia

- Oczyszczenie i malowanie istniejących kanałów wentylacyjnych wystających poniżej sufitu, wraz z wewnętrznymi nasadami (kratkami) na zakończeniach kanałów;

Inne elementy

- Montaż rolet  w kasetach na skrzydłach okna; (łącznie: 2szt. o wymiarach  1,1 x 1,7m).

- Montaż uchwytu uniwersalnego do projektora; (1.szt.).  Uchwyt z podstawą, z regulacją wysokości położenia podstawy, o wysięgu min. 150cm. Mocowanie uchwytu do stropu.

- Montaż narożnikowych listew zabezpieczających ze stali nierdzewnej szczotkowanej (przy narażonych na uszkodzenia narożnikach ściennych); profil 50x50x1,25mm, montaż na klej systemowy – wg rozwiązań producenta.

- Montaż przed wejściem - tabliczki z nazwą pracowni, z dodatkową informacją w alfabecie Braille’a; tabliczka z blachy stalowej nierdzewnej z naklejaną czcionką i znakami (alternatywnie z grawerem).

### 2.2.2. Prace w obrębie instalacji elektrycznej (wyk. - wg projektu branżowego)

- Montaż tablicy rozdzielczej natynkowej wraz z osprzętem na 230V + 400V – rozwiązanie wg proj. branży elektrycznej.

- Montaż przewodu zasilającego (WLZ) z istniejącej rozdzielni głównej (RG) usytuowanej w korytarzu na parterze do TR w pracowni RLP – przewód prowadzony korytarzem w istniejących szynach montażowych.

- Montaż szafy RACK 19” 12U wiszącej,

- Montaż przewodów instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych,

- Montaż instalacji internetowej z podłączeniem do projektowanej szafy RACK.

- Montaż kabla HDMI i zasilania do projektora oraz wyprowadzenie w pobliżu biurka.

- Prowadzenie przewodów - podtynkowo w wykonanych bruzdach ściennych, dodatkowo poprowadzenie przewodów w listwie podłogowej maskującej do zaopatrzenia stanowisk uczniów  (zasilanie 230V i RJ45).

- Montaż oświetlenia - oprawy LED  w układzie liniowym (wg istniejącego położenia). Oprawy wiszące mocowane bezpośrednio do stropu.

- Montaż gniazd elektrycznych 230V + gniazdo  400V.

- Montaż gniazd RJ45.

- Montaż gniazda HDMI.

- Montaż gniazda 24V.

- Wykonanie pomiarów elektrycznych.

### 2.2.3. Prace w obrębie inst. sanitarnych i wentylacji (wyk. - wg proj. branżowego)

- Miejscowa przebudowa istniejącego rurociągu C.O. w zakresie dostosowania podejść do projektowanych grzejników.

- Montaż projektowanych grzejników.

- Montaż nawiewnika w ramie istniejącego okna (1-szt.).

- Sprawdzenie, oczyszczenie, udrożnienie istniejących wywietrzaków sufitowych.

- Wykonanie badań szczelności instalacji C.O.

## 3. ŚLUSARNIA (SL)

### 3.1. Roboty demontażowe, rozbiórkowe i przygotowawcze

Prace demontażowe w obrębie instalacji elektrycznej

- odłączenie przewodów od zasilania z głównej tablicy rozdzielczej RG, znajdującej się w korytarzu;

- demontaż przewodów (zasilanie od rozdzielni oraz okablowanie w obrębie sali) wraz z usunięciem szyn montażowych w pomieszczeniu;

- demontaż gniazd, łączników, pozostałych punktów, demontaż zasilania bramy;

- demontaż opraw oświetlenia wraz z usunięciem prętów montażowych utwierdzonych w ścianach;

Prace demontażowe w obrębie instalacji sanitarnych

- zamknięcie zasilania instalacji c.o. w obwodzie;

- demontaż istniejących grzejników (typ - faviera) wraz z uchwytami i elementami rurociągów wymagającymi przebudowy podejść;

Prace demontażowe i rozbiórkowe w obrębie elementów budowlanych i wykończenia

- zabezpieczenie okien folią;

- odłączenie / demontaż sprzętu ślusarskiego i przeniesienie wraz z pozostałym wyposażeniem z sali;

- demontaż skrzydeł drzwiowych i wykucie z muru ościeżnic (drzwi z pomieszczenia ślusarni na korytarz -  dwuskrzydłowe, stalowe, w otworze o wymiarach: 1,49x 2,06m);

- oczyszczenie ościeży w miejscach demontowanych futryn i usunięcie luźnych fragmentów tynku, (przyjęto 1,5m2);

- demontaż (skucie) istniejącego wykończenia z płytek ceramicznych i czyszczenie powierzchni w celu usunięcia resztek kleju i innych zanieczyszczeń, (przyjęto – 50,21m2);

- frezowanie warstwy betonowej do uzyskania odpowiedniego poziomu (zdjęcie górnej warstwy betonu),  (przyjęto -  50,21m2);

- zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni sufitu oraz wszystkich ścian (z uwzględnieniem wnęk przy otworach); łącznie przyjęto 171,15m2  powierzchni ścian.

### 3.2. Zasadnicze prace remontowe w obrębie ślusarni

### 3.2.1. Prace remontowe - ogólnobudowlane

Ściany istniejące

- Zabezpieczenie narożników ścian oraz w krawędziach otworów za pomocą kątowych listew aluminiowych wtapianych w gładź; (przyjęto łącznie 56mb listew narożnikowych).

- Uzupełnienie tynków w miejscach o większych ubytkach (np. po demontażach) za pomocą zaprawy cementowo wapiennej; (przyjęto – 4m2).

- Równanie ścian wraz z wnękami otworów gładzią cementową; (łącznie przyjęto 121,22m2).

- Gruntowanie ścian gruntem uniwersalnym lub preparatem dostosowanym do składu podłoża; (łącznie przyjęto 121,22m2).

- Malowanie ścian farbą lateksową powyżej wys. linii drzwi; ( 71,91m2).

- Zastosowanie w pasie  dolnym (do górnej krawędzi drzwi) wykończenia z ceramicznych płytek o zwiększonej twardości i wytrzymałości na zginanie min. 25N/mm2,  wykonanych na bazie naturalnych kamionek (kwarc / kaolin / skaleń). Wymiar płytek – 60x30cm, faktura – matowa. Użytą do montażu warstwę kleju należy dostosować do ciężaru płytek. (Przyjęto powierzchnię 49,31m2 wykładaną płytkami).

Uwaga: obliczenie powierzchni wykończenia ścian - z uwzględnieniem wnęk przy otworach okiennych i drzwiowych.

Drzwi - wejściowe z korytarza

- Montaż drzwi dwuskrzydłowych w istn. otworze o wym. 149x207cm i minimalnej szer. przejścia skrzydła głównego 90x200cm (zalecana szer. skrzydła głównego - 100cm);

- Parametry drzwi: podwyższona izolacyjność akustyczna Rw-38db, wyposażenie w samozamykacz,  blokadę kąta otwarcia skrzydła (90°), próg opadający, system uszczelnień akustycznych, wypełnienie akustyczne;

- Zastosowane drzwi powinny charakteryzować się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne (warianty materiałowe: stal / aluminium);

- Montaż drzwi wykonać z uwzględnieniem przyjętego wariantu rozwiązania posadzki. Przejście w drzwiach z korytarza do ślusarni powinno gwarantować swobodny dostęp dla osób poruszających się na wózkach oraz transport na wózkach technicznych.

Posadzka

- Posadzka betonowa o nawierzchni z żywicy epoksydowej.

UWAGA:

Istniejąca posadzka w pomieszczeniu ślusarni, usytuowana jest o około 35 - 40mm powyżej poziomu posadzki korytarza (w zależności od punktu pomiaru). Jest to bariera architektoniczna dla osób poruszających się na wózkach oraz utrudnienie w komunikacji wózków technicznych stosowanych do przewożenia sprzętu i materiałów. 	Poziom projektowanej posadzki należy dostosować do poziomu posadzki korytarza z uwzględnieniem dopuszczalnej różnicy niestanowiącej bariery architektonicznej tj. wynoszącej nie więcej niż 1,5cm.

Przyjęto sposób dostosowania poziomu posadzki - poprzez frezowanie warstwy betonowej podłoża.

Przygotowanie posadzki:

- Frezowanie istniejącej warstwy betonowej (ujęto również w pkt. dotyczącym prac demontażowych, rozbiórkowych i przygotowawczych). Głębokość frezowania wykonać do uzyskania odpowiedniej przestrzeni na wykonanie warstw posadzki z uwzględnieniem dostosowania poziomu podłogi do poziomu komunikacji ogólnej. Szczegółowe ustalenie głębokości frezowania wykonać na miejscu inwestycji po wypoziomowaniu krawędzi  posadzki wraz z przyjęciem rozwiązań  technicznych wykonawcy opartych na wytycznych materiałowych konkretnego producenta.

- Usuwanie pyłu i gruntowanie istniejącej nawierzchni preparatem spajającym (beton – beton); w przypadku stwierdzenia istotnych nierówności i uszkodzeń w strukturze betonu - zastosowanie zaprawy naprawczej do betonu.

- Wykonanie warstwy nowej wylewki, około 2-3cm (w zależności od indywidualnych rozwiązań technicznych wykonawcy / producenta).

- Wykonanie powłoki technicznej z żywicy epoksydowej o grubości do 10mm:

1) szlifowanie przygotowanej warstwy betonu,

2) odpylanie nawierzchni,

3) wykonanie gruntu epoksydowego z posypką kwarcową o granulacji 0,2-0,5mm,

4) usunięcie niezwiązanych resztek posypki,

5) nakładanie warstwy żywicy epoksydowej.

- Wytrzymałość projektowanej posadzki na ściskanie (w tym wykonanych od nowa warstw) powinna wynosić co najmniej 20MPa;

- Wykonanie  listew przypodłogowych duropolimerowych, zabezpieczających dylatację na połączeniu ściany z podłogą; (przyjęto – 26,00mb).

Przy pracach wykończeniowych w obrębie posadzki przyjęto powierzchnię - 50,21m2.

Sufit

- Uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni gładzią cementową;

- Gruntowanie powierzchni;

- Malowanie farbą (rodzaj farby wg rozwiązań przyjętych przy malowaniu ścian);

Przy pracach wykończeniowych w obrębie sufitu przyjęto powierzchnię - 49,93m2.

Inne elementy

- Montaż narożnikowych listew zabezpieczających ze stali nierdzewnej szczotkowanej (przy narażonych na uszkodzenia narożnikach ściennych); profil 50x50x1,25mm, montaż na klej systemowy – wg rozwiązań producenta.

- Montaż przed wejściem - tabliczki z nazwą pracowni, z dodatkową informacją w alfabecie Braille’a; tabliczka z blachy stalowej nierdzewnej z naklejaną czcionką i znakami (alternatywnie z grawerem).

Kanały wentylacyjne w obrębie pomieszczenia

- Oczyszczenie i malowanie istniejących kanałów wentylacyjnych wystających poniżej sufitu, wraz z wewnętrznymi nasadami (kratkami) na zakończeniach kanałów;

### 3.2.2. Prace w obrębie instalacji elektrycznej (wyk. - wg projektu branżowego)

- Montaż tablicy rozdzielczej natynkowej wraz z osprzętem na 230V + 400V (wg projektu branży elektrycznej).

- Montaż przewodu zasilającego (WLZ) z istniejącej rozdzielni głównej (RG - usytuowanej w korytarzu) do TR w ślusarni - przewód prowadzony korytarzem w istniejących szynach montażowych.

- Montaż przewodów instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych.

Prowadzenie przewodów podtynkowo w wykonanych bruzdach ściennych.

- Montaż oświetlenia - oprawy LED (IP54)  w układzie liniowym (cztery rzędy) - oprawy wiszące na indywidualnych uchwytach, mocowanych bezpośrednio do sufitu.

- Montaż gniazd elektrycznych 230V i 400V (IP54).

- Montaż gniazd 24V (IP54).

- Montaż włącznika bramy.

- Wykonanie pomiarów elektrycznych.

### 3.2.3. Prace w obrębie inst. sanitarnych i wentylacji (wyk. - wg proj. branżowego)

- Miejscowa przebudowa istniejącego rurociągu C.O. w zakresie dostosowania podejść do projektowanych grzejników.

- Montaż projektowanych grzejników.

- Montaż nawiewnika w ramie istniejącego okna (1-szt.).

- Sprawdzenie, oczyszczenie, udrożnienie istniejących wywietrzaków sufitowych.

- Wykonanie badań szczelności instalacji C.O.

## 4. SPAWALNIA (SL-A) WRAZ Z MAGAZYNKIEM (SL-B)

### 4.1. Roboty demontażowe, rozbiórkowe i przygotowawcze

Prace demontażowe w obrębie instalacji elektrycznej

- odłączenie przewodów od zasilania z głównej tablicy rozdzielczej RG, znajdującej się w korytarzu;

- demontaż wewnętrznych tablic rozdzielczych;

- demontaż przewodów (zasilanie od rozdzielni oraz okablowanie w obrębie sali) wraz z usunięciem szyn montażowych w pomieszczeniu;

- demontaż gniazd, łączników, pozostałych punktów;

- demontaż opraw oświetlenia wraz z usunięciem prętów montażowych utwierdzonych w ścianach;

Prace demontażowe w obrębie instalacji sanitarnych

- zamknięcie zasilania instalacji c.o. w remontowanym obwodzie;

- demontaż istniejących grzejników (typ - faviera) wraz z uchwytami i elementami rurociągów wymagającymi przebudowy podejść;

Prace demontażowe w obrębie elementów budowlanych i wykończenia

- zabezpieczenie okien i bram folią;

- demontaż skrzydeł drzwiowych i wykucie z muru ościeżnicy (drzwi stalowe z pomieszczenia na korytarz, dwuskrzydłowe, mieszczące się w otworze o wymiarach 1,49m x 2,06m;

- demontaż skrzydła  i wykucie z muru ościeżnicy (drzwi stalowe, jednoskrzydłowe do magazynku, mieszczące się w otworze o wymiarach 0,96m x 2,06m);

- demontaż naświetli stalowych wewnętrznych od strony korytarza (2szt.  osadzone w otworze o wymiarach  2,36m x 0,86m);

- oczyszczenie ościeży w miejscach demontowanych futryn i usunięcie luźnych fragmentów tynku, (przyjęto – 5m2);

- demontaż kurtyn spawalniczych (8szt.), wraz z linami montażowymi i zakotwieniem; (wykucie haków / uchwytów – 6szt., demontaż lin stalowych - 28mb)

- demontaż / przeniesienie do innego pomieszczenia odciągów wentylacyjnych i  stanowisk spawalniczych, (3 szt.);

- demontaż stałych przewodów wentylacji odciągowej;

- frezowanie warstwy betonowej do uzyskania odpowiedniego poziomu (zdjęcie górnej warstwy betonu);  (przyjęto 51,65m2 w pomieszczeniu spawalni oraz 5,78m2 w pomieszczeniu magazynku);

- zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni wszystkich ścian z uwzględnieniem powierzchni wnęk otworów, (przyjęto 122,52m2 w pomieszczeniu spawalni oraz 35,93m2 w pomieszczeniu magazynku);

- zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni sufitu, (przyjęto 50,19m2 w pomieszczeniu spawalni oraz 4,43m2 w magazynku);

### 4.2. Zasadnicze prace remontowe w obrębie spawalni i magazynku

### 4.2.1. Prace remontowe - ogólnobudowlane

Ściany istniejące w spawalni

- Uzupełnienie głębokich ubytków w ścianach za pomocą zaprawy naprawczej.

- Uzupełnienie tynków w miejscach o większych ubytkach (np. po demontażach) za pomocą zaprawy cementowo wapiennej; (przyjęto – 7m2).

- Zabezpieczenie narożników ścian oraz w krawędziach otworów za pomocą kątowych listew aluminiowych wtapianych w gładź; (przyjęto 75mb listew narożnikowych zewnętrznych i wewnętrznych).

- Równanie ścian gładzią cementową;  (przyjęto 122,52m2).

- Gruntowanie ścian gruntem uniwersalnym lub preparatem dostosowanym do składu podłoża;  (przyjęto 122,52m2).

- Malowanie ścian farbą lateksową powyżej wys. prowadzenia prac spawalniczych (2,4m od poz. posadzki);  (przyjęto 60,34m2).

- Zastosowanie fartucha o zwiększonej odporności w przestrzeni prowadzenia prac spawalniczych tj. do wys. 2,4m - z atestowanej farby poliwinylowej, absorbującej promieniowanie nadfioletowe, spełniającej wymogi BHP i PN dla pomieszczeń spawalniczych; (przyjęto 62,18m2).

Uwaga: obliczenie powierzchni wykończenia ścian - z uwzględnieniem wnęk przy otworach okiennych i drzwiowych.

Ściany istniejące w magazynku

- Uzupełnienie głębokich ubytków w ścianach za pomocą zaprawy naprawczej.

- Uzupełnienie tynków w miejscach o większych ubytkach (np. po demontażach) za pomocą zaprawy cementowo wapiennej; (przyjęto – 2m2).

- Zabezpieczenie narożników ścian oraz w krawędziach otworów za pomocą kątowych listew aluminiowych wtapianych w gładź; (przyjęto 39mb listew narożnikowych wewnętrznych i zewnętrznych).

- Równanie ścian gładzią cementową;  (przyjęto 35,93m2).

- Gruntowanie ścian gruntem uniwersalnym lub preparatem dostosowanym do składu podłoża; (przyjęto 35,93m2).

- Malowanie ścian farbą lateksową powyżej wys. górnej linii drzwi wejściowych – tj. około 2,07m;  (przyjęto 22,99m2).

- Zastosowanie w pasie dolnym (do wys. górnej linii drzwi wejściowych – tj. około 2,07m) farby ceramicznej o zwiększonej odporności; (przyjęto 12,96m2).

Uwaga: obliczenie powierzchni wykończenia ścian - z uwzględnieniem wnęk przy otworach okiennych i drzwiowych.

Drzwi - wejściowe z korytarza i drzwi do magazynku

Drzwi wejściowe

- Montaż drzwi dwuskrzydłowych w istn. otworze o wym. 149x207cm i minimalnej szer. przejścia skrzydła głównego 90x200cm (zalecana szer. skrzydła głównego - 100cm);

- Parametry drzwi: podwyższona izolacyjność akustyczna Rw-38db, wyposażenie w samozamykacz,  blokadę kąta otwarcia skrzydła (90°), próg opadający, system uszczelnień akustycznych, wypełnienie akustyczne;

- Zastosowane drzwi powinny charakteryzować się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne (warianty materiałowe: stal / aluminium);

Drzwi do magazynku

- Montaż drzwi jednoskrzydłowych w istn. otworze 100x207cm o świetle przejścia (min. 90x200), wariant materiałowy - drzwi stalowe;

Uwaga:

Montaż drzwi wykonać z uwzględnieniem przyjętego wariantu rozwiązania posadzki. Przejście w drzwiach z korytarza do spawalni oraz ze spawalni do magazynku powinno gwarantować swobodny dostęp dla osób poruszających się na wózkach oraz transport na wózkach technicznych (maksymalna różnica poziomów 1,5cm).

Naświetla – na korytarz

- Montaż naświetli stalowych typu FIX - w istniejących otworach o wymiarach 236x86cm;

Posadzka

- Posadzka betonowa o nawierzchni z żywicy epoksydowej.

UWAGA:

Istniejąca posadzka w pomieszczeniu spawalni usytuowana jest o około 35 - 40mm powyżej poziomu posadzki korytarza (w zależności od punktu pomiaru). Jest to bariera architektoniczna dla osób poruszających się na wózkach oraz utrudnienie w komunikacji wózków technicznych stosowanych do przewożenia sprzętu i materiałów. 	Poziom projektowanej posadzki spawalni należy dostosować do poziomu posadzki korytarza z uwzględnieniem dopuszczalnej różnicy niestanowiącej bariery architektonicznej tj. wynoszącej nie więcej niż 1,5cm. Poziom posadzki magazynku powinien odpowiadać poziomowi posadzki spawalni.

Przyjęto sposób dostosowania poziomu posadzki - poprzez frezowanie warstwy betonowej podłoża.

Przygotowanie posadzki:

- Frezowanie istniejącej warstwy betonowej (ujęto również w pkt. dotyczącym prac demontażowych, rozbiórkowych i przygotowawczych). Głębokość frezowania wykonać do uzyskania odpowiedniej przestrzeni na wykonanie warstw posadzki z uwzględnieniem dostosowania poziomu podłogi do poziomu komunikacji ogólnej. Szczegółowe ustalenie głębokości frezowania wykonać na miejscu inwestycji po wypoziomowaniu krawędzi  posadzki wraz z przyjęciem rozwiązań  technicznych wykonawcy opartych na wytycznych materiałowych konkretnego producenta.

- Usuwanie pyłu i gruntowanie istniejącej nawierzchni preparatem spajającym (beton – beton); w przypadku stwierdzenia istotnych nierówności i uszkodzeń w strukturze betonu zastosowanie zaprawy naprawczej do betonu.

- Wykonanie warstwy nowej wylewki o grubości około 2-3cm (w zależności od indywidualnych rozwiązań technicznych wykonawcy / producenta).

- Wykonanie powłoki technicznej z żywicy epoksydowej o grubości do 10mm:

1) szlifowanie przygotowanej warstwy betonu,

2) odpylanie nawierzchni,

3) wykonanie gruntu epoksydowego z posypką kwarcową o granulacji 0,2-0,5mm,

4) usunięcie niezwiązanych resztek posypki,

5) nakładanie warstwy żywicy epoksydowej.

- Wytrzymałość projektowanej posadzki na ściskanie (w tym poszczególnych wykonanych od nowa warstw) powinna wynosić co najmniej 20MPa;

- Wykonanie  listew przypodłogowych duropolimerowych, zabezpieczających dylatację na połączeniu ściany z podłogą; (przyjęto łącznie 31,5mb).

Przy pracach wykończeniowych w obrębie posadzki przyjęto powierzchnię 51,64m2 w pomieszczeniu spawalni oraz  5,78m2 w pomieszczeniu magazynku.

Sufit

- Uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni gładzią cementową;

- Gruntowanie powierzchni;

- Malowanie farbą (rodzaj farby wg rozwiązań przyjętych przy malowaniu ścian);

(Przy pracach wykończeniowych w obrębie sufitu przyjęto: 50,19m2 dla pom.  spawalni oraz 4,43m2 w magazynku).

Kanały wentylacyjne w obrębie pomieszczenia

- Oczyszczenie i malowanie istniejących kanałów wentylacyjnych wystających poniżej sufitu;

- Demontaż jednej kratki wentylacyjnej w celu podłączenia nowego odciągu spawalniczego (odciąg spawalniczy wg branży instalacyjnej).

Konstrukcja do montażu parawanów spawalniczych

Montaż konstrukcji stalowej do zawieszenia parawanów spawalniczych:

- montaż słupków stalowych o profilu kwadratowym 60x60mm (3szt. o wys. 2,4m);

- montaż marak stalowych o gr. 6mm - do osadzenia słupków w posadzce (3szt. o wym. 15x15cm); montaż marek wraz z tulejami o profilu kwadratowym z dopasowaniem do profilu słupków, o wys 15cm;

- montaż konstrukcji górnej do zawieszenia kotar w postaci rury ze stali ocynkowanej o średnicy 1 cala (zewnętrzna średnica – 3,37cm); ilość: 3szt. o długości 3,0m oraz  4szt. o długości 2,0m;

- łączniki czołowe / łączniki rurowe - do łączenia elementów w położeniu: rura / ściana, rura / słupek, rura / rura: łącznie 14 szt. połączeń.

Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjne farbą ochronną do metalu i malować wierzchnio farbą poliwinylową antyrefleksową.

Parawany spawalnicze

Zawieszenie parawanów spawalniczych (czarnych lub ciemnozielonych) o gr. 0,4mm, ze wzmocnieniami górnej krawędzi, wyposażonych w montażowe otwory zabezpieczone pierścieniami z haczykami mocującymi w komplecie. Szacunkowa wysokość kotary po zawieszeniu 2,35m. (Ilości 10 kpl.). Przykładowe zestawienie: 3szt. o długości 3,0m (ew.1,5+1,5m – łączone napami jako 1 szt.), 4 szt. o długości – 2,0m oraz trzy komplety jako zapasowe. Szacunkowa potrzebna długość w mb. 17mb.

Inne elementy

- Montaż powtórny istniejących rur wentylacji wyciągowej.

- Montaż powtórny odciągów spawalniczych przy stanowiskach z podłączeniem do istniejącego systemu wyciągu; (3 szt.).

- Montaż powtórny stanowisk spawalniczych; (3 szt.).

- Montaż nowego stanowiska spawalniczego; (stół spawalniczy - 1 szt.)

- Montaż indywidualnego odciągu spawalniczego: okap + rurociąg wentylacyjny podłączony do istniejącego kanału wentylacyjnego + wentylator + zestaw obejm i wieszaków (wg projektu branżowego instalacji).

- Montaż narożnikowych listew zabezpieczających ze stali nierdzewnej szczotkowanej (przy narażonych na uszkodzenia narożnikach ściennych); profil 50x50x1,25mm, montaż na klej systemowy – wg rozwiązań producenta.

- Montaż przed wejściem - tabliczki z nazwą pracowni, z dodatkową informacją w alfabecie Braille’a; tabliczka z blachy stalowej nierdzewnej z naklejaną czcionką i znakami (alternatywnie z grawerem).

### 4.2.2. Prace w obrębie instalacji elektrycznej (wyk. - wg projektu branżowego)

- Montaż nowej tablicy rozdzielczej natynkowej (TR) wraz z osprzętem, obsługującej napięcie 230V i 400V l(wg projektu branżowego elektrycznego).

- Montaż przewodu zasilającego (WLZ) z istniejącej rozdzielni głównej (RG - usytuowanej w korytarzu) do TR w spawalni - przewód prowadzony korytarzem w istniejących szynach montażowych.

- Montaż przewodów instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych,

- Wyprowadzenie dodatkowego zasilania z TR do projektowanego wentylatora,

Prowadzenie przewodów podtynkowo w wykonanych bruzdach ściennych,

- Montaż oświetlenia - oprawy LED (IP54)  w układzie liniowym (cztery rzędy) oprawy wiszące, mocowane bezpośrednio do stropu.

- Montaż gniazd elektrycznych 230V i 400V (IP54).

- Wykonanie pomiarów elektrycznych.

### 4.2.3. Prace w obrębie inst. sanitarnych i wentylacji (wyk. - wg proj. branżowego)

- Miejscowa przebudowa istniejącego rurociągu C.O. w zakresie dostosowania podejść do projektowanych grzejników.

- Montaż projektowanych grzejników.

- Wykonanie wyciągu znad stanowiska spawarki plazmowej – do istniejącego kanału (okap / rurociąg / wentylator – uruchamianie włącznikiem).

- Wykonanie nawiewu ściennego przeciwdziałającego wytwarzaniu się podciśnienia w trakcie pracy odciągów spawalniczych (kratka zamontowana nad posadzką – zamykana / otwierana ręcznie.

- Montaż nawiewników okiennych w ramach istniejących naświetli (2 szt.).

- Sprawdzenie, oczyszczenie, udrożnienie istniejących wywietrzaków sufitowych.

- Wykonanie badań szczelności instalacji C.O.

## 5. PROPONOWANA KOLORYSTYKA I WŁAŚCIWOŚCI  POWŁOK WYKOŃCZENIOWYCH

Uwaga: ujęte w niniejszym opracowaniu propozycje nie narzucają kategorycznie rozwiązań kolorystycznych.  Ostatecznie kolorystykę należy ustalić na miejscu inwestycji w oparciu o palety wybranych producentów poszczególnych materiałów.

Do zaproponowania poszczególnych odcieni użyto standardowej palety RAL–Classic.

Proponowana kolorystyka:

Pracownia agrotroniki II

Ściany: farba lateksowa /  1) RAL 7044 sillk grey, ew.2)  RAL 9010 pure white; alternatywnie połączenie barw – 1) lamperie,  2) wyższe partie;

Posadzka: płytki ceramiczne - 60x60cm (matowe) / RAL 7048 pearl mouse grey;

Listwy podłogowe: 7042 traffic grey A, ew. 7043 traffic grey B;

Sufit: system modułowy kasetonowy  / RAL 9010 pure white;

Drzwi: RAL 7040 window grey;

Pracownia rolnictwa precyzyjnego

Ściany: farba lateksowa / RAL 9016 traffic white;

Ściany: płytki ceramiczne - 60x30  (matowe) / RAL 9006 white aluminium;

Posadzka: płytki ceramiczne-  60x60cm (matowe) / RAL 9007 grey aluminium;

Listwy podłogowe: 7042 traffic grey A, ew. 7043 traffic grey B;

Sufit: farba lateksowa / RAL 9003 signal white;

Drzwi: RAL 7040 window grey;

Ślusarnia

Ściany: farba lateksowa / RAL 9016 traffic white;

Ściany: płytki ceramiczne - 60x30 (matowe) / RAL 9006 white aluminium;

Posadzka: żywica epoksydowa (wyk. matowe) / RAL 7042 traffic grey A;

Listwy podłogowe: 7042 traffic grey A, ew. 7043 traffic grey B;

Sufit: farba lateksowa / RAL 9003 signal white;

Drzwi: RAL 7040 window grey;

Spawalnia

Ściany: farba lateksowa / RAL 7035 light grey;

Ściany: farba poliwinylowa / RAL 7046 telegrey 2;

Posadzka: żywica epoksydowa (wyk. matowe) / RAL 7042 traffic grey A;

Listwy podłogowe: 7042 traffic grey A, ew. 7043 traffic grey B;

Sufit: farba lateksowa / RAL 7045 telegrey 1;

Drzwi: RAL 7040 window grey;

Kotary spawalnicze: odcień zbliżony do czarnego np. RAL 8019 grey brown;

Konstrukcja stalowa do podwieszenia kotar: RAL 7043 traffic grey B;

Właściwości poszczególnych powierzchni i stosowanych materiałów

Farby lateksowe (ściany w pomieszczeniu agrotroniki II, wyższe partie ścian i sufity w pozostałych pomieszczeniach)

Należy stosować farby lateksowe o zwiększonej odporności na zmywanie i fakturze matowej w efekcie końcowym. Stosowanie min. dwóch warstw (lub zgodnie z kartą techniczną); pierwsza warstwa nakładana na wygładzoną i zagruntowaną wcześniej powierzchnię.

Farby ceramiczne (dolny pas w pomieszczeniu magazynku)

Należy stosować farby odporne na zmywanie i fakturze matowej w efekcie końcowym. Stosowanie min. dwóch warstw (lub zgodnie z kartą techniczną); pierwsza warstwa nakładana na wygładzoną i zagruntowaną wcześniej powierzchnię.

Farby poliwinylowe (dolny pas ścian w pom. spawalni)

Atestowana farba poliwinylowa antyrefleksyjna, absorbująca promieniowanie nadfioletowe i podczerwone, spełniająca wymogi BHP i PN dla pomieszczeń spawalniczych; nakładanie na wygładzoną i zagruntowana powierzchnię w  ilości warstw wg karty technicznej producenta.

Płytki ścienne (pracownia rolnictwa precyzyjnego i ślusarnia)

Płytki o zwiększonej twardości wykonane na bazie naturalnych kamionek (kwarc / kaolin / skaleń), o wytrzymałości na zginanie min. 25N/mm2.. Dopuszczalne wykorzystanie płytek podłogowych z uwzględnieniem dostosowania warstwy i rodzaju kleju do obciążenia. Ze względu na walory użytkowe (eliminacja przebarwiania i brudzenia fug) zalecane stosowanie płytek rektyfikowanych. Proponowana wielkość płytek – 60x30cm; faktura matowa.

Płytki podłogowe (pracownia agrotroniki II  i rolnictwa precyzyjnego)

Płytki o zwiększonej twardości wykonane na bazie naturalnych kamionek (kwarc / kaolin / skaleń), antypoślizgowe, o wytrzymałości na zginanie 35N/mm2.. Ze względu na walory użytkowe (eliminacja przebarwiania i brudzenia fug) zalecane stosowanie płytek rektyfikowanych. Projektowana wielkość płytek – 60x60cm; faktura matowa.

Posadzka techniczna (pomieszczenie ślusarni i spawalni z magazynkiem)

Posadzka z żywicy epoksydowej wykonana wraz z gruntem epoksydowym wzbogaconym posypką kwarcową (o granulacji 0,2-0,5mm), gwarantującą właściwości antypoślizgowe. Warstwy wykończeniowe o grubości do 10mm nakładane na szlifowaną i wyczyszczoną powierzchnię przygotowanego betonu. Wytrzymałość posadzki na ściskanie w pomieszczeniach warsztatowych - min. 20MPa.  Faktura wykończenia – matowa. Posadzka powinna spełniać wymogi BHP do stosowania w szkolnych pomieszczeniach warsztatowych.

Uwagi ogólne dotyczące stosowanych materiałów wykończeniowych:

-	Zastosowane w pracach remontowych materiały powinny spełniać wymogi prawne, normatywne, w tym BHP z uwzględnieniem stosowania w pomieszczeniach szkolnych oraz zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, trwałość i odpowiednią jakość.

-	Materiały nie mogą emitować substancji szkodliwych dla zdrowia (np. formaldehydów, lotnych związków organicznych – LZO, itp);

-	Materiały powinny być trwałe i nie stwarzać zagrożeń w codziennym użytkowaniu, odporne na uszkodzenia mechaniczne, wilgoć i inne czynniki zewnętrzne;

-	Powierzchnie wykończeniowe  ścian, podłóg i sufitów powinny być  łatwe do czyszczenia i dezynfekcji (odporne na środki dezynfekcyjne) oraz pozawione ubytków, aby zapobiegać gromadzeniu się brudu, kurzu, bakterii i wirusów;

-	Należy stosować materiały o wysokim wskaźniku jakości, oraz materiały, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko naturalne;

-	Podłogi muszą być antypoślizgowe, aby minimalizować ryzyko upadków;

-	Materiały powinny być wytrzymałe na intensywne użytkowanie i łatwe do utrzymania w czystości, co jest istotne w warunkach szkolnych;

-	Wyroby używane w placówkach oświatowych powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty higieniczne, dopuszczające je do stosowania w budynkach użyteczności publicznej;

-	Stosowane materiały powinny posiadać właściwości niepalne lub trudno zapalne, o niskiej emisji dymu i braku kapiących elementów.

## III UWAGI KOŃCOWE

- - Wszystkie projektowane prace należy wykonywać stosując się do zasad określonych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” , ITB , pod stałym nadzorem osoby upoważnionej przez inwestora do nadzorowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych przepisów BHP i p.poż. w zakresie wynikającym z prowadzonego rodzaju robót.

- - Stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne, upoważniające do stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe jednostki aprobujące, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych.

- - Dopuszcza się w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiałów, urządzeń i rozwiązań pod warunkiem zachowania ich równorzędności w stosunku do wskazanych w projekcie, i posiadających  nie gorsze parametry techniczne i właściwości. Przed wprowadzeniem zmian należy uzyskać akceptację Projektanta i Inwestora.

- - Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez Projektantów, Autorzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności.

- - Przed przystąpieniem do prac wykonawca ma obowiązek sprawdzić w naturze wymiary przedmiotowych pomieszczeń i poszczególnych elementów. Wskazane w projekcie obmiary, ilości poszczególnych materiałów, wszystkich elementów i powierzchni należy sprawdzić i powtórnie przeliczyć na miejscu inwestycji, dokonując pomiarów i obliczeń z uwzględnieniem nadwyżek i strat wykonawczych.

- - W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robót, innych elementów, lub innego stanu poszczególnych materiałów i struktur, uniemożliwiających  lub utrudniających prowadzenie prac w zakładany w dokumentacji sposób, należy zastosować rozwiązania zamienne po uzgodnieniu ich z Inwestorem i Projektantem.

- Szczególną uwagę należy zwrócić  przy robotach w obrębie betonowych posadzek przeznaczonych do frezowania (pracownie  znajdujące się na parterze) oraz w  obrębie sufitu podwieszanego pracowni agrotroniki II. Brak możliwości pełnego demontażu ww elementów w trakcie prac inwentaryzacyjnych i ich szczegółowego zbadania, zadecydował, iż rozwiązania oparto o oględziny i sprawdzenie powierzchnowne, dokumenty archiwalne oraz wywiad z użytkownikami budynku.

- Opracowanie

| Projektant: MGR INŻ. ARCH. HUBERT A. CIESIELSKI upr. bud. w spec. architektonicznej nr 16/PDOKK/2014 |  |
| --- | --- |
| Współpraca - opracowujący: MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ WOJTYSIAK |  |

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Spis rysunków:

1. S-1 – plan sytuacyjny,

PRACOWNIA AGROTRONIKI II (AG-II)

2. I-1 – Inwentaryzacja (AG-II), skala 1:50,

3. A-1 – Założenia funkcjonalne (AG-II), skala 1:50,

4. A-2 – Rzut podstawowy (AG-II), skala 1:50,

5. A-3 – Widoki / przekroje (AG-II), skala 1:50,

6. A-4 – Sufit podwieszany wraz z konstrukcją (AG-II), skala 1:50,

PRACOWANIA ROLNICTWA PRECYZYJNEGO (RLP) I ŚLUSARNIA (SL)

7. I-2 – Inwentaryzacja (RLP / SL), skala 1:50

8. A-5 – Założenia funkcjonalne (RLP / SL), skala 1:50,

9. A-6 – Rzut podstawowy (RLP / SL), skala 1:50,

10. A-7 – Widoki / przekroje (RLP), skala 1:50,

11. A-8 – Widoki / przekroje (SL), skala 1:50,

SPAWALNIA (SL-A) Z MAGAZYNKIEM (SL-B)

12. I-3 – Inwentaryzacja (SL-A / SL-B), skala 1:50

12. A-9 – Założenia funkcjonalne (SL-A / SL-B), skala 1:50,

14. A-10 – Rzut podstawowy (SL-A / SL-B), skala 1:50,

15. A-11 – Widoki / przekroje (SL-A / SL-B), skala 1:50,