60-657 Poznań,

ul. Górna Wilda 102/5

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

TEMAT

PRZEBUDOWA PRZEGRÓD WEWNĘTRZNYCH I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU ŻŁOBKA NA LOKAL O FUNKCJI BIUROWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH INSTALACJI TECHNICZNYCH WEWNĘTRZNYCH ORAZ DOSTOSOWANIEM CZĘŚCI BUDYNKU DO AKTUALNYCH WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

LOKALIZACJA

63-100 ŚREM, UL. L. OKULICKIEGO 3

DZ. NR 2205/152 - część, obr. 07, jedn. ewid. 302604_4 ŚREM

INWESTOR

ŚREMSKIE TBS SP. Z O.O.

63-100 ŚREM, UL. L. OKULICKIEGO 3

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO		XVI

branża KONSTRUKCJA

PROJEKTANT

mgr inż. Krzysztof Talarek		upr. nr WKP/0276/POOK/09

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

branża KONSTRUKCJA

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Maciej Przybylski		upr. nr WKP/0228/POOK/08

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Poznań, styczeń 2026

SPIS TREŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

STRONA TYTUŁOWA	1

SPIS TREŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO	2

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	3

DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEŃ ORAZ AKTUALNE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO IZB ZAWODOWYCH PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	4

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU	10

1.	PRZEDMIOT, PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA	10

2.	LOKALIZACJA OBIEKTU	10

3.	OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU	10

4.	OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH	11

5.	ZALECENIA WYKONAWCZE	11

6.	UWAGI KOŃCOWE	12

CZĘŚĆ GRAFICZNA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO	14

CZĘŚĆ GRAFICZNA	14

Poznań, 30.01.2026 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Na podstawie wymogów art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 725), ja niżej podpisany niniejszym oświadczam, 
że wykonany projekt wykonawczy dla inwestycji pt.:

PRZEBUDOWA PRZEGRÓD WEWNĘTRZNYCH I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU ŻŁOBKA NA LOKAL O FUNKCJI BIUROWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 
I WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH INSTALACJI TECHNICZNYCH WEWNĘTRZNYCH ORAZ DOSTOSOWANIEM CZĘŚCI BUDYNKU DO AKTUALNYCH WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

przewidzianej do realizacji w Śremie przy ul. L. Okulickiego 3 na części działki nr 2205/152

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

PROJEKTANT

branża KONSTRUKCJA

mgr inż. Krzysztof Talarek			upr. nr WKP/0276/POOK/09

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

branża KONSTRUKCJA

mgr inż. Maciej Przybylski			upr. nr WKP/0228/POOK/08

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEŃ

ORAZ AKTUALNE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO IZB

- PRZEDMIOT, PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczego istniejącego budynku zmian związanych ze zmianą sposobu użytkowania i wymogów ppoż.

Podstawą opracowania były:

- Inwentaryzacja architektoniczna

- koncepcja architektoniczna

- Wizja lokalna w budynku będącym przedmiotem opracowania przeprowadzona w 27.11.2025r

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji, która ma służyć do prac realizacyjnych związanych z budową budynku.

NORMY:

- PN-82/B-02000 „OBCIĄŻENIA BUDOWLI – ZASADY USTALANIA WARTOŚCI”

- PN-82/B-02001 „OBCIĄŻENIA BUDOWLI – OBCIĄŻENIA STAŁE”

- PN-82/B-02003 „OBCIĄŻENIA BUDOWLI.OBCIĄŻENIA ZMIENNE TECHNOLOGICZNE – PODSTAWOWE OBCIĄŻENIA TECHNOLOGICZNE I MONTAŻOWE”

- PN-B-03264 GRUDZIEŃ 2002 „KONSTRUKCJE BETONOWE, ŻELBETOWE I SPRĘŻONE.OBLICZENIA STATYCZNE I PROJEKTOWANIE”

- Norma nr PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

- PN-77/B-02011/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

- PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-81/b-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- LOKALIZACJA OBIEKTU

Budynek będący obiektem niniejszego opracowania znajduje się przy ul.  Okulickiego w miejscowości Śrem

- OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

Budynek jest obiektem wolnostojącym o dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. Na parterze oraz pierwszym piętrze pełnił dotychczas funkcję przedszkola oraz powierzchni biurowo socjalnych. Na kondygnacji podziemnej zlokalizowane są pomieszczenia techniczne byłej kotłowni wraz z przestrzeniami magazynowania opału, pomieszczenia magazynków oraz pomieszczenia socjalne tj. dawne szatnie pracowników obsługi technicznej budynku. Komunikacja międzykondygnacyjna w budynku zapewniona jest dwoma klatkami schodowymi wewnętrznymi. W budynku znajduje się nieczynny szacht przystosowany prawdopodobnie do dawnej używanego dźwigu technicznego ( kuchennego). Budynek jest częściowo użytkowany. Powierzchnie dawnego przedszkola są zabezpieczone i w minimalnym zakresie ogrzewane. Nie widać zawilgoceń i uszkodzeń spowodowanych wpływami atmosferycznymi wewnątrz pomieszczeń.

Klatki schodowe wykonane są, jako płytowe żelbetowe ze ściankami krawędziowymi. Wsparte są na ścianach poprzecznych i stropie kondygnacyjnym. Wykończone warstwą lastrico. Ściana zewnętrzna budynku nie stanowi podparcia konstrukcji schodów.

Konstrukcja budynku jest tradycyjna. Elementami nośnymi jest układ ścian murowanych zewnętrznych oraz ścian wokół wewnętrznych traktów komunikacyjnych.

Ściany nośne konstrukcyjne zostały wykonane, jako murowane z elementów drobnowymiarowych. W kondygnacji podziemnej zewnętrzne ściany posiadają ślady obecnego lub dawnego zawilgocenia. Na części ścian znajdujących się przy oknach piwnic i ich murowanych obudowach widać stosowaną dawniej metodę izolacji wtórnej ścian poprzez iniekcję.

Stropy międzykondygnacyjne w większości wykonane są w układach jednokierunkowych jedno i dwuprzęsłowych. Zarysowania dolne powierzchni stropów w regularnych rozstawach świadczą o wykorzystaniu kanałowych płyt prefabrykowanych. W okolicach szachtów instalacyjnych i ścian, fragmenty stropów wykonane są w postaci żelbetowych wylewek oraz fragmentów stropów z elementami żużlobetonowymi.

Stropodach wykonany jest jako niewentylowany z płyt żelbetowych układanych na ścianach nośnych. Układ płaski z pokryciem papą.  Nie wykonywano odkrywek określających ilość i rodzaj izolacji termicznej.

- OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

ŚCIANY

Wypełnienia ścian konstrukcyjnych należy wykonać elementami analogicznymi do zastosowanych w istniejących ścianach. Podczas wykonywania przewiertów ścian budynku w większości przypadków ściany wykonane są z ceramicznej cegły pełnej. Wypełnienia ścian budynku powyżej poziomu terenu zaprojektowano z elementów drobnowymiarowych o wytrzymałości średniej na ściskanie 15MPa, na zaprawie wykłej cementowo-wapiennej o wytrzymałości na ściskanie 5MPa. Przemurowania wykonane będą z ceramicznej cegły pełnej – materiale odpowiadającemu istniejącym ścianom.

Wszystkie zamurowywane otwory należy wypełnić ściśle elementami murowymi tak, aby wypełnienie stanowiło część nośną ściany, ostatnią warstwą podbić zaprawą niskokurczliwą, aby stanowiło podparcie i ścisłe wypełnienie.

PODCIĄGI I NADPROŻA

Nadproża i podciągi w ścianach istniejących należy wykonywać, jako stalowe. W pierwszej kolejności, należy podstemplować strop w obszarze nowoprojektowanego otworu, przekazując obciążenie ze stropów powyżej nadproża po poziomu posadzki najniższej kondygnacji. Stemple ustawić na szerokich podporach (podwalinach), aby uniknąć punktowych obciążeń. Następnie, należy wykonać bruzdę z jednej strony ściany, wykonać poduszkę betonową dla podparcia belki stalowej i umieścić w niej belkę. Belkę stalową należy podeprzeć na całej długości, podbić klinami stalowymi i zaprawą niskourczliwą. Z drugiej strony ściany należy wykonać te same czynności mające na celu zamocowanie drugiej belek stalowych, łącznie z podparciem jej tymczasowo. Następnie, należy skręcić belki stalowe ze sobą za pomocą śrub M16 kl.8.8 zakładając ich rozstaw maksymalny 30cm. Należy obetonować belki stalowe zachowując otulenie min 2,5cm. Po tak wykonanym nadprożu i osiągnięciu przez beton 70% pełnej wytrzymałości można przystąpić do wycinania otworu. Wycinanie w ścianie bruzd i otworów należy wykonywać za pomocą piły tarczowej (nie dopuszcza się ich wykuwania, aby nie naruszyć struktury ściany).

Zastosowano stal S235JR (St3S) . Dokładna lokalizacja elementów na rysunkach.

Na rysunku opisano nadproża, które należy zabezpieczyć do REI60 I REI120 za pomocą obudowy.

WYLEWKI

Wylewki żelbetowe tj. nadlewki schodów oraz wylewka stropu zamykająca trzon wykonać, jako monolityczne wylewane na budowie z betonu C25/30 XC1, stal A-IIIN, otulina 2,5-3,0cm. Miejsce wykonania wylewek pokazano na rysunkach.

Poszerzenie belek policzkowych biegów schodowych wykonać, jako doklejaną płytę gr. 2cm wg. detalu arch.

- ZALECENIA WYKONAWCZE

Konstrukcje murowe

Założono kategorię A wykonywania robót, tj. wykonywanie robót murarskich przez należycie wyszkolony zespół pod nadzorem majstra murarskiego. W zaprawach wykonywanych na budowie należy kontrolować dozowanie składników, a także wytrzymałość zaprawy. Jakość robót winna kontrolować osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezależna od wykonawcy. Należy bezwzględnie przestrzegać wymagań dobrej roboty określonych w Polskich Normach i odpowiednich przepisach dotyczących wykonania robót budowlanych. Ściany wzajemnie prostopadłe należy łączyć ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Ściany niekonstrukcyjne należy oddylatowywać od stropów.

Izolacje

Izolacje elementów budynku wykonać zgodnie z projektem architektonicznym.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych. Wymagania p-poż.

Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie na wytwórni poprzez pomalowanie atestowaną farbą antykorozyjną. Rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego (rodzaje farby) należy dobrać stosownie do warunków panujących w przedmiotowym obiekcie i uzgodnić z projektantem konstrukcji. Technologia malowania i napraw powłok malarskich według producenta farb. Klasa agresywności środowiska C2.

Przed pomalowaniem elementy stalowe należy oczyścić (przygotowanie powierzchni Sa2.5 wg PN-ISO 8501-1:1996).

Po zamontowaniu konstrukcji należy pomalować elementy stalowe w miejscach ubytków i rys powstałych w trakcie montażu.

Dla elementów konstrukcji ustalono warunki odporności ogniowej zgodnie z informacjami podanymi w opisie do części architektonicznym projektu. Spełniono je dla elementów żelbetowych, murowanych poprzez odpowiednie wymiary przekrojów poprzecznych elementów, odpowiednią otulinę zbrojenia, wyprawy i tynki, a także inne wymogi konstrukcyjne. Wszystkie elementy opisane na rysunkach należy zabezpieczyć przeciwpożarowo do REI60, REI120. Elementy stalowe obudować /otynkować/ uzyskując powyższą odporność ogniową.

Dla innych elementów, wymagania należy ustalić na podstawie części architektonicznej projektu.

- UWAGI KOŃCOWE

- Powyższy opis techniczny i wytyczne dotyczące realizacji obejmują najważniejsze elementy konstrukcyjne projektowanego obiektu. Wszystkie elementy zostały pokazane w integralnej części rysunkowej. Opis i opracowanie rysunkowe stanowią jedną dokumentację.

- Wykonawstwo robót budowlanych realizowane musi być zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym należy się stosować do wszystkich uznanych reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji musi odpowiadać najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.

- Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku należy wykonać z właściwych materiałów posiadających odpowiednie dokumenty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w świetle przepisów polskiego prawa.

- Odpowiedni sposób składowania materiałów, a także odpowiedni moment rozszalowania stropów i murowania ścian nienośnych i działowych wraz z przestrzeganiem sztuki budowlanej, technologii murowania i wytycznych technicznych dostawcy elementów murarskich są warunkami koniecznymi (przy późniejszym prawidłowym użytkowaniu budynku), by uniknąć późniejszego powstawania zarysowania stropów i pękania ścian murowanych. Ścianki działowe i ściany nienośne należy murować, co najmniej cztery tygodnie od całkowitego rozszalowania stropów. Nie dopuszcza się murowania ścianek
na podpartych stropach. Stropy rozszalowywać od najwyższych kondygnacji. Należy zwrócić uwagę, by materiały murarskie składować w sposób równomierny, na odpowiednich przęsłach stropu. Ciężar składowanych materiałów murarskich średnio dla danego przęsła powinien odpowiadać łącznemu ciężarowi warstw podłogowych układanych na stropie oraz ścianek działowych i ścian nienośnych na tym przęśle, a ciężar pozostałych składowanych materiałów (deskowań, zapraw, materiałów instalacyjnych, itp.) maksymalnie łącznej wartości obciążeń użytkowych dla tego przęsła (nie przeciążać stropów - może to powodować późniejsze nadmierne ugięcia i zarysowania stropów).

Opracował:

mgr inż. Krzysztof Talarek

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej WKP/0276/POOK/09

mgr inż. Maciej Przybylski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej WKP/0228/POOK/08

CZĘŚĆ GRAFICZNA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

| Nr rys. | Tytuł rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| K_01 | RZUT PARTERU | 1:50 |
| K_02 | RZUT 1. PIĘTRA | 1:50 |