Załącznik nr 7.1 do SWZ

Zakup sprzętu biurowego i komputerowego na potrzeby projektu "Cyberbezpieczna Gmina Pszczółki"

Zadanie I – Dostawa serwerów , pamięci masowej i zasilaczy awaryjnych

## Serwer nr 1 – 1 szt. (UG)

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Obudowa | Typu RACK, wysokość maksymalnie 2U; Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy rack; Możliwość zainstalowania minimum 12 dysków twardych hot 3,5” Zainstalowane fizyczne zabezpieczenie (np. na klucz lub elektrozamek) uniemożliwiające fizyczny dostęp do dysków twardych; Wysuwanie serwera do celów serwisowych wraz z organizatorem kabli. |
| Płyta główna | Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera; Możliwość instalacji procesorów 60-rdzeniowych; Zainstalowany moduł TPM 2.0; 32 gniazda pamięci RAM; Obsługa 8 TB pamięci RAM DDR5; |
| Procesor | Zainstalowany procesor/procesory osiągający/ce wynik min. 35000 w teście PassMark CPU Mark – załączyć do oferty wydruk ze strony www.cpubenchmark.net lub www.passmark.com. |
| Pamięć RAM | 256 GB DDR5 4800MT/s; Po instalacji powinna zostać przynajmniej połowa banków wolnych. |
| Kontrolery LAN | Interfejsy LAN, nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express: 2 x 1Gbit Base-T; 2 x 10Gbit SFP+ razem z wkładkami multimod; |
| Kontrolery I/O | Kontroler SAS RAID dla dysków wewnętrznych posiadający 4GB pamięci cache, obsługujący poziomy RAID: 0,1,10,5,50,6,60; |
| ‍Dyski twarde | 12 x 18 TB (HDD, 7200 obr./min, SATA 6 Gb/s, 3.5″, Hot-Plug) |
| Porty | Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; Min. 2 porty USB 3.0 dostępne z tyłu serwera; Min. 1 port usb 3.0 na panelu przednim; Opcjonalny port serial, możliwość wykorzystania portu serial do zarządzania serwerem. Zamawiający dopuszcza również: Min. 2 porty USB-A dostępne z tyłu serwera; Min. 1 port USB-A na panelu przednim. Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera. |
| Zasilanie, | Redundantne (min. 2) zasilacze hotplug (klasa 80 plus Titanium) o mocy 1100W każdy; Serwer może pracować na jednym zasilaczu. W komplecie 2 x przewód zasilający C13/C14 o długości min. 4m. |
| Zarządzanie | Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania i rozpoznawania awarii; Informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów: - kart rozszerzeń zainstalowanych w dowolnym slocie PCI Express; - procesora; - pamięci RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM; - status karty zarządzającej serwera; - wentylatory; - bateria podtrzymująca ustawienia BIOS płyty głównej; - zasilacze; Zintegrowany z płytą główną kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: - Zarządzanie, zdalny restart serwera; - Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH; - Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; - Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP); - Możliwość przejęcia konsoli tekstowej; - Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM); - Obsługa serwerów proxy (autentykacja); - Obsługa VLAN; - Obsługa protokołu LDAP; - Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP; - Możliwość backupu i odtwarzania ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej; Dedykowana karta LAN 1 Gb/s; Dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; |
| System operacyjny | Ze względu na obecnie wykorzystywane oprogramowanie w urzędzie oraz zapewnienie kompatybilności system operacyjny musi być: Odpowiednia ilość licencji Windows Server 2022 lub 2025 Standard na wszystkie rdzenie w serwerze dająca możliwość uruchomienia 4 maszyn wirtualnych z Windows serwer Standard 2022 lub 2025. 1. licencja bezterminowa, 2. licencja pozwalająca na swobodne przenoszenie pomiędzy serwerami, 3. licencja zapewniająca możliwość korzystania z wcześniejszych wersji zamawianego oprogramowania i korzystania z kopii zamiennych, 4. dostęp do witryny producenta danego oprogramowania umożliwiający pobieranie kodu zamówionego oprogramowania i kluczy licencyjnych, 5. Licencje dla serwera nr 1 i nr 2 muszą być niezależne od siebie, zarządzane przez dwa osobne konta w Microsoft. |
| Licencja CAL | WINSVR CAL per user – 60 szt. (W wersji zgodnej z dostarczonym Windows serwer). |
| Certyfikaty | Urządzenie musi pochodzić z autoryzowanego przez producenta kanału sprzedaży na rynek polski – załączyć do oferty oświadczenie producenta /dystrybutora / partnera; Serwis musi być świadczony zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 27001 dla serwisu rozwiązań informatycznych – załączyć do oferty oświadczenie producenta / dystrybutora / partnera. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2025 x64. |
| Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
| Gwarancja | Minimum 3 lata gwarancji w trybie on-site z gwarantowaną skuteczną naprawą do końca następnego dnia od zgłoszenia. Uszkodzone dyski twarde nie podlegają zwrotowi podczas ich awarii - pozostają własnością zamawiającego; Funkcja zgłaszania usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk; Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera. Jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, taki element musi być uwzględniony w ofercie. W ramach użytkowania sprzętu Wykonawca wyraża zgodę na otwarcie obudowy urządzenia w celu przeprowadzenia modyfikacji w zakresie jego wyposażenia w dodatkowe interfejsy np. rozbudowę pamięci, itp. bez utraty gwarancji. |

## Serwer nr 2 -szt. 1 (GOPS)

| LP | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Typu RACK, wysokość maksymalnie 1U; Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy rack; Możliwość zainstalowania minimum 10 dysków twardych hot plug 2,5”; Zainstalowane fizyczne zabezpieczenie (np. na klucz lub elektro-zamek) uniemożliwiające fizyczny dostęp do dysków twardych; Wysuwanie serwera do celów serwisowych wraz z organizatorem kabli. |
|  | Płyta główna | Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera; Możliwość instalacji procesorów 60-rdzeniowych. Zainstalowany moduł TPM 2.0; Obsługa 1 TB pamięci RAM DDR5; |
|  | Procesor | Zainstalowany procesor osiągający wynik min. 74500 w teście PassMark CPU Mark – załączyć do oferty wydruk ze strony www.cpubenchmark.net lub www.passmark.com. Procesor trzydziestodwurdzeniowy dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem. Minimum 64 wątki. Minimum 256MB Cache. |
|  | Pamięć RAM | 128 GB DDR5 4800 MT/s; Po instalacji powinna zostać przynajmniej połowa banków wolnych. |
|  | Kontrolery LAN | Interfejsy LAN, nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express: 2 x 1Gbit Base-T; 2 x 10/25Gbit SFP+ razem z wkładkami multimod 10Gbit; |
|  | Kontrolery I/O | Kontroler sprzętowy, 8GB pamięci cache podtrzymywanej bateryjnie, obsługujący standard SAS/SATA oraz umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
|  | Dyski twarde | 10 dysków min. 960GB SSD Read Intensive, SATA 6 Gb/s, 2.5″, Hot-Plug. Dyski muszą być z kieszeniami zainstalowane w serwerze. |
|  | Porty | Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu serwera; 1 port USB 3.0 dostępne z tyłu serwera; 1 port USB 2.0 dostępne z tyłu serwera; 1 port USB 2.0 na panelu przednim; Opcjonalny port serial, możliwość wykorzystania portu serial do zarządzania serwerem; Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera. |
|  | Zasilanie, chłodzenie | Redundantne (min. 2) zasilacze hotplug (klasa 80 plus Titanium) o mocy 1100W; Serwer może pracować na jednym zasilaczu. W komplecie 2 x przewód zasilający C13/C14 o długości min. 4m. |
|  | Zarządzanie | Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania i rozpoznawania awarii; Informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów: - kart rozszerzeń zainstalowanych w dowolnym slocie PCI Express; - procesora; - pamięci RAM - status karty zarządzającej serwera; - wentylatory; - bateria podtrzymująca ustawienia BIOS płyty głównej; - zasilacze; Zintegrowany z płytą główną kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: - Zarządzanie, zdalny restart serwera; - Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH; - Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; - Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP); - Możliwość przejęcia konsoli tekstowej; - Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM); - Obsługa serwerów proxy (autentykacja); - Obsługa VLAN; - Obsługa protokołu LDAP; - Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP; - Możliwość backupu i odtwarzania ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej; Dedykowana karta LAN 1 Gb/s; Dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; |
|  | System operacyjny | Ze względu na obecnie wykorzystywane oprogramowanie w urzędzie oraz zapewnienie kompatybilności system operacyjny musi być: Odpowiednia ilość licencji Windows Server 2022 lub 2025 Standard na wszystkie rdzenie w serwerze dająca możliwość uruchomienia 6 maszyn wirtualnych maszyn z Windows serwer Standard 2022 lub 2025. 1. licencja bezterminowa, 2. licencja pozwalająca na swobodne przenoszenie pomiędzy serwerami, 3. licencja zapewniająca możliwość korzystania z wcześniejszych wersji zamawianego oprogramowania i korzystania z kopii zamiennych, 4. dostęp do witryny producenta danego oprogramowania umożliwiający pobieranie kodu zamówionego oprogramowania i kluczy licencyjnych, 5. Licencje dla serwera nr 1 i nr 2 muszą być niezależne od siebie, zarządzane przez dwa osobne konta w Microsoft. |
|  | Licencje Cal | WINSVR CAL per user – 15 szt. (w wersji zgodnej z dostarczonym Windows serwer). |
|  | Certyfikaty | Urządzenie musi pochodzić z autoryzowanego przez producenta kanału sprzedaży na rynek polski – załączyć do oferty oświadczenie producenta /dystrybutora / partnera; Serwis musi być świadczony zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 27001 dla serwisu rozwiązań informatycznych – załączyć do oferty oświadczenie producenta / dystrybutora / partnera. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2022 x64. |
|  | ‍Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
|  | Gwarancja | Minimum 3 lata gwarancji w trybie on-site z naprawą na miejscu u klienta następnego dnia roboczego po przeprowadzeniu zdalnej diagnozy. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta/email lub portal producenta. Uszkodzone dyski twarde nie podlegają zwrotowi podczas ich awarii- pozostają własnością zamawiającego; Funkcja zgłaszania usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk; Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera. Jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, taki element musi być uwzględniony w ofercie. W ramach użytkowania sprzętu Wykonawca wyraża zgodę na otwarcie obudowy urządzenia w celu przeprowadzenia modyfikacji w zakresie jego wyposażenia w dodatkowe interfejsy np. rozbudowę pamięci, itp. bez utraty gwarancji. |

## Serwer NAS nr 1 – 2 szt. (GOPS)

| LP | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Procesor | Procesor 64 bit x86 o taktowaniu nie mniejszym niż 2.2 GHz. |
|  | Liczba rdzeni procesora | Nie mniej niż 4. |
|  | Pamięć RAM | Nie mniej niż 4GB DDR4. |
|  | Pamięć RAM liczba slotów | Minimum 2 sloty , w tym połowa wolna. |
|  | Pamięć RAM - możliwość rozszerzenia | Nie mniej niż do 64GB. |
|  | Pamięć Flash | Nie mniej niż 5 GB. |
|  | Liczba zatok na dyski twarde | 8 |
|  | Obsługiwane dyski twarde | SATA 3.5" oraz 2.5", SATA SSD 2.5" |
|  | Pojemność dysków twardych możliwych do stosowania | do 20TB |
|  | Obsługa dysków M2 PCIe | Tak, 2 porty Gen3x1 |
|  | Możliwość podłączenia modułu rozszerzającego | Tak, 2 |
|  | Porty LAN 2,5 GbE | 2X RJ-45 |
|  | Diody LED | Status, LAN, HDD |
|  | Porty USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s) | 2 Typ C i 2 Typ A |
|  | Port PCiE | Tak, 1 Gen3x8 |
|  | Przyciski | Reset, Zasilanie |
|  | Typ obudowy | RACK, 2U – Urządzenie musi być dostarczone ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''. |
|  | Zasilanie | Zasilacz redundantny 2 x 300W, 100-240 V |
|  | Agregacja łączy | Tak |
|  | Obsługiwane systemy plików | Dyski wewnętrzne: EXT4, Dyski zewnętrzne: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+" |
|  | Szyfrowanie wolumenów | Tak, min AES 256. |
|  | Szyfrowanie dysków zewnętrznych | Tak. |
|  | Zarządzanie dyskami | - Pojedynczy Dysk, 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD, - Obsługa Hot Spare per grupa RAID oraz global hot spare, - Rozszerzanie pojemności Online RAID, - Migracja poziomów Online RAID, - HDD S.M.A.R.T. - Skanowanie uszkodzonych bloków (pliku), - Przywracanie macierzy RAID, - Obsługa map bitowych, - Pula pamięci masowej, - Obsługa migawek, - Obsługa replikacji migawek. |
|  | Wbudowana obsługa iSCSI | - Multi-LUNs na Target, - Obsługa LUN Mapping & Masking, - Obsługa SPC-3 Persistent Reservation, - Obsługa MPIO & MC/S, Migawka / kopia zapasowa iSCSI LUN. |
|  | Zarządzanie prawami dostępu | - Ograniczenie dostępnej pojemności dysku dla użytkownika, - Importowanie listy użytkowników, - Zarządzanie kontami użytkowników, - Zarządzanie grupą użytkowników, - Zarządzanie współdzieleniem w sieci, - Tworzenie użytkowników za pomocą makr, - Obsługa zaawansowanych uprawnień dla podfolderów, Windows ACL. |
|  | Obsługa Windows AD | - Logowanie użytkowników poprzez CIFS/SMB, AFP, FTP oraz menadżera plików sieci Web, - Funkcja serwera LDAP. |
|  | Funkcje backup | Oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa producenta urządzenia dla systemów Windows, backup na zewnętrzne dyski twarde, |
|  | Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług chmury | Przynajmniej: Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, Microsoft OneDrive for Business i Box. |
|  | Darmowe aplikacje na urządzenia mobilne | Monitoring / Zarządzanie / Współdzielenie plików / obsługa kamer / Odtwarzacz muzyki. Dostępne na systemy iOS oraz Android. |
|  | Minimum obsługiwane serwery | - Serwer plików, - Serwer FTP, - Serwer WEB, - Serwer kopii zapasowych, - Serwer multimediów UPnP, - Serwer pobierania (Bittorrent / HTTP / FTP), - Serwer Monitoringu. |
|  | VPN | VPN client / VPN server. Obsługa PPTP, OpenVPN. |
|  | Administracja systemu | - Połączenia HTTP/HTTPS, - Powiadamianie przez e-mail (uwierzytelnianie SMTP), - Powiadamianie przez SMS, - Ustawienia inteligentnego chłodzenia, - DDNS oraz zdalny dostęp w chmurze, - SNMP (v2 & v3), - Obsługa UPS z zarządzaniem SNMP (USB), - Obsługa sieciowej jednostki UPS, - Monitor zasobów, - Kosz sieciowy dla CIFS/SMB oraz AFP, - Monitor zasobów systemu w czasie rzeczywistym, - Rejestr zdarzeń, - Całkowity rejestr systemowy (poziom pliku), - Zarządzanie zdarzeniami systemowymi, rejestr, bieżące połączenie użytkowników on-line, - Aktualizacja oprogramowania, - Możliwość aktualizacji oprogramowania, - Ustawienia: Back up, przywracania, resetowania systemu. |
|  | Wirtualizacja | - Wbudowana aplikacja umożliwiająca tworzenie środowiska wirtualnego wraz z instalacją maszyn wirtualnych na systemach Windows, Linux i Android. - Dostęp do konsoli maszyn za pośrednictwem przeglądarki z HTML5 - Funkcjonalności importu, eksportu, klonowania i wykonywania migawek maszyn wirtualnych. |
|  | Konteneryzacja | Możliwość uruchomienia wirtualnych kontenerów dla LXD i Docker. |
|  | Zabezpieczenia | - Filtracja IP, - Ochrona dostępu do sieci z automatycznym blokowaniem, - Połączenie HTTPS, - FTP z SSL/TLS (Explicit), - Obsługa SFTP (tylko admin), - Szyfrowanie AES 256-bit, - Szyfrowana zdalna replikacja (Rsync poprzez SSH), - Import certyfikatu SSL, - Powiadomienia o zdarzeniach za pośrednictwem Email i SMS. |
|  | Możliwość instalacji dodatkowego oprogramowania | Tak, sklep z aplikacjami; możliwość instalacji z paczek. |
|  | Gwarancja | Minimum 3 lata. |

## Serwer NAS nr 2 – 2 szt. (SP)

| LP | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Procesor | Procesor 64 bit x86 o taktowaniu nie mniejszym niż 2.2 GHz |
|  | liczba rdzeni procesora | Nie mniej niż 4 |
|  | Pamięć RAM | Nie mniej niż 8GB DDR4 |
|  | Pamięć RAM liczba slotów | Minimum 2 sloty , w tym połowa wolna |
|  | Pamięć RAM - możliwość rozszerzenia | Do 16 GB |
|  | Pamięć Flash | 4 GB |
|  | Liczba zatok na dyski twarde | 2 |
|  | Obsługiwane dyski twarde | SATA 3.5" oraz 2.5", SATA SSD 2.5" |
|  | Pojemność dysków twardych możliwych do stosowania | do 20TB |
|  | Porty LAN 2,5 GbE | 2X RJ-45 |
|  | Diody LED | Status, LAN, HDD |
|  | Porty USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s) | 2 Typ A |
|  | Port PCiE | Tak, 1 Gen3x2 |
|  | Przyciski | Reset, Zasilanie |
|  | Typ obudowy | wolnostojące |
|  | Zasilanie | 230 V |
|  | Agregacja łączy | Tak |
|  | Obsługiwane systemy plików | Dyski wewnętrzne: ZFS Dyski zewnętrzne: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+" |
|  | Szyfrowanie wolumenów | Tak, min AES 256 |
|  | Szyfrowanie dysków zewnętrznych | Tak |
|  | Zarządzanie dyskami | Single, RAID 0 (Stripe), 1 Rozszerzanie pojemności Online RAID Migracja poziomów Online RAID HDD S.M.A.R.T. Skanowanie uszkodzonych bloków (pliku) |
|  | Wbudowana obsługa iSCSI | Multi-LUNs na Target Obsługa LUN Mapping & Masking |
|  | Zarządzanie prawami dostępu | Ograniczenie dostępnej pojemności dysku dla użytkownika Importowanie listy użytkowników Zarządzanie kontami użytkowników Zarządzanie grupą użytkowników Zarządzanie współdzieleniem w sieci Tworzenie użytkowników za pomocą makr Obsługa zaawansowanych uprawnień dla podfolderów, Windows ACL |
|  | Obsługa Windows AD | - Logowanie użytkowników poprzez CIFS/SMB, AFP, FTP oraz menadżera plików sieci Web - Funkcja serwera LDAP |
|  | Funkcje backup | - Oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa producenta urządzenia dla systemów Windows, backup na zewnętrzne dyski twarde, |
|  | Darmowe aplikacje na urządzenia mobilne | Monitoring / Zarządzanie / Współdzielenie plików / obsługa kamer / Odtwarzacz muzyki Dostępne na systemy iOS oraz Android |
|  | Minimum obsługiwane serwery | - Serwer plików - Serwer FTP - Serwer WEB - Serwer kopii zapasowych - Serwer multimediów UPnP - Serwer pobierania (Bittorrent / HTTP / FTP) - Serwer Monitoringu |
|  | VPN | VPN client / VPN server. Obsługa PPTP, OpenVPN |
|  | Administracja systemu | - Połączenia HTTP/HTTPS - Powiadamianie przez e-mail (uwierzytelnianie SMTP) - Powiadamianie przez SMS - Ustawienia inteligentnego chłodzenia - DDNS oraz zdalny dostęp w chmurze - SNMP (v2 & v3) - Obsługa UPS z zarządzaniem SNMP (USB) - Obsługa sieciowej jednostki UPS - Monitor zasobów - Kosz sieciowy dla CIFS/SMB oraz AFP - Monitor zasobów systemu w czasie rzeczywistym - Rejestr zdarzeń - Całkowity rejestr systemowy (poziom pliku) - Zarządzanie zdarzeniami systemowymi, rejestr, bieżące połączenie użytkowników on-line - Aktualizacja oprogramowania - Możliwość aktualizacji oprogramowania - Ustawienia: Back up, przywracania, resetowania systemu |
|  | Zabezpieczenia | - Filtracja IP - Ochrona dostępu do sieci z automatycznym blokowaniem - Połączenie HTTPS - FTP z SSL/TLS (Explicit) - Obsługa SFTP (tylko admin) - Szyfrowanie AES 256-bit - Szyfrowana zdalna replikacja (Rsync poprzez SSH) - Import certyfikatu SSL - Powiadomienia o zdarzeniach za pośrednictwem Email i SMS |
|  | Gwarancja | Minimum 3 lata. |

## Serwer NAS nr 3 –  1szt. (UG)

| LP | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Procesor | Procesor 64 bit x86 o taktowaniu nie mniejszym niż 2.2 GHz |
|  | Liczba rdzeni procesora | Nie mniej niż 4 |
|  | Pamięć RAM | Nie mniej niż 8GB DDR4 |
|  | Pamieć RAM liczba slotów | Minimum 2 sloty , w tym połowa wolna |
|  | Pamięć RAM - możliwość rozszerzenia | Nie mniej niż do 16GB |
|  | Pamięć Flash | Nie mniej niż 4 GB |
|  | Liczba zatok na dyski twarde | 4 |
|  | Obsługiwane dyski twarde | SATA 3.5" oraz 2.5", SATA SSD 2.5" |
|  | Pojemność dysków twardych możliwych do stosowania | do 20TB |
|  | Obsługa dysków M2 | Opcjonalne poprzez kartę PCIe |
|  | Porty LAN 2,5 GbE | 2X RJ-45 |
|  | Diody LED | Status, LAN, HDD |
|  | Porty USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s) | 2 Typ A |
|  | Port PCiE | Tak, 1 Gen3x2 |
|  | Przyciski | Reset, Zasilanie |
|  | Typ obudowy | RACK, 1U – Urządzenie musi być dostarczone ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''. |
|  | Zasilanie | 230V |
|  | Agregacja łączy | Tak |
|  | Obsługiwane systemy plików | Dyski wewnętrzne: EXT4 Dyski zewnętrzne: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+" |
|  | Szyfrowanie wolumenów | Tak, min AES 256 |
|  | Szyfrowanie dysków zewnętrznych | Tak |
|  | Zarządzanie dyskami | - Pojedynczy Dysk, 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD, - Obsługa Hot Spare per grupa RAID oraz global hot spare - Rozszerzanie pojemności Online RAID - Migracja poziomów Online RAID - HDD S.M.A.R.T. - Skanowanie uszkodzonych bloków (pliku) - Przywracanie macierzy RAID - Obsługa map bitowych - Pula pamięci masowej - Obsługa migawek - Obsługa replikacji migawek |
|  | Wbudowana obsługa iSCSI | - Multi-LUNs na Target - Obsługa LUN Mapping & Masking - Obsługa SPC-3 Persistent Reservation - Obsługa MPIO & MC/S, Migawka / kopia zapasowa iSCSI LUN |
|  | Zarządzanie prawami dostępu | - Ograniczenie dostępnej pojemności dysku dla użytkownika - Importowanie listy użytkowników - Zarządzanie kontami użytkowników - Zarządzanie grupą użytkowników - Zarządzanie współdzieleniem w sieci - Tworzenie użytkowników za pomocą makr - Obsługa zaawansowanych uprawnień dla podfolderów, Windows ACL |
|  | Obsługa Windows AD | - Logowanie użytkowników poprzez CIFS/SMB, AFP, FTP oraz menadżera plików sieci Web - Funkcja serwera LDAP |
|  | Funkcje backup | Oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa producenta urządzenia dla systemów Windows, backup na zewnętrzne dyski twarde, |
|  | Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług chmury | Przynajmniej: Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, Microsoft OneDrive for Business i Box |
|  | Darmowe aplikacje na urządzenia mobilne | Monitoring / Zarządzanie / Współdzielenie plików / obsługa kamer / Odtwarzacz muzyki Dostępne na systemy iOS oraz Android |
|  | Minimum obsługiwane serwery | - Serwer plików - Serwer FTP - Serwer WEB - Serwer kopii zapasowych - Serwer multimediów UPnP - Serwer pobierania (Bittorrent / HTTP / FTP) - Serwer Monitoringu |
|  | VPN | VPN client / VPN server. Obsługa PPTP, OpenVPN |
|  | Administracja systemu | - Połączenia HTTP/HTTPS - Powiadamianie przez e-mail (uwierzytelnianie SMTP) - Powiadamianie przez SMS - Ustawienia inteligentnego chłodzenia - DDNS oraz zdalny dostęp w chmurze - SNMP (v2 & v3) - Obsługa UPS z zarządzaniem SNMP (USB) - Obsługa sieciowej jednostki UPS - Monitor zasobów - Kosz sieciowy dla CIFS/SMB oraz AFP - Monitor zasobów systemu w czasie rzeczywistym - Rejestr zdarzeń - Całkowity rejestr systemowy (poziom pliku) - Zarządzanie zdarzeniami systemowymi, rejestr, bieżące połączenie użytkowników on-line - Aktualizacja oprogramowania - Możliwość aktualizacji oprogramowania - Ustawienia: Back up, przywracania, resetowania systemu |
|  | Wirtualizacja | - Wbudowana aplikacja umożliwiająca tworzenie środowiska wirtualnego wraz z instalacją maszyn wirtualnych na systemach Windows, Linux i Android. - Dostęp do konsoli maszyn za pośrednictwem przeglądarki z HTML5 - Funkcjonalności importu, eksportu, klonowania i wykonywania migawek maszyn wirtualnych. |
|  | Konteneryzacja | Możliwość uruchomienia wirtualnych kontenerów dla LXD i Docker |
|  | Zabezpieczenia | - Filtracja IP - Ochrona dostępu do sieci z automatycznym blokowaniem - Połączenie HTTPS - FTP z SSL/TLS (Explicit) - Obsługa SFTP (tylko admin) - Szyfrowanie AES 256-bit - Szyfrowana zdalna replikacja (Rsync poprzez SSH) - Import certyfikatu SSL - Powiadomienia o zdarzeniach za pośrednictwem Email i SMS |
|  | Możliwość instalacji dodatkowego oprogramowania | Tak, sklep z aplikacjami; możliwość instalacji z paczek |
|  | Gwarancja | Minimum 3 lata. |

## Dyski do serwera NAS  nr 1 ,nr 2, nr 3 - 24 szt.

| LP | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Kompatybilność | Z serwerem NAS nr 1, nr 2 i nr 3 |
|  | Tryb pracy | 7/24h |
|  | Pojemność | 8 TB |
|  | Format | 3,5 cala |
|  | Wbudowane kolejkowanie poleceń | Tak |
|  | Interfejs | SATA 6 Gb/s |
|  | Klasa wydajności | 7200 obr/min |
|  | Pamięć podręczna | 256 MB |
|  | Cykle zapisu / usunięcia | 600.000 |
|  | Współczynnik obciążenia w skali roku | 550 TB/rok |
|  | Nienaprawialne błędy odczytu na odczytane bity | 2.000.000 |
|  | Gwarancja | Minimum 3 lata. |

## Dyski do serwera NAS   nr 1 - 4 szt.

| LP | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Kompatybilność | Z serwerem NAS nr 1 |
|  | Tryb pracy | 7/24h |
|  | Pojemność | 1 TB |
|  | Format | M.2 2280-S3-M |
|  | Odczyt sekwencyjny | Do 3 430 MB/s |
|  | Zapis sekwencyjny | Do 3 000 MB/s |
|  | Interfejs | PCIe Gen 3.0 8 Gb/s |
|  | Odczyt losowy (4KB, QD32) | Do 515 000 operacji/s |
|  | Zapis losowy (4KB, QD32) | Do 560 00 operacji/s |
|  | TBW | 2.000 |
|  | Gwarancja | Minimum 3 lata. |

## Zasilacz awaryjny nr 1- 1 szt  (GOPS )

| Lp | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Montaż w szafie 19” rack. Urządzenie musi być dostarczone ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''. Wysokość 2U. |
|  | Architektura UPSa | On-Line |
|  | Zakres napięcia wejściowego | 180V - 270V |
|  | Gniazda | 8 x typu C13 (10A) i 2x typu c19 (16A) |
|  | Moc rzeczywista (W) | 2200 W |
|  | Czas podtrzymania | 4 min przy 100% obciążenia i 11 min przy 50% obciążenia |
|  | Kształt fali na wyjściu | sinusoida |
|  | Sprawność urządzenia | Min. 90 % |
|  | Zarządzanie | Urządzenie powinno być wyposażone w interfejs Ethernet oraz w port USB. W zestawie powinno być załączone oprogramowanie do monitoringu i zarządzania kompatybilne z system operacyjnym serwerów dostarczonych w tym przetargu( Windows serwer 2025). |
|  | Funkcjonalności | a) Urządzenie powinno być wyposażone w sygnalizację czasu podtrzymania zasilania b) Graficzny wyświetlacz LCD wyświetlający podstawowe parametry pracy. |
|  | Certyfikaty | Urządzenie powinno posiadać następujące certyfikaty: CE, FCC, RoHS |
|  | Okablowanie | Do urządzenia dołączyć należy 8 kabli IEC-IEC o długości 5m. |
|  | Gwarancja | Minimum 3 lata. |

## Zasilacz awaryjny nr 2- 1 szt.  (UG )

| Lp | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Montaż w szafie 19” rack. Urządzenie musi być dostarczone ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''. Wysokość 2U. |
|  | Architektura UPSa | On-Line |
|  | Zakres napięcia wejściowego | 180V - 270V |
|  | Gniazda | 8 x typu C13 (10A) i 2x typu c19 (16A) |
|  | Moc rzeczywista (W) | 1900 W |
|  | Czas podtrzymania | 3,8 min przy 100% obciążenia i 11 min przy 50% obciążenia |
|  | Kształt fali na wyjściu | sinusoida |
|  | Sprawność urządzenia | Min. 90 % |
|  | Zarządzanie | Urządzenie powinno być wyposażone w interfejs Ethernet oraz w port USB. W zestawie powinno być załączone oprogramowanie do monitoringu i zarządzania kompatybilne z system operacyjnym serwerów dostarczonych w tym przetargu( Windows serwer 2025). |
|  | Funkcjonalności | a) Urządzenie powinno być wyposażone w sygnalizację czasu podtrzymania zasilania b) Graficzny wyświetlacz LCD wyświetlający podstawowe parametry pracy. |
|  | Certyfikaty | Urządzenie powinno posiadać następujące certyfikaty: CE, FCC, RoHS |
|  | Okablowanie | Do urządzenia dołączyć należy 8 kabli IEC-IEC o długości 5m. |
|  | Gwarancja | Minimum 3 lata. |