Załącznik nr 7.3 do SWZ

Zakup sprzętu biurowego i komputerowego na potrzeby projektu "Cyberbezpieczna Gmina Pszczółki"

Zadanie III – Dostawa i wdrożenie UTM

## Urządzenie UTM

- System ochrony sieci musi zostać dostarczony w postaci komercyjnej platformy sprzętowej z zabezpieczonym systemem operacyjnym producenta rozwiązania.

- Moduł kryptoraficzny zgodny ze standardem FIPS 140-2.

- Rozwiązanie musi wspierać następujące tryby pracy: routing (warstwa 3), bridge (warstwa 2), hybrydowy (część jako router, część jako bridge), TAP / Discover (sonda monitorująca)

- Możliwość budowy klastra wysokiej dostępności pracującego trybie Active-Passive lub Active-Active.

- System ochrony nie może posiadać ograniczeń co do ilości hostów w sieci chronionej.

- Rozwiązanie musi umożliwiać doposażenie o nadmiarowy zasilacz sieciowy dla zapewnienia ciągłości pracy (drugi zasilacz jako wyposażenie opcjonalne).

- Urządzenie w metalowej obudowie o wysokości maksymalnie 1U z możliwością montażu w szafie rack 19" (uchwyty montażowe w komplecie).

- Wbudowany port konsolowy zgodny z RS-232 (RJ-45 i/lub micro-USB).

- Wbudowany port Ethernet do zarządzania w trybie out-of-band management.

- Wbudowany port USB umożliwiający podłączenie modemów 3G/4G/LTE produkowanych przez firmy trzecie.

- Wbudowany port USB umożliwiający podłączenie pamięci flash i przeprowadzenie konfiguracji w trybie Zero Touch.

- Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły interfejsów sieciowych.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Pamięć operacyjna RAM (GB): | 8 |
| Przestrzeń do przechowywania logów i raportów (GB) | 120 |
| Liczba fizycznych interfejsów 1000BASE-T | 8 |
| Liczba fizycznych interfejsów 1000BASE-X | 2 |
| Liczba fizycznych interfejsów 10GBASE-X | 2 |
| Liczba wirtualnych interfejsów (VLAN) IEEE 802.1Q | 128 |
| Wydajność Firewall nie mniej niż (Gbps) | 35 |
| Wydajność Firewall IMIX nie mniej niż (Gbps) | 20 |
| Wydajność IPS nie mniej niż (Gbps) | 8 |
| Wydajność FW+IPS+AV nie mniej niż (Gbps) | 2 |
| Wydajność NGFW nie mniej niż (Gbps) | 8 |
| Liczba równoczesnych połączeń | 10 000 000 |
| Liczba nowych połączeń na sekundę | 150 000 |
| Wydajność IPsec VPN (Gbps): | 15 |
| Wydajność dla inspekcji ruchu SSL/TLS (Gbps): | 2 |
| Liczba równoczesnych połączeń SSL/TLS | 55 000 |
| Liczba równoczesnych tuneli SSL VPN | 500 |
| Liczba równoczesnych tuneli IPsec VPN | 2500 |
| Licencja | Minimum 3 lata. |
| Certyfikaty | Urządzenie musi pochodzić z autoryzowanego przez producenta kanału sprzedaży na rynek polski – załączyć do oferty oświadczenie producenta; Serwis musi być świadczony zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 27001 dla serwisu rozwiązań informatycznych – załączyć do oferty certyfikaty dla oferenta. |

- Zarządzanie przez webowy graficzny interfejs administratora (Web GUI) działający w czasie rzeczywistym.

- Webowy graficzny interfejs administratora zabezpieczony protokołem HTTPS z  certyfikatem self-signed z możliwością zmiany na podpisany przez zewnętrznego zaufanego wystawcę certyfikatów (External Trusted CA).

- Uwierzytelnianianie dwuskładnikowe w oparciu o token sprzętowy lub programowy działający zgodnie z RFC6238 (Time-Based One-Time Password Algorithm) dla zabezpieczenia dostępu do Web GUI jak i VPN.

- Wbudowany webowy graficzny interfejs administratora musi oferować narzędzia diagnostyczne takie jak co najmniej: ping, traceroute, name lookup, route lookup;

- Interfejs graficzny administratora musi zapewniać narzędzia do przechwytywania pakietów, wyświetlania otwartych połączeń sieciowych, wyświetlania tablicy ARP/NDP.

- Możliwość definiowania profili administracyjnych określających dostęp do poszczególnych modułów konfiguracyjnych urządzenia na prawach: brak dostępu, dostęp tylko do odczytu lub pełen odczyt i zapis.

- Automatyczne wylogowanie sesji administratora po zdefiniowanym czasie bezczynności.

- Możliwość zdefiniowania polityki bezpieczeństwa dla haseł administratorów w zakresie minimalnej ilości znaków czy złożoności hasła.

- Blokada kolejnych połączeń w przypadku prób nieautoryzowanego dostępu do interfejsu do zarządzania. Liczba takich prób oraz czas blokady muszą być swobodnie definiowane przez administratora.

- Mechanizm informowania o aktualizacjach oprogramowania systemowego wraz z automatycznym procesem ich aplikowania (upgrade) i wycofywania (rollback).

- Możliwość zdefiniowania własnych obiektów typu sieć, usługa, host, harmonogram czasowy, użytkownik, grupa użytkowników, klient, serwer z możliwością wykorzystania ich do budowy polityk bezpieczeństwa. Dodawanie obiektów powinno być możliwe bezpośrednio podczas tworzenia dowolnej polisy bezpieczeństwa.

- Samoobsługowy portal dla użytkowników celem zmniejszenia liczby zadań wymagających udziału administratora, przy czym dostęp oparty winien być o mechanizm dwuskładnikowego uwierzytelniania zgodny z RFC6238 (Time-Based One-Time Password Algorithm).

- Śledzenie zmian w konfiguracji (tzw. changelog).

- Elastyczne zarządzanie dostępem do usług administracyjnych per strefa zapory sieciowej.

- Automatyczne powiadamianie za pośrednictwem protokołu SMTPS (STARTTLS lub SSL/TLS).

- Monitorowanie stanu pracy w oparciu o protokoły SNMP v1, v2c i v3 oraz biblioteki dostarczane i aktualizowane przez producenta.

- Wsparcie dla  Netflow v5 (lub jego odpowiednika).

- Monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu urządzenia (użycie CPU, RAM, HDD, obciążenie interfejsów sieciowych). Podobne statystyki muszą być dostępne również dla danych historycznych, z retencją do 12 miesięcy celem śledzenia trendów obciążenia, w ramach webowego interfejsu graficznego urządzenia.

- Możliwość integracji z centralnym systemem do zarządzania działającym w chmurze producenta urządzenia;

- Wbudowany mechanizm do automatycznego tworzenia szyfrowanych hasłem kopii zapasowych konfiguracji.

- Udokumentowane API umożliwiające integrację z systemami firm trzecich.

- Zapora sieciowa musi działać w oparciu o mechanizm Stateful Packet Inspection.

- System powinien umożliwiać budowanie niezależnych stosów reguł dla protokołów IPv4 oraz IPv6.

- Rozwiązanie powinno umożliwiać budowanie polis w oparciu o takie obiekty jak sieć, usługa, użytkownik, grupa użytkowników lub czas.

- Możliwość tworzenia polis w oparciu o relacje między strefami zapory sieciowej.

- Możliwość definiowania własnych stref zapory sieciowej.

- Blokowanie ruchu na podstawie kraju pochodzenia (geolokalizacja IP).

- Filtrowanie widoku stosu reguł na bazie dowolnego ich składnika.

- Routing oparty o polityki SD-WAN wykorzystujące takie kryteria jak: interfejs, sieć, usługa, grupa aplikacji, użytkownik lub grupa użytkowników, brama główna, brama zapasowa czy load-balancing.

- Rozkład ruchu pomiędzy kilkoma interfejsami WAN, z automatyczną diagnostyką łącz oraz automatycznym przełączaniem ruchu w przypadku awarii łącza. Przy podejmowaniu decyzji o przełączeniu ruchu na bramę zapasową poza sondowaniem przy użyciu protokołów ICMP czy TCP brane muszą  być pod uwagę również takie kryteria jak jitter, opóźnienie czy utrata pakietów.

- Obsługa routingu statycznego dla ruchu unicast i multicast.

- Obsługa protokołów routingu dynamicznego (RIP, BGP, OSPF).

- Obsługa Protocol Independent Multicast Sparse Mode (PIM-SM).

- Możliwość przekierowania ruchu do nadrzędnych serwerów proxy (upstream/parent proxy) dla IPv4 i IPv6.

- Rozwiązanie powinno pozwolić na definiowanie niezależnych od reguł zapory polis NAT.

- Rozwiązanie powinno pozwalać na tworzenie reguł NAT typu MASQ, SNAT, DNAT

- Możliwość elastycznego kształtowania pasma (Traffic Shaping) dla sieci, użytkowników i aplikacji.

- Rozwiązanie powinno pozwalać na tworzenie limitów ilości danych dla użytkowników w kierunku upload, download lub total. Limity muszą być przyznawane cykliczne lub niecykliczne.

- Mechanizmy optymalizujące ruch VoIP.

- Podczas klasyfikacji usług rozwiązanie musi uwzględniać wartości Differentiated Services Field Codepoints (DSCP) zawarte w nagłówkach IPv4 jak i IPv6.

- Do kształtowania ruchu wykorzystywane muszą być polisy, którym nadać można odpowiedni priorytet.

- System powinien zapewniać ochronę przed atakami DoS czy DDoS (flood protection).

- Możliwość łączenia interfejsów w warstwie L2 (bridge) wraz z STP oraz przekazywaniem ruchu rozgłoszeniowego ARP.

- Możliwość tworzenia wielu mostów (multiple bridge) oraz mostów zbudowanych z wielu portów (multiport bridge).

- Serwer DHCP dla IPv4 oraz IPv6 i DHCP Relay.

- Wsparcie dla IEEE 802.3Q VLAN z możliwością konfiguracji niezależnych puli DHCP.

- Agregowanie linków fizycznych w oparciu o IEEE 802.3ad (LACP).

- Wsparcie dla usług Dynamic DNS takich jak np.. DynDNS, ZoneEdit, EasyDNS, DynAcces itp

- Wsparcie dla IPv6 wraz z tunelowaniem IP 6in4, 6to4, 4in6 oraz IPv6 rapid deployment (6rd).

- Obsługa ramek Ethernet o rozmiarze 9000 bajtów (tzw. ramki jumbo).

- Tworzenie interfejsów typu alias przypisanych do nadrzędnych interfejsów fizycznych.

- Uwierzytelnianie użytkowników w trybach Transparent Proxy Authentication (NTLM/Kerberos), SSO (Single Sign On) lub przy użyciu agenta.

- Lokalna baza użytkowników.

- Możliwość uwierzytelniania w oparciu o takie usługi jak Active Directory, eDirectory, RADIUS, LDAP i TACACS+.

- Uwierzytelnianie wieloskładnikowe za pomocą hasła jednorazowego zgodnie z RFC6238 (Time-Based One-Time Password Algorithm).

- Uwierzytelnianie i identyfikowanie użytkowników w trybie Single Sign On (SSO);

- Uwierzytelnianie użytkowników za pośrednictwem agenta

- Captive Portal jako podstawowy mechanizm uwierzytelniania użytkowników w sieci.

- Uwierzytelnieni użytkownicy muszą móc samodzielnie pobrać plik instalacyjny agenta do uwierzytelniania, plik instalacyjny klienta VPN oraz plik z konfiguracją klienta SSL VPN

- Uwierzytelnieni użytkownicy muszą móc samodzielnie wyświetlić statystyki generowanego przez nich ruchu.

- Konfiguracja połączeń typu IPsec site-to-site VPN dla IKE v1 oraz IKE v2.

- Połączenia IPsec site-to-site VPN jak i IPsec client-to-site VPN oraz SSL client-to-site VPN

- Mechanizmy monitorujące i utrzymujące stan aktywności tuneli IPsec site-to-site VPN

- Mechanizmy IPsec VPN Failover i Failback

- Tworzenie wirtualnych interfejsów tunelowych dla IPsec site-to-site VPN i przesyłanie ruchu w oparciu o routing statyczny i protokoły routingu dynamicznego.

- IPsec NAT Traversal, Dead Peer Detection oraz Xauth.

- Full Tunnel oraz Split Tunnel dla połaczeń IPsec client-to-site VPN jak i SSL client-to-site VPN.

- Bezpłatne oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPsec client-to-site VPN jak i SSL client-to-site VPN.

- połączenia L2TP over IPsec.

- Monitorowanie logów ruchu w czasie rzeczywistym.

- Składowanie oraz archiwizacja logów.

- Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu.

- Narzędzie do graficznej analizy logów.

- Narzędzie analizy incydentów bezpieczeństwa

- Monitoring ryzyka związanego z działaniem aplikacji sieciowych uruchamianych przez użytkowników np. klasyfikując ryzyko wg. skali.

- Przeglądanie logów przy zastosowaniu funkcji filtrujących.

- Wysyłanie raportów via email.

- Eksport raportów do plików PDF, HTML i CSV.

- Możliwość wysyłania logów systemowych do serwerów syslog

- Podgląd wykorzystania łącza internetowego w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub rocznym dla wszystkich lub indywidualnego łącza

- Podgląd w czasie rzeczywistym wykorzystania łącza i ilości wysyłanych danych w oparciu o użytkownika/adres IP lub aplikację

- Możliwość zanonimizowania danych w raportach.

- Automatyczne tworzenie raportów według kryteriów i harmonogramów określonych przez administratora.

- Ochrona IPS musi opierać się co najmniej na analizie protokołów i bazie 5000 sygnatur.

- Wymagane jest aby system automatycznie aktualizował sygnatury zagrożeń

- Tworzenie własnych sygnatur IPS

- Selektywne wskazywanie sygnatur i/lub grup sygnatur dla tworzonych przez administratora polis IPS.

- Wykrywanie, blokowanie i raportowanie prób połączeń z serwerami Command & Control / Botnet.

- Rozwiązanie powinno działać jako Transparent Web Proxy zapewniając ochronę przed niebezpiecznymi treściami i szkodliwym oprogramowaniem dystrybuowanym przez HTTP, HTTPS i FTP.

- Rozwiązanie powinno wykorzystywać silnik antywirusowy producenta rozwiązania.

- Wymagane jest aby system automatycznie aktualizował sygnatury zagrożeń.

- System powinien filtrować pliki na podstawie tak rozszerzeń jak i nagłówków MIME.

- Filtrowanie aktywnych treści takich jak ActiveX, apletów Java czy ciasteczek.

- Emulacja skryptów Java.

- Live-lookups t.j. weryfikacja w trybie rzeczywistym bazy zagrożeń producenta

- Ręczna aktualizacja przez pobraną wcześniej bazę sygnatur (Air Gap Pattern Updates)

- Inspekcja ruchu SSL wraz z walidacją certyfikatów.

- Inspekcja ruchu TLS 1.3 bez negocjowania downgrade do TLS 1.2.

- Inspekcja ruchu TLS przeprowadzana niezależnie od użytego portu TCP.

- Blokowanie ruchu tunelowanego przez protokół QUIC (UDP:443).

- Tworzenie granularnych polityk i wyjątków inspekcji ruchu SSL/TLS z uwzględnieniem takich kryteriów jak: strefa zapory, adres sieciowy, użytkownik lub grupa użytkowników, usługa czy kategoria web.

- Tworzenie globalnych wyjątków inspekcji dla: wyrażeń regularnych, kategorii stron, domen i subdomen.

- Filtrowanie stron web oparte o predefiniowane kategorie z możliwością tworzenia własnych kategorii stron.

- Tworzenie granularnych polityk i wyjątków filtra Web z uwzględnieniem takich kryteriów jak: użytkownik lub grupa użytkowników, kategoria stron czy harmonogram czasowy.

- Polityki filtrujące ruch Web muszą umożliwiać wybór akcji co najmniej: zablokuj, ostrzeż, zezwól.

- System musi wyświetlać komunikat o przyczynie zablokowania dostępu do strony Web.

- Administrator musi mieć możliwość modyfikowania treści komunikatu w tym dodania logo organizacji.

- Baza danych opisująca co najmniej 3000 aplikacji

- Automatyczna aktualizacja sygnatur aplikacji.

- Wykrywanie i kontrola mikro-aplikacji.

- Rozwiązanie powinno identyfikować aplikacje niezależnie od wykorzystywanego portu czy protokołu, na podstawie głębokiej analizy pakietów.

- Blokowanie kategorii aplikacji takich jak np. P2P, Instant Messenger, Proxy and Tunnel, Remote Access, Social Networking, Streaming Media itp.

- Tworzenie własnych grup aplikacji na potrzeby polityk SD-WAN.

- Rozwiązanie klasy Sandbox do ochrony przez zagrożeniami typu Zero-Day.

- Inspekcja i detonacja:

- plików wykonywalnych .exe, .com, .dll

- plików dokumentów.doc, .docx, .docm, .rtf., .pdf.,

- archiwów.zip, .bzip, .gzip, .rar, .tar, .lha, .lhz, .7z, .cab.

- Rozwiązanie nie może mieć ograniczeń co do liczby analizowanych plików.

- Analiza behawioralna kodu uruchamianego w środowiskach testowych

- Analiza pamięci, ruchu sieciowego, operacji na dysku, operacji w rejestrze systemowym po detonacji kodu.

- Ochrona przed exploitami i złośliwym kodem ransomware.

## Montaż i konfiguracja urządzenia

-Wymagany, minimalny  zakres prac:

- Montaż urządzenia w szafie telekomunikacyjnej rack 19”

- Pierwsze uruchomienie oraz utworzenie tymczasowego hasła administratora

- Dodanie adresu odbiorcy notyfikacji systemowych i cyklicznie wykonywanych kopii konfiguracji.

- Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) do ostatniej publicznie dostępnej wersji

- Nadanie adresacji interfejsom sieciowym wg, schematu:

| Interfejs | Adres | Strefa | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Port1 |  | LAN |  |
| Port2 |  | WAN |  |
| Port3 |  | DMZ |  |

- Konfiguracja adresów serwerów DNS;

- Konfiguracja właściwej dla miejsca instalacji strefy czasowej oraz adresów serwerów NTP;

- Konfiguracja statycznych tras routingu

| Sieć | Brama | Interfejs | Dystans administracyjny |
| --- | --- | --- | --- |

- Definicja obiektów sieciowych

| Nazwa | Adres | Opis |
| --- | --- | --- |

- Konfiguracja podstawowych reguł zapory sieciowej (przykład)..

  - LAN to WAN (General) – komunikacja ze strefy LAN do strefy WAN. Ruch kierowany na bramę (adres IP). Uruchomiona inspekcja ruchu HTTP i FTP, egzekwowanie ogólnych polis IPS, Web, Application Control.

  - DMZ to WAN (General) - komunikacja ze strefy DMZ do strefy WAN. Ruch kierowany na bramę (adres IP). Uruchomiona inspekcja ruchu HTTP i FTP, egzekwowanie ogólnych polis IPS, Web, Application Control.

  - LAN to DMZ (General) – komunikacja ze strefy LAN do strefy DMZ

  - DMZ to LAN (General) – komunikacja ze strefy DMZ do strefy LAN

  - VPN to WAN (General) - komunikacja ze strefy VPN do strefy WAN. Ruch kierowany na bramę (adres IP). Uruchomiona inspekcja ruchu HTTP i FTP, egzekwowanie ogólnych polis IPS, Web, Application Control.

  - VPN to LAN (General) – komunikacja ze strefy VPN do strefy LAN

  - VPN to DMZ (General) – komunikacja ze strefy VPN do strefy DMZ

- Uruchomienie ochrony Advanced Threat Protection w trybie Log and Drop.

- Ograniczenie dostępu administracyjnego dla stref innych niż LAN i VPN.

- Utworzenie wyjątku dla dostępu zdalnego od strony WAN dla wskazanego adresu IP/puli adresów IP;

- Utworzenie kont użytkowników oraz konfiguracja dostępu zdalnego przez SSL VPN dla

| Imię | Nazwisko | Firma |
| --- | --- | --- |

## Szkolenie dla 2 administratorów systemów bezpieczeństwa IT – 1 szt.

- Szkolenie musi być dedykowane dla 2 administratorów sieci;

- Szkolenie musi być przeprowadzone przez trenera certyfikowanego przez producenta urządzenia UTM.

- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla uczestników;

- Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy muszą potrafić:

  - Wyjaśnić, w jaki sposób dostarczony UTM pomaga chronić przed zagrożeniami bezpieczeństwa

  - Skonfigurować reguły zapory, polityki i uwierzytelnianie użytkowników

  - Zademonstrować ochronę przed zagrożeniami i powszechnie używane funkcje

  - Wykonać początkową konfigurację zapory i skonfigurować wymagane ustawienia sieciowe

  - Wykonać podstawowe zadania związane z rozwiązywaniem problemów, raportowaniem i zarządzaniem

- Agenda minimalna:

- Czym jest urządzenie UTM;

- Zagadnienia dotyczące wdrażania zapory w typowych scenariuszach

- Wdrażanie zapory przy użyciu kreatora konfiguracji początkowej

- Aktywacja zapory;

- Nawigowanie i zarządzanie zaporą sieciową przy użyciu WebAdmin

- Pierwsze kroki ze strefami i interfejsami w zaporze sieciowej;

- Zaawansowana konfiguracja interfejsu;

- Wprowadzenie do routingu i SD-WAN w zaporze;

- Zaawansowana konfiguracja routingu i SD-WAN w zaporze;

- Rozwiązywanie problemów z routingiem w zaporze;

- Konfigurowanie DNS i DHCP w zaporze;

- Zarządzanie dostępem do urządzeń i certyfikatów;

- Zagadnienia dotyczące konfigurowania dostępu do urządzeń w zaporze;

- Pierwsze kroki z kształtowaniem ruchu w zaporze sieciowej;

Profile SD WAN

- Tworzenie trasy opartej na zasadach dla scenariusza MPL

- Konfigurowanie dostępu do urządzenia

- Interfejsy mostkowe

Pierwsze kroki z regułami zapory i NAT w zaporze;

- Zaawansowane zarządzanie regułami zapory

- Rozwiązywanie problemów z regułami zapory

- Zaawansowana konfiguracja NAT w zaporze

- Rozwiązywanie problemów z regułami NAT w zaporze

- Konfigurowanie odszyfrowywania TLS w zaporze

- Kształtowanie ruchu sieciowego w zaporze

NAT z równoważeniem obciążenia

-	Lokalna polityka NAT

Pierwsze kroki z Intrusion Prevention

-	Zaawansowana konfiguracja IPS

-	Włączanie zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami

-	Rozwiązywanie problemów z alertami ATP

Połączenia site-to-site;

-		Łączenie witryn z zaporą

-	Konfigurowanie sieci VPN typu Site-to-Site SSL w zaporze

-	Pierwsze kroki z sieciami VPN typu Site-to-Site IPsec w zaporze

-	Zaawansowana konfiguracja sieci VPN typu Site-to-Site IPsec w zaporze

-	Pierwsze kroki ze zdalnymi urządzeniami Ethernet (RED) w zaporze;

-	Tworzenie sieci VPN typu site-to-site IPsec

-	Konfiguracja NATing sieci VPN

-	Konfiguracja failover VPN

-	Konfiguracja VPN opartego na trasach

Autentykacja

-	Wprowadzenie do uwierzytelniania w zaporze

-	Konfigurowanie serwerów i usług uwierzytelniania w zaporze

-	Konfigurowanie SSO w zaporze

-	Wprowadzenie do uwierzytelniania w zaporze

-	Zaawansowana konfiguracja STAS

-	Włączanie uwierzytelniania wieloskładnikowego w zaporze

-	Konfiguracja logowania jednokrotnego za pomocą STAS

-	Uwierzytelnianie użytkowników za pośrednictwem sieci VPN typu site-to-site

Ochrona sieci;

-	Konfigurowanie ochrony sieciowej;

-	Limity ochrony sieciowej i kształtowanie ruchu

-	Instalacja certyfikatów SSL CA

-	Konfiguracja reguły inspekcji TLS

-	Konfiguracja niestandardowej polityki internetowej dla użytkowników

Kontrola aplikacji:

-	Kształtowanie ruchu aplikacji na zaporze;

Dostęp zdalny:

-	Pierwsze kroki z sieciami VPN zdalnego dostępu w zaporze;

-	Zaawansowana konfiguracja sieci VPN zdalnego dostępu Sophos w zaporze;

-	Konfigurowanie dostępu bez klienta w zaporze;

-	Auto provisioning;

Zabezpieczenie sieci wifi:

-	Wdrażanie ochrony sieci bezprzewodowej w zaporze;

-	Uwierzytelnianie sieci bezprzewodowej

-	Tworzenie punktów dostępowych w zaporze;

-	Konfigurowanie sieci bezprzewodowych Mesh

Logowanie i raportowanie:

-	Uruchamianie i dostosowywanie raportów;

-	Zarządzanie logami i powiadomieniami;

Zarządzanie centralne zaporą:

Podsumowanie.

Jeżeli termin szkolenia przypadnie po upływie terminu realizacji umowy, Zamawiający uzna  za równoważne dostarczenie, w tym terminie, opłaconych voucherów szkoleniowych uprawniających do udziału w szkoleniu, które zostanie zrealizowane do końca czerwca 2026 roku.