SECYFIKACJA TECHNICZNA PLATFORMY PRZSCHODOWEJ

Część nr 3: Adaptacja pomieszczenia sanitarnego na potrzeby utworzenia toalety dla osób z niepełnosprawnościami oraz montaż platformy schodowej w budynku Zespołu Szkoły i Przedszkola w Tymowej

Platforma schodowa prostoliniowa

- Wersja Wewnętrzna

- Udźwig 300 kg

- Prędkość podnoszenia 8 m/min

- Typ napędu Elektryczny , zębatkowy

- Moc silnika 0,2 kW VVVF – płynna regulacja startu i zatrzymania 24V

- Wysokość podnoszenie Wg projektu .

- Ilość przystanków 2

- Ilość dojść 2. Na wprost

- Opis modelu

Urządzenie do transportu osoby na wózku inwalidzkim po schodach prostych i krętych . Montaż wewnątrz budynku

Design , wyposażenie platformy , torowisko

- Opis platformy

Platforma schodowa z prostą szyną prowadzącą jest wyjątkowo trwała i nadaje się do pokonywania jednego biegów schodów. Obudowa z trwałego plastiku w kolorze RAL 9018 lub RAL 7024 . Podłoga aluminiowa , antypoślizgowa w kolorze RAL 9018 . Wyposażona w automatyczne ruchome klapki po stronie wejścia i wyjścia, które zapewniają ochronę podczas ruchu platform i działają jako rampy wjazdowe / wyjazdowe na poziomie przystanków. Wyposażona w zintegrowane barierki aluminiowe RAL 9006, systemy anty uderzeniowe i przeciw zgnieceniem.

- Torowisko

Dwie szyny: każda składa się z rury o przekroju eliptycznym; tor wzdłuż schodów dopasowując się do biegu schodów. Kolor : Antracyt RAL 7024. Kąt nachylenia : od 0° do 45°.

- Mocowanie

torowiska Bezpośrednio do ściany.

- Panel sterowania

z platformy Zintegrowany z obudową platformy. Wyposażony w podświetlane przyciski jazdy góra/dół, kluczyk magnetyczny, przycisk awaryjnego zatrzymania Stop oraz kontrolki sygnalizujące stan platformy .

- Składanie /

rozkładanie platformy Automatyczne, za pomocą kasety wezwań radiowej na każdym przystanku .

- Wyposażenie

standardowe

- Czujnik przeciążenia : wizualny i dźwiękowy

- Ogranicznik prędkości z chwytaczem

- Ręczne sterowanie w przypadku braku napięcia.

- Mechanizmy anty-kolizyjne oraz antyuderzeniowe.

- Elektryczne wyłączniki krańcowe .

- Ledowe oświetlenie sygnalizujące stan urządzenia

- Możliwe sterowanie smartfonem

- Wyświetlacz cyfrowy

Sterowanie

- Z platformy i zewnątrz: wymaga stałego trzymania wciśniętego przycisku wjazdu/zjazdu aż do momentu zatrzymania na przystanku.

Tabela wymiarów

- Platforma – podłoga  (Szer. x Gł.) 1000 x 800 mm

- Minimalna szerokość schodów 1100 mm

- Minimalna Przestrzeń parkowania 1600 mm

- Wymiar po złożeniu platformy 395 mm

- Szerokość torowiska 95 mm

- Opis torowiska 1 bieg schodów. Parkowanie na dole przed schodami. Parkowanie na górze przed spocznikiem

Zasilanie platformy

- Zasilanie główne 230 V 50Hz min. 3 x 1,5 mm2. Zabezpieczenie C10 .

- Ładowarka platformy

Zasilacz umieszczony w górnej lub dolnej części urządzenia. Zasilacz nie może znajdować się dalej niż 8 m od jednego z krańców szyny. Zasilanie odbywa się poprzez 2 akumulatory zainstalowane na platformie, o napięciu 12 V – 18 Ah, (podczas zasilania urządzenia wartości te wynoszą 24 V – 18 Ah), umożliwiające pokonanie trasy o długości ok. 12 m, tzn. wykonanie 3 kompletnych jazd (wjazd + zjazd) bez konieczności ładowania akumulatorów oraz spełniające funkcję

zasilania awaryjnego na wypadek przerw w dostawie prądu.

Schemat montażu:

Ponadto Zamawiający wymaga od Wykonawcy przygotowania dokumentacji techniczno – ruchowej, podłączenia do sieci elektrycznej, pomocy  w zgłoszeniu do UDT  oraz obecność przy odbiorze.