EGZEMPLARZ NR 5

PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

STRONA TYTUŁOWA

| Nazwa obiektu: | ROZBIÓRKA KŁADKI DLA PIESZYCH WRAZ Z BUDOWĄ KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ NA POTOKU MOSZCZENICA, ROZBIÓRKĄ I BUDOWĄ KOLIDUJĄCEGO ODCINKA SIECI TELETECHNICZNEJ ORAZ ROZBIÓRKĄ I BUDOWĄ UMOCNIEŃ NA POTOKU MOSZCZENICA W MIEJSCOWOŚCI STARY SĄCZ |  |
| --- | --- | --- |
| Adres obiektu: | Woj. Małopolskie, powiat nowosądecki Jednostka ewidencyjna: [121016_4] Stary Sącz, Obręb: [0015] Stary Sącz, dz. ewid. 345, 1858, 1756, 1903 |  |
| Inwestor: | GMINA STARY SĄCZ ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz |  |
| Kategoria obiektu budowlanego: | XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: |  |  |
| Projektant branża mostowa: | mgr inż. Robert Waniczek uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. 343/2002 | Podpis |
| Sprawdzający branża mostowa: | mgr inż. Grzegorz Czerpak uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: mostowej nr ewid. MAP/0191/POOM/13 | Podpis |
| Projektant branża telekomunikacyjna: | mgr inż. Stefan Rapacz uprawnienia do projektowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej nr ewid. MAP/0447/POOT/09 | Podpis |
| Sprawdzający branża telekomunikacyjna: | mgr inż. Witold Fircowicz uprawnienia budowlane do projektowania sieci telekomunikacyjnych i sprawdzania prawidłowości rozwiązań projektowych nr ewid. 2/93 | Podpis |
| Data opracowania: | PAŹDZIERNIK 2025 r. |  |

Spis treści

Spis treści	2

I.	OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW  I SPRAWDZAJĄCYCH. KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ I PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH	4

Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych – Pan Robert Waniczek	6

Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych – Pan Grzegorz Czerpak	8

Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa – Pan Grzegorz Czerpak	9

Decyzja o nadaniu uprawnień – Pan Stefan Rapacz	10

Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa – Pan Stefan Rapacz	11

Decyzja o nadaniu uprawnień – Pan Witold Fircowicz	12

Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa – Pan Witold Fircowicz	13

II.	CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU  ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO	14

II.1. DANE OGÓLNE INWESTYCJI	15

II.1.1. Przedmiot opracowania	15

II.1.2. Cel opracowania:	15

II.1.3. Podstawa opracowania	15

II.2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	16

II.3. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	16

II.4. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO	16

II.5. SPOSÓB DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY	16

II.6. PROJEKTOWANE ROZWIĄZENIE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE	16

II.6.1. Układ konstrukcyjny.	16

II.6.2. Sposób posadowienia obiektu.	16

II.6.3. Rozwiązanie elementów konstrukcyjnych kładki	17

II.7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	18

II.8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH	19

II.9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19

II.10. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA  Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (W PRZYPADKU OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO)	19

II.11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ ZA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE	19

II.12. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA  W ENERGIĘ I CIEPŁO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMÓW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, KOGENERACJĘ, OGRZEWANIE LUB CHŁODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGÓLNOŚCI GDY OPIERA SIĘ CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, ORAZ POMPY CIEPŁA, OKREŚLAJĄCĄ […]	19

II.13. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE  W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ	20

II.14. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM	20

II.15. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU	20

II.16. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTĘPSTWO, O KTÓRYM MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961)	20

II.17. BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA	20

Zakres rzeczowy robót budowlanych dotyczących sieci teletechnicznej:	20

Rozbiórka i budowa sieci teletechnicznej.	20

Złącza kablowe.	21

Uwagi końcowe.	21

II.18. DANE KOŃCOWE	21

III.	CZĘŚĆ GRAFICZNA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO	22

Rys. 01 – Profil podłużny kładki	23

Rys. 02 – Przekrój podłużny kładki	24

Rys. 03 – Przekrój poprzeczny kładki	25

Rys. 04 – Profil podłużny potoku Moszczenica	26

Rys. 05 – Przekroje umocnień potoku Moszczenica	27

Rys. 06 – Inwentaryzacja kładki do rozbiórki	28

# OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 
I SPRAWDZAJĄCYCH.
KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ I PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

OŚWIADCZENIE

projektanta lub osoby sprawdzającej projekt architektoniczno - budowlany

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oświadczam, że projekt architektoniczno - budowlany:

Nazwa zamierzenia budowlanego:

„Rozbiórka kładki dla pieszych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej na potoku Moszczenica, rozbiórką i budową kolidującego odcinka sieci teletechnicznej oraz rozbiórką i budową umocnień na potoku Moszczenica w miejscowości Stary Sącz”

Adres obiektu budowlanego:

Woj. Małopolskie, powiat nowosądecki,

Jednostka ewidencyjna: [121016_4] Stary Sącz, Obręb: [0015] Stary Sącz, 
dz. ewid. 345, 1858, 1756, 1903

Identyfikatory działek ewidencyjnych:

121016_4.0015.345; 121016_4.0015.1858; 121016_4.1756; 121016_4.0015.1903

Sporządzony w październiku 2025 r., dla Gminy Stary Sącz, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

| PROJEKTANT Branża mostowa | MGR INŻ. ROBERT WANICZEK UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃW SPECJALNOŚCI: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ NR EWID. 343/2002 | Podpis |
| --- | --- | --- |
| SPRAWDZJĄCY branża mostowa | MGR INŻ. GRZEGORZ CZERPAK UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI MOSTOWEJ NR EWID. MAP/0191/POOM/13 | Podpis |
| PROJEKTANT branża telekomunikacyjna | MGR INŻ. STEFAN RAPACZ UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ MAP/0447/POOT/09 | Podpis |
| SPRAWDZAJĄCY branża telekomunikacyjna | MGR INŻ. WITOLD FIRCOWICZ UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH I SPRAWDZANIA PRAWIDŁOWOŚCI ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 2/93 | Podpis |

Nowy Sącz, październik 2025 r.

## Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych – Pan Robert Waniczek

Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa – Pan Robert Waniczek

## Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych – Pan Grzegorz Czerpak

## Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa – Pan Grzegorz Czerpak

## Decyzja o nadaniu uprawnień – Pan Stefan Rapacz

## Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa – Pan Stefan Rapacz

## Decyzja o nadaniu uprawnień – Pan Witold Fircowicz

## Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa – Pan Witold Fircowicz

# CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU 
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

## II.1. DANE OGÓLNE INWESTYCJI

### II.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany terenu dla zamierzenia budowlanego pn.:

„Rozbiórka kładki dla pieszych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej na potoku Moszczenica, rozbiórką i budową kolidującego odcinka sieci teletechnicznej oraz rozbiórką i budową umocnień na potoku Moszczenica w miejscowości Stary Sącz”

Inwestycja polega na:

  - Rozbiórce kładki dla pieszych na potoku Moszczenica w km 1+995,

  - Budowie kładki pieszo-rowerowej w km 1+995 potoku Moszczenica,

  - Rozbiórce kolidującej infrastruktury – sieć teletechniczna,

  - Budowie nowego odcinka sieci teletechnicznej,

  - Rozbiórce i budowie umocnień potoku Moszczenica:

      - rozbiórka istniejących umocnień lewego i prawego brzegu potoku Moszczenica w km 1+990,5 do km 2+000 w związku z poszerzeniem koryta potoku w obrębie projektowanej kładki,

      - budowa umocnień skarp za pomocą narzutu kamiennego na betonie km 1+990,50 – 2+000,00 potoku Moszczenica,

      - budowa umocnień dna za pomocą gurtu betonowego km 2+000,00 potoku Moszczenica.

Lokalizację przedmiotowego obiektu mostowego pokazano na rys. nr 01 - Orientacja.

| Adres/Lokalizacja: | Woj. Małopolskie, powiat nowosądecki, Jednostka ewidencyjna: [121016_4] Stary Sącz, Obręb: [0015] Stary Sącz, dz. ewid. 345, 1858, 1756, 1903 |
| --- | --- |
| Inwestor: | Gmina Stary Sącz, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz |
| Administrator potoku: | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Siedziba ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków |
| Administrator terenów przyległych: | Działka ewid. nr 1858, 1756, 1903 - tereny należący do: Miasto i Gmina Stary Sącz, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz |

Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Sącz działki objęte opracowaniem znajdują się na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania jako:

- 17.Kud, 16.Kud – tereny komunikacji - działki nr 1756, 1858,

- 2.ws – tereny wód śródlądowych płynących (potoki) wraz z obudową biologiczną - działka 345,

- 2.ZU – tereny zieleni urządzonej – zieleńce ozdobne - działka 1903,

- Obszar historycznego układu urbanistycznego (Zespół Staromiejski – wpis do rejestru zabytków decyzją z 24 grudnia 1955 r. nr L.KL.114/55 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków założenia urbanistycznego miasta),

- Strefa nadzoru archeologicznego

Inwestycja nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary Sącz.

### II.1.2. Cel opracowania:

Celem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu wraz z Projektem Architektoniczno – Budowlanym oraz niezbędnymi uzgodnieniami stanowią załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia
na budowę dla zmierzenia budowlanego pn. „Rozbiórka kładki dla pieszych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej na potoku Moszczenica, rozbiórką i budową kolidującego odcinka sieci teletechnicznej oraz rozbiórką i budową umocnień na potoku Moszczenica w miejscowości Stary Sącz”

### II.1.3. Podstawa opracowania

Projekt architektoniczno - budowlany sporządzony został na zlecenie Gmina Stary Sącz, ul. Stefana 
Batorego 25, 33-340 Stary Sącz. Podstawą opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem.

## II.2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest kładka pieszo – rowerowa – obiekt mostowy, taki, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele – Kategoria XXVIII.

Przedmiotem opracowania jest „Rozbiórka kładki dla pieszych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej na potoku Moszczenica, rozbiórką i budową kolidującego odcinka sieci teletechnicznej oraz rozbiórką i budową umocnień na potoku Moszczenica w miejscowości Stary Sącz”.

Inwestycja polega na budowie kładki pieszo-rowerowej na potoku Moszczenica w km 1+995 w miejscowości Stary Sącz. Budowa kładki ma na celu połączenie dróg gminnych normatywnym obiektem mostowym nad potokiem Moszczenica.

## II.3. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt objęty opracowaniem pełnił będzie taką sama funkcję jak istniejący tzn. będzie umożliwiał przeprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego przez przeszkodę w postaci potoku Moszczenica.

## II.4. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zaprojektowano kładkę pieszo-jezdną dostosowaną do geometrii istniejących warunków sytuacyjno – wysokościowych sąsiadujących dróg wewnętrznych oraz do warunków hydrologiczno-hydraulicznych.

Nawierzchnię jezdni na obiekcie mostowym stanowić będzie emulsja bitumiczna modyfikowana w kolorze szarym.

W celu zabezpieczenia ruchu, na zewnętrznych krawędziach obiektu zamocowane zostaną balustrady stalowe o wysokości min. 1,30m w kolorze szarym.

Nasypy i wykopy powstałe w związku z realizacją inwestycji zostaną doprowadzone do spadku 1:1. Wszelkie odsłonięcia terenu w obrębie inwestycji oraz nasypy zostaną obsiane trawą.

Projektowane parametry techniczne kładki:

- klasa obciążenia					kładka dla pieszych wg Eurokod 1 (EN 1991-2)

- szerokość obiektu					4,30m,

- długość ustroju nośnego				9,20 m,

- szerokość ciągu pieszego 				1,50 m,

- szerokości ścieżki rowerowej			2,40 m,

- rozpiętość teoretyczna przęsła 			9,80 m

- kąt ukosu podpór					90,0º

- rzędna spodu konstrukcji 				313,76 m n.p.m.

## II.5. SPOSÓB DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY

Geometria obiektu została dostosowana do istniejących warunków sytuacyjno-wysokościowych.

Projektowana forma architektoniczna jest neutralna dla terenów zieleni.

Geometria projektowanego obiektu została dostosowana do istniejących warunków sytuacyjno-wysokościowych oraz hydrologiczno-hydraulicznych przy jednoczesnym zachowaniu warunków technicznych wynikających z obowiązujących przepisów.

Zachowanie odpowiedniej długości i wysokości obiektu minimalizuje wpływ na istniejące szlaki migracyjne wzdłuż koryta rzeki.

Projektuje się użycie tradycyjnych materiałów stosowanych w budownictwie.

## II.6. PROJEKTOWANE ROZWIĄZENIE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

### II.6.1. Układ konstrukcyjny.

- schemat statyczny obiektu 				– jednoprzęsłowa, ramowa, monolityczna;

- posadowienie 					– pośrednie, pale Φ400m, dł. 6,00m,

- szerokość obiektu					4,30m,

- długość ustroju nośnego				9,20m,

- światło poziome					8,00m,

- kąt ukosu podpór					90,0°

Wyciąg z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych załączono do niniejszego Projektu budowlanego.

### II.6.2. Sposób posadowienia obiektu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, występujące na działce warunki gruntowe należy zakwalifikować jako proste, a wielkość projektowanych obiektów powoduje, że należy zaliczyć je do drugiej kategorii geotechnicznej.

Zaprojektowano posadowienie na palach wierconych Φ400 L=6,00m.

### II.6.3. Rozwiązanie elementów konstrukcyjnych kładki

#### II.6.3.1. Podpory

Konstrukcyjnie kładka zrealizowana będzie jako obiekt ramowy, zintegrowany, gdzie przęsło obiektu połączone jest monolitycznie z oczepami. Oczepy oparte będą na palach żelbetowych o średnicy 40cm 
i długości L=6,0m. Pale wykonane będą z betonu C30/37 i zbrojone stalą BSt500SP.

Skrzydła w planie ukształtowane są równolegle do osi cieku.

Oczepy wykonane będą z betonu C35/45 i zbrojone stalą BSt500S.

Za oczepami wykonany będzie grunt zasypowy, odpowiednio zagęszczony.

#### II.6.3.2. Ustrój nośny

Przęsło mostu stanowi płyta żelbetowa monolitycznie połączona z oczepami. W planie przęsło ukształtowano pod kątem 90o do podpór. Szerokość płyty wynosi 4,30m, wysokość płyty jest zmienna: 
od 50 cm przy podporach do 30 cm w środku przęsła. Długość całkowita przęsła wynosi 9,20 m, w świetle pomiędzy podporami 8,00m. Płyta pomostu wykonana będzie z betonu C35/45 i zbrojona stalą BSt500SP.

#### II.6.3.3. Łożyska

W przyjętym rozwiązaniu konstrukcyjnym obiektu nie występują łożyska.

#### II.6.3.4. Dylatacje

W przyjętym rozwiązaniu konstrukcyjnym obiektu nie występują dylatacje.

#### II.6.3.5. Hydroizolacja i odwodnienie

Na płycie żelbetowej projektuje się izolacjo – nawierzchnię w formie emulsji modyfikowanej polimerami o grubości min. 0,3 cm w kolorze szarym.

W celu umożliwienia grawitacyjnego spływu wód zaprojektowano obustronny spadek poprzeczny 3% 
w stronę osi kładki.

Wody opadowe z obiektu mostowego zostaną odprowadzone grawitacyjnie i zagospodarowane 
w istniejącej kanalizacji deszczowej przyległych dróg gminnych.

Elementy betonowe stykające się bezpośrednio z gruntem zostaną zabezpieczone powłokową warstwą izolacyjną na bazie roztworów bitumicznych.

#### II.6.3.6. Rozbiórka, wykonanie, budowa urządzeń wodnych

- Rozbiórka istniejącej kładki na potoku Moszczenica w km 1+995, o szerokości całkowitej 1,8 m, długości 8,0 m, zlokalizowanej na dz. ewid. nr 345 (X: 5491854.3759; Y: 7473319.9121), w m. Stary Sącz.

- Prowadzenie przez wody potoku Moszczenica w km 1+995, nowego obiektu mostowego - kładki pieszo - rowerowej, o świetle 8,0 m, szerokości całkowitej 4,30 m, długości 9,2 m, minimalnym wzniesieniu spodu konstrukcji na rzędnej 313,76 m n.p.m., przy rzędnej zwierciadła wody miarodajnej Qi% = 312,75 m n.p.m., zlokalizowanej na dz. ewid. nr 345,1858, 1756 (X: 5491854.3759; Y: 7473319.9121), w m. Stary Sącz;

- Likwidacja (rozbiórka) istniejących umocnień lewego i prawego brzegu potoku Moszczenica w km 1+990,5 do km 2+000, w postaci betonowych murków o wysokości 0,2 m, na długości 9,5 m, w związku z poszerzeniem koryta potoku w obrębie projektowanej kładki, na dz. ewid. nr 345, 1858, 1756, 1903 (X:5491858.8054; Y:7473319.1228 - X:5491849.4534; Y:7473320.7928), w m. Stary Sącz;

- Wykonanie umocnienia skarp i dna potoku Moszczenica:

- w km 1+990,5 do km 2+000 na lewym i prawym brzegu potoku, za pomocą narzutu kamiennego o średnicy min 0,5 m, wysokości 2,0 m, grubości ok. 0,5 m, ułożonego na długości 9,5 m, o nachyleniu skarp ok. 1:1, na dz. ewid. nr 345, 1858, 1756, 1903 (X:5491858.8054; Y:7473319.1228 - X:5491849.4534; Y:7473320.7928), w m. Stary Sącz;

- w km 2+000 za pomocą gurtu betonowego w dnie, o wymiarach 9,5 x 0,3 x 3,2 m, na dz. ewid. nr 345, 1858, 1756 (X:5491849.4534; Y:7473320.7928), w m. Stary Sącz,

Na powyższe działania udzielono pozwolenia wodnoprawnego znak KR.ZUZ.3.421.725.2019.PR z dn. 18.11.2019 r.

#### II.6.3.7. Nawierzchnia na obiekcie

Nawierzchnię na obiektach stanowić będzie izolacjo – nawierzchnia z emulsji bitumicznych modyfikowanych polimerami.

#### II.6.3.8. Ochrona antykorozyjna

Osłonięte powierzchnie betonowe zabezpieczone zostaną poprzez hydrofobizację.

Powierzchnie stalowych elementów konstrukcyjnych należy zabezpieczyć powłokami malarskimi.

#### II.6.3.9. Elementy bezpieczeństwa ruchu

W celu zabezpieczenia ruchu pieszo – rowerowego na kładce, zaprojektowano kotwione balustrady stalowe o wysokości 1,30m w kolorze szarym.

#### II.6.3.10. Oświetlenie obiektu

W ramach inwestycji nie projektuje się oświetlenia.

#### II.6.3.11. Urządzenia obce na obiekcie

Brak.

#### II.6.3.12. Skarpy nasypów

Projektowane nachylenie nasypów przy oczepach wynosi 1:1.

#### II.6.3.13. Zabezpieczenie konstrukcji przed wpływami eksploatacji górniczej

Nie dotyczy.

#### II.6.3.14. Kolorystyka

Zaproponowano następująca kolorystykę nowego obiektu mostowego:

- gzyms						–		kolor szary

- pomost						–		kolor szary

- oczepy 						–		kolor szary

- kolor nawierzchni na kładce 			–		kolor szary

- balustrady						–		kolor szary

#### II.6.3.15. Zestawienie powierzchni

| Nawierzchnia na proj. kładce | 36 m2 |
| --- | --- |
| Umocnienie brzegów narzutem kamiennym | 48 m2 |
| Kostka betonowa | 12 m2 |
| Skrzydła | 4 m2 |
| RAZEM: | 100 m2 |

## II.7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, występujące na działce warunki gruntowe należy zakwalifikować jako proste, a wielkość projektowanych obiektów powoduje, że należy zaliczyć je do drugiej kategorii geotechnicznej.

Zaprojektowano posadowienie obiektu na palach wierconych.

Według wykonanych badań geotechnicznych posadowienie zaprojektowano na gruncie gliniastym.

## II.8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

Nie dotyczy.

## II.9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

## II.10. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA 
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (W PRZYPADKU OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO)

Obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – zachowana minimalna szerokość (1.50 m) oraz pochylenie (6%), zaprojektowano poręcze.

## II.11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ ZA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

Zgodnie z art. 62a oraz 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie odziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2021 r. poz. 247) wraz z późniejszymi zmianami przedmiotowe zadanie nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej.

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wpływają negatywnie na środowisko.

Emisja zanieczyszczeń

Podczas eksploatacji obiektu nie są emitowane zanieczyszczenia gazowe, pyłowe i płynne.

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Podczas eksploatacji obiektu nie są wytwarzane odpady.

Emisja hałasu oraz wibracji

Projektowany obiekt nie emituje hałasu i wibracji.

Wpływ inwestycji na istniejący drzewostan i powierzchnie ziemi

Projektowana inwestycja nie wpływa w żaden sposób na istniejący drzewostan.

Wpływ inwestycji na środowisko na etapie budowy

Potencjalne zagrożenie dla wód powierzchniowych, podziemnych, zanieczyszczenia powietrza i hałasu na etapie budowy wiąże się z obecnością składu materiałów w rejonie budowy oraz pracą maszyn budowlanych, które mogą zanieczyszczać wody płynami eksploatacyjnymi oraz emitować zwiększone ilość szkodliwych gazów a także zwiększony poziom hałasu. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód i gleby na etapie budowy:

- zapobieganie przedostawaniu się materiałów lub rozlewów substancji używanych w czasie budowy do wód i gleby,

- stosowaniu maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym,

- dbałość o stosowanie maszyn i urządzeń emitujących zminimalizowane ilość zanieczyszczeń,

- racjonalne wykorzystywanie sprzętu.

## II.12. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA 
W ENERGIĘ I CIEPŁO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMÓW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, KOGENERACJĘ, OGRZEWANIE LUB CHŁODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGÓLNOŚCI GDY OPIERA SIĘ CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, ORAZ POMPY CIEPŁA, OKREŚLAJĄCĄ […]

Nie dotyczy.

## II.13. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE 
W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Nie dotyczy.

## II.14. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy.

## II.15. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Nie dotyczy

## II.16. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTĘPSTWO, O KTÓRYM MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961)

Nie dotyczy

## II.17. BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

### Zakres rzeczowy robót budowlanych dotyczących sieci teletechnicznej:

- budowa słupa bliźniaczego 8 m betonowego,

- budowa skrzynki słupowej PS30/50,

- montaż głowicy kablowej 30p,

- montaż głowicy kablowej 10p,

- budowa rurociągu HDPE50/4,2,

- budowa kabla kanałowego XZTKMXpw 15x4x0,5,

- budowa kabla kanałowego XZTKMXpw 5x4x0,5,

- budowa złącza przelotowego na kablu 30p,

- budowa złącza przelotowego na kablu 10p,

- podwieszenie kabla XZTKMXpwn 10x4x0,5 (bez materiału),

- podwieszenie kabla XZTKMXpwn 5x2x0,5 (bez materiału),

- podwieszenie kabla optycznego 6J (bez materiału),

- budowa kabla XZTKMXpwn 5x4x0,5,

- budowa kabla XZTKMXpwn 5x2x0,5,

- budowa kabla XZTKMXpwn 3x2x0,5,

- budowa kabla XZTKMXpwn 2x2x0,5,

- rozbiórka (demontaż) słupa pojedynczego betonowego 7 m,

- rozbiórka (demontaż) słupa bliźniaczego betonowego 7m,

- rozbiórka (demontaż) kabla XZTKMXpw 15x4x0,5,

- rozbiórka (demontaż) kabla XZTKMXpw 5x4x0,5,

- rozbiórka (demontaż) kabla XZTKMXpwn 5x4x0,5,

- rozbiórka (demontaż) kabla XZTKMXpwn 5x2x0,5,

- rozbiórka (demontaż) kabla XZTKMXpwn 3x2x0,5,

- rozbiórka (demontaż) kabla XZTKMXpwn 2x2x0,5,

### Rozbiórka i budowa sieci teletechnicznej.

W związku z występującą kolizją infrastruktury teletechnicznej z projektowaną kładką pieszo-rowerową nad potokiem Moszczenica w miejscowości Stary Sącz konieczna jest rozbiórka kolidującej napowietrznej 
i ziemnej sieci teletechnicznej (słupów betonowych wraz z kablami oraz odcinka ziemnego rurociągu) oraz budowa ww. obiektów poza obszarem kolizji.

Kolizję stanowią dwa słupy obiektowe betonowe na których podwieszone są kable miedziane rozdzielcze 
i abonenckie typu XZTKMXpwn o pojemności 10x4x0,5 5x4x0,5 oraz 5x2x0,5 3x2x0,5, 2x2x0,3.

Obiekty kablowe (szafa kablowa słupowa i skrzynka słupowa) zasilane są ziemnymi kablami rozdzielczymi typu XZTKMXpw 15x4x0,5 i 5x4x0,5 z obszaru działania szafy kablowej NY3A sieci miejscowej Stary Sącz.

W celu likwidacji kolizji projektuje się budowę jednego słupa obiektowego bliźniaczego betonowego 8m poza obszarem kolizji (przesunięcie lokalizacji o ok. 3m), na którym zamontowana zostanie skrzynka kablowa typu PS30/50.

W celu rozwiązania kolizji kabli rozdzielczych projektuje się budowę odcinka rurociągu ziemnego typu HDPE50/4,7 od istniejącej studni teletechnicznej SKR-1 do projektowanego słupa obiektowego (ok. 9m). Do wybudowanego rurociągu należy wciągnąć nowe odcinki kabli rozdzielczych typu XZTKMXpw 15x4x0,5 
i 5x4x0,5. Nowe odcinki kabli rozdzielczych należy połączyć z istniejącymi kablami rozdzielczymi w studni kablowej SKR-1 wykonując złącza przelotowe. Po wyprowadzeniu kabli rozdzielczych na nowy obiekt kablowy należy je zakończyć zespołami łączówkowymi w skrzynce słupowej PS30/50.

Po wybudowaniu nowego słupa i rurociągu z kablami rozdzielczymi należy doprowadzić kable napowietrzne. Napowietrzne kable rozdzielcze i abonenckie częściowo ulegną skróceniu i w takim przypadku zostaną jedynie przewieszone na nowy obiekt kablowy, natomiast tam, gdzie długość kabli ulegnie wydłużeniu zaprojektowano wykonanie wstawki kablowej dla kabla typu XZTKMXpwn 5x4x0,5 a w przypadku kabli abonenckich zaprojektowano ich wymianę na odcinku od nowego słupa obiektowego do istniejących puszek słupowych. 
W przypadku wydłużenia przyłączy abonenckich projektuje się ich całkowitą wymianę.

### Złącza kablowe.

Kable rozdzielcze należy łączyć łącznikami modułowymi i łącznikami żył kablowych firmy ETON lub łącznikami SCOTCHLOK TM firmy 3M.  Złącza kablowe w kanalizacji i na słupie zabezpieczać osłonami termokurczliwymi typu XAGA firmy RAYCHEM. Dla połączeń nowych odcinków kabli abonenckich z istniejącymi kablami projektuje się łączniki żył kablowych ETON i puszki hermetyczne słupowe.

### Uwagi końcowe.

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Dz. U. Nr 2006/156 poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami), oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności.

Warunkiem rozpoczęcia robót jest:

- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych;

- zapoznanie się z projektem przebudowy sieci wraz z dokumentami towarzyszącymi;

- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczęciu prac;

- przekazanie placu budowy wykonawcy;

Całość robót należy wykonać zgodnie z zakładowymi przepisami BHP i normami.

Po wykonaniu prac związanych z budową kabli doziemnych, lecz przed ich zasypaniem należy zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionej jednostce prowadzącej obsługę geodezyjną.

Przed przystąpieniem do realizacji robót i w czasie ich wykonywania należy również:

- zapoznać się z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem uwzględnienia ich przy budowie

- roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykonywać ręcznie.

- wszelkie prace wykonywać pod nadzorem pracowników ORANGE POLSKA S.A.

- przed przystąpieniem do prac poinformować pisemnie ORANGE POLSKA S.A. z podaniem imiennie osoby sprawującej funkcje techniczne na budowie oraz dokonać przekazania placu budowy

- po zakończeniu robót dokonać odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. i przekazać dokumentację powykonawczą właścicielowi sieci.

## II.18. DANE KOŃCOWE

Obiekt budowlany został zaprojektowany z uwzględnieniem zapisów art. 5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Wszystkie materiały użyte przy pracach budowlanych związanych z realizacja inwestycji winny posiadać stosowny atest, certyfikat lub świadectwo zgodności (w pojęciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczających ich stosowanie. Kopię stosownego dokumentu należy dołączyć do dokumentacji budowy.

Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

W przypadku użycia w dokumentacji projektowej znaków towarowych oraz nazw własnych materiałów, dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów równoważnych.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagają zgody autora projektu

przed ich wprowadzeniem do realizacji.

# CZĘŚĆ GRAFICZNA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

## Rys. 01 – Profil podłużny kładki

## Rys. 02 – Przekrój podłużny kładki

## Rys. 03 – Przekrój poprzeczny kładki

## Rys. 04 – Profil podłużny potoku Moszczenica

## Rys. 05 – Przekroje umocnień potoku Moszczenica

## Rys. 06 – Inwentaryzacja kładki do rozbiórki