EGZEMPLARZ NR 1

PROJEKT  TECHNICZNY

STRONA TYTUŁOWA

| Nazwa obiektu: | Budowa kładki pieszo-rowerowej na potoku Moszczeniczanka w miejscowości Stary Sącz – przebudowa sieci teletechnicznej. |  |
| --- | --- | --- |
| Adres obiektu : | Woj. małopolskie, powiat nowosądecki, gmina Stary Sącz, obręb Stary Sącz [0015], dz. ew. nr: 625, 375/4, 407/1, 407/6, 407/4; |  |
| Inwestor : | GMINA STARY SĄCZ ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz |  |
| Kategoria obiektu : | XXVIII – obiekty mostowe, XXVI - sieci telekomunikacyjne, XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące i regulacyjne. |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: |  |  |
| Projektant branża telekomunikacyjna | mgr inż. Stefan Rapacz uprawnienia budowlane do projektowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej nr ewid. MAP/0447/POOT/09, MAP/BT/0173/10 | Podpis i pieczęć |
| Data opracowania | 12.2025r. |  |

SPIS  ZAWARTOŚCI  PROJEKTU

| 1. |  | DANE OGÓLNE ……………………………………..………………………………………….3 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 | PRZEDMIOT I LOKALIZACJA…………………………………………………………………3 |
|  | 1.2 | INWESTOR I ZLECENIODAWCA…………………………………………………………….3 |
|  | 1.3 | ZAKRES RZECZOWY………………………….……………………………………………….3 |
|  | 1.4 | PODSTAWA OPRACOWANIA…………………...…………………………………………….3 |
|  | 1.5 | UŻYTKOWNIK…………………………….……………………………………………………….4 |
|  | 1.6 | HARMONOGRAM ROBÓT……………………………………..……………………………….4 |
|  | 1.7 | UZGODNIENIA…………………………………………....……………………………………….4 |
| 2. |  | OPIS TECHNICZNY………………………………………………………………………….…..5 |
|  | 2.1 | STAN ISTNIEJĄCY…………………………………………………………………………..…..5 |
|  | 2.2 | PRZEBUDOWA SIECI TETETECHNICZNEJ……………………………………………….....5 |
|  | 2.3 | ZŁĄCZA KABLOWE……………………………………………………………………………...6 |
|  | 2.4 | DEMONTAŻ LINII TELETECHNICZNEJ..………………………….……………………….…6 |
|  | 2.5 | UWAGI KOŃCOWE………………………………………………………………………………6 |

3.    RYSUNKI

- SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNEJ  -  rys. 2

1. DANE  OGÓLNE

  - PRZEDMIOT  I  LOKALIZACJA :

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci teletechnicznej kolidującej z projektowaną budową kładki pieszo-rowerowej nad potokiem Moszczeniczanka w Starym Sączu

1.2.  INWESTOR  I  ZLECENIODAWCA :

Inwestorem  i  zleceniodawcą  w/w  zadania  jest  Gmina Stary Sącz ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz

- 1.3.  ZAKRES  RZECZOWY :

|  |  |  | ilość | jednostka |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | budowa słupa bliźniaczego 8 m betonowego | - | 1 | szt |  |  |
| 2. | budowa skrzynki słupowej PS30/50 | - | 1 | szt |  |  |
| 3. | montaż głowicy kablowej 30p | - | 1 | szt |  |  |
| 4. | montaż głowicy kablowej 10p | - | 2 | szt |  |  |
| 5. | budowa rurociągu HDPE50/4,2 | - | 9 | m |  |  |
| 6. | budowa kabla kanałowego XZTKMXpw 15x4x0,5 | - | 25 | m |  |  |
| 7. | budowa kabla kanałowego XZTKMXpw 5x4x0,5 | - | 25 | m |  |  |
| 8. | budowa złącza przelotowego na kablu 30p | - | 1 | szt |  |  |
| 9. | budowa złącza przelotowego na kablu 10p | - | 2 | szt |  |  |
| 10. | podwieszenie kabla XZTKMXpwn 10x4x0,5 ( bez materiału ) | - | 50 | m |  |  |
| 11. | podwieszenie kabla XZTKMXpwn 5x2x0,5 ( bez materiału ) | - | 50 | m |  |  |
| 12. | podwieszenie kabla optycznego 6J ( bez materiału ) | - | 50 | m |  |  |
| 13. | budowa kabla XZTKMXpwn 5x4x0,5 | - | 60 | m |  |  |
| 14. | budowa kabla XZTKMXpwn 5x2x0,5 | - | 160 | m |  |  |
| 15. | budowa kabla XZTKMXpwn 3x2x0,5 | - | 115 | m |  |  |
| 16. | Budowa kabla XZTKMXpwn 2x2x0,5 | - | 55 | m |  |  |
| 17. | demontaż słupa pojedynczego betonowego7m | - | 1 | szt |  |  |
| 18. | demontaż słupa bliźniaczego betonowego 7m | - | 1 | szt |  |  |
| 19. | demontaż kabla XZTKMXpw 15x4x0,5 | - | 20 | m |  |  |
| 20. | demontaż kabla XZTKMXpw 5x4x0,5 | - | 20 | m |  |  |
| 21. | demontaż kabla XZTKMXpwn 5x4x0,5 | - | 60 | m |  |  |
| 22. | demontaż kabla XZTKMXpwn 5x2x0,5 | - | 48 | m |  |  |
| 23. | demontaż kabla XZTKMXpwn 3x2x0,5 | - | 48 | m |  |  |
| 24. | demontaż kabla XZTKMXpwn 2x2x0,5 | - | 45 | m |  |  |

1.4.  PODSTAWA  OPRACOWANIA :

Niniejszy  projekt  opracowano  na  podstawie:

- warunków technicznych wydanych przez Orange Polska,

- inwentaryzacji sieci i danych zebranych w terenie,

- dodatkowych ustaleń z użytkownikiem sieci teletechnicznej,

- projektu budowy kładki pieszo-rowerowej

- norm i przepisów branżowych.

  - UŻYTKOWNIK :

Użytkownikiem budowanej sieci teletechnicznej będzie ORANGE Polska  S.A. Obsługa Techniczna Klienta w Krakowie al. 29 listopada 20, 30-401 Kraków.

1.6.  HARMONOGRAM  ROBÓT :

Przewidywany  czas  realizacji  robót telekomunikacyjnych  wyniesie  3 dni.

1.7.  UZGODNIENIA :

Projekt  został  uzgodniony w ORANGE POLSKA S.A. Infrastruktura i Serwis Usług Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta al. 29 listopada 20, 30-401 Kraków pismem nr: 2510030151/TTDSIKU/JB/01  z  dnia 17.09.2025r.

2.  OPIS  TECHNICZNY

2.1.  STAN  ISTNIEJĄCY

W obszarze objętym niniejszym projektem w chwili obecnej jest napowietrzna sieć teletechniczna w postaci podbudowy słupowej betonowej z podwieszonymi kablami miedzianymi rozdzielczymi i abonenckimi oraz ziemna sieć teletechniczna w postaci kanalizacji i rurociągów ziemnych z kablami rozdzielczymi

2.2.  PRZEBUDOWA  SIECI TELETECHNICZNEJ

W związku z występującą kolizją infrastruktury teletechnicznej z projektowaną kładką pieszo-rowerową nad potokiem Moszczeniczanka w miejscowości Stary Sącz konieczna jest przebudowa napowietrznej i ziemnej sieci teletechnicznej ( przebudowa słupów betonowych wraz z kablami oraz odcinka ziemnego rurociągu ) poza obszar kolizji.

Kolizję stanowią dwa słupy obiektowe betonowe na których podwieszone są kable miedziane rozdzielcze i abonenckie  typu XZTKMXpwn o pojemności 10x4x0,5  5x4x0,5 oraz 5x2x0,5 3x2x0,5 , 2x2x0,3.

Obiekty kablowe ( szafa kablowa słupowa i skrzynka słupowa ) zasilane są ziemnymi kablami rozdzielczymi typu XZTKMXpw 15x4x0,5 i 5x4x0,5 z obszaru działania szafy kablowej NY3A sieci miejscowej Stary Sącz.

W celu likwidacji kolizji projektuje się budowę jednego słupa obiektowego bliźniaczego betonowego 8m poza obszarem kolizji ( przesunięcie lokalizacji o ok. 3m ), na którym zamontowana zostanie skrzynka kablowa typu PS30/50.

W celu przebudowy kabli rozdzielczych projektuje się budowę odcinka rurociągu ziemnego typu HDPE50/4,7 od istniejącej studni teletechnicznej SKR-1 do projektowanego słupa obiektowego ( ok. 9m ). Do wybudowanego rurociągu należy wciągnąć nowe odcinki kabli rozdzielczych typu XZTKMXpw 15x4x0,5 i 5x4x0,5. Nowe odcinki kabli rozdzielczych należy połączyć z istniejącymi kablami rozdzielczymi w studni kablowej SKR-1 wykonując złącza przelotowe. Po wyprowadzeniu kabli rozdzielczych na nowy obiekt kablowy należy je zakończyć zespołami łączówkowymi w skrzynce słupowej PS30/50.

Po wybudowaniu nowego słupa i rurociągu z kablami rozdzielczymi należy przebudować kable napowietrzne.

Napowietrzne kable rozdzielcze i abonenckie częściowo ulegną skróceniu i w takim przypadku zostaną jedynie przewieszone na nowy obiekt kablowy, natomiast tam gdzie długość kabli ulegnie wydłużeniu zaprojektowano wykonanie wstawki kablowej dla kabla typu XZTKMXpwn 5x4x0,5 a w przypadku kabli abonenckich  zaprojektowano ich wymianę na odcinku od nowego słupa obiektowego do istniejących puszek słupowych. W przypadku wydłużenia przyłączy abonenckich projektuje się ich całkowitą wymianę.

Przebudowę kolidującej sieci teletechnicznej ( słupy, kable , rurociąg ) przedstawia rysunek nr 2.

2.4.  ZŁĄCZA  KABLOWE :

Kable rozdzielcze  należy  łączyć   łącznikami modułowymi i łącznikami  żył  kablowych .Złącza  kablowe  w  kanalizacji i na słupie zabezpieczać  osłonami  termokurczliwymi. Dla połączeń nowych odcinków kabli abonenckich z istniejącymi kablami projektuje się łączniki żył kablowych i puszki hermetyczne słupowe.

2.5.  DEMONTAŻ  LINII TELETECHNICZNEJ

Po przebudowie kolidującej infrastruktury teletechnicznej należy wykonać demontaż przebudowanych nieczynnych elementów sieci ( słupy, kable) i przekazać do ORANGE POLSKA S.A. celem utylizacji.

2.6.  UWAGI  KOŃCOWE:

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Dz. U. Nr 2006/156 poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami), oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności.

Warunkiem rozpoczęcia robót jest:

- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych;

- zapoznanie się z projektem przebudowy sieci wraz z dokumentami towarzyszącymi;

- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczęciu prac;

- przekazanie placu budowy wykonawcy;

Całość robót należy wykonać zgodnie z zakładowymi przepisami BHP i normami.

Po wykonaniu prac związanych z budową kabli doziemnych, lecz przed ich zasypaniem należy zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionej jednostce prowadzącej obsługę geodezyjną.

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  i  w  czasie  ich  wykonywania  należy również:

a) zapoznać  się  z  warunkami  zawartymi  w  uzgodnieniach, celem  uwzględnienia ich przy  budowie

b) roboty  ziemne  w  pobliżu  istniejącego  uzbrojenia  terenu  wykonywać  ręcznie .

c) wszelkie prace wykonywać pod nadzorem  pracowników ORANGE POLSKA S.A.

d) przed przystąpieniem do prac poinformować pisemnie ORANGE POLSKA S.A. z podaniem imiennie osoby sprawującej funkcje techniczne na budowie oraz dokonać przekazania placu budowy

e) po zakończeniu robót dokonać odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. i przekazać dokumentację powykonawczą właścicielowi sieci.

3.  RYSUNKI

- SCHEMATY PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNEJ 	rys. nr 2