ZP.271.10.2026

Załącznik nr 10 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

„ Wykonanie  nasadzeń  drzew  na  terenie  miasta   Skarżyska – Kamiennej”.

Zakres prac obejmuje:

Etap I -  sadzenie drzew w 2026r. – 1 miesiąc od daty podpisania umowy.

Etap II - pielęgnacja ( V -XI )– 2026r. – 7 miesięcy.

Etap III - Pielęgnacja (II rok ) w 2027r. drzew posadzonych w 2026r. –7  miesięcy.

Posadzenie 109 sztuk drzew na działkach gminnych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego wraz z ich zakupem i dowozem w  2026r. Pielęgnacja posadzonych w 2026r. drzew przez  7   miesięcy. Pielęgnacja (II rok ) w 2027r. drzew posadzonych w 2026r. – 7  miesięcy.

Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia ( Art.246, pkt.2 Ustawy PZP): dla materiału roślinnego zgodnie             z normą w zakresie wymagań co do  systemu korzeniowego, pokroju i wieku Norma PN-87/R-67022 oraz PN-87/R-67023 lub równoważna.

Etap  I - Sadzenie drzew w 2026r.

Zakres prac

- Materiał szkółkarski roślin musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej.

- Drzewa i krzewy należy posadzić w miejscach wskazanych przez Zamawiającego zgodnie 
z wykazem, z należytą starannością i zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

- Gdy zajdzie konieczność usunięcia obumarłego drzewka już istniejącego, aby posadzić nowe zgodnie z umową, Wykonawca zobowiązuje się do jego wykopania  po uzgodnieniu 
z Zamawiającym i zabrania z terenu prac.

- Doły pod nasadzenia powinny być większe niż sadzonka drzewa, kopane w dniu sadzenia. Do dołu należy wsypać częściowo ziemię, wstawić sadzonkę i stopniowo zasypywać pozostałą ziemią. Należy wykonać misę, z której woda nie będzie wypływać . Do dołu należy włożyć perforowaną rurę, do której bezpośrednio wlewa się wodę podczas podlewania i zasypać ją ziemią, pozostawiając nad ziemia wlot do rury. Podlewać do wlotu znajdującego się na zewnątrz misy. Drzewo należy ustabilizować za pomocą  3 palików i taśmy ogrodniczej. Długość palików dostosowana do wielkości sadzonek, paliki umieszczone pod koroną drzewa, poza bryłą korzeniową. Po posadzeniu i wykonaniu misy ściółkować korą drobno mieloną warstwa gr. 5 cm. Podlać ok. 50l/1 szt. Na drzewa należy założyć osłony z materiału odpornego na promieniowanie UV i nie ulegające deformacjom pod wpływem temperatury, posiadające optymalne otwory wentylacyjne. Wysokość osłony min.21 cm, szerokość dostosowana do obwodu drzewa. Dystans między drzewem a osłona 7 cm.

- Wykonawca zapewni urządzenia służące do wykonania usługi.

- Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć teren prac oraz zapewnić warunki     bezpieczeństwa w trakcie ich wykonywania .

- Wykonawca zapozna się z terenem i zwróci szczególną uwagę na sieć podziemnych instalacji podczas sadzenia.

- Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić mienia osób trzecich.

- Wykonawca winien wykonać powierzone zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez szkółkę  dostarczającą rośliny, w którym potwierdzona będzie zgodność przebiegu procesu produkcji roślin z wymaganiami Zamawiającego (szkółkowanie) zgodnie z zaleceniami Związku Szkółkarzy Polskich- paszport dla drzew.

- Wykonawca z tytułu świadczonych usług przejmuje całą odpowiedzialność za podlewane roślin.

- Rośliny muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, pozbawione chorób i szkodników, zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku
 i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia, i rozgałęzienia. Zachowane powinny być proporcje pomiędzy pniem, koroną

i bryłą korzeniową. Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki. Rośliny muszą być dostarczone  w pojemnikach. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny, nie przesuszony. Bryła korzeniowa musi być dobrze wykształcona i odpowiednio duża, w zależności od gatunku, odmiany i wielkości rośliny.

- Gatunki i formy muszą posiadać prawidłowo wykształcony przewodnik. 
 Materiał sadzeniowy musi być właściwie oznaczony, tj. musi mieć etykietę na której podana jest nazwa łacińska, forma,  wysokość i obwód pnia 12-14 cm na wysokości 100cm.

- Celem potwierdzenia jakości zastosowanego materiału roślinnego wykonawca, który
zostanie wybrany w niniejszym postępowaniu, dostarczy Zamawiającemu paszport dla zastosowanego materiału roślinnego.

- Wykonawca zobowiązany jest do okazania materiału szkółkarskiego Zamawiającemu przed posadzeniem danej partii materiału roślinnego w określonej lokalizacji.

- Zamawiający w obecności Wykonawcy nasadzeń dokona szczegółowej kwalifikacji materiału roślinnego. W przypadku stwierdzenia złej jakości materiału, strony sporządzą protokół wskazując w nim rodzaj i zakres stwierdzonych wad. Protokół stanowić będzie wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy o wymianę materiału roślinnego.

- Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania wymiany materiału roślinnego na własny koszt 
w terminie czterech dni liczonych od dnia sporządzenia protokołu przez Zamawiającego.

Transport roślin

Wykonawca ponosi koszty transportu, załadunku i rozładunku drzew na terenie nasadzeń.

Wykonawca zabezpieczy drzewa w czasie transportu przed uszkodzeniami mechanicznymi
 i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W przypadku uszkodzeń drzew podczas transportu 
i rozładunku Wykonawca dostarczy niezwłocznie nowy materiał przy zachowaniu tych samych parametrów. Rozładunek polega na zdjęciu drzew na teren nasadzeń w sposób umożliwiający ocenę materiału roślinnego.

Etap II - pielęgnacja posadzonych w 2026r. drzew – 7 miesięcy.

Zakres prac

- Posadzone w 2026r. drzewa należy pielęgnować przez okres 7 miesięcy,  tak aby nie dopuścić do ich obumarcia ( z powodu braku wody ) .

Pielęgnacja V - IX

- Podlewanie wykonywać minimum 1 raz w miesiącu w ilości do 50 l /1szt. i dostosować do warunków pogodowych.

- Woda do podlewania dostarczona jest na koszt Wykonawcy.

- Prace należy wykonywać tak, aby nie uszkodzić roślin. Należy podlewać rośliny do korzenia.

- Wykonawca gwarantuje żywotność całego wysadzonego materiału szkółkarskiego w okresie prowadzonej pielęgnacji.

- Rośliny obumarłe (także częściowo) w powyższym okresie Wykonawca zobowiązuje się  wymienić na nowe za wyjątkiem przypadków, gdy stwierdzone zostanie, iż wpływ na obumarcie wysadzonego materiału mają przyczyny niezależne od prawidłowego posadzenia      i jakości materiału (np. dewastacje, kradzieże,)

- W okresie pielęgnacji Wykonawca dokonywać będzie oględzin stanu zdrowotnego roślin oraz wykonywać wszelkie niezbędne prace pielęgnacyjne oraz wymianę wszystkich stwierdzonych uschniętych i uszkodzonych nasadzeń na bieżąco, a także dokona kontroli i wymiany zniszczonych wiązadeł, wymianę uszkodzonych lub brakujących palików, pogłębienie                   i poszerzenie mis pod drzewami. Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji  drzew  tj. podlewanie- przynajmniej 1 raz w miesiącu w ilości 50l/1 szt., odchwaszczanie-                              z częstotliwością zapobiegającą zarastaniu mis , usuwanie obumarłych gałązek , uzupełnianie kory – przynajmniej raz w sezonie , usuwanie tzw. dzikich  pędów. Wykonawca będzie monitorował stan roślin pod katem szkodników i patogenów oraz wykonywał opryski  w miarę potrzeb. Nawożenie w I tygodniu kwietnia nawozem wieloskładnikowym rozpuszczalnym         w    wodzie zaaplikowanym podczas podlewania.

Pielęgnacja X –XI

- Przegląd drzew. Wymiana/uzupełnienie brakujących palików i wiązań,

- Wykonawca w ramach prowadzonej pielęgnacji zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu raportu z wykonanych prac za dany okresy. Raporty zawierać mają informacje

o zakresie, lokalizacji i terminie wykonania prac , w tym usunięciu i wymianie wszystkich uschniętych i uszkodzonych nasadzeń. Do każdego raportu należy dołączyć dokumentację fotograficzna z wykonanych prac. Raporty przesłać droga mailową na wskazany adres : g.ledwojcik@um.skarzysko.pl

- Podlewanie posadzonych drzew będzie raportowane każdorazowo podczas podlewania, minimum co miesiąc wraz z dokumentacją fotograficzną.

Niedopuszczalne wady materiału szkółkarskiego.

- Niezgodność z wymogami zamówienia,

- Uszkodzenia mechaniczne roślin,

- Ślady żerowania szkodników,

- Niezabliźnione rany na pniu po usuniętych pędach,

- Odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

- Złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,

- Oznaki chorobowe,

- Martwice i pęknięcia kory,

- Uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,

- Dwa przewodniki korony ,

- Uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła),

- Drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę,

- Jednostronne ułożenie pędów korony drzewa,

- Objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki,

- Krzywizna pnia powyżej 2 cm.

Etap III-  Pielęgnacja (II rok ) w 2027r. drzew posadzonych w 2026r. – 7  miesięcy.

Zakres prac

- Posadzone w 2026r. drzewa  należy pielęgnować przez okres 7 miesięcy tak aby nie dopuścić do ich obumarcia ( z powodu braku wody ) .

Pielęgnacja V - IX

- Podlewanie wykonywać minimum 1 raz w miesiącu w ilości do 50 l /1szt. i dostosować          do warunków pogodowych.

- Woda do podlewania dostarczona jest na koszt Wykonawcy.

- Prace należy wykonywać tak, aby nie uszkodzić roślin. Należy podlewać rośliny do korzenia.

- Wykonawca gwarantuje żywotność całego wysadzonego materiału szkółkarskiego w okresie prowadzonej pielęgnacji liczonej od dnia odebrania Etapu I.

- Rośliny obumarłe (także częściowo) w powyższym okresie Wykonawca zobowiązuje się  wymienić na nowe za wyjątkiem przypadków, gdy stwierdzone zostanie, iż wpływ na obumarcie wysadzonego materiału mają przyczyny niezależne od prawidłowego posadzenia   i jakości materiału (np. dewastacje, kradzieże,)

- W okresie pielęgnacji Wykonawca dokonywać będzie oględzin stanu zdrowotnego roślin oraz wykonywać wszelkie niezbędne prace pielęgnacyjne oraz wymianę wszystkich stwierdzonych uschniętych i uszkodzonych nasadzeń na bieżąco, a także dokona kontroli         i wymiany zniszczonych wiązadeł, wymianę uszkodzonych lub brakujących palików, pogłębienie i poszerzenie mis pod drzewami. Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji  drzew  tj. podlewanie - przynajmniej 1 raz w miesiącu w ilości 50l/1 szt., odchwaszczanie  z częstotliwością zapobiegającą zarastaniu mis , usuwanie obumarłych gałązek , uzupełnianie kory – przynajmniej raz w sezonie , usuwanie tzw. dzikich  pędów. Wykonawca będzie monitorował stan roślin pod katem szkodników i patogenów oraz wykonywał opryski w miarę potrzeb. Nawożenie w I tygodniu maja nawozem wieloskładnikowym rozpuszczalnym w wodzie zaaplikowanym podczas podlewania.

Pielęgnacja  X – XI

- Przegląd drzew. Wymiana/uzupełnienie brakujących palików i wiązań,

- Wykonawca w ramach prowadzonej pielęgnacji zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu raportu z wykonanych prac za  każdy miesiąc. Raporty zawierać mają informacje  w zakresie, lokalizacji i terminie wykonania prac , w tym usunięciu i wymianie wszystkich uschniętych i uszkodzonych nasadzeń. Do każdego raportu należy dołączyć dokumentację fotograficzna z wykonanych prac. Raporty przesłać droga mailową na wskazany adres : g.ledwojcik@um.skarzysko.pl

- Podlewanie posadzonych drzew będzie raportowane każdorazowo podczas podlewania, minimum co miesiąc wraz z dokumentacją fotograficzną.

Niedopuszczalne wady materiału szkółkarskiego.

- Niezgodność z wymogami zamówienia,

- Uszkodzenia mechaniczne roślin,

- Ślady żerowania szkodników,

- Niezabliźnione rany na pniu po usuniętych pędach,

- Odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

- Złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,

- Oznaki chorobowe,

- Martwice i pęknięcia kory,

- Uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,

- Dwa przewodniki korony ,

- Uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła),

- Drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę,

- Jednostronne ułożenie pędów korony drzewa,

- Objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki,

- Krzywizna pnia powyżej 2 cm.