OPIS PROJEKTU

TECHNICZNEGO KONSTRUKCYJNEGO

TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PARTEROWEGO W POSTACI HALI POŁĄCZONEJ

POPRZEZ ŁĄCZNIK Z ISTNIEJĄCĄ PRZETWÓRNIĄ RYB

ADRES:    KROGULNA DZ. 203/9, 290/13

INWESTOR:  PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

GOSPODARSTWO RYBACKIE KROGULNA

,

AUTOR:              mgr inż.  Marcin Korłub

upr. nr OPL/0832/PWOK/12

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- Opis techniczny.

- Część rysunkowa.:

| 1 | K-1 | RZUT FUNDAMENTÓW | 1:100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | K-2 | RZUT KONSTRUKCJI SŁUPÓW | 1:100 |
| 3 | K-3 | RZUT KONSTRUKCJI DACHU | 1:100 |
| 4 | K-4 | PRZEKROJE | 1:100 |

OPIS KONSTRUKCYJNY

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA – CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

a) Obowiązujące normy i przepisy, a w szczególności:

- PN-B-03264-2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projekt.

-PN-76/B-O3001 Konstrukcje i podłoża budowli.

- PN-82/B-O2000 	Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

- PN-82/B 02001 Obciążenia stałe.

- PN-82/B-02003 Obciążenia zmienne technologiczne.

- PN-80/B-02010/Az1 Obciążenie śniegiem.

- PN-77/B-02011/Az1 Obciążenia wiatrem.

- PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. oraz odpowiadające im normy PN - EN b ) Wytyczne budowlane otrzymane od Inwestora c) Uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora.

  - OPIS OGÓLNY KONSTRUKCJI NOWOPROJEKTOWANEJ HALI

Halę przetwórni ryb stanowiąca rozbudowę istniejącego jednokondygnacyjnego budynku przetwórni zaprojektowano została jako stalowy szkielet z dwuspadową ramą z profili zimnogiętych z lekką obudową z blachy i płyt warstwowych . Konstrukcja obiektu została umieszczona na zewnątrz obudowy z płyt warstwowych. Budynek nowoprojektowany ma  z boku zadaszenie wspornikowe nad bramą i jest dobudowany swoim szczytem do istniejącej zabudowy na terenie Inwestora. Komunikację do wnętrza zapewniają bramy oraz drzwi wejściowe. Ewentualne doświetlenie poprzez okna w ścianach bocznych. Przewidziano możliwość rozbudowy obiektu w kierunku podłużnym.

  - OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI - WPŁYW ROZBUDOWY NA ELEMENTY KONSTRUKCJI ISTNIEJACEGO OBIEKTU BUDYNKU

Zasady oceny wizualnej / organoleptycznej / stanu zużycia technicznego elementów konstrukcyjnych budynku :

| - dobry | -zużycie: 0 - 10% |
| --- | --- |
| - zadowalający | - zużycie: 11 - 25 % |
| - średni | - zużycie: 26 - 40 % |
| - zły | - zużycie: 41 - 50 % |
| - awaryjny | - zużycie: > 50 % |

Wzorzec zaprezentowany powyżej ustalono wg "Zasady ustalania zużycia technicznego budynków”

Obiekt istniejący pierwotny  pełni aktualnie funkcję budynku mieszczącego zaplecze technologiczne punktu sprzedaży bezpośredniej. Budynek wykonany prawdopodobnie w latach 70 XX w technologii tradycyjnej wykonaną niedawno nową elewacją z izolacją / ociepleniem styropianem .

Budynek istniejący to jednobryłowy obiekt z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony wykonany zgodnie z rozwiązaniami tradycyjnymi rozwiązaniami domów murowanych z drewnianą konstrukcją dwuspadowego dachu. Budynek jest obiektem o rzucie kwadratu o boku 10,25m.

Konstrukcja dachu krokwiowo- stolcowa z płatwiami podpartymi na słupach i stabilizowane ramami stolcowymi . Pokrycie dachu wykonane z blachodachówki z nową w części więźbą dachową. Po jednej stronie po boku pokrycie dachu przedłużono i podparto słupami tworząc zadaszoną strefę na zewnątrz – dach z blachy trapezowej na drewnianych płatwiach.

Z parteru na poddasze użytkowe prowadzą stalowe schody ze stopniami z krat pomostowych WEMA. Z oględzin obiektu wynika, że fundamenty w postaci ław betonowych spełniają swoje zadania stabilnego posadowienia obiektu.

Ściany wykonano z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo- wapiennej. Strop nad parterem odcinkowy oparty belkach dwuteowych stalowych walcowanych na gorąco z wypełnieniem ceramicznym lub betonowym

Budynek stalowy przetwórni ryb wybudowany kilka lat temu w stanie bardzo dobrym. Konstrukcję nośną stanowią przestrzenne ramy stalowe z kratownicami przestrzennymi opartymi na słupach nośnych. Obudowę stanowią płyty warstwowe gr 10 cm, posadzka betonowa. Budynek nowowybudowany spełniający prawidłowo funkcje, którym został zaprojektowany, użytkowany przez Właściciela zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Ocena stanu konstrukcji obiektów istniejących  stalowego i tradycyjnego murowanego

-

- Pokrycie z blachodachówki oraz z blachy trapezowej na przybudówce ułożone na konstrukcji wsporczej – stan dobry

- Konstrukcja dachów – płatwie i dźwigary oraz krokwie bez widocznych ugięć i uszkodzeń – stan dostateczny i dobry – nośność elementów wymaga sprawdzenia. Elementy wymagają podjęcia okresowych prac konserwacyjnych w niektórych strefach.

- Ściany murowane - stan dobry i dostateczny

- Posadzka – bez widocznych rys , bez widocznych spękań – stan dobry.

- Stropy – belki stalowe bez widocznych ugięć ; wypełnienie bez pęknięć do analizy statycznej – stan dobry ; konstrukcje stalowe wymagają odtworzenia powłok malarskich

- Słupy drewniane 	- bez widocznych uszkodzeń –– stan dobry.

Budynki istniejące jako całość jest w dobrym i dostatecznym stanie technicznym. Konstrukcja budynku przetwórni ryb spełnia wymagania dla dobudowy niezależnej konstrukcji hali jednak wymaga dokładnej analizy statycznej w ramach opracowań wykonawczych dla planowanego sposobu użytkowania - analiza stropów oraz analiza stateczności konstrukcji dachowej (m.in. sprawdzenie stateczności zakotwienia więźby i statyki wieńcy w poziomie stropu ).

Po dobudowie hali wszystkie istniejące elementy konstrukcji głównej , drugorzędnych (oprócz ewentualnych otworów w ścianie szczytowej) oraz konstrukcji wsporczej dachu i stolarki nie ulegają zmianie .

WNIOSKI :

Konstrukcja ram oraz ściany szczytowej wraz z elementami posadowień nowoprojektowanej części hali przetwórni ryb jest w pełni niezależna i po sprawdzeniu przebiegu słupów obudowy szczytu nie wymaga żadnej adaptacji w obiekcie istniejącym.

W razie potrzeby wzmocnić konstrukcję dachu. Dotyczy to przede wszystkim niższej powierzchni istniejącego dobudowanego zadaszenia.

Projektowana dobudowa hali przetwórni jest wykonana na niezależnych elementach konstrukcji i po analizie dodatkowego obciążenia śniegiem nie stanowi zagrożenia dla wytrzymałości konstrukcji istniejącego budynku, jako całości oraz poszczególnych jego elementów nośnych. Elementy uszczelniające obudowę na styku uzgodnić w ramach Projektu Wykonawczego z Dostawcą hali.

1. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU HALI PRZETW ÓRNI

Konstrukcję główną stanowią stalowe ramy kratownicowe w ustalonym rozstawie 6,0 m. Rozpiętość ramy 12,06m w osiach geometrycznych słupów (12,4 m w licach zewnętrznych ram ).

Pokrycie dwuspadowego dachu płatwiowego z blachy trapezowej TR45x330 mm ochrania konstrukcję przed wpływami atmosferycznymi i odprowadza wody opadowe natomiast obudowę pomieszczeń tworzy sufit z płyt warstwowych podwieszony do ram oraz obudowa w układzie poziomym mocowana do konstrukcji słupów od wewnątrz . Dźwigar dachowy dwuspadowy kratownicowy z profili zimnogiętych typu 2 x C160 na pasy i C160 jako wykratowanie, dźwigar połączony jest sztywno w narożu ze słupem ramy z profilu Sigma 320 grubości 3,5 mm. Po jednej stronie dźwigar został przedłużony jako wspornikowe zadaszenie o wysięgu 3 m . Konstrukcja zadaszenia kratownicowa trójkątna z płatwiami jak na dachu głównym .

Odpowiednią grubość ścianek profili głównych ram dobrano zgodnie z panującymi wytężeniami w przekrojach oraz dla zachowania wymaganej sztywności układu i przeniesienia obciążeń . Ścianę szczytową tworzą mocujące obudowę słupki z profili typu Sigma 320 x 2 mm lub 5 mm (w strefie szczytu na styku z istniejącą zabudową ) a przy bramach dodatkowe słupki z systemowych profili zimnogiętych. Elementy wsporcze dla prowadnic bramy wraz z elementami mocującymi - typowe w zakresie dostawy Producenta stolarki. Słupy ustroju nośnego połączono przegubowo z monolityczną żelbetową stopą wylewaną na mokro dostosowującą elementy posadowienia do normowych wymogów. Obudowa ścian z płyty warstwowej grubości 10 cm jest mocowana do słupów po stronie wewnętrznej – układ płyt obudowy poziomy. Sufit także o grubości 10 cm podwieszono pod dźwigarem ramy . Obudowa ścian domykających budynek od zewnątrz (pod rynną) ponad poziomem sufitu z blachy trapezowej TR 45 x 333 mm w układzie pionowym - mocowanie tej obudowy do słupków obudowy i słupów ram za pomocą rygli ściennych.

Stateczność konstrukcji hali w kierunku poprzecznym zapewniają sztywne węzły ramy zamocowanej w podporach. W kierunku podłużnym niezmienność geometryczna jest zachowana dzięki stężeniom połaciowym i tarczy dachu oraz stężeniom pionowym ścian. Zamocowania poszycia dachu i ścian stabilizują odpowiednie połączone z nimi elementy konstrukcji. Wszystkie połączenia konstrukcji śrubowane z użyciem śrub wysokiej wytrzymałości. W stykach konstrukcji dźwigara oraz dźwigara ze słupem występują stalowe łączniki dostosowane do panujących sił – do zaprojektowania na etapie Projektu Wykonawczego.

Posadzki

Wykonanie posadzki zgodnie z wytycznymi i potrzebami Inwestora. Biorąc pod uwag wykorzystanie obiektu możliwe jest wykonanie posadzki żelbetowej gr minimum 15 cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem lub zagęszczonej podsypce piaskowo- żwirowej ( Is > 0,97) .

Grubość tej podsypki do gruntu nośnego ; nienaruszonego - minimalna grubość to 30 cm. Na obwodzie posadzki projektuje się dodatkowe pogrubienia posadzki lub niezależny element podwalinowy powiązany z fundamentami zabezpieczający brzeg posadzki oraz stanowiący ograniczenie obiektu na styku z terenem projektowanym . W miejscu bramy zaleca się wykonać dodatkowe wzmocnienie w postaci liniowego elementu podwalinowego o wymiarach i zbrojeniu wg. obliczeń statycznych. Powyższe elementy są poza dostawą Producenta hali - ich parametry przywołano dla skoordynowania prac fundamentowych. Możliwe jest wykonanie posadzki o innych niż przywołane warstwy pod warunkiem spełnienia warunków nośności oraz parametrów użytkowania.

2. 	OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowany budynek hali dla przetwórni ryb słodkowodnych o wymiarach 20,31 x 12,4 m wysokości 5,4 m przy kalenicy.

Inwestor :.  	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Gospodarstwo Rybackie Krogulna

Lokalizacja: Krogulna ul. Stawowa 3 Nr ewid. działki 290/13

Założono że pod warstwą gleby i ewentualnych gruntów nasypowych zalegają grunty w stanie rodzimym o nienaruszonej strukturze nadające się do bezpośredniego posadowienia projektowanych fundamentów. Przyjęto posadowienie projektowanych fundamentowych stóp minimum 1,5 m poniżej projektowanego poziomu posadzki (spód betonu podłoża minimum 1,5 m ppt ze względów na przemarzanie wytyczne do projektowania tego typu budynków). Poziom posadowienia przyjęto przy założeniu terenu projektowanego ok. 5 cm poniżej poziomu posadzki. Zgodnie z tymi założeniami w przypadku obniżenia terenu projektowanego konieczne jest adekwatne obniżenie poziomu posadowienia przez pogrubienie betonu podłoża pod stopą dla zachowania bezpiecznej

granicy przemarzania wynoszącej 1,0 m ppt. Redukcja poziomu posadowienia do mniejszej głębokości możliwa jest wyłącznie na gruntach niespoistych po uzgodnieniu z Projektantem. Ewentualne warstwy gruntów nienośnych; nasypowych lub naruszonych należy wybrać i zamienić na beton podłoża lub stabilizowaną podsypkę po obrysie stopy + 20 cm poza obrys stopy.

Dopuszczalne naciski na grunt wyznaczone dla gruntu w podłożu np. wg Tablic Pieczyraka

ustalono na qmindop =150 kPa

Max naprężenia na grunt krawędziowe q max = 118,3kPa <qdop Naprężenia uśrednione biorąc pod uwagę znaczny mimośród od obciążeń krótkotrwałych nie przekraczają nigdy quśr = 100 kPa.

Wszelkie zmiany oraz korekty mogą zostać wprowadzone przez uprawnioną osobę. Pod posadzką grunt zagęścić mechanicznie warstwami do I s = 0,97 Poziom 0,00 wg projektu Architektury

WNIOSKI :

- Grunt w miejscu inwestycji nie jest wg oceny z badań zanieczyszczony

- Projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej

- Warunki gruntowe w podłożu założono jako proste - woda gruntowa nie zagraża prowadzeniu prac ziemnych

- Projektowana budowa budynku nie spowoduje żadnych niebezpiecznych odkształceń i osiadań gruntu.

- ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Konstrukcja 	stalowa 	konstrukcja 	stanowiąca 	dostawę 	producenta 	–  	Zabezpieczenie powłoką cynku. 	Grubość powłoki określona zostanie w opracowaniu wykonawczym na podstawie oznaczenia gatunku stali.

Konstrukcje betonowe (żelbetowe) – w przypadku udokumentowanego wysokiego poziomu wód gruntowych zaleca się posmarować konstrukcję stopy fundamentowej na styku z gruntem Abizolem 2xR lub zastosować beton wodoszczelny.

- UWAGI 	WYKONAWCZE 	I 	ZAŁOŻENIA 	DO 	OBLICZEŃ

STATYCZNYCH

- Stal profilowa - przyjęto do obliczeń stal dla profili zimnogiętych 10 HVA

- W obliczeniach na etapie Projektu Technicznego nie uwzględnia się obciążeń technologicznych w dachu.

• Możliwe jest podwieszenie oświetlenia pod warunkiem nieprzekraczalnej wagi tych elementów 10 kg /m na 1 ramę

- Wszystkie elementy konstrukcji są zabezpieczone przed zwichrzeniem przez odpowiednio ukształtowane połączenia z pokryciem lub elementami dochodzącymi.

- Mocowanie płyt pokrycia dachu do konstrukcji wsporczej należy wykonywać typowymi łącznikami w rozstawie < 35 cm

- Dokładna analiza nośności i stateczności węzłów w projekcie wykonawczym musi uwzględniać występujące mimośrody w połączeniach oraz stateczność lokalną ścianek profili a także sposób łączenia poszczególnych elementów .

- Połączenia śrubowe zaprojektować zgodnie z zawartymi w projekcie wielkościami statycznymi zwracając szczególną uwagę na docisk do ścianek otworów.

- Fundamenty posadawiać na gruncie nośnym , warstwy gruntów organicznych nasypowych lub naruszonych należy wybrać i zastąpić betonem B 7.5 . Prace wykonywać pod stałym nadzorem budowlanym.

- Wszystkie elementy usztywniające muszą spełniać warunek smukłości λ<250

- Połączenia pokrycia dachu oraz element kalenicowy pokrycia przenoszą obciążenia poziome z płatwi (równoległe do połaci)

- Z fundamentów wyprowadzić ewentualny uziom dla instalacji odgromowej zgodnie z wytycznymi branży

- W miejscu bram zaleca się wykonać podwaliny

- Warstwy posadzkowe muszą w strefie projektowanych elementów posadowień przenosić obciążenia poziome do wnętrza hali ( ewent. dylatacja – przekładki z 2 warstw papy )

INFORMACJE DLA INWESTORA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Inwestor przed zamówieniem konstrukcji obowiązany jest powiadomić

Dostawcę hali o

  - Przyjętych elementach posadzki

  - ewentualnych elementach podwieszanych do konstrukcji dachu przekraczające założone

10kg/mb ramy

  - aprobacie założonej konstrukcji wsporczej bram i ich wielkości

  - lokalizacji i ewentualnych korektach w ramach adaptacji stolarki

5. 	WYTYCZNE MONTAŻU

TECHNOLOGIA MONTAŻU -KOLEJNOŚĆ PRAC

- Prace przygotowawcze na placu budowy związane z rozpoznaniem uzbrojenia oraz instalacji w obrysie planowanej inwestycji

- Wykonanie głównej osnowy geodezyjnej - wysokościowej - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem budowlanym

- Wykonanie wykopów dla projektowanych fundamentów - część wylewana

- Odbiór podłoża przez uprawnioną osobę

- Wykonanie elementów posadowień

- Przygotowanie placu dla elementów konstrukcji , rozładunek elementów ze środków transportowych

- Przygotowanie stanowisk dla scalania elementów ramowych ustroju nośnego

- Montaż poszczególnych scalonych ram dachowych przez połączenie z prefabrykatem fundamentowym - roztraczanie pierwszych ram przy pomocy odciągów linowych. Pionowanie ustrojów przy pomocy pomiarów i kotwienie.

- Usztywnianie kolejnych dostawianych ram przez montaż płatwi oraz poziomych usztywnień ścian - montaż stężeń połaciowych oraz pionowych w ścianach bocznych

- Sprawdzenie prawidłowego ustawienia i pionowości słupów oraz punktów charakterystycznych geometrii ustroju.

- Montaż słupów obudowy - połączenie ich z fundamentem i skrajnymi ramami

- Odcinkowy montaż elementów pokrycia

- Montaż świetlików połaciowych wg lokalizacji zgodnej z projektem budowlanym

- Montaż pokrycia ścian

- Wykonanie obróbek połaci oraz obróbek otworów w obudowie

Uwagi wykonawcze przy montażu konstrukcji

- Dla zapewnienia właściwego przekazywania obciążenia z konstrukcji stalowej

na fundament dokładnie wykonać cokół fundamentu lub zastosować podlewki na styku .

- W wytwórni wszystkie elementy muszą przejść odbiór w zakresie koordynacji wymiarowej , zgodności z zamówieniem oraz jakości zabezpieczeń antykorozyjnych

- W trakcie transportu zabezpieczyć elementy przed odkształceniami oraz uszkodzeniami

- Analogiczne warunki spełnić w trakcie rozładunku oraz składowania i scalania  	na placu budowy ( zastosować przekładki z drewna)

- Drobne elementy należy powiązać dla zabezpieczenia przed zagubieniem i ułatwienia montażu. Śruby i łączniki pakować do trwałych skrzynek

- Przy montażu stosować stalowe i linki odciągowe oraz zblocza do ich napinania

- Przed przystąpieniem do ustawiania elementów należy sprawdzić ich prostoliniowość w granicach dopuszczalnych odchyłek , oczyścić otwory i powierzchnie stykowe elementów , skontrolować jakość zabezpieczeń antykorozyjnych , oczyścić elementy z wszelkich zanieczyszczeń

- Łączone elementy w konstrukcjach cienkościennych powinny być w styku dociągnięte śrubami montażowymi w taki sposób aby nie było szczelin

- W trakcie ustawiania konstrukcji nie dopuścić do skręcania słupów, zachować prostoliniowość

W trakcie odbioru technicznego należy sprawdzić

  - Wymiary konstrukcji z uwzględnieniem wymiarów istotnych dla wbudowania elementów ewentualnej stolarki

  - Prostoliniowość i wypionowanie słupów

  - Ustawienie rygli w płaszczyźnie pionowej oraz te wymiary które decydują o prawidłowości ułożenia pokrycia dachowego

  - Zamocowanie słupów w fundamentach

  - Funkcjonowanie elementów ruchomych jak drzwi , okna otwierane

  - Jakość połączeń

  - Inne wymiary , które mają istotne znaczenie dla technicznego wykorzystania obiektu

  - Stan powłoki antykorozyjnej

Dopuszczalne odchyłki montażowe

  - Przesunięcie słupa względem osi szeregu lub rzędu   5 mm

  - Odchylenie osi słupa od pionu f  H/300

  - Strzałka wygięcia słupa 	  10 mm

  - Odchyłka rzędnych węzłów oporowych rygla 	  +-15 mm

  - Strzałka wygięcia 	rygla 	między 	punktami 	zamocowania

odcinków ściskanych 	L  H/1000 ; 	f 10mm

  - Odchyłka rozstawienia między płatwiami   +-3 mm

6. 	MATERIAŁY -

Konstrukcja hali przetwórni ryb

Stal profilowa – 10HAV - dla profili zimnogiętych

Fundamenty - fundamenty żelbetowe - min B25 (C20/25) W8; Elementy posadzki i podwalin – zalecane B25 (C20/25)

Stal zbrojeniowa - min AIII 34 GS AI St3SX)

Odporność ogniowa elementów konstrukcji stalowej- przetwórnia – klasa „E”:

- Główna konstrukcja nośna - rama dachowa NRO (bez wymagań)

- Ściany osłonowe , dach , konstr. dachu NRO (bez wymagań)

Budynek w części stalowej wykonany jest z elementów NRO nie rozprzestrzeniających ognia. Słupy obudowy ściany pożarowej należy zabezpieczyć p.poż w wytycznych Architektury i zapewnić niezależną pracę tych elementów od konstrukcji hali przetwórni – słupy zamocowane do stóp fundamentowych.

Pokrycie dachu:

- Płyta warstwowa ze sztywnym rdzeniem z pianki PIR wykonana z nieszkodliwych dla zdrowia substancji. Grubość rdzenia 100 mm.. Współczynnik przenikania ciepła U = +/- 0,22 W/m2*K. Blacha zewnętrzna/wewnętrzna o grubości 0,50 mm/ 0,40 mm.

Blacha powlekana ogniowo cynkiem oraz powłoką poliestrową o std grubości 25/20μm.

Mocowanie widoczne.

- Obróbki blacharskie w zakończeniach kalenicowym, i szczytowym w kolorze dachu .

- Mocowanie za pomocą blachowkrętów samo wiercących z uszczelką i łbem w

kolorze blachy. Pokrycie ścian:

- Płyta warstwowa ze sztywnym rdzeniem z pianki PIR wykonana z nieszkodliwych dla zdrowia substancji. Grubość rdzenia 100 mm. Współczynnik przenikania ciepła U = +/- 0,22 W/m2*K. Blacha zewnętrzna/wewnętrzna o grubości 0,60 /0,40 mm. Blacha powlekana ogniowo cynkiem oraz powłoką poliestrową o standardowej grubości zewn./ wew. 25/20μm.

Płyta w układzie poziomym z mocowaniem zasłoniętym systemową obróbką

- Obróbki blacharskie w zakończeniach bocznych, dolnych oraz wokół otworów.

- Mocowanie za pomocą blachowkrętów samo wiercących z uszczelką i łbem w kolorze blachy.

Odwodnienie dachu

- Rynny wykonane są z galwanizowanej ogniowo stali zewnątrz i wewnątrz malowane o wymiarze 140 mm x160 mm.

- Rura spustowa wykonana z PCV Ø 100 lub Ø 160 podłączona jest do rynny i sprowadza wodę do poziomu „0” hali.

- Obróbka rury spustowej wykonana z galwanizowanej ogniowo stali zewnątrz i wewnątrz malowane

Stolarka i akcesoria (dokładne wymiary wg części Architektonicznej):

- Brama segmentowa zewnętrzna w ścianie bocznej oraz drzwi

- Zadaszenie na części hali o wymiarach szer. 2,7 m dł.  5,50 m jako przedłużenie połaci dachu montowanego na poziomie +3,30 m spód, zadaszenie wykonane z profili zimnogiętych tworzących kratownice, pokryte od góry blachą trapezową o gr.

0,63mm, z kompletem obróbek oraz orynnowaniem .

Opracowanie: :

mgr inż. Marcin Korłub

upr. bud. w spec. konstr.-bud. nr OPL/0832/PWOK/12

WYCIĄG Z PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ STATYCZNOWYTZRYMAŁOŚCIOWYCH

# 1. STOPY FUNDAMENTOWE

- Metryka projektu

Data ostatniej aktualizacji danych:  03.06.2025 Poziom odniesienia:  P0 = +0,00 m npm.

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

0

2

4

6

1

2

3

4

- Fundamenty

Liczba fundamentów:  4

2.1. Fundament  nr  2

Klasa fundamentu: stopa prostokątna,

Typ konstrukcji: słup prostokątny,

Położenie fundamentu względem układy globalnego:  	Wymiary podstawy fundamentu:  Bx = 1,90 m,    By = 0,90 m,  	Współrzędne środka fundamentu:  	 	 	x0f = 0,00 m,       y0f = 0,00 m,

Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego:   = 0,00.

- Wykopy

Liczba wykopów:  0

Nazwa fundamentu: stopa prostokątna

z [m]

0

1

2

0,00

I¶

Skala  1 : 50

0,00

1

,

90

0

,

40

1,50

x

z

Posadzka 2

Posadzka 3

1

,

90

0

90

,

x

y

# 1. Podłoże gruntowe

1.1. Teren

Istniejący względny poziom terenu:  zt = 0,00 m,

Projektowany względny poziom terenu:  ztp = 0,00 m.

1.2. Warstwy gruntu

| Lp. | Poziom stropu | Grubość warstwy | Nazwa gruntu | Poz. wody grunt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [m] |  | [m] |
| 1 | 0,00 | nieokreśl. | Ił pylasty | brak wody |

# 2. Konstrukcja na fundamencie

Typ konstrukcji: słup prostokątny

Wymiary słupa:   b = 0,35 m,     l = 0,35 m,

Współrzędne osi słupa:     x0 = 12,00 m,       y0 = 0,00 m,

Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego:   = 0,000.

# 3. Posadzki

3.1. Posadzka 2

Względny poziom posadzki:  pp2 = 0,00 m,     grubość:  h = 0,10  m,

Charakterystyczny ciężar objętościowy:  p2 char = 22,00 kN/m3,

Obciążenie posadzki:  qp2 = 0,00 kN/m2,     współcz. obciążenia:  qf = 1,20,

Wymiary posadzki:  dx = 2,00 m,   dy = 2,00 m.

3.2. Posadzka 3

Względny poziom posadzki:  pp3 = 0,00 m,     grubość:  h = 0,10  m,

Charakterystyczny ciężar objętościowy:  p3 char = 22,00 kN/m3,

Obciążenie posadzki:  qp3 = 0,00 kN/m2,     współcz. obciążenia:  qf = 1,20,  	Wymiary posadzki:  dx = 2,00 m,   dy = 2,00 m.

# 4. Obciążenie od konstrukcji

Względny poziom przyłożenia obciążenia:  zobc = 0,00 m.

Lista obciążeń:

| Lp | Rodzaj | N | Hx | Hy | Mx | My |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | obciążenia* | [kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [−] |
| 1 | D+K | -5,3 | -9,8 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 2 | D+K | 40,6 | 7,5 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 3 | D+K | 50,6 | 1,9 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 4 | D+K | -5,7 | 2,3 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |

* D – obciążenia stałe, zmienne długotrwałe,

D+K - obciążenia stałe, zmienne długotrwałe i krótkotrwałe.

# 5. Materiał

Rodzaj materiału:  żelbet

Klasa betonu:  B25,     nazwa stali:  RB 500,  Średnica prętów zbrojeniowych:     na kierunku x:  dx = 12,0 mm,     na kierunku y:  dy = 12,0 mm,

Kierunek zbrojenia głównego:  x,  	Grubość otuliny:  5,0 cm.

W warunku na przebicie nie uwzględniać strzemion.

# 6. Wymiary fundamentu

Względny poziom posadowienia:  zf = 1,50 m

Kształt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy:  Bx = 1,90 m,    By = 0,90 m,

Wysokość:  H = 0,40 m,

Mimośrody:  Ex = 0,00 m,    Ey = 0,00 m.

# 7. Stan graniczny I

7.1. Zestawienie wyników analizy nośności i mimośrodów

| Nr obc. | Rodzaj obciążenia | Poziom [m] | Wsp. nośności | Wsp. mimośr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1 | D+K | 1,50 | 0,21 | 0,86 |
| 2 | D+K | 1,50 | 0,15 | 0,29 |
| 3 | D+K | 1,50 | 0,14 | 0,06 |
| 4 | D+K | 1,50 | 0,07 | 0,20 |

7.2. Analiza stanu granicznego I dla obciążenia nr  1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego:   Bx = 1,90 m,    By = 0,90 m.

Względny poziom posadowienia:  H = 1,50 m.

Rodzaj obciążenia:  D+K,

Zestawienie obciążeń:

Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji:  	 	siła pionowa:  N = -5,30 kN,  mimośrody wzgl. podst. fund.  Ex = 0,00 m,  Ey = 0,00 m,  	 	siła pozioma:  Hx = -9,80 kN,  mimośród względem podstawy fund.  Ez = 1,50 m,  	 	siła pozioma:  Hy = 0,00 kN,  mimośród względem podstawy fund.  Ez = 1,50 m,  	 	moment:  Mx = 0,00 kNm,     moment:  My = 0,00 kNm.  	Ciężar własny fundamentu, gruntu, posadzek, obciążenia posadzek:

siła pionowa:  G = 58,01 kN/m,     momenty:  MGx = 0,00 kNm/m,     MGy = -0,25 kNm/m.  	Uwaga: Przy sprawdzaniu położenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwagę obciążenia  	 	obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych współczynników obciążenia.

Sprawdzenie położenia wypadkowej obciążenia względem podstawy fundamentu

Obciążenie pionowe:

Nr = N + G = -5,30 + 58,01 | 41,35 = 52,71 | 36,05 kN.

Momenty względem środka podstawy:

Mrx = N·Ey − Hy·Ez + Mx + MGx = -5,30·0,00 - 0,00·1,50 + 0,00 + (0,00) | 0,00 = 0,00 | 0,00 kNm.   Mry = −N·Ex + Hx·Ez + My + MGy = 5,30·0,00 + (-9,80)·1,50 + 0,00 + (-0,25) | (-0,11) = -14,95 | 14,81 kNm.

Mimośrody sił względem środka podstawy:  	 	erx = |Mry/Nr| = 14,81/36,05 = 0,41 m,  	 	ery = |Mrx/Nr| = 0,00/36,05 = 0,00 m.  	 	erx/Bx + ery/By = 0,216 + 0,000 = 0,216 m < 0,250.

Wniosek: Warunek położenia wypadkowej jest spełniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

Bx = Bx − 2·erx = 1,90 - 2·0,28 = 1,33 m,     By = By − 2·ery = 0,90 - 2·0,00 = 0,90 m.

Obciążenie podłoża obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 1):  	 	średnia gęstość obliczeniowa:  D(r) = 1,71 t/m3,  	 	minimalna wysokość:  Dmin = 1,50 m,  	 	obciążenie:  D(r)·g·Dmin = 1,71·9,81·1,50 = 25,16 kPa.

Współczynniki nośności podłoża:

obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego:  u(r) = u(n)·m = 11,80·0,90 = 10,620,  	 	spójność:  cu(r) = cu(n)·m = 49,41 kPa,  	 	NB = 0,23    NC = 8,62,    ND = 2,62.

Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia od pionu:

tg x = |Hx|/Nr = 9,80/52,71 = 0,19,     tg x/tg u(r) = 0,1859/0,1875 = 0,992,  	 	 	iBx = 0,03,    iCx = 0,35,    iDx = 0,60.

tg y = |Hy|/Nr = 0,00/52,71 = 0,00,     tg y/tg u(r) = 0,0000/0,1875 = 0,000,  	 	 	iBy = 1,00,    iCy = 1,00,    iDy = 1,00.

Ciężar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową:

B(n)·m·g = 1,90·0,90·9,81 = 16,78 kN/m3.

Współczynniki kształtu:

mB = 1 − 0,25·By/Bx = 0,83,    mC = 1 + 0,3·By/Bx = 1,20,    mD = 1 + 1,5·By/Bx = 2,01  	Odpór graniczny podłoża:

QfNBx = BxBy(mC·NC·cu(r)·iCx + mD·ND·D(r)·g·Dmin·iDx + mB·NB·B(r)·g·Bx·iBx) = 308,73 kN.

QfNBy = BxBy(mC·NC·cu(r)·iCy + mD·ND·D(r)·g·Dmin·iDy + mB·NB·B(r)·g·By·iBy) = 776,90 kN.  	Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

Nr = 52,71 kN < m·min(QfNBx,QfNBy) = 0,81·308,73 = 250,07 kN.

Wniosek: warunek nośności jest spełniony.

# 8. Stan graniczny II

8.1. Osiadanie fundamentu

Osiadanie całkowite:

Osiadanie pierwotne:  s = 0,00 cm.

Osiadanie wtórne:      s = 0,00 cm.

Współczynnik stopnia odprężenia podłoża:     = 0.  	Osiadanie:  s =  s + ·s = 0,00 + 0·0,00 = 0,00 cm,  	Sprawdzenie warunku osiadania:  	 	Dopuszczalne osiadanie:   sdop = 1,00 cm.

s = 0,00 cm < sdop = 1,00 cm

Wniosek:  Warunek osiadania jest spełniony.

# 9. Wymiarowanie fundamentu

9.1. Zestawienie wyników sprawdzenia stopy na przebicie

| Nr obc. | Przekrój | Siła tnąca | Nośność betonu | Nośność strzemion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V [kN] | Vr [kN] | Vs [kN] |
| 1 | 1 | 9 | 239 | - |
| * 2 | 1 | 15 | 239 | - |
| 3 | 1 | 13 | 239 | - |
| 4 | 1 | 3 | 239 | - |

9.2. Sprawdzenie stopy na przebicie dla obciążenia nr  2

Zestawienie obciążeń:

Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy:  	 	siła pionowa:  Nr = 41 kN,  	 	momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = 11,25 kNm.

Mimośrody siły względem środka podstawy:

exr = |Myr/Nr| = 0,28 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m.

d

c

e

q1

q2

qc

N

x

y

A

A-A

A

b

B

Przebicie stopy w przekroju 1:

Siła ścinająca:   VSd = Ac q·dA = 15 kN.

Nośność betonu na ścinanie:  VRd = (b+d)·d·fctd = (0,35+0,34)·0,34·1000 = 239 kN.

VSd = 15 kN < VRd = 239 kN.

Wniosek: warunek na przebicie jest spełniony.

9.3. Zestawienie wyników sprawdzenia stopy na zginanie

| Nr obc. | Kierunek | Przekrój | Moment zginający | Nośność przekroju |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M [kNm] | Mr [kNm] |
| 1 | x | 1 | -7 | 88 |
|  | y | 1 | 0 | 128 |
| * 2 | x | 1 | 12 | 88 |
|  | y | 1 | 2 | 128 |
| * 3 | x | 1 | 10 | 88 |
|  | y | 1 | 3 | 128 |
| 4 | x | 1 | -2 | 88 |
|  | y | 1 | 0 | 128 |

Uwaga: Momenty zginające wyznaczono metodą wsporników prostokątnych.

9.4. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciążenia nr  2 na kierunku x

Zestawienie obciążeń:

Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy:  	 	siła pionowa:  Nr = 41 kN,  	 	momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = 11,25 kNm.

Mimośrody siły względem środka podstawy:

exr = |Myr/Nr| = 0,28 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m.

d

s

e

q1

q2

qs

N

x

y

A

A-A

A

b

B

Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginający:

MSd = (2·q1 + qs)·B·s2/6 = (2·45+26)·0,90·0,68/6 = 12 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia:  As = 0,9 cm2.

Przyjęta powierzchnia przekroju zbrojenia:  ARs = 6,8 cm2.

As = 0,9 cm2 < ARs = 6,8 cm2.

Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony.

9.5. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciążenia nr  3 na kierunku y

Zestawienie obciążeń:

Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy:  	 	siła pionowa:  Nr = 51 kN,  	 	momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = 2,85 kNm.

Mimośrody siły względem środka podstawy:

exr = |Myr/Nr| = 0,06 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m.

d

s

q1

q2

qs

N

x

y

A

A-A

A

b

B

Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginający:

MSd = (2·q1 + qs)·B·s2/6 = (2·30+30)·1,90·0,11/6 = 3 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia:  As = 0,2 cm2.

Przyjęta powierzchnia przekroju zbrojenia:  ARs = 10,2 cm2.

As = 0,2 cm2 < ARs = 10,2 cm2.

Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony.

# 10. Zbrojenie stopy

Zbrojenie główne na kierunku x (dolna warstwa zbrojenia):

Średnica prętów:   = 12 mm.

Konieczna liczba prętów:  Lxs = 4.

Przyjęta liczba prętów:  Lxr = 6   co  16,0 cm.

Zbrojenie główne na kierunku y (dolna warstwa zbrojenia):

Średnica prętów:   = 12 mm.

Konieczna liczba prętów:  Lys = 7.

Przyjęta liczba prętów:  Lyr = 9   co  22,5 cm.

x

y

H=0,40

By=0,90

Bx=1,90

Zbrojenie główne na kierunku x (górna warstwa zbrojenia):

Średnica prętów:   = 12 mm.

Konieczna liczba prętów:  Lxs = 4.

Przyjęta liczba prętów:  Lxr = 6   co  16,0 cm.

Zbrojenie główne na kierunku y (górna warstwa zbrojenia):

Średnica prętów:   = 12 mm.

Konieczna liczba prętów:  Lys = 7.

Przyjęta liczba prętów:  Lyr = 9   co  22,5 cm.

x

y

H=0,40

By=0,90

Bx=1,90

Ilość stali:  34 kg.

Ilość betonu:  0,68 m3.

Ilość stali na 1 m3 betonu:  50,4 kg/m3.

## 2. RAMA R1

WĘZŁY:

------------------------------------------------------------------  Nr:      X [m]:     Y [m]:       Nr:      X [m]:     Y [m]:

------------------------------------------------------------------

- 3,000      4,070        14       9,040      3,700

- 4,510      4,335        15      10,550      3,700

- 6,020      4,600        16      12,060      3,700

- 7,530      4,865        17      13,570      3,700

- 9,040      5,130        18      15,080      3,700

- 10,550      4,865        19      15,080      0,000

- 12,060      4,600        20       3,000      0,000

- 13,570      4,335        21       3,000      3,380

- 15,080      4,070        22       0,000      3,380

- 3,000      3,700        23       1,200      3,380

- 4,510      3,700        24       2,400      3,380

- 6,020      3,700        25       1,169      3,649

- 7,530      3,700        26       2,338      3,918        ------------------------------------------------------------------

PODPORY:                              P o d a t n o ś c i

------------------------------------------------------------------

Węzeł:    Rodzaj:        Kąt:     Dx(Do*):      Dy:         DFi:

[ m / k N ]        [rad/kNm]

------------------------------------------------------------------

- stała         0,0    0,000E+00   0,000E+00

- stała         0,0    0,000E+00   0,000E+00

------------------------------------------------------------------

OSIADANIA:

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        Kąt:        Wx(Wo*)[m]:     Wy[m]:     FIo[grad]:

------------------------------------------------------------------

B r a k    O s i a d a ń

------------------------------------------------------------------

PRZEKROJE PRĘTÓW:

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

- 00    1   2     1,510    0,265   1,533  1,000   3 2 U 100 E

- 00    2   3     1,510    0,265   1,533  1,000   3 2 U 100 E

- 00    3   4     1,510    0,265   1,533  1,000   3 2 U 100 E

- 00    4   5     1,510    0,265   1,533  1,000   3 2 U 100 E

- 00    5   6     1,510   -0,265   1,533  1,000   3 2 U 100 E

- 00    6   7     1,510   -0,265   1,533  1,000   3 2 U 100 E

- 00    7   8     1,510   -0,265   1,533  1,000   3 2 U 100 E

- 00    8   9     1,510   -0,265   1,533  1,000   3 2 U 100 E

- 10   10  11     1,510    0,000   1,510  1,000   3 2 U 100 E

- 00   11  12     1,510    0,000   1,510  1,000   3 2 U 100 E

- 00   12  13     1,510    0,000   1,510  1,000   3 2 U 100 E

- 00   13  14     1,510    0,000   1,510  1,000   3 2 U 100 E

- 00   14  15     1,510    0,000   1,510  1,000   3 2 U 100 E

- 00   15  16     1,510    0,000   1,510  1,000   3 2 U 100 E

- 00   16  17     1,510    0,000   1,510  1,000   3 2 U 100 E

- 01   17  18     1,510    0,000   1,510  1,000   3 2 U 100 E

- 00   10   1     0,000    0,370   0,370  1,000   1 2 U 240 E

- 11   11   2     0,000    0,635   0,635  1,000   2 U 80 E

- 11   12   3     0,000    0,900   0,900  1,000   2 U 80 E

- 11   13   4     0,000    1,165   1,165  1,000   2 U 80 E

- 11   14   5     0,000    1,430   1,430  1,000   2 U 80 E

- 11   15   6     0,000    1,165   1,165  1,000   2 U 80 E

- 11   16   7     0,000    0,900   0,900  1,000   2 U 80 E

- 11   17   8     0,000    0,635   0,635  1,000   2 U 80 E

- 00   18   9     0,000    0,370   0,370  1,000   1 2 U 240 E

- 11    2  12     1,510   -0,635   1,638  1,000   2 U 80 E

- 11    3  13     1,510   -0,900   1,758  1,000   2 U 80 E

- 11   15   7     1,510    0,900   1,758  1,000   2 U 80 E

- 11   16   8     1,510    0,635   1,638  1,000   2 U 80 E

- 00   19  18     0,000    3,700   3,700  1,000   1 2 U 240 E

- 00   20  21     0,000    3,380   3,380  1,000   1 2 U 240 E

- 00   21  10     0,000    0,320   0,320  1,000   1 2 U 240 E

- 11   13   5     1,510    1,430   2,080  1,000   2 U 80 E

- 11    5  15     1,510   -1,430   2,080  1,000   2 U 80 E

- 11    1  11     1,510   -0,370   1,555  1,000   2 U 80 E

- 11   17   9     1,510    0,370   1,555  1,000   2 U 80 E

- 10   22  23     1,200    0,000   1,200  1,000   2 U 80 E

- 00   23  24     1,200    0,000   1,200  1,000   2 U 80 E

- 01   24  21     0,600    0,000   0,600  1,000   2 U 80 E

- 10   22  25     1,169    0,269   1,200  1,000   3 2 U 100 E

- 00   25  26     1,169    0,269   1,200  1,000   3 2 U 100 E

- 01   26   1     0,662    0,152   0,679  1,000   3 2 U 100 E

- 11   24  26    -0,062    0,538   0,542  1,000   2 U 80 E

- 11   23  26     1,138    0,538   1,259  1,000   2 U 80 E

- 11   23  25    -0,031    0,269   0,271  1,000   2 U 80 E

- 11   24   1     0,600    0,690   0,914  1,000   2 U 80 E

------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

- 61,2    5800    3066     483    483   24,0  2 St3S (X,Y,V,W)

- 9,0      89      13      22     22    8,0  2 St3S (X,Y,V,W)

- 21,8     348     259      70     70   10,0  2 St3S (X,Y,V,W) ------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------

2 St3S (X,Y,V,      205      205,000     1,20E-05

------------------------------------------------------------------ OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "w-wy wykończeniowe"          Stałe      f= 1,20

- Liniowe       0,0       0,940     0,940     0,00    1,53

- Liniowe       0,0       0,940     0,940     0,00    1,53

- Liniowe       0,0       0,940     0,940     0,00    1,53

- Liniowe       0,0       0,940     0,940     0,00    1,53

- Liniowe       0,0       0,940     0,940     0,00    1,53

- Liniowe       0,0       0,940     0,940     0,00    1,53

- Liniowe       0,0       0,940     0,940     0,00    1,53

- Liniowe       0,0       0,940     0,940     0,00    1,53

17    Liniowe       0,0       0,800     0,800     0,00    0,37

25    Liniowe       0,0       0,800     0,800     0,00    0,37

- Liniowe       0,0       0,800     0,800     0,00    3,70

- Liniowe       0,0       0,800     0,800     0,00    3,38

- Liniowe       0,0       0,800     0,800     0,00    0,32

- Liniowe      12,9       0,940     0,940     0,00    1,20

- Liniowe      12,9       0,940     0,940     0,00    1,20  42    Liniowe      12,9       0,940     0,940     0,00    0,68

Grupa:  B  "śnieg"                       Zmienne    f= 1,50

- Liniowe-Y     0,0       3,500     3,500     0,00    1,53

- Liniowe-Y     0,0       3,500     3,500     0,00    1,53

- Liniowe-Y     0,0       3,500     3,500     0,00    1,53

- Liniowe-Y     0,0       3,500     3,500     0,00    1,53

- Liniowe-Y     0,0       3,500     3,500     0,00    1,53

- Liniowe-Y     0,0       3,500     3,500     0,00    1,53

- Liniowe-Y     0,0       3,500     3,500     0,00    1,53

- Liniowe-Y     0,0       3,500     3,500     0,00    1,53

- Liniowe-Y     0,0       3,500     3,500     0,00    1,20

- Liniowe-Y     0,0       3,500     3,500     0,00    1,20  42    Liniowe-Y     0,0       3,500     3,500     0,00    0,68

Grupa:  C  "podwieszenie do pasa doln."  Zmienne    f= 1,40

- Liniowe     180,0      -0,600    -0,600     0,00    1,51

- Liniowe     180,0      -0,600    -0,600     0,00    1,51

- Liniowe     180,0      -0,600    -0,600     0,00    1,51

- Liniowe     180,0      -0,600    -0,600     0,00    1,51

- Liniowe     180,0      -0,600    -0,600     0,00    1,51

- Liniowe     180,0      -0,600    -0,600     0,00    1,51

- Liniowe     180,0      -0,600    -0,600     0,00    1,51

- Liniowe     180,0      -0,600    -0,600     0,00    1,51

Grupa:  D  "wiatr z lewej"               Zmienne    f= 1,50

- Liniowe       9,9      -2,430    -2,430     0,00    1,53

- Liniowe       9,9      -2,430    -2,430     0,00    1,53

- Liniowe       9,9      -2,430    -2,430     0,00    1,53

- Liniowe       9,9      -2,430    -2,430     0,00    1,53

- Liniowe      -9,9      -1,080    -1,080     0,00    1,53

- Liniowe      -9,9      -1,080    -1,080     0,00    1,53

- Liniowe      -9,9      -1,080    -1,080     0,00    1,53

- Liniowe      -9,9      -1,080    -1,080     0,00    1,53

17    Liniowe      90,0       1,890     1,890     0,00    0,37

25    Liniowe     -90,0      -1,080    -1,080     0,00    0,37

- Liniowe     -90,0      -1,080    -1,080     0,00    3,70

- Liniowe      90,0       1,890     1,890     0,00    3,38

- Liniowe      90,0       1,890     1,890     0,00    0,32

- Liniowe      12,9      -2,430    -2,430     0,00    1,20

- Liniowe      12,9      -2,430    -2,430     0,00    1,20

- Liniowe      12,9      -2,430    -2,430     0,00    0,68

Grupa:  E  "wiatr ze szczytu"            Zmienne    f= 1,50

- Liniowe       9,9      -2,430    -2,430     0,00    1,53

- Liniowe       9,9      -2,430    -2,430     0,00    1,53

- Liniowe       9,9      -2,430    -2,430     0,00    1,53

- Liniowe       9,9      -2,430    -2,430     0,00    1,53

- Liniowe      -9,9      -2,430    -2,430     0,00    1,53

- Liniowe      -9,9      -2,430    -2,430     0,00    1,53

- Liniowe      -9,9      -2,430    -2,430     0,00    1,53

- Liniowe      -9,9      -2,430    -2,430     0,00    1,53

17    Liniowe      90,0      -1,350    -1,350     0,00    0,37

25    Liniowe     -90,0      -1,350    -1,350     0,00    0,37

- Liniowe     -90,0      -1,350    -1,350     0,00    3,70

- Liniowe      90,0      -1,350    -1,350     0,00    3,38

- Liniowe      90,0      -1,350    -1,350     0,00    0,32

- Liniowe      12,9      -2,430    -2,430     0,00    1,20

- Liniowe      12,9      -2,430    -2,430     0,00    1,20

- Liniowe      12,9      -2,430    -2,430     0,00    0,68

Grupa:  F  "wiatr z prawej"              Zmienne    f= 1,50

- Liniowe      12,9      -1,080    -1,080     0,00    1,53

- Liniowe      12,9      -1,080    -1,080     0,00    1,53

- Liniowe      12,9      -1,080    -1,080     0,00    1,53

- Liniowe      12,9      -1,080    -1,080     0,00    1,53

- Liniowe      -9,9      -2,430    -2,430     0,00    1,53

- Liniowe      -9,9      -2,430    -2,430     0,00    1,53

- Liniowe      -9,9      -2,430    -2,430     0,00    1,53

- Liniowe      -9,9      -2,430    -2,430     0,00    1,53

17    Liniowe      90,0      -1,080    -1,080     0,00    0,37

25    Liniowe     -90,0       1,890     1,890     0,00    0,37

- Liniowe     -90,0       1,890     1,890     0,00    3,70

- Liniowe      90,0      -1,080    -1,080     0,00    3,38

- Liniowe      90,0      -1,080    -1,080     0,00    0,32

- Liniowe      12,9      -1,080    -1,080     0,00    1,20

- Liniowe      12,9      -1,080    -1,080     0,00    1,20

- Liniowe      12,9      -1,080    -1,080     0,00    0,68

------------------------------------------------------------------  ==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000

Teoria I-go rzędu

Kombinatoryka obciążeń

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

- -"w-wy wykończeniowe"            Stałe                 1,20

- -"śnieg"                         Zmienne    1   1,00   1,50

- -"podwieszenie do pasa doln."    Zmienne    1   1,00   1,40

- -"wiatr z lewej"                 Zmienne    1   1,00   1,50

- -"wiatr ze szczytu"              Zmienne    1   1,00   1,50

- -"wiatr z prawej"                Zmienne    1   1,00   1,50

------------------------------------------------------------------

RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Grupa obc.:                     Relacje:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                      ZAWSZE

- -"w-wy wykończeniowe"         EWENTUALNIE

- -"śnieg"                      EWENTUALNIE

- -"podwieszenie do pasa doln." EWENTUALNIE

- -"wiatr z lewej"              EWENTUALNIE

Nie występuje z: EF

- -"wiatr ze szczytu"           EWENTUALNIE

Nie występuje z: DF

- -"wiatr z prawej"             EWENTUALNIE

Nie występuje z: DE

------------------------------------------------------------------

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Nr:    Specyfikacja:

------------------------------------------------------------------

1      ZAWSZE     : A

EWENTUALNIE: B+C+D+E+F

------------------------------------------------------------------ MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNĄCE-OBWIEDNIE:

1,735 4,2622,028	5,6000,0591,887 4,551

2,298 5,3740,059	-1,8964-5,602-0,059-2,0275	1,940 6,188

10,4991,454 3,3710,059	-1,9533-4,462	-4,265 -1,743	1,579

1,443	-0,032 -1,526

3,00,0-1,114-0,063-4,55237400,0014 3,631-0,-0,173384480-0,0990,2122,8390,2233,765-0,002430,270-0,052-1,3733942-0,023461,19117-0,01932-2,8040,059-3,63235-0,059-0,995910,330-32,725-33,774-45,138-45,1380,84618-0,09826-0,05910-0,065-1,0242-6,5830,1031981027-0,05911-0,8260980,0590,89820-0,26612-1,2210,01633	1,22921-0,01734-0,05913-0,8990,2740,0590,09322826-5,28514-0,815628-0,0591020,059-2,2620,0551,10423 -3,76615-0,8567290,179-0,05940,82539,7760,059-1,2861,00524-0,4131,529-8,75116-8361,8620,029-0,0593,459274 25-5,223-33,057-33,657

10253,68562,87562,2750	0,044-0,001450,101-1,357-3,9230,0084018,70518,057-0,0,0,023442-0,513

30

31

7,949	-8,201	7,472	-9,802

NORMALNE-OBWIEDNIE:

122,127	25,470	26,219

24,208

122,0229,860246,34722,950	86,9149,27524,55786,9143,68625,12284,275-8,85710,4398442,50,0772-7-63,2034,21851 84,27518,48184,275525,8703,685 10-8,95025,303101,896,8963,63424, 5476,93424,87827,10476,93424,52986,1320,64886,150 20,3009

23,771

33,48132,67423,29445,40245,402 44,21444,2146,52346,297-3,673-15,9883	20 33	2134	6

-28,062 19

17 9,904-68,269-68,819-15,859-28,111

3,0404,836 4511-8,25511,-4,2654,2054131144-6,5511218,33217,8565 43-11,976-10,2034632 35	266,453	-16,058273,59610,329,205-8,9488	2,450 -0,0343,59418,3703,56422-9,0415,8015,87128-6,91227,05423-8,444-8,51479,2139,262 38,26838,268

13,2694,836-13,60414,697-13,604-4,7063,0613740 19,19913,78319,24015,211-8,2344-6,5934,1633816,42616,37318,86518,31417,76015,218-10,17415,2183942-11,934-5,484-5,537-39,554-39,582-48,6239,9539-46,9041-70,010-70,265-70,48618-23,109-15-90,697-23,1091,29080-88,978-16,549-96,051-3,743-16,54911-94,332-13,2-3,315-95,844-13,23712-94,1257 -100,054-101,773-13,2-4,329-13,237137 -100,245-101,964-16,977-6,982-16,914 7-104,2587 -105,977-1-14,2629,-711529559,-14,213755-79,8124-33,71-81,537-19,665-19,714-3611,68211,13111,160-33168836,-36,539565,7185 25 -43,275-43,826-45,100

-4,656

-31,923-31,923

-44,051-44,051

-97,409-97,409

30

31

12,729	-75,296	5,653	-50,607

SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

- 0,000      2,572*   -3,632    -8,322   AD

0,000     -7,295*   10,499   -48,623   ABC

0,000     -7,295    10,499*  -48,623   ABC

1,533      0,177     0,892    23,771*  AF       0,000     -7,295    10,499   -48,623*  ABC

- 0,479      2,098*    0,152   -90,160   ABC

1,533     -1,299*   -6,425   -77,400   AB

1,533     -1,291    -6,583*  -88,978   ABC

1,533      0,492     2,233    22,950*  AE       0,000      1,292     3,213   -90,697*  ABC

- 0,862      0,967*   -0,136   -95,084   ABC

0,000     -1,299*    5,334   -84,615   AB

0,000     -1,291     5,374*  -96,051   ABC

1,533      0,258     1,648    24,557*  AE       0,000     -1,291     5,374   -96,051*  ABC

- 0,671      0,814*   -0,092   -95,092   ABC

1,533     -1,641*   -5,602   -94,125   ABC

1,533     -1,641    -5,602*  -94,125   ABC

1,533      0,607     2,028    25,470*  AE       0,000     -0,562     4,194   -95,844*  ABC

- 0,862      0,812*    0,089  -101,021   ABC

0,000     -1,641*    5,600  -100,054   ABC

0,000     -1,641     5,600* -100,054   ABC

0,000      0,607    -2,027    26,219*  AE       1,533     -0,565    -4,196  -101,773*  ABC

- 0,671      1,023*    0,225  -100,997   ABC 1,533     -1,167*   -5,245   -90,528   AB 1,533     -1,159    -5,285* -101,964   ABC

0,000      0,259    -1,660    25,303*  AE

1,533     -1,159    -5,285  -101,964*  ABC

- 0,958      1,838*    0,066  -105,332   ABC

0,000     -1,167*    6,030   -92,680   AB

0,000     -1,159     6,188* -104,258   ABC

0,000      0,474    -2,179    24,878*  AE       1,533      0,820    -3,608  -105,977*  ABC

- 1,533      2,345*    3,459    -3,718   AF

1,533     -5,088*   -8,751   -81,537   ABC

1,533     -5,088    -8,751*  -81,537   ABC

0,000      0,160    -0,802    20,648*  AD       1,533     -5,088    -8,751   -81,537*  ABC

- 1,510      0,713*    0,330   -71,873   AB

1,510     -0,330*   -0,995    21,658   ACE

0,000      0,000     1,191*  -74,390   ABC

1,510     -0,161    -0,249    45,402*  AD

0,189      0,003    -0,000    45,402*  AD

0,000      0,000     0,985   -97,409*  ABCF

0,944      0,471     0,014   -97,409*  ABCF

- 0,472      0,761*    0,043    44,214   ABC

0,000     -0,330*    0,846     2,996   ACE

1,510      0,252    -1,024*   44,214   ABC

1,510      0,252    -1,024    44,214*  ABC

0,472      0,761     0,043    44,214*  ABC

0,000     -0,166     0,208   -23,109*  AF

1,132     -0,051    -0,006   -23,109*  AF

- 0,755      0,570*    0,034    86,914   ABC

1,510     -0,299*   -0,826    -4,006   ACE

1,510     -0,299    -0,826*   -4,006   ACE

0,000      0,252     0,810    86,914*  ABC

0,755      0,570     0,034    86,914*  ABC

1,510     -0,092    -0,159   -16,549*  AF

0,661     -0,025     0,001   -16,549*  AF

- 0,000      0,417*   -0,266    74,672   AB       1,510     -0,369*   -1,221    84,275   ABC

1,510     -0,369    -1,221*   84,275   ABC

1,510     -0,369    -1,221    84,275*  ABC

0,283      0,356     0,040    84,275*  ABC

0,000     -0,186     0,301   -13,237*  AE

1,510      0,053     0,016   -13,237*  AE

- 1,510      0,428*    0,274    74,672   AB       0,000     -0,369*    1,229    84,275   ABC

0,000     -0,369     1,229*   84,275   ABC

0,000     -0,369     1,229    84,275*  ABC

1,227      0,365    -0,033    84,275*  ABC

1,510     -0,187    -0,302   -13,237*  AE

0,000      0,053    -0,017   -13,237*  AE

- 0,755      0,578*   -0,039   101,896   ABC

0,000     -0,301*    0,826    -5,895   ACE

0,000     -0,301     0,826*   -5,895   ACE

1,510      0,255    -0,815   101,896*  ABC

0,755      0,578    -0,039   101,896*  ABC

0,000     -0,187     0,182   -16,977*  AE

0,944     -0,099     0,004   -16,977*  AE

- 1,038      0,848*    0,037    76,934   ABC

1,510     -0,346*   -0,856    -1,139   ACE

0,000      0,255     1,104*   76,934   ABC

0,000      0,255     1,104    76,934*  ABC

1,038      0,848     0,037    76,934*  ABC

1,510     -0,149    -0,199   -19,755*  AD

0,472     -0,043    -0,004   -19,755*  AD

- 0,000      0,838*   -0,413    -4,218   AB

0,000     -0,346*    1,005    13,178   ACE

1,510     -0,000    -1,274*   -6,735   ABC

1,510     -0,000    -0,468    38,268*  ABF

0,000      0,492    -0,184    38,268*  ABF

0,000     -0,236     0,933   -33,715*  ACD

0,944      0,186    -0,038   -33,715*  ACD

- 0,000     14,875*  -32,725    17,548   AD

0,000    -29,793*   62,275   -53,510   ABCF

0,370     -6,640    62,875*  -52,960   ABCF

0,370      2,025    -4,721    18,865*  AE       0,000    -18,118    29,252   -68,819*  ABC

- 0,000      0,000*    0,000   -28,111   ABC

0,635      0,000*    0,000   -28,062   ABC

0,000      0,000*    0,000   -28,111   ABC

0,635      0,000*    0,000   -28,062   ABC

0,000      0,000     0,000*  -28,111   ABC

0,635      0,000     0,000*  -28,062   ABC

0,635      0,000     0,000     9,953*  AD       0,000      0,000     0,000   -28,111*  ABC

- 0,000      0,000*    0,000   -16,058   ABC

0,900      0,000*    0,000   -15,988   ABC

0,000      0,000*    0,000   -16,058   ABC

0,900      0,000*    0,000   -15,988   ABC

0,000      0,000     0,000*  -16,058   ABC

0,900      0,000     0,000*  -15,988   ABC

0,900      0,000     0,000     6,523*  AD       0,000      0,000     0,000   -16,058*  ABC

- 0,000      0,000*    0,000    -8,948   AB

1,165      0,000*    0,000    -8,857   AB

0,000      0,000*    0,000    -8,948   AB

1,165      0,000*    0,000    -8,857   AB

0,000      0,000     0,000*   -8,948   AB

1,165      0,000     0,000*   -8,857   AB

1,165      0,000     0,000     3,686*  ACD       0,000      0,000     0,000    -8,948*  AB

- 0,000      0,000*    0,000     2,450   ABC

1,430      0,000*    0,000     2,561   ABC

0,000      0,000*    0,000     2,450   ABC

1,430      0,000*    0,000     2,561   ABC

0,000      0,000     0,000*    2,450   ABC

1,430      0,000     0,000*    2,561   ABC

1,430      0,000     0,000     2,561*  ABC       0,000      0,000     0,000    -0,034*  AE

- 0,000      0,000*    0,000    -9,041   AB

1,165      0,000*    0,000    -8,950   AB

0,000      0,000*    0,000    -9,041   AB 1,165      0,000*    0,000    -8,950   AB

0,000      0,000     0,000*   -9,041   AB

1,165      0,000     0,000*   -8,950   AB

1,165      0,000     0,000     3,685*  ACF

0,000      0,000     0,000    -9,041*  AB

- 0,000      0,000*    0,000    -8,514   ABC

0,900      0,000*    0,000    -8,444   ABC

0,000      0,000*    0,000    -8,514   ABC

0,900      0,000*    0,000    -8,444   ABC

0,000      0,000     0,000*   -8,514   ABC

0,900      0,000     0,000*   -8,444   ABC

0,900      0,000     0,000     5,871*  AF       0,000      0,000     0,000    -8,514*  ABC

- 0,000      0,000*    0,000   -19,714   ABC

0,635      0,000*    0,000   -19,665   ABC

0,000      0,000*    0,000   -19,714   ABC

0,635      0,000*    0,000   -19,665   ABC

0,000      0,000     0,000*  -19,714   ABC

0,635      0,000     0,000*  -19,665   ABC

0,635      0,000     0,000     9,262*  AF       0,000      0,000     0,000   -19,714*  ABC

- 0,000     16,559*  -31,995   -34,011   ABCD

0,000    -16,863*   38,714    10,852   AF

0,370      1,086    40,825*  -17,904   ABF

0,370     -1,726     9,723    11,682*  AE       0,000      6,890    -4,873   -43,826*  ABC

- 0,819      0,024*   -0,000    46,322   ABC

0,000      0,000*    0,059    46,347   ABC

1,638     -0,000*   -0,059    46,297   ABC

0,000      0,000     0,059*   46,347   ABC

1,638     -0,000    -0,059*   46,297   ABC

0,000      0,000     0,059    46,347*  ABC       1,638     -0,000    -0,059   -15,908*  AD

- 0,879      0,026*    0,000     9,240   ABF

0,000      0,000*    0,059     9,275   ABF

1,758      0,000*   -0,059     9,205   ABF

0,000      0,000     0,059*    9,275   ABF

1,758      0,000    -0,059*    9,205   ABF

0,000      0,000     0,059     9,275*  ABF

1,758      0,000    -0,059    -3,743*  ACD

- 0,879      0,026*    0,000    -6,947   ABCF

0,000      0,000*    0,059    -6,982   ABCF

1,758      0,000*   -0,059    -6,912   ABCF

0,000      0,000     0,059*   -6,982   ABCF

1,758      0,000    -0,059*   -6,912   ABCF

1,758      0,000    -0,059     3,634*  AD       0,000      0,000     0,059    -6,982*  ABCF

- 0,819      0,024*   -0,000    27,079   ABC

0,000      0,000*    0,059    27,054   ABC

1,638     -0,000*   -0,059    27,104   ABC

0,000      0,000     0,059*   27,054   ABC

1,638     -0,000    -0,059*   27,104   ABC

1,638     -0,000    -0,059    27,104*  ABC       0,000      0,000     0,059   -14,262*  AF

- 3,700     16,559*    1,478   -35,078   ABCD

3,469    -16,946*    0,032    10,487   AF

0,000     -0,000    -9,802*    5,324   AF

3,700     -5,462    -5,223    11,160*  AE

0,000     -0,000     1,862   -50,607*  ABC

- 2,746     11,139*    0,163    15,996   AD

3,380    -18,467*   -2,726   -54,810   ABCF

0,000      0,000    -8,201*  -59,841   ABCF

3,380     -1,971     2,839    17,760*  AE       0,000     -0,000    -1,087   -75,296*  ABC

- 0,320     14,875*   12,677    17,512   AD

0,320    -29,793*  -35,134   -54,495   ABCF

0,000     -3,674   -45,138*  -70,486   ABC

0,320    -18,118   -45,138*  -70,010   ABC

0,320      3,911    18,705    18,332*  AE       0,000     -3,674   -45,138   -70,486*  ABC

- 1,040      0,031*    0,000    10,383   ABC

0,000      0,000*    0,059    10,328   ABC

2,080      0,000*   -0,059    10,439   ABC

0,000      0,000     0,059*   10,328   ABC

2,080      0,000    -0,059*   10,439   ABC

2,080      0,000    -0,059    10,439*  ABC       0,000      0,000     0,059    -3,315*  AE

- 1,040      0,031*    0,000    18,426   ABC

0,000      0,000*    0,059    18,481   ABC

2,080      0,000*   -0,059    18,370   ABC

0,000      0,000     0,059*   18,481   ABC

2,080      0,000    -0,059*   18,370   ABC

0,000      0,000     0,059    18,481*  ABC       2,080      0,000    -0,059    -4,329*  AE

- 0,777      0,023*   -0,000   122,113   ABC

0,000      0,000*    0,059   122,127   ABC

1,555     -0,000*   -0,059   122,098   ABC

0,000      0,000     0,059*  122,127   ABC

1,555     -0,000    -0,059*  122,098   ABC

0,000      0,000     0,059   122,127*  ABC       1,555     -0,000    -0,059   -39,582*  AD

- 0,777      0,023*   -0,000    86,145   ABC

0,000      0,000*    0,059    86,130   ABC

1,555     -0,000*   -0,059    86,159   ABC

0,000      0,000     0,059*   86,130   ABC

1,555     -0,000    -0,059*   86,159   ABC

1,555     -0,000    -0,059    86,159*  ABC       0,000      0,000     0,059   -36,568*  AF

- 0,675      0,016*   -0,003   -13,604   AB       1,200     -0,020*   -0,063     4,836   ACD

1,200     -0,020    -0,063*    4,836   ACD

1,200     -0,020    -0,063     4,836*  ACD

0,375      0,006     0,001     4,836*  ACD

0,000      0,000     0,050   -13,604*  AB

0,675      0,016    -0,003   -13,604*  AB

- 1,200      0,045*    0,008    11,123   ACD

1,200     -0,148*   -0,173   -31,921   AB

1,200     -0,148    -0,173*  -31,921   AB

0,000     -0,019     0,099    11,125*  AE

1,200      0,044     0,006    11,125*  AE

1,200     -0,147    -0,172   -31,923*  ABC

0,000      0,004    -0,079   -31,923*  ABC

- 0,000      0,045*   -0,052    15,218   ACD       0,000     -0,148*    0,270   -44,051   AB

0,000     -0,148     0,270*  -44,051   AB

0,600      0,000    -0,097    15,218*  AD

0,000      0,045    -0,052    15,218*  ACD

0,000     -0,148     0,270   -44,051*  AB

0,600      0,000     0,223   -44,051*  AB

- 0,450      0,713*    0,170    13,804   ABC

1,200     -0,929*   -4,552    14,697   AB

1,200     -0,929    -4,552*   14,697   AB

1,200     -0,929    -4,552    14,697*  AB       0,000      0,000    -1,114    -4,706*  ACD

- 1,200      0,394*    1,443    -4,264   AE

1,200     -1,104*   -3,923    15,211   ABC

1,200     -1,104    -3,923*   15,211   ABC

1,200     -1,104    -3,923    15,211*  AB       0,000      0,343    -1,357    -4,314*  ACD

- 0,000      0,394*   -1,373   -10,203   AE

0,000     -1,104*    3,765    32,674   ABC

0,000     -1,104     3,765*   32,674   ABC

0,679     -0,000    -0,513    33,481*  ABC       0,000      0,394    -1,373   -10,203*  AE

- 0,000      0,000*   -0,002   -11,976   ABC

0,542      0,000*    0,002   -11,934   ABC

0,237     -0,000*   -0,000   -11,958   ABC

0,305     -0,000*    0,000   -11,952   ABC

0,000      0,000    -0,002*  -11,976   ABC

0,542      0,000     0,002*  -11,934   ABC

0,542      0,000     0,002     4,205*  AE       0,000      0,000    -0,002   -11,976*  ABC

- 0,629      0,014*    0,000    19,220   ABC

0,000      0,000*    0,044    19,199   ABC

1,259      0,000*   -0,044    19,240   ABC

0,000      0,000     0,044*   19,199   ABC

1,259      0,000    -0,044*   19,240   ABC

1,259      0,000    -0,044    19,240*  ABC       0,000      0,000     0,044    -6,593*  AE

- 0,000      0,000*   -0,001    -8,255   AB

0,271      0,000*    0,001    -8,234   AB

0,186     -0,000*    0,000    -8,241   AB

0,102     -0,000*   -0,000    -8,247   AB

0,000      0,000    -0,001*   -8,255   AB

0,271      0,000     0,001*   -8,234   AB

0,271      0,000     0,001     3,061*  ACD       0,000      0,000    -0,001    -8,255*  AB

- 0,457      0,005*    0,000    16,399   AB

0,000      0,000*    0,023    16,373   AB

0,914      0,000*   -0,023    16,426   AB

0,000      0,000     0,023*   16,373   AB

0,914      0,000    -0,023*   16,426   AB

0,914      0,000    -0,023    16,426*  AB

0,000      0,000     0,023    -5,537*  ACD

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne  NAPĘŻENIA-OBWIEDNIE:

NAPRĘŻENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Pręt:  x[m]:    SigmaG:  SigmaD:    Sigma:  Kombinacja obciążeń:

---------------     [MPa]

Ro

------------------------------------------------------------------

- 0,000     0,435*             89,211   ABCF

0,000    -0,199*            -40,777   AD

0,000              0,168*    34,432   AE        0,000             -0,620*  -127,118   ABC

- 0,575     0,091*             18,612   AE

0,479    -0,349*            -71,501   ABC

1,533              0,086*    17,592   AE        1,533             -0,290*   -59,366   ABC

- 0,862     0,077*             15,775   AE

0,862    -0,281*            -57,512   ABC

0,000              0,089*    18,170   AE        0,000             -0,305*   -62,611   ABC

- 0,671     0,075*             15,450   AE

0,671    -0,270*            -55,316   ABC

1,533              0,100*    20,405   AE        1,533             -0,326*   -66,756   ABC

- 0,862     0,077*             15,787   AE

0,862    -0,283*            -58,005   ABC

0,000              0,101*    20,749   AE        0,000             -0,339*   -69,475   ABC

- 0,671     0,079*             16,224   AE

0,671    -0,298*            -61,027   ABC

1,533              0,089*    18,255   AE        1,533             -0,309*   -63,419   ABC

- 0,958     0,093*             19,015   AE

0,958    -0,364*            -74,721   ABC

0,000              0,089*    18,220   AE        0,000             -0,314*   -64,471   ABC

- 1,533     0,222*             45,575   ABCD

0,192    -0,242*            -49,679   ABC

1,533              0,156*    32,040   AE        1,533             -0,539*  -110,499   ABC

- 1,510     0,113*             23,238   ACD

0,944    -0,251*            -51,456   ABCF

0,566              0,109*    22,282   ACD        0,000             -0,218*   -44,683   ABCF

- 1,510     0,085*             17,410   ABCD

1,132    -0,048*             -9,864   AF

0,472              0,152*    31,214   ABC        0,000             -0,063*   -12,979   AF

- 0,000     0,177*             36,254   ABC

0,661    -0,035*             -7,233   AF

0,755              0,234*    48,065   ABC        1,510             -0,047*    -9,592   AE

- 1,510     0,214*             43,955   ABC

1,510    -0,033*             -6,840   AE

0,283              0,214*    43,771   ABC        0,000             -0,043*    -8,744   AE

- 0,000     0,214*             43,955   ABC

0,000    -0,033*             -6,840   AE

1,227              0,214*    43,900   ABC        1,510             -0,043*    -8,764   AE

- 1,510     0,210*             43,074   ABC

0,944    -0,031*             -6,361   AE

0,755              0,269*    55,043   ABC        0,000             -0,051*   -10,479   AE

- 0,000     0,154*             31,624   ABC

0,472    -0,041*             -8,439   AD

1,038              0,232*    47,472   ABC        1,510             -0,055*   -11,203   AD

- 0,000     0,098*             20,180   ACF

0,472    -0,114*            -23,312   ABCD

0,000              0,120*    24,622   ABF

0,000             -0,092*   -18,860   ACD

- 0,000     0,258*             52,897   ABCF

0,000    -0,136*            -27,908   AD

0,000              0,164*    33,642   AD        0,000             -0,343*   -70,384   ABCF

- 0,635     0,054*             11,059   AD

0,000    -0,152*            -31,235   ABC

0,635              0,054*    11,059   AD        0,000             -0,152*   -31,235   ABC

- 0,900     0,035*              7,248   AD

0,000    -0,087*            -17,843   ABC

0,900              0,035*     7,248   AD        0,000             -0,087*   -17,843   ABC  20    1,165     0,020*              4,096   ACD

0,000    -0,048*             -9,942   AB

1,165              0,020*     4,096   ACD        0,000             -0,048*    -9,942   AB

- 1,430     0,014*              2,845   ABC

0,000    -0,000*             -0,038   AE

1,430              0,014*     2,845   ABC        0,000             -0,000*    -0,038   AE

- 1,165     0,020*              4,094   ACF

0,000    -0,049*            -10,045   AB

1,165              0,020*     4,094   ACF        0,000             -0,049*   -10,045   AB

- 0,900     0,032*              6,523   AF

0,000    -0,046*             -9,459   ABC

0,900              0,032*     6,523   AF        0,000             -0,046*    -9,459   ABC

- 0,635     0,050*             10,291   AF

0,000    -0,107*            -21,905   ABC

0,635              0,050*    10,291   AF        0,000             -0,107*   -21,905   ABC

- 0,000     0,179*             36,662   AF

0,000    -0,194*            -39,818   ABCD

0,000              0,140*    28,703   ABCD        0,000             -0,162*   -33,116   AF

- 0,000     0,251*             51,496   ABC

0,819    -0,091*            -18,723   AD

0,819              0,256*    52,544   ABC        1,638             -0,086*   -17,676   AD

- 0,000     0,050*             10,305   ABF

0,879    -0,026*             -5,274   ACD

0,879              0,056*    11,420   ABF

1,758             -0,020*    -4,159   ACD

- 1,758     0,020*              4,038   AD

0,879    -0,043*             -8,872   ABCF

0,879              0,025*     5,153   AD        0,000             -0,038*    -7,758   ABCF

- 1,638     0,147*             30,115   ABC

0,819    -0,082*            -16,895   AF

0,819              0,152*    31,163   ABC        0,000             -0,077*   -15,847   AF

- 3,469     0,179*             36,774   AF

3,700    -0,195*            -39,992   ABCD

3,700              0,139*    28,529   ABCD        3,469             -0,163*   -33,347   AF

- 3,380     0,154*             31,586   ACF

2,535    -0,117*            -24,050   ABD

2,746              0,125*    25,659   AD        3,380             -0,230*   -47,164   ABCF

- 0,320     0,257*             52,736   ABCF

0,320    -0,136*            -27,913   AD        0,320              0,164*    33,637   AD        0,320             -0,344*   -70,545   ABCF

- 2,080     0,057*             11,599   ABC

1,040    -0,024*             -4,986   AE

1,040              0,063*    12,902   ABC        0,000             -0,018*    -3,683   AE

- 0,000     0,100*             20,535   ABC

1,040    -0,030*             -6,114   AE

1,040              0,107*    21,838   ABC        2,080             -0,023*    -4,811   AE

- 0,000     0,662*            135,697   ABC

0,777    -0,219*            -44,985   AD

0,777              0,667*   136,701   ABC        1,555             -0,215*   -43,980   AD

- 1,555     0,467*             95,732   ABC

0,777    -0,203*            -41,635   AF

0,777              0,472*    96,737   ABC        0,000             -0,198*   -40,631   AF

- 1,200     0,030*              6,248   ACD

0,675    -0,077*            -15,829   AB

0,375              0,028*     5,642   AE

0,000             -0,074*   -15,116   AB

- 0,000     0,065*             13,234   ACD

0,000    -0,174*            -35,640   AB

1,200              0,070*    14,391   ACD        1,200             -0,205*   -42,093   AB

- 0,600     0,082*             16,909   AD

0,600    -0,239*            -48,945   AB

0,000              0,092*    18,941   ACD        0,000             -0,271*   -55,571   AB

- 1,200     0,098*             20,095   AB

1,200    -0,034*             -7,058   ACD

0,450              0,081*    16,582   ABC        1,200             -0,032*    -6,612   AB

- 1,200     0,111*             22,846   ABC

1,200    -0,037*             -7,624   AE

0,600              0,041*     8,314   AB        1,200             -0,043*    -8,892   ABC

- 0,000     0,151*             30,857   ABC

0,000    -0,050*            -10,349   AE

0,594              0,076*    15,611   ABC        0,594             -0,023*    -4,806   AE

- 0,474     0,023*              4,673   AE

0,000    -0,065*            -13,307   ABC

0,542              0,023*     4,672   AE        0,068             -0,065*   -13,307   ABC

- 1,259     0,104*             21,378   ABC

0,629    -0,039*             -7,925   AE

0,629              0,107*    21,978   ABC        0,000             -0,036*    -7,325   AE 45    0,271     0,017*              3,401   ACD

0,000    -0,045*             -9,172   AB

0,271              0,017*     3,401   ACD        0,000             -0,045*    -9,172   AB

46    0,914     0,089*             18,251   AB

0,457    -0,031*             -6,361   ACD

0,457              0,090*    18,460   AB

0,000             -0,030*    -6,153   ACD

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------ Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń: ------------------------------------------------------------------

- 9,802*   -5,324    11,155            AF

-7,472*   40,586    41,268            ABCD

-1,862    50,607*   50,641            ABC

-2,270    -5,653*    6,092            AE        -1,862    50,607    50,641*           ABC

- 8,201*   59,841    60,400            ABCF

-7,949*  -11,908    14,318            AD

1,087    75,296*   75,304            ABC

4,005   -12,729*   13,344            AE

1,087    75,296    75,304*           ABC

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

PRZEMIESZCZENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------ Węzeł:     Ux[m]:    Uy[m]:   Wypadkowe[m]:  Kombinacja obciążeń: ------------------------------------------------------------------

  - 0,01548                            ABCF

0,00023                  ABC                                 0,01548      ABCF

  - 0,01496                            ABF

0,00540                  ABC                                 0,01535      ABCF

  - 0,01481                            ABF

0,00839                  ABC                                 0,01578      ABCF

  - 0,01486                            ABF

0,00971                  ABC                                 0,01615      ABCF

  - 0,01503                            ABF

0,00977                  ABC                                 0,01633      ABCF

  - 0,01525                            ABCF

0,00982                  ABC                                 0,01649      ABCF     7      0,01533                            ABCF

0,00854                  ABC                                 0,01626      ABCF

  - 0,01525                            ABCF

0,00557                  ABC                                 0,01565      ABCF

  - 0,01492                            ABF

0,00015                  ABC

0,01492      ABF

  - 0,01500                            ABCF

0,00021                  ABC                                 0,01500      ABCF

  - 0,01533                            ABCF

0,00531                  ABC                                 0,01573      ABCF

  - 0,01530                            ABCF

0,00831                  ABC                                 0,01626      ABCF

  - 0,01512                            ABCF

0,00966                  ABC                                 0,01640      ABCF

  - 0,01494                            ABF

0,00979                  ABC                                 0,01624      ABCF

  - 0,01478                            ABF

0,00976                  ABC                                 0,01603      ABCF

  - 0,01458                            ABF

0,00850                  ABC                                 0,01549      ABCF

  - 0,01439                            ABF

0,00550                  ABC                                 0,01472      ABCF

  - 0,01426                            ABF

0,00014                  ABC

0,01426      ABF

  - 0,00000                            AF                     0,00000                  ABC

0,00000      ABC

  - 0,00000                            ABCF

0,00000                  ABC

0,00000      ABC

  - 0,01437                            ABCF

0,00020                  ABC                                 0,01437      ABCF

  - 0,01404                            ABCF

0,00719                  ABF

0,01567      ABF   23      0,01411                            ABCF

0,00424                  ABF                                 0,01468      ABCF

- 0,01426                            ABCF

0,00137                  ABF                                 0,01432      ABCF

- 0,01464                            ABCF

0,00432                  ABF                                 0,01521      ABCF

- 0,01523                            ABCF

0,00152                  ABF

0,01530      ABCF

------------------------------------------------------------------

## 3. RAMA R2

WĘZŁY:

WĘZŁY:

------------------------------------------------------------------  Nr:      X [m]:     Y [m]:       Nr:      X [m]:     Y [m]:

------------------------------------------------------------------

- 0,000      4,070        11       1,510      3,700

- 1,510      4,335        12       3,020      3,700

- 3,020      4,600        13       4,530      3,700

- 4,530      4,865        14       6,040      3,700

- 6,040      5,130        15       7,550      3,700

- 7,550      4,865        16       9,060      3,700

- 9,060      4,600        17      10,570      3,700

- 10,570      4,335        18      12,080      3,700

- 12,080      4,070        19      12,080      0,000

- 0,000      3,700        20       0,000      0,000        ------------------------------------------------------------------

PODPORY:                              P o d a t n o ś c i

------------------------------------------------------------------

Węzeł:    Rodzaj:        Kąt:     Dx(Do*):      Dy:         DFi:

[ m / k N ]        [rad/kNm]

------------------------------------------------------------------

- stała         0,0    0,000E+00   0,000E+00

- stała         0,0    0,000E+00   0,000E+00

------------------------------------------------------------------

OSIADANIA: ------------------------------------------------------------------

Węzeł:        Kąt:        Wx(Wo*)[m]:     Wy[m]:     FIo[grad]:

------------------------------------------------------------------                     B r a k    O s i a d a ń

------------------------------------------------------------------

PRĘTY:

PRZEKROJE PRĘTÓW:

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

- 00    1   2     1,510    0,265   1,533  1,000   3 2 U 100 E

- 00    2   3     1,510    0,265   1,533  1,000   3 2 U 100 E

- 00    3   4     1,510    0,265   1,533  1,000   3 2 U 100 E

- 00    4   5     1,510    0,265   1,533  1,000   3 2 U 100 E

- 00    5   6     1,510   -0,265   1,533  1,000   3 2 U 100 E

- 00    6   7     1,510   -0,265   1,533  1,000   3 2 U 100 E

- 00    7   8     1,510   -0,265   1,533  1,000   3 2 U 100 E

- 00    8   9     1,510   -0,265   1,533  1,000   3 2 U 100 E

- 10   10  11     1,510    0,000   1,510  1,000   3 2 U 100 E

- 00   11  12     1,510    0,000   1,510  1,000   3 2 U 100 E

- 00   12  13     1,510    0,000   1,510  1,000   3 2 U 100 E

- 00   13  14     1,510    0,000   1,510  1,000   3 2 U 100 E

- 00   14  15     1,510    0,000   1,510  1,000   3 2 U 100 E

- 00   15  16     1,510    0,000   1,510  1,000   3 2 U 100 E

- 00   16  17     1,510    0,000   1,510  1,000   3 2 U 100 E

- 01   17  18     1,510    0,000   1,510  1,000   3 2 U 100 E

- 00   10   1     0,000    0,370   0,370  1,000   1 2 U 240 E

- 11   11   2     0,000    0,635   0,635  1,000   2 U 80 E

- 11   12   3     0,000    0,900   0,900  1,000   2 U 80 E

- 11   13   4     0,000    1,165   1,165  1,000   2 U 80 E

- 11   14   5     0,000    1,430   1,430  1,000   2 U 80 E

- 11   15   6     0,000    1,165   1,165  1,000   2 U 80 E

- 11   16   7     0,000    0,900   0,900  1,000   2 U 80 E

- 11   17   8     0,000    0,635   0,635  1,000   2 U 80 E

- 00   18   9     0,000    0,370   0,370  1,000   1 2 U 240 E

- 11    2  12     1,510   -0,635   1,638  1,000   2 U 80 E

- 11    3  13     1,510   -0,900   1,758  1,000   2 U 80 E

- 11   15   7     1,510    0,900   1,758  1,000   2 U 80 E

- 11   16   8     1,510    0,635   1,638  1,000   2 U 80 E

- 00   19  18     0,000    3,700   3,700  1,000   1 2 U 240 E

- 00   20  10     0,000    3,700   3,700  1,000   1 2 U 240 E

- 11   13   5     1,510    1,430   2,080  1,000   2 U 80 E

- 11    5  15     1,510   -1,430   2,080  1,000   2 U 80 E

- 11    1  11     1,510   -0,370   1,555  1,000   2 U 80 E

- 11   17   9     1,510    0,370   1,555  1,000   2 U 80 E

------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

- 61,2    5800    3066     483    483   24,0  2 St3S (X,Y,V,W)

- 9,0      89      13      22     22    8,0  2 St3S (X,Y,V,W)

- 21,8     348     259      70     70   10,0  2 St3S (X,Y,V,W) ------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------   2 St3S (X,Y,V,      205      205,000     1,20E-05

------------------------------------------------------------------ OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "w-wy wykończeniowe"          Stałe      f= 1,20

- Liniowe       0,0       0,940     0,940     0,00    1,53

- Liniowe       0,0       0,940     0,940     0,00    1,53

- Liniowe       0,0       0,940     0,940     0,00    1,53

- Liniowe       0,0       0,940     0,940     0,00    1,53

- Liniowe       0,0       0,940     0,940     0,00    1,53

- Liniowe       0,0       0,940     0,940     0,00    1,53

- Liniowe       0,0       0,940     0,940     0,00    1,53

- Liniowe       0,0       0,940     0,940     0,00    1,53

17    Liniowe       0,0       0,800     0,800     0,00    0,37

25    Liniowe       0,0       0,800     0,800     0,00    0,37

30    Liniowe       0,0       0,800     0,800     0,00    3,70  31    Liniowe       0,0       0,800     0,800     0,00    3,70

Grupa:  B  "śnieg"                       Zmienne    f= 1,50

- Liniowe-Y     0,0       3,500     3,500     0,00    1,53

- Liniowe-Y     0,0       3,500     3,500     0,00    1,53

- Liniowe-Y     0,0       3,500     3,500     0,00    1,53

- Liniowe-Y     0,0       3,500     3,500     0,00    1,53

- Liniowe-Y     0,0       3,500     3,500     0,00    1,53

- Liniowe-Y     0,0       3,500     3,500     0,00    1,53

- Liniowe-Y     0,0       3,500     3,500     0,00    1,53   8    Liniowe-Y     0,0       3,500     3,500     0,00    1,53

Grupa:  C  "podwieszenie do pasa doln."  Zmienne    f= 1,40

- Liniowe     180,0      -0,600    -0,600     0,00    1,51

- Liniowe     180,0      -0,600    -0,600     0,00    1,51

- Liniowe     180,0      -0,600    -0,600     0,00    1,51

- Liniowe     180,0      -0,600    -0,600     0,00    1,51

- Liniowe     180,0      -0,600    -0,600     0,00    1,51

- Liniowe     180,0      -0,600    -0,600     0,00    1,51

- Liniowe     180,0      -0,600    -0,600     0,00    1,51

- Liniowe     180,0      -0,600    -0,600     0,00    1,51

Grupa:  D  "wiatr z lewej"               Zmienne    f= 1,50

- Liniowe       9,9      -2,430    -2,430     0,00    1,53

- Liniowe       9,9      -2,430    -2,430     0,00    1,53

- Liniowe       9,9      -2,430    -2,430     0,00    1,53

- Liniowe       9,9      -2,430    -2,430     0,00    1,53

- Liniowe      -9,9      -1,080    -1,080     0,00    1,53

- Liniowe      -9,9      -1,080    -1,080     0,00    1,53

- Liniowe      -9,9      -1,080    -1,080     0,00    1,53

- Liniowe      -9,9      -1,080    -1,080     0,00    1,53

17    Liniowe      90,0       1,890     1,890     0,00    0,37

25    Liniowe     -90,0      -1,080    -1,080     0,00    0,37

- Liniowe     -90,0      -1,080    -1,080     0,00    3,70

- Liniowe      90,0       1,890     1,890     0,00    3,70

Grupa:  E  "wiatr ze szczytu"            Zmienne    f= 1,50

- Liniowe       9,9      -2,430    -2,430     0,00    1,53

- Liniowe       9,9      -2,430    -2,430     0,00    1,53

- Liniowe       9,9      -2,430    -2,430     0,00    1,53

- Liniowe       9,9      -2,430    -2,430     0,00    1,53

- Liniowe      -9,9      -2,430    -2,430     0,00    1,53

- Liniowe      -9,9      -2,430    -2,430     0,00    1,53

- Liniowe      -9,9      -2,430    -2,430     0,00    1,53

- Liniowe      -9,9      -2,430    -2,430     0,00    1,53

17    Liniowe      90,0      -1,350    -1,350     0,00    0,37

25    Liniowe     -90,0      -1,350    -1,350     0,00    0,37

- Liniowe     -90,0      -1,350    -1,350     0,00    3,70

- Liniowe      90,0      -1,350    -1,350     0,00    3,70

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000

Teoria I-go rzędu

Kombinatoryka obciążeń

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

- -"w-wy wykończeniowe"            Stałe                 1,20

- -"śnieg"                         Zmienne    1   1,00   1,50

- -"podwieszenie do pasa doln."    Zmienne    1   1,00   1,40

- -"wiatr z lewej"                 Zmienne    1   1,00   1,50

- -"wiatr ze szczytu"              Zmienne    1   1,00   1,50

------------------------------------------------------------------

RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Grupa obc.:                     Relacje:

------------------------------------------------------------------ Ciężar wł.                      ZAWSZE

- -"w-wy wykończeniowe"         EWENTUALNIE

- -"śnieg"                      EWENTUALNIE

- -"podwieszenie do pasa doln." EWENTUALNIE

- -"wiatr z lewej"              EWENTUALNIE

Nie występuje z: E

- -"wiatr ze szczytu"           EWENTUALNIE

Nie występuje z: D

------------------------------------------------------------------

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Nr:    Specyfikacja:

------------------------------------------------------------------

1      ZAWSZE     : A

EWENTUALNIE: B+C+D+E

------------------------------------------------------------------

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNĄCE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

28,136	28,136

95,999	27,221 27,78716,185	16,18527,787 27,221	95,999

95,970	26,878 26,873102,261102,261 88,777488,7772,6340,059-4,26188,777588,777 102,261102,26126,873 26,87832,38426,53950,970

11,95711,406 17,91534,26217 -45,529-46,08018,263134,2628,8518,801-13,27426,53072,43218-22,001-22,05032,384272,4325,5035,43332,334-3,71219-10,8700,49033,6910,8000 20-8,974-8,883322,522 21 33 3,384 22-8,88363,7283,5-2,029532,3349 72,43223-10,490772,4326,658-8,42413,0352422,784-22,00111,95711,406813,03522,43525 -45,529-46,080

26	-10,56027 3,616,0740	16,074

30

31

11,445-34,769-47,3349 55	-13,32310	11-3,782-104,560-4,372-106,07712-104,358-104,358-0,052-106,07713-4,3723,294-104,5603,658-8,974-2,09914283,489	-10,560-8,47315296,608	-22,0501611,44535-25,153	-47,355

-20,7-34,79894-20-7,769,7457-11,410-1-106,0421,410 -19,198-106,279-19,198 -15,346-15,346 -15,346-15,346 -19,198-106,279-19,198-106,0-22,4211-322,113-76,757-25,182

-78,477	-107,761	-107,761	-50,147-78,477-50,147

5,938	-52,862	5,938	-52,862

SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

- 0,000      2,237*   -3,375    -2,030   AD

0,000     -5,626*    9,199   -78,477   ABC

0,000     -5,626     9,199*  -78,477   ABC

1,533     -0,112     0,625    18,263*  AE

0,000     -5,626     9,199   -78,477*  ABC

- 0,575      1,923*   -0,175  -107,116   ABC

1,533     -1,186*   -6,139   -94,463   AB

1,533     -1,178    -6,297* -106,042   ABC

1,533      0,466     2,177    26,878*  AE       0,000      0,967     3,499  -107,761*  ABC

- 0,862      1,030*   -0,195  -105,312   ABC

0,000     -1,186*    5,275   -94,843   AB

0,000     -1,178     5,315* -106,279   ABC

1,533      0,252     1,660    27,221*  AE       0,000     -1,178     5,315  -106,279*  ABC

- 0,671      0,815*   -0,125  -105,325   ABC

1,533     -1,669*   -5,635  -104,358   ABC

1,533     -1,669    -5,635* -104,358   ABC

1,533      0,613     2,036    28,136*  AE       0,000     -0,538     4,160  -106,077*  ABC

- 0,862      0,815*    0,125  -105,325   ABC

0,000     -1,669*    5,635  -104,358   ABC

0,000     -1,669     5,635* -104,358   ABC

0,000      0,613    -2,036    28,136*  AE       1,533     -0,538    -4,160  -106,077*  ABC

- 0,671      1,030*    0,195  -105,312   ABC

1,533     -1,186*   -5,275   -94,843   AB

1,533     -1,178    -5,315* -106,279   ABC

0,000      0,252    -1,660    27,221*  AE       1,533     -1,178    -5,315  -106,279*  ABC

- 0,958      1,923*    0,175  -107,116   ABC

0,000     -1,186*    6,139   -94,463   AB

0,000     -1,178     6,297* -106,042   ABC

0,000      0,466    -2,177    26,878*  AE       1,533      0,967    -3,499  -107,761*  ABC

- 1,533      1,690*    2,976    17,915   AE       1,533     -5,626*   -9,199   -78,477   ABC

1,533     -5,626    -9,199*  -78,477   ABC

0,000      0,156    -0,822    22,784*  AD       1,533     -5,626    -9,199   -78,477*  ABC

- 1,510      0,840*    0,414   -18,277   AB

1,510     -0,360*   -1,015    10,518   ACE

0,000      0,000     1,275*  -20,794   ABC

1,510     -0,191    -0,269    34,262*  AD

0,094      0,001    -0,002    34,262*  AD       0,000      0,000     1,275   -20,794*  ABC

1,227      0,790     0,013   -20,794*  ABC

- 0,472      0,853*   -0,030    72,432   ABC

0,000     -0,360*    0,862    -3,497   ACE

1,510      0,267    -1,097*   72,432   ABC

1,510      0,267    -1,097    72,432*  ABC

0,472      0,853    -0,030    72,432*  ABC

0,000     -0,273     0,235   -11,410*  AE

1,227     -0,126     0,004   -11,410*  AE

- 0,755      0,596*    0,047   102,261   ABC

1,510     -0,308*   -0,828    -8,116   ACE

1,510     -0,308    -0,828*   -8,116   ACE

0,000      0,267     0,823   102,261*  ABC

0,755      0,596     0,047   102,261*  ABC

1,510     -0,195    -0,183   -19,198*  AE

0,566     -0,106    -0,006   -19,198*  AE

- 0,000      0,451*   -0,306    79,174   AB

1,510     -0,394*   -1,261    88,777   ABC

1,510     -0,394    -1,261*   88,777   ABC

1,510     -0,394    -1,261    88,777*  ABC

0,283      0,379     0,000    88,777*  ABC

0,000     -0,195     0,310   -15,346*  AE

1,510      0,059     0,026   -15,346*  AE

- 1,510      0,451*    0,306    79,174   AB

0,000     -0,394*    1,261    88,777   ABC

0,000     -0,394     1,261*   88,777   ABC

0,000     -0,394     1,261    88,777*  ABC

1,227      0,379    -0,000    88,777*  ABC

1,510     -0,195    -0,310   -15,346*  AE

0,000      0,059    -0,026   -15,346*  AE

- 0,755      0,596*   -0,047   102,261   ABC

0,000     -0,308*    0,828    -8,116   ACE

0,000     -0,308     0,828*   -8,116   ACE

1,510      0,267    -0,823   102,261*  ABC

0,755      0,596    -0,047   102,261*  ABC

0,000     -0,195     0,183   -19,198*  AE

0,944     -0,106     0,006   -19,198*  AE

- 1,038      0,853*    0,030    72,432   ABC

1,510     -0,360*   -0,862    -3,497   ACE

0,000      0,267     1,097*   72,432   ABC

0,000      0,267     1,097    72,432*  ABC

1,038      0,853     0,030    72,432*  ABC

1,510     -0,164    -0,205   -22,113*  AD

0,377     -0,052     0,008   -22,113*  AD

- 0,000      0,840*   -0,414   -18,277   AB

0,000     -0,360*    1,015    10,518   ACE

1,510     -0,000    -1,275*  -20,794   ABC

0,000     -0,273     0,323    13,035*  AE

1,510     -0,000     0,039    13,035*  AE

1,510     -0,000    -1,055   -50,147*  ABCD

0,472      0,541     0,013   -50,147*  ABCD

- 0,000     15,499*  -35,317    10,640   AD

0,000    -12,109*   17,521   -46,080   ABC

0,370      2,237   -36,366*   11,191   AD

0,370      1,690    -7,314    11,957*  AE       0,000    -12,109    17,521   -46,080*  ABC

- 0,000      0,000*    0,000   -22,050   ABC

0,635      0,000*    0,000   -22,001   ABC

0,000      0,000*    0,000   -22,050   ABC

0,635      0,000*    0,000   -22,001   ABC

0,000      0,000     0,000*  -22,050   ABC

0,635      0,000     0,000*  -22,001   ABC

0,635      0,000     0,000     8,851*  AD       0,000      0,000     0,000   -22,050*  ABC

- 0,000      0,000*    0,000   -10,560   ABC

0,900      0,000*    0,000   -10,490   ABC

0,000      0,000*    0,000   -10,560   ABC

0,900      0,000*    0,000   -10,490   ABC

0,000      0,000     0,000*  -10,560   ABC

0,900      0,000     0,000*  -10,490   ABC

0,900      0,000     0,000     5,503*  AD       0,000      0,000     0,000   -10,560*  ABC

- 0,000      0,000*    0,000    -8,974   AB

1,165      0,000*    0,000    -8,883   AB

0,000      0,000*    0,000    -8,974   AB

1,165      0,000*    0,000    -8,883   AB

0,000      0,000     0,000*   -8,974   AB

1,165      0,000     0,000*   -8,883   AB

1,165      0,000     0,000     3,691*  ACD       0,000      0,000     0,000    -8,974*  AB

- 0,000      0,000*    0,000     2,522   ABC

1,430      0,000*    0,000     2,634   ABC

0,000      0,000*    0,000     2,522   ABC

1,430      0,000*    0,000     2,634   ABC

0,000      0,000     0,000*    2,522   ABC

1,430      0,000     0,000*    2,634   ABC

1,430      0,000     0,000     2,634*  ABC       0,000      0,000     0,000    -0,052*  AE

- 0,000      0,000*    0,000    -8,974   AB

1,165      0,000*    0,000    -8,883   AB

0,000      0,000*    0,000    -8,974   AB

1,165      0,000*    0,000    -8,883   AB

0,000      0,000     0,000*   -8,974   AB

1,165      0,000     0,000*   -8,883   AB

1,165      0,000     0,000     3,384*  ACE       0,000      0,000     0,000    -8,974*  AB

- 0,000      0,000*    0,000   -10,560   ABC

0,900      0,000*    0,000   -10,490   ABC

0,000      0,000*    0,000   -10,560   ABC

0,900      0,000*    0,000   -10,490   ABC

0,000      0,000     0,000*  -10,560   ABC

0,900      0,000     0,000*  -10,490   ABC

0,900      0,000     0,000     3,559*  AE       0,000      0,000     0,000   -10,560*  ABC

- 0,000      0,000*    0,000   -22,050   ABC

0,635      0,000*    0,000   -22,001   ABC

0,000      0,000*    0,000   -22,050   ABC

0,635      0,000*    0,000   -22,001   ABC

0,000      0,000     0,000*  -22,050   ABC

0,635      0,000     0,000*  -22,001   ABC

0,635      0,000     0,000     6,658*  AE       0,000      0,000     0,000   -22,050*  ABC

- 0,000     22,664*  -47,019   -35,695   ABCD

0,000     -4,535*    8,063    11,406   AE

0,370      5,156   -47,618*  -35,144   ABCD

0,370     -1,690     7,314    11,957*  AE       0,000     12,109   -17,521   -46,080*  ABC

- 0,819      0,024*   -0,000    32,359   ABC

0,000      0,000*    0,059    32,384   ABC

1,638     -0,000*   -0,059    32,334   ABC

0,000      0,000     0,059*   32,384   ABC

1,638     -0,000    -0,059*   32,334   ABC

0,000      0,000     0,059    32,384*  ABC

1,638     -0,000    -0,059   -13,323*  AD

- 0,879      0,026*   -0,000    -3,747   ABCD

0,000      0,000*    0,059    -3,712   ABCD

1,758     -0,000*   -0,059    -3,782   ABCD

0,000      0,000     0,059*   -3,712   ABCD

1,758     -0,000    -0,059*   -3,782   ABCD

0,000      0,000     0,059     0,870*  AE       1,758     -0,000    -0,059    -3,782*  ABCD

- 0,879      0,026*    0,000     3,693   AD

0,000      0,000*    0,059     3,658   AD

1,758      0,000*   -0,059     3,728   AD

0,000      0,000     0,059*    3,658   AD

1,758      0,000    -0,059*    3,728   AD

1,758      0,000    -0,059     3,728*  AD       0,000      0,000     0,059    -2,099*  ABC

- 0,819      0,024*   -0,000    32,359   ABC

0,000      0,000*    0,059    32,334   ABC

1,638     -0,000*   -0,059    32,384   ABC

0,000      0,000     0,059*   32,334   ABC

1,638     -0,000    -0,059*   32,384   ABC

1,638     -0,000    -0,059    32,384*  ABC       0,000      0,000     0,059    -8,473*  AE

- 3,700     22,664*    3,128   -36,749   ABCD

3,700     -4,535*   -4,972    11,445   AE

0,000     -0,000     9,122*  -42,257   ABCD

3,700     -4,535    -4,972    11,445*  AE       0,000      0,000     3,273   -52,862*  ABC

- 3,238     15,684*    0,255     9,936   AD

3,700    -12,109*   -3,273   -47,355   ABC

0,000      0,000     9,434*    5,117   AD

3,700      4,535     4,972    11,445*  AE       0,000     -0,000    -3,273   -52,862*  ABC

- 1,040      0,031*   -0,000    16,129   ABC

0,000      0,000*    0,059    16,074   ABC

2,080     -0,000*   -0,059    16,185   ABC

0,000      0,000     0,059*   16,074   ABC

2,080     -0,000    -0,059*   16,185   ABC

2,080     -0,000    -0,059    16,185*  ABC       0,000      0,000     0,059    -4,372*  AE

- 1,040      0,031*   -0,000    16,129   ABC

0,000      0,000*    0,059    16,185   ABC

2,080     -0,000*   -0,059    16,074   ABC

0,000      0,000     0,059*   16,185   ABC

2,080     -0,000    -0,059*   16,074   ABC

0,000      0,000     0,059    16,185*  ABC       2,080     -0,000    -0,059    -4,372*  AE

- 0,777      0,023*    0,000    95,984   ABC

0,000      0,000*    0,059    95,999   ABC

1,555      0,000*   -0,059    95,970   ABC

0,000      0,000     0,059*   95,999   ABC

1,555      0,000    -0,059*   95,970   ABC

0,000      0,000     0,059    95,999*  ABC       1,555      0,000    -0,059   -34,798*  AD 35   0,777      0,023*   -0,000    95,984   ABC

0,000      0,000*    0,059    95,970   ABC

1,555     -0,000*   -0,059    95,999   ABC

0,000      0,000     0,059*   95,970   ABC

1,555     -0,000    -0,059*   95,999   ABC

1,555     -0,000    -0,059    95,999*  ABC

0,000      0,000     0,059   -25,182*  AE

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

NAPĘŻENIA-OBWIEDNIE:

NAPRĘŻENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Pręt:  x[m]:    SigmaG:  SigmaD:    Sigma:  Kombinacja obciążeń:

---------------     [MPa]

Ro

------------------------------------------------------------------

- 0,000     0,219*             44,839   ABC

1,437    -0,242*            -49,559   ABC

0,000              0,159*    32,504   AE        0,000             -0,570*  -116,836   ABC

- 0,575     0,098*             20,017   AE

0,575    -0,374*            -76,764   ABC

1,533              0,093*    19,025   AE        1,533             -0,320*   -65,564   ABC

- 0,862     0,084*             17,212   AE

0,862    -0,308*            -63,105   ABC

0,000              0,093*    19,022   AE        0,000             -0,320*   -65,673   ABC

- 0,671     0,081*             16,687   AE        0,671    -0,293*            -60,023   ABC        1,533              0,106*    21,715   AE        1,533             -0,350*   -71,848   ABC

- 0,862     0,081*             16,687   AE

0,862    -0,293*            -60,023   ABC

0,000              0,106*    21,715   AE        0,000             -0,350*   -71,848   ABC

- 0,671     0,084*             17,212   AE

0,671    -0,308*            -63,105   ABC

1,533              0,093*    19,022   AE        1,533             -0,320*   -65,673   ABC

- 0,958     0,098*             20,017   AE

0,958    -0,374*            -76,764   ABC

0,000              0,093*    19,025   AE        0,000             -0,320*   -65,564   ABC

- 1,533     0,274*             56,089   ABCD

0,096    -0,242*            -49,559   ABC

1,533              0,159*    32,504   AE        1,533             -0,570*  -116,836   ABC

- 1,510     0,091*             18,565   ACD

1,227    -0,102*            -20,887   ABC

0,566              0,083*    17,008   ACD

0,000             -0,047*    -9,539   ABC

- 1,510     0,143*             29,384   ABC

1,227    -0,017*             -3,420   AE

0,472              0,222*    45,477   ABC        0,000             -0,045*    -9,158   AE

- 0,000     0,210*             43,066   ABC

0,566    -0,036*             -7,288   AE

0,755              0,271*    55,469   ABC        1,510             -0,057*   -11,608   AE

- 1,510     0,226*             46,387   ABC

1,510    -0,038*             -7,886   AE

0,283              0,225*    46,173   ABC        0,000             -0,048*    -9,841   AE

- 0,000     0,226*             46,387   ABC

0,000    -0,038*             -7,886   AE

1,227              0,225*    46,173   ABC        1,510             -0,048*    -9,841   AE

- 1,510     0,210*             43,066   ABC

0,944    -0,036*             -7,288   AE

0,755              0,271*    55,469   ABC        0,000             -0,057*   -11,608   AE

- 0,000     0,143*             29,384   ABC

0,377    -0,046*             -9,401   AD

1,038              0,222*    45,477   ABC        1,510             -0,061*   -12,493   AD

- 0,000     0,049*             10,002   ACE

0,472    -0,150*            -30,773   ABCD

0,944              0,033*     6,830   ACE        1,510             -0,112*   -23,003   ABCD  17    0,000     0,085*             17,524   ABC

0,000    -0,148*            -30,328   AD

0,000              0,165*    33,805   AD        0,000             -0,159*   -32,583   ABC

- 0,635     0,048*              9,834   AD

0,000    -0,120*            -24,500   ABC

0,635              0,048*     9,834   AD        0,000             -0,120*   -24,500   ABC

- 0,900     0,030*              6,114   AD

0,000    -0,057*            -11,733   ABC

0,900              0,030*     6,114   AD        0,000             -0,057*   -11,733   ABC

- 1,165     0,020*              4,101   ACD

0,000    -0,049*             -9,971   AB

1,165              0,020*     4,101   ACD        0,000             -0,049*    -9,971   AB

- 1,430     0,014*              2,926   ABC

0,000    -0,000*             -0,058   AE

1,430              0,014*     2,926   ABC        0,000             -0,000*    -0,058   AE

- 1,165     0,018*              3,761   ACE

0,000    -0,049*             -9,971   AB

1,165              0,018*     3,761   ACE        0,000             -0,049*    -9,971   AB

- 0,900     0,019*              3,954   AE

0,000    -0,057*            -11,733   ABC

0,900              0,019*     3,954   AE        0,000             -0,057*   -11,733   ABC

- 0,635     0,036*              7,397   AE

0,000    -0,120*            -24,500   ABC

0,635              0,036*     7,397   AE        0,000             -0,120*   -24,500   ABC

- 0,000     0,055*             11,247   AE

0,000    -0,257*            -52,723   ABCD

0,000              0,200*    41,058   ABCD        0,000             -0,037*    -7,519   AE

- 0,000     0,176*             35,982   ABC

0,819    -0,077*            -15,851   AD

0,819              0,181*    37,030   ABC        1,638             -0,072*   -14,803   AD

- 0,000     0,005*              0,966   AE

0,879    -0,026*             -5,317   ABCD

0,879              0,010*     2,081   AE        1,758             -0,021*    -4,203   ABCD

- 1,758     0,020*              4,142   AD

0,879    -0,017*             -3,447   ABC

0,879              0,026*     5,257   AD        0,000             -0,011*    -2,332   ABC

- 1,638     0,176*             35,982   ABC

0,819    -0,051*            -10,463   AE        0,819              0,181*    37,030   ABC        0,000             -0,046*    -9,415   AE

- 3,700     0,055*             11,253   AE

3,700    -0,258*            -52,896   ABCD

3,700              0,199*    40,886   ABCD        0,000             -0,042*    -8,638   ABC

- 3,700     0,084*             17,316   ABC

3,238    -0,150*            -30,826   AD

3,469              0,166*    34,095   AD        3,700             -0,160*   -32,791   ABC

- 2,080     0,088*             17,983   ABC

1,040    -0,030*             -6,161   AE

1,040              0,094*    19,286   ABC        0,000             -0,024*    -4,858   AE

- 0,000     0,088*             17,983   ABC

1,040    -0,030*             -6,161   AE

1,040              0,094*    19,286   ABC        2,080             -0,024*    -4,858   AE

- 0,000     0,520*            106,665   ABC

0,777    -0,194*            -39,668   AD

0,777              0,525*   107,670   ABC        1,555             -0,189*   -38,664   AD

- 1,555     0,520*            106,665   ABC

0,777    -0,141*            -28,984   AE

0,777              0,525*   107,670   ABC

0,000             -0,136*   -27,980   AE

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------ Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń: ------------------------------------------------------------------

- -0,703*   16,078    16,094            A

-9,122*   42,257    43,230            ABCD

-3,273    52,862*   52,963            ABC

-2,521    -5,938*    6,451            AE        -3,273    52,862    52,963*           ABC

- 5,090*   30,846    31,263            ABCE

-9,434*   -5,117    10,732            AD

3,273    52,862*   52,963            ABC

2,521    -5,938*    6,451            AE

3,273    52,862    52,963*           ABC

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

PRZEMIESZCZENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------ Węzeł:     Ux[m]:    Uy[m]:   Wypadkowe[m]:  Kombinacja obciążeń: ------------------------------------------------------------------

  - 0,01088                            AD

0,00016                  ABC

0,01088      AD

  - 0,01098                            ABCD

0,00572                  ABC                                 0,01157      ABCD

  - 0,01108                            ABCD

0,00882                  ABC                                 0,01242      ABCD

  - 0,01100                            ABCD

0,01017                  ABC                                 0,01279      ABCD

  - 0,01079                            ABCD

0,01017                  ABC                                 0,01267      ABCD

  - 0,01082                            AD

0,01017                  ABC                                 0,01251      ABCD

  - 0,01083                            AD

0,00882                  ABC                                 0,01200      ABCD

  - 0,01083                            AD

0,00572                  ABC                                 0,01125      ABCD

  - 0,01109                            ABCD

0,00016                  ABC                                 0,01109      ABCD

  - 0,01066                            AD

0,00015                  ABC                                 0,01066      AD

  - 0,01078                            AD

0,00564                  ABC                                 0,01081      AD

  - 0,01078                            AD

0,00877                  ABC                                 0,01170      ABCD

  - 0,01074                            AD

0,01012                  ABC                                 0,01235      ABCD

  - 0,01070                            ABCD

0,01019                  ABC                                 0,01260      ABCD

  - 0,01090                            ABCD

0,01012                  ABC                                 0,01279      ABCD

  - 0,01111                            ABCD

0,00877                  ABC                                 0,01256      ABCD    17      0,01123                            ABCD

0,00564                  ABC                                 0,01185      ABCD

- 0,01106                            ABCD

0,00015                  ABC                                 0,01106      ABCD

- 0,00000                            ABCD

0,00000                  ABC

0,00000      ABC

- 0,00000                            AD

0,00000                  ABC

0,00000      ABC

------------------------------------------------------------------