Załącznik nr 5 do SWZ

Znak postępowania: PCZ.ZP.3/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest remont adaptacyjny wolnych pomieszczeń szpitalnych po Oddziale COVID Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku Szpitala im. dr Jadwigi Obodzińskiej-Król, przy ul. Armii Krajowej 105/106 w Malborku  na potrzeby Hospicjum stacjonarnego działającego w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej.

Przedmiot zamówienia realizowany w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w budynku głównym Szpitala na jego trzeciej kondygnacji nadziemnej, w wydzielonej pod względem budowlanym części tego piętra po byłym Oddziale COVID, sąsiadującym na tym samym piętrze z Poradnią Endoskopii.

Celem przedmiotu zamówienia jest dostosowanie istniejących pomieszczeń na potrzeby Hospicjum stacjonarnego o następującym układzie funkcjonalnym:

- sala konferencyjna z kaplicą (H-01) – pow. 46,00 m2

- gabinet zabiegowy (H-02) – pow. 21,85 m2

- klatka schodowa (H-03) – pow. 15,33 m2

- pom. czystej bielizny (H-04) – pow. 3,01 m2

- pom. higieniczno-sanitarne (H-05) – pow. 3,43 m2

- izolatka (H-06) – pow. 9,04 m2

- śluza (H-07) – pow. 4,49 m2

- pom. higieniczno-sanitarne (H-08) – pow. 3,52 m2

- sala chorych 2 os. (H-09) – pow. 20,94 m2

- punkt pielęgniarski (H-10) – pow. 14,95 m2

- świetlica (H-11) – pow. 26,85 m2

- komunikacja (H-12) – pow. 51,58 m2

- pom. higieniczno-sanitarne NPS (H-13) – pow. 8,60 m2

- pom. mycia pacjenta (H-14) - pow. 7,84 m2

- sala chorych 1 os. (H-15) – pow. 8,14 m2

- sala chorych 1 os. (H-16) – pow. 8,51 m2

- śluza (H-17) – pow. 3,52 m2

- pokój socjalny (H-18) – pow. 10,63 m2

- pom. higieniczno-sanitarne (H-19) – pow. 3,12 m2

- przedsionek (H-20) – pow. 2,13 m2

- pom. brudnej bielizny (H-21) – pow. 2,99 m2

- brudownik (H-22) – pow. 4,37 m2

- sekretariat + gabinet oddziałowej (H-23) – pow. 15,24 m2

- gabinet fizykoterapii (H-24) – pow. 20,89 m2

Razem powierzchnia użytkowa wydzielonej części obiektu objęta zamówieniem: 316,97 m2

ZAKRES MERYTORYCZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- PRACE PROJEKTOWE

- Sporządzenie wielobranżowej dokumentacji technicznej przedsięwzięcia.

Szczegółowe rozpoznanie obiektu do zainwestowania - inwentaryzacja architektoniczno-budowlana i instalacyjna części obiektu budowlanego szpitala poddawanego remontowi czego wyrazem winien być operat ze szczegółowego przeglądu inwetaryzacyjnego stanu technicznego obiektu do zainwestowania

Sporządzenie kompletnej wielobranżowej dokumentacji technicznej, która winna zawierać szczegółowe opisy i rysunki uwzględniające specyfikę przedsięwzięcia, które przedstawiać będą:

- rozwiązania budowlano-architektoniczno-konstrukcyjne i materiałowe,

- detale architektoniczne i wykończeniowe,

- schematy instalacji budowlanych i ich wyposażenie instalacyjne,

- wyposażenia funkcjonalno-użytkowego.

Szczegółowy zakres merytoryczny projektowej dokumentacji technicznej winien uwzględniać:

- PT Remontu w zakresie branży architektoniczno-budowlanej – w tym m. in. jednoznaczne określenie szczegółowego zakresu merytorycznego pożądanych:

- robót rozbiórkowych,

- robót dotyczących ewentualnej przebudowy ścian działowych,

- robót dotyczących remontu nawierzchni ścian i sufitów,

- robót dotyczących remontu podłóg i posadzek,

- robót dotyczących wymiany i/lub zmiany lokalizacji i/lub wbudowania nowej wewnętrznej stolarki budowlanej.

- PT Remontu instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej (zw, cwu, kan. sanit.)

- PT Instalacji wentylacji mech.

- PT Remontu instalacji elektrycznych NN, w zakresie:

- Inst. oświetlenia podstawowego,

- Inst. oświetlenia awaryjnego / ewakuacyjnego,

- Inst. gniazd wtykowych zasilania podstawowego,

- Inst. gniazd wtykowych zasilania gwarantowanego.

- PT Instalacji telekom.

- PT Budowy wydzielonej części instalacji SSP.

- PT Remontu, przebudowy i rozbudowy wydzielonej części instalacji oświetlenia ewakuacyjnego.

- PT Budowy instalacji kontroli dostępu na bazie video-domofonu.

- PT Remontu, przebudowy i rozbudowy instalacji przyzywowej.

- PT Remontu, przebudowy i rozbudowy instalacji CCTV.

- Inne PT niezbędne dla osiągnięcia celu inwestycji.

- ROBOTY BUDOWLANE

- ROBOTY ROZBIÓRKOWE

- Demontaż przyborów sanitarnych wraz armaturą czerpalną w sposób umożliwiający (po gruntownym przeglądzie i przebadaniu oraz konserwacji) ich maksymalne pozyskanie i powtórne wykorzystanie dla potrzeb użytkowych Projektu.

- Demontaż opraw oświetleniowych z ich maksymalnym pozyskaniem użytkowym dla potrzeb użytkowych Projektu.

Demontaż winien się odbyć w sposób umożliwiający (po gruntownym przeglądzie i przebadaniu oraz konserwacji) zdemontowanych wyrobów ich max. pozyskanie i powtórne wykorzystanie dla potrzeb użytkowych Projektu.

- Demontaż elementów wewnątrzoddziałowej instalacji wodociągowej ZW i CWU kolidujących z przedmiotem projektu lub ze względów technologicznych nieodpowiadających przedmiotowi projektu wraz z jej usunięciem i utylizacją.

- Demontaż elementów wewnątrzoddziałowej instalacji kanalizacji sanitarnej kolidujących z przedmiotem projektu lub ze względów technologicznych nieodpowiadających przedmiotowi projektu wraz z jej usunięciem i udokumentowaną utylizacją.

- Demontaż elementów wewnątrzoddziałowej instalacji elektrycznej oraz instalacji niskoprądowych kolidujących z przedmiotem projektu lub wymagających wymiany.

- Usunięcie poprzez skucie okładzin ścian z glazury w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym i pomieszczeniu mycia pacjenta wraz ze stosownym usunięciem odpadów budowlanych z terenu do zainwestowania i ich potwierdzoną utylizacją.

- Usunięcie poprzez skucie okładziny podłogi z glazury oraz wg potrzeby zdegradowanych warstw wyrównawczych i warstw izolacyjnych  w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym i pomieszczeniu mycia pacjenta  wraz ze stosownym usunięciem odpadów budowlanych z terenu do zainwestowania i ich potwierdzoną utylizacją.

- Miejscowe/lokalne usunięcie okładziny podłogi z wykładziny PCV wraz z jej stosowną utylizacją po usunięciu istniejących ścianek działowych w pomieszczeniu: świetlicy, punktu pielęgniarskiego, sekretariatu i gabinetu fizykoterapii wraz z utylizacją odpadów budowlanych.

- Usunięcie istniejących wymalowań ściennych w miejscach ich zdegradowania wraz z stosowną utylizacją odpadów budowlanych, co w konsekwencji stanowić będzie element zakresu pożądanych prac remontowych dot. wszystkich wymalowań.

- Demontaż niedestrukcyjny kasetonów i wg. potrzeb elementów konstrukcji istniejącego sufitu podwieszonego z ich pozyskaniem dla potrzeb użytkowych Projektu.

- Demontaż niedestrukcyjny  istniejących drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych przeszkolonych o szer. 110 cm wraz z ościeżnicą aluminiowymi oraz ich składowanie w miejscu wskazanym przez Inwestora.

- Demontaż niedestrukcyjny istniejących drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych przeszkolonych o szer. 120 cm wraz z ościeżnicą aluminiowa oraz ich składowanie w miejscu wskazanym przez Inwestora.

- Rozbiórka ściany działowej z cegły między pomieszczeniem Sekretariatu i Oddziałowej a Gabinetem Fizykoterapii w celu powiększenia pom. Sekretariatu.

- Demontaż naświetli z szyby pojedynczej w ramie drewnianej zlokalizowanych w ścianie działowej z cegły oddzielającej gabinet fizjoterapii od korytarza.

- Rozbiórka ściany z płyt G-K z naświetlami oszklonymi zlokalizowanej między Punktem Pielęgniarskim a Świetlicą.

- ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE

- Zabezpieczenie na czas remontu istniejącej stolarki budowlanej i pozostałych elementów architektonicznego wykończenia wnętrz przewidzianych do wykorzystania dla potrzeb Projektu.

- Wykonanie ścian z płyt G-K izolowanych akustycznie wełną mineralną (między pomieszczeniami: sekretariat / gabinet fizykoterapii, punkt pielęgniarski / świetlica).

- Zamurowanie otworów w ścianach ceglanych.

- Odtworzenie tynku cementowo-wapiennego.

- Gładź gipsowa na ścianach w miejscach zdegradowanych.

- Wylewka samopoziomująca cementowa lub anhydrytowa dla wyrównania niwelety posadzek pomieszczeń świetlicy, punktu pielęgniarskiego, sekretariatu i gabinetu fizykoterapii,.

- Wymalowania i okładziny ścian

- przed malowaniem nawierzchnie ścian winny zostać oczyszczone oraz poddane oględzinom i w razie potrzeby poddane stosownym do zidentyfikowanych uszkodzeń działaniom rewitalizującym

- pomieszczenia mokre, tj.  pom. higieniczno-sanitarne i pom. mycia pacjenta + dodatkowo 10% na inne  pomieszczenia - do wysokości 2,0 m od poziomu posadzki wykładzina homogeniczna PCV

- wszystkie ściany otynkowane - wymalowania farbą lateksową w klasie 1 wg PN EN 13300 barwioną,

- komunikacja wewnętrzna (korytarz główny) - tynk malowany + lamperia z lakieru bezbarwnego h=2 m jak w pozostałych pomieszczeniach, w pasie od 0,5 do 1,1 m od poz. podsadzki pasy wykładziny PCV homogenicznej dedykowanej dla obiektów służby zdrowia, narożniki zewnętrzne wzmocnione za pomocą podtynkowych narożników perforowanych alu i zabezpieczone twardymi narożnikami zewnętrznymi z PCV.

- gabinet zabiegowy - lamperia z lakieru bezbarwnego mat.; w pasie od 0,5 do 1,1 m od poz. podsadzki pasy wykładziny PCV homogenicznej dedykowanej dla obiektów służby zdrowia

- Okładziny podłóg z PCV – w pom. mokrych i naprawy istniejących okładzin.

- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych przeszklonych szkłem bezpiecznym 120/200 do EI60 z wraz z kpl. okuć i innych pożądanych akcesoriów.

- Dostawa i montaż aluminiowego zespołu przeszkolonej przegrody budowlanej w postaci drzwi jednoskrzydłowych aluminiowych przeszklonych szkłem bezpiecznym z pasami nieprzeziernymi 120/200 wraz z naświetlem górnym i dwoma naświetlami bocznymi, ościeżnicą, samozamykaczem i kpl. okuć i pożądanych akcesoriów,

- Sufit podwieszony typu rastrowego we wszystkich pomieszczeniach:

- naprawa konstrukcji istniejącego stelaża oraz wymiana i/lub uzupełnienie rastrów,

- nowa konstrukcja i wypełnienie rastrami.

- REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

- Przebudowa i rozbudowa instalacji przewodowej oświetleniowej w pożądanym zakresie.

- Przebudowa i rozbudowa instalacji przewodowej gniazd wtykowych i przyłączeń odbiorników prądu w pożądanym zakresie.

- Montaż paneli LED w stropie podwieszonym (wyroby z rozbiórki + zakup własny Wykonawcy brakujących wyrobów).

- Montaż  opraw ściennych typu kinkiet ze źródłem światła LED (wyroby z rozbiórki + zakup własny Wykonawcy brakujących wyrobów).

- Montaż łączników instalacyjnych

- Montaż gniazd wtykowych.

- Remont instalacji telekom oraz sieci LAN.

- Remont, przebudowa i rozbudowa instalacji przywoławczej.

- Wykonanie instalacji kontroli dostępu - instalacji video-domofonowej – na bazie dwóch punktów kontrolnych.

- Przebudowa instalacji CCTV na bazie 6 kamer.

- REMONT INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH

- Montaż naściennych punktów poboru tlenu medycznego.

- Przebudowa instalacji rurowej gazów medycznych – lokalizacja ukryta – dostosowanie 
istniejącej instalacji do nowego układu funkcjonalno-użytkowego.

- REMONT INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

- Rozbudowa i przebudowa kanałów wentylacyjnych po potrzeby nowego układu funkcjonalno-użytkowego.

- Dostawa i montaż kształtek kanałów wentylacyjnych.

- Wymiana i montaż filtrów w anemostatach nawiewnych, wywiewnych i centralkach.

- Dostawa i montaż armatury regulacyjno-odcinającej i akcesoriów instalacyjnych.

- Regulacja i kalibracja oraz przegląd, konserwacja i serwis instalacji.

- REMONT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ i C.O.

- Przebudowa, rozbudowa i remont instalacji rurowej wodociągowej zapewniającej efektywne zaopatrzenie w wodę bytowo-gospodarczą oddziału szpitalnego w nowym układzie funkcjonalno-użytkowym.

- Wymiana i uzupełnienie wodociągowej armatury czerpalnej.

- Przebudowa, rozbudowa i remont instalacji rurowej kanalizacji sanitarnej zapewniającej efektywne odprowadzenie ścieków sanitarnych z oddziału szpitalnego w nowym układzie funkcjonalno-użytkowym.

- Montaż przyborów sanitarnych (umywalki, miski ustępowe z rezerwuarami wody spłukującej, zlewy i zlewozmywaki, brodziki prysznicowe, pisuary itp.)

UWAGA: Intencją Zamawiającego jest wykorzystanie jak największej ilości zdemontowanych bezinwazyjnie przyborów sanitarnych i towarzyszących im akcesoriów (np. uchwyty dla niepełnosprawnych, deski sedesowe itp.) stanowiących poprzednie wyposażenie sanitarne oddziału.

- Wymiana zniszczonych i/lub uzupełnienie brakujących grzejników na grzejniki stalowe, ocynkowane malowane proszkowo w wersji szpitalnej, wraz z odpowietrzeniem oraz regulacją i kalibracją instalacji c.o; wymiana odpowietrzników automatycznych na pionach grzejnych instalacji w obrębie oddziału.

- WDROŻENIE DO UŻYTKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT BUDOWLANO-REMONTOWYCH

- Przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, sprawdzeń innych niewymienionych czynności  warunkujących efektywny odbiór i wdrożenie przedmiotu zamówienia do użytkowania.

- Sporządzenie operatu kolaudacyjnego inwestycji z dokumentacją powykonawczą.

UWAGA:

Integralną częścią SWZ i OPZ jest Koncepcja remontu adaptacyjnego wolnych pomieszczeń szpitalnych po Oddziale COVID Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku Szpitala im. dr Jadwigi Obodzińskiej-Król przy ul. Armii Krajowej 105/106 w Malborku  na potrzeby Hospicjum stacjonarnego działającego w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej – przedsięwzięcie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.