Spis treści programu funkcjonalno-użytkowego.

- Część opisowa:

1.1. Grupa robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV.     Str.3

1.2. Przedmiot zamówienia.       Str.  3-4

1.3. Charakterystyka obiektu.     Str. 6

1.4. Charakterystyczne parametry określające obiekt Str. 7-17

1.5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. Str. 17

1.5.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy. Str. 17

1.5.2. Wymagania dotyczące sprzętu. Str. 17

1.5.3.  Wymagania dotyczące transportu. Str. 18

1.5.4. Wymagania dotyczące wykonania robót. Str. 18

1.5.5.  Realizacja robót budowlanych. Str. 18

1.5.6.  Roboty ziemne, niwelacja oraz oczyszczenie terenu. Str. 18

1.5.7.  Wymagania materiałowe. Str. 19

1.5.8. Przechowywanie i składowanie materiałów. Str. 19

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia. Str. 19

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) Str. 19

1.5.11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Str. 20-21

1.5.12. Wymagania Zamawiającego odnośnie zagospodarowania terenu. Str. 22

1.5.13. Architektura. Str. 21

1.5.14. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna. Str. 21

1.5.15. Ochrona własności publicznej i prywatnej. Str. 21-22

1.5.16. Kontrola jakości robót. Str. 22

1.5.17.  Gwarancja. Str. 24

1.5.18. Dodatkowe wytyczne. Str. 22-23

1.5.19.  Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Str. 23

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i   wykonaniem zamówienia str. 23-25

- Część informacyjna – zestawienie przewidywanych kosztów inwestycji.

3.1. Zestawienie kosztów budowy.

1. Część opisowa.

1.1. Wspólnego Słownika Zamówień CPV.

Główny kod CPV:

- 45000000-7 – Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

- 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

- 45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

- 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

- 37500000-3 - Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

- 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

- 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

1.2. Przedmiot zamówienia.

Zamówienie dotyczy wykonania zagospodarowań w systemie zaprojektuj i wybuduj na działkach należących do Gminy Skarżysko-Kamienna o numerach Id:

- 261001_1.0004.AR_33.111/50

- 261001_1.0004.AR_33.111/42

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlanych  polegających na rozbudowie infrastruktury rekreacyjnej w postaci  placu zabaw  z elementami sensorycznymi oraz strefy relaksu z dostępem dla osób niepełnosprawnych przy Skwerze im. Antoniego Biernackiego  w Skarżysku-Kamiennej. Rozbudowa istniejącego placu zabaw, ma zapewnić dzieciom nowoczesną, bezpieczną i atrakcyjną przestrzeń do aktywności fizycznej i integracji. Projekt zakłada instalację nowych urządzeń rekreacyjnych elementów małej architektury wraz z nasadzeniami uzupełniającymi trawników.

Koncepcja swoim zakresem obejmuje, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, zaprojektowanie przebudowy zagospodarowania istniejącego terenu wraz z jego wyposażeniem w urządzenia oraz zamieszczenie szczegółowych wytycznych realizacyjnych inwestycji niezbędnych dla wykonania projektów  architektoniczno-budowlanych, projektów technicznych i robót budowlanych. Zakres robót obejmuje wszelkie roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, budowlane, instalacyjne, wykończeniowe i montażowe związane z zagospodarowaniem terenu.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  niezbędnej do zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie wynikającym  z programu funkcjonalno – użytkowego oraz uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót oraz procedury związane z zakończeniem budowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

- Na komplet dokumentacji, którą Wykonawca ma sporządzić i przekazać Zamawiającemu w ramach przedmiotu zamówienia składają się w szczególności:

### Dokumentacja przedrealizacyjna:

### Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500, architektoniczno-budowlany oraz techniczny lub opracowania będące podstawą zgłoszenia robót budowlanych opracowane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i obowiązującymi przepisami prawa.

### Aktualny plan sytuacyjno-wysokościowy

### Wizualizacje ewentualnego projektu zgodną z wytycznymi.

### Dokumentację geologiczną jeśli jest niezbędna do prawidłowego wykonania zadania,

### Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR)

### Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

### Przedmiar robót umożliwiający etapowe rozliczenie inwestycji.

### Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji zadania.

### Kosztorys inwestorski.

### Wszelkie administracyjno-prawne zezwolenia, w tym zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

- Uzgodnienia i warunki techniczne wydane przez gestorów sieci  (jeśli wymagane)

### Zestawienia materiałowe i urządzeń

### Karty katalogowe urządzeń zabawowych

### Certyfikaty zgodności z wymaganymi normami

### Plan organizacji robót i harmonogram rzeczowo–finansowy

### Schematy elektryczne i układy zasilania

### Trasy kablowe z długościami i przekrojami

### Lokalizacja słupów, wysięgników, fundamentów, opraw

### Dokumenty z realizacji robót

- Dziennik budowy (jeśli wymagany)

- Protokoły odbiorów robót zanikających i częściowych

- Protokół z pomiarów, badań i testów (np. grubość nawierzchni, upadkowa HIC)

- Dokumentacja fotograficzna przebiegu robót (przed, w trakcie i po wykonaniu)

- Atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty użytych materiałów

- Oświadczenia o wbudowaniu materiałów zgodnych ze specyfikacją

### Dokumentacja powykonawcza

- Inwentaryzacja powykonawcza placu zabaw

- Rysunki powykonawcze z geolokalizacją urządzeń i infrastruktury

- Ostateczne zestawienie ilościowe i jakościowe urządzeń i materiałów

- Instrukcje montażu oraz użytkowania urządzeń

- Instrukcje utrzymania i konserwacji placu zabaw

- Gwarancje producentów urządzeń

- Dokument potwierdzający przeprowadzenie odbioru technicznego i kontroli bezpieczeństwa przez uprawniony podmiot (jeżeli wymagane)

### Dokumenty końcowe i formalnoprawne

### Oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania z projektem i przepisami

### Oświadczenie o kompletności dokumentacji powykonawczej

### Kompletna dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi zmianami w czasie trwania budowy niezbędna do uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (jeżeli dotyczy).

2. Zakres robót budowlanych:

- Dostawa i montaż leżaków betonowych półokrągłych z siedziskami z drewna- 4 szt.

- Dostawa i montaż ławki sensorycznej z 3 siedziskami dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych,

- Dostawa i montaż huśtawki integracyjnej dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych,

- Dostawa montaż bujaka Surfer Spring,

- Dostawa i montaż stołów betonowych  z ławkami piknikowymi – 2 szt.

- Dostawa i montaż huśtawki  (3 osobowa),

- Dostawa i montaż hamaków parkowych, miejskich, osiedlowych – 2 szt.

- Dostawa i montaż betonowych koszy na śmieci 70 l – 5 szt.

- Dostawa i montaż tablicy informacyjnej,

- Zagospodarowanie terenu, nasadzenia trawy, wyznaczenie nowych ścieżek pieszych.

- Roboty przygotowawcze, dowóz ziemi w celu wyrównania terenu przeznaczonego na potrzeby placu zabaw,

- Wyrównanie terenu na całej długości poprzez nawiezienie ziemi (jeśli konieczne)

- Zabezpieczenie zieleni istniejącej w trakcie prowadzenia prac,

- Dostawa i montaż: urządzeń zabawowych z zachowaniem odpowiednich stref bezpiecznych oraz elementów małej architektury zgodnie z przewidzianym zakresem i zgodnie z zatwierdzonym projektem

- Uzupełnienie trawników po wykonanych robotach,

- Uporządkowanie terenu po wykonanych robotach budowlanych,

- Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy przed kradzieżą i aktami wandalizmu.

3. Wykonanie niezbędnych ekspertyz oraz wykonanie wizji lokalnej

Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca zweryfikuje dane        wyjściowe do projektowania przedstawione przez Zamawiającego. Wykona na  własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne do  prawidłowego wykonania zadania. Zamawiający rekomenduje przeprowadzenie wszelkich niezbędnych pomiarów, analiz i ekspertyz technicznych, koniecznych do prawidłowego sporządzenia oferty oraz właściwego oszacowania zakresu prac.

Zamawiający zaleca wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia przed złożeniem oferty. Celem wizji jest zweryfikowanie warunków terenowych i technicznych, które mogą mieć wpływ na sposób oraz koszty wykonania zamówienia. Wykonawca  w przypadku błędnej kalkulacji realizacji inwestycji nie może powoływać się na nieznajomość warunków terenowych.

Wykonawca, składając ofertę, potwierdza, iż zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, w tym z lokalizacją i stanem istniejącym, oraz że uwzględnił je w kalkulacji ceny i harmonogramie prac. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych roszczeń z tytułu nieuwzględnienia informacji możliwych do ustalenia podczas wizji lokalnej lub przeprowadzonych ekspertyz.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich prac, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i bezpiecznego użytkowania placu zabaw zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacje zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia, zgodne z Rozporządzeniem Ministra i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

Wymagana jest zgodność wraz z innymi pracami budowlanymi w oparciu o dokumentację projektową  opracowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym (PFU).

1.3 Charakterystyka obiektu.

| CHARAKTER OBIEKTU | Plac zabaw dla dzieci |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA | Skarżysko – Kamienna: Ul. Franciszkańska Nr ewid. działki: 111/50, 111/42 |
| LOKALIZACJA EWIDENCYJNA | Id działki: 261001_1.0004.AR_33.111/50 261001_1.0004.AR_33.111/42 |
| RODZAJ NAWIERZCHNI | Trawiasta, miejscowe utwardzenia |
| ZAOPATRZENIE W MEDIA | Linia oświetleniowa, zasilanie elektryczne, linia wodociągowa |
| MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego |

1.4 Charakterystyczne parametry urządzeń i obiektów.

1. Leżak betonowy półokrągły z siedziskami z drewna- 4 szt.

| Obszar | Wymagania | Parametry i uwagi |
| --- | --- | --- |
| Certyfikacja | Zgodność z PN-EN 1176 oraz PN-EN 927 – „Farby i lakiery. Powłoki malarskie na drewno zewnętrzne” oraz PN-EN 14324, PN-EN 13369 – Wyroby betonowe prefabrykowane i PN-EN 13198 – Prefabrykaty betonowe do urbanistyki | Należy zapewnić deklarację zgodności CE lub równoważny dokument potwierdzający zgodność z wymaganymi certyfikatami. |
| Wymiary | Długość | 1800 – 2000 mm |
|  | Szerokość | 650 – 800 mm |
|  | Wysokość maksymalna | 800 – 950 mm w najwyższym punkcie oparcia |
|  | Wysokość siedziska od podłoża | 350 – 450 mm |
|  | Grubość betonu | 60 -100 mm w zależności od konstrukcji |
| Konstrukcja | Stabilność konstrukcji | wytrzymałość na przewidywane obciążenia i siły dynamiczne |
|  | Konstrukcja betonowa | - Leżak wykonany z prefabrykowanego betonu architektonicznego o klasie wytrzymałości minimum C30/37. - Beton mrozoodporny, wodoodporny, odporny na sole odladzające oraz działanie w środowisku zewnętrznym. |
| Siedziska | Typ siedziska | - Deska z drewna lub z materiału drewnopochodnego o podwyższonej trwałości (np. modrzew, robinia, kompozyt). - Wszystkie elementy drewniane szlifowane, zabezpieczone przed wilgocią, promieniowaniem UV i działaniem grzybów. - Deski mocowane do konstrukcji w sposób niewidoczny |

2. Ławka sensoryczna z 3 siedziskami.

| Obszar | Wymaganie zgodne z EN 1176 |  | Parametry i uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Certyfikacja | Zgodność z PN-EN 1176 |  | Należy zapewnić deklarację zgodności CE lub równoważny dokument potwierdzający zgodność z PN-EN 1176 |
| Konstrukcja | Konstrukcja stalowa nośna |  | Rama stal - profile lub rury ze stali S235JR, gr. min 2mm piaskowana, ocynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na UV lub równoważne |
|  | Śruby |  | Śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej. |
|  | Siedziska i oparcia |  | - Część niesensoryczna: sztacheta kompozytowa i płyta HPL - Część sensoryczna: mieszane materiały różniące się temperaturą, kolorem, fakturą i strukturą |
|  | Wymiary | Długość całkowita | 1950 mm |
|  |  | Długość siedziska | 1820 mm |
|  |  | Wysokość całkowita | 878 mm |
|  |  | Szerokość całkowita | 540 mm |
|  |  | Szerokość siedziska pomiędzy podłokietnikami | 600 mm |
|  |  | Wysokość siedziska | 460 mm |
|  |  | Wysokość oparcia | 450 mm |
| Przeznaczenie | Możliwość jednoczesnego korzystania przez minimum 3 osoby (dzieci w wieku 3–12 lat).Wspieranie rozwoju zmysłów poprzez bodźce dotykowe, wzrokowe i dźwiękowe. |  |  |  |
| Elementy sensoryczne | - dotykowe (faktury, wypustki, gładkie i chropowate powierzchnie), - dźwiękowe (np. bezpieczne elementy akustyczne), - wizualne (kolory kontrastowe, wzory, elementy obrotowe). |  |  |  |

3. Huśtawka sensoryczna

| Obszar | Wymaganie zgodne z EN 1176 |  | Parametry i uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Certyfikacja | Zgodność z PN-EN 1176-1 (ogólne) oraz PN-EN 16630:2015-06 |  | Należy zapewnić deklarację zgodności CE lub równoważny dokument potwierdzający zgodność z PN-EN 1176. |
|  | Ogrodzenie zgodne z wymaganiami producenta |  |  |
| Strefa bezpieczeństwa | Wysokość swobodnego upadku |  | brak |
|  | Strefa bezpieczna |  | min. 1500 mm z boku i 2000 mm z przodu i tyłu urządzenia |
| Konstrukcja | Stabilność konstrukcji |  | wytrzymałość na przewidywane obciążenia i siły dynamiczne |
|  | Brak punktów zakleszczeń |  | Należy wyeliminować ryzyko wciągnięcia włosów i odzieży |
|  | Konstrukcja stalowa nośna |  | Min. 50x50x3 mm lub rura stalowa fi 50x3 mm. Stal S235JR, piaskowana, ocynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na UV lub równoważne |
|  | Platforma |  | kratownica stalowa ocynkowana, blacha aluminiowa ryflowana |
|  | Oparcie |  | Płyta HDPE |
|  | Min. wymiary | Wymiary zewnętrzne urządzenia | 2210 x1951 mm |
|  |  | Wysokość urządzenia | 1242 mm |
|  |  | Wymiary platformy ruchowej | 1400 x 810 mm |
|  |  | Odległość platformy od poziomu gruntu | 140 mm |
|  |  | Wymiary strefy funkcjonalnej | 6213 x 4871 mm |
|  |  | Powierzchnia strefy funkcjonalnej | 30,26 m2 |
| Tablica informacyjna | Stalowa malowana proszkowo, tablica z dibondu z nadrukiem |  |  |
|  | Wymiary |  | 800 x 600 mm |
|  | Wysokość od gruntu |  | 1800 mm |

4. Bujak Surfer spring.

| Obszar | Wymaganie zgodne z EN 1176 | Parametry i uwagi |
| --- | --- | --- |
| Certyfikacja | Zgodność z PN-EN 1176-1 (ogólne) oraz PN-EN 1176-6 (urządzenia kołyszące/bujaki) | Należy zapewnić deklarację zgodnościCE lub równoważny dokument potwierdzający zgodność z PN-EN 1176. |
| Strefa bezpieczeństwa | Wysokość swobodnego upadku | max. 500 mm |
|  | Strefa bezpieczna | 11, 60 m2 |
| Nawierzchnia | Amortyzująca upadki zgodnie z EN 1177 | piasek – grubość zależna od HIC |
| Konstrukcja | Stabilność konstrukcji | wytrzymałość na przewidywane obciążenia i siły dynamiczne |
|  | Brak punktów zakleszczeń | Należy wyeliminować ryzyko wciągnięcia włosów i odzieży |
|  | Konstrukcja stalowa nośna | - Płyty HPL lub HDPE min. 12–15 mm do elementów dekoracyjnych. - Sprężyna stalowa malowana proszkowo, zabezpieczona antykorozyjnie. |
|  | Śruby | Śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej. |
|  | Wymiary | Min. wys. 50 cm, szer. 30 cm dł. 110 cm |

5. Stół betonowy z ławkami – 2 szt.

| Obszar | Wymagania | Parametry i uwagi |
| --- | --- | --- |
| Certyfikacja | Zgodność z PN-EN 1176 oraz PN-EN 927 – „Farby i lakiery. Powłoki malarskie na drewno zewnętrzne” oraz PN-EN 14324, PN-EN 13369 – Wyroby betonowe prefabrykowane i PN-EN 13198 – Prefabrykaty betonowe do urbanistyki | Należy zapewnić deklarację zgodności CE lub równoważny dokument potwierdzający zgodność z wymaganymi certyfikatami. |
| Min.wymiary | głębokość ławki u podstawy | 470 mm |
|  | długość ławki | 1750 mm |
|  | szerokość całkowita ławki | 600 mm w |
|  | szerokość siedziska | 380 mm |
|  | szerokość oparcia | 220 mm |
|  | wysokość siedziska ławki | 450 mm do regulacji |
|  | głębokość wkopania | 350 mm do regulacji |
|  | wysokość stołu | 750 mm do regulacji |
|  | długość stołu | 1750 mm |
|  | szerokość stołu | 750 mm |
|  | głębokość wkopania | 300-400 mm do regulacji |
| Konstrukcja | Stabilność konstrukcji | wytrzymałość na przewidywane obciążenia i siły dynamiczne |
|  | Konstrukcja betonowa | - Stół i ławka wykonana z prefabrykowanego betonu architektonicznego o klasie wytrzymałości minimum C20/25. - Beton mrozoodporny, wodoodporny, odporny na sole odladzające oraz działanie w środowisku zewnętrznym. |
| Siedziska | Typ siedziska | - Deska z drewna lub z materiału drewnopochodnego o podwyższonej trwałości C24 (np. świerk skandynawski) - Wszystkie elementy drewniane szlifowane, zabezpieczone przed wilgocią, promieniowaniem UV i działaniem grzybów. - Deski mocowane do konstrukcji w sposób niewidoczny |

6. Huśtawka 3 osobowa

| Obszar | Wymaganie zgodne z EN 1176 | Parametry i uwagi |
| --- | --- | --- |
| Certyfikacja | Zgodność z PN-EN 1176-1 (ogólne) oraz PN-EN 1176-2 (huśtawki) | Należy zapewnić deklarację zgodności CE lub równoważny dokument potwierdzający zgodność z PN-EN 1176. |
| Strefa bezpieczeństwa | Wysokość swobodnego upadku | Max 50 cm |
|  | Strefa boczna | min. 30 cm od ruchomych elementów |
|  | Strefa bezpieczna | min. 3,00 x10,00 m (30 m2) |
| Konstrukcja | Stabilność konstrukcji | wytrzymałość na przewidywane obciążenia i siły dynamiczne |
|  | Brak punktów zakleszczeń | Należy wyeliminować ryzyko wciągnięcia włosów i odzieży |
|  | Konstrukcja stalowa nośna | Min profil 80x80x3 mm lub rura stalowa fi 80x3 mm. Stal S235JR, piaskowana, ocynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na UV lub równoważne |
|  | Wymiary | Min. wys. 244 cm, szer. 185 cm dł. 385 cm |
| Siedziska | Typ siedziska | - Deska z drewna lub z materiału drewnopochodnego o podwyższonej trwałości C24 (np. świerk skandynawski) - Wszystkie elementy drewniane szlifowane, zabezpieczone przed wilgocią, promieniowaniem UV i działaniem grzybów. - Deski mocowane do konstrukcji w sposób niewidoczny |
|  | Odległość do konstrukcji bocznej | Min.50 cm |
| Zawiesia | Typ zawiesia | Podwieszenie ławki było na łożyskowanym koluchu poprzez sprężynę ze stali nierdzewnej, zabezpieczenie nadmiernego skoku i zerwania sprężyny linką stalową nierdzewną spinaną we wnętrzu sprężyny, elementy pośrednie podwieszenia : szekla, łącznik, zabezpieczone przed nieuprawnionym rozkręceniem, |

7. Hamak  parkowy – 2 szt

| Obszar | Wymaganie zgodne z EN 1176 | Parametry i uwagi |
| --- | --- | --- |
| Certyfikacja | Zgodność z PN-EN 1176-1 (ogólne) oraz PN-EN 1176-2 (huśtawki) | Należy zapewnić deklarację zgodności CE lub równoważny dokument potwierdzający zgodność z PN-EN 1176. |
| Strefa bezpieczeństwa | Wysokość swobodnego upadku | Max 50 cm |
|  | Strefa bezpieczna | min. 4,00 x5,65 m (22,6 m2) |
| Konstrukcja | Stabilność konstrukcji | wytrzymałość na przewidywane obciążenia i siły dynamiczne |
|  | Brak punktów zakleszczeń | Należy wyeliminować ryzyko wciągnięcia włosów i odzieży |
|  | Konstrukcja stalowa nośna | Min profil 60x60x3 mm lub rura stalowa fi 60x3 mm. Stal S235JR, piaskowana, ocynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na UV lub równoważne |
|  | Wymiary | Min. wys. 75 cm, szer. 95 cm dł. 365 cm |
| Siedziska | Typ siedziska | - Deska lub z materiału drewnopochodnego o podwyższonej trwałości z drewna C24 (np. świerk skandynawski) - Wszystkie elementy drewniane szlifowane, zabezpieczone przed wilgocią, promieniowaniem UV i działaniem grzybów. - Deski mocowane do konstrukcji w sposób niewidoczny |
| Zawiesia | Typ zawiesia | Podwójne ułożyskowanie zawiesia ze stali nierdzewnej, metalowe, atestowane, odporne na wandalizm; osłony przeciwzgnieceniowe |
| Łańcuchy/linie | Wymagana odporność | elementy muszą być zabezpieczone przed skręcaniem i ścieraniem |
|  | Grubość ogniw | tak dobrana, aby nie powodować zakleszczeń palców |
| Użytkownicy | Dzieci w wieku od 3 do 12 lat | Z urządzenia należy korzystać pod nadzorem osób dorosłych |

8. Tablica informacyjna

| Obszar | Wymaganie zgodne z EN 1176 | Parametry i uwagi |
| --- | --- | --- |
| Certyfikacja | Zgodność z PN-EN 1176 + PN-EN 1177 | Należy zapewnić deklarację zgodności CE lub równoważny dokument potwierdzający zgodność z PN-EN 1176 + PN-EN 1177 |
| Konstrukcja | Konstrukcja stalowa nośna | Rury stalowe śrenicy min. 42x3 mm . Stal S235JR, piaskowana, ocynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na UV lub równoważne |
|  | Śruby | Śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej. |
|  | Wymiary | Min. wys. 200 cm, szer. 55 cm gr. 5 cm |
| Tablica | Typ tablicy | wydruk na folii odpornej na promienie UV, naklejonej na cynkowaną blachę stalową lub płytę HDPE |

9. Kosze na śmieci - 5 szt

| Obszar | Wymaganie zgodne z EN 1176 |  | Parametry i uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Certyfikacja | Zgodność z PN-EN 1176 oraz PN-EN 927 – „Farby i lakiery. Powłoki malarskie na drewno zewnętrzne” oraz PN-EN 14324, PN-EN 13369 – Wyroby betonowe prefabrykowane i PN-EN 13198 – Prefabrykaty betonowe do urbanistyki |  | Należy zapewnić deklarację zgodności CE lub równoważny dokument potwierdzający zgodność z wymaganymi certyfikatami |
| Konstrukcja | Konstrukcja |  | - Kosz wykonany z prefabrykowanego betonu architektonicznego o klasie wytrzymałości minimum C20/25. - Beton mrozoodporny, wodoodporny, odporny na sole odladzające oraz działanie w środowisku zewnętrznym |
|  | Wkład |  | Wkład ocynkowany o grubości min 0,5mm. |
|  | Wymiary | Pojemność | 70 l |
|  |  | Wysokość całkowita | 70 cm |
|  |  | Szerokość całkowita | 50 cm |

10. Ogólne wymagania Zamawiającego względem urządzeń

Urządzenia zabawowe i obiekty małej architektury

| Krawędzie i wykończenia | Brak ostrych kantów i zakończeń | zakończenia zaokrąglone pokryte miękką gumą EPDM, śruby z nakrętkami samozabezpieczającymi |
| --- | --- | --- |
| Montaż | Trwałe zakotwienie w gruncie | Urządzenie musi zostać trwale zakotwione w gruncie na fundamentach lub zabetonowane w betonie klasy min B20( C16/25) na głębokość zgodną z wytycznymi producenta. |
| Konserwacja i serwis | Dostęp dla serwisu. Zabezpieczenie przed użytkownikami. | Urządzenie musi pozwalać na przeglądy eksploatacyjne oraz smarowanie punktów ruchomych (jeśli wymagane przez producenta). |
| Oznakowanie | Tabliczka informacyjne/naklejka | Urządzenie musi być oznakowane tabliczką informacyjną bądź naklejką odporną na warunki atmosferyczne zawierającą: dopuszczalną grupę wiekową, zasady użytkowania, dane producenta i limit wagowy. |
| Kolorystyka | Zależna od istniejących urządzeń oraz elementów architektury | Kolorystyka do ustalenia na etapie projektowania i wykonawstwa. |

### 11. Zagospodarowanie terenu: wyznaczenie ścieżek pieszych:

### Zamawiający wymaga zaprojektowania i budowy nowych ciągów komunikacyjnych dla pieszych na terenie parku, w pełni dostępnych i bezpiecznych dla dzieci z niepełnosprawnościami, w szczególności z ograniczeniami ruchowymi, sensorycznymi (wzrok, słuch) oraz poznawczymi. Ścieżki mają umożliwiać samodzielne i komfortowe poruszanie się dzieciom oraz ich opiekunom.

- Ścieżki powinny zapewniać:

- bezpieczne i wygodne poruszanie się dzieci na wózkach inwalidzkich,

- możliwość korzystania przez dzieci z balkonikami, kulami oraz wózkami spacerowymi,

- czytelność i łatwą orientację w przestrzeni parku.

- Trasy ścieżek należy powiązać z kluczowymi elementami parku, takimi jak place zabaw, strefy rekreacyjne, punkty odpoczynku oraz wejścia na teren parku.

- Ścieżki powinny umożliwiać mijanie się dwóch wózków inwalidzkich.

### Wymagania techniczne

- Szerokość ścieżek:

- minimalna szerokość użytkowa: 1,80 m,

- zalecana szerokość: 2,00–2,50 m.

- Nawierzchnia:

- równa, stabilna, antypoślizgowa, bez progów i uskoków,

- wykonana z materiałów trwałych, odpornych na warunki atmosferyczne,

- dopuszcza się nawierzchnie mineralno-żywiczne, betonowe  z kostki bezfazowej lub z tłucznia zagęszczonego mechanicznie

- Spadki:

- spadek podłużny: maks. 5%,

- spadek poprzeczny: maks. 2%.

- Krawędzie i obrzeża:

- krawędzie ścieżek należy zabezpieczyć przed rozsuwaniem nawierzchni,

- obrzeża nie mogą stanowić bariery dla kół wózków.

- Zastosowanie elementów wspomagających orientację:

- kontrastowe pasy prowadzące lub oznaczenia fakturowe,

- czytelne oznakowanie kierunkowe i informacyjne.

- Unikanie barier architektonicznych, takich jak:

- stopnie,

- wysokie krawężniki,

- nagłe zmiany poziomów

Materiały użyte do budowy ścieżek muszą być nietoksyczne i bezpieczne dla dzieci. Nawierzchnia nie może powodować ryzyka potknięcia się lub przewrócenia. W miejscach skrzyżowań ścieżek oraz przy zmianach kierunku należy zapewnić poszerzenia umożliwiające manewrowanie wózkiem. Konstrukcja nawierzchni powinna zapewniać odporność na intensywne użytkowanie oraz zmienne warunki pogodowe. Odwodnienie należy zaprojektować w sposób zapobiegający powstawaniu kałuż i oblodzeń.

1.5 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1.5.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy:

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych. Rozpoczęcie robót wymagać będzie wykonania prac przygotowawczych, które wynikać będą z rozwiązania projektowego.

Miejsca składowania materiałów Wykonawca ustala swoim staraniem i ponosi koszty z tym związane. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazania obiektu Zamawiającemu.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.2. Wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania i doboru jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

1.5.3.  Wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.

1.5.4. Wymagania dotyczące wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora lub Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt. Polecenia Inspektora lub Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót.

1.5.5.  Realizacja robót budowlanych.

Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentację techniczną, projekt budowlany oraz obowiązujące przepisy. W przypadku uszkodzenia dróg dojazdowych i dojść do miejsca robót, należy przewidzieć w cenie oferty przywrócenie ich do przejezdności. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

1.5.6.  Roboty ziemne, niwelacja oraz oczyszczenie terenu.

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża większej niż jest to konieczne. Miejsce odkładania mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca i ponosi koszty z tym związane. Należy przewidzieć niwelację terenu objętego zamówieniem, jak również jego uporządkowanie.

Przed przystąpieniem do prac należy uporządkować teren z materiałów, które zalegają na terenie przeznaczonym do wykonania prac.

1.5.7.  Wymagania materiałowe i certyfikacja.

Wykonawca będzie stosował tylko te materiały, które spełniają odpowiednie wymagania prawne, są zgodne z polskimi normami oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą być oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Wszystkie elementy stalowe użyte do wykonania urządzeń musza posiadać normy:

| PN-EN ISO 1461 | Cynkowanie ogniowe konstrukcji stalowych |
| --- | --- |
| PN-EN ISO 12944 | Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych (klasy środowisk korozyjnych, powłoki malarskie) |
| PN-EN ISO 7040/7042/3506 | Elementy złączne (np. śruby zabezpieczone przed luzowaniem, stal nierdzewna) |
| PN-EN 1090 | Wykonanie konstrukcji stalowych (jeśli dotyczy certyfikacji wykonawcy konstrukcji nośnych) |
| PN-EN ISO 13857 | Odległości bezpieczeństwa — części ciała. |

Konstrukcja i elementy stałe powinny być wykonane z materiałów posiadających:

- deklarację właściwości użytkowych (CPR) zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011,

- oznakowanie CE lub B, jeżeli dotyczy.

Urządzenia placu zabaw lub ich elementy muszą spełniać wymagania normy EN 1176/1177. Spełnienie wymagań normy musi być potwierdzone certyfikatem lub raportem z badań wydanym przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę akredytującą w systemie EA (European co-operation for Accreditation).

Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się ich wymiary oraz wymiary stref bezpieczeństwa. Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa w tolerancji +/- 2 %.

Przy pracach żelbetowych fundamentowych należy bezwzględnie przestrzegać wymaganej klasy betonu. Zamawiający w razie wątpliwości co do prawidłowości wykonania technologii betonu może żądać wykonania stosownych próbek laboratoryjnych.

Warstwa podbudowy stabilizująca zapewniająca odwodnienie zgodnie z zasadami WTWiORB.

W przypadku materiału aluminiowego należy doliczyć min 1 mm do wymaganej grubości ścianki.

1.5.8. Przechowywanie i składowanie materiałów:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Wykonawca będzie stosował tylko te materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy  oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Utylizacja materiałów pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP.)

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących BHP. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.

1.5.11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami i ewentualnymi wskazówkami Inspektora lub Zamawiającego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, a także podstawowe roboty budowlane, będą wykonane według dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami PFU oraz poleceniami Zamawiającego. Wszystkie materiały przed wbudowaniem w obiekt należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę w ramach oferowanej ceny prac robót przygotowawczych i budowlanych.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

1. Odbiór częściowy,

2. Odbiór ostateczny.

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót – tzw. roboty zanikające. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu których należy ponownie dokonać odbioru częściowego.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz Zamawiającego.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru Końcowego.

Dokumenty niezbędne do wyznaczenia terminu odbioru końcowego:

- Inwentaryzacja powykonawcza placu zabaw

- Rysunki powykonawcze z geolokalizacją urządzeń i infrastruktury

- Ostateczne zestawienie ilościowe i jakościowe urządzeń i materiałów

- Instrukcje montażu oraz użytkowania urządzeń

- Instrukcje utrzymania i konserwacji placu zabaw

- Gwarancje producentów urządzeń i nawierzchni

- Dokument potwierdzający przeprowadzenie odbioru technicznego i kontroli bezpieczeństwa przez uprawniony podmiot (jeżeli wymagane)

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, dokumentację powykonawczą,

- ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiarów kontrolnych i badań,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów podpisane przez kierownika budowy.

- dokumentację powykonawczą pozwalająca na odbiór techniczny obiektu wraz z instalacjami.

Przed odbiorem końcowym  Wykonawca jest zobowiązany przygotować i dostarczyć Zamawiającemu pow. dokumenty. Zamawiający po otrzymaniu wymaganych dokumentów wyznaczy termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

1.5.12. Wymagania Zamawiającego odnośnie zagospodarowania terenu.

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jeśli zostało wykorzystane do prowadzenia robót. Należy wykonać nasadzenia zamienne i naprawcze. Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie terenu robót obejmuje m.in.: usunięcie niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, usunięcie innych odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót oraz uprzątnięcie otoczenia.

1.5.13. Architektura.

Rozwiązania architektoniczne powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy oraz

do porządku architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Planowane rozwiązania architektoniczne nie mogą naruszać uwarunkowań funkcjonalno użytkowych i specyfiki przeznaczenia infrastruktury do użytku. Wszelkie rozwiązania architektoniczne nie wskazane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym.

1.5.14. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna.

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.

1.5.15. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego

1.5.16. Kontrola jakości robót.

1. Kontroli będą podlegały w szczególności:

- rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z PFU oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodności z PFU,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w PFU,

- jakość i dokładność wykonania prac,

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

- sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z PFU i umową.

2. Roboty objęte przedmiotowym zadaniem podlegają następującym typom odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór gwarancyjny.

Zakres przedmiotowy każdego typu odbioru należy uzgadniać z Inspektorem Nadzoru oraz osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego.

3. W celu rozpoczęcia końcowych czynności odbiorowych należy spełnić następujące warunki:

- zakończyć roboty objęte umową oraz ewentualnymi aneksami do umowy,

- zgłosić pisemne zakończenie robót objętych umową i ewentualnymi aneksami do niej,

- zgłosić pisemnie Inspektorowi Nadzoru lub/i Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego oraz przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych,

- przekazać protokoły badań, prób

1.5.17.  Gwarancja.

Wykonawca zapewni serwisowanie zamontowanych urządzeń gdy to będzie konieczne w okresie objętym gwarancją. Koszty serwisowania urządzeń w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca. W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji: zgodnie z zapisami umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenia właściciela. Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem co było przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcję.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki.

1.5.18. Dodatkowe wytyczne.

Zamawiający informuje, że interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny urządzeń na placu zabaw, małej architektury oraz wysoka jakość wykonania. Ponad to Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- Konsultacji i wnoszenia swoich uwag na każdym etapie prac.

- Wglądu do dokumentów uzyskiwanych przez Wykonawcę oraz sprawdzania postępu prac;

- Przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.

- Dostarczenia przedmiarów, kosztorysów ofertowych, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i innych opracowań niezbędnych dla kompletności dokumentacji.

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy wykonać ocenę stanu technicznego obiektu w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

- Opracowania projektowe objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

- Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę (lub zgłoszenia robót) wykonawca jest zobowiązany do uzyskania  akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań projektowych.

- Zamawiający wymaga, aby proponowane rozwiązania techniczne były uzgodnione z przedstawicielem Zamawiającego przed przystąpieniem do prac.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie kompletnej inwestycji wraz z wszystkimi robotami, dostawami i czynnościami niezbędnymi do jej prawidłowego funkcjonowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

1.5.19.  Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem terenu, na którym planowana jest budowa placu zabaw. W przypadku wyjścia poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia, umożliwiające wejście w teren dla wykonania robót. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt.

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i    wykonaniem zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności wymagania:

Projekty oraz działania dotyczące niniejszego zadania winny spełniać wymagania określone w:

- następujących przepisach rangi ustawowej:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U.2024.1130 t.j. t.j.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - Dz. U. z 2025 r. poz. 418 tj.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. 2021, poz. 1213 tj..

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji - Dz. U. 2015 poz. 1483 tj.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności –Dz. U. 2023 r. poz. 215 tj.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej -  Dz. U.2025.188 t.j.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Dz. U. z 2024.O.1478 t.j.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach –Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 tj.

- rozporządzeniach branżowych:

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U.2023r., poz. 822 t.j.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania  działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej  - Dz. U. 2023 poz. 1563.ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji - Dz. U. z 2015r. poz. 2256 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych - Dz. U. 2016 r. poz. 1968. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Dz. U. 2022 poz. 2282.  Ze zm.

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.                w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. 2003.169.1650 t.j.,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 r. Dz.U.2009r. Nr 124 poz. 1030 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz. U. 2025.418. t.j.

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - Dz. U. 2021 r. poz. 2458. ze zm.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz.U.2023 poz. 1724. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia  2021 r.            .               w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Dz. U. - Dz. U. 2021.2454. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Dz. U. poz. 2022.1670 t.j.

- Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.  w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. 2021 poz. 845 ze t.j.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  - Dz. U. 2014r., poz. 112               t.j.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  - Dz. U. 2022 r. poz. 1679 ze t.j.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - Dz. U. 2015 r. poz. 1775 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz. U. 2019 r. poz. 831 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę - Dz. U. 2021 r. poz. 410 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego - Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1134 ze zm.

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dn. 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do wprowadzenia produktów do obrotu. Dz.U.UE.L.2008.218.30 ze zm.

- normach określających zasady projektowania i wykonawstwa

- PN-S-96023: Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

- PN-B-II213: Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe.

- PN-B-11113: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-0448 I: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

- EN 16630:2015 certyfikat zgodności z  normą europejską dotyczący urządzeń fitness zewnętrznych

- PN-EN 1176-1: 2009 informująca, że pod urządzeniami była nawierzchnia amortyzująca upadek, a więc: darń, kora, trociny, piasek i drobny żwir.

- PN-EN 1090, która odnosi się do grupy norm związanych z projektowaniem i produkcją elementów konstrukcji nośnych ze stali i aluminium.

D. innych przepisów i wytycznych:

- Wytyczne techniczne G-3.1, Pomiary i opracowania realizacyjne, GUGiK, Warszawa 2006.

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania. Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, normy, instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji.