Opis przedmiotu zamówienia

| Nazwa zamówienia: | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego przy al. Powstańców Wielkopolskich 18”. |
| --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego | ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 Ostrów Wielkopolski Dz. nr 18/4, obręb 0078 jednostka ewidencyjna 301701_1 Ostrów Wielkopolski |
| Nazwa i adres Zamawiającego: | Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski al. Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 Ostrów Wielkopolski. |

CVP 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

CPV 90511000-2 Usługi wywozu odpadów

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego przy al. Powstańców Wielkopolskich 18 w ramach zadania „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego przy al. Powstańców Wielkopolskich 18”. Budynek zlokalizowany jest przy ul. Aleja Powstańców wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski Dz. nr  18/4, obręb 0078, jednostka ewidencyjna 301701_1 Ostrów Wielkopolski.

2. Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany do wykonania robót budowlanych na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz dokumentów załączonych do SWZ a także na etapie budowy na podstawie wytycznych Zamawiającego.

II. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem modernizacji instalacji grzewczej centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Aleja Powstańców  Wielkopolskich 18,  63-400 Ostrów Wielkopolski polegających między innymi na:

- wykonanie robót rozbiórkowych/demontażu, w tym przebijanie otworów w ścianach, demontaż zaworów, głowic, grzejników, rur i innych robót niezbędnych

- wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją instalacji ogrzewania, w tym napełnienie i płukanie instalacji, dostawa i montaż grzejników, zaworów, rur, napełnienie instalacji, przeprowadzenie prób instalacji

- wykonanie robót wykończeniowych tynkarskich, posadzkarskich i malarskich,

Dodatkowo:

Modernizacja instalacji c.o. obejmuje wymianę:

- grzejników na nowe stalowe płytowe. Planuje  się zastosować te same typy grzejników 
w danym miejscu instalacji co istniejące w celu ich łatwiejszej wymiany z podłączeniem bocznym i dolnym o wymiarach i mocach podanych w załączonym projekcie technicznym. W obiekcie projektuje się grzejniki wiszące przymocowane za pomocą uchwytów montażowych do ścian. Każdy grzejnik należy wyposażyć w odpowietrznik. Grzejniki w pomieszczeniach od strony południowej budynku (pomieszczenia garażowe i magazynowe) okresowo zalewanych umieścić na wysokości co najmniej 150 cm powyżej poziomu posadzki. W mieszkaniu w łazience projektuje się grzejnik łazienkowy drabinkowy. W przypadku kolizji projektowanego grzejnika z istniejącym wyposażeniem pomieszczenia lokalizację należy ustalić na etapie wykonawstwa z przedstawicielem inwestora

- zaworów termostatycznych i odcinających, zaworów kulowych odcinających, zaworów regulacyjnych nastawczych, regulatorów różnicy ciśnień i odpowietrzników zgodnie 
z załączonym projektem technicznym.

Przewiduje się też niezbędne prace instalacyjne w celu przyłączenia istniejących gałązek do nowych grzejników. Grzejniki należy łączyć z gałązkami w sposób umożliwiający montaż 
i demontaż bez uszkodzenia gałązek i wykończonych przegród budowlanych.

Jeżeli okaże się to konieczne to należy wykonać miejscowe przeróbki instalacji c.o. w celu podłączenia nowych grzejników lub wymiany istniejącej armatury. Do ewentualnych przeróbek zastosować materiał tożsamy z istniejącym tj. rury miedziane.

Po wykonaniu prac montażowych w obrębie instalacji wewnętrznej należy wykonać płukanie zgodnie z opisem zawartym w załączonym projekcie technicznym.

Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia i utylizacji wszystkich elementów zdemontowanej instalacji, grzejników, zaworów, izolacji itd. oraz gruzu. Zapłatę za metale stanowiące własność Użytkownika Wykonawca winien zwrócić Użytkownikowi.

Po wykonaniu wszystkich robót instalacyjnych należy doprowadzić do stanu pierwotnego ściany, stropy i podłogi w miejscach przeprowadzania robót. Miejsca po zdemontowanych grzejnikach wyszpachlować i pomalować. W razie zabrudzenia lub uszkodzenia sufity w miejscu robót należy wyszpachlować i pomalować. Posadzki w miejscu robót należy uzupełnić zbliżoną okładziną. W łazienkach, węzłach sanitarnych i w kuchni ewentualne uszkodzenia uzupełnić płytkami ceramicznymi zbliżonymi do istniejących.

Wydajność cieplna zastosowanych grzejników musi być zgodna z EN 442-2 i potwierdzona badaniami standardów jakościowych.

Grzejniki winne być wykonane z blachy stalowej walcowanej na zimno z estetycznymi przetłoczeniami zgodnie z EN 442-1. Wyposażenie grzejnika powinno obejmować górną pokrywę, osłony boczne, korek spustowy i odpowietrznik.

Pokrywa górna powinna być zdejmowana w celu umożliwienia wyczyszczenia wnętrza grzejnika.

Grzejnik powinien być wyposażony w zawieszki na tylnej ścianie grzejnika.

Grzejniki montować do ścian. Przy montażu grzejników należy zachować minimalną odległość grzejnika (10 cm) od parapetu i podłogi dla zapewnienia konwekcji ciepła. Grzejniki płytowe montować zgodnie z wytycznymi ich producenta.

Wsporniki, uchwyty grzejnikowe powinny być zamontowane w przegrodzie budowlanej w sposób trwały i pewny, gwarantujący bezpieczeństwo eksploatacji.

Grzejniki montować uwzględniając miejsce na montaż głowic termostatycznych i dostępu do odpowietrzników.

III. Wymagania dotyczące wykonawstwa
Uprawnienia wykonawcy

- Wykonawca oraz ewentualny podwykonawca muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa

Dokumentacja przed rozpoczęciem robót

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca (kierownik budowy) zobowiązany jest do opracowania planu BIOZ, obejmującego całość robót.

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany przedstawić szczegółowy harmonogram obejmujący kolejność i etapowanie robót w poszczególnych częściach i pomieszczeniach budynku. Harmonogram musi uwzględniać bieżące funkcjonowanie obiektu i zostać uzgodniony z Zamawiającym.

- Terminy i zakres realizacji poszczególnych etapów robót w każdej części budynku muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym, z uwzględnieniem jego uwag i ograniczeń.

Uzgodnienia z użytkownikiem obiektu

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia harmonogramu prac.

Zabezpieczenie i odtworzenie elementów budynku

- Wykonawca zobowiązuje się do odtworzenia wszelkich uszkodzeń, które wyniknęły podczas wykonywanych robót instalacyjnych tj. wykończenie tynkarskie , malarskie itd.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady i usterki ujawnione w trakcie realizacji oraz użytkowania wykonanego zakresu prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do codziennego sprzątania miejsc prowadzenia robót oraz do bieżącego utrzymania porządku w budynku i jego otoczeniu.

Czas realizacji

- Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty od dnia przekazania placu budowy do dnia zakończenia prac, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem uzgodnionym 
z Zamawiającym.

Bezpieczeństwo użytkowników i organizacja terenu budowy

- Wykonawca wykona zabezpieczenie terenu prowadzonych robót tak, aby zapewnić użytkownikom bezpieczne korzystanie z budynku oraz pomieszczeń znajdujących się w budynku.

- Wykonawca ma obowiązek wygrodzenia stref niebezpiecznych oraz zabezpieczenia dojść i przejść .

- Kadry i nadzór

- Wykonawca zobowiązany jest powołać kierownika budowy oraz kierowników robót branż:

    - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

    - wykonawca zobowiązany jest powołać kierownika budowy i robót branży sanitarnej i grzewczej z doświadczeniem.

    - Kierownika z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi

Zaplecze budowy i media

- Wykonawca we własnym zakresie ponosi wszelkie koszty związane z utrzymaniem terenu budowy oraz obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem robót budowlanych włącznie z kosztami własnymi wykonawcy, jak również jego ewentualnych podwykonawców w tym: koszty energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę, właściwego zabezpieczenie terenu budowy oraz zaplecza socjalnego - koniecznego do organizacji terenu budowy, a także prowadzenia robót budowlanych

Bezpieczeństwo pracy i szkolenia

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przeszkolenie pracowników oraz wykonywanie wszystkich robót zgodnie z przepisami BHP.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych instalacji.

- Z przeprowadzonych szkoleń Wykonawca przedstawi stosowne protokoły.

Materiały i jakość wykonania

- Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić jakość wszystkich materiałów poprzez dostarczenie aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności i innych wymaganych dokumentów.

Dokumentacja powykonawcza

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu pełną dokumentację powykonawczą, obejmującą protokoły, aprobaty, certyfikaty i pozostałe niezbędne dokumenty, w co najmniej dwóch egzemplarzach.

- W tym celu Wykonawca skopiuje projekty i naniesie na nich wpisy odzwierciedlające stan powykonawczy.

Drogi dojazdowe – nie dotyczy

Uzgodnienia dotyczące wejścia na teren budowy

- Zarządca obiektu jest zobowiązany do uzgodnienia z Wykonawcą terminów wejścia na plac budowy, tj. do budynku, w którym prowadzone są roboty budowlane.

UWAGA:

Zamawiający wymaga aby każdy materiał przed wbudowaniem był dopuszczony do wbudowania przez inspektora nadzoru - wymagany podpis kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Zamawiający wymaga aby roboty wewnątrz budynku były realizowane w godzinach pracy urzędu (od 7:30 do 15:30). W przypadku konieczności realizacji robót po godzinach pracy urzędu oraz w dni wolne od pracy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić z pięciodniowym wyprzedzeniem harmonogram robót oraz informację o chęci wykonywania prac wewnątrz budynku po godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Zamawiający wymaga aby konieczność wejścia do poszczególnych biur w celu realizacji robót  były uzgodnione z zamawiającym z co najmniej trzy dniowym wyprzedzeniem.

Zamawiający wymaga aby roboty w poszczególnych biurach były realizowane zgodnie 
z harmonogramem oraz w usystematyzowanej kolejności.

Zasady  i gospodarka odpadami

- Wykonawca przedłoży Karty Przekazania Odpadów (KPO) wygenerowane w systemie BDO dla wszystkich odpadów powstałych w wyniku realizacji zadania, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).

- Jeżeli odpady są przekazywane różnym podmiotom, Wykonawca przedstawi pełny zestaw KPO obejmujący całość wytworzonych i przekazanych odpadów.

V. PODSTAWA PRAWNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2.Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

3. Polskie Normy, normy zharmonizowane, normy europejskie,

4. Inne przepisy i unormowania ujawnione w dokumentacji projektowej

5. Wytyczne Zamawiającego i Inspektora Nadzoru

6. Tzw. „sztuka budowlana” – ogólnoinżynierska wiedza specjalistyczna

VI. WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W trakcie realizacji robót narady koordynacyjne będą odbywały się cyklicznie raz w tygodniu, a także każdorazowo na życzenie Zamawiającego lub Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest 
do bieżącego opracowywania dokumentacji powykonawczej.

VII. UWAGI DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Niniejsze opracowanie łącznie z dokumentacją załączoną do SWZ i ustaleniami zawartymi w umowie stanowi opis przedmiotu zamówienia.