Wrocław, dnia 16 stycznia  2026 r.

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zadania:

Poprawa stanu samoczynnego systemu przejazdowego na przejeździe kolejowo– drogowym  w km 1,282 linii kolejowej nr 326 z włączeniem do systemu przejazdowego przejścia kat E na przedłużeniu ul. Chmielnej we Wrocławiu.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

34632000-6: Urządzenia do sterowania ruchem kolejowym
71000000-8: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
79421200-3: Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
71322000-1: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Przedmiot szczegółowy zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i poprawa stanu infrastruktury okołoprzejazdowej celem zmiany organizacji ruchu oraz dostosowanie do niej urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej  na skrzyżowaniu ulic Pawłowickiej - gen. Okulickiego – Przedwiośnie na przejeździe kolejowym w km 1,282 linii kolejowej nr 326 relacji Wrocław Zakrzów – Trzebnica. Konieczność wykonania ww. działań podyktowane jest  złożonością drogową skrzyżowania. Zbieg trzech ulic w bezpośrednim otoczeniu torów kolejowych stwarza realne zagrożenie dla użytkowników drogi. Konsekwencją tego są liczne kolizje drogowe oraz uszkodzenia infrastruktury sterowania ruchem kolejowym. Z raportów Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych wynika jednoznacznie, że przejazd powinien zostać  przeorganizowany pod względem umiejscowienia napędów rogatkowych. Dodatkowo należy uwzględnić wpięcie dwóch sygnalizatorów kolejowo-drogowych (świetlno-akustycznych) na przedłużeniu ul. Chmielnej do nowo wyremontowanego kontenera SSP. W przypadku konieczności wymiany urządzeń w kontenerze SSP na nowe należy zachować pełną kompatybilność z dotychczas eksploatowanymi urządzeniami zdalnej kontroli umiejscowionymi na nastawni Wrocław Psie-Pole.

Przejazd wyposażony jest w urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej SPA-5 typu: ERR114990001/PB1 produkcji ZWUS Bombardier z roku 2010. Urządzenia SSP składają się z 8 napędów rogatkowych oraz 7 sygnalizatorów drogowych. Na przedmiotowym przejeździe funkcjonuje system telewizji przemysłowej z wykorzystaniem 10 kamer analogowych.

W ramach zadania wykonany zostanie  projekt przebudowy poprawiający stan samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, oraz następujące roboty budowlano – montażowe:

- Usunięcie sygnalizatora kolejowego S4 oraz napędu rogatkowego N6 na ulicy Przedwiośnie

- Zmiana kąta opadania napędu rogatkowego N2 zabudowanego na ul. Bora -Komorowskiego. Drąg powinien opadać równolegle do torów kolejowych

- likwidacja napędu zjazdowego N3 zabudowanego na ul. Okulickiego

- Wykonanie remontu nawierzchni na przedłużeniu ul. Chmielnej poprzez utwardzenie, wybrukowanie i zabudowę nowego pomostu przejścia kolejowego

- Wyposażenie przejścia w urządzenia świetlno-akustyczne

- Dokonanie uzupełnienia wygrodzenia na przejściu kolejowym celem uniknięcia przypadkowego wtargnięcia osób postronnych na tory.

- Wykonanie doświetlenia przejścia

- Wymiana 10 kamer z analogowych na cyfrowe przy ul. Okulickiego

Przed złożeniem oferty zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w terenie.

Termin realizacji zamówienia:

30.06.2026 r.