Projekt: „Wyposażenie budynku Gminnego Centrum Kultury w Gołuchowie”.

Załącznik nr 7a do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Dostawa nagłośnienia oraz oświetlenia sali widowiskowej.

| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Opis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa | szt. | 12 | Lampa - reflektor teatralny LED Wymagania minimalne: - soczewka Fresnela; - mieszanie kolorów RGBWW; - kąt wiązki regulowany manualnym zoomem; - wyposażenie w bezszelestny, regulowany temperaturą wentylator; - reflektor w zestawie z uchwytem, osłoną i kablem zasilającym; - źródło światła min. 120 W COB LED; - kąt wiązki: 15 - 45°; - współczynnik oddawania barw: 95; - Refresh Rate LED: 10 kHz; - sterowanie: DMX (4/6/8 kanały); - tryb Stand Alone ustawiany na wyświetlaczu; - wejście i wyjście DMX: 3-pinowy XLR; - wejście i wyjście zasilające: Power Twist; - zasilanie: AC 100 - 240 V przy 50 / 60 Hz; - obudowa: aluminium, kolor czarny. |  |  |
| 2. | Przedłużacz | szt. | 10 | Przedłużacz - listwa zasilająca Wymagania minimalne: - lista z min. 6 gniazdami; - nitowana; - doprowadzenie: H05VV-F 3x1,5 mm²; - wtyk z kontaktem ochronnym; - obudowa z tworzywa sztucznego; - długość min. 1,5 m; - kolor: czarny. |  |  |
| 3. | Kable DMX do oświetlenia | szt. | 10 | Kabel DMX do oświetlenia Wymagania minimalne: - impedancja: 110 Ohm; - wtyczka: 1x 3 pin. XLR męski, 1x 3 pin. XLR żeński; - przekrój poprzeczny przewodu: 2 x 0,34 mm²; - kolor: czarny; - długość co najmniej 5 m. |  |  |
| 4. | Nagłośnienie | szt. | 1 | Nagłośnienie – zestaw składający się z co najmniej: - aktywny subwoofer – 2 szt. - aktywny głośnik pełnopasmowy – 2 szt. - profesjonalny kabel mikrofonowy – 2 szt. - rurka dystansowa – 2 szt. Wymagania minimalne: Wszystkie elementy zestawu powinny być w kolorze czarnym. Aktywny subwoofer: - 1 x 18" subwoofer bass reflex; - moc min.: 600 W RMS, 1200 W Peak (Class D digipack); - zakres częstotliwości: 35 - 130 Hz; - maks. poziom ciśnienia akustycznego: 133 dB; - min. 2 wejścia XLR; - min. 2 wyjścia XLR; - zwrotnica stereo; - 56-bitowy procesor DSP; - chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora; - kołnierz statywu M20. Aktywny głośnik pełnopasmowy - cyfrowy wzmacniacz; - głośniki: 15-calowy głośnik niskotonowy, 1-calowy głośnik wysokotonowy z tubą 85° x 85°; - moc: 200 W RMS / 400 W szczytowa; - DSP 28/56 bitów - 48 kHz; - zakres częstotliwości: 51 - 20 000 Hz; - maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: 126,5 dB; - ogranicznik RMS i szczytowy; - wielofunkcyjna obudowa PVC z możliwością pochylenia monitora o 45°; - kołnierz stojaka 36 mm; Profesjonalny kabel mikrofonowy - długość co najmniej 2,5 m; - XLR 3-pinowy męski na XLR 3-pinowy żeński; - wtyk Rean XLR (firmy Neutrik). Rurka dystansowa - wymagania dla systemu satelitarnego; - wykonana z metalu; - zakres regulacji co najmniej: 935 - 1485 mm; - M20 do mocowania do odpowiednich subwooferów; - średnica: 35 mm. |  |  |
| 5. | Mixer do dźwięku | szt. | 1 | Mikser do dźwięku Wymagania minimalne: - kompaktowy mikser cyfrowy Bluetooth z 7-calowym ekranem dotykowym; - z możliwością: przetwarzania sygnału 96 kHz; sterowania przez Windows, Mac, Android i iOS; - dwuzakresowy router sieci 2,4 / 5 GHz; - karta dźwiękowa USB (wejście / wyjście) 24x22 (USB-B) - odtwarzacz / rejestrator kart SD (wejście / wyjście) 24x22 karta SD nagrywanie / odtwarzanie; - stereofoniczny rejestrator / odtwarzacz USB (USB-A); - Bluetooth Stereo Playback; - asystent wzmocnienia / sprzężenia zwrotnego (automatyczne ustawienie przedwzmacniacza); - 4x FX Assist-Engines; - 3x Smart Rotaries; - łącze dla podwójnego przełącznika nożnego; - Wejścia: 16 przedwzmacniaczy mikrofonowych / liniowych (8x XLR + 8x XLR / wtyczka combo TRS), 1x stereo-Line; - Wyjścia: Main 2x XLR, 6x Monitor Out (TRS), 2x wyjście słuchawkowe 6,35 mm (TRS). |  |  |
| 6. | Komplet dwóch mikrofonów | szt. | 1 | Mikrofony – 1 komplet (2 szt.), wymagania minimalne: - 2-kanałowe z cyfrowym system bezprzewodowy UHF, - komplet składający się z jednego podwójnego odbiornika SLXD4DE i dwóch nadajników ręcznych SLXD2; - zakres częstotliwości K59: 606 - 650 MHz; - nadajnik ręczny z dynamiczną kapsułą mikrofonową SM58; - zakres częstotliwości: 50 - 15 000 Hz; - transmisja dźwięku 24 bity/48 kHz; - dynamiki 120 dB; - pasmo przełączania 44 MHz; - przełączalna moc nadawania: 1 mW / 10 mW; - min. 12 kompatybilnych kanałów na pasmo 8 MHz; - transmisja częstotliwości poprzez interfejs podczerwieni; - minimum Wyjście XLR/Jack; - nadajnik działa z bateriami AA 1,5 V. |  |  |
| 7. | Kable 3FM | szt. | 4 | Kabel 3FM - kabel mikrofonowy, profesjonalny. Wymagania minimalne: - długość min. 3 m; - XLR żeński < - > XLR męski; - wtyczka Neutrik; - kolor: czarny. |  |  |
| 8. | Kable 10FM | szt. | 4 | Kable 10FM - kabel mikrofonowy. Wymagania minimalne: - XLR żeńskie - XLR męskie; - profil kabla: 2 x 0,2 mm²; - złącze Neutrik (REAN); - tuleja przeciwzałamaniowa; - możliwość kodowania kolorami z wkładanym blokiem; - długość co najmniej 10,0 m. |  |  |
| 9. | Kable 20FM | szt. | 4 | Kable 20FM - kabel mikrofonowy. Wymagania minimalne: - XLR żeńskie - XLR męskie; - profil kabla: 2 x 0,2 mm²; - złącze Neutrik (REAN); - tuleja przeciwzałamaniowa; - możliwość kodowania kolorami z wkładanym blokiem; etykietowania; - długość co najmniej 20,0 m. |  |  |