Projekt: „Wyposażenie budynku Gminnego Centrum Kultury w Gołuchowie”.

Załącznik nr 7b do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Część 2 Dostawa wyposażenia meblowego, w tym meble tapicerowane.

| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Opis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Meble, w tym meble tapicerowane, w tym: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Lada recepcyjna | komplet | 1 | Lada recepcyjna – 1 komplet Wyposażenie lady recepcyjnej/recepcji obejmuje: - szafki aktowe pod biurkiem – 2 szt.; - obudowanie wejścia do szatni; - metalowe wieszaki ścienne. Wymagania minimalne: Zabudowa wraz z ladą recepcyjną powinna zostać wykonana na wymiar, po wcześniejszym wykonaniu wizualizacji i otrzymaniu akceptacji Zamawiającego. Przedmiotowa lada recepcyjna będzie pełniła następujące zadania w obiekcie: - lady recepcyjnej; - szatni; - stanowiska pracy pracownika. Lada recepcyjna (w tym biurko) powinna: - łączyć w sobie reprezentacyjny wygląd (wizytówka instytucji kultury) z funkcjonalnością stanowiska pracy oraz zgodnością z przepisami BHP, dostępności, a także wymaganiami ergonomicznymi oraz ułatwieniami dla osób z niepełnosprawnościami; - posiadać przepusty kablowe i maskownice, aby ukryć okablowanie komputera, telefonu i kasy fiskalnej; - być wykonana z materiałów odpornych na ścieranie, zarysowania oraz łatwych do czyszczenia; - stylem korespondować z aranżacją wnętrza; - być estetyczna dla gościa, wygodna dla recepcjonisty oraz dostępna dla każdego. Lada recepcyjna powinna spełniać warunki dostępności oraz odpowiadać ergonomicznym założeniom związanym z przeznaczeniem zabudowy meblowej. Dodatkowo – lada w świetle części szatniowej, powinna posiadać możliwość otwarcia i umożliwienia wejścia w celu samoobsługi gościa. Lada będzie również pełniła funkcję biurka, które będzie posiadało pod blatem 2 szafki aktowe, zamykane na klucz patentowy. W szafkach powinny być 2 półki umożliwiające przechowywanie segregatorów (stojących). W załączeniu zdjęcia poglądowe, przedstawiające wizualizację zabudowy lady recepcyjnej. Wizualizacja nie uwzględnia zaleceń zawartych w opisie - możliwość wejścia do pomieszczenia od frontu, jednak ze względów dalszego użytkowania jest to wskazane. Wymiary orientacyjne: - głębokość lady/biurka – około 100 cm, - szerokość przestrzeni do zabudowy (lady/biurka) – około 409 cm. Opis zabudowy jest ogólny, wymaga wykonania szczegółowej wizualizacji przez Wykonawcę na etapie realizacji i akceptacji Zamawiającego. Wszystkie korpusy i fronty należy wykonać z płyty wiórowej 18mm dwustronnie melaminowana (laminowana) w kolorze wybranym przez Zamawiającego, cechującej się wysoką wytrzymałością, odpornością na wilgoć, uszkodzenia mechaniczne, łatwością czyszczenia; - korpusy i fronty: grubość minimalna 18 mm; - plecy szafek/dna szuflad: grubość minimum 3 mm - płyta HDF; - blaty: grubość minimum 36 mm; Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, jednak wymaga się zachowania spójności z istniejącym stanem nowo wybudowanego budynku, a przede wszystkim wykończeniem schodów/balustrady i drzwi na salę widowiskową. Zabudowa powinna zostać wykonana z materiałów do tego przeznaczonych, z płyty wiórowej laminowanej 18 mm lub innego materiału przeznaczonego do tego typu zabudowy. Wszystkie zastosowane materiały muszą spełniać wymagane atesty i certyfikaty. Pomieszczenie powinno zostać wyposażone w metalowe wieszaki podwójne, na listwie, ścienne: - montowane na stałe na ścianie – 2 szt. x 180 cm długości; - częściowo ruchome – 6 szt. x 100 cm długości. Wyżej wymienione wieszaki powinny być tego samego rodzaju/stylu oraz tworzyć spójna całość z zabudowa meblowa pomieszczenia. Kolor – do ustalenia na etapie realizacji (prawdopodobnie czarny). Wieszaki powinny zostać wyposażone w trwałą numerację oraz estetyczne i trwałe żetony szatniowe. Wykonany z tworzywa w kolorze czarnym. Cyfry grawerowane w kolorze białym. Uchwyt ścienny wieszaków powinien posiadać wzmocniony zawias umożliwiający lekkie poruszanie ramieniem - nawet przy dużym obciążeniu odzieżą. Wygląd zestawu wieszaków do akceptacji przez Zamawiającego. W załączeniu: - rzut pomieszczenia, którego front zostanie zabudowany lada recepcyjna (z możliwością otwarcia i wejścia); - zdjęcia wnętrza pomieszczenia foyer obiektu z którym należy zachować spójność stylistyczną i kolorystyczną; - orientacyjne wizualizacje pomieszczeń z dokumentacji projektowej obiektu. |  |  |
| 1.2. | Szafki za ladą recepcyjną | komplet | 1 | Szafki za ladą recepcyjną – 1 komplet Wymagania minimalne: Szafki za ladą recepcyjną – meble wykonane na wymiar: Szafki za ladą recepcyjną powinny stanowić zintegrowaną całość z zabudową - ladą recepcyjną, obudową wejścia do szatni, biurkiem i szafkami pod blatem biurka. Meble powinny być wykonane z płyty wiórowej - wszystkie korpusy i fronty w meblach należy wykonać z płyty wiórowej co najmniej 18 mm melaminowanej (laminowanej) w kolorze wybranym przez Zamawiającego. Uchwyty przy drzwiach powinny zostać dostosowane do stylistyki całego pomieszczenia pełniącego funkcję recepcji, a tym samym głównego miejsca reprezentatywnego obiektu. Szerokość: około 213,0 cm Wysokość: około 130 cm. Głębokość: około 35 cm, możliwość schowania po długości dużego segregatora. Meble powinny zostać dostosowane do rozwiązań technicznych, w tym np. włączników, gniazdek elektrycznych. Szafki, według dostępnej szerokości powinny być 2, zamykane drzwiczkami otwieranymi na dwie strony każde. Szafki zamykane na klucz patentowy. W każdej szafki powinny znajdować się półki, a ich wysokość powinna zostać dostosowana do wysokości segregatora. Szafki wraz z ladą recepcyjną (pozycja 1 OPZ), powinny stanowić spójną całość. Meble wymagają wykonania wizualizacji przez Wykonawcę na etapie realizacji i akceptacji Zamawiającego. |  |  |
| 1.3. | Zestaw mebli tapicerowanych, modułowych | komplet | 2 | Zestaw mebli tapicerowanych, modułowych – 2 komplety Zestawy mebli tapicerowanych, modułowych dla 20 osób - każdy komplet. Wymagania minimalne: Meble wykonane z trwałej oraz łatwej do utrzymania czystości tkaniny. Meble modułowe o prostych, geometrycznych liniach, przeznaczone do budynków użyteczności publicznej, recepcji, poczekalni. Moduły pozwalające na tworzenie małych i dużych układów siedzisk. Wymienione poniżej elementy powinny należeć do serii konkretnej kolekcji mebli np. „Wall in” lub równoważnej o parametrach nie gorszych niż wskazane i stanowić zintegrowaną całość. Komplet (1) mebli powinien składać się z co najmniej następujących modułów: - FOTEL (siedzisko z oparciem) – 6 szt. Fotel - tzw. kubełek powinien posiadać stelaż wewnętrzny z płyty wiórowej, drewna i sklejki. Siedzisko powinno być wykonane z pianki ciętej o gęstości min. 35 kg/m3 - 40 kg/m3 oraz pianki wylewanej o gęstości min. 75 kg/m3. Oparcie powinno być wykonane z min. pianki ciętej o gęstości 35 kg/m3 - 40 kg/m3. Wymiary modułu powinny stanowić wymiary ze zdjęcia poglądowego lub zbliżone. Tapicerka: 100 poliester, gramatura co najmniej 340 g/m2. Kolorystyka tapicerki: każdy element zestawu w jednolitym kolorze, kolor: czarny lub odcienie miodu. Ostateczna weryfikacja na etapie realizacji przez Zamawiającego. Stelaż – kolorystyka: Czarny / RAL 9005. Stopki powinny być regulowane na wysokość z podkładką filcową do powierzchni twardych oraz wykończone estetycznymi talerzykami. Fotel powinien być wyposażony w haczyki stabilizujące sąsiadujące elementy. Zdjęcie poglądowe - źródło Internet. - PUF KWADRATOWY (siedzisko bez oparcia) – 4 szt. Puf kwadratowy powinien posiadać stelaż wewnętrzny z płyty wiórowej, drewna i sklejki. Siedzisko powinno być wykonane z pianki ciętej o gęstości min. 35 kg/m3 - 40 kg/m3 oraz pianki wylewana o gęstości min. 75 kg/m3. Wymiary modułu powinny stanowić wymiary ze zdjęcia poglądowego lub zbliżone. Tapicerka: 100 poliester, gramatura co najmniej 340 g/m2. Kolorystyka tapicerki: każdy element zestawu w jednolitym kolorze, kolor: czarny lub odcienie miodu. Ostateczna weryfikacja na etapie realizacji przez Zamawiającego. Stelaż – kolorystyka: Czarny / RAL 9005 Stopki powinny być regulowane na wysokość z podkładką filcową do powierzchni twardych oraz wykończone estetycznymi talerzykami. Fotel powinien być wyposażony w haczyki stabilizujące sąsiadujące elementy. Zdjęcie poglądowe - źródło Internet. - PUF NAROŹNIKOWY (narożny, łącznik 60 stopni, bez oparcia) – 3 szt. Puf narożnikowy powinien posiadać stelaż wewnętrzny z płyty wiórowej, drewna i sklejki. Siedzisko powinno być wykonane z pianki ciętej o gęstości min. 35 kg/m3 - 40 kg/m3 oraz pianki wylewana o gęstości min. 75 kg/m3. Wymiary modułu powinny stanowić wymiary ze zdjęcia poglądowego lub zbliżone. Tapicerka: 100 poliester, gramatura co najmniej 340 g/m2. Kolorystyka tapicerki: każdy element zestawu w jednolitym kolorze, kolor: czarny lub odcienie miodu. Ostateczna weryfikacja na etapie realizacji przez Zamawiającego. Stelaż – kolorystyka: Czarny / RAL 9005 Stopki powinny być regulowane na wysokość z podkładką filcową do powierzchni twardych oraz wykończone estetycznymi talerzykami. Fotel powinien być wyposażony w haczyki stabilizujące sąsiadujące elementy. Zdjęcie poglądowe - źródło Internet. |  |  |
| 1.4. | Garderoba dla aktorów | komplet | 1 | Garderoba dla aktorów – 1 komplet Wyposażenie garderoby dla aktorów, powinno składać się z: - stanowiska do przygotowań – 2 szt., - lustro – 2 szt., - fotele – 2 szt., - wspólny blat dla 2 stanowisk, - szafki podblatowe – 3 szt. Wymagania minimalne: Stanowiska do przygotowań – 2 szt. Stanowiska powinny składać się z elementów takich jak: szafka podblatowa z półką i szufladami (łącznie 3 szt.) oraz miejsc do charakteryzacji z podświetlanym wspólnym lustrem. Wszystkie elementy powinny być zintegrowane i połączone wspólnym blatem – grubość blatu co najmniej 25 mm. Blat wykonany z płyty wiórowej oraz trwałej okleiny. Kolorystyka kompletu mebli oraz blatu: kolor biały. Meble powinny zostać wykonane z płyty wiórowej min. gr. 18 mm, dwustronnie laminowanej. Wymiary: co najmniej dł. 360 x gł. 60 x wys. 76 cm. Każda z szafek podblatowych powinna mieć co najmniej 2 szuflady i półkę – szerokość szafki co najmniej 60 cm. Każde stanowisko robocze powinno mieć co najmniej szerokość 90 cm, podnóżek oraz wspólne, podświetlane lustro o wymiarach co najmniej: szerokość 250 cm, wysokość 120 cm. Stanowiska do przygotowań powinny tworzyć zintegrowany komplet/zestaw, projekt mebli oraz kolorystyka przed realizacją powinien zostać uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Lustra – 2 szt. Lustra zamontowane na ścianach w pomieszczeniu garderoby, wymiar co najmniej: 120 x 200 cm. Lustra powinny być przyklejone na płytę wiórową, a następnie zamontowane na ścianach. Fotel – 2 szt. Fotel/taboret kosmetyczny, z niskim oparciem, na kółkach jezdnych. Siedzisko wykonane z wysokiej jakości ekoskóry. Solidna konstrukcja. Kolor siedziska: szary. Wymiary: co najmniej: wysokość siedziska: 50-65 cm(możliwość regulacji), wysokość półoparcia: do 32 cm, szerokość: siedziska min. 46 cm/rozpiętość podstawy fotela ok. max 55 cm. |  |  |
| 1.5. | Magazyn na kostiumy | komplet | 1 | Magazyn na kostiumy – 1 komplet, składający się z: - zestawu regałów z drążkami (10 szt.); - stołu wolnostojącego – 1 szt. Zestaw regałów z drążkami (10 szt.) Wymagania minimalne: - regał/szafa z drążkiem do przechowywania ubrań w garderobie dla aktorów; - wymiary: 80 x 200 cm, głębokość 50 cm; - szafa powinna posiadać otwartą półkę w dolnej części, np. na pudła, buty; - wykonanie z pokrytej melaminą płyty wiórowej min. 16 mm; - drążek na ubrania wykonany z metalu; - kolor: biały. Stół wolnostojący – 1 szt. wymagania minimalne: - stół na stelażu ramowym, - blat beczkowaty o grubości 25 mm wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej – kolor biały, - stelaż lakierowany proszkowo koloru białego, - nogi stołu z regulowaną stopą do 80 mm wysokości. - wymiary minimalne: szerokość 100 cm, długość 2200 cm, - kształt zgodnie z przykładowym zdjęciem, Zdjęcie poglądowe. Źródło: Internet. |  |  |
| 1.6. | Zestaw mebli tapicerowanych, modułowych | komplet | 1 | Zestaw mebli tapicerowanych, modułowych składający się z: - sofa dwuosobowa – 2 szt.; - puf – 1 szt. Wymagania minimalne: Zestaw mebli tapicerowanych, modułowych przeznaczonych do pomieszczeń szkolnych, korytarzy, sal dydaktycznych - seria Media lub równoważna. Meble powinny być wytrzymałe, posiadać wbudowany stelaż z płyty wiórowej min. 18 mm, natomiast elementy z oparciem powinny posiadać wzmocnioną konstrukcję/stelaż. Meble tapicerskie powinny zostać wykonane z miłej i przyjemnej, a jednocześnie trwałej, dobrej jakości tkaniny, która jest odporna na zaplamienia, przetarcia oraz pęczkowanie, co najmniej tkanina obiciowa odporna na wybarwienia i zmechacenia co najmniej 250 g/m2 +/- 5%. Natomiast wypełnienie powinno zostać wykonane z pianki poliuretanowej o wysokiej sprężystości. - sofa dwuosobowa – 2 szt. składająca się z modułów: 1. fotel narożny lewostronny: wymiary co najmniej 70 x 70 x 65 cm, wysokość siedziska 40 cm, kolor granatowy – 2 szt.; 2. fotel narożny prawostronny: wymiary co najmniej 70 x 70 x 65 cm, wysokość siedziska 40 cm, kolor granatowy – 2 szt.; - puf – 1 szt.: 1. puf: wymiary co najmniej 70 x 70 x 40 cm, wysokość siedziska 40 cm, kolor: granatowy – 1 szt.; |  |  |
| 1.7. | Zabudowa na wejściu | komplet | 1 | Zabudowa na wejściu – 1 komplet Zabudowa składająca się z: - półki/szafki na buty, - panel tapicerowany, wiszący z wieszakami/haczykami – tworzące spójną całość. Wymagania minimalne: - Metalowa szafka na buty z siedziskiem tapicerowanym – tkanina welurowa, prosta forma. Stelaż kolor – biły, siedzisko – kolor szary. Wymiary: wysokość 40 cm, szerokość 100 cm, głębokość 37 cm, grubość stelaża 2 cm. - Wieszak ścienny - metalowy, trwały i solidny stelaż metalowej ramy, profil grubość 2 cm, malowany proszkowo – kolor biały mat. Wieszak na płycie meblowej w kolorze białym - grubość 18 mm - siedem haczyków w kolorze białym. Wymiary: 20 x 100 cm. Wykończenie tapicerowanymi panelami ściennymi – kolor szary, spójny z siedziskiem szafki na buty. Wymiary panelu: wysokość 37 cm, szerokość 50 cm, grubość 5 cm – ilość paneli co najmniej 6 szt. |  |  |
| 1.8. | Aneks kuchenny | komplet | 1 | Aneks kuchenny – 1 komplet Wyposażenie pomieszczenia obejmuje: - zestaw mebli kuchennych, - dwóch okrągłych stolików z krzesłami. Wymagania minimalne: 1. Zestaw mebli kuchennych Wykonanie, dostawa i montaż mebli kuchennych wraz z montażem sprzętu AGD i wyposażenia kuchni - sprzęt AGD i zlewozmywak z baterią stanowią elementy dostawy w ramach punktu 9 OPZ niniejszego postępowania. Meble powinny uwzględniać zabudowę sprzętu AGD: lodówki, płyty, piekarnika, okapu, zmywarki i kuchenki mikrofalowej. Po stronie Wykonawcy jest także podłączenie do instalacji sprzętu AGD i zlewozmywaka z baterią. Meble wraz ze osprzętem (punkt 9 OPZ) powinny tworzyć spójną i zintegrowaną całość pod względem technicznym, funkcjonalnym i estetycznym. Meble ze względu na niestandardowy kształt pomieszczenia powinny zostać wykonane na wymiar. Założenia: - zabudowa meblowa dotyczy całkowitej zabudowy ścian: po prawej stronie od wejścia (ok. 374 cm) oraz na wprost wejścia do pomieszczeni (ok. 570 cm); - zabudowa narożnikowa, nietypowa, pod kątem mniejszym niż 90˚; - ściana na wprost wejścia – zabudowa: kominkowa, górne i dolne szafki; - ściana po prawej stronie od wejścia – szafki dolne. Meble kuchenne powinny składać się m.in. z: - szafy wysokiej/tzw. kominek stanowiącej zabudowę lodówki dostarczonej zgodnie z punktem 9 OPZ; szafa powinna być zamykana na drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem zapewniającym jej praktyczne użytkowanie; drzwi odrębne dla lodówki i zamrażarki; nad lodówką szafka zamykana. Wymiary: dostosowane do urządzenia – punkt 9 OPZ, wysokość: około 220 cm; - szafy wysokiej/tzw. kominek stanowiącej zabudowę piekarnika oraz kuchenki mikrofalowej dostarczonych zgodnie z punktem 9 OPZ; pozostała część szafy zagospodarowana pólkami zamykanymi - drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem zapewniającym jej praktyczne użytkowanie. Wymiary: dostosowane do urządzeń – punkt 9 OPZ, wysokość: około 220 cm; - ciąg szafek dolnych - niskich, głębokość ok. 540-560 mm, dla blatu ok. 600 mm, wysokość: korpus wraz z nóżkami, ale bez blatu około 82–86 cm. W ramach ciągu szafek niskich należy wyodrębnić następujące elementy: - szafka pod zlewozmywak – ok. 100 cm; zintegrowana ze zlewozmywakiem - punkt 9 OPZ; szafka w formie wysuwanej szuflady powinna zostać wyposażona w system koszy na śmieci (zestaw koszy umożliwiający segregację odpadów minimum – 5 pojemników; - szafka dolna /zabudowa zmywarki - zintegrowana ze zmywarką w punkcie 9 OPZ; - szafka dolna z 3 szufladami, w tym 1 z szuflad dostosowana do przechowywania sztućców; - pozostałe szafki uzupełniające ciąg szafek dolnych niskich - otwierane prawo/lewo, z 2 półkami w środku. - ciąg szafek górnych, głębokość ok. 300-350 mm, wysokość co najmniej 80 cm, w ramach którego należy wyodrębnić następujące elementy: - szafka/zabudowa okapu - zintegrowana z okapem - punkt 9 OPZ; - pozostałe szafki uzupełniające ciąg szafek górnych – szafki otwierane – klasycznie, drzwi prawo-lewo, w każdej szafce powinny być półki. Blat powinien być: w całości, listwy przyblatowe w kolorze blatu oraz posiadać wmontowaną płytę indukcyjną oraz zlewozmywak – pozycja 9 OPZ; Całkowita wysokość szafy/zabudowy – co najmniej 220 cm. Kolorystyka mebli: - korpus, fronty - odcień dębu, ostateczna weryfikacja koloru na etapie realizacji do potwierdzenia przez Zamawiającego. Materiał: - wszystkie korpusy i fronty w meblach kuchennych wykonać z płyty wiórowej 18mm dwustronnie melaminowana (laminowana) w kolorze wybranym przez Zamawiającego, cechującej się wysoką wytrzymałością, odpornością na wilgoć, uszkodzenia mechaniczne, łatwością czyszczenia; - wąskie krawędzie płyty zabezpieczone obrzeżem ABS gr 2 mm w technologii bezspoinowej; - korpusy i fronty: grubość minimalna 18 mm; - plecy szafek/dna szuflad: grubość minimum 3 mm - płyta HDF; - blaty: grubość minimum 38 mm; - prowadnice szuflad zintegrowane z bokami szuflad, szuflady Blum lub równoważne; - zawiasy frontów meblowych – samodomykające się, z cichym domykaniem, w rozstawie odpowiednim do ciężaru frontu, puszkowe; zawiasy typu Blum lub równoważne; - uchwyty do szafek kuchennych górnych/dolnych – otwierane za pomocą uchwytów wybranych przez Zamawiającego dopasowanych do pozostałych elementów; - oświetlenie podszafkowe z ukrytą listwą LED; - stopki regulacyjne; - cokół PCV w kolorze dopasowanym do całości – wysokość około 10 cm; styk cokołu z posadzką –bezbarwna uszczelka np. silikonowa. Zamawiający umożliwia wizję lokalną i pomiary na etapie przygotowania oferty. Akceptacja przez Zamawiającego próbek materiałów, z jakich ma być wykonana zabudowa oraz wizualizacji/projektu zabudowy. Ostateczny projekt mebli do przygotowania przez Wykonawcę i zatwierdzenia na etapie realizacji przez Zamawiającego. - Zestaw dwóch okrągłych stolików z krzesłami - po 4 krzesła do każdego stołu. Stół okrągły, średnica minimalna 100 cm, wysokość min. 75 cm. Blat stołu wykonany z materiału tożsamego z pozostałymi blatami mebli, nogi systemowe np. metalowe - do uzgodnienia z Zamawiającym, pasujące do aranżacji mebli i pomieszczenia. Krzesło drewniane – 8 szt. Wymagania minimalne: Krzesło kolorystycznie i stylistycznie pasujące do aranżacji stołu i pozostałych mebli w pomieszczeniu. Krzesło z siedziskiem i oparciem w okleinie dębowej. Rama z litego drewna, krzesło – lakierowane. Wymiary: szerokość: 47 cm, wysokość: 80 cm, głębokość: 54 cm. W załącznikach: - rzut pomieszczenia, - zdjęcia pomieszczenia. |  |  |
| 1.9. | AGD do aneksu kuchennego | komplet | 1 | Aneks powinien zostać wyposażony w następujący sprzęt AGD, w tym sprzęt do zabudowy zintegrowany z wyżej opisanymi meblami do aneksu kuchennego - pozycja 1.8. - Lodówka do zabudowy – 1 szt. Wymagania minimalne: - lodówka powinna posiadać sprężarkę inwerterową, która cechuje cichą pracę, wysoką wydajność i mniejsze zużycie energii, co przekłada się na oszczędności i długą niezawodność lodówki. - półki umożliwiające łatwą regulację wnętrza, pozwalające na szybkie dostosowanie przestrzeni do posiadanych potrzeb. - wymiary: 177.5 x 54 x 54.5 cm (WxSxG); - pojemność: 193 l chłodziarka + 78 l zamrażarka; - zamrażalnik na dole; - oświetlenie LED; - regulowana temperatura; - liczba agregatów i termostatów: minimum 1; - liczba drzwi: 2, w tym możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi; - liczba półek: 4, w tym półki szklane oraz dodatkowo 1 pojemnik na warzywa; - liczba pojemników w zamrażarce: 3; - automatyczne rozmrażanie zamrażarki; - czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania: min. 20 h; - klasa zamrażarki: ****; - nowa klasa energetyczna: E; - poziom hałasu: 35 dB. - Zmywarka do zabudowy - 1 szt. Wymagania minimalne: - automatyczne rozpoznawanie wielkości wsadu i poziomu zabrudzenia naczyń w celu dostosowania odpowiedniej temperatury, czasu i mocy cyklu zmywania; - zastosowanie technologii suszenia wykorzystującej powietrze z zewnątrz zmywarki; - automatycznie otwieranie drzwi po osiągnięciu bezpiecznej temperatury; - zużycie wody (l/cykl): 9,5 L; - wyposażona w 3 kosze; - cyfrowy wyświetlacz; - zmywanie strefowe; - silnik inwerterowy; - opóźnienie startu; - wymiary minimalne: 59.8 x 82 x 56 cm; - pojemność: min. 14 kompletów; - poziom emisji hałasu: 43 dB; - opcja połowy załadunku; - programy zmywania: min. 8 programów; - dno zmywarki: stal nierdzewna; - zabezpieczenie przed zalaniem; - wskaźnik braku nabłyszczacza i soli. - Pochłaniacz – 1 szt. Wymagania minimalne: - pochłaniacz do zabudowy – pomieszczenie w którym będzie zamontowane urządzenie nie posiada możliwości przyłączenia do kanału wentylacyjnego, pomieszczenie posiada system wentylacji mechanicznej; - wymiary minimalne: 54 x 27/30 x 25/33,1 - (s x g x w); - moc silnika: 250 W; - rodzaj okapu: wkłady; - tryb pracy: pochłaniacz; - wydajność maksymalna: 580 m3/h; - poziom hałasu maksymalny: 67 dB; - filtr przeciwtłuszczowy: aluminiowy; - filtr węglowy; - oświetlenie: LED; - sterowanie: elektroniczne; - kolor: czarny; - funkcje: Booster, Sygnalizacja zabrudzenia filtra; - liczba prędkości: 3 + boost; - klasa elektryczna: A. - Płyta indukcyjna – 1 szt. Wymagania minimalne: - wymiary: 59 x 52 cm (s x g); - wykonanie płyty grzewczej: szkło ceramiczne; - kolor płyty grzewczej: czarne szkło; - moc przyłączeniowa: 7200 W; - sterowanie: dotykowe; - liczba pól grzewczych: 4; - funkcje: wskaźnik ciepła resztkowego, wolna strefa indukcyjna, blokada bezpieczeństwa, Booster, czasowy wyłącznik bezpieczeństwa, funkcja stop / pauza, Timer; - napięcie zasilania: 230 V; - pole 1, 2, 3, 4: 1800 W. - Zlewozmywak – 1 szt. Wymagania minimalne: - zlewozmywak granitowy z ociekaczem, z większą i mniejszą komorą; - wymiary zlewozmywaka: 990 x 495 mm; - umiejscowienie ociekacza: po prawej; - dozownik; - syfon; - kolor: czarny - powierzchnia zlewozmywaka odporna na zarysowania; - odporność na przebarwienia; - odporność na szok termiczny, wysokie temperatury; - wymóg spełniania wszelkie niezbędnych norm jakości i bezpieczeństwa, w tym atest PZH oraz świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej. - Piekarnik - 1 szt. Wymagania minimalne: - piekarnik elektryczny do zabudowy; - wymiary: 59.5 x 59.5 x 57.5; - pojemność: 77 l; - Wnętrze piekarnika: emalia; - prowadnice w piekarniku: drabinkowe; - sterowanie: pokrętła, sensorowe; - kolor frontu: czarny; - drzwi: uchylne; - temperatura: max 250 C, - funkcje: grill (opiekacz), termoobieg, automatyczne wyłączanie, chłodzenie obudowy; rozmrażanie, SoftSteam, Eco, SuperGrill, Szybki nagrzew, BakingPro System, Chowane pokrętła, Oświetlenie wnętrza, Pieczenie na kilku poziomach jednocześnie, Pojemność XXL, Przepisy na drzwiach, Równomierne pieczenie, Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia, Szyba refleksyjna, Wyświetlacz elektroniczny. - Mikrofalówka Wymagania minimalne: - kuchenka mikrofalowa – do zabudowy; - wymiary: 32.5 x 59.4 x 38.9 cm (GxSxW); - pojemność: 20 l; - wnętrze: stal nierdzewna; - typ: z ramką; - sterowanie: elektroniczne; - Moc mikrofali: 700 W; - funkcje podstawowe: grill (mikrofala), podgrzewanie, rozmrażanie; - funkcje: oświetlenie wnętrza, wyświetlacz, grill; - kolor: czarne szkło; - średnica talerza: 24.5 cm; - liczba poziomów mocy: 7. - Bateria do zlewozmywaka – 1 szt. Wymagania minimalne: - bateria jednodźwigniowa, stojąca; - kolor – czarny; - korpus wykonany z mosiądzu; - elastyczna wylewka; - głowica ceramiczna; - słuchawka 2-funkcyjna; - wysokość korpusu: 400 mm; - zasięg wylewki: 380 mm. Wszystkie wyżej wymienione pozycje powinny stanowić spójna i zintegrowaną całość z meblami w ramach pozycji – 1.8. pod względem technicznym, funkcjonalnym oraz estetycznym. Zamawiający przez realizacją wymaga przedstawienia do akceptacji projektu/wizualizacji kompozycji mebli wraz z wyposażeniem AGD – pozycja 1.8. i 1.9. OPZ. |  |  |
| 1.10. | Meble do pracowni obok aneksu kuchennego | komplet | 1 | Meble do pracowni obok aneksu kuchennego – 1 komplet Komplet/zestaw mebli do pomieszczenia pracowni (obok aneksu kuchennego), w skład kompletu wchodzą: - zestaw mebli tapicerowanych, modułowych dla około 10 osób; - szafa pod skosem z półkami; - puf z blatem; - stolik pod laptopa; - krzesło obrotowe. - Zestaw mebli tapicerowanych, modułowych: Wymagania minimalne: Zestaw mebli tapicerowanych, modułowych przeznaczonych do pomieszczeń szkolnych, korytarzy, sal dydaktycznych - seria Media lub równoważna. Meble powinny być wytrzymałe, posiadać wbudowany stelaż z płyty wiórowej min. 18 mm, natomiast elementy z oparciem powinny posiadać wzmocnioną konstrukcję/stelaż. Meble tapicerskie powinny zostać wykonane z miłej i przyjemnej, a jednocześnie trwałej, dobrej jakości tkaniny, która jest odporna na zaplamienia, przetarcia oraz pęczkowanie, co najmniej tkanina obiciowa odporna na wybarwienia i zmechacenia co najmniej 250 g/m2 +/- 5%. Natomiast wypełnienie powinno zostać wykonane z pianki poliuretanowej o wysokiej sprężystości. Zestaw powinien składać się z modułów o wymiarach podanych w kolejności: szerokość x głębokość x wysokość: - fotel narożny lewostronny: wymiary co najmniej 70 x 70 x 65 cm, wysokość siedziska 40 cm, kolor granatowy lub równoważny – 2 szt.; - fotel narożny prawostronny: wymiary co najmniej 70 x 70 x 65 cm, wysokość siedziska 40 cm, kolor granatowy lub równoważny – 2 szt.; - fotel: wymiary co najmniej 70 x 60 x 65 cm, wysokość siedziska 40 cm, kolor beżowy lub równoważny – 2 szt.; - fotel: wymiary co najmniej 70 x 60 x 65 cm, wysokość siedziska 40 cm, kolor: jasnoszary lub równoważny – 1 szt.; - fotel: wymiary co najmniej 70 x 60 x 65 cm, wysokość siedziska 40 cm, kolor granatowy lub równoważny – 1 szt.; - puf: wymiary co najmniej 70 x 70 x 40 cm, wysokość siedziska 40 cm, kolor: jasnoszary lub równoważny – 1 szt.; - puf: wymiary co najmniej 70 x 70 x 40 cm, wysokość siedziska 40 cm, kolor beżowy lub równoważny – 1 szt. Stelaż mebli wykonany w odcieniach koloru brzozy, inne elementy konstrukcyjne – kolor: biały lub dostosowane do wizualizacji modułu. Meble powinny być wyposażone w nóżki umożliwiające samoregulację. - pufa długa – 1 szt., fotel/siedzisko tapicerowane, wypełniona usztywnianą pianką poliuretanową o gęstości min. 40 kg/m3. Pianka obłożona jest trudnopalną tkanin z poliestru 100% lub z PCW 100%. Konstrukcja wykonana z płyt meblowych laminowanych o grubości co najmniej 18 mm. Wymiary co najmniej: szer. 180 x głębokość 54 x wysokość 46 cm. Kolorystyka: granatowy/ciemny niebieski. - Szafa pod skosem z półkami – 1 komplet Wymagania minimalne: Zestaw mebli modułowych, klasyczna stylistyka. Wymienione poniżej elementy powinny należeć do serii konkretnego modelu mebli np. CUBO lub równoważne i stanowić zintegrowaną całość. Meble powinny być wyposażone w ergonomiczne uchwyty, bezpieczne, nie odstające, wykonane z trwałego tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Wymiary podawane jako minimalne, w następującej kolejności: szerokość x głębokość x wysokość. Korpus mebli wykonany z płyty wiórowej. Kolor korpusu we wszystkich elementach: brzoza. Fronty wszystkich elementów, tj. drzwiczek i szuflad powinny być wykonane z płyty laminowanej, w kolorach wskazanych przez Zamawiającego - mięta. Grubość płyty wiórowej: korpus, fronty: 18 mm, tył/plecy mebli wykonane z białej płyty HDF: 3,2 mm. Komplet powinien składać się z elementów: - szafka/regał z nadstawką: podział szafki: 3/6 części szafki zamykana parą drzwi otwieranych na zewnątrz o wymiarach min. 112 x 37 cm/dostosowanych do korpusu szafki, wewnątrz 3 półki. Wymiary min.: 76 x 40 x 124+75+37 – razem 236 cm – ilość: 1 szt.; - szafka/regał z nadstawką: podział szafki: 2/4 części szafki zamykana parą drzwi otwieranych na zewnątrz o wymiarach min. 74 x 37 cm/dostosowanych do korpusu szafki, wewnątrz 2 półki o szerokości min. 73 cm. Wymiary min.: 76 x 40 x 124+37 – razem 161 cm – ilość: 1 szt.; - szafka/regał: podział szafki: 2/3 części szafki zamykana parą drzwi otwieranych na zewnątrz o wymiarach min. 74 x 37 cm/dostosowanych do korpusu szafki, wewnątrz 2 półki o szerokości min. 73 cm. Wymiary min.: 76 x 40 x 124 – ilość: 1 szt.; - szafka/regał: Szafka/regał otwarty, 2 półki, wyposażone w plastikowe pojemniki, każda po 3 pojemniki (2 małe i 1 duży dostosowane do systemu mebli), kolor biały/ szary, do ustalenia na etapie realizacji. Wymiary min. regału/szafki: 39 x 40 x 87 – ilość: 1 szt.; - Puf z blatem – 1 szt. Puf z blatem będący elementem/modułem mebli tapicerowanych, będący integralną i spójną częścią mebli opisanych powyżej - seria Media lub równoważna. Mebel powinien być wytrzymały, posiadać wbudowany stelaż z płyty wiórowej min. 18 mm. Powinien zostać wykonany z miłej i przyjemnej, a jednocześnie trwałej, dobrej jakości tkaniny, która jest odporna na przetarcia oraz pęczkowanie co najmniej 250 g/m2 +/- 5%; wypełnienie: pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości. Puf powinien być wyposażony w nóżki umożliwiające samoregulację. Puf z blatem: wymiary co najmniej 70 x 70 x 40 cm, wysokość 40 cm. Kolorystyka: obicie jasnoszary szarobeżowy lub równoważny; stelaż: odcień brzozy; blat: odcień brzozy. Blat wykonany z płyty wiórowej grubość co najmniej 18 mm, wymiary blatu co najmniej 68 x 68 x 1,8 cm. - Stolik na stelażu pod laptopa – 1 szt. Stolik na stelażu pod laptopa, na kółka z blokadą, wyposażony w opcje regulacji wysokości oraz kąta nachylenia blatu do 30 stopni. Zakres regulacji wysokości min. 758 do 1128 mm. Wymiary min. blatu: 600x520 mm, maksymalne obciążenie do 8 kg, regulacja wysokości pedałem nożnym. Kolor: biały. - Krzesło obrotowe – 1 szt. Wymagania minimalne: Krzesło obrotowe/konferencyjne/ergonomiczne, kubełkowe, na kółkach z możliwością blokady, tapicerowane. Siedzisko wypełnione pianką o wysokiej sprężystości. Pokrycie wykonane z wytrzymałej tkanina przypominającej wełnę, o ciepłym wyglądzie z efektem dwubarwnego melanżu. Kolorystyka w odcieniu beżowym – do ostatecznej weryfikacji przez Zamawiającego na etapie realizacji. Rama krzesła w kolorze białym. Poduszka siedziska: 100% poliester, pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości min. 60 kg/m3. Adapter: stal, poliestrowa powłoka proszkowa. Podstawa z 5 nogami i kółkami: aluminium, poliestrowa powłoka proszkowa; kółka: tworzywo polipropylenowe, guma. Obciążenie min. 110 kg. Wymiary – rysunek. Zdjęcie poglądowe – źródło Internet. |  |  |
| 1.11. | Meble do pomieszczeń na głównym holu | komplet | 1 | Meble do pomieszczeń na głównym holu – piętro Wymagania minimalne: Wyposażenie holu na piętrze (sale spotkań/konferencyjne) – 1 komplet. Pomieszczenie powinno zostać wyposażone w: - Stoły konferencyjne na stelażu metalowym - 2 szt.; - Krzesła jezdne, obrotowe, tapicerowane – 12 szt. do każdego stołu, łącznie 24 szt.; - Zestaw mebli tapicerowanych, modułowych – dla około 7 osób. - Stół konferencyjny, modułowy, na stelażu metalowym. Wymagania minimalne: Stół powinien składać się z 3 modułów tworzących 1 stół o długości co najmniej 480 cm. Wymiary 1 modułu co najmniej 160 x 100 x76 cm. Blat stołu wsparty na dystansie, wykonany z płyty wiórowej co najmniej 25 mm, dwustronnie melaminowanej/laminowanej. Stelaż malowany proszkowo, przekrój min. 80 x 20 mm. Grubość ścianki profilu min. 2 mm. Nogi zewnętrzne, środkowe oraz trawersy powinny posiadać wspawany dystans. Nogi stelaża powinny posiadać gwintowane gniazda pod stopki z tworzywa podklejone gumą antypoślizgową, z możliwością poziomowania w zakresie 10-15 mm. Blat względem konstrukcji stelaża posiada nawis około 4 mm. W blatach w miejscu ich łączenia osadzone zostały specjalne łączniki zapobiegające uginaniu się. Kolorystyka: stelaż – Grafit, blat: odcienie dębu, ostateczne ustalenie koloru na etapie realizacji. - Krzesło jezdne, tapicerowane na 12 osób – do każdego z 2 stołów (2 komplety) Wymagania minimalne: Krzesło obrotowe/konferencyjne/regonomiczne, kubełkowe, na kółkach z możliwością blokady, tapicerowane. Siedzisko wypełnione pianką o wysokiej sprężystości. Pokrycie wykonane z wytrzymałej tkanina przypominającej wełnę, o ciepłym wyglądzie z efektem dwubarwnego melanżu. Kolorystyka w odcieniu ciemnej szarości – do ostatecznej weryfikacji przez Zamawiającego na etapie realizacji. Rama krzesła w kolorze czarnym. Poduszka siedziska: 100% poliester, pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości min. 60 kg/m3. Adapter: stal, poliestrowa powłoka proszkowa. Podstawa z 5 nogami i kółkami: aluminium, poliestrowa powłoka proszkowa; kółka: tworzywo polipropylenowe, guma. Obciążenie min. 110 kg. Wymiary – rysunek: Zdjęcie poglądowe - źródło Internet. 3. Zestaw mebli tapicerowanych, modułowych – 1 zestaw Wymagania minimalne: Zestaw mebli tapicerowanych, modułowych składający się z puf kwadratowy - 3 szt. Puf kwadratowy powinien posiadać stelaż wewnętrzny z płyty wiórowej, drewna i sklejki. Siedzisko powinno być wykonane z pianki ciętej o gęstości min. 35 kg/m3 - 40 kg/m3 oraz pianki wylewana o gęstości min. 75 kg/m3. Wymiary modułu powinny stanowić wymiary ze zdjęcia poglądowego lub zbliżone. Kolorystyka tapicerki: każdy element zestawu w jednolitym kolorze, kolor: czarny lub odcienie miodu. Ostateczna weryfikacja na etapie realizacji przez Zamawiającego. Stelaż – kolorystyka: Czarny / RAL 9005 Stopki powinny być regulowane na wysokość z podkładką filcową do powierzchni twardych oraz wykończone estetycznymi talerzykami. Fotel powinien być wyposażony w haczyki stabilizujące sąsiadujące elementy. Łączna długość elementów – 210 cm. Wymiary: Zdjęcie poglądowe – źródło Internet. |  |  |
| 1.12. | Biuro 3-stanowiskowe | komplet | 1 | Wyposażenie biura 3-stanowiskowego (1) – 1 komplet. Wszystkie poniżej wymienione pozycje wyposażenia meblowego stanowią wyposażenie jednego pomieszczenia. W związku z tym powinny należeć do serii konkretnego modelu mebli np. kolekcja firmy Antrax lub innej równoważnej i stanowić zintegrowaną całość. Wymiary podawane jako minimalne, w następującej kolejności: szerokość x głębokość x wysokość. Wyposażenie biura 3-stanowiskowego powinno zawierać: - biurko na stelażu metalowym – 3 szt.; - kontenery – 3 szt.; - tablica magnetyczna; - szafa ubraniowa; - szafa aktowa – 2 szt.; - szafka pod drukarkę – 1 szt.; - szafka niska, gospodarcza – 1 szt. Wymagania minimalne: - Biurko na stelażu metalowym – 3 szt., w tym: - Biurko na stelażu metalowym, proste – 1 szt. Biurko wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej w klasie E-1. Wymiary min. biurka: 1400 x 700 mm, blat gr. 25 mm; wysokość 760 mm. Stelaż metalowy biurka: dwie nogi w kształcie odwróconej litery L połączone płytą laminowaną min. 18 mm. Wymiary stelaża: min. 610 x 30 x 60 mm. Kolorystyka: stelaża, blatu i pleców biurka zostanie ustalona przez Zamawiającego na etapie realizacji. Biurko/stelaż powinien być wyposażony w kanał służący do przeprowadzenia w estetyczny sposób okablowania. Wielkość kanału powinna umożliwiać przeprowadzenie wtyczki kabla zasilającego. Biurko powinno zostać wyposażone w przepust kablowy i mediaport. - Biurko na stelażu metalowym, kątowe, prawostronne – 1 szt. Biurko wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej w klasie E-1. Wymiary min. biurka (dłuższe boki): 1400 x 1050 mm, blat gr. 25 mm; wysokość 760 mm. Stelaż metalowy biurka: dwie nogi w kształcie odwróconej litery L połączone łączyną z płyty laminowanej min. 18 mm. Wymiary stelaża: 610 x 30 x 60 mm. Kolorystyka: stelaża, blatu i pleców biurka zostanie ustalona przez Zamawiającego na etapie realizacji. Biurko/stelaż powinien być wyposażony w kanał służący do przeprowadzenia w estetyczny sposób okablowania. Wielkość kanału powinna umożliwiać przeprowadzenie wtyczki kabla zasilającego. Biurko powinno zostać wyposażone w przepust kablowy i mediaport. - Biurko na stelażu metalowym, kątowe, lewostronne – 1 szt. Biurko wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej w klasie E-1. Wymiary min. biurka (dłuższe boki): 1400 x 1050 mm, blat gr. 25 mm; wysokość 760 mm. Stelaż metalowy biurka: dwie nogi w kształcie odwróconej litery L połączone łączyną z płyty laminowanej min. 18 mm. Wymiary stelaża: 610 x 30 x 60 mm. Wąskie płaszczyzny powinny być zabezpieczane okleiną PCV min. 2 mm Kolorystyka: stelaża, blatu i pleców biurka zostanie ustalona przez Zamawiającego na etapie realizacji. Biurko/stelaż powinien być wyposażony w kanał służący do przeprowadzenia w estetyczny sposób okablowania. Wielkość kanału powinna umożliwiać przeprowadzenie wtyczki kabla zasilającego. Biurko powinno zostać wyposażone w przepust kablowy i mediaport. - Kontener – 3 szt. Kontenery powinny być dostosowane do ww. biurek. Wymiary min.: - 430 x 504/700 x 760 mm – 2 szt. - 430 x 504 x 760 mm – 1 szt. Kontenery wykonane z płyty wiórowej min. gr. 18 mm, dwustronnie laminowanej w klasie E-1. Wyposażone w 4 szuflady, z uchwytami dostosowanymi stylistyką i kolorystyka do całości biurek, wszystkie szuflady zamykane 1 zamkiem patentowym. Kolorystyka: stelaża, blatu i pleców biurka zostanie ustalona przez Zamawiającego na etapie realizacji. - Tablica magnetyczna – 1 szt. Tablica magnetyczna - ścienna, wymiary min. 1200 x 900 mm. Tablica – powierzchnia lakierowana biała; aluminiowa srebrna rama. Tablica odporna na zarysowanie i łatwa u utrzymaniu, powierzchnia magnetyczna umożliwia zamocowanie notatek przy pomocy magnesów. Tablica magnetyczna wyposażona w półkę i markery. Wymagany montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Szafa ubraniowa – 1 szt. Szafa ubraniowa/Regał wysoki wraz z nadstawką, wymiary min.: 244 x 80 x 60 cm. Regał zamykany, wyposażony w drążek oraz półkę wewnętrzną. Szafa wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej w klasie E-1. Korpus i półki: płyta grubości min. 18 mm, oklejone obrzeżem PCV/ABS. Wieniec górny i dolny: płyta grubości min. 25 mm oklejona obrzeżem PCV/ABS. Plecy: płyta HDF o grubości min. 3 mm. Drzwi: wpuszczane, płyta grubości min. 18 mm, mocowane na zawiasach metalowych, oklejone obrzeżem PCV/ABS, zamykane zamkiem patentowym. Nadstawka – wysokość min. 60 cm, wyposażona w półkę wewnętrzną. Regał osadzony jest na nóżkach meblowych z możliwością regulacji od wewnątrz. Uchwyty dostosowane stylistyką i kolorystyką do całości mebla. Kolorystyka: stelaża, blatu i pleców biurka zostanie ustalona przez Zamawiającego na etapie realizacji. - Szafa aktowa – 2 szt. Szafa aktowa/Regał wysoki wraz z nadstawką, wymiary min.: 244 x 80 x 36,4 cm. Regał zamykany, podzielony na 5 półek o wysokości segregatora. Szafa wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej w klasie E-1. Korpus i półki: płyta grubości min. 18 mm, oklejone obrzeżem PCV/ABS. Wieniec górny i dolny: płyta grubości min. 25 mm oklejona obrzeżem PCV/ABS. Plecy: płyta HDF o grubości min. 3 mm. Drzwi: wpuszczane, płyta grubości min. 18 mm, mocowane na zawiasach metalowych, oklejone obrzeżem PCV/ABS, zamykane zamkiem patentowym. Nadstawka – wysokość min. 60 cm, wyposażona w półkę wewnętrzną. Regał osadzony jest na nóżkach meblowych z możliwością regulacji od wewnątrz. Uchwyty dostosowane stylistyką i kolorystyką do całości mebla. Kolorystyka: stelaża, blatu i pleców biurka zostanie ustalona przez Zamawiającego na etapie realizacji. - Szafka pod drukarkę – 1 szt. Szafka/regał pod drukarkę lub ksero, szafka niska, wymiary min. 60 x 62 x 60 cm (szer./gł./wys.), drzwi wpuszczane. Wewnątrz szafki podział z 2 półkami, możliwość zmiany wysokości każdej półki. Szafka wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej w klasie E-1. Korpus, półki, drzwi: płyta grubości min. 18 mm, oklejone obrzeżem PCV/ABS. Wieniec górny i dolny: płyta grubości min 25 mm oklejona obrzeżem PCV/ABS. Plecy: płyta HDF jednostronnie laminowana o grubości min. 3 mm. Drzwi otwierane do prawej strony. Szafka zamykana zamkiem patentowym. Uchwyty dostosowane stylistyką i kolorystyką do całości mebla. Regał osadzony jest na nóżkach meblowych z możliwością regulacji od wewnątrz. Kolorystyka: stelaża, blatu i pleców biurka zostanie ustalona przez Zamawiającego na etapie realizacji. - Szafka niska, gospodarcza – 1 szt. Szafka/Regał niski wysokość min. 1137 mm, drzwi nakładane. Podzielony półkami na 3 przestrzenie o wysokości segregatora. Wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowana w klasie E-1, nietoksyczna i bezzapachowa. Korpus i półki: płyta grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV/ABS. Wieniec górny i dolny: płyta grubości 25 mm oklejona obrzeżem PCV/ABS. Plecy: płyta HDF jednostronnie laminowana o grubości min. 3 mm. Drzwi powinny nakładane, płyta grubości 18 mm, zamykane zamkiem patentowym. Regał osadzony jest na nóżkach meblowych wysokości 28 mm z możliwością regulacji od wewnątrz. Uchwyty dostosowane stylistyką i kolorystyką do całości mebla. Kolorystyka: stelaża, blatu i pleców biurka zostanie ustalona przez Zamawiającego na etapie realizacji. |  |  |
| 1.13. | Biuro jednoosobowe | komplet | 1 | Wyposażenie biura jednoosobowe. Wszystkie poniżej wymienione pozycje wyposażenia meblowego stanowią wyposażenie jednego pomieszczenia. W związku z tym powinny należeć do serii konkretnego modelu mebli np. kolekcja firmy Antrax lub innej równoważnej i stanowić zintegrowaną całość. Wymiary podawane jako minimalne, w następującej kolejności: szerokość x głębokość x wysokość. Wyposażenie biura powinno zawierać: - narożne biurko na stelażu; - kontener; - witryna przeszklona – 2 szt.; - szafa aktowa – 1 szt.; - stolik z 4 krzesłami; Wymagania minimalne: - Narożne biurko na stelażu – 1 szt. Biurko na metalowym stelażu, kątowe, prawostronne. Powinno być wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej w klasie E-1. Wymiary min. biurka (dłuższe boki): 1400 x 1050 mm, blat gr. 25 mm; wysokość 760 mm. Stelaż metalowy biurka: dwie nogi w kształcie odwróconej litery L połączone płytą laminowaną min. 18 mm. Wymiary stelaża: 610 x 30 x 60 mm. Wąskie płaszczyzny powinny być zabezpieczane okleiną PCV. Kolorystyka: stelaża, blatu i pleców biurka zostanie ustalona przez Zamawiającego na etapie realizacji. Biurko/stelaż powinien być wyposażony w kanał służący do przeprowadzenia w estetyczny sposób okablowania. Wielkość kanału powinna umożliwiać przeprowadzenie wtyczki kabla zasilającego. Biurko powinno zostać wyposażone w przepust kablowy i mediaport. - Kontener – 1 szt. Kontenery dostosowane do w/w biurek. Powinny stanowić zintegrowane komplety. Wymiary min.: 430 x 504/700 x 760 mm. Kontenery wykonane z płyty wiórowej min. gr. 18 mm, dwustronnie laminowanej w klasie E-1. Wyposażone w 4 szuflady, z uchwytami dostosowanymi stylistyką i kolorystyka do całości biurek, wszystkie szuflady zamykane 1 zamkiem patentowym. Kolorystyka: stelaża, blatu i pleców biurka zostanie ustalona przez Zamawiającego na etapie realizacji. - Witryna przeszklona – 2 szt. Szafa aktowa/Regał wysoki wraz z nadstawką, wymiary min.: 244 x 80 x 36,4 cm. Regał zamykany, podzielony na 5 półek o wysokości segregatora. Szafa wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej w klasie E-1. Korpus i półki: płyta grubości min. 18 mm, oklejone obrzeżem PCV/ABS. Wieniec górny i dolny: płyta grubości min. 25 mm oklejona obrzeżem PCV/ABS. Plecy: płyta HDF o grubości min. 3 mm. Dolne drzwi: wpuszczane, płyta grubości min. 18 mm, mocowane na zawiasach metalowych, oklejone obrzeżem PCV/ABS, zamykane zamkiem patentowym. Górne drzwi: szkło hartowane min. 4 mm – przezroczyste, zawiasy klejone w technologii UV. Nadstawka – wysokość min. 60 cm, wyposażona w półkę wewnętrzną. Regał osadzony jest na nóżkach meblowych z możliwością regulacji od wewnątrz. Uchwyty dostosowane stylistyką i kolorystyką do całości mebla. Kolorystyka: stelaża, blatu i pleców biurka zostanie ustalona przez Zamawiającego na etapie realizacji. - Szafa aktowa – 1 szt. Szafa aktowa/Regał wysoki wraz z nadstawką, wymiary min.: 244 x 80 x 36,4 cm. Regał zamykany, podzielony na 5 półek o wysokości segregatora. Szafa wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej w klasie E-1. Korpus i półki: płyta grubości min. 18 mm, oklejone obrzeżem PCV/ABS. Wieniec górny i dolny: płyta grubości min. 25 mm oklejona obrzeżem PCV/ABS. Plecy: płyta HDF o grubości min. 3 mm. Drzwi: wpuszczane, płyta grubości min. 18 mm, mocowane na zawiasach metalowych, oklejone obrzeżem PCV/ABS, zamykane zamkiem patentowym. Nadstawka – wysokość min. 60 cm, wyposażona w półkę wewnętrzną. Uchwyty dostosowane stylistyką i kolorystyką do całości mebla. Regał osadzony jest na nóżkach meblowych z możliwością regulacji od wewnątrz. Kolorystyka: stelaża, blatu i pleców biurka zostanie ustalona przez Zamawiającego na etapie realizacji. - Stolik z 4 krzesłami – 1 szt. Wymagania minimalne: Stół okrągły: - wymiary min.: średnica 100 cm, wysokość 76 cm, - kolorystyka: do ustalenia z Zamawiającym, - ostateczna weryfikacja na etapie realizacji przez Zamawiającego. Krzesło – 4 szt. Krzesło z siedziskiem tapicerowanym i podłokietnikami, np. Krzesło HVIDOVRE lub równoważne. Wymagania minimalne: - wyściełane siedzisko z tkaniny - Poliester, pianki: PU, gęstość pianki: 25 kg/m³, - zakrzywione oparcie w jasnej okleinie dębowej - lakierowanej dla zwiększenia trwałości, - stalowe nogi o wyglądzie dębu - wymiary: szer. 52 cm, wysokość 79 cm, głębokość 51 cm. Stół wraz z krzesłami powinien stanowić zintegrowany stylistycznie zestaw. |  |  |
| 1.14. | Biuro 3- stanowiskowe ze stołem wolnostojącym | komplet | 1 | Biuro 3- stanowiskowe ze stołem wolnostojącym – 1 komplet Wyposażenie biura 3-stanowiskowego. Wszystkie poniżej wymienione pozycje wyposażenia meblowego stanowią wyposażenie jednego pomieszczenia. W związku z tym powinny należeć do serii konkretnego modelu mebli np. kolekcja firmy Antrax lub innej równoważnej i stanowić zintegrowaną całość. Wymiary podawane jako minimalne, w następującej kolejności: szerokość x głębokość x wysokość. Wyposażenie biura 3-stanowiskowego powinno zawierać: - biurko na stelażu metalowym – 3 szt.; - kontener – 3 szt.; - tablica magnetyczna; - szafa ubraniowa; - szafa aktowa – 2 szt.; - szafka pod drukarkę – 1 szt.; - szafka niska, gospodarcza – 1 szt.; - stół wolnostojący na stelażu metalowym – 1 szt.; - Biurko na stelażu metalowym – 3 szt., w tym: Wymagania minimalne: - Biurko na stelażu metalowym, proste – 1 szt. Biurko wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej w klasie E-1. Wymiary min. biurka: 1400 x 700 mm, blat gr. 25 mm; wysokość 760 mm. Stelaż metalowy biurka: dwie nogi w kształcie odwróconej litery L połączone płytą laminowaną min. 18 mm. Wymiary stelaża: min. 610 x 30 x 60 mm. Kolorystyka: stelaża, blatu i pleców biurka zostanie ustalona przez Zamawiającego na etapie realizacji. Biurko/stelaż powinien być wyposażony w kanał służący do przeprowadzenia w estetyczny sposób okablowania. Wielkość kanału powinna umożliwiać przeprowadzenie wtyczki kabla zasilającego. Biurko powinno zostać wyposażone w przepust kablowy i mediaport. - Biurko na stelażu metalowym, kątowe, prawostronne – 1 szt. Biurko wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej w klasie E-1. Wymiary min. biurka (dłuższe boki): 1400 x 1050 mm, blat gr. 25 mm; wysokość 760 mm. Stelaż metalowy biurka: dwie nogi w kształcie odwróconej litery L połączone łączyną z płyty laminowanej min. 18 mm. Wymiary stelaża: 610 x 30 x 60 mm. Kolorystyka: stelaża, blatu i pleców biurka zostanie ustalona przez Zamawiającego na etapie realizacji. Biurko/stelaż powinien być wyposażony w kanał służący do przeprowadzenia w estetyczny sposób okablowania. Wielkość kanału powinna umożliwiać przeprowadzenie wtyczki kabla zasilającego. Biurko powinno zostać wyposażone w przepust kablowy i mediaport. - Biurko na stelażu metalowym, kątowe, lewostronne – 1 szt. Biurko wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej w klasie E-1. Wymiary min. biurka (dłuższe boki): 1400 x 1050 mm, blat gr. 25 mm; wysokość 760 mm. Stelaż metalowy biurka: dwie nogi w kształcie odwróconej litery L połączone łączyną z płyty laminowanej min. 18 mm. Wymiary stelaża: 610 x 30 x 60 mm. Wąskie płaszczyzny powinny być zabezpieczane okleiną PCV min. 2 mm Kolorystyka: stelaża, blatu i pleców biurka zostanie ustalona przez Zamawiającego na etapie realizacji. Biurko/stelaż powinien być wyposażony w kanał służący do przeprowadzenia w estetyczny sposób okablowania. Wielkość kanału powinna umożliwiać przeprowadzenie wtyczki kabla zasilającego. Biurko powinno zostać wyposażone w przepust kablowy i mediaport. - Kontener – 3 szt. Kontenery powinny być dostosowane do ww. biurek. Wymiary min.: - 430 x 504/700 x 760 mm – 2 szt. - 430 x 504 x 760 mm – 1 szt. Kontenery wykonane z płyty wiórowej min. gr. 18 mm, dwustronnie laminowanej w klasie E-1. Wyposażone w 4 szuflady, z uchwytami dostosowanymi stylistyką i kolorystyka do całości biurek, wszystkie szuflady zamykane 1 zamkiem patentowym. Kolorystyka: stelaża, blatu i pleców biurka zostanie ustalona przez Zamawiającego na etapie realizacji. - Tablica magnetyczna – 1 szt. Tablica magnetyczna - ścienna, wymiary min. 1200 x 900 mm. Tablica – powierzchnia lakierowana biała; aluminiowa srebrna rama. Tablica odporna na zarysowanie i łatwa u utrzymaniu, powierzchnia magnetyczna umożliwia zamocowanie notatek przy pomocy magnesów. Tablica magnetyczna wyposażona w półkę i markery. Wymagany montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Szafa ubraniowa – 1 szt. Szafa ubraniowa/Regał wysoki wraz z nadstawką, wymiary min.: 244 x 80 x 60 cm. Regał zamykany, wyposażony w drążek oraz półkę wewnętrzną. Szafa wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej. Korpus i półki: płyta grubości min. 18 mm, oklejone obrzeżem PCV/ABS. Wieniec górny i dolny: płyta grubości min. 25 mm oklejona obrzeżem PCV/ABS. Plecy: płyta HDF o grubości min. 3 mm. Drzwi: wpuszczane, płyta grubości min. 18 mm, mocowane na zawiasach metalowych, oklejone obrzeżem PCV/ABS, zamykane zamkiem patentowym. Nadstawka – wysokość min. 60 cm, wyposażona w półkę wewnętrzną. Regał osadzony jest na nóżkach meblowych z możliwością regulacji od wewnątrz. Uchwyty dostosowane stylistyką i kolorystyką do całości mebla. Kolorystyka: stelaża, blatu i pleców biurka zostanie ustalona przez Zamawiającego na etapie realizacji. - Szafa aktowa – 2 szt. Szafa aktowa/Regał wysoki wraz z nadstawką, wymiary min.: 244 x 80 x 36,4 cm. Regał zamykany, podzielony na 5 półek o wysokości segregatora. Szafa wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej. Korpus i półki: płyta grubości min. 18 mm, oklejone obrzeżem PCV/ABS. Wieniec górny i dolny: płyta grubości min. 25 mm oklejona obrzeżem PCV/ABS. Plecy: płyta HDF o grubości min. 3 mm. Drzwi: wpuszczane, płyta grubości min. 18 mm, mocowane na zawiasach metalowych, oklejone obrzeżem PCV/ABS, zamykane zamkiem patentowym. Nadstawka – wysokość min. 60 cm, wyposażona w półkę wewnętrzną. Regał osadzony jest na nóżkach meblowych z możliwością regulacji od wewnątrz. Uchwyty dostosowane stylistyką i kolorystyką do całości mebla. Kolorystyka: stelaża, blatu i pleców biurka zostanie ustalona przez Zamawiającego na etapie realizacji. - Szafka pod drukarkę – 1 szt. Szafka/regał pod drukarkę lub ksero, szafka niska, wymiary min. 60 x 62 x 60 cm (szer./gł./wys.), drzwi wpuszczane. Wewnątrz szafki podział z 2 półkami, możliwość zmiany wysokości każdej półki. Szafka wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej. Korpus, półki, drzwi: płyta grubości min. 18 mm, oklejone obrzeżem PCV/ABS. Wieniec górny i dolny: płyta grubości min 25 mm oklejona obrzeżem PCV/ABS. Plecy: płyta HDF jednostronnie laminowana o grubości min. 3 mm. Drzwi otwierane do prawej strony. Szafka zamykana zamkiem patentowym. Uchwyty dostosowane stylistyką i kolorystyką do całości mebla. Regał osadzony jest na nóżkach meblowych z możliwością regulacji od wewnątrz. Kolorystyka: stelaża, blatu i pleców biurka zostanie ustalona przez Zamawiającego na etapie realizacji. - Szafka niska, gospodarcza – 1 szt. Szafka/Regał niski wysokość min. 1137 mm, drzwi nakładane. Podzielony półkami na 3 przestrzenie o wysokości segregatora. Wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowana/laminowanej, nietoksyczna i bezzapachowa. Korpus i półki: płyta grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV/ABS. Wieniec górny i dolny: płyta grubości 25 mm oklejona obrzeżem PCV/ABS. Plecy: płyta HDF jednostronnie laminowana o grubości min. 3 mm. Drzwi powinny nakładane, płyta grubości 18 mm, zamykane zamkiem patentowym. Regał osadzony jest na nóżkach meblowych wysokości 28 mm z możliwością regulacji od wewnątrz. Uchwyty dostosowane stylistyką i kolorystyką do całości mebla. Kolorystyka: stelaża, blatu i pleców biurka zostanie ustalona przez Zamawiającego na etapie realizacji. - Stół wolnostojący na stelażu metalowym – 1 szt. Modułowy stół konferencyjny z możliwością rozbudowy o kolejne elementy w celu utworzenia stołu o dowolnej długości. Wymiary stołu min.: 1600 x 1000 x 760 mm. Blat stołu wsparty jest na dystansie, wykonany z płyty wiórowej min. 25 mm, dwustronnie melaminowanej/laminowanej w klasie E-1, nietoksycznej i bezzapachowej. Oklejony jest obrzeżem odpowiadającym kolorze płyty. Stelaż malowany proszkowo . Kolorystyka: stelaża, blatu i pleców biurka zostanie ustalona przez Zamawiającego na etapie realizacji. Przekrój stelaża: prostokątny, wymiary min. 80 x 20 mm. Grubość ścianki profilu min. 2 mm. mm. Nogi stelaża wyposażone w gwintowane gniazda pod stopki z tworzywa, podklejone gumą antypoślizgową umożliwiające poziomowanie w zakresie min. 10-15 mm. |  |  |
| 1.15. | Pracownia (plastyczna) | komplet | 1 | Pracownia – plastyczna – 1 komplet W skład wyposażenie pracowni powinno wchodzić: - ciąg niskich szafek z półkami; - stoły na stelażu metalowym; - krzesła; - panel wiszący na wejściu z haczykami podwójnymi. Wymagania minimalne: - Ciąg niskich szafek z półkami – 1 zestaw Zestaw mebli modułowych, klasyczna stylistyka. Wymienione poniżej elementy powinny należeć do serii konkretnego modelu mebli np. CUBO lub równoważne i stanowić zintegrowaną całość. Meble powinny być wyposażone w ergonomiczne uchwyty, bezpieczne, nie odstające, wykonane z trwałego tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Wymiary podawane jako minimalne, w następującej kolejności: szerokość x głębokość x wysokość. Korpus mebli wykonany z płyty wiórowej. Kolor korpusu we wszystkich elementach: brzoza. Fronty wszystkich elementów, tj. drzwiczek i szuflad powinny być wykonane z płyty laminowanej, w kolorach wskazanych przez Zamawiającego. Grubość płyty wiórowej min.: korpus, fronty: 18 mm, tył/plecy mebli wykonane z białej płyty HDF: 3,2 mm. W skład ciągu szafek niskich powinny wchodzić następujące zestawy: - Zestaw składający się z: - szafka/regał otwarty: 3 półki, wymiary min.: 76 x 40 x 124 cm – ilość: 3 szt.; - szafka/regał zamknięty: wymiary min. 114 x 40 x 124 cm, podział szafki: 2/3 szafki zamykana parą drzwi otwieranych na zewnątrz o wymiarach min. 112 x 37 cm/dostosowanych do korpusu szafki, wewnątrz 3 półki o szerokości min. 73 cm; 1/3 szafki zamykana 3 szt. drzwiczek otwieranych do prawej strony wym. min. 37 x 37 cm lub dostosowane do korpusu szafki – ilość: 2 szt.; - szafka o szer. 114 wyposażona w nadstawkę w kształcę daszku domku, szerokość podstawy min. 114 cm – 2 szt.; Łączna min. szerokość ww. elementów – 456 cm. Kolorystyka frontów: m.in. szarość, biel, mięta, żółty, różowy – do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji. - Zestaw składający się z: - szafka/regał zamknięty: 3 półki, wymiary min. 76 x 40 x 124 cm, drzwiczki otwierane na zewnątrz – ilość: 2 szt.; - szafka/regał otwarty: 2 półki: wymiary min. 76 x 40 x 87 cm - ilość: 2 szt.; - szafka/regał niski z 2 szufladami - wymiary min. 76 x 40 x 49 cm; wymiary szuflad: wymiary min. 37 x 37 x 37 – ilość szuflad: 2 szt., - ilość 1 szt. Łączna min. szerokość ww. elementów – 380 cm. Kolorystyka frontów: m.in. szarość, biel, mięta, żółty, różowy – do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji. - Szafka/regał otwarty na skrzynię: Szafka/regał częściowo otwarty, wymiary min. 114 x 40 x 113 cm, szafka/regał składa się z 1 miejsca na skrzynię o wymiarach min. 112 x 36 x 34 cm wraz ze skrzynią, 2 miejsc na szuflady o wymiarach min. 37 x 37 x 37 cm wraz z szufladami oraz 6 półek, w tym 4 wąskie - ilość: 1 szt. Łączna min. szerokość ww. elementów – 114 cm. Kolorystyka frontów: m.in. szarość, biel, mięta, żółty, różowy – do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji. Łączna długość wszystkich elementów zestawu: 950 cm. - Stół na stelażu metalowym – 10 szt. Stół dwuosobowy/ ławka szkolna na stelażu metalowym. Blat wykonany z wytrzymałej płyty wiórowej o grubości min. 18 mm, pokrytej odpornym na uszkodzenia laminatem HPL. Stelaż stołu/ławki wykonany z metalowej ramy z nogami o kwadratowym przekroju min. 40 mm. Każda noga powinna być wyposażona w regulator wysokości. Dodatkowym atutem będą haczyki umożliwiające wygodne zawieszenie plecaka. Wymiary min.: blat: 130 x 50 cm, wysokość ławki: 76 cm. Kolorystyka: blat - kolor buk, stelaż metalowy - kolor szary (jasny), do ostatecznej weryfikacji Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia. - Krzesło na stelażu – 20 szt. Krzesło na stelażu o ergonomicznym kształcie, zaprojektowane dla użytkowników o wzroście z przedziału co najmniej 159–188 cm, wysokość minimalna siedziska – 46 cm. Siedzisko z oparciem wykonano z trwałego tworzywa sztucznego, które zapewnia optymalne podparcie pleców i sprzyja utrzymaniu zdrowej pozycji podczas siedzenia. Metalowa podstawa o okrągłym przekroju (Ø29 mm), wymaga się wyposażenie krzeseł w samopoziomujące stopki, dostosowujące się do nierówności podłoża. Model krzeseł umożliwiający sztaplowanie. Kolorystyka: awokado. - Panel wiszący z haczykami podwójnymi Wieszak metalowy na panelu z min. 10 podwójnymi uchwytami/haczykami. Długość wieszaka min. 100 cm. Kolor: jasny szary – ilość: 2 szt. |  |  |
| 1.16. | Magazyn pracowni | komplet | 1 | Magazyn pracowni – 1 komplet Wymagania minimalne: W skład wyposażenia magazynu pracowni wchodzą: - Regał otwarty – 8 szt. Regały otwarte / magazynowe z 5 jednolitymi półkami, wymagana regulowana wysokość półek, nośność każdej półki min. 170 kg. Wymiary min. 90 x 40 x 180 cm. Konstrukcja regału wykonana ze stali. Kolor konstrukcji: czarny/grafitowy/szary. |  |  |
| 2. | Krzesło biurowe | szt. | 10 | Krzesło biurowe – 10 szt. Krzesło / fotel biurowy, typu Fifth lub równoważny, powinien być ergonomiczny oraz spełniać wymagania minimalne: - siatkowe oparcie; - synchroniczny samoważący mechanizm automatycznie dostosowujący siłę oporu odchylenia oparcia do wagi użytkownika (min. 4 położenia); - nowoczesny design; - regulowane podłokietniki ( min. 4 płaszczyzny); - siedzisko tapicerowane, wysokoelastyczna pianka formowana wtryskowo; - kształt oparcia odzwierciedlający naturalną krzywiznę kręgosłupa; - regulowane podparcie lędźwiowe; - regulacja wysokości, - miękka obrotowa nakładka PU z regulacją przód-tył, prawo-lewo; - regulacja głębokości siedziska. - amortyzator gazowy; - zagłówek z regulacją wysokości i kąta pochylenia; - baza 5-ramienna; - kółka twarde 60 mm; - obciążenie min. 136 kg. Kolor: czarny. |  |  |
| 3. | Krzesło | szt. | 250 | Krzesło konferencyjne – 250 szt. Krzesło konferencyjne – wymagania minimalne: Krzesło - model Ariz lub równoważny. Krzesło powinno mieć siedzisko i oparcie tapicerowane. Rama krzesła wykonana ze stalowego pręta o przekroju fi 11 mm. Krzesło bez łokietników. Rama krzesła – krzesło na czterech nogach połączonych ze sobą poprzeczką biegnącą po podłożu celem wzmocnienia konstrukcji i stabilności stelaża dodatkowo nogi przednie powinny być połączone poziomą poprzeczką biegnącą pod przednią krawędzią siedziska krzesła. Rama krzesła/stelaż lakierowana proszkowo – kolor: chrom. Tapicerka powinna zostać wykonana z 100% poliester – grupa tkanin NEXT – lub równoważne, o gramaturze co najmniej 340 g/m2. Tapicerka powinna spełniać atesty: odporność na ścieranie – co najmniej 100 000 cykli, odporność na piling, trudnopalność, odporność na światło, atest higieniczny. Siedzisko tapicerowane wypełnione pianką cięta - gęstość co najmniej 35 kg/m3. Oparcie tapicerowane wypełnione pianką ciętą - gęstość co najmniej 35 kg/m3. Maskownica siedziska – czarna. Krzesła z możliwością sztaplowanie – co najmniej 5 szt. lub co najmniej 20 szt. przy sztaplowaniu na specjalistycznym wózku przypisanym do transportu danego typu krzeseł – pozycja 5 OPZ. Krzesła muszą posiadać możliwość łączenie w rzędy specjalistycznymi łącznikami – pozycja 4 OPZ. Krzesło powinno posiadać stopki z tworzywa sztucznego z ślizgiem teflonowym zabezpieczające przed rysowaniem podłoża. Krzesło cechujące się trwałością, bezpieczeństwem oraz dbałością o środowisko i odpowiedzialnością społeczną na etapie procesu produkcji – potwierdzenie spełnienia kryterium na podstawie przedłożenia Certyfikatu Mӧbelfakta lub równoważnego. Wymiary minimalne krzesła: Zdjęcie poglądowe. | LUB RÓWNOWAŻNA |  |
| 4. | Łączniki | szt. | 500 | Łączniki – 500 szt. Wymagania minimalne: Łączniki - klipsy umożliwiające łączenie krzeseł w rzędy. Klipsy powinny być dostosowane do krzeseł dostarczonych w ramach przedmiotowego postępowania - pozycja 3 OPZ. Pozycje z pkt. 3 i 4 powinny stanowić zintegrowaną całość zarówno pod względem technicznym, ale także kolorystycznym. |  |  |
| 5. | Wózek | szt. | 1 | Wózek – 1 szt. Wymagania minimalne: wózek do przewożenia krzeseł – wózek powinien być przeznaczony do transportu krzeseł dostarczonych w ramach przedmiotowego zamówienia - pozycja 3 OPZ. Pozycje z pkt. 3 i 5 powinny stanowić zintegrowaną całość. Wózek powinien być wykonany z rury stalowej o przekroju okrągłym co najmniej fi 25 mm. Kolor konstrukcji: czarny. Nogi stelaża/wózka powinny być wykończone kółkami jezdnymi z tworzywa sztucznego o średnicy co najmniej 100 mm, wyposażonymi w hamulec. Wózek powinien posiadać parametry umożliwiające sztaplowanie na nim krzeseł w modelu dostarczonym zgodnie z punktem 3, w ilości 20 szt. Wymiary wózka: Zdjęcie poglądowe. |  |  |