Projekt: „Wyposażenie budynku Gminnego Centrum Kultury w Gołuchowie”.

Załącznik nr 7c do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Dostawa wyposażenia pozostałego - Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu multimedialnego, biurowego oraz urządzeń RTV.

| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Opis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor interaktywny | szt. | 2 | Monitor interaktywny* – 2 szt. Wymagania minimalne: - monitor interaktywny IIyama ProLite TE7515A-B1AG lub równoważny, - przekątna 75", - panel IPS, - Rozdzielczość ekranu - 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD), - format - 16:9, - jasność - 550 cd/m², - czas reakcji (GTG) – 8 ms, - kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°, - PureTouch-IR, - powierzchnia robocza: szer. x wys 1650 x 928mm, 65 x 36.5", - kolory: 1.07B (8bit+FRC), - punkty dotykowe: - 40, 5pt writing, - dotyk: rysik, palcem, w rękawiczce (Pióro pasywne, obiekty nieprzezroczyste), - szkło antyodblaskowe z powłoką antypołyskową, powłoka antybakteryjna, bardzo płynne pisanie, Optical Bonding, - Interfejs dotykowy: USB, - obsługiwane systemy operacyjne - system Windows i Linux, - funkcja "palm rejection”, - wejścia (cyfrowe, audio): HDMI x2 (2.0, max. 3840×2160 @60Hz, YUV444, ARC on HDMI #1) DisplayPort x1 (1.2, max. 3840×2160 @60Hz), USB-C x1 (3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840×2160 @60Hz (RGB444), DP 1.2 Alt mode, 100W PD (1x front (network sharing 100M, 1x side), Data, Touch), Mini jack x1, - sterowanie: RS-232c x1 (DSUB 9pin), - wyjścia (cyfrowe, audio): HDMI x1 (2.0, max. 3840×2160 @60Hz, YUV444 / RGB444), USB-C x1 (3.2, Gen 1, 5Gbit), 3840×2160 @60Hz (YUV444/ RGB444), DP 1.2 Alt mode), S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 (Headphone), - wbudowane głośniki 2 x 20W (Przód + subwoofer 20W), - HDCP – 2.2, - Port USB – x5, - x2 (Automatyczne przełączanie na PC i Androida, 1000 MB) - Zintegrowane oprogramowanie: iiWare 21E (Android 14 OS) z Google EDLA, iiyama , iiControl (DMS), Whiteboard, iiBrowser, menedżer plików, dyski w chmurze i iiShare & EShare do bezprzewodowego połączenia z urządzeniami Windows/iOS/Android – lub równoważne, - WiFi, - Hardware - CPU: RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4, GPU: Mali G52 MC3, RAM: 16GB, ROM: 128GB, - blokada przycisków OSD, - języki menu OSD: PL, - w zestawie: Kable zasilający, USB, HDMI, Rysik x4 (Rysik z dwiema końcówkami), Moduł WiFi 6 (OWM002), Wspornik montażowy do NUC oraz do kamery internetowej, Pilot |  |  |
| 2. | Stojak do tablicy interaktywnej | szt. | 2 | Stojak do monitora interaktywnego* - 2 szt. Wymagania minimalne: - kolor stojaka: czarny; - stojak wykonany ze stali walcowanej na zimno; - wzmocniona konstrukcja (zastosowanie poprzeczki); *Pozycje 1, 2 powinny stanowić zintegrowany system. |  |  |
| 3. | Uchwyt ścienny do tablic i TV | szt. | 2 | Uchwyt ścienny do tablicy interaktywnej/TV* – 2 szt. Wymagania minimalne: - umożliwia montaż w odległości od 56 - 458 mm od ściany i sufitu; - wielkość urządzenia do montażu: 40 - 80 cali; - uchwyt w pełni ruchomy; - obciążenie 60 kg; - wymóg obsługi standard VESA. *Pozycje 1, 4 powinny stanowić zintegrowany system. |  |  |
| 4. | Telewizor 65" | szt. | 1 | Telewizor 65" – 1 szt. Wymagania minimalne: - przekątna ekranu 65"/164 cm; - procesor - α9 AI Processor 4K Gen7 - rodzaj podświetlacza OLED; - format UHD/4K, 3840 x 2160px; - tuner - DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2/HEVC/H.265; - częstotliwość odświeżania ekranu: 144 Hz; - technologia HDR - Dolby Vision, HDR10, HLG - złącza - HDMI x4, USB x3; - system dźwięku przestrzennego - Dolby Atmos - system dźwięku – 2.2; - moc głośników – 40; - subwoofer; - korektor dźwięku; - funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Clear voice, Earc, Smart TV, webOS TV, DLNA, przeglądarka internetowa, Facebook, Netflix, YouTube, Procesor AI, Skalowanie AI; - złącza: USB – 3 szt., złącze Ethernet (LAN), cyfrowe wyjście optyczne, CI, Antena, RF; - uchwyt ścienny w zestawie; - kolor – czarny; - Standard VESA; - Menu w języku polskim: - Funkcje dodatkowe: AI ThinQ, Alexa, Elektroniczny przewodnik po programach (EPG), Kamera USB, Możliwość sterowania za pomocą smartfona i tabletu, Multi View. |  |  |
| 5. | Niszczarka | szt. | 1 | Niszczarka – 1 szt. Wymagania minimalne: - możliwość niszczenia kart kredytowych, papieru, płyt CD/DVD/Blu-ray, Spinaczy, zszywek; - rodzaj cięcia – ścinki; - blokada bezpieczeństwa; - zabezpieczenie termiczne; - funkcja cofania; - automatyczny Start/Stop; - pojemność minimalna kosza 23 litry. |  |  |
| 6. | Laptop | szt. | 1 | Laptop – 1 szt. Wymagania minimalne: Zastosowanie: Komputer przenośny. Wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer) oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego. Procesor - zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark średni wynik minimum 30697 punktów na dzień 12.03.2026 r. https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Ekran - Matowy, matryca TFT „16”TFT z podświetleniem w technologii LED, rozdzielczość 1920 x 1200 (WUXGA), 300nits, kontrast 1000:1 w technologii IPS Pamięć operacyjna RAM - minimum 16GB, min. 5600 MHz z możliwością rozbudowy do minimum 64GB, 1 wolny slot pamięci. Parametry pamięci masowe -j M.2 1000 GB SSD PCIe NVMe Możliwość rozbudowy do konfiguracji dwudyskowej. Karta graficzna - Zintegrowana w procesorze. Wyposażenie multimedialne - Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane w obudowę głośniki stereo o średniej mocy minimum 2x 2W, c), gniazdo combo audio, kamera video Full HD 1920*1080 z mechaniczną zasłoną obiektywu, wbudowane 2 mikrofony, sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników oraz mikrofonu (mute). Płyta główna - Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera. Płyta główna wyposażona w BIOS producenta komputera, zawierający numer seryjny komputera oraz numer seryjny płyty głównej. Umożliwiająca instalację dwóch dysków SSD. BIOS - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS wraz z datą produkcji BIOS - nr seryjnym komputera - Ilości zainstalowanej pamięci RAM oraz możliwość odczytania informacji o obłożeniu, szybkości i rodzaju z poziomu BIOS lub w zaimplementowanym systemie diagnostycznym - typie procesora i jego prędkości - MAC adresu zintegrowanej karty sieciowej - nr inwentarzowym (tzw. Asset Tag) - wymagane wolne pole do edycji przez administratora - nr seryjnym płyty głównej komputera - informacja o licencji systemu operacyjnego, która została zaimplementowana w BIOS Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności: - Możliwość Wyłączania/Włączania technologii antykradzieżowej - Możliwość ustawienia hasła Administratora - Możliwość ustawienia hasła na zainstalowanym dysku SSD/HDD - Możliwość ustawienia hasła na starcie komputera tzw. POWER-On Password - Możliwość przeglądania ustawień BIOS z poziomu użytkownika bez możliwości zmiany ustawień BIOS - Możliwość zabezpieczenia hasłem aktualizacji BIOS - Możliwość włączania/wyłączania wirtualizacji z poziomu BIOS - Możliwość ustawienia kolejności bootowania oraz wyłączenia poszczególnych urządzeń z listy startowej. - Możliwość Wyłączania/Włączania: zintegrowanej karty sieciowej, karty WiFi, czytnika linii papilarnych, mikrofonu, zintegrowanej kamery, portów USB, bluetooth - Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji klonowania adresu MAC dla stacji dokującej - Możliwość niezależnego włączenia/wyłączenia płytki dotykowej oraz manipulatora (joysticka) Funkcja bezpiecznego usuwania danych z dysku dostępna z poziomu BIOS. System operacyjny - Zainstalowany system operacyjny spełniający następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Licencja bezterminowa. 2. Polska wersja językowa. 3. System operacyjny powinien być dostarczony w najnowszej oferowanej przez producenta wersji. 4. Aktualizacje funkcji dla systemu operacyjnego. 5. Obsługa procesorów wielordzeniowych. 6. Graficzny okienkowy interfejs użytkownika. 7. Obsługa co najmniej 8 GB RAM. 8. Dostęp do aktualizacji w ramach zaoferowanej wersji systemu operacyjnego przez Internet bez dodatkowych opłat. 9. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych. 10. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 11. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 12. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych: lupa powiększająca zawartość ekranu, ● narrator odczytujący zawartość ekranu, ● regulacja jasności i kontrastu ekranu, ● możliwość odwrócenia kolorów np. biały tekst na czarnym tle, ● poprawa widoczności elementów ekranu np. regulowanie grubości kursora myszy - małej strzałki na ekranie, wskazującej lokalizację myszy i czasu trwania powiadomień systemowych, ● funkcja sterowania myszą z klawiatury numerycznej, ● funkcja klawiszy trwałych, która sprawia, że skrót klawiszowy jest uruchamiany po naciśnięciu jednego klawisza, ● korzystanie z wizualnych rozwiązań alternatywnych wobec dźwięków, ● funkcja napisów w treściach wideo, ● możliwość skorzystania z wizualnych rozwiązań alternatywnych wobec dźwięków; 16. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki. 17. System musi posiadać narzędzia służące do administracji, wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 18. Wsparcie dla min. Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 i 4.5 i 4.8 – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 19. Wsparcie dla min. JScript i VBScript - możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 20. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego całości poprzez sieć komputerową. 21. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 22. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników. 23. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 24. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych, automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 25. Możliwość przywracania plików systemowych. 26.Możliwość identyfikacji sieci komputerowych, do których jest podłączony komputer, zapamiętywania ustawień i przypisywania do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 27.Funkcja zabezpieczeń, która szyfruje dyski Nie dopuszcza się licencji oraz nośników pochodzących z rynku wtórnego. Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. Licencja systemu operacyjnego zaimplementowana w BIOS komputera, umożliwiająca instalację systemu bez podawania klucza oraz bez aktywacji systemu za pośrednictwem Internetu. Nie dopuszcza się licencji edukacyjnej. Certyfikaty - Deklaracja zgodności CE. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. Wykonawca przedstawi w.w certyfikaty przed podpisaniem umowy. Bezpieczeństwo - Zintegrowany z płytą główną układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego zapisanego w TPM2.0 z certyfikacją TCG. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. Dysk z zainstalowanym systemem operacyjnym zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Możliwość instalacji dodatkowego dysku SSD PCIe NVMe. Wsparcie techniczne producenta - Zaawansowana diagnostyka sprzętowa oraz oprogramowania dostępna 24h/dobę na stronie producenta komputera Infolinia wsparcia technicznego dedykowana do rozwiązywania usterek oprogramowania – możliwość kontaktu przez telefon, formularz web lub chat online, dostępna w dni powszednie od 9:00-18:00 Wymagania dodatkowe - Wbudowane porty i złącza: minimum 1 x HDMI 2.1 minimum 1 x RJ-45 (karta sieciowa wbudowana), porty USB min.: USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 (z PowerShare) - 1 szt. USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt. USB4 Typu-C (z Thunderbolt™ 4) - 1 szt. Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN 802.11 ax, moduł bluetooth minimum 5.3 Czytnik kart pamięci SD Klawiatura z wydzieloną klawiaturą numeryczną z podświetlaniem przycisków, touchpad ze strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów. Aluminiowa pokrywa matrycy, Standard militarny MIL-STD-810H. |  |  |
| 7. | Kopiarka duża | szt. | 1 | Kopiarka duża – 1 szt. Zakup i dostawa fabrycznie nowej kserokopiarki wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracownika w zakresie obsługi. Maszyna z podajnikiem ADF, oryginalną podstawą oraz kompletem tonerów produkcyjnych (nie startowych). Minimalne wymagania zamawiającego: - SPECYFIKACJA SYSTEMU: Pamięć systemowa (standardowa/maks.) - 8 192 MB Twardy dysk - 256 GB SSD Interfejsy - 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Protokoły sieciowe - TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour Automatyczny podajnik dokumentów - Do 100 originałów; A6-A3; 35-163 g/m²; dostępne RADF automatyczny podajnik dokumentów odwracający Pojemność wejściowa papieru - 1 150 arkuszy Pojemność kaset (standardowe) - 1x 500 arkuszy; A6-A3; niestandardowe rozmiary; 52-256 g/m² 1x 500 arkuszy; A5-SRA3; niestandardowe rozmiary; 52-256 g/m² Drukowanie - Formaty papieru: A6–SRA3, niestandardowe formaty i format baneru o długości do 1,2 metra Podajnik ręczny - 150 arkuszy; A6-SRA3; własne formaty papieru; Banner; 60-300 g/m² Automatyczny druk dwustronny - A5-SRA3; 52-256 g/m² Pojemność tac wyjścia (standardowa) - Maks. 250 arkuszy Wolumen kopiowania/druku (miesięczny) - Zalecany 16 000 stron, Maks. 130 000 stron Wydajność tonera - Druk czarny 28 000 stron; CMY do 28 000 stron, Zgodnie z normą ISO 19752 Wydajność sekcji obrazowania - Druk czarny do 170 000 stron/1 000 000 stron (bęben/wywoływacz), CMY do 65 000 stron/1 000 000 stron (bęben/wywoływacz). Możliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych tonerów oraz bębna we własnym zakresie bez udziału serwisu i utraty gwarancji. Oryginalna podstawa na kółkach producenta. - SPECYFIKACJA DRUKARKI Rozdzielczość drukowania - 1 800 (odpowiednik) x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi Język opisu strony - PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS Systemy operacyjne - Windows 11; Windows 10, Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub późniejsze; Unix; Linux; Citrix Czcionki drukarki - 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin Drukowanie mobilne - AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Optional: Google Cloud Print; WiFi Direct. - SPECYFIKACJA SKANERA Szybkość skanowania (mono/kolor) - Do 100/100 obrazów/min. w trybie jednostronnym Tryby skanowania - Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me), Skanowanie do SMB (Scan-to-Home), Skanowanie do FTP, Skanowanie do skrzynki użytkownika, Skanowanie do USB, Skanowanie do WebDAV, Skanowanie do URL, Skanowanie sieciowe TWAIN Formaty plików - JPEG; TIFF; PDF; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; XPS; kompaktowy XPS; PPTX Opcja: przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b; przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów - 2 100 (pojedynczo i grupami); obsługa LDAP - SPECYFIKACJA KOPIARKI Technologia obrazowania - Laserowa Technologia tonera - Toner polimeryzowany Simitri® HD Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor) - Do 25/25 str./min. Szybkość kopiowania/druku A3 (mono/kolor) - Do 15/15 str./min. Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4 (mono/kolor) - 5.2/6.9 sek. Czas przygotowania do pracy - Ok. 11 sek. w trybie mono, 13 sek. w trybie kolorowym² Rozdzielczość kopiowania - 600 x 600 dpi Półtony - 256 odcieni Ilość kopii - 1-9 999 Format oryginału - A6-A3; formaty użytkownika Powiększenie - 25¬-400% w odstępach 0,1%; automatyczny zoom - SPECYFIKACJA SKRZYNKI UŻYTKOWNIKA Liczba dokumentów w pamięci - Do 3 000 dokumentów lub 10 000 stron Typ skrzynek użytkownika - Publiczny, Prywatny (z hasłem lub uwierzytelnieniem), Grupowy (z uwierzytelnieniem) Typ skrzynek systemowych - Bezpieczny druk, Druk szyfrowanych PDF, Odbiór faksu, Odpytywanie faksu - FUNKCJE SYSTEMU Zabezpieczenia - Zgodność z ISO 15408/IEEE 2600.2(w trakcie oceny); filtrowanie IP i blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0/1.1/1/2; komunikacja sieciowa; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; rejestr uwierzytelniania; bezpieczne drukowanie; nadpisywanie dysku twardego (8 standardowych typów); szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 256); tworzenie kopii dysku twardego (opcjonalnie); automatyczne usuwanie, danych z pamięci; odbiór poufnych faksów; szyfrowanie danych druku użytkownika; zabezpieczenie kopiowania (ochrona przed kopiowaniem/kopia zabezpieczona hasłem) Konta dostępu - Do 1 000 kont użytkowników; Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb); Definiowanie dostępu do funkcji użytkownika; Uwierzytelnianie biometryczne (skaner naczyń krwionośnych w palcu) opcjonalnie; Uwierzytelnianie kart ID (czytnik kart ID) opcjonalnie; Uwierzytelnianie z urządzenia mobilnego (Android, iOS) Oprogramowanie - Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility lub równoważnego, rozumianego jako zestaw rozwiązań producenta umożliwiający: - centralne, sieciowe monitorowanie stanu floty i liczników (SNMP), - zdalną administrację kontami użytkowników i książką adresową, - zdalny dostęp do skrzynek użytkownika z poziomu PC, - pełną konfigurację urządzenia przez interfejs WWW, - powiadamianie użytkownika o statusie zadań (pop-up), - tworzenie paczek instalacyjnych sterowników z predefiniowanymi ustawieniami, - zbieranie i analizę logów systemowych dla celów audytu. • Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m2. Maszyna musi posiadać możliwość rozbudowy w przyszłości o następujące elementy: • Automatyczny podajnik dokumentów – Dualscan ADF. • Pojemność kaset: 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m²; 2x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m²; 1x 2,500 arkuszy; A4; 52-256 g/m² • Kaseta dużej pojemności 1x 3,000 arkuszy; A4; 52-256 g/m² • Szybkość skanowania (mono/kolor) Do 200/200 obrazów/min. w trybie dwustronnym • Wbudowany silnik antywirusowy komercyjny w urządzeniu z możliwość skanowania danych przychodzących i wychodzących w czasie rzeczywistym. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisu w miejscu instalacji urządzenia. Czas reakcji serwisu (rozumiano jako przystąpienie do naprawy) wynosi maksymalnie 8 godzin roboczych od momentu zgłoszenia. Powyższe warunki serwisu obowiązują przez cały okres gwarancji, zdeklarowany przez Wykonawcę w ofercie. |  |  |
| 8. | Drukarka mała | szt. | 1 | Drukarka – 1 szt. Urządzenie wielofunkcyjne, wymagania minimalne: - druk w kolorze; - szybkość druku: 20 str./min w czerni , 10 str./min w kolorze; - format: A4; - automatyczny druk dwustronny; - skaner kolorowy; - rozdzielczość optyczna skanera: 1200 x 1200 dpi; - Wi-Fi; - maksymalny format skanowania: 215.9 x 297 mm; - głębia koloru: 24 bit; - głębia szarości: 256 bit; - rozdzielczość optyczna: 1200 x 1200 dpi; - rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 dpi; - zmniejszanie / powiększanie: 25 – 400; - funkcje kopiowania: dwustronne, funkcja poprawy jakości, kopiowanie dokumentów tożsamości, podgląd kopiowania, Przesuwanie marginesów, Przyciemnianie, Rozjaśnianie, Układanie, Zmiana rozmiaru - podajnik papieru: 225 arkuszy; - pamięć: 512 MB; - Złącze Ethernet (LAN); - złącze USB; - obsługiwane formaty: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 8.5 x 13 cali, A4, A5, A6, B5 JIS, Karta A4, Karta Hagaki, Koperta A2, Koperta C5, Koperta C6, Koperta DL. |  |  |
| 9. | Ekran projekcyjny | szt. | 1 | Ekran projekcyjny – 1 szt. Ekran projekcyjny przeznaczony do użytkowania w pomieszczeniach oraz w plenerze. Wymagania minimalne: - typ ekranu: fold, - szerokość obrazu: 508 cm, Wysokość obrazu: 317,5 cm, - format ekranu: 16:10, - rodzaj ekranu: przenośny, - składana, stabilna aluminiowa rama w kolorze stalowym, - szybki i łatwy montaż, - powierzchnia mocowana do ramy na metalowe zatrzaski, - czarne ramki (10 cm) zwiększające kontrast oglądanego obrazu, - walizka na kółkach ułatwia transport i przenoszenie ekranu, - regulacja wysokości. |  |  |
| 10. | Projektor | szt. | 1 | Projektor – 1 szt. Wymagania minimalne: Projektor laserowy typu Optoma ZU725T lub co najmniej równoważny. Wymagania minimalne: - niewymienny obiektyw ze zmotoryzowanym zoom; - zmotoryzowane przesuwanie obiektywu; - wbudowane podwójne głośniki 10 W; - wysoka jasność, precyzja kolorów i cicha praca; - 1,6-krotny zoom; - mapowanie projekcji; - kompatybilność z HDR; - dostosowanie zniekształceń trapezowych zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej; - zastosowanie systemu zarządzania kolorami - rzeczywiste barwy najlepiej dopasowane do miejsca projekcji; - funkcja pionowego przesunięcia obiektywu, zapewniająca szerszy zakres możliwości umiejscowienia projektora; - wbudowany odtwarzacza multimedialny; - pełna projekcja 360°; - wyświetlania obrazów w trybie portretowym; - 3D; - odbieranie poleceń za pośrednictwem telnetu; - technologia DLP; - rozdzielczość 1920 x 1200 WUXGA; - kontrast 3 000 000:1; - jasność; 7800 lm, - żywotność źródła światła 30.000 h; - natywne proporcje ekranu 16:10; - źródło światła DuraCore Laser; - zoom/Focus 1.6; - odległość od ekranu 0.8m - 21.5m; - współczynnik odległości 1.25:1 ~ 2:1; - rozmiar ekranu 1.52m - 5.08m (60" - 200"); - przesuw obiektywu - pionowo: +/-55%, poziomego: +/-25%; Keystone - pionowy: +/-30°, poziomy: +/-30°; - lens shift; - wejścia video - min: 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x HDMI 1.4a 3D, 1 x HDMI 2.0, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync; - porty wyjścia, min: 1 x HDMI 1.4a 3D, 1 x 3D sync, Audio 3.5mm, 2 x USB-A power 1.5A. |  |  |