Projekt: „Wyposażenie budynku Gminnego Centrum Kultury w Gołuchowie”.

Załącznik nr 7d do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Część 4 – Dostawa pieca do wypału ceramiki

| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Opis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piec do wypału ceramiki | szt. | 1 | Piec do wypału ceramiki – 1 szt. Wymagania minimalne: Piec do wypału ceramiki typu Kittec Classic-Line CB lub równoważny. Piec przeznaczony do regularnego użytkowania w pracowniach cechujący się: - solidną konstrukcją i jakością wykonania, - pojemność 120 litrów, - piec elektryczny ładowany od góry do 1320°C, - izolacja dwuwarstwowa: lekka cegła ogniotrwała + superwełna (bez włókien ceramicznych), - spirale grzejne zabezpieczone w rowkach, - zaciski mocujące ze stali nierdzewnej, przyspawane, - osłona wydechu zabezpieczona przed kondensacją, - blokada pokrywy, - możliwych 2 wysokości roboczych, - siłownik ułatwiający otwieranie pokrywy od wersji CB70 wzwyż, - szeroko otwierana pokrywa (> 90°), - uchwyty do bezpiecznego transportu, - regulacja dostępu świeżego powietrza, - otwór inspekcyjny, - nogi do regulacji wysokości roboczej, - wymiary komory: wewnętrzne: średnica: 510 mm, wysokość: 610 mm; zewnętrzne: szerokość: 770 mm, głębokość: 850 mm, wysokość: 930 mm, - zasilanie: 400V 3N~, - pobór mocy: 8,6 kW. Piec powinien być wyposażony w sterownik (2 segmenty, 6 programów), zestaw czterech płyt oraz zestaw wsporników. |  |  |