PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Branża architektoniczna

Temat opracowania:	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. płk. Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie

Lokalizacja:    			ul. Mickiewicza 73; 37-611 Cieszanów

dz. nr 72/2 i 72/3 ; obręb Nowe Sioło 0007

id. dz. 180902_5.0007

Inwestor:			Gmina Cieszanów

ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów

Kategoria obiektu:		IX – budynek nauki i oświaty: szkoła

Wrzesień 2023 r.

Spis treści

1.	Część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego	4

1.1.	Przedmiot opracowania	4

1.2.	Podstawa opracowania	4

1.3.	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego	4

1.4.	Zamierzony sposób użytkowania	5

1.5.	Program użytkowy	5

1.5.1.	Obecny sposób użytkowania budynku	5

1.5.1.	Zestawienie powierzchni użytkowej	5

1.6.	Układ przestrzenny i forma architektoniczna	7

1.6.1.	Stan istniejący	7

1.6.1.1.	Istniejące zagospodarowanie terenu	7

1.6.1.2.	Istniejący stan budynku	8

1.7.	Charakterystyczne parametry	9

1.7.1.	Kubatura	9

1.7.2.	Zestawienie powierzchni	9

1.7.3.	Wysokość, długość, szerokość	10

1.7.4.	Liczba kondygnacji	10

1.8.	Projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne, mające wpływ na otoczenie w tym środowisko	10

1.8.1.	Roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe, demontażowe	10

1.8.2.	Wymiana i montaż nowej stolarki	11

1.8.3.	Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem	12

1.8.4.	wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii oraz punktem ładowania pojazdów	12

1.8.1.	Modernizacja instalacji grzewczej	12

1.9.	Opinia geotechniczna i informacje o sposobie posadowienia	12

1.10.	Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych	13

1.11.	Liczba lokali mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych	13

1.12.	Opis zapewnienia warunków do korzystania przez osoby niepełnosprawne.	13

1.13.	Parametry techniczne charakteryzujące wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie	13

1.14.	Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód opadowych	13

1.15.	Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych z podaniem ich rodzaju ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się	14

1.16.	Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów	14

1.17.	Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się	14

1.18.	Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne	14

1.19.	Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń automatycznie regulujących temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonych strefach	14

1.20.	Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano- instalacyjnego	14

1.21.	Warunki dotyczące ochrony przeciwpożarowej	15

# Część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania są roboty budowlane w ramach termomodernizacji  tj., docieplenie stropodachu, dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, budynku Szkoły Podstawowej im. płk. Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie przy ul. Mickiewicza 73  na działce nr 72/2 i 72/3 , obręb Nowe Sioło 0007. Jest to budynek oświaty- szkołai zaliczany jest do IX kategorii obiektu budowlanego.

Planowane roboty budowlane mają na celu zmniejszenie strat ciepła w zakresie przenikania przez przegrody zewnętrzne oraz poprawienie estetyki budynku, jakości użytkowania budynku, wzrost komfortu cieplnego, zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczających do atmosfery oraz wzrost efektywności energetycznej.

Wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstaną nowe obiekty. W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstaną nowe elementy zagospodarowania terenu. Obszar oddziaływania budynku mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany.

Zakres prac branży architektoniczno- budowlanej:

- Roboty rozbiórkowe i demontażowe

- Docieplenie stropu nad parterem

- Wymiana obróbek blacharskich, parapetów wewnętrznych

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- Roboty branżowe uwzględnione w branżowych rozdziałach projektu

Zakres prac w branży elektrycznej:

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii oraz punktem ładowania pojazdów

Zakres prac w branży sanitarnej:

- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

## Podstawa opracowania

- Umowa z zamawiającym

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Materiały archiwalne

- Obowiązujące dzienniki Ustaw i Norm

- Charakterystyka energetyczna budynku

- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja budynku

- Dokumentacja fotograficzna

- Audyt energetyczny

## Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek jest obiektem oświaty. Zaliczany jest do kategorii IX- budynki nauki i oświaty wg załącznika do  Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn.  Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.). Budynek ze względu na wysokość jest zakwalifikowany jako niski. Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII.

Obiekt jest ciągle użytkowany, poddawany bieżącym pracom konserwatorskim i remontowym.

## Zamierzony sposób użytkowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek użyteczności publicznej pełniący funkcję dydaktyczną (szkoła) zlokalizowany przy ul. ul. Mickiewicza 73  na działce nr 72/2 i 72/3 , obręb Nowe Sioło 0007.

Sposób użytkowania oraz program użytkowy budynku w wyniku projektowanej termomodernizacji bez zmian.

## Program użytkowy

### Obecny sposób użytkowania budynku

Obiekt jest stale użytkowany, poddawany bieżącym pracom konserwatorskim i remontowych.

Komunikacja pozioma odbywa się korytarzami stanowiącymi również drogę ewakuacyjną. Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych umożliwiony jest przez pochylnie zewnętrzne.

### Zestawienie powierzchni użytkowej

Parter

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Pow. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kotłownia na paliwo stałe | 29,33 |
| 2 | Rozdzielnia | 9,38 |
| 2’ | Rozdzielnia | 7,68 |
| 3 | Magazyn | 17,76 |
| 4 | Warsztat | 17,60 |
| 5 | Szatania | 17,70 |
| 6 | Szatnia | 17,63 |
| 7 | Szatnia | 18,47 |
| 8 | Łazienka damska | 17,70 |
| 9 | Łazienka męska | 17,70 |
| 10 | Szatnia | 16,93 |
| 10’ | Magazyn | 17,76 |
| 11 | Sala gimnastyczna | 526,19 |
| 12 | Korytarz | 225,16 |
| 13 | Siłownia | 51,10 |
| 14 | Sztania damska | 15,86 |
| 15 | WC NP. | 3,30 |
| 16 | WC | 2,90 |
| 17 | Pokój nauczycielski | 12,20 |
| 18 | Pokój nauczycielski | 17,08 |
| 19 | Portiernia | 11,15 |
| 20 | Łazienka damska | 14,45 |
| 20’ | Pom. Gospodarcze | 4,02 |
| 21 | Łazienka męska | 13,45 |
| 22 | Sala lekcyjna | 55,63 |
| 23 | Archiwum | 16,26 |
| 24 | Sala lekcyjna | 54,56 |
| 25 | Sala lekcyjna | 55,31 |
| 26 | Korytarz | 85,25 |
| 27 | Sala lekcyjna | 55,63 |
| 28 | Zaplecze | 16,63 |
| 29 | Sala lekcyjna | 54,93 |
| 30 | Wc męskie | 4,19 |
| 31 | WC damskie | 4,69 |
| 32 | Pokój socjalny | 7,03 |
| 33 | Pokój nauczycielski | 36,39 |
| 34 | Hol | 58,34 |
| 35 | WC męskie | 16,63 |
| 36 | Składzik | 3,60 |
| 37 | WC damskie | 16,21 |
| 38 | Sala lekcyjna | 54,58 |
| 39 | Sala lekcyjna | 54,70 |
| 40 | Sala lekcyjna | 54,83 |
| 41 | Sala lekcyjna | 55,40 |
| 42 | Sala lekcyjna | 55,55 |
| 43 | Rozdzielnia | 16,43 |
| 44 | Zaplecze | 17,82 |
| 45 | Sala lekcyjna | 54,98 |
| 46 | Zaplecze | 16,52 |
| 47 | Sala lekcyjna | 54,73 |
| 48 | Świetlica | 34,26 |
| 49 | Hol | 328,71 |
| 50 | Sklepik | 7,87 |
| 51 | Szatnia | 12,50 |
| 52 | Szatnia | 18,89 |
| 53 | Szatnia | 19,74 |
| 54 | Portiernia | 14,61 |
| 55 | Wiatrołap | 7,04 |
| 56 | Gabinet psychologa | 15,73 |
| 57 | Szatania | 19,10 |
| 58 | Szatania | 19,81 |
| 59 | Pom. Użytkowe | 15,73 |
| 60 | Pom. gospodarcze | 11,75 |
| 61 | Gabinet wicedyrektora | 12,62 |
| 62 | Sekretarz szkoły | 13,24 |
| 63 | Gabinet dyrektora | 17,20 |
| 64 | Sala lekcyjna | 54,48 |
| 65 | Wc damskie | 12,16 |
| 66 | WC męskie | 11,89 |
| 67 | WC NP. | 3,77 |
| 68 | Korytarz | 52,55 |
| 69 | Gabinet pielęgniarki | 20,92 |
| 70 | Gabinet konserwatora | 19,40 |
| 71 | Sala lekcyjna | 54,36 |
| 72 | Biblioteka | 35,91 |
| 73 | Pokój nauczycielski | 29,95 |
| 74 | Hol | 59,52 |
| 75 | Stołówka | 100,17 |
| 76 | Zmywalnia | 18,76 |
| 77 | Wyd. posiłków | 7,83 |
| 78 | Kuchnia | 49,64 |
| 79 | Pom. Użytkowe | 3,65 |
| 80 | Korytarz | 31,79 |
| 81 | Pom. Techniczne | 2,90 |
| 82 | Pom. Techniczne | 4,32 |
| 83 | Biuro | 8,38 |
| 84 | Pom. Techniczne | 3,26 |
| 85 | Pralnia | 3,18 |
| 86 | Pom. Techniczne | 8,62 |
| 87 | Obierak | 13,17 |
| 88 | Magazyn | 4,61 |
| 89 | Pom. Techniczne | 7,70 |
| 90 | Szatania | 6,89 |
| 91 | Szatnia | 2,75 |
| 92 | WC | 2,48 |

## Układ przestrzenny i forma architektoniczna

### Stan istniejący

### Istniejące zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji zlokalizowany jest na działkach nr 72/2 i 72/3 , obręb Nowe Sioło 0007 w Cieszanowie. Na działkach znajduje się budynek oświaty wraz z obsługującą go infrastrukturą techniczną. Teren wokół budynku jest częściowo utwardzony tworząc ciągi piesze zapewniające dostęp do obiektu oraz utwardzony dojazd który zapewnia dostęp do drogi publicznej. Pozostały teren porośnięty jest zielenią niską i pojedynczymi drzewami. Budynek posiada dostęp do sieci wodociągowej, teletechniczną, kanalizacyjną, gazową, ciepłowniczą

Wody opadowe prowadzone są na teren nieruchomości.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane obejmuje działki wskazane jako teren inwestycji. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, usytuowanie oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz spełnia warunki określone w Rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

### Istniejący stan budynku

Budynek szkoły podstawowej został wybudowany w latach 90 XX wieku, ostatnia dobudowa miała miejsce w 2001 roku. Jest to budynek wolnostojący jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym w części gimnastycznej.

Od strony południowej zlokalizowany jest przy ulicy Mickiewicza. Od strony północnej teren jest zagospodarowany ścieżkami oraz boiskiem lekkoatletycznym wraz  z elementami małej architektury takimi jak ławki, kosze na śmieci.

Główne wejścia do budynku wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych  zlokalizowane jest od południowo-zachodniej stronie budynku.

Elewacje w kolorze żółto-biało, bez zdobień i detali architektonicznych. Okna koloru białego rozmieszczone w sposób regularny. Cokół w kolorze czerwonym z płytek klinkierowych mrozoodpornych.

Konstrukcja nośna

Sala gimnastyczna wykonana w  konstrukcji szkieletowej stalowej. Rozstaw słupów 6x18m. Wysokości 7,2 do dolnego pasa kratownic. Obudowa słupów stalowych ścianą warstwową grubości 60 cm z cegły ceramicznej pełnej.

Ściany zewnętrzne wykonane z bloczków drobnowymiarowych z betonu komórkowego 24+12.

Ściany nośne wewnętrzne z cegły pełnej gr. 25cm.

Strop

Strop nad częścią zaplecza strop teriva 1 o grubości 24 cm.

Strop nad galerią monolityczny grubości 12 cm.

Strop nad częścią dydaktyczną i zapleczem stołówki strop teriva II o wysokości 34cm.

Fundamenty

Ściany fundamentowe wykonane z bloczków betonowych w części gimnastycznej.

Ściany fundamentowe w części dydaktycznej żelbetowe, monolityczne.

Dach

Nad częścią dydaktyczną i stołówką dach dwuspadowy z wiązarów drewnianych, gwoździowanych ułożonych na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych podłużnych w rozstawie 1,2m. Pokrycie stanowi blacha dachówkowa na łatach 5x7,5m. Ocieplenie z wełny mineralnej gr. 18cm.

Nad częścią zaplecza stołówki dach o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej.

Schody wewnętrzne

Żelbetowe monolityczne.

Schody zewnętrzne

Żelbetowe, monolityczne wyłożone płytkami klinkierowymi ryflowanymi mrozoodpornymi.

Stolarka okienna

Drewniane, jednoramowe, trzyszybowe.

Stolarka drzwiowa

Wewnętrzne płytowe.

Zewnętrzne aluminiowe wypełnione szkłem bezbarwnym oraz drewniane.

Tynki

Cementowo-wapienne grubości 2cm.

Murki przy wejściach i ograniczające pochylnie dla niepełnosprawnych

Z cegły klinkierowej.

Rynny i rury spustowe

Rynny 18, rury spustowe 15 z PCV.

## Charakterystyczne parametry

### Kubatura

- Stan istniejący: kubatura brutto 		ok. 36 294 m3

- Stan projektowany: kubatura brutto 	ok. 36 294 m3

### Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy

- Pow. Zabudowy stan projektowany 	3796,72 m2

- Pow. Zabudowy stan istniejący 		3796,72 m2

Powierzchnia wewnętrzna

- Pow. wewnętrzna stan istniejący 	3985,86m2

Parter 				3544,86m2

Poddasze 				441,0 m2

- Pow. wewnętrzna stan projektowany 	3544,86m2

Parter 				3544,86m2

Poddasze 				441,0 m2

Powierzchnie obliczone na podstawie Polskiej Normy PN-ISO 9836 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.)

### Wysokość, długość, szerokość

Parametry budynku- stan istniejący

− Wysokość budynku obecnie:

Część gimnastyczna 			ok. 11,32m

Część dydaktyczna 			ok. 7m

Część wejściowa 				ok. 9,30m

− Długość budynku obecnie: 			143,36m

− Szerokość budynku obecnie: 			76,51m

Parametry budynku- stan projektowany- bez zmian.

### Liczba kondygnacji

Liczba kondygnacji stan istniejący:

-2 kondygnacje nadziemne

Liczba kondygnacji stan projektowany:

-2 kondygnacje nadziemne

## Projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne, mające wpływ na otoczenie w tym środowisko

### Roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe, demontażowe

Roboty rozbiórkowe i demontażowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych,  których usunięcie zostało przewidziane w dokumentacji projektowej. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia terenu rozbiórki – wygrodzić przed dostępem osób postronnych i oznakować o grożącym niebezpieczeństwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakować tablicami koloru żółtego informującymi o grożącym niebezpieczeństwie. Odpady po rozbiórce nie powinny zanieczyszczać placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady należy składować w kontenerach. Po wykonaniu prac rozbiórkowych należy oczyścić miejsce budowy. Całość gruzu z rozbieranej konstrukcji należy wywieźć na odpowiednie składowisko. Nie przewiduje się odzysku materiałów z rozbiórki.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia oraz utylizacji materiałów pozostałych z rozbiórki.

Projektuje się rozbiórkę i demontaż następujących elementów:

- demontaż stolarki drzwiowej i okiennej

- demontaż wewnętrznych parapetów

- tablice informacyjne do ponownego montażu

Odpady po rozbiórce nie powinny zanieczyszczać placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady należy składować w kontenerach.

Po wykonaniu prac rozbiórkowych należy oczyścić miejsce budowy.

### Wymiana i montaż nowej stolarki

Zakres prac związany z wymianą stolarki obejmuje:

roboty rozbiórkowe: wykucie istniejącej stolarki oraz rozebranie parapetów wewnętrznych,

montaż nowej stolarki

roboty tynkarskie – tynkowanie ościeży,

roboty malarskie – malowanie ościeży,

usunięcie materiałów z rozbiórki.

Stolarka okienna

- Projektuje się wykonanie nowej stolarki okiennej PCV o współczynniku po wykonaniu U=0,9 W/m²K. Kolor ramy RAL 7005 , okna rozwierno - uchylne, stałe, okucia obwodowe.

Stolarka drzwiowa

- Projektuje się wykonanie nowej stolarki drzwiowej zewnętrznej aluminiowej profilowej z profilem ciepłym o współczynniku po wykonaniu U=1,3 W/m²K.  Stolarkę montować licując ościeżnicę ze ścianą od strony zewnętrznej.

UWAGA:

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu w murze. Zamówienie nowej stolarki wykonać po sprawdzeniu faktycznych wymiarów.

W związku ze szczelinami między ościeżem okna a ramą okienną w oknach istniejących, po indywidualnej ocenie stanu technicznego okna, należy wykonać naprawę polegającą  na uzupełnieniu szczelin pianką poliuretanową białą.

Miejsca przed i po położeniu pianki poliuretanowej należy zwilżyć wodą, po stwardnieniu pianki usunąć jej nadmiar. Od zewnątrz wykonać docieplenie ościeży j.w., od wewnątrz wykonać uszczelnienie i wykończenie okna masą akrylową białą na całym obwodzie ramy.

### Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

Docieplenie stropodachu należy wykonać przy użyciu wełny mineralnej. Należy zastosować wełnę charakteryzującą się izolacyjnością cieplną λ=0,041 W/m*K, o grubości 16 cm, niepalną, trwałą.  Należy położyć paroizolację na istniejącym podłożu wcześniej oczyszczonym. W miejscach zaznaczonych na rzutach wykonać legary drewniane pomiędzy podwalinami. Wykonać posadzkę z desek. Deski jednostronnie strugane grubości ok. 3 cm łączyć ze sobą na nakładkę a następnie przybić do legarów.

Wszystkie lementy drewniane zabezpieczone środkiem opóźniającym palenie oraz zabezpieczyć środkiem przeciw szkodnikom biologicznym.

### wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii oraz punktem ładowania pojazdów

Montaż na dachu paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 20 kW (ok. 40 modułów), optymalizatory pracy modułów PV (ok. 40 modułów), skrzynki i rozdzielnice elektryczne ok 5 szt. magazyn energii minimum 20 kWh (400 V – 410 V), falownik hybrydowy minimum 20 kW, przeciwpożarowy wyłącznik instalacji fotowoltaicznej.

Montaż punktu ładowania pojazdów o mocy 22 KW (Gniazdo ładowania, kabel łączący, moduł mocy, sterownik ładowania, zabezpieczenie, panel sterowania) wraz z przygotowaniem do zgłoszenia w odpowiednich instytucjach.

### Modernizacja instalacji grzewczej

Montaż klimatyzacji (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) wraz z podłączeniem o mocy minimum 2,5 kW w pomieszczeniu nr 63 szkoły.

Montaż systemu zarządzania energią i regulacją temperatury (serwer z systemem operacyjnym , dysk min. 1 TB RAID 1, min. 96GB

RAM, moduł sterownika temperatury, czujnik temperatury, licznik energii cieplnej, router wi-fi, licznik - analizator 3 - fazowy w czasie rzeczywistym energii elektrycznej

zainstalowany w rozdzielni głównej RG obiektu.

## Opinia geotechniczna i informacje o sposobie posadowienia

Dla projektowanej termomodernizacji budynku szkoły podstawowej  im.płk. Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie nie jest wymagana opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego, gdyż budynek jest obiektem istniejącym i posadowionym a planowane prace przebudowy nie wpłyną na zmianę posadowienia.

## Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych

W budynku nie występują lokale mieszkalne.

## Liczba lokali mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych

W budynku nie występują lokale mieszkalne.

## Opis zapewnienia warunków do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Budynek szkoły podstawowej przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku zapewniają dwie pochylnie terenowe o spadku 6%  zlokalizowane przy głównych wejściach.

Do wejść do budynku są doprowadzone wymagane utwardzenia o szerokości wymaganej min. 1,5m.

Drzwi wejściowe nie są wyposażone w progi, w świetle ościeżnicy co najmniej 0,9m . W przypadku drzwi dwuskrzydłowych skrzydło czynne w świetle ościeżnicy o wymiarze co najmniej 0.9m.  Klamki do drzwi nie wyżej niż 120 cm od poziomu podłogi.

Zastosowane materiały wykończeniowe nawierzchni chodników, ścieżek, schodów, pochylni itp. zapewniają stabilne oparcie i mają właściwości antypoślizgowe. Framugi drzwi oraz ich powierzchnie są skontrastowane z kolorem ściany, w której się znajdują.

## Parametry techniczne charakteryzujące wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Inwestycja ta nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być stwierdzony. Projektowany obiekt budowlany nie wymusza konieczności wyburzeń istniejących zabudowań, a wycinka kolidujących drzew została ograniczona do bezwzględnego minimum. Obiekt jest zaprojektowany przy założeniu minimalizacji ingerencji w tereny przyległe, w tym środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zachowano obowiązujące przepisy dotyczące minimalnych odległości od istniejącej zabudowy. Przewidziano utylizację odpadów powstających w trakcie realizacji inwestycji.

## Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód opadowych

Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości i jakości odprowadzanych ścieków

Budynek zaopatrywany jest w wodę z miejskiej sieci wodociągowej.  Ścieki odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

## Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych z podaniem ich rodzaju ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się

Emisji zanieczyszczeń gazowych w tym zapachowych, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się

Realizacja zamierzonych robót budowlanych nie wiąże się z emisją zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, ani płynnych

## Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Odpady komunalne wytwarzane przez użytkowników obiektu odbierane będą przez uprawnione jednostki komunalne.

## Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

Budynek po pracach termomodernizacyjnych nie będzie emitował hałasów i drgań.

## Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Budynek nie będzie w żaden sposób wpływać na istniejący drzewostan. Wpływ obiektów na powierzchnię ziemi oraz glebę wystąpi w czasie budowy. Glebę urodzajną w obszarze projektowanych robót należy zebrać w pryzmy na odkład. Konieczna jest bezwzględna ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami odpadami budowlanymi oraz płynami eksploatacyjnymi z pracujących maszyn budowlanych. Obszar objęty budową, po jej zakończeniu winien być poddany rekultywacji i pokryty ponownie warstwą gleby, a następnie obsiany trawą. W trakcie normalnej eksploatacji obiekty nie będą miały wpływu na powierzchnię ziemi i glebę

## Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń automatycznie regulujących temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonych strefach

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. 2019 poz 1065 oraz z 2020 poz 1608) w przedmiotowym budynku instalacja grzewcza będzie umożliwiać centralną regulacje temperatury powietrza wewnętrznego (§135). System grzewczy powinien zapewnić równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniach, umożliwiać jej regulację, charakteryzować się niskim kosztem eksploatacji i być możliwie najmniej uciążliwy dla środowiska naturalnego. W analizowanym budynku grzejniki zaopatrzone będą w ręczne zawory termostatyczne. Temperatura zasilania i powrotu instalacji będzie ustalana na podstawie krzywej grzewczej realizowanej przez automatykę kotła.

## Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano- instalacyjnego

W budynku znajdują się instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, c.w.u., wentylacja grawitacyjna, elektryczna, odgromowa, teletechniczna, gazowa.

Materiały i urządzenia techniczne zastosowane w budynku powinny posiadać ważne aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodności wydane przez odpowiednie placówki naukowobadawcze, np. ITB.

## Warunki dotyczące ochrony przeciwpożarowej

Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków zawarte w warunkach technicznych nie dotyczą zakresu prac projektowych w niniejszym projekcie.