Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Rzeszowie

Opis Przedmiotu Zamówienia

tj. Program Funkcjonalno – Użytkowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Program funkcjonalno – użytkowy)

Nazwa przedmiotu zamówienia, adres obiektu:

Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rz. Stary Breń w m. Sadkowa Góra w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany w km 22+908.

Nazwy i kody:

45220000-5	roboty inżynieryjne i budowlane

45221111-3	roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

45221119-9    roboty w zakresie budowy, renowacja mostów

45233221-4 	malowanie nawierzchni

45233220-7 	roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 	instalowanie znaków drogowych

71320000-7 	usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322300-4	usługi projektowania mostów

71322000-1 	usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71300000-1	usługi inżynieryjne

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

ul. T. Boya Żeleńskiego 19a

35-105 Rzeszów

SPIS ZAWARTOŚCI 
PROGRAMU FUNKCJONALNO –  UŻYTKOWEGO

Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rz. Stary Breń w m. Sadkowa Góra w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Jaślany w km 22+908.

I. CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.1.	Ogólna informacja o przedmiocie zamówienia	3

1.2.	Cechy przedmiotu zamówienia	5

1.3.	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych	8

1.4.	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.	8

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA	8

2.1.	Decyzje administracyjne i dokumentacja	8

2.2.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia	8

2.3.	Inne informacje, dokumenty, uwarunkowania i wytyczne inwestorskie do zaprojektowania robót budowlanych	10

III. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH	10

3.1.	Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych	10

3.2.	Materiały niezbędne do zgłoszenia	10

3.3.	Wymagania do opracowań szczegółowych	10

3.4.	Harmonogram prac projektowych	11

IV. WYKONAWSTWO ROBÓT	12

4.1.	Oznakowanie i zabezpieczenie robót	12

4.2.	Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów	13

4.3.	Wykonawstwo robót	14

4.4.	Rozliczenie zadania	14

## I. CZĘŚĆ OPISOWA

## 1.1.	Ogólna informacja o przedmiocie zamówienia

Zamawiający oczekuje realizacji zadania polegającego na wykonaniu kompletnej dokumentacji formalno-prawnej i projektowej w zakresie umożliwiającym uzyskanie zgody na zrealizowanie w systemie remontowym zadania pn.:

„Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rz. Stary Breń w m. Sadkowa Góra w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Jaślany w km 22+908”.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej wraz z projektem wykonawczym, z kompletnymi materiałami do zgłoszenia w celu uzyskania zgody na realizację zadania w systemie remontowym oraz w oparciu o w/w dokumenty i uzyskaną zgodę – wykonanie robót związanych z remontem mostu.

Całość prac objętych niniejszym zamówieniem powinna zostać zrealizowana w trybie zgłoszeniowym, jak dla zadania polegającego na remoncie.

Most jest obiektem jednoprzęsłowym, o schemacie belki swobodnie podpartej. Konstrukcję nośną przęsła stanowi ruszt żelbetowy w postaci 5-ciu dźwigarów żelbetowych w postaci żelbetowych belek monolitycznych o stałej wysokości h=1,57m i szerokości b=0,50m w rozstawie co 1,95m i stężonych żelbetowymi poprzecznicami o wymiarach 0,22m x 0,56m w rozstawie co 2,72m ze wspornikami poprzecznymi stanowiącymi oparcie dla chodników o nawierzchni z żywic epoksydowych.

Belki oparto bezpośrednio na ławach łożyskowych, betonowych podpór obiektu. Most posiada monolityczną płytę żelbetową.

Przyczółki obiektu są żelbetowe, monolityczne, posadowione na drewnianych palach. Przyczółki zostały wzmocnione kotwami gruntowymi (po 5 szt. na każdą z podpór).

Nad podporami znajduje się bitumiczne urządzenie dylatacyjne typu TARCO.

Podstawowe parametry geometryczne obiektu:

- rozpiętość teoretyczna: 16,50m

- długość całkowita mostu (wraz ze skrzydłami): 28,10m

- szerokość całkowita: 9,90m

- szerokość użytkowa:

- jezdnia: 6,90m

- chodniki: 1,50m + 1,50m

- kąt skrzyżowania z przeszkodą α= ~90°

- bieżąca nośność wg danych Inwestora: 40 ton tj. klasa B wg PN-85/S-10030 lub równoważnej

Wnioski z ekspertyzy mostu (Załącznik do PFU):

Na podstawie przeprowadzonych oględzin mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 982 w m. Sadkowa Góra, dokonanej ocenie jego stanu technicznego, przeprowadzeniu badań oraz wyników obliczeń stwierdzono:

- Analizowany obiekt znajduje się w niepokojącym stanie technicznym.

- Na podstawie oględzin mostu trzeba stwierdzić, że na całym obiekcie nie zachowano wymaganej otuliny zbrojenia co powoduje korozję stali w betonie, liczne odpryski betonu – co potwierdziły wykonane badania chemiczne betonu.

- Nieszczelne i zestarzałe bitumiczne urządzenia dylatacyjne.

- Ze względu na pogarszający się stan techniczny (aby zatrzymać degradacje obiektu) należy wykonać roboty opisane w p. 4. (Załącznik do PFU).

- Na podstawie przeprowadzonych obliczeń, podtrzymano aktualną nośność obiektu, jako odpowiadającą klasie B wg PN-85/S-10030 lub równoważnej, co w przełożeniu na dopuszczalne obciążenie użytkowe odpowiada ciężarowi 400 kN (40ton).

- Ewentualne podniesienie nośności obiektu wg PN-85/S-10030 lub równoważnej będzie wymagać specjalnych zabiegów projektowych i technologicznych, których efekty mogą nie do końca sprostać stawianym wymaganiom wizualnym i trwałości obiektu. Pod względem technicznym i ekonomicznym jedynym słusznym rozwiązaniem wydaje się wówczas rozbiórka starego i budowa nowego obiektu.

- Obiekt bez stosownej naprawy/remontu/przebudowy będzie podlegał dalszej degradacji technicznej, a w konsekwencji konieczne będzie obniżenie nośności obiektu oraz znaczne zwiększenie kosztów remontu/przebudowy.

- Wszelkie prace mogą być wykonane tylko na podstawie zatwierdzonego projektu wykonawczego sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wszystkie ww. prace i zalecenia należy wykonać na podstawie stosownej dokumentacji i zrealizować do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Z uwagi na ograniczenia związane z uruchomieniem procedur obejmujących przebudowę obiektu, i brak konieczności przeprowadzenia pełnej przebudowy obiektu Zamawiający przyjął podstawowe założenia opierające się na wykonaniu remontu kapitalnego mostu:

Opis robót objętych przedsięwzięciem remontu obiektu mostowego:

- opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowej remontu (uwzględniającej odtworzenie/uzyskanie nośności obiektu tj. min. klasa „B” tj. 40t) oraz uzyskanie zgody na realizację zadania niewymagającego uzyskania pozwolenia na budowę – w odpowiedniej jednostce administracji państwowej;

- opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu obejmującej prace prowadzone połówkami pod ruchem oraz projektu stałej organizacji ruchu;

- ustrój nośny:

  - rozbiórka wsporników podchodnikowych i części przylegających do dźwigara płytowego,

  - wykonanie zbrojenia i odtworzenie fragmentu pomostu i wsporników podchodnikowych,

  - mechaniczne oczyszczenie pozostałej powierzchni betonowych elementów konstrukcji pomostu z zanieczyszczeń,

  - wykonanie powłok malarskich betonu wszystkich powierzchni pomostu dyspersjami polimerowymi,

  - naprawy powierzchniowe betonu zaprawami PCC w obrębie stwierdzonych uszkodzeń,

- nawierzchnia i izolacja:

  - rozbiórka całej konstrukcji jezdni na długości mostu wraz z izolacją pomostu,

  - odtworzenie izolacji pomostu;

  - montaż sączków odwodnienia izolacji,

  - wykonanie drenów z geowłókniny i kruszywa lakierowanego żywicami syntetycznymi,

  - odtworzenie konstrukcji jezdni z warstw asfaltowych o grubości min. 9cm,

- chodniki:

  - całkowitą rozbiórkę istniejących kap betonowych wraz z krawężnikami na długości całego obiektu,

  - odtworzenie kap betonowych ograniczonych krawężnikiem kamiennym oraz polimerobetonową deską gzymsową o wymiarach 4x60x100cm (kolor RAL 6016),

  - wykonanie nawierzchni poliuretonowo-epoksydowej,

- balustrady i bariery:

  - całkowitą rozbiórkę istniejących balustrad na obiekcie mostowym i dojściu od strony DW983,

  - montaż barieroporęczy o parametrach min. H2W1 i o ugięciu dynamicznym Udyn<0,6,

  - montaż balustrad,

- przyczółki i stożki:

  - rozbiórka fragmentu przyczółka,

  - mechaniczne oczyszczenie pozostałej powierzchni betonowych elementów konstrukcji przyczółków z zanieczyszczeń,

  - wykonanie powłok malarskich betonu wszystkich powierzchni przyczółków dyspersjami polimerowymi,

  - naprawy powierzchniowe betonu zaprawami PCC w obrębie stwierdzonych uszkodzeń,

  - oczyszczenie umocnionych prefabrykowanymi elementami betonowymi stożków z roślinności

- schody skarpowe:

  - rozbiórka schodów skarpowych,

  - odtworzenie betonowych schodów skarpowych z poręczami,

- dojazdy do mostu:

  - rozbiórka nawierzchni jezdni na dojazdach i głębokości projektowanych płyt przejściowych,

  - wykonanie płyt przejściowych,

  - ustawienie krawężników kamiennych na ławie betonowej na długości skrzydeł,

  - ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej,

  - odtworzenie warstw konstrukcyjnych jezdni na dojazdach dla kategorii ruchu KR4,

  - wykonanie ramp zejściowych z kostki brukowej na szerokości kap chodnikowych,

  - wykonanie remontu chodnika na długości 25m wraz z wymianą balustrad w kierunku DW983

  - wykonanie odcinka nowego chodnika o szer. min. 1,8m na długości około 25m w kierunku drogi gminnej do wału Brnia Starego wraz z odwodnieniem jezdni,

  - demontaż i montaż nowych barier drogowych na dojazdach do obiektu mostowego w zakresie min. 35m od krawędzi skrzydeł obiektu,

  - wykonanie ścieków trójkątnych przy krawędzi jezdni str. P w zakresie min. 30m od krawędzi skrzydeł obiektu,

  - wykonanie odwodnienia podstawy nasypu wraz z odprowadzeniem wód do odbiornika

- koryto rz. Stary Breń:

  - odmulenie koryta w zakresie uzgodnionym z zarządcą rzeki,

  - profilowanie skarp koryta rzeki w zakresie uzgodnionym z zarządcą rzeki,

  - oczyszczenie i profilowanie terenu/przestrzeń pod obiektem

- prace porządkowe,

- otwarcie części wyremontowanej mostu dla ruchu.

Umocnienie stożków nasypu wraz z przestrzenią podmostową zostanie określone przez Administratora Cieku (w przypadku innego zarządcy niż Zamawiający) po wystąpieniu o warunki – charakter prac powinien polegać na działaniach remontowych – z możliwością zastosowania innych materiałów niż istniejące obecnie.

Wykonawca powinien przed przygotowaniem oferty obiektywnie rozeznać sytuację w odpowiedniej jednostce administracji wodnej.

Remont w zakresie urządzeń obcych zostanie określony przez właściciela urządzenia po wystąpieniu o warunki. Wykonawca powinien przed przygotowaniem oferty obiektywnie rozeznać sytuację w odpowiedniej jednostce zarządzającej urządzeniem.

Zapisy zawarte w załączniku do PFU Wykonawcy powinni traktować jako materiał pomocniczy i poglądowy przy opracowywaniu dokumentacji technicznej. Nie należy jej traktować jako materiał nadający się bezwzględnie do wykorzystania. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych, na własny koszt powinien opracować projekt remontu, wykonując wszelkie niezbędne badania (w tym gruntowe, czy materiałowe) pozwalające na rzetelne wykonanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający zakłada realizację zadania przy utrzymaniu ciągłości przejazdu po drodze wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany. W przypadku realizacji robót „połówkami” Tymczasowa Organizacja Ruchu powinna uwzględnić odpowiednie oznakowanie przy zawężeniu jezdni do jednego pasa ruchu. Po wykonaniu robót dla jednej strony należy wykonać roboty na drugiej stronie (II etap). Przekazanie do użytkowania następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego.

## 1.2.	Cechy przedmiotu zamówienia

Parametry drogi:

- Klasa techniczna drogi: G

- Kategoria ruchu: KR4

- Nośność: 115 kN

- Szerokość jezdni: ~ 6,50m – dowiązać do istniejącej drogi Nr 982

- Chodnik:

  - str. L - dowiązać sytuacyjno – wysokościowo do istniejącego chodnika wzdłuż drogi 982

  - str. P - dowiązać sytuacyjno – wysokościowo do istniejącego pobocza drogi 982

Podstawowe parametry mostu:

Zamawiający przewiduje odtworzenie nośności obiektu klasa obciążenia min. „B” tj. 40t zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- charakter obiektu: stały (trwały)

- nawierzchnia jezdni: bitumiczna

- szerokość jezdni: min. 2 x 3,25m

- szerokość użytkowa chodników na obiekcie mostowym:

  - str. P: chodnik dla obsługi  o szer. 0,90m

  - str. L: chodnik dla pieszych o szer. 2,30m

Prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia powinny zawrzeć się w obrębie istniejących granic pasa drogowego oraz ewentualnie na działce istniejącego pasa wodnego.

Zamawiający oczekuje wykonania remontu według następujących założeń:

Zamawiający oczekuje remontu mostu z ustawieniem barier energochłonnych i balustrad na dojazdach. Zamawiający preferuje zastosowanie polimerobetonowych desek gzymsowych. Wszystkie nowe zastosowane elementy konieczne do realizacji remontu powinny posiadać odpowiednie aprobaty i certyfikaty wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym przy zastosowaniu parametrów i materiałów dostosowanych do tego typu elementów. Materiały (beton, stal, inne) konieczne do realizacji inwestycji powinny posiadać odpowiednie znakowania, świadectwa stosowania, atesty odpowiadające i spełniające wymagania niezbędne do odbioru końcowego obiektu.

Przy projektowaniu nowej konstrukcji podbudowy i nawierzchni na dojazdach do mostu należy przyjąć ruch min. KR4. Minimalny zakres robót na jednym dojeździe (docelowo realizacja obejmuje obydwa dojazdy) należy przyjąć na długości pozwalającej na poprawne wykonanie płyt przejściowych. Dodatkowo zakres robót na dojazdach dopasować należy do niwelety na moście (umożliwiający płynny przejazd na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej). Remont wszystkich elementów mostu należy przeprowadzić przy użyciu środków naprawczych, natomiast zabezpieczenie przed korozją powierzchni betonu stosownymi farbami (całość) RAL ustali z Zamawiającym na etapie realizacji zadania (dopuszcza się zastosowanie hydrofobizacji w przypadku wykonania nowych elementów betonowych, których faktura jest jednorodna). W zakresie odwodnienia mostu należy przewidzieć wykonanie sączków (oraz ewentualnie w przypadku konieczności – wpustów mostowych, czy przykanalików z kratkami ściekowymi i studzienkami). Stożki mostu umocnione prefabrykowanymi elementami betonowymi należy oczyścić z roślinności oraz oczyścić i wyprofilować przestrzeń pod obiektem.

Zamawiający przewiduje zastosowanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego. Rodzaj przykrycia powinien zostać określony w części projektowej zadania. Poręcze na moście należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy. Opisywany most spełnia charakter komunikacyjny przeprowadzający ruch samochodowy i pieszy przez istniejącą rzekę.

Wykonawca własnym staraniem i kosztem opracuje dokumentację techniczną remontu, uzyska (na podstawie stosownych pełnomocnictw przygotowanych przez Inwestora) wymagane prawem uzgodnienia związane z wykonaniem robót na terenie pasa wodnego.

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia, zobowiązany będzie do:

    - Wykonania koncepcji, dokumentacji technicznej i formalno – prawnej remontu mostu;

    - Przygotowanie kompletnych materiałów (projektu wykonawczego remontu mostu) dla całego zadania, opracowanie i złożenie kompletnego wniosku zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę i przeprowadzenia na jego podstawie robót budowlanych;

    - Wykonawca przewidzi w cenie oferty potencjalną konieczność opracowania operatu wodno – prawnego, uzyskania decyzji wodnoprawnej oraz potencjalną konieczność opracowania Projektu Budowlanego i uzyskanie Decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Remont”- w przypadku gdyby organ do którego składany będzie wniosek narzucił taką konieczność w myśl art. 30 ust. 7. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Ponadto w przypadku nałożenia przez organ konieczności uzyskania od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Wód Polskich opinii co do konieczności prowadzenie robót w rejonie rzeki Breń i obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią, Wykonawca przewidzi w cenie ewentualną konieczność sporządzenia stosownych dokumentów, w tym m. in. karty informacyjnej przedsięwzięcia.

    - Wykonawca przewidzi w cenie oferty konieczność uzyskania ewentualnych decyzji derogacyjnych.

    - Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg i Komendantem Wojewódzkim Policji, oraz zatwierdzi przez Organ Ruchu projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w czasie trwania umowy.

    - W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Pismo zawiadamiające organ ruchu, zarząd drogi i właściwego komendanta policji o wprowadzeniu organizacji ruchu zgodnie z danym projektem z zachowaniem 7 – dniowego wyprzedzenia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu,

    - Protokolarnego przejęcia przedmiotu zamówienia na czas realizacji robót remontowych na podstawie protokołu przekazania placu budowy, jego zabezpieczenia, oraz utrzymania ciągłości ruchu publicznego podczas realizacji robót,

    - W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki drogowe, zapory itp., zatrudni kierujących ruchem, dozorców i podejmie wszelkie inne środki, niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów  i pieszych.

    - Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

    - Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

    - Sporządzenia bądź pozyskania aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej i ewidencyjnej, pozyskania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz zawarcia umów (na podstawie stosownych pełnomocnictw przygotowanych przez Inwestora) z  właścicielami działek niezbędnych do realizacji zamówienia (koszty związane z  zajęciem przedmiotowych terenów Wykonawca uwzględni w kosztach własnych);

    - Realizacji robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację techniczną remontu mostu na podstawie stosownego zgłoszenia i braku sprzeciwu co do jego realizacji, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami;

    - Wykonania obmiarów ilości wykonanych robót budowlanych;

    - Przygotowania końcowego rozliczenia wykonanych robót budowlanych i sporządzenia operatu kolaudacyjnego;

    - Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi wykonywanymi wg dokumentacji technicznej;

    - Protokolarnego przekazania Zamawiającemu mostu, po wykonaniu robót budowlanych;

    - Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w wersji analogowej, oraz elektronicznej) po zakończeniu robót (dostarczenie uwierzytelnionej dokumentacji mapowej);

    - Przygotowania wszelkich wymaganych załączników oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej umocnień i innych elementów pozostawianych na terenie „wp” (z podziałem na rodzaje i wyliczeniem ich powierzchni).

    - Przygotowanie kompletnych materiałów w postaci operatu kolaudacyjnego (w wersji analogowej oraz elektronicznej) wraz z dokumentacją fotograficzną przebiegu robót);

    - Dopuszczenia do użytkowania obiektu na podstawie opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego zgodnie z przepisami prawa Projektu Stałej Organizacji Ruchu.

Wyżej wymieniony zakres robót budowlanych, powinien być realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe (dotyczy wszelkich branż obejmujących zamówienie), jak również posiadającego odpowiedni potencjał wykonawczy.

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonywanymi robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia.

## 1.3.	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Inwestor wymaga, aby wykonana dokumentacja techniczna zawierała specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich występujących asortymentów i rodzajów robót opracowane zgodnie z obowiązującym prawem.

Przed fizycznym rozpoczęciem robót, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji terenu, sporządzenia dokumentacji fotograficznej samego terenu przyszłego placu budowy, jak również terenu do niego przyległego, ze szczególnym uwzględnieniem zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego mostu (jeżeli takie występuje).

Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji robót dopiero po uprzednim ubezpieczeniu placu budowy, opracowaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu na czas robót.

## 1.4.	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Przedmiotowy most, zlokalizowany jest w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany, w miejscowości Sadkowa Góra w gminie Borowa, powiat mielecki.

Planowany remont mostu przez rz. Stary Breń, zlokalizowany jest w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany, klasy G i kategorii ruchu KR 4. Jest to ważna droga znaczenia lokalnego, stanowiąca  jeden z ważniejszych szlaków komunikacyjnych powiatu i województwa, będąca wraz z innymi drogami elementem komunikacyjnym terenu północnej i zachodniej części województwa.

W obrębie mostu usytuowana jest sieć wodociągowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna.

W ramach zadania należy wykarczować pnie i korzenie drzew i krzewów.

Z uwagi na fakt, iż lokalizacja obiektu znajduje się nad ciekiem wodnym, prace związane z robotami budowlanymi należy prowadzić z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju zabezpieczeń, zgodnie z kryteriami nakreślonymi w opracowywanych na potrzeby dokumentacyjne warunkach technicznych.

## II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

## 2.1.	Decyzje administracyjne i dokumentacja

Zamawiający wymaga, aby okres udzielenia gwarancji przez Wykonawcę na wszystkie elementy i roboty budowlane obejmował określony w umowie z Wykonawcą okres od momentu zakończenia robót. Wykonawca we własnym zakresie pozyska aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową. Wykonawca przedstawi harmonogram zamierzenia budowlanego. Zamawiający zastrzega sobie akceptację na etapie koncepcji – propozycji rozwiązań projektowych.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy.

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Sposób wykonywania nasypów i wykopów powinien gwarantować ich stateczność, a nierówności powierzchni skarp nie powinny przekraczać wielkości podanych w dokumentacji. Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji, ustala swoim staraniem Wykonawca.

Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót dostosowując harmonogramy realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej.

Nawierzchnia po jej odbiorze musi zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna – funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu oraz odporności na koleinowanie i ścieranie.

## 2.2.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamówienia stosować aktualne przepisy prawa polskiego w szczególności niżej wymienione ustawy, wytyczne, normy i przepisy:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1151)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz. U. 2021 poz. 1170)

- Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2025 poz. 418)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2025 poz. 960)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2025 poz. 889)

- Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2024 poz. 1145)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2025 poz. 647)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2026 poz. 13)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2024 poz. 1251)

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2023 poz. 633)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2023 poz. 155)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033).

Wytyczne i instrukcje:

- Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2 GDDP Warszawa 1998.

- Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich - PIG Warszawa 1999.

- Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998.

- Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002

- Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami.GDDP-2000.

- Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków stali. GDDKiA 2002.

- Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadania. GDDP Warszawa 2000

- Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych GDDP Warszawa 2010

- Instrukcja Zagospodarowania dróg. GDDP Warszawa 1997.

- KPED - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych cz I i II CBPBDiM Transprojekt Warszawa 1979

- Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów. Ministerstwo Infrastruktury 2019

- Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego do spraw transportu na podstawie przepisów o drogach publicznych

Polskie Normy lub im równoważne:

Wykonawca jest zobowiązany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamówienia stosować normy zatwierdzone przez polski Komitet Normalizacyjny jako Normy PN-EN lub im równoważne.

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w wyżej wymienionych ustawach, rozporządzeniach i przepisach, i uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Inwestor wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

## 2.3.	Inne informacje, dokumenty, uwarunkowania i wytyczne inwestorskie do zaprojektowania robót budowlanych

Przedsięwzięcie będzie realizowane i nadzorowane przez Inwestora w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w niniejszym PFU, jak również wynikających z aktualnych przepisów ustawy „Prawo budowlane” oraz aktów prawnych.

## III. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

## 3.1.	Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), oceny stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia PFU i harmonogramem oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca uzyska we własnym zakresie i własnym staraniem wszystkie niezbędne materiały potrzebne do wykonania zadania, m.in. mapy sytuacyjno – wysokościowe, zgody właścicieli gruntów w celu opracowania oświadczenia o dysponowaniu terenem, warunki od administratorów urządzeń obcych.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Inwestorowi, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Jednocześnie Wykonawca przekaże na bieżąco kserokopie wszystkich wystąpień.

Dokumentacja projektowa powinna być wewnętrznie spójna i skorygowana we wszystkich branżach, uwzględniając wydane i ważne decyzje w zakresie branżowym oraz powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej powinien uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia.

## 3.2.	Materiały niezbędne do zgłoszenia

W skład materiałów niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych wchodzą:

- materiały do wniosku na zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę

- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz inne materiały projektowe, w tym m.in.: projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu

- mapa sytuacyjno - wysokościowa

- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna, oraz formalno-prawna związana z czasowym korzystaniem z nieruchomości

- analiza ekonomiczna.

Wykonawca przewidzi potencjalną konieczność opracowania kompletu materiałów w tym operatu  wodnoprawnego w celu uzyskania decyzji wodnoprawnej oraz potencjalną konieczność opracowania Projektu Budowlanego w celu uzyskania Decyzji  lenia na budowę dla zadania pn. „Remont” – w przypadku gdyby organ do którego składany będzie wniosek narzucił taką konieczność w myśl art. 30 ust. 7. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Ponadto w przypadku nałożenia przez organ konieczności uzyskania od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Wód Polskich opinii co do konieczności prowadzenie robót w rejonie rzeki Breń i obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią, Wykonawca przewidzi w cenie ewentualną konieczność sporządzenia stosownych dokumentów, w tym m. in. karty informacyjnej przedsięwzięcia.

## 3.3.	Wymagania do opracowań szczegółowych

Projekt remontu – jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegółowym, które ma służyć:

- ostatecznemu uściśleniu wszystkich elementów planowanego zadania remontowego

- uzyskaniu zgody właściwego organu na wykonanie robót remontowych

- przygotowaniu projektów wykonawczych

- opracowaniu analizy ekonomicznej.

Projekt wykonawczy (PW) stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

## 3.4.	Harmonogram prac projektowych

Harmonogram należy sporządzić zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Inwestor tworzą dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Inwestora i Wykonawcę. Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty:

- notatki i protokoły z narad (w tym z Rad Projektu, czy Rad Budowy)

- korespondencję pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą

- uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę.

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne do wglądu dla Inwestora na jego życzenie.

Wykonawca sporządzi opracowania projektowe w formie papierowej oraz elektronicznej w terminach wymienionych w harmonogramie, w następującej ilości egzemplarzy:

- mapa sytuacyjno – wysokościowa – 1 egz. zaklauzulowany dla Inwestora + egzemplarze dla potrzeb projektowania

- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z czasowym korzystaniem z nieruchomości – 1 egz. dla Inwestora + egzemplarze dla potrzeb projektowania

- materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi – 1egz. dla Inwestora + egzemplarze do uzgodnień

- projekt wykonawczy – 1 egz. dla Inwestora + egzemplarze dla potrzeb realizacyjnych

- szczegółowe specyfikacje techniczne – 1 egz. dla Inwestora + egzemplarze dla potrzeb realizacyjnych

- projekt stałej organizacji ruchu i na czas remontu – 1 egz. dla Inwestora + egzemplarze dla potrzeb realizacyjnych

W przypadku  konieczności opracowania kompletu materiałów w tym operatu  wodnoprawnego w celu uzyskania decyzji wodnoprawnej – 1 egz. dla Inwestora + egzemplarze dla potrzeb realizacyjnych

W przypadku  konieczności opracowania Projektu Budowlanego w celu uzyskania Decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Remont” – gdyby organ do którego składany będzie wniosek narzucił taką konieczność w myśl art. 30 ust. 7. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.  – 2  egz. dla Inwestora + egzemplarze dla potrzeb realizacyjnych

Ponadto w przypadku nałożenia przez organ konieczności uzyskania od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Wód Polskich opinii co do konieczności prowadzenie robót w rejonie rzeki Breń i obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią, Wykonawca przewidzi w cenie ewentualną konieczność sporządzenia stosownych dokumentów, w tym m. in. karty informacyjnej przedsięwzięcia – 2 egz. dla Inwestora + egzemplarze dla potrzeb realizacyjnych.

Wykonawca przekaże Inwestorowi wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wraz z załącznikami do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. Ponadto Wykonawca przekaże Inwestorowi, w tych samych terminach, następujące elementy ww. opracowań projektowych; w wersji elektronicznej na nośniku CD lub pendrive:

- projekt wykonawczy – kompletny

- dokumentację ekonomiczną – format danych kompatybilny z MS Excel,

- mapę sytuacyjno – wysokościową

- materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.

- W przypadku konieczności projekt budowlany – kompletny.

Opracowania prawne i wszystkie projekty, w tym branżowe należy wycenić ryczałtowo i sporządzić tabelę zwierającą ich wykaz, który powinien zawierać:

- liczbę porządkową

- tytuł opracowania lub nazwę projektu

- informację czy opracowanie jest aktualizowane czy nowe

- ilość wykonywanych egzemplarzy

- koszt dla poszczególnych pozycji wykazu.

Należy także wykonać zbiorcze zestawienie kosztów dla całego zadania.

3.5. Dostępność cyfrowa

Przedmiot zamówienia w zakresie dokumentacji projektowej może zostać wykorzystany jako część Specyfikacji Warunków zamówienia na roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z tym Wykonawca zapewni, aby przedmiot zamówienia zwłaszcza w zakresie dokumentów (typu Word, Excel PDF) był dostępny cyfrowo, tak aby mogły z nich korzystać różne osoby, bez względu na wiek, poziom sprawności i rodzaj używanego sprzętu.

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami, które wynikają z:

- ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1440 z późn. zm.), w tym z wytycznymi określonymi w załączniku do tej ustawy,

- ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

- Wytycznych: Dostępność cyfrowa w zamówieniach publicznych (załącznik do SWZ).

Wykonawca na etapie odbioru przedstawi oświadczenie o zgodności przedmiotu zamówienia z ustawą o dostępności cyfrowej. Oświadczenie ma być przygotowane na podstawie badania/weryfikacji wykonanego przez osobę posiadającą wiedzę w zakresie dostępności cyfrowej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania weryfikacji przedmiotu umowy pod kątem dostępności cyfrowej poprzez zlecenie zewnętrznemu wykonawcy sprawdzenia czy przedmiot umowy jest dostępny cyfrowo w wymaganym zakresie.

## IV. WYKONAWSTWO ROBÓT

## 4.1.	Oznakowanie i zabezpieczenie robót

Oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu, który Wykonawca opracuje i uzgodni własnym staraniem i na własny koszt. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające organizację ruchu. Należyte utrzymanie wraz z zabezpieczeniem czytelności i zgodności z projektem oznakowania w czasie trwania robót należy do Wykonawcy robót. Wykonawca w ramach kontraktu opracuje, uzgodni oraz wykona na własny koszt stałe oznakowanie wyremontowanego odcinka drogi.

Zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób nieuprawnionych należy do Wykonawcy robót.

Do opracowanego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robót Wykonawca obowiązany jest dołączyć pismo wysłane do organu ruchu, zarządu drogi i Komendy Wojewódzkiej Policji, informujące o dacie wprowadzenia organizacji ruchu „…tytuł projektu…”, zatwierdzonej przez organ ruchu pismem „nr…” z dnia „….” Zachowując 7 dniowy termin wyprzedzający.

Wykonawca jest zobowiązany:

- powiadomić organ ruchu, zarząd drogi i Komendę Wojewódzką Policji o dacie wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót, zatwierdzonej przez organ ruchu zachowując 7-mio dniowy termin wyprzedzający. Przedmiotowe powiadomienie z zachowaniem wskazanego terminu wyprzedzającego dotyczy każdorazowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz wprowadzenia stałej organizacji ruchu.

- wprowadzić tymczasową organizację ruchu i utrzymywać ją zgodnie z zatwierdzeniem organu ruchu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie przez cały czas wykonywania robót.

Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu lub wykonanej zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB.

Wykonawca poza opracowaniem na swój koszt wymaganych projektów organizacji ruchu zobowiązany jest do:

- likwidacji i demontażu oznakowania robót po ich zakończeniu,

- usunięcia z korony drogi maszyn drogowych i urządzeń w czasie przerw w prowadzonych pracach lub dokonania zabezpieczenia w sposób akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji robót „pod ruchem”,

- poinformowania mieszkańców i osób prowadzących działalność gospodarczą, usługową, media lokalne, Policję, Państwową Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, przewoźników transportu drogowego w tym transportu osobowego, sztab kryzysowy, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, portale internetowe itp. w rejonie robót o spodziewanych utrudnieniach w ruchu drogowym poprzez przekazanie informacji w sposób powszechnie dostępny (np. tablice ogłoszeń, strony internetowe, zebrania mieszkańców w gminie, parafii, przekazy mediów lub inny sposób zwyczajowo przyjęty) wraz z udokumentowaniem takiego działania,

- współdziałania z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia robót w zajętym pasie drogowym,

- przewidzenia prowadzenia prac w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy celem skrócenia czasu występowania utrudnień,

- zapewnienia realizacji w terminie ważności zatwierdzonych projektów organizacji ruchu jednocześnie z utrzymywaniem i nadzorowaniem zgodności wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem oraz kompletnością i czytelnością oznakowania.

Podstawę prawną dla prac związanych z oznakowaniem i zabezpieczeniem robót stanowią:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2024 poz. 1251).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 
(Dz.U. 2017 poz. 784)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2022 poz. 2377)

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2022 poz. 2372).

## 4.2.	Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów

Zamawiający nie przewiduje na etapie realizacyjnym konieczności zajęcia innych gruntów, niż teren pasa drogowego i pasa wodnego.

W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze względów technologicznych, wszelkie koszty związane z pozyskaniem, dzierżawą czy rekultywacją  gruntów ponosi Wykonawca. Koszty te należy przewidzieć na etapie przygotowania oferty i uwzględnić je w cenie ofertowej.

Całość kosztów prac związanych z pozyskaniem, przeprowadzeniem uzgodnień dla remontu mostu, Wykonawca ujmie w cenie kontraktu.

## 4.3.	Wykonawstwo robót

Celem monitorowania postępu robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac zgodnie z zapisami umownymi.

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z otrzymaną zgodą na realizację robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę i zatwierdzonym przez Inwestora projektem wykonawczym. Zgodność dotyczy zarówno zakresu, jak i sposobu wykonania robót podanego w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w dokumentacji technicznej, Wykonawca winien wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, instrukcje i normy lub im równoważne, oraz swoje doświadczenie i wiedzę techniczną. Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania robót objętych przetargiem, Wykonawca realizuje na własny koszt.

Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania robót mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu, czy też trwałości przedsięwzięcia.

Wszelkie roszczenia osób i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami mienia, związanymi z wykonawstwem robót pokrywa Wykonawca.

Inwestor wymaga, aby roboty budowlane były wykonane przy prowadzonym ruchu połówkami. Jednocześnie informujemy, że należy wykonać i uzgodnić projekt stałej i czasowej organizacji ruchu na czas robót. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Inwestor przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy przez cały okres trwania kontraktu.

## 4.4.	Rozliczenie zadania

Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe w 2 transzach, przy czym płatność pierwszej transzy może zostać zrealizowana przy zaangażowaniu na poziomie min. 50% wykonanych robót. Wynagrodzenie za przedmiot umowy regulowane będzie przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.

Płatności dokonywane będą na podstawie faktury Wykonawcy, potwierdzonej ze strony Inspektora Nadzoru, z dołączonymi zatwierdzonymi protokołem odbioru robót i dokumentami obmiarowymi.

Załącznik do PFU:

- Ekspertyza techniczna mostu przez rzekę Stary Breń w m. Sadkowa Góra w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany w km 22+098

- Przegląd szczegółowy obiektu mostowego