| EKSPERTYZA TECHNICZNA FONTANNY NA TERENIE SKWERU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ W ŻARACH |  |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU | ŻARY, UL. GRUNWALDZKA, ŻARY |
| - NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ - NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO - NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH | JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 081102_1 OBRĘB: 0005 DZIAŁKA NR: 186/2 IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 081102_1 |
| IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA ZLECENIODAWCY, ADRES ZLECENIODAWCY | GMINA ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM PL. RYNEK 1-5, 68-200 ŻARY |
| SPORZĄDZIŁ | MIROSŁAW MACIOSZEK PRACOWNIA PROJEKTÓW MODUS UL. SZLAK 65/1004 31-153 KRAKÓW NIP 648-190-94-01 |

- EKSPERTYZA TECHNICZNA FONTANNY NA SKWERZE

UL. GRUNWALDZKIEJ W ŻARACH

Spis treści:

- Część opisowa

- Dane ogólne.

  - Przedmiot opracowania

  - Lokalizacja

  - Podstawa opracowania

- Charakterystyka obiektu.

- Dane konstrukcyjno – materiałowe.

- Ocena stanu technicznego.

- Wnioski i zalecenia.

- Analiza kosztowa przyjętych rozwiązań.

# Dane ogólne

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna istniejącej fontanny usytuowanej w obszarze skweru przy ul. Grunwaldzkiej w Żarach, celem oceny stopnia zużycia  istniejących elementów fontanny w związku z planowanymi pracami remontowymi obiektu.

  - Lokalizacja

Obiekt, którego ekspertyza dotyczy, znajduje się na terenie działki nr 186/2 przy ul. Grunwaldzkiej w Żarach.

  - Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- Przeprowadzone oględziny w dn. 07.08.2025 r.;

- Zakres rzeczowy od Zleceniodawcy – opracowanie wykonano w oparciu o umowę nr WIT/37/2025  z dnia 07/08/2025 r;

- Aktualne przepisy budowlane.

# Charakterystyka obiektu

Przedmiotowa niecka fontanny zlokalizowana jest w centralnej części publicznego skweru położonego bezpośrednio przy ul. Grunwaldzkiej z Żarach. Fontanna pełniła funkcje dekoracyjną, obecnie jest w stanie nieczynnym z widocznymi oznakami zużycia.

Fotografia 1: Widok na obiekt od strony południowej – niecka fontanny

# Dane konstrukcyjno-materiałowe obiektu:

Przedmiotowa misa fontanny jest w całości wykonana z betonu żelbetowego. Niecka jest w kształcie koła o średnicy 3,8 m i głębokości 0,5 m. Misa fontanny jest zamontowana nieco poniżej poziomu terenu.

# Ocena stanu technicznego

# Kryteria oceny

Ocena stanu technicznego została przeprowadzona w aspekcie stopnia zużycia technicznego fontanny zgodnie z następującą skalą oceny stanu technicznego obiektu:

- 5 - stan techniczny dobry (zużycie od 0% do 15%):

Materiały/urządzenia są dobrze utrzymane, konserwowane i nie wykazują widocznego zużycia i uszkodzeń; cechy i właściwości wbudowanych materiałów i urządzeń odpowiadają wymogom norm i przepisów; ewentualne wskazanie do wykonania drobnych napraw i prac konserwacyjnych w określonym zakresie;

- 4 - stan techniczny zadowalający (zużycie od 16% do 30%):

Materiały/urządzenia utrzymywane należycie; celowe jest wykonanie prac konserwacyjnych lub napraw bieżących, w niewielkim zakresie, polegających na remoncie wytypowanych elementów budynku, który ma na celu zapobieganie skutkom zużycia  tych elementów i utrzymanie budynku we właściwym stanie technicznym;

- 3 - stan techniczny średni (zużycie od 31% do 50%):

występują niewielkie uszkodzenia i ubytki niezagrażające bezpieczeństwu użytkowania; wymagane jest wykonanie naprawy bieżącej wytypowanych elementów w większym zakresie lub (oraz) naprawy głównej, czyli robót budowlanych polegających na wymianie co najmniej jednego elementu budynku;

- 2 - stan techniczny nieodpowiedni (zużycie od 51% do 70%):

występują znaczne ubytki, które mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkowania; cechy i własności wbudowanych materiałów i urządzeń utraciły swoje pierwotne właściwości; wymagane jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie wielu elementów budynku w celu odtworzenia stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji;

- 1 - stan techniczny zły (zużycie od 71% do 100%):

występują tak duże zniszczenia lub (i) ubytki, że nie pozwalają na dalsze bezpieczne użytkowanie; wymagane jest wykonanie robót budowlanych o bardzo dużym rozmiarze lub rozebranie elementu.

Niecka fontanny została wykonana z żelbetonu, która w chwile obecnej utraciła większość swoich właściwości, o czym świadczyć mogą liczne pęknięcia na ścianach i w podłożu przedmiotowej misy.

Fotografia 2,3: Uszkodzenia niecki fontanny  - widoczne pęknięcia ścian misy

Stan techniczny można uznać jako nieodpowiedni.

Za główne przyczyny uszkodzeń istniejącego pokrycia można uznać:

- Brak należytej i regularnej konserwacji niecki fontanny – w konsekwencji szybciej postępujące starzenie się materiału

- Działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych – intensywne opady, promieniowanie UV przyczyniają się do postępującej degradacji materiału

- Zbyt długie użytkowanie obiektu – może prowadzić do pogorszenia się kondycji materiału i konsekwencji do licznych pęknięć żelbetowej misy

Na ścianach istniejącej misy fontanny powstały liczne rysy i pęknięcia, co może wskazywać na pogorszenie jej spójnej struktury. Zjawisko to może być wynikiem długotrwałego działanie warunków atmosferycznych oraz braku odpowiedniej konserwacji. W wyniku uszkodzeń, z powierzchni żelbetowej misy wydostają się ziemia i trawa.

Fotografia 4,5: Uszkodzenia podłoża misy fontanny

Fotografia 5: Uszkodzenia w ściankach misy fontanny

# Wnioski i zalecenia naprawcze

Po przeprowadzonej analizie przedmiotowej fontanny, stwierdzono iż istniejąca niecka fontanny jest z złym stanie technicznym, uniemożliwiającym dalsze użytkowanie fontanny w sposób bezpieczny z zgodny z przeznaczeniem. W szczególności stwierdzono liczne uszkodzenia strukturalne, które mogą prowadzić do dalszej degradacji elementów konstrukcyjnych. … Zaleca się całkowitą wymianę istniejącej fontanny na nową.  Z uwagi na stan techniczny obecnej misy fontanny, przeprowadzenie prac naprawczych wiązałoby się z kosztami przekraczającymi wartość zakupu nowej fontanny.

# Analiza kosztowa przyjętych rozwiązań:

| l.p. | Zakres prac | Jedn. miary | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontaż betonowej niecki fontanny | m2 | 11,3 |
| 2 | Demontaż istniejącego odcinka sieci kanalizacyjnej doprowadzonej do istn. fontanny | mb | 4,3 |
| 3 | Technologia fontanny z montażem | szt. | 1 |
| 4 | Komora techniczna z montażem | szt. | 1 |
| 5 | Odprowadzenie wody do istn. rowu | kpl. | 1 |
| 6 | Wykonanie innych niezbędnych podłączeń | kpl. | 1 |
| 7 | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki | kpl. | 1 |
| 8 | Uporządkowanie terenu i obsianie trawą | kpl. | 1 |

Opracował:

Arch. Mirosław Macioszek