# Załącznik nr 9

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Dokument sporządzono zgodnie z art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych, w sposób jednoznaczny, wyczerpujący oraz neutralny technologicznie, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wszelkie odniesienia do norm, parametrów technicznych lub rozwiązań należy rozumieć jako dopuszczające rozwiązania równoważne.

## 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem, dostawa, montaż, posadowienie, podłączenie do istniejących instalacji, utrzymanie techniczne w okresie użytkowania oraz demontaż zespołu kontenerów tymczasowych na okres 15 miesięcy.

Kontenery zostaną ustawione na boisku akrylowym, w bezpośrednim sąsiedztwie lodowiska, z możliwością podłączenia do istniejących instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektroenergetycznej.

Zamówienie obejmuje w szczególności:

- dostawę kompletnych, wyposażonych kontenerów,

- wykonanie wszelkich robót towarzyszących,

- zapewnienie dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami,

- pełny serwis i utrzymanie techniczne w okresie najmu,

- demontaż oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

## 2. Zakres ilościowy i funkcjonalny

### 2.1. Kontenery szatniowo-sanitarne

- liczba kontenerów: 8 szt.

- funkcja: szatnie sportowe z zapleczem sanitarnym,

- wymiary zewnętrzne jednego kontenera: min. 6 058 × 2 438 × 2 800 mm,

- wysokość użytkowa wewnętrzna: min. 2 500 mm.

### 2.2. Kontenery biurowe

- liczba kontenerów: 4 szt.

- funkcja: pomieszczenia biurowe z zapleczem socjalnym i sanitarnym,

- wymiary zewnętrzne jednego kontenera: min. 6 058 × 2 438 × 2 800 mm,

- wysokość użytkowa wewnętrzna: min. 2 500 mm.

## 2.3. Tabela zbiorcza ilościowo-parametryczna (SWZ)

| Lp. | Rodzaj kontenera | Ilość | Wymiary zewnętrzne [mm] | Wys. wew. min. [mm] | Funkcja | Kluczowe parametry minimalne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontener szatniowo-sanitarny | 8 | 6058 × 2438 × 2800 | 2500 | Szatnie z zapleczem sanitarnym | U ścian ≤0,30 W/m²K; U dachu ≤0,25 W/m²K; U podłogi ≤0,35 W/m²K; nośność podłogi ≥200 kg/m² |
| 2 | Kontener biurowy | 4 | 6058 × 2438 × 2800 | 2500 | Pomieszczenia biurowe | U ścian ≤0,30 W/m²K; U dachu ≤0,25 W/m²K; U podłogi ≤0,35 W/m²K; nośność podłogi ≥350 kg/m² |

- Tabela określa minimalne wymagania Zamawiającego. Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

## 3. Wymagania ogólne

- Kontenery muszą stanowić obiekty tymczasowe, kompletne i sprawne technicznie, przeznaczone do całorocznego użytkowania.

- Wykonawca odpowiada za transport, montaż, stabilizację, podłączenia instalacyjne, serwis oraz demontaż kontenerów.

- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności.

- Zespół kontenerów szatniowych -  komunikacja zewnętrzna, wejścia oraz co najmniej jedno pomieszczenie sanitarne musi być przystosowane do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

## 4. Dostępność, w tym dla osób z niepełnosprawnościami

- Ze względu na wysokość posadowienia podłogi kontenerów (ok. 33–35 cm nad poziomem boiska), Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pochylni zgodnej z obowiązującymi warunkami technicznymi, w szczególności w zakresie nachylenia, szerokości użytkowej, spoczników i zabezpieczeń.

- Wszystkie drzwi w zespole kontenerów (zewnętrzne i wewnętrzne) muszą posiadać szerokość w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm.

- Wejścia do pomieszczeń muszą być bez progowe albo wyposażone w progi o wysokości nie większej niż 20 mm, z krawędziami ściętymi lub zaokrąglonymi.

- Pomieszczenie sanitarno-higieniczne przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami musi posiadać przestrzeń manewrową 150 × 150 cm, umywalkę, miskę ustępową oraz system przywoławczy, wykonane zgodnie z przepisami.

## 5. Posadowienie kontenerów i ochrona nawierzchni boiska

- Posadowienie kontenerów musi mieć charakter tymczasowy, niewymagający trwałej ingerencji w nawierzchnię boiska.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia nawierzchni boiska na czas montażu, użytkowania i demontażu kontenerów.

- Dopuszcza się zastosowanie technologii warstwowej lub równoważnej, obejmującej w szczególności:

- warstwę separacyjną (folia PE lub geowłóknina),

- warstwę rozkładającą obciążenia – płyty XPS o grubości 50–100 mm i wytrzymałości min. 300 kPa,

- podkład sztywny w miejscach podparcia naroży kontenerów.

- Na etapie montażu należy zapewnić dodatkową izolację termiczną pod kontenerami o grubości min. 150 mm.

## 6. Konstrukcja i izolacyjność

- Konstrukcja stalowa nośna w klasie EXC2 zgodnie z PN-EN 1090-1, zabezpieczona antykorozyjnie w klasie C3.

- Kontenery w systemie modułowym.

- Minimalne parametry izolacyjności cieplnej przegród:

  - ściany: U ≤ 0,30 W/(m²K),

  - dach: U ≤ 0,25 W/(m²K),

  - podłoga: U ≤ 0,35 W/(m²K).

- Minimalna nośność podłóg:

  - kontenery biurowe: min. 350 kg/m²,

  - kontenery szatniowo-sanitarne: min. 200 kg/m².

## 7. Instalacje elektryczne i teletechniczne

- Przed dostawą kontenerów Wykonawca opracuje dokumentację projektową instalacji elektrycznych i teletechnicznych, obejmującą bilans mocy oraz sposób podłączenia do instalacji obiektu, do akceptacji Zamawiającego.

- Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Kontenery zasilić z wewnętrznej instalacji obiektu, zza istniejącego układu pomiarowego.

- Instalacje prowadzić podtynkowo lub w listwach instalacyjnych.

- Kontenery połączyć wyrównawczo i uziemić – Ruz < 10 Ω.

- Wyposażyć w wyłącznik przeciwpożarowy, ograniczniki przepięć oraz wyłączniki RCD 30 mA, z wydzieleniem obwodów.

- Instalacje grzewcze, klimatyzacyjne i podgrzewacze wody zasilać z oddzielnych obwodów.

- Kontenery biurowe wyposażyć w instalację LAN oraz odpowiednią liczbę gniazd komputerowych i ogólnych.

- Zapewnić oświetlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne.

- Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą instalacji elektrycznej i uziemiającej wraz z protokołami pomiarów.

- Kontenery biurowe należy wyposażyć w instalację LAN – minimum 2 gniazda RJ45 na każde stanowisko pracy.

- Nad każdym wejściem oraz nad pochylnią należy wykonać oświetlenie zewnętrzne sterowane czujnikiem zmierzchu.

- Zapewnić oświetlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne.

- Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu komplet pomiarów.

## 8. Instalacje sanitarne i wentylacja

- Wykonawca opracuje dokumentację projektową branży sanitarnej do akceptacji Zamawiającego, obejmującą zapotrzebowanie na wodę oraz sposób podłączenia do sieci.

- Kontenery wyposażyć w instalacje wod-kan, wentylację, ogrzewanie oraz klimatyzację z funkcją grzania.

- Zespół biurowy: WC z umywalką oraz aneks socjalny ze zlewem.

- Zespół szatniowy: pomieszczenia szatniowo-sanitarne wyposażone w WC, umywalki, prysznice i pisuar.

- Instalacje muszą być przystosowane do całorocznej eksploatacji i zabezpieczone przed zamarzaniem.

## 9. Wyposażenie pomieszczeń

- Szatnie sportowe:

- ławki szatniowe z wieszakami,

- szafki sportowe – min. 20 szt. na moduł.

- Pomieszczenia biurowe:

- biurka,

- ergonomiczne krzesła obrotowe,

- szafy na dokumenty zamykane na klucz.

- Aneks socjalny:

- lodówka,

- kuchenka mikrofalowa,

- czajnik bezprzewodowy,

- szafki kuchenne.

## 10. Obiekt tymczasowy – wymogi formalne

- Wykonawca przygotuje dokumentację do zgłoszenia obiektu tymczasowego do właściwego organu.

- Zamawiający przewiduje użytkowanie obiektu do 180 dni, z możliwością ponowienia zgłoszenia, o ile będzie to dopuszczalne przepisami, tak aby łączny okres użytkowania odpowiadał okresowi najmu wskazanemu w pkt. 1 OPZ.

- W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego.

## 11. Okres najmu, serwis i demontaż

- Okres najmu kontenerów rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania kontenerów do użytkowania i trwa do dnia zakończenia umowy na roboty budowlane realizowane w ramach remontu obiektu, powiększonego o okres do 30 dni kalendarzowych, przeznaczony na przeprowadzkę i przywrócenie funkcji obiektu.

- Wykonawca zapewnia serwis techniczny i usuwanie awarii.

- Po zakończeniu najmu Wykonawca demontuje kontenery i przywraca teren do stanu pierwotnego.

12. Opis wynajmu, serwisu i SLA

1. Charakter zamówienia

Zamówienie ma charakter wynajmu kontenerów tymczasowych wraz z pełnym utrzymaniem technicznym, obejmującym serwis, usuwanie awarii oraz zapewnienie ciągłej zdatności obiektów do użytkowania przez cały okres obowiązywania umowy.

13. Okres obowiązywania

1. Okres najmu kontenerów rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania kontenerów do użytkowania i trwa do dnia zakończenia umowy na roboty budowlane realizowane w ramach remontu obiektu, powiększonego o okres do 30 dni kalendarzowych, przeznaczony na przeprowadzkę i przywrócenie funkcji obiektu.

2. Okres obejmuje pełną odpowiedzialność Wykonawcy za stan techniczny kontenerów oraz ich wyposażenia.

14. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy

1.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

- sprawność techniczną kontenerów,

- instalacje wewnętrzne (elektryczne, sanitarne, grzewcze, wentylacyjne),

- szczelność przegród, dachów i połączeń modułów,

- bezpieczeństwo użytkowania zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ.

2.	Odpowiedzialność obejmuje awarie wynikające z normalnej eksploatacji.

15. Serwis techniczny

1) Wykonawca zapewni serwis techniczny przez cały okres najmu.

2)  Zgłoszenia awarii dokonywane będą telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

3) Wykonawca zapewni dostępność serwisu co najmniej w dni robocze w godzinach 7:00–17:00.

4) SLA – czasy reakcji i usunięcia awarii

Maksymalne czasy reakcji serwisu:

- awaria krytyczna (brak energii, wody, kanalizacji, ogrzewania, zalanie): do 12 godzin,

- awaria istotna (częściowe ograniczenie funkcjonalności): do 24 godzin,

- awaria niekrytyczna: do 72 godzin.

Czas usunięcia awarii:

- awaria krytyczna: do 24 godzin od zgłoszenia,

- awaria istotna: do 48 godzin,

- awaria niekrytyczna: do 5 dni roboczych.

16.  Przeglądy i konserwacja

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów technicznych nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

2. Koszty przeglądów, napraw i części zamiennych ponosi Wykonawca.

17. Odpowiedzialność Zamawiającego

  - Zamawiający zapewnia:

- dostęp do mediów (energia, woda, kanalizacja),

- dostęp do kontenerów w celu wykonania serwisu.

2	. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z normalnej eksploatacji.

18. Kary umowne

1.	Zamawiający naliczy kary umowne:

- za przekroczenie czasu reakcji SLA – 0,2% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za przekroczenie czasu usunięcia awarii – 0,5% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za brak wykonania przeglądu okresowego – 2% miesięcznego wynagrodzenia brutto.

2.	Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

19. Demontaż i zakończenie umowy

1.	Po zakończeniu okresu najmu Wykonawca zobowiązany jest do:

- demontażu kontenerów,

- odłączenia instalacji,

- przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

2.	Czynności te zostaną potwierdzone protokołem końcowym.

Postanowienia niniejszego OPZ stanowią wymagania minimalne Zamawiającego.