| Temat: |  | REMONT, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NA POTRZEBY ŻŁOBKA W GAŁKOWIE DUŻYM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres inwestycji: |  | GAŁKÓW DUŻY DZ. NR 219, OBR. 6 Identyfikator działki 100607_5.0006.219 |  |  |
| Inwestor: |  | GMINA KOLUSZKI UL. 11 LISTOPADA 65 95-040 KOLUSZKI |  |  |
| Opracowanie: |  | PROJEKT TECHNICZNY |  |  |
|  |  | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY |  |  |
| Kategoria obiektu: |  | KATEGORIA IX – ŻŁOBEK |  |  |
|  |  | ZESPÓŁ PROJEKTOWY: | PODPIS |  |
| Architektura projektant: Architektura sprawdzający: Konstrukcja projektant: konstrukcja: sprawdzający: | mgr inż. arch. Adrian Bogutczak, upr. bud. nr 37/LOOKK/2010 w spec. architektonicznej mgr inż. arch. Agata Pacholczyk, upr. bud. nr 41/LOOKK/2011 w spec. architektonicznej dr inż. Krzysztof Lasek upr. bud. nr LOD/2496/POOK/15 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej mgr inż. Jakub Krakowski upr. bud. nr LOD/3079/PWBKb/16w specjalności konstrukcyjno- budowlanej |  |  |  |  |

Data opracowania						       1 sierpnia 2024 r.

SPIS TREŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO:

1.	Spis rysunków:	                                                                                                                             	               4

2.	Uprawnienia projektantów i sprawdzających:	                                                                                      6

3.	Zaświadczenia o przynależności do właściwej izby:							11

4. Oświadczenia projektantów i sprawdzających							13

5.	Część opisowa projektu technicznego								15

5.1.	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	  15

5.1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego	15

5.1.2. Stan istniejący	15

5.1.4. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego	15

Prace związane z zamierzonym zagospodarowaniem terenu inwestycji:	16

Miejsce gromadzenia odpadów stałych	16

Projektowane wiaty na terenie inwestycji	16

Projektowane schody zewnętrzne i pochylnia dla niepełnosprawnych	16

Rodzaje proj. konstrukcji nawierzchni na terenie inwestycji.	17

4.1.2.	Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu	17

Bilans terenu	17

Bilans powierzchni biologicznie czynnej	17

4.1.2.1.	Zapotrzebowanie wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków	17

Woda	17

Kanalizacja sanitarna	18

Kanalizacja deszczowa	18

Program funkcjonalno-użytkowy inwestycji	19

5.1.5. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do warunków wynikających z pozwoleń, uzgodnień, opinii lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	19

5.1.5.1. Kubatura, wysokość, długość, szerokość, liczba kondygnacji, zgodność usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej	19

	Zestawienie powierzchni pomieszczeń	20

5.1.2.	Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne.	22

	Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania wód opadowych i ścieków	22

Woda	22

Kanalizacja sanitarna	23

Kanalizacja deszczowa	23

	Rodzaj wytwarzanych odpadów	23

	Właściwości akustyczne i emisja drgań a także promieniowania w szczególności jonizującego, pola elektroenergetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się	23

5.1.3.	Charakterystyka ekologiczna	24

5.1.4.	Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano- instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem	25

5.1.4.1.	Ocena stanu technicznego obiektu	25

5.1.4.2.	Wnioski w zakresie oceny technicznej	25

5.1.4.3.	Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego	26

5.1.4.4.	Materiały konstrukcyjne	26

5.1.4.5.	Ściany zewnętrzne   projektowane	26

5.1.4.6.	Ściany wewnętrzne	26

5.1.4.7.	Stropy międzykondygnacyjne  projektowane	26

5.1.4.8.	Posadzki	27

5.1.4.9.	Wykończenie zewnętrzne	27

5.1.4.10.	Wykończenie wewnętrzne	28

5.1.4.11.	Wyposażenie obiektu w instalacje	30

5.1.10.  Technologia	32

5.1.5.	Charakterystyka energetyczna (właściwości cieplne przegród)	37

5.1.6.	Warunki ochrony przeciwpożarowej	38

1.	Dane podstawowe.	38

2.	Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych.	39

3.	Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania.	39

4.	Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń	39

5.	Informacja o podziale na strefy pożarowe.	40

6.	Informacja o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego.	41

7.	Informacja o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.	41

8.	Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem	42

9.	Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległość od obiektów sąsiadujących.	43

10.	Informacja o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń.,	45

11.	Informacja o wyposażeniu w gaśnice.	46

12.	Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach.	46

12.1.	Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.	46

5.1.15.	ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA OBIEKTU	48

5.1.16.	UWAGI KOŃCOWE	95

# Spis rysunków:

| ARC R | 01 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ARC R | 02 | RZUT PIWNIC | 1:100 |
| ARC R | 03 | RZUT PARTERU | 1:100 |
| ARC R | 04 | RZUT PIĘTRA | 1:100 |
| ARC R | 05 | RZUT PIWNIC-WYPOSAŻENIE | 1:100 |
| ARC R | 06 | RZUT PARTERU WYPOSAŻENIE | 1:100 |
| ARC R | 07 | RZUT PIĘTRA-WYPOSAŻENIE | 1:100 |
| ARC R | 08 | RZUT PIWNIC-SUFITY | 1:100 |
| ARC R | 09 | RZUT PARTERU-SUFITY | 1:100 |
| ARC R | 10 | RZUT PIĘTRA-SUFITY | 1:100 |
| ARC R | 11 | RZUT PIWNIC-POSADZKI | 1:100 |
| ARC R | 12 | RZUT PARTERU-POSADZKI | 1:100 |
| ARC R | 13 | RZUT PIĘTRA-POSADZKI | 1:100 |
| ARC R | 14 | RZUT PIWNIC-KOLORYSTYKA ŚCIAN | 1:100 |
| ARC R | 15 | RZUT PARTERU-KOLORYSTYKA ŚCIAN | 1:100 |
| ARC R | 16 | RZUT PIĘTRA-KOLORYSTYKA ŚCIAN | 1:100 |
| ARC R | 17 | PRZEKRÓJ A-A | 1:50 |
| ARC R | 18 | RZUT DACHU | 1:100 |
| ARC R | 19 | ELEWACJE | 1:100 |
| ARC R | 20 | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | - |
| ARC R | 21 | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | - |
| ARC R | 22 | ŁAZIENKA DLA DZIECI | 1:50 |
| ARC R | 23 | WIATA ŚMIETNIKOWA I WIATA NA WÓZKI | 1:50 |
| ARC R | 24 | PLATFORMA DŹWIGOWA | 1:20 |
| ARC R | 25 | IDENTYFIKACJA WIZUALNA | 1:20 |
| ARC R | 26 | POKÓJ SOCJALNY | 1:50 |
| ARC R | 27 | WIDOKI KORYTARZY | 1:50 |

# Uprawnienia projektantów i sprawdzających:

# Zaświadczenia o przynależności do właściwej izby:

# 4. Oświadczenia projektantów i sprawdzających

Łódź dn. 01-08-2024 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

My, niżej podpisani:

posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w odpowiednim zakresie oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy – Prawo budowlane(Dz. U. z 2020 r., poz.1333 tekst jednolity), oświadczamy, że

projekt techniczny PROJEKT REMONTU, PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NA POTRZEBY ŻŁOBKA W GAŁKOWIE DUŻYM zlokalizowanego w GAŁKÓW DUŻY DZ. NR 219, OBR. 6 Identyfikator działki 100607_5.0006.219 Inwestor: GMINA KOLUSZKI UL. 11 LISTOPADA 65 95-040 KOLUSZKI

jest  zgodny z umową i sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami

oraz zasadami wiedzy technicznej, ponadto został wykonany zgodnie z celem, jakiemu ma służyć. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej.

W załączeniu przedkładamy:

1. kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych

2. kserokopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

| mgr inż. arch. Adrian Bogutczak, upr. bud. nr 37/LOOKK/2010 w specjalności architektonicznej | dr inż. Krzysztof Lasek upr. bud. nr LOD/2496/POOK/15 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |
| --- | --- |

Łódź dn. 01-08-2024 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW - SPRAWDZAJĄCYCH

My, niżej podpisani:

posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w odpowiednim zakresie oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy – Prawo budowlane(Dz. U. z 2020 r., poz.1333 tekst jednolity), oświadczamy, że

projekt techniczny PROJEKT REMONTU, PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NA POTRZEBY ŻŁOBKA W GAŁKOWIE DUŻYM zlokalizowanego w GAŁKÓW DUŻY DZ. NR 219, OBR. 6 Identyfikator działki 100607_5.0006.219 Inwestor: GMINA KOLUSZKI UL. 11 LISTOPADA 65 95-040 KOLUSZKI

jest  zgodny z umową i sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami

oraz zasadami wiedzy technicznej, ponadto został wykonany zgodnie z celem, jakiemu ma służyć. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej.

W załączeniu przedkładamy:

1. kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych

2. kserokopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

| mgr inż. arch. Agata Pacholczyk, upr. bud. nr 41/LOOKK/2011 w specjalności architektonicznej | mgr inż. Jakub Krakowski upr. bud. nr LOD/3079/PWBKb/16 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej |
| --- | --- |

# Część opisowa projektu technicznego

## PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

## 5.1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku na potrzeby żłobka w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 20 na działce nr 219, obr. 6.

Kategoria obiektu:

KATEGORIA IX – ŻŁOBEK

Opracowanie obejmuje:

Projekt techniczny architektoniczno-budowlany.

Projekt architektoniczno-budowlany przewiduje:

- Remont, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania podpiwniczonego, dwukondygnacyjnego budynku przedszkola na potrzeby żłobka wraz ze wszystkimi niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi.

## 5.1.2. Stan istniejący

Na obszarze objętym zakresem opracowania znajduje się budynek istniejący: 2-piętrowy, podpiwniczony budynek funkcjonującego przedszkola miejskiego. Budynek przedszkola przekryty dachem płaskim. Pozostały teren jest zagospodarowany z ciągami pieszymi, porośnięty trawami, zielenią wysoka i niską. Teren przedszkola jest ogrodzony, na sąsiedniej działce nr 217/2 znajduje się plac zabaw.

Przedszkole posiada sprawne, funkcjonujące przyłącza: gazu, wody, kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodpływowego, elektroenergetyczne ze słupa.

Istniejący zjazd z drogi publicznej, ul. Dzieci Polskich

Stan techniczny budynku określa się jako dobry, umożliwiający jego rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania.

## 5.1.4. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

W ramach projektu budowlanego projektuje się przebudowę budynku polegającą na dostosowaniu go do funkcji żłobka dla 64 dzieci oraz dostosowaniu dla niepełnosprawnych, poprzez budowę pochylni na zewnątrz przy głównym wejściu oraz dźwigu osobowego wewnątrz budynku. Projektuje się przebudowę schodów zewnętrznych do budynku oraz schodów wewnętrznych w budynku, rozbiórkę i odtworzenie fragmentu ściany zewnętrznej przy klatce schodowej, demontaż częśc ocieplenia i odtworzenie tynku i kolorystyki elewacji na nowym dociepleniu.

Rzędna parteru budynku +/- 0,00 = 216.68  m. n.p.m.

Lokalizację budynku pokazano na rys. nr PZT 01.

Projekt przewiduje także budowę ciągów pieszych na terenie Inwestora, obsługujących inwestycję.

Do budynku prowadzą utwardzone dojścia oraz 2 wejścia- wejście główne zlokalizowane od wschodu, wejście gospodarcze od strony południowej. Do wejścia gospodarczego zaprojektowano utwardzony podjazd przeznaczony dla dostaw kateringowych.

Na pozostałym terenie projektuje się powierzchnie biologicznie czynną w postaci trawnika wg rysunku planu zagospodarowania terenu. Teren należy wyrównać poprzez mikroniwelację. Nasadzenia  zieleni ozdobnej, wysokiej według odrębnego opracowania.

Na terenie działki inwestora zaprojektowano dwie wiaty – jedna z przeznaczeniem na wózki dziecięce, druga jako wiata śmietnikowa. W wiacie śmietnikowej zaprojektowano pojemnik na odpady zwykłe oraz pojemnik na odpady spożywcze (z chłodzeniem). Wiata śmietnikowa zasilona w ee zgodnie z rys. 01 PZT.

Projektuje się ogrodzenie terenu inwestycji ogrodzeniem ażurowym z siatki stalowej powlekanej na cokole betonowym o wysokości 185cm w kolorze grafitowym. W ogrodzeniu zamontować furtki typowe w kolorze grafitowym zamykane na klucz. Należy zdemontować istniejące ogrodzenia w postaci drewnianych płotów i ogrodzeń z siatki stalowej.

## Prace związane z zamierzonym zagospodarowaniem terenu inwestycji:

- utwardzenie terenu przy budynku – zapewnienie dojść, ciągów pieszych oraz mikroniwelację terenu;

- uporządkowanie zieleni niskiej;

- demontaż ogrodzeń i montaż nowego ogrodzenia z furtkami;

- dwie wiaty: śmietnikowa i na wózki;

- schody zewnętrzne i pochylnie prowadzące do budynku objętego opracowaniem

## Miejsce gromadzenia odpadów stałych

Zaprojektowano wiatę na śmietniki wyposażoną w dwa rodzaje pojemników na odpady – pojemniki chłodzone na odpady kuchenne zasilane ee oraz pojemniki zwykłe.

## Projektowane wiaty na terenie inwestycji

Na działce zaprojektowano dwie wiaty : wiatę śmietnikową i wiatę na wózki dziecięce. Lokalizację wiat wskazano na rys.  Nr 01PZT i 03RZUT PARTERU. Projekt wiat pokazano na rys. nr23

Wiaty zaprojektowano w konstrukcji stalowej z profili zimnogiętych zamkniętych 10x10 cm spawanych do słupków. Wiaty zamykane na klucz, drzwi z siatki stalowej w kolorze grafitowym w kolorze RAL7043. Słupki zakotwione w stopach fundamentowych, pod każdym słupkiem stopa fundamentowa: betonowy blok 50x50x50. Zaleca się fundamenty prefabrykowane. Ściany wiat z płyt włóknocementowych w kolorze białym, mocowane do słupków. Podłogę stanowi utwardzenie z kostki brukowej. Szczegóły wskazano na rys.nr23  WIATA ŚMIETNIKOWA I WIATA NA WÓZKI.

## Projektowane schody zewnętrzne i pochylnia dla niepełnosprawnych

Należy wykonać rozbiórkę istniejących schodów zewnętrznych oraz utylizację materiałów porozbiórkowych.

Zaprojektowano schody i pochylnię z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej układanej na gruncie stabilizowanym. Konstrukcję stanowią ścianki oporowe zgodnie z projektem technicznym branża konstrukcyjna.

Ścianki oporowe należy wykończyć warstwą tynku mozaikowego przeznaczonego do cokołów budynków w kolorze jasnoszarym.

Balustrady schodów zewnętrznych należy mocować do nawierzchni na pomocą kotew chemicznych. Balustrady wykonać ze stali nierdzewnej. Pochwyt balustrady o profilu okrągłym o średnicy 5 cm. Odległości między tralkami balustrady max. 12 cm. Wysokość balustrady 110 cm. Układ prętów pionowy.

Balustrada pochylni dla niepełnosprawnych została zaprojektowana ze stali nierzewnej, pochwyty o profilu okrągłym o średnicy 5 cm, mocowana kotwami chemicznymi do nawierzchni. Wysokości pochwytów balustrady 75 cm i 90 cm .

## Rodzaje proj. konstrukcji nawierzchni na terenie inwestycji.

Ciągi piesze:

- Kostka betonowa typu Polbruk, gr  8cm (14/14cm)

- Podsypka cementowo- piaskowa (1:4), grub.3-4cm

- Podbudowa chudego betonu B-10, grub. 15-18cm

- Warstwa odcinająca piasek zagęszczony grub. 10cm

- Istniejące podłoże

## Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

## Bilans terenu

| RODZAJ TERENU | Pow. użytkowa m2 | Pow. % |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia działki nr 219 | 1118 | 100% |
| Powierzchnia zabudowy | 345,9 | 30,9% |
| Powierzchnia terenów utwardzonych łącznie: | 352,4 | 31,5% |
| Powierzchnia biologicznie czynna na gruncie: | 419,7 | 37,6% |

## Bilans powierzchni biologicznie czynnej

Bilans powierzchni biologicznie czynnej dla całej inwestycji wynosi 37,6%.

## Zapotrzebowanie wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków

- Zapotrzebowanie wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków

Bilans wody bytowo-gospodarczej dla budynku

### Woda

W budynku projektuje się instalację wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji. Do budynku woda doprowadzona jest z zewnętrznej sieci wodociągowej. Przyłącze zimnej wody istniejące. Ciepła woda będzie przygotowywana w podgrzewaczu c.w.u. Woda wykorzystywana będzie na cele bytowo-socjalne i p.poż..

Przepływ obliczeniowy

| NORMATYWNY WYPŁYW Z PUNKTÓW CZERPALNYCH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj punktu czerpalnego |  | Ilość | Wypływ normatywny |  | Suma wypływów |  |
|  |  |  | Woda zimna | Woda ciepła | Woda zimna, qz | Woda ciepła, qc |
| Zawór czerpalny bez perlatora | dn 15 | 2,00 | 0,30 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| Bateria czerpalna do natrysków | dn 15 | 5,00 | 0,15 | 0,15 | 0,75 | 0,75 |
| Bateria czerpalna do zlewozmywaków | dn 15 | 9,00 | 0,07 | 0,07 | 0,63 | 0,63 |
| Bateria czerpalna do umywalek | dn 15 | 20,00 | 0,07 | 0,07 | 1,40 | 1,40 |
| Płuczka zbiornikowa | dn 15 | 9,00 | 0,30 | 0,00 | 2,70 | 0,00 |
| RAZEM |  |  |  |  | 6,08 | 2,78 |
| Ʃ, qcał |  |  |  |  |  | 8,86 |
| W budynkach biurowych i administracyjnych Ʃqc≤20 dm3/s |  |  |  |  |  |  |
| Qqc=0,682*(Ʃqc)^0,45-0,14 |  |  |  |  |  |  |
| Qqz=0,682*(Ʃqz)^0,45-0,14 |  |  |  |  |  |  |
| Qqcał=0,682*(Ʃqcał)^0,45-0,14 |  |  |  |  |  |  |
| Przepływ obliczeniowy: |  |  | Wartość | Jednostka |  |  |
| Ciepła woda, Qqc |  |  | 0,94 | dm3/s |  |  |
| Zimna woda, Qqz |  |  | 1,40 | dm3/s |  |  |
| Łącznie przepływ ciepłej i zimnej wody, Qqcał |  |  | 1,68 | dm3/s |  |  |

Przepływ obliczeniowy z poszczególnych elementów armatury w instalacji wody wynosi 1,68/s.

### Kanalizacja sanitarna

Ścieki sanitarne z budynku odprowadzone będą do istniejącego zbiornika bezodpływowego poprzez istniejącą zewnętrzną instalację kanalizacji

Obliczenia ilości ścieków sanitarnych wykonano na podstawie normy PN-EN 12056-2 (Kanalizacja sanitarna projektowanie układu i obliczenia).

Przepływ obliczeniowy

| Przybór sanitarny | Ilość | Równoważnik odpływu DU | Suma DU |
| --- | --- | --- | --- |
| Umywalka | 20 | 0,3 | 6 |
| Zlewozmywak | 9 | 0,6 | 5,4 |
| Miska ustępowa | 9 | 1,8 | 16,2 |
| Natrysk | 5 | 0,5 | 2,5 |
| Wpust podłogowy DN50 | 2 | 0,9 | 1,8 |
| Suma |  |  | 33,7 |
|  |  | Qs = 0,5 √ΣDU |  |
| Odpływ | Wartość |  | Jednostka |
| Qs= | 2,90 |  | dm3/s |

Przepływ obliczeniowy wg normy PN-EN 12056-2 w instalacji kanalizacji bytowej wynosi 2,90dm3/s

### Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe i roztopowe z dachu odprowadzane poprzez istniejący system orynnowania na własny teren nieutwardzony

## Program funkcjonalno-użytkowy inwestycji

Budynek posiada główne wejście od strony wschodniej i gospodarcze od strony południowej. Wejściem głównym, poprzez hol, dostajemy się do szatni. Przy szatni dla dzieci znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W szatni zaprojektowano przewijak.

Dzieci po przyprowadzeniu do przedszkola przez rodziców, przebraniu i zmianie obuwia w szatni, udają się do swoich sal żłobkowych. Zaprojektowano 4 sale żłobkowe z indywidualnymi zespołami sanitarnymi i pomieszczeniami na materace i pościel. Sala dla najmłodszych dzieci znajduje się na parterze. Na I piętro dzieci udają się pod opieką personelu żłobkowego klatką schodową lub dźwigiem osobowym.

Na parterze zlokalizowano też pomieszczenie rozdzielni posiłków oraz zmywalnię naczyń, szatnię personelu oraz pokój pielęgniarki z izolatką. Izolatka będzie pełniła funkcję pokoju wyciszenia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

## 5.1.5. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do warunków wynikających z pozwoleń, uzgodnień, opinii lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Lokalizację budynku pokazano w projekcie zagospodarowania terenu nr PZT 01.

Budynek na rzucie prostokąta o prostej zwartej bryle, z zewnętrznymi projektowanymi schodami i projektowaną pochylnią dla niepełnosprawnych.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z bloczków ceramicznych, stropy istniejące masywne, prefabrykowane,  projektowane żelbetowe. Budynek przekryty stropodachem płaskim.

Ściany budynku zostały wykończone tynkiem w kolorystyce przedstawionej i opisanej na rysunkach elewacji – Kolorystyka elewacji jest istniejąca i pozostaje bez zmian. Na ścianach od strony południowej i północnej projektowana jest wymiana ocieplenia ze styropianu na wełnę mineralną. Na ścianach należy odtworzyć kolorystykę istniejącej elewacji. Okna istniejące białe zgodnie z rysunkami elewacji, okna projektowane białe, pcv.

Budynek podlegający adaptacji  i rozwiązania funkcjonalno-użytkowe uzgodniono z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych oraz z rzeczoznawcą ds. sanitarnohigienicznych.

## 5.1.5.1. Kubatura, wysokość, długość, szerokość, liczba kondygnacji, zgodność usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

Parametry budynku:

Budynek żłobka dwukondygnacyjny, z podpiwniczeniem.

Liczba kondygnacji:                              			2 nadziemne, 1 podziemna

Powierzchnia zabudowy: 				345,9 m²

Powierzchnia użytkowa budynku:                                        724,7 m²

- Wysokość budynku				8,6 m od poziomu terenu

- Szerokość elewacji frontowej			25,95 m.

- Wymiary budynku 				25,95 m x 13,2 m.

- Kubatura budynku				2 974,7 m³

- Kąt nachylenia dachu: 				dach płaski, 2-5 stopni

| Poziom posadowienia parteru +/- 0,00 = 216.68 m. n.p.m. Usytuowanie budynku względem innych budynków nie spełnia wymagania przepisów. Budynek nie spełnia wymagań usytuowania względem granicy działki. Minimalne odległości projektowanego budynku od granicy działki wynoszą min. 3 m ściana bez otworów okiennych i drzwiowych i 4 m ścianami z otworami okiennymi i drzwiowymi. Budynek usytuowany od północnej granicy działki w odległości 28 cm, w odległości od budynku sąsiedniego od strony południowej 6,83 m. Odległość budynku od zachodniej granicy działki wynosi 6,37 m, a od wschodniej granicy działki wynosi 12,15 m. ## Zestawienie powierzchni pomieszczeń Zestawienie pomieszczeń. Kondygnacja; Nr; Nazwa pomieszczenia; Powierzchnia. Rzut piwnic. -1.1; KLATKA SCHODOWA; 15,9. -1.2; WARSZTAT KONSERWATORA; 25,1. -1.3; MAGAZYNEK; 2,9. -1.4; SZATNIA; 8,2. -1.5; MAGAZYNEK; 5,7. -1.6; WĘZEŁ CIEPLNY; 24,5. -1.7; POM. PRZYŁĄCZE WODY; 7,5. -1.8; SCHOWEK GOSP; 1,3. -1.9; POM. GOSP.; 10,9. -1.10; POM. GOSPODARCZE; 50,8. -1.11; MAGAZYNEK; 3,4. -1.12; KOMUNIKACJA; 38,4. Suma; 194,6m². Rzut parteru. 01; HOL; 10,8. 02; SZATNIA; 32,5. 03; WC NPS; 4,3. 04; SALA NR 1; 46,7. 05; POM. NA LEŻAKI; 4,7. 06; WC DLA DZIECI; 8,9. 07; MYCIE NOCNIKÓW; 1,7. 08; PIELĘGNIARKA; 9,0. 09; IZOLATKA; 5,4. 010; POKÓJ SOCJALNY; 16,4. 011; POM. GOSP.; 0,6. 012; SZATNIA PERSONELU; 16,1. 013; WC D; 3,8. 014; WC M; 2,9. 015; KLATKA SCHODOWA; 12,4. 016; ROZDZIELNIA/EKSPEDYCJA POSIŁKÓW; 31,6. 017; ZMYWALNIA; 12,1. 018; KOMUNIKACJA; 23,6. 019; KOMUNIKACJA; 5,6. 020; KLATKA SCHODOWA; 17,7. Suma; 266,8 m². Rzut piętra. 1.1; KLATKA SCHODOWA; 12,6. 1.2; SALA NR 2; 36,8. 1.3; WC DLA DZIECI; 7,3. 1.4; MYCIE NOCNIKÓW; 1,7. 1.5; POM. NA LEŻAKI; 4,1. 1.6; SALA NR 3; 45,7. 1.7; POM. NA LEŻAKI; 4,1. 1.8; WC DLA DZIECI; 8,3. 1.9; MYCIE NOCNIKÓW; 6,2. 1.10; WC DLA DZIECI; 6,5. 1.11; MAG. POŚCIELI BRUDNEJ; 2,1. 1.12; SALA NR 4; 46,4. 1.13; POM. NA LEŻAKI; 11,0. 1.14; POM. TECHN.; 2,9. 1.15; GABINET DYREKCJI; 19,4. 1.16; SEKRETARIAT; 10,3. 1.17; ARCHIWUM; 7,2. 1.18; WC; 2,9. 1.19; KOMUNIKACJA; 25,8. 1.20; MAG. POŚCIELI CZYSTEJ; 2,1. Suma; 263,3 m². Powierzchnia użytkowa budynku 724,7 m². |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne.

Budynek przystosowany jest do przebywania w nim osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Główne wejście bezprogowe. Przed wejściem zaprojektowano pochylnię dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku zaprojektowano drzwi bezprogowe.

W budynku zaprojektowano toaletę dla niepełnosprawnych.

Budynek wyposażono w dźwig osobowy przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Oznaczenie graficzne stopni schodów w sposób kontrastowy przystosowane dla osób niedowidzących. Listwy przypodłogowe na drogach komunikacji ogólnej kontrastujące z kolorem posadzki i ścian ułatwiające poruszanie się osobom niedowidzącym. Kolorystyka posadzki kontrastująca z kolorystyką ścian a także ramy drzwiowe kontrastujące ze ścianami ułatwiają orientację osobom niedowidzącym. W żłobku zaprojektowano pomieszczenie izolatki, które będzie służyć również jako pokój wyciszenia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

## Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania wód opadowych i ścieków

### Woda

W budynku projektuje się instalację wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji. Do budynku woda doprowadzona jest z zewnętrznej sieci wodociągowej. Przyłącze zimnej wody istniejące. Ciepła woda będzie przygotowywana w podgrzewaczu c.w.u. Woda wykorzystywana będzie na cele bytowo-socjalne i p.poż..

Przepływ obliczeniowy

| NORMATYWNY WYPŁYW Z PUNKTÓW CZERPALNYCH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj punktu czerpalnego |  | Ilość | Wypływ normatywny |  | Suma wypływów |  |
|  |  |  | Woda zimna | Woda ciepła | Woda zimna, qz | Woda ciepła, qc |
| Zawór czerpalny bez perlatora | dn 15 | 2,00 | 0,30 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| Bateria czerpalna do natrysków | dn 15 | 5,00 | 0,15 | 0,15 | 0,75 | 0,75 |
| Bateria czerpalna do zlewozmywaków | dn 15 | 9,00 | 0,07 | 0,07 | 0,63 | 0,63 |
| Bateria czerpalna do umywalek | dn 15 | 20,00 | 0,07 | 0,07 | 1,40 | 1,40 |
| Płuczka zbiornikowa | dn 15 | 9,00 | 0,30 | 0,00 | 2,70 | 0,00 |
| RAZEM |  |  |  |  | 6,08 | 2,78 |
| Ʃ, qcał |  |  |  |  |  | 8,86 |
| W budynkach biurowych i administracyjnych Ʃqc≤20 dm3/s |  |  |  |  |  |  |
| Qqc=0,682*(Ʃqc)^0,45-0,14 |  |  |  |  |  |  |
| Qqz=0,682*(Ʃqz)^0,45-0,14 |  |  |  |  |  |  |
| Qqcał=0,682*(Ʃqcał)^0,45-0,14 |  |  |  |  |  |  |
| Przepływ obliczeniowy: |  |  | Wartość | Jednostka |  |  |
| Ciepła woda, Qqc |  |  | 0,94 | dm3/s |  |  |
| Zimna woda, Qqz |  |  | 1,40 | dm3/s |  |  |
| Łącznie przepływ ciepłej i zimnej wody, Qqcał |  |  | 1,68 | dm3/s |  |  |

Przepływ obliczeniowy z poszczególnych elementów armatury w instalacji wody wynosi 1,68/s.

### Kanalizacja sanitarna

Ścieki sanitarne z budynku odprowadzone będą do istniejącego zbiornika bezodpływowego poprzez istniejącą zewnętrzną instalację kanalizacji

Obliczenia ilości ścieków sanitarnych wykonano na podstawie normy PN-EN 12056-2 (Kanalizacja sanitarna projektowanie układu i obliczenia).

Przepływ obliczeniowy

| Przybór sanitarny | Ilość | Równoważnik odpływu DU | Suma DU |
| --- | --- | --- | --- |
| Umywalka | 20 | 0,3 | 6 |
| Zlewozmywak | 9 | 0,6 | 5,4 |
| Miska ustępowa | 9 | 1,8 | 16,2 |
| Natrysk | 5 | 0,5 | 2,5 |
| Wpust podłogowy DN50 | 2 | 0,9 | 1,8 |
| Suma |  |  | 33,7 |
|  |  | Qs = 0,5 √ΣDU |  |
| Odpływ | Wartość |  | Jednostka |
| Qs= | 2,90 |  | dm3/s |

Przepływ obliczeniowy wg normy PN-EN 12056-2 w instalacji kanalizacji bytowej wynosi 2,90dm3/s

### Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe i roztopowe z dachu odprowadzane poprzez istniejący system orynnowania na własny teren nieutwardzony

## Rodzaj wytwarzanych odpadów

Odpady powstałe w wyniku funkcjonowania projektowanego budynku będą gromadzone w pojemnikach na odpadki wewnątrz budynku oraz na bieżąco usuwane przez firmę specjalizującą się w wywózce śmieci. Przewidziano wiatę śmietnikową dla odpadów komunalnych i osobną dla odpadów kuchennych.

Miejsce gromadzenia odpadów będzie udostępniane pracownikowi służb komunalnych na czas odbioru.

Na czas wykonywania robót budowlanych, odpady związane z procesem budowy będą składowane do zamówionych kontenerów na gruz i inne odpady, a następnie sukcesywnie wywożone przez firmę specjalizująca się w wywózce śmieci.

## Właściwości akustyczne i emisja drgań a także promieniowania w szczególności jonizującego, pola elektroenergetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

Generatorami hałasu są wentylatory central wentylacjach zlokalizowane w pomieszczeniu wentylatorowni oraz wentylatory dachowe.  Projektowane są centrale nawiewno- wyciągowe dla potrzeb kuchni oraz sal dla dzieci wraz z pom. administracyjnymi. Wentylatory wyciągowe umieszczone na dachu projektuje się na instalacji wyciągowej z pomieszczeń sanitariatów . Urządzenia nie przekraczają norm hałasu.

## Charakterystyka ekologiczna

- Instalacje sanitarne:

Zaopatrzenie w wodę: z istniejącego sprawnego przyłącza. Instalacja zimnej wody i ciepłej wody użytkowej – w budynku projektuje się instalację wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji. Do budynku woda doprowadzona jest z zewnętrznej sieci wodociągowej. Przyłącze zimnej wody istniejące. Ciepła woda będzie przygotowywana w podgrzewaczu c.w.u. Źródłem ciepła jest istniejąca absorbcyjna pompa ciepła wraz z kotłami gazowymi znajdującymi się na zewnątrz. W pomieszczeniu technicznym w piwnicy znajduje się węzeł cieplny wraz z zasobnikiem c.w.u. Woda wykorzystywana będzie na cele bytowo-socjalne i p.poż.. Instalacje wody prowadzone będą w warstwach sufitu podwieszanego oraz w warstwach ścian.

Instalacja kanalizacji sanitarnej – kanalizacja sanitarna z pomieszczeń żłobka prowadzona jest pod posadzką i pod stropem na najniższej kondygnacji. do istniejącego zbiornika bezodpływowego.

Instalacja centralnego ogrzewania:

Budynek jest wyposażony w wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania z istniejących gazowych absorpcyjnych pomp ciepła we współpracy z kotłami gazowymi.

Kanalizacja deszczowa: Wody deszczowe z dachu odprowadzane są systemem rynien i rur spustowych.

Projektowany budynek zasilany jest w energię elektryczną z istniejącego przyłącza. Z szafki złączowo – pomiarowej. Rozdzielnice elektryczne RG zlokalizowane są wewnątrz budynku.

- Obiekt nie będzie generował negatywnego wpływu na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty

sąsiednie pod względem emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym pyłowych i płynnych

- Odpady gromadzone będą w wyznaczonym pomieszczeniu na zewnątrz budynku w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia obowiązującymi przepisami dotyczącymi wywozu i segregacji, a następnie wywożone z terenu przez wyspecjalizowaną firmę, posiadająca stosowne zezwolenia. Odpady powstające w fazie budowy budynków będą przekazywane podmiotom prowadzącym gospodarkę odpadami, posiadającym stosowne zezwolenia.

- Charakterystyka przegród budowlanych

Zgodnie z projektowaną charakterystyką energetyczną, będąca częścią Projektu Technicznego.

Właściwości cieplne przegród zewnętrznych spełniają wymagania z warunków technicznych na rok 2021

Współczynniki  „ U”  przegród  zewnętrznych  [ W/m2K ] :

Ściany zewnętrzne nadziemia (Uc = 0,20 W/m2k)

Podłoga na gruncie (Uc = 0,30 W/m2k)

istniejący stropodach (Uc = 0,15 W/m2k)

Stolarka okienna projektowana i istniejąca U= 0,9 < UMAX

Stolarka drzwiowa projektowana U= 1,3 < UMAX

- Obiekt nie będzie generował negatywnego wpływu na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

pod względem emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola magnetycznego i innych zakłóceń. Obiekt nie będzie generował negatywnego wpływu na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym pyłowych i płynnych

- Inwestycja nie wywołuje zmian w dotychczasowych formach zagospodarowania i oddziaływania na

otoczenie, w tym m. in. Zacienienia otoczenia ze względu na swoją wysokość. Prace budowlane nie wprowadza zmian i zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych zostaną zachowane dotychczasowe relacje środowiskowe.

- Projekt nie pogarsza ani potencjalnie nie będzie pogarszać  warunków. Nie występuje wycinka

drzew. Teren zachowany w stanie dotychczasowym. Projekt w pełni dotrzymuje przepisy o ochronie gatunkowej roślin, zwierząt i gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną.

- Zamierzenie budowlane w żadnej mierze nie naruszają interesów osób trzecich. Podejmowane

działania nie powodują zmiany warunków przesłaniania, nie blokują spływu wód opadowych, nie pozbawiają możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności, dostępu do drogi publicznej. Obiekty i ich forma użytkowania nie będą źródłem emisji  promieniowania,

## Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano- instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

## Ocena stanu technicznego obiektu

Według dostępnej dokumentacji archiwalnej i przeprowadzonej wizji lokalnej, istniejące ściany konstrukcyjne wykonane są z drobnowymiarowych elementów murowanych. Brak widocznych zarysowań ścian. Stropy i stropodach masywny, prefabrykowany. Schody monolityczne żelbetowe. Szerokość fundamentów dostosowana do wysokości budynku. Fundamenty żelbetowe.

W ramach wykonywanej opinii dokonano przeglądu ogólnego stanu technicznego budynku i przeprowadzono analizę możliwości realizacji planowanego przedsięwzięcia budowlanego.

Konstrukcja przedmiotowego budynku znajduje się w stanie dobrym. Stwierdzone nieprawidłowości:

Ściany zewnętrzne: brak nieprawidłowości.

Ściany wewnętrzne: brak nieprawidłowości.

Stropy: brak nieprawidłowości.

Stropodach: brak nieprawidłowości.

Fundamenty: brak odkrywki w celu stwierdzenia stanu technicznego.

W związku z powyższym analizowany obiekt znajdują się w dobrym stanie technicznym. Dopuszcza się realizację zamierzenia budowlanego opisanego w projekcie budowlanym.

## Wnioski w zakresie oceny technicznej

Po analizie udostępnionej dokumentacji i przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono, że planowane prace, nie będą miały negatywnego wpływu na stan konstrukcji i elementów budynku i nie będą stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa istniejącej konstrukcji.

Należy nadmienić, że należy wykonać wszystkie niezbędne prace w szczególności ze względów na przyjętą technologie w celu realizacji w całości planowanego przedsięwzięcia budowlanego zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, zaleceniami i przepisami prawa.

Zgodnie z oceną stanu technicznego budynku objętego niniejszym opracowaniem, możliwe jest przeprowadzenie w sposób bezpieczny, nie powodujący pogorszenia jego stanów, planowanych prac budowlanych.

## Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego

Budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej z drobnowymiarowych elementów murowanych.

Projektowana przebudowa obejmuje rozbiórkę istniejących schodów żelbetowych wewnętrznych i fragmentu ściany frontowej budynku a następnie wymurowanie nowej ściany frontowej i schodów w konstrukcji żelbetowej oraz budowę szybu windowego wraz z wykonaniem otworu w stropie żelbetowym między parterem a I piętrem oraz pogłębienie części pomieszczeń w piwnicy.

## Materiały konstrukcyjne

- beton podbudowy pod fundamenty 		C8/10

- beton konstrukcyjny				minimum. C20/25 (B25)

- stal zbrojeniowa 				A-IIIN (B500SP)

- bloczki konstrukcyjne ceramiczne		klasy 15MPa

- bloczki konstrucyjne silikatowe			klasy 15MPa

- zaprawa systemowa				klasy 10MPa

- bloczki betonowe fundamentowe		klasy 20MPa

- zaprawa cementowa				klasy 8MPa

Opis rozwiązań konstrukcyjno - materiałowych

## Ściany zewnętrzne   projektowane

(Uc = 0,19 W/m2k)

- Tynk wewnętrzny gipsowy, a w pom. mokrych cem.- wap.  1,5 cm

- Bloczek silikatowy  18cm

- Wełna mineralna 033 20 cm (λD = 0,033 W/(m*K)

- tynk zewnętrzny cienkowarstwowy na siatce

## Ściany wewnętrzne

Ściany działowe zaprojektowane jako ściany gipso-kartonowe z rdzeniem z wełny mineralnej

Ściany konstrukcyjne zaprojektowano jako ściany z bloczków silikatowych o grubości 18 cm i 24 cm tynkowane obustronnie (tynk wewn. gipsowy, a w pomieszczeniach mokrych cem.- wap.  1,5 cm)

## Stropy międzykondygnacyjne  projektowane

- Wykładzina PCV

- Wylewka betonowa gr. 6 cm

- Wełna mineralna twarda gr. 4 cm

- Płyta żelbetowa według projektu konstrukcji gr 18 cm

- Tynk wewnętrzny gipsowy

## Posadzki

- PODŁOGA NA GRUNCIE PG ( w piwnicy)

- Powłoka malarska

- szlichta betonowa 8cm

- folia budowlana

- styropian twardy posadzkowy EPS 100 15 cm.

- izolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna SBS

- chudy beton C20 15cm

- piasek zagęszczony 30cm

Podłogi na gruncie wykonać na chudym betonie Ułożyć szczelnie izolację przeciwwilgociową oraz izolację termiczną.

## Wykończenie zewnętrzne

- STOLARKA ZEWNĘTRZNA

Stosować okna PCV wg technologii wybranej firmy o współczynniku przenikania ciepła całego okna U<0,9 W/m^2*K.

Zaprojektowano jedno okno napowietrzające na klatce schodowej oraz klapę dymową w dachu na klatce schodowej o powierzchni czynnej min. 1,05 m² Wymiary klapy dymowej należy dostosować do rozstawu płyt korytkowych w dachu. Zaprojektowano klapę dymową o powierzchni czynnej 1,05m², powierzchnia geometryczna 1,4m². Dobór modelu klapy dymowej może nastąpić po dokonaniu odkrywek rozbiórkowych płyt korytkowych w dachu.

Wszystkie okna wyposażyć w rolety naszybowe w kolorze białym lub w kolorze okładziny ściennej, zapobiegające nagrzewaniu się pomieszczeń.

Drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła U<1,3 W/m^2*K, kolor biały.

Uwaga : Przed zamówieniem okien i drzwi wykonawca powinien pomierzyć każdy otwór z natury.

- PARAPETY ZEWNĘTRZNE

Parapety zewnętrzne wykonane z ocynkowanej blachy stalowej.

- OBRÓBKI BLACHARSKIE

Wykonać obróbki dachowe z blachy stalowej ocynkowanej.

OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE

Tynk silikonowy zewnętrzny w kolorze zg. z rys. elewacji   - kolorystyka budynku istniejąca, kolor w miejscach ingerencji na elewacji należy odtworzyć zgodnie z rysunkami elewacji.

DRABINA ZEWNĘTRZNA

Zaprojektowano drabinę zewnętrzną z koszem, stalową ocynkowaną o szerokości min. 0,5 m, odstępy między szczeblami 0,3 m, poczynając od wysokości 3 m nad poziomem podłogi obręcze ochronne w rozstawie co 0,8 m z pionowymi prętami w rozstawie nie większym niż 0,3 m. Odległość drabiny os ściany  min 15 cm a odległość obręczy ochronnej od drabiny min 0,7 m. Górne końce bocznic drabiny wyprowadzić 0,75 m powyżej murku attyki.

SCHODY ZEWNĘTRZNE I POCHYLNIE

Należy wykonać rozbiórkę wszystkich schodów zewnętrznych do budynku, tj. schodów do wejścia głównego, schodów do wejścia gospodarczego oraz schodów do piwnicy wraz z murkami oporowymi.

Zaprojektowano nowe schody w oparciu o ścianki oporowe, wykończone kostką brukową według rys. konstrukcji

Zaprojektowano pochylnię dla niepełnosprawnych według rysunku konstrukcji

## Wykończenie wewnętrzne

- TYNKOWANIE

W obiekcie zastosować tynki wewnętrzne gipsowe (za wyjątkiem pomieszczeń mokrych),

Pomieszczenia mokre, tynk cementowo-wapienny.

- MALOWANIE

Ściany wewnętrzne malowane farbami ceramicznymi odpornymi na zmywanie. W pomieszczeniach mokrych zaleca się malowanie farbami lateksowymi.

- OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

W pomieszczeniach mokrych zaleca się wyłożyć ściany glazurą do wys. min. 2m.

Część ścian wykończyć tapetami i fototapetami. Zgodnie z rysunkien nr14,15,16 KOLORYSTYKA ŚCIAN

Na ścianach korytarzy i częściowo również na ścianach sal żłobkowych należy wykonać lamperię z okładziny winylowej.

Zestawienie grafik ściennych jest rozwiązaniem przykłądowym. Proponowane grafiki należy przedstawić projektantowi do zatwierdzenia w ramach nadzoru autorskiego.

PODŁOGI l POSADZKI

Posadzki z wykładzin winylowych przeznaczonych do tego rodzaju obiektów. Układ i kolorystykę posadzek wskazano na rysunkach. Po wybraniu materialów konkretnego producenta, projektant wymaga wskazania próbek do akceptacji.

- WENTYLACJA

W budynku przewidziano wentylację mechaniczną.

- SUFITY PODWIESZANE

Projektuje się częściowo sufity podwieszane systemowe modułowe, jako zabudowy instalacji biegnących pod stropem, na salach dla dzieci sufity wyspowe – wg rysunków nr 08, 09, 10  RZUT SUFITÓW

Należy przewidzieć rewizje, lokalizacja rewizji do ustalenia na etapie prac budowlanych.

- STOLARKA WEWNĘTRZNA

Zestawienie szczgółowe drzwi wskazano na rys. Nr21 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ.

W pomieszczeniach sanitarnych stosować drzwi z podcięciem wentylacyjnym (sumaryczny otwór nie może być mniejszy niż 0,022 m².

Stolarka wewnętrzna aluminiowa z przeszkleniami w kolorze białym, drzwi do pomieszczeń biurowych jednoskrzydłowe, płytowe (rama z klejonki drewnianej, poszycie z płyty HDF0 w kolorze białym, wypełnienie z płyty wiórowej otworowej, ościeżnice z MDF, regulowane, kolorystyka wskazana na zestawieniu.

Okna w pomieszczeniach dla dzieci należy zabezpieczyć kluczykiem przed otwieraniem przez dzieci.

- LISTWY PRZYPODŁOGOWE

Brak listew przypodłogowych. Należy wywinąć wykładzinę posadzkową do wys. 10 cm na ściany.

- OŚWIETLENIE

Lokalizację oświetlenia wskazano na rys. Nr RZUT SUFITÓW, szczegóły w opracowaniu projekt techniczny branża elektryczna.

- SUFITY

W budynku przewidziano sufity akustyczne, systemowe. Należy stosować płyty przeznaczone do odpowiednich pomieszczeń pod względem akustycznym i higienicznym. W salach dla dzieci zaprojektowano wyspu sufitowe. Instalacje na suficie należy pomalować w kolorze białym. Sufit nad wyspami sufitowymi malowany w kolorze białym. Pomieszczenia techniczne i rozdzielnia posiłków bez sufitów podwieszanych. Należy pomalować instalacje na suficie w kolorze białym.

- SCHODY WEWNĘTRZNE

Balustrady obustronne wynonać z profili stalowych lakierowanych proszkowo na kolor biały. Wysokość poręczy balustrad 110 cm, wielkość prześwitów między prętami balustrady 12 cm. Należy zamontować tralki w ukłądzie pionowym, żeby uniemożliwić wspinanie się na nie dzieciom. Pochwyt o profilu okrągłym. Należy zabezpieczyć balustrady przed możliwością zsuwania się po nich dzieci poprzez montaż ram stalowych z siatką w duszy schodów. Ramy należy wykonać bezpośrednio na budowie przy wykonywaniu balustrady. Pomiary wielkości ram należy wykonać po zamontowaniu balustrady. Wysokość ram ponad pochwyt balustrady 50 cm. Wypełnienie ramy siatką stalową, wybrany wzór siatki należy przedłożyć do akceptacji projektanta.

Przykłądowe rozwiązanie:

## Wyposażenie obiektu w instalacje

Projektowany budynek wyposażony będzie w następujące instalacje wewnętrzne w budynku:

- wody zimnej oraz ciepłej istniejąca

- kanalizacji sanitarnej- istniejąca

- c.o. - istniejąca

- wentylacja mechaniczną nawiewno – wywiewna z rekuperacją- projektowana

- hydrantową z zaworem pierwszeństwa- projektowana

- elektryczne i teletechniczne:

- wewnętrzne linie zasilające - istniejące

- oświetlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne-projektowane

- gniazd wtykowych-projektowane

- instalacje paneli fotowoltaicznych- istniejące

- odgromową i uziemiająca - istniejące

- instalacja monitoringu wizyjnego (CCTV), kontrolę dostępu, instalację domofonową/ videodomofonową.- projektowana

- Sieć strukturalną LAN.- projektowana

Wszystkie instalacje wewnętrzne w budynku wg projektów branżowych.

Opis instalacji elektrycznych:

- Główny wyłącznik prądu – budynek jest wyposażony w pożarowy wyłącznik prądu. Rolę aparatu spełnia wyłącznik wyposażony w cewkę wybijakową. Lokalizacja wyłącznika w uzgodnieniu z Architektem oraz rzeczoznawcą d.s. zabezpieczeń p.poż., Wyłącznik połączony z wyzwalaczami umiejscowionymi w pobliżu wejść do obiektu. Przyciśnięcie przycisku spowoduje odłączenie obiektu od zasilania

- Rozdzielnice elektryczne – wykonane w obudowach podtynkowych, pomalowanych zgodnie z zaproponowaną przez architekta stylistyką (kolor widoczny obudowy). Przewidziano po jednej rozdzielnicy na każde piętro Z rozdzielnicy głównej zasilane będą niezbędne obwody tj, WLZ do poszczególnych rozdzielnic oddziałowych.

- Instalacje oświetlenia podstawowego w oparciu o oprawy ze źródłami światła typu LED. Dobór podyktowany zostanie wymaganiami normy oświetleniowej PNEN 12464-1:2012, zgodnie z którą należy zapewnić oświetlenie o parametrach zależnych od przeznaczenia pomieszczenia. Przyjmuje się, że minimalne natężenie oświetlenia w sanitariatach nie mniejsze niż 200lx, komunikacja 100 lx, klatki schodowe 150lx, pokoje administracyjne 500lx, pom. Techniczne 200lx, zaplecza magazynowe itp. 200lx.

- Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w oparciu o oprawy awaryjne i ewakuacyjne ze źródłami światła typu LED. Oprawy z podtrzymaniem bateryjnym. Oprawy dobrane w oparciu o normę oświetleniową PNEN 60598-2-22:2015-01. Minimalne natężenie oświetlenia na komunikacji 1lx, w miejscach występowania urządzeń pożarowych 5lx, w pozostałych pomieszczeniach 1lx.

- Gniazda elektryczne i teletechniczne – rozmieszczone w całym obiekcie zgodnie z przyjętymi standardami branżowymi. Gniazda w stylistyce naturalnej, zwieńczone ramkami pasującymi do całości architektonicznej. Część gniazd znajduje się w przestrzeni między sufitowej – gniazda do obsługi rzutników, routerów, punktów dostępowych itp. Gniazda w wykonaniu szczelnym i nie szczelnym w zależności od przeznaczenia pomieszczenia oraz warunków w nim panujących.

  - Gniazda zasilające podtynkowe pojedyncze 1-fazowe IP20 Możliwość zamontowania w ramkach wielokrotnych Napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz Prąd znamionowy: 16A Wyposażone w styk ochronny typu „bolec” Tworzywa sztuczne: samogasnące (niepodtrzymujące płomienia) Przystosowane w instalowanie w puszkach Ø60 za pomocą wkrętów lub tzw. pazurków Stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP2x

  - Gniazda zasilające podtynkowe pojedyncze 1-fazowe IP44 Możliwość zamontowania w minimum 3-krotnych ramkach – bryzgoszczelność IP44 Klapka w kolorze pokrywy lub transparentna: Napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz Prąd znamionowy: 16A Wyposażone w styk ochronny typu „bolec” Gwarancja: 6 lat Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasnące (niepodtrzymujące płomienia) Przystosowane w instalowanie w puszkach Ø60 za pomocą wkrętów lub tzw. Pazurków,

  - Gniazdko teleinformatyczne podtynkowe IP20: Możliwość zamontowania w ramkach wielokrotnych Możliwość umieszczenia w jednym module gniazda komputerowego i telefonicznego Dostępne kategorie: 5e, 5e ekranowane, 6, 6 ekranowane Gniazda kat.6 –z przesłonami przeciw-kurzowymi: Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasnące (niepodtrzymujące płomienia) Przystosowane w instalowanie w puszkach Ø60 za pomocą wkrętów lub tzw. pazurków Stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP2x

  - Ramki - wymagania: Ramki do 5-cio krotne uniwersalne (możliwy montaż poziomy i pionowy) Przystosowane w instalowanie w puszkach Ø60 za pomocą wkrętów lub tzw. Pazurków Ramki pasujące do wystroju wnętrza

- Ochrona od porażeń:

  - Do ochrony od porażeń we wszystkich obwodach odbiorczych z odbiornikami o I klasie izolacji zaprojektowano wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe działania bezpośredniego o prądzie różnicowym ΔIr = 30 mA.

  - Całość instalacji wewnętrznej zaprojektowano w układzie TN-S. Instalacja obejmuje: oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V), stosowanie przewodów ochronnych PE, stosowanie ochronników przepięciowych, stosowanie. W pomieszczeniach wilgotnych wszelkie elementy metalowe łączyć do przewodu PE stosując listwy zaciskowe. Przewód neutralny winien być koloru niebieskiego, a przewód ochronny w pasy żółtozielone.

  - Ochrona zrealizowana na podstawie normy PN-HD 60364-4-41:2009. Zastosowano klasę ochrony podstawową, ochronę przy uszkodzeniu oraz ochronę uzupełniającą.

- Instalacja fotowoltaiczna istniejąca – panele PV niepalne zamontowane na dachu. Instalacja o mocy zainstalowanej <50kW. W skład instalacji wchodzą falowniki PV, kable solarne, panele PV, rozdzielnica Rpv oraz optymalizatory mocy. Falowniki wyłączane za pomocą przycisku pożarowego.

- System CCTV oparty o kamery o stałej rozdzielczości i projektowanym nasyceniu 175 px/m.

- Sieć strukturalna LAN – oparta o kable kat. 7 wraz z parchcordami kat. 6a. System certyfikowany na 25 lat.

UWAGA :

Szczegółowe rozwiązania znajdują się w poszczególnych opracowaniach branżowych w ramach Projektu Technicznego.

## 5.1.10.  Technologia

- PODSTAWA OPRACOWANIA

-Zlecenie inwestora

-Dokumentacja budowlana

-Uzgodnienia z inwestorem

-Obowiązujące przepisy Sanepid i Bhp

- PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny żłobka w budynku przy ul. Dzieci Polskich 20

- Układ użytkowo – funkcjonalny żłobka

Strefa wejścia głównego

Budynek posiada główne wejście od strony wschodniej i gospodarcze od strony południowej. Wejście główne przystosowane dla osób niepełnosprawnych – zaprojektowano pochylnię przystosowaną dla wózków inwalidzkich. Wejściem głównym, poprzez hol z kontrolą dostępu, dostajemy się do szatni. Przy szatni dla dzieci znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz przewijak.

Dzieci po przyprowadzeniu do żłobka przez rodziców, przebraniu i zmianie obuwia w szatni, udają się do swoich sal żłobkowych. Zaprojektowano 4 sale żłobkowe z indywidualnymi zespołami sanitarnymi i pomieszczeniami na materace i pościel.

Szatnia żłobek

Szatnia w żłobku jest wyposażona w szafki z miejscem na obuwie. Przy szatni dla dzieci znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w szatni zaprojektowano przewijak. W przedsionku zaprojektowano tablicę korkową np. na  wywieszanie informacji dla rodziców. Z szatni dzieci udają się pod opieką kadry żłobkowej do 4 sal. Na parterze zaprojektowano salę dla najmniejszych dzieci, na I piętrze dla dzieci starszych. Dzieci udają się do sal klatką schodową lub dźwigiem osobowym pod opieką wychowawców.

Przedsionek należy wyposażyć w kontrolę dostępu. Szatnię należy wyposażyć w czytnik kart elektronicznych.

Sale w żłobku

Sale w żłobku są wyposażone w leżaki dla dzieci z barierkami zabezpieczającymi. W  salach przewidziano krzesełka do karmienia dzieci. Każda sala posiada pomieszczenie na leżaki i czystą pościel.

Każda z sal posiada własny węzeł sanitarny. Z każdej z sal jest bezpośrednie wejście do toalety dla dzieci, wyposażonej w umywalki, miski ustępowe przeznaczone dla dzieci oraz nocniki. Między toaletami znajduje się pomieszczenie do mycia i przechowywania nocników. Drzwi do zespołów toalet dziecięcych z przeszkleniem. Na szkle umieścić naklejki zabezpieczające przed przypadkowym wejściem w taflę.

W salach zaprojektowano miejsca na tablice multimedialne.

Teren zielony

Na zewnątrz budynku znajduje się teren zielony z urządzonym trawnikiem. Na terenie zielonym na działce sąsiedniej nieobjętej niniejszym opracowaniem wydzielono plac zabaw dla najmłodszych.

Budynek posiada pomieszczenia gospodarcze w piwnicy dostępem z zewnątrz, na potrzeby pielęgnacji terenu zielonego i obsługi placu zabaw, np. do przechowywania i mycia zabawek wykorzystywanych w ogrodzie.

Pomieszczenia biurowo- administracyjne

W budynku żłobka na parterze zaprojektowano pokój socjalny dla personelu, wyposażony w stół przeznaczony do spożywania posiłków i zabudowę meblową ze zlewem, umywalką, czajnikiem, lodówką podblatową i kuchenką mikrofalową. Nad blatem zaprojektowano szafki wiszące przeznaczone do przechowywania naczyń i żywności. Pokój socjalny znajduje się bezpośrednio przy szatni dla personelu.

Na I piętrze zaprojektowano sekretariat z szafami aktowymi na archiwa. Z sekretariatu dostępne jest pomieszczenie biurowe dyrektora placówki.

Pomieszczenia medyczne

W żłobku przewidziano dwa pomieszczenia o charakterze medycznym:

- Pokój pielęgniarki

- Izolatka. Znajduje się ona bezpośrednio za pokojem pielęgniarki, usytuowanie pomieszczenia w skrzydle niedostępnym dla dzieci umożliwia odebranie chorego dziecka przez służby medyczne bez kontaktu z dziećmi zdrowymi. Izolatka wyposażona w leżankę medyczną. Izolatka służy również jako pokój wyciszenia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Pomieszczenia dla personelu

Na każdej kondygnacji znajduje się toaleta dla personelu.

Na parterze, przy wejściu dla personelu zaprojektowano szatnię wyposażoną w szafki dwudzielne oraz kabinę do przebierania.

Na parterze oraz na piętrze zaprojektowano toaletę dla personelu.

W pomieszczeniach w piwnicy zaprojektowano warsztat konserwatora z węzłem sanitarnym męskim.

Pościel prana w pralniach na podstawie umowy z firmą zewnętrzną. Posciel jest przechowywana w osobnych magazynach na pościel czystą i brudną na I piętrze.

Program organizacyjny

W projektowanym budynku żłobka zlokalizowano 4 sale żłobkowe.

Żłobek dla 64 dzieci:

•	sala nr 1 dla 17 niemowlaków

•	sala nr 2 dla 13 niemowlaków 1-15 rocznych

•	sala nr 3 dla 17 dzieci 2-2,5 rocznych

•	sale nr 4 dla 17 dzieci 2,5 -3 rocznych

Czas pracy przedszkola godzina 7-17.00.

W placówce będą wydawane 4 posiłki ( I śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek).

Żłobek nie przewiduje kuchni mlecznej.

Godziny wydawania posiłków:

- I śniadanie – 8:30 – 8:45,

- II śniadanie – 10:00 – 10:15,

- obiad – 12:00 – 12:30,

- podwieczorek – 14:30 – 14:45.

- Sale zajęć i pomieszczenia pomocnicze

Szatnia dzieci

W szatni odzieży wierzchniej zapewnić wieszaki dla każdego dziecka, miejsce na obuwie oraz ławeczki do siedzenia

Sale żłobkowe

Sale zajęć przeznaczone są do realizacji zadań wychowawczo – dydaktycznych, zabaw, spożywania posiłków oraz wypoczynku i spania.

Dla każdego dziecka powinno być zapewnione krzesełko do spożywania posików. Stosować meble ergonomiczne dostosowane do wieku dzieci posiadające atesty i dopuszczenia.

Projektuje się regały na zabawki. Stosować zabawki tylko z dopuszczenie CE

W pomieszczeniu sal grzejniki muszą być osłonięte, 50% okien otwieranych

Zespoły sanitarne

Zaprojektowano zespoły sanitarne jako odrębne dla każdego oddziału dostępne bezpośrednio z sali zajęć.

Na 20 dzieci projektuje się 2 miski ustępowe i 2 umywalki

Wysokość montażu umywalek 50cm

Zasilenie w wodę z termostatem, nastawa 35-45 C

Muszla ustępowa montaż 50 cm

Stosować brodzik płaski lub wpust podłogowy

Nad umywalkami lustro dostosowane do wysokości umywalki

Zapewnić wieszaki na ręczniki dostosowane do wzrostu dzieci, jednocześnie ręczniki nie mogą dotykać podłogi

Magazyn leżaków dla każdej z sal

W magazynie przechowywane będą leżaki. Ilość leżaków zapewniona jest dla każdego dziecka. Każde dziecko będzie posiadało indywidualną pościel.

- Czas wolny dzieci

W czasie wolnym dzieci będą bawiły się w salach, przy dobrej pogodzie korzystać będą z placu zabaw na zewnątrz na terenie ogrodzonym.

- Zaplecze kuchenne

Wydawanie posiłków

W  projektowanym żłobku przewiduje się obsługę cateringową. W związku z powyższym zaprojektowano pomieszczenie do rozpakowywania cateringu oraz rozdzielenia posiłków na poszczególne oddziały. Posiłki będą transportowane wózkami do sal za pomocą dźwigu osobowego.

Dostawy towarów, produktów będą odbywały się specjalistycznym transportem dostawców i producentów.

Dostawy odbywać się będą osobnym wejściem gospodarczym od strony południowej budynku do pomieszczenia ekspedycji posiłków. Pomieszczenie posiadać będzie zmywalnię z rozdzielnią. Termosy ustawiane będą na blatach do rozkładania posiłków w części czystej, wyposażonej w blat na talerzyki plastikowe, przechowywane w szafkach podblatowych. Napoje będą rozlewane do plastikowych kubeczków. Posiłki są rozwożone do sal żłobkowych wózkami kelnerskimi.

Produkty suche przechowywane będą w szafkach i regałach, towary łatwo psujące się w lodówce

W kuchni przewiduje się szafki, regały do przechowywania, kuchenkę 4 palnikową do podgrzewania, zlew 2 komorowy, blat roboczy

W wydawalni nie będzie wykonywana obróbka termiczna ryb, mięs oraz drobiu. Nie przewiduje się sterylizacji jaj w przypadku potrzeby zakupu jaj będą kupowane wysterylizowane i spożywane w dniu zakupu

Pomieszczenie do ekspedycji posiłków będzie dodatkowo wyposażone w płytę grzewczą elektryczną z okapem, podgrzewacze do butelek, lodówkę na mleko matki, lodówkę z zamrażarką, czajniki elektryczne, zlew dwukomorowy i umywalkę.

Odbiór wózków z brudnymi naczyniami odbywać się będzie w części brudnej pomieszczenia ekspedycji posiłków, a mycie pomieszczeniu zmywalni z rozdzielnią, wyposażonej w dwie zmywarki, zlew dwukomorowy, umywalkę, pojemniki na odpady oraz szafę przelotową.

Żłóbek nie jest wyposażony w kuchnię mleczną.

Zmywanie

Dania i napoje będą wydawane w naczyniach wielokrotnego użytku. Naczynie czyste przechowywane będą w szafkach i regałach w przygotowalni, naczynia brudne zmywane w zmywalni. Brudne naczynia stołowe z sal zajęć będą zwożone wózkami. W zmywalni przewidziano ciąg do mycia naczyń stołowych .zlewozmywak 2 komorowy oraz zmywarkę do mycia naczyń z funkcją dezynfekcji termicznej. Nie przewiduje się zmywania naczyń firmy cateringowej. Naczynia te wraz termosami wydawane będą zwrotnie firmie cateringowej

Wymagania dla pomieszczeń zaplecza kuchennego

Wysokość pomieszczeń :

- pomieszczeń produkcyjnych 3,0 m,

- pomieszczeń magazynowych i socjalnych – min. 2,5 m.

Wymagania dotyczące wykończenia wnętrz:

Ściany i sufity

Ściany i sufity wszystkich pomieszczeń powinny mieć gładką powierzchnię, winny być malowane farbą akrylową lub emulsyjną. Dolną część ścian:

zmywalni naczyń oraz przygotowalni, 2,0 m od podłogi należy pokryć materiałem nienasiąkliwym i odpornym na działanie wilgoci np. wykłądziną winylową. Ściany na korytarzach na zapleczu kuchennym należy wykonać jako łatwo zmywalne do wysokości 2 m od podłogi.

Oświetlenie sztuczne

Oprócz oświetlenia naturalnego pomieszczenia zaplecza kuchennego powinny posiadać oświetlenie sztuczne. Przy projektowaniu takiego oświetlenia należy zwrócić uwagę na sposób rozmieszczenia punktów świetlnych, zapewniając dostateczną i równomierną jasność wnętrza a także wygodę w użytkowaniu oświetlenia.

Punkty oświetleniowe nad stanowiskami pracy powinny być tak usytuowane, aby dawały odpowiednią ilość światła padającego pod odpowiednim kątem.

Natężenie oświetlenia w przygotowalni winno wynosić 500 lx, a w pozostałych pomieszczeniach - 300 lx.

Podłogi

W pomieszczeniach zaplecza kuchennego podłogi powinny być wykonane z materiałów nienasiąkliwych oraz nieśliskich, trwałych i łatwych do utrzymania w czystości – gres antypoślizgowy.

- Czystość

Do sprzątanie bieżącego przewidziano szafkę ze środkami czystości oraz miotłą i mop w pomieszczeniu porządkowym. Na parterze szafa porządkowa dostępna jest z pokoju socjalnego. Na I piętrze środki czystości będą przechowywane w pomieszczeniu na brudną bieliznę.

Do zachowania higieny przewiduje się zainstalowanie umywalek

Przy umywalkach będą zainstalowane dozowniki do mydła, dozowniki środków dezynfekujących, pojemniki na ręczniki jednorazowego użytku i zamykane pojemniki na zużyte ręczniki.

Kierownik placówki zobowiązany jest do opracowania, wdrożenia i przestrzegania

instrukcji dobrej praktyki higienicznej (GHP) dotyczącej:

a) higieny osobistej i stanu zdrowia osób wykonujących prace w procesie produkcji i

w obrocie artykułami,

b) procesów mycia i dezynfekcji,

c) zaopatrzenia w wodę (okresowe badania wody),

d) usuwania odpadów i ścieków,

e) kontroli zabezpieczenia przed szkodnikami,

f) kwalifikacji i szkoleń pracowników,

g) konserwacji maszyn i urządzeń.

- Odpady

Bieżące odpady usuwane są do podręcznych koszy, a po napełnieniu usuwane na zewnątrz do kontenerów budynkowych.

Odpadki organiczne będą na bieżąco odbierane przez firmę specjalistyczną, na co będzie podpisana stosowna umowa

Ręczniki i brudne fartuchy oddawane są do pralni zewnętrznej

- Zatrudnienie i pomieszczenie socjalne

Przewiduje się maksymalną ilość personelu 16 osób.

Personel składa się z:

- opiekunki: 10

- pielęgniarka: 1

- dyrektor: 1

- pracownik administracyjny: 1

- pracownicy kuchenni: 2

- obsługa: 1

Dla pracowników zaprojektowano pokój socjalny dla personelu, wyposażony w stół przeznaczony do spożywania posiłków i zabudowę meblową ze zlewem, umywalką, czajnikiem, lodówką podblatową i kuchenką mikrofalową. Nad blatem zaprojektowano szafki wiszące przeznaczone do przechowywania naczyń i żywności.

Zaprojektowano zespól szatniowo-sanitarny dla pracowników.

- Rozwiązania budowlane

Zastosowane materiały budowlane będą gładkie i zmywalne pozwalające na szybkie umycie powierzchni. Powierzchnie będą odporne na użycie środków chemicznych.

Powinny być malowane farbą trwałą, łatwo zmywalną, odporną na działanie wilgoci lub wyłożone wykładziną trwałą łatwo zmywalną. Minimalna wysokość zabezpieczenia ścian 2m. Przy umywalkach i zlewozmywakach wykonać

„ fartuszki” z glazury do wysokości 160 cm

- Wytyczne instalacyjne

Wytyczne do projektu instalacji wod-kan

Woda na zapleczu kuchennym zużywana będzie do celów:

- technologicznych,

- porządkowych,

- sanitarnych.

Należy zasilić zlewy i umywalki w wodę zimną i ciepłą i odprowadzić z nich ścieki. Woda ciepła powinna mieć temperaturę +55 do +60 C. umywalki i natrysk dzieci wyposażyć w termostat z nastawą temperatury 35-45C . Stosować zawory termostatyczne pod umywalką z by-pasem umożliwiającym obejście podczas dezynfekcji termicznej

Rury zimnej wody prowadzone w bruzdach . Piony i podejścia kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia produkcyjne powinny być kryte, przebiegać w bruzdach lub być obudowane. Włączenie urządzeń do kanalizacji poprzez zasyfonowanie

Grzejniki muszą posiadać osłony

Przeszklenia zabezpieczone przed uderzeniem, szkło hartowane zabezpieczone przed rozbryzgiem

Wytyczne do projektu instalacji wentylacji

We wszystkich pomieszczeniach przewidzieć odpowiednią wentylację.

Ilości powietrza

30m3/h/osobę

Zaplecze socjalne 2 n/h

Miska ustępowa 50m3/h

Zmywalnia 10 n/h

Przygotowalnia min 8n/h

Wytyczne do projektu instalacji elektrycznej

Całość instalacji powinna być zrealizowana w technologii przeciwporażeniowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami . Wszystkie pomieszczenia będą oświetlone zgodnie z PN.

Wszystkie przewody elektryczne należy układać pod tynkiem.

Oświetlenie ogólne:

- Sala ogólna – 300lx

- pomieszczenie socjalne 200lx

- Wytyczne BHP

W projektowanej placówce należy uwzględnić przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy, Płacy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Dz. U. Nr 169 z 2003 r poz. 1650).

Maszyny i urządzenia instalowane w zakładzie winny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z wymogami przepisów o badaniach i certyfikacji.

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie obsługi maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie tego zakładu oraz w zakresie przepisów BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy

(Dz. U nr 180 z 2004r poz. 1860).

Przy wszystkich maszynach i urządzeniach winny być instrukcje obsługi.

Pracownicy powinni być przeszkoleni z zakresu wymagań higieniczno – sanitarnych określonych dla zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze.

Personel placówki powinien posiadać odpowiedni stan zdrowia (badania wstępne i okresowe) potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym na podstawie przepisów ustawy o służbie medycyny pracy oraz aktualne książeczki zdrowia

- Wymagania przeciwpożarowe

W projektowanej placówce należy uwzględnić wymogi zawarte w:

• Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.06.2006r

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i

terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563),

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw z

2002 r nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).

## Charakterystyka energetyczna (właściwości cieplne przegród)

Zgodnie z projektowaną charakterystyką energetyczną, będąca częścią Projektu Technicznego.

Właściwości cieplne przegród zewnętrznych spełniają wymagania z warunków technicznych na rok 2021

Współczynniki  „ U”  przegród  zewnętrznych  [ W/m2K ] :

Ściany zewnętrzne nadziemia (Uc = 0,20 W/m2k)

Podłoga na gruncie (Uc = 0,30 W/m2k)

Stolarka okienna U= 0,9 < UMAX

Stolarka drzwiowa U= 1,3 < UMAX

## Warunki ochrony przeciwpożarowej

Opis sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                                   5 sierpnia 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1563) w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest REMONT, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NA POTRZEBY ŻŁOBKA  W GAŁKOWIE DUŻYM na działce o nr ewid. 219, OBR. 6

Teren inwestycji objęty jest Decyzją o Lokalizacji inwestycji celu publicznego

Budynek o zwartej bryle.

Budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej z bloczków ceramicznych, wzmocnionych lokalnie rdzeniami żelbetowymi. Strop prefabrykowany

Fundamenty w postaci ław fundamentowych żelbetowych.

Budynek przekryty stropodachem płaskim.

Odniesienia do obowiązujących przepisów:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2022 r.,  poz. 2057,
z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. 2022 r., poz. 1225, z późn. zm.) /dalej zwane jako WT/.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 109, poz. 719, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030).

## Dane podstawowe.

Parametry budynku:

Budynek żłobka dwukondygnacyjny, z podpiwniczeniem.

Liczba kondygnacji:                              			2 nadziemne, 1 podziemna

Powierzchnia zabudowy: 				345,9 m²

Powierzchnia użytkowa budynku:                                        724,7 ²

- Wysokość budynku				8,6 m od poziomu terenu

- Szerokość elewacji frontowej			25,95 m.

- Wymiary budynku 				25,95 m x 13,2 m.

- Kubatura budynku				2 974,7 m³

Kąt nachylenia dachu: 				dach płaski, 2-5 stopni	Klasyfikacja budynku pod względem wysokości :  BUDYNEK NISKI (N).

## Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych.

W budynku żłobka nie będą występowały substancje niebezpieczne pożarowo. Materiały palne stanowić będą głównie ciała stałe, meble i papier. Nie przewiduje się składowania materiałów pożarowo niebezpiecznych, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                 z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych                    i terenów nie będą przechowywane.

Przewiduje się, że spełnione będą wszystkie wymagania dot. odpowiedniego stopnia palności                                                 i dymotwórczości bądź niekapania i nieodpadania pod wpływem ognia przez odpowiedni wystrój wnętrz                i okładziny sufitów. Występują materiały palne typowe dla funkcji obiektu: papier, książki, krzesła, drewno i tworzywa sztuczne, a więc materiały stałe.

Wszystkie stałe elementy wystroju wnętrza zostaną wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych – klasa reakcji na ogień nie niższa niż C-s1. Okładziny sufitów będą wykonane z materiałów niepalnych                  lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia klasa reakcji na ogień                                       od A1 do B tylko s1, d0. Nie przewiduje się stosowania podłóg podniesionych. Dopuszczalna klasyfikacja wyrobów palnych na posadzki podłogowe i wykładziny podłogowe od Bfl-s1 do Cfl-s1.

W pomieszczeniach o charakterze technicznym i gospodarczym znajdować się będą niewielkie ilości stałych materiałów palnych, związanych z ich przeznaczeniem. W pozostałej części obiektu przewiduje się, że spełnione będą wszystkie wymagania dot. odpowiedniego stopnia palności i dymotwórczości bądź niekapania i nieodpadania pod wpływem ognia przez odpowiedni wystrój wnętrz i okładziny sufitów.

## Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania.

Budynek w części nadziemnej kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZLII. W części podziemnej znajdują się pomieszczenia techniczne oraz gospodarczo – magazynowe kwalifikowane jako PM.

## Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

Planowany sposób użytkowania obiektu kwalifikuje go do kategorii zagrożenia ludzi ZLII – dwie kondygnacje nadziemne.

W projektowanym budynku żłobka zlokalizowano 4  sale żłobkowe.

Żłobek dla 64 dzieci:

•	sala nr 1 dla 17 niemowlaków

•	sala nr 2 dla 13 niemowlaków 1-15 rocznych

•	sala nr 3 dla 17 dzieci 2-2,5 rocznych

•	sale nr 4 dla 17 dzieci 2,5 -3 rocznych

W związku z tym łącznie w budynku przewiduje się możliwość przebywania około 61 dzieci. W budynku              nie przewiduje się pomieszczeń, w których miałoby przebywać w grupie jednocześnie ponad 30 osób.

Z pomieszczenia szatni żłobka w którym, drzwi będą się otwierać na zewnątrz.

Personel składa się z

- opiekunki: 10

- pielęgniarka: 1

- dyrektor: 1

- pracownik administracyjny: 1

- pracownicy kuchenni: 2

- obsługa: 1

Łącznie 16 pracowników

W budynku mogą czasowo przebywać również rodzice odbierający dzieci – krótkotrwale.

## Informacja o podziale na strefy pożarowe.

Podział na strefy pożarowe został przedstawiony w poniższej tabeli:

| Lokalizacja | Klasyfikacja |  | KOP | Powierzchnia [m2] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STREFA POŻAROWA SP1 CZĘŚĆ ZLII | ZLII |  | C | 582,4 |  |
| STREFA POŻAROWA SP2 PIWNICA + KLATKA SCHODOWA [-1.1_0.15] CZĘŚĆ PM |  | PM | B | 212,3 |  |

W piwnicy pomieszczenie przyłącza wody [-1.7] będzie wydzielone pożarowo w myśl zapisów §212 ust.9 przepisów - warunki techniczno – budowlanymi tj. ściany wewnętrzne REI120, strop – REI120.

- wewnętrznie strefy wydzielono pożarowo ścianami w klasie odporności ogniowej REI120, stropami w klasie odporności ogniowej REI120 – stropy oparte na konstrukcji R120;

- zewnętrzne pasy ścienne w funkcji oddzielenia od siebie wewnętrznych stref pożarowych w klasie nie niższej niż EI60;

- ściany szczytowe budynku (północna i południowa) w funkcji oddzieleń ppoż. w klasie REI120;

- ściany oddzielenia przeciwpożarowego wznoszone są na własnym fundamencie bądź na stropie REI120;

- przejścia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej EI120 oraz w klasie odporności ogniowej EI120 w stropie oddzielenia ppoż.; natomiast przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne zostaną zabezpieczone przeciwpożarowymi klapami odcinającymi o klasie odporności ogniowej odpowiednio EIS120 sterowane wyzwalaczem termicznym;

- otwory wentylacyjne w zewnętrznych ścianach oddzielenia ppoż. zostaną zamurowane bądź zabezpieczone klapami odcinającymi ppoż. EIS120 – sterowane wyzwalaczem termicznym;

- na przejściach instalacyjnych przez przegrody o średnicy większej niż 0,04 m przechodzących przez ściany i stropy pomieszczeń wydzielonych pożarowo w klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż EI60 – klatka schodowa 020 oraz komunikacja 019 łącznie z holem 01, zabezpieczona przepustami ppoż. w klasie nie niższej niż EI60. W tym przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne zabezpieczone przeciwpożarowymi klapami odcinającymi o klasie odporności ogniowej EIS60, uruchamianymi od wyzwalaczem termicznym (wg rozwiązań systemowych producenta);

- klasa odporności ogniowej elementów uszczelnień oraz dylatacji pomiędzy ścianami oddzielenia przeciwpożarowego wg klasy odporności ogniowej elementu (wg rozwiązań systemowych producentów);

- przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego nie będą prowadzone elementy konstrukcyjne budynku wspólne dla różnych stref pożarowych;

- ścianę i strop oddzielenia przeciwpożarowego należy wykonać z materiałów niepalnych (ocieplenie ściany oddzielenia przeciwpożarowego z wełny mineralnej), a występujące w niej otwory zamknąć za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego; w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego łączna powierzchnia otworów nie powinna przekraczać 15% powierzchni ściany, a w stropie oddzielenia przeciwpożarowego 0,5% powierzchni stropu;

- w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany, przy czym klasa odporności ogniowej wypełnień nie powinna być niższa niż: EI60 dla otworu w ścianie będącej obudową drogi ewakuacyjnej oraz E60 dla otworu w ścianie innej.

## Informacja o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego.

W strefie kwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZLII – kondygnacje nadziemne i PM kondygnacja podziemna łącznie z klatką schodową [-1.1_0.15].

W strefie ZL wielkości obciążenia ogniowego nie określa się. W strefie PM gdzie zlokalizowano przestrzeń przeznaczoną na pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz magazynowe związane z utrzymaniem funkcjonalnym budynku, zakłada się nie przekroczenie średniej gęstości obciążenia ogniowego 500 MJ/m2.

## Informacja o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

Część podziemna budynku – strefa PM klasyfikowana do klasy B odporności pożarowej z uwagi na konstrukcję, na której poparty jest strop oddzielenia ppoż. pomiędzy piwnicą a parterem w klasie REI120:

| Element budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) |
| --- | --- |
| Główna konstrukcja nośna | R 120 |
| Strop 1) | REI 120 |
| Ściana zewnętrzna 1) 2) | EI 60 (o ↔ i) |
| Ściana wewnętrzna 1) | EI30 |
| Przekrycie dachu 3) | (-) |

Część nadziemna budynku – dwukondygnacyjna strefa ZLII klasyfikowana do klasy C odporności pożarowej poszczególne elementy budowlane:

| Element budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) |
| --- | --- |
| Główna konstrukcja nośna | R 60 |
| Konstrukcja dachu | R15 |
| Stropy 1) | REI60 |
| Ściana zewnętrzna 1) 2) | EI30 (o ↔ i) |
| Ściana wewnętrzna 1) | EI30 |
| Przekrycie dachu 3) | RE15 |

Oznaczenia w tabelach:

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(-) – nie stawia się wymagań,

1)  - Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2) - Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3)  - Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.

4) - Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

- wszystkie projektowane elementy budynku będą nierozprzestrzeniające ognia NRO;

- przekrycie dachu będzie posiadać cechę nierozprzestrzeniania ognia Broof(t1), potwierdzoną badaniami reakcji na ogień - wg PN-EN 13501;

- odporność konstrukcji żelbetowej zostanie zapewniony poprzez dobór odpowiedniej otuliny zbrojenia oraz odpowiedniego wytężenia elementów wg projektu konstrukcji;

- odporność ścian zapewniona zostanie poprzez dobór odpowiedniej grubości elementu wg projektu konstrukcji;

- przekrycie dachu budynku z żelbetowych płyt korytkowych będzie posiadać konstrukcję prefabrykowaną na stropie żelbetowym w klasie odporności ogniowej REI60;

- okładziny sufitów oraz sufity podwieszone będą wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia;

- stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione;

- na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.

- w strefie pożarowej ZL II klasa odporności ogniowej przegród wewnętrznych od dróg komunikacji ogólnej oraz od innych pomieszczeń, będzie wynosić dla ścian co najmniej – EI30.

- ściany wewnętrzne zespołu pomieszczeń przez które prowadzone jest przejście ewakuacyjne (ewakuacja przez nie więcej niż trzy pomieszczenia) nie stawia się wymagań klasy odporności ogniowej; ściany takie będą spełniać warunek nierozprzestrzeniania ognia.

- w przypadku stosowania okładzin elewacyjnych - elementy te będą mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż 60 minut;

- ewentualne witryny szklane w ścianach wewnętrznych stanowiących obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych w klasie co najmniej EI15;

- przewody spalinowe i dymowe będą wykonane z wyrobów niepalnych;

- przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych będzie spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów; dopuszcza się wykonanie obudowy, z cegły pełnej grubości 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej,                                        z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem.

Cecha nierozprzestrzeniania ognia (NRO) w przypadku każdego elementu budynku (w tym i warstw elewacyjnych), z wyjątkiem wyrobów wykonanych w całości z materiałów niepalnych, zostanie potwierdzona badaniami reakcji na ogień. Warunek ten, z wyłączeniem ścian zewnętrznych przy działaniu ognia z zewnątrz budynku, spełniają elementy (oznaczenia: A-klasa podstawowa, s-wydzielanie dymu,
d-płonące krople):

- wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1; A2-s1, d0 A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1, d0; Bs-2, d0,

- stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: A1; A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1,d0; B-s2, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.

## Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem

W budynku nie będzie się prowadzić procesów technologicznych z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe, ponadto nie występują materiały (gazy i pyły) mogące stwarzać niebezpieczeństwo wybuchu. Nie występują strefy zagrożenia wybuchem.

## Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległość od obiektów sąsiadujących.

Projektowany budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, z piwnicą wykonany zostanie z elementów NRO (systemy NRO).

Przedmiotowy budynek jest usytuowany w m. Gałków Duży, [na działce o nr ewid. 219, OBR. 6]  – zgodnie z rysunkiem 1 – PZT.

Budynek ma zwartą bryłę na rzucie prostokąta

Wzdłuż zachodniej granicy terenu inwestycji przebiega działka droga -  dz. dr nr 71, ul. Dzieci Polskich.

Usytuowanie budynku względem innych budynków:

- od północy działka nr 217/2 jest niezabudowana

- od północnego wschodu – na działce nr 217/3 znajduje się budynek kulturalno-oświatowy,                               w odległości 11,2 m od budynku żłobka

- od strony wschodniej na działce nr 218 znajdują się budynki gospodarcze w odległości 13,8 m

- od strony południowej w granicy działki znajduje się budynek straży pożarnej z otworami okiennymi i drzwiowymi w granicy działki, w odległości 6,83 m od budynku żłobka

- od strony zachodniej znajduje się działka drogowa;

- ścianę budynku żłobka, od strony północnej i południowej ściany pożarową, oddzielenia pożarowego REI120, ocieplić wełną mineralną oraz wymienić drzwi wejściowe i okno zlokalizowane w tych ścianach zamknięcie w odporności pożarowej EI60 .

- od strony wschodniej w ramach infrastruktury terenowej projektuje się wiatę na odpady komunalne i wiatę na ewentualne wózki; wiaty projektowane z materiałów niepalnych.

W odległości do 60 m od budynku nie znajduje się stacja paliw LPG, a w promieniu 12 m nie ma działek leśnych LS.

- Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie

Pod względem organizacyjnym przewiduje się ewakuację jednostopniową dotyczącą wszystkich dzieci                       i personelu. Ewakuacja dzieci po ścisłą kontrolą personelu.

Szczegóły organizacji ewakuacji zostaną określone w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – stanowi odrębny dokument.

Warunki ewakuacji - ewakuacja z budynku odbywa się za pomocą poziomych i pionowych dróg komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji. Układ komunikacyjny poziomy stanowią korytarze, pionowy klatka schodowa wydzielona pożarowo i oddymiana sposobem grawitacyjnym.

Wyjścia z budynku i pomieszczeń, drzwi na drogach ewakuacyjnych:

- Drzwi otwierane w kierunku ewakuacji – na zewnątrz budynku.

- Drzwi posiadać będą wysokość co najmniej 2,0 m w świetle ościeżnicy.

- Łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim równocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób  - 0,8 m;

- Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku prowadzących na zewnątrz budynku na zewnątrz budynku powinna być nie mniejsza niż 1,20 m oraz drzwi prowadzących z pomieszczeń bezpośrednio na zewnątrz budynku powinna być nie mniejsza niż 0,9 m;

- Drzwi dwuskrzydłowe na drodze ewakuacyjnej i z pomieszczeń w budynku posiadać b ędą szerokość jednego nieblokowanego skrzydła co najmniej 0,9 m w świetle ościeżnicy;

- Wszystkie drzwi posiadać będą wysokość co najmniej 2,0 m w świetle ościeżnicy;

- Na drodze ewakuacyjnej nie projektuje się drzwi rozsuwanych;

- Szerokość przejścia dobrana przez przyjęcie co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku przejścia służącego ewakuacji do 3 os. przynajmniej 0,8 m.

- Maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego dla jednego kierunku ewakuacji nie przekroczy 10,0 m.

- Szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej dla ewakuacji nie więcej niż 20 osób wynosi min. 1,20 m a dla większej ilości osób co najmniej 1,40 m.

- Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne są zamykane drzwiami,

- Wszystkie skrzydła drzwi ppoż. wyposażone w samozamykacze – drzwi dwuskrzydłowe dodatkowo wyposażone w regulator kolejności zamykania.

Długość przejścia, dojścia ewakuacyjnego, szerokości dróg ewakuacyjnych:

  - długość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach lub zespołach połączonych pomieszczeń,                     dla których łącznie określa się długość przejścia ewakuacyjnego jest zgodna z warunkami techniczno – budowlanymi i nie przekracza 40 m, w tym nie prowadzi przez więcej niż 3 pomieszczenia, ścianki działowe oddzielające od siebie pomieszczenia dla których określa się łączną długość przejścia ewakuacyjnego mogą być bez klasy odporności ogniowej (trudno zapalne);

  - szerokość przejścia dobrana przez przyjęcie co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku przejścia służącego ewakuacji do 3 osób przynajmniej 0,8 m;

- wysokość drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m;

- szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,2 m (dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób); szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej dla ewakuacji więcej niż 20 osób wynosi co najmniej 1,4 m;

- pozioma droga ewakuacyjna, którą stanowi korytarz nie przekracza długości 50 m.

- skrzydła drzwi stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi. Wymagania nie stosuje się do drzwi wyposażonych w urządzenia samoczynnie je zamykające lub wykładane na ścianę o kącie rozwarcia 180 stopni;

- obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna mieć klasę odporności ogniowej co najmniej EI15;

- długość dojścia ewakuacyjnego przyjęto dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II tj. długość dojścia ewakuacyjnego z najdalej położonych pomieszczeń przy jednym kierunku ewakuacji będzie wynosić 10 m oraz przy dwóch kierunkach ewakuacji maksymalna długość ewakuacyjnego dla pierwszego kierunku nie przekroczy 40 m i 80 m dla drugiego kierunku (strefa ZLII);

- w strefach pożarowych ZL stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione;

- w przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności                                w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze, nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów:

1)  ti≥4s,

2)  ts≤30s,

3)  nie następuje przepalenie trzeciej nitki,

4)  nie występują płonące krople.

- na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione;

- zabrania się stosowania do celów ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych;

- okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

Wyposażenie budynku w oświetlenie ewakuacyjne:

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować na drogach ewakuacyjnych oświetlanych wyłącznie światłem sztucznym. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego. Wyposażenie w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, wg. projektu technicznego. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego muszą posiadać świadectwo dopuszczenia. Projekt awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczenia przeciwpożarowego. Warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich prób i badań, potwierdzające ich działanie.

Drogi ewakuacyjne zostaną oznakowane podświetlanymi znakami ewakuacji zgodnymi  z PN-EN ISO 7010.

Warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich prób i badań, potwierdzające ich działanie.

Strategia ewakuacji - w budynku przewidziano ewakuację jednoetapową ze względu na wielkość oraz układ pomieszczeń.

## Informacja o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń.,

Urządzenia przeciwpożarowe i inne które pracują podczas pożaru będą zasilane sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Przewody wentylacyjne będą wykonane z materiałów niepalnych. Przewody i kable stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami ochrony ppoż. powinny zapewniać ciągłość pracy w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia i nie mniej niż 90 min

  - System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej [020_1.1] na podstawie PN-B-02877-4                               z urządzeniami – klapa dymowa i okno napowietrzające.

  - System wykrywania dymu w klatce schodowej [020_1.1], który steruje urządzeniami systemu oddymiania grawitacyjnego jw.

  - Instalacja hydrantów wewnętrznych 25 z wężem półsztywnym, zapewniając ochronę gaśniczą całą powierzchnię nadziemnej strefy ZLII (dwie kondygnacje nadziemne) – jednoczesność poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów 2 dm3/s. Dla każdego z hydrantów 1 dm3/s przy minimalnym ciśnieniu 0,2MPa. Instalacja hydrantowa stalowa. Zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione przez co najmniej 1 godzinę. Instalacja hydrantów wewnętrznych nie wymaga hydroforni.

Projekt instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wg odrębnego opracowania uzgodnionego                       z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

  - Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru zostanie umieszczony na ścianie zewnętrznej budynku. Z ręcznym przyciskiem uruchamiającym (przycisk sterującym/uruchamiający PWP), instalowany w pobliżu głównego wejścia do obiektu (lub w obiekcie blisko drzwi wejściowych). Przycisk sterujący z aparatem elektryczny PWP należy połączyć kablem w klasie PH90 plus system mocować E90 wg rozwiązań systemowych. Urządzenie powinno posiadać świadectwo stałości właściwości użytkowych – CNBOP. Przycisk uruchamiający PWP powinien zostać wyposażony w sygnalizację świetlną informującą o załączeniu oraz wyłączeniu. Lampka sygnalizacji świetlnej zadziałania wyłącznika musi być koloru zielonego i zaświecać się                          w przypadku zadziałania PWP. Natomiast stan normalny PWP powinna sygnalizować lampka koloru czerwonego.

  - Oświetlenie ewakuacyjne  zgodne z PN-EN 1838 dotyczącymi wymagań w tym zakresie. Oświetlenie ewakuacyjne ma w szczególności objąć wewnętrzne drogi ewakuacyjne – komunikacje poziome                        i pionowe (klatki schodowe) oraz sale dzieci z WC. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego powinny mieć świadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy zewnętrzne muszą być odporne na warunki atmosferyczne. Drogi ewakuacyjne zostaną wyposażone w podświetlane znaki ewakuacyjne. Projekt awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

## Informacja o wyposażeniu w gaśnice.

BUDYNEK będzie wyposażony w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic. Rodzaj gaśnic dostosowany będzie do gaszenia tych grup pożarów, określonych w Polskich Normach dotyczących podziału pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie.

Zgodnie z § 32 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r.                                   (t.j. Dz.U. 2023 poz. 822), na terenie przedmiotowego budynku zakwalifikowanego do ZL, na każde 100 m2 powierzchni, niechronionej stałymi urządzeniami gaśniczymi, powinna przypadać jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach. Gaśnice będą tak rozmieszczone, że odległość z każdego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie przekroczy 30 m. Do sprzętu zapewniony będzie dostęp o szerokości co najmniej 1 m. Lokalizacja wyznaczona za pomocą znaków bezpieczeństwa PN-ISO 7010:2012.

Ostateczna ilość gaśnic ich rodzaj i rozmieszczenie zostanie określone w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – stanowi odrębną dokumentację.

## Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach.

## Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 roku Nr 124, poz. 1030) dla projektowanego budynku wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm3/s. W bezpośredniej bliskości od działki przebiega gminna sieć wodociągowa DN160, na której zlokalizowane są hydranty DN80.                                         Wymagane zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia powinno być zapewnione za pomocą co najmniej 1 hydrantu zewnętrznego DN80, dostępne z pierwszego hydrantu usytuowanego w odległości do 75 m od obiektu, dla drugiego i następnego do 150 m.

- Lokalizacja hydrantów zewnętrznych przedstawiona powinna być na projekcie zagospodarowania terenu. Konieczność uzyskania potwierdzenia protokołem z prób przed odbiorowych.

lokalizacja hydrantu

- W przypadku mniejszej wydajności istniejących hydrantów zewnętrznych potwierdzonych protokołem badań inwestor przed dokonaniem odbioru zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 roku Nr 124, poz. 1030) musi uzupełnić wodę z innych źródeł, o których mowa w § 4 ust. 5, przy czym w przypadku przeciwpożarowego zbiornika wodnego jego pojemność powinna wynosić 10 m3 zapasu wody na 1 dm3/s brakującej wydajności wodociągu, jednak nie mniej niż 50 m3.

- Do czasu wystąpienia do Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej celem zajęcia stanowiska w kontekście uzyskania pozwolenia na użytkowanie projektowanego budynku, należy zapewnić

- uzupełniającą ilość wody do celów ppoż. do zewnętrznego gaszenia pożaru – wykonanie zbiornika do celów ppoż.

- Lokalizacja hydrantu zewnętrznego przedstawiona została na projekcie zagospodarowania terenu – w odległości 10,8 m od projektowanego budynku. Konieczność uzyskania potwierdzenia protokołem z prób przed odbiorowych.

  - Droga pożarowa.

- Do budynku drogę pożarową doprowadza się zgodnie z § 12 ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) – stanowi droga publiczna – ul. Dzieci Polskich. Z drogi pożarowej zapewnia się utwardzone dojście o długości nie przekraczającej 30m i szerokości nie mniejszej niż 150 cm, prowadzące do wejścia do budynku od strony południowej.

- Szerokość bramy wjazdowej co najmniej 4 m.

- Działka ma pow. mniejszą niż 5 ha.

- Inne ważne dane.

- Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne      i przewoźne powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.                    Dla budynku zostanie opracowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, która stanowi odrębną dokumentację.

- Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,  w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno -budowlanym.

Projektowany budynek nie jest objęty rozwiązaniami zamiennymi.

## ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA OBIEKTU

| Nr. pom. | Ozn. na rysunku | Ilość | widok | Wymiary (cm) | opis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIWNICA |  |  |  |  |  |
| -1.2 WARSZTAT KONSERWATORA | RM | 5 |  | 100x50x180 | Regał magazynowy, mocowanie półek na śruby, półki z blachy stalowej ocynkowanej (5 półek) Półki z okrawędziowaniem ceownikowym 40 mm. Stopki z tworzywa. maksymalne obciążenie półki min. 220 kg |
|  | BM | 1 |  | 760x80 Uwaga: wymiar należy brać z natury | Blat meblowy montowany do ściany za pomocą wsporników |
|  | KK | 1 |  | 54,5x41,5x82 | Siedzisko i oparcie profilowane stelaż metalowy o przekroju owalnym, malowany proszkowo, w kolorze czarnym; obicie: tkanina tapicerska typu Oban; możliwość sztaplowania |
| -1.4 SZATNIA | U1 | 1 |  | 45x35 | Umywalka z baterią z mieszaczem, wisząca |
|  |  | 1 |  |  | Zestaw: dozownik mydła, płynu do dezynfekcji i pojemnik na papierowe ręczniki oraz papier toaletowy, szczotka wc. Stal nierdzewna szczotkowana mat. Produkty posiadają okienko do kontroli ilości wkładu oraz zamykane są na kluczyk. Montowane do ściany. |
|  | S4 | 1 |  | 80x55x187,5 | Szafka ubraniowa dwudzielna z płyty laminowanej w tonacji klonu, gr. 18 mm, drzwi z trwałą okleiną termoplastyczną |
|  | KN |  |  | 80x80 | Kabina natryskowa czworokątna, szyby hartowane nieprzezierne, niski brodzik h 14 cm z akrylu, z zestawem prysznicowym z mieszaczem |
|  | MU1 | 1 |  | 35x54x 35,5cm | Miska ustępowa lejowa podwieszana na stelażu podtynkowym z deską wolnoopadająca |
| PARTER |  |  |  |  |  |
| 01 HOL | T | 1 |  | 80x120 | Tablica z powierzchnią korkową, w drewnianej oprawie, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych, tablica z naturalnego korka. |
|  | S | 1 |  | 120x32x32 | Wysokie siedzisko piankowe w kolorze limonkowym, wykonane z bezftalanowej tkaniny PCW odpornej na ścieranie, to funkcjonalny i estetyczny element wyposażenia. Uchwyty ułatwiają przenoszenie, a antypoślizgowy spód z fakturowej tkaniny PCW zapewnia stabilność i bezpieczeństwo. Wypełnienie z pianki poliuretanowej o wysokiej sprężystości gwarantuje komfort użytkowania, co czyni to siedzisko idealnym rozwiązaniem do różnych zastosowań w placówkach edukacyjnych i terapeutycznych. |
|  | S | 1 |  | 120x32x32 | Wysokie siedzisko piankowe w kolorze szarym, wykonane z bezftalanowej tkaniny PCW odpornej na ścieranie, to funkcjonalny i estetyczny element wyposażenia. Uchwyty ułatwiają przenoszenie, a antypoślizgowy spód z fakturowej tkaniny PCW zapewnia stabilność i bezpieczeństwo. Wypełnienie z pianki poliuretanowej o wysokiej sprężystości gwarantuje komfort użytkowania, co czyni to siedzisko idealnym rozwiązaniem do różnych zastosowań w placówkach edukacyjnych i terapeutycznych. |
| 0.2 SZATNIA | SSZ | 13 |  | • 5 modułów • wym. 108,5 x 50 x 131 cm | Szafka z płyty wiórowej, klon, wyposażona w półeczkę, miejsce na wklejenie znaczka, przegródki z haczykami na ubrania i worki. Półeczka na buty ażurowa. Szafka uzupełniona kolorowymi drzwiczkami z płyty foliowanej MDF gr 18mm– kolor drzwiczek inny dla każdej grupy dzieci: drzwiczki zielone, niebieskie, różowe, żółte Drzwiczki wykonane z foliowanej płyty MDF o gr. 12 mm. Wymiarem dopasowane do szatni przedszkolnej • wym. 19,1 x 65,3 cm |
|  | P1 | 5 |  | Ø45 | Puf okrągły, stopki z czarnego tworzywa, kolorystyka tapicerki zielona Siedziska i oparcia pokryte są wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną. Dzięki bardzo dużej odporności na plamy i zabrudzenia idealnie sprawdzi się w przedszkolach i szkołach. 100 % poliester. Gramatura: 476 g/mb. Klasa palności: B1. Ścieralność: 96 000 cykli. • wym. Ø4 5x h40 cm |
|  | P2 | 4 |  | 52,6 x 56,3 cm, wysokość siedziska 32 cm. | Puf Koniczynka średnia w kolorze zieleni trawy został wykonany z bezftalanowej tkaniny PCW odpornej na ścieranie, co gwarantuje trwałość i łatwość w utrzymaniu. Wypełniony pianką poliuretanową o wysokiej sprężystości, zapewnia wygodę i stabilność podczas użytkowania. Dzięki swojemu kształtowi przypominającemu koniczynę, puf charakteryzuje się modułowością. Może pełnić funkcję zarówno siedziska, jak i stolika, a zestawienie kilku takich elementów pozwala stworzyć kompletny zestaw wypoczynkowy o harmonijnym wyglądzie. Pufy z serii Koniczynka można łączyć w obu dostępnych wysokościach, tworząc dowolne konfiguracje i dopasowując przestrzeń do indywidualnych potrzeb. |
|  | P1 | 1 |  | 81x60 h 90cm | Przykładowy stół do przewijania z półkami wraz z materacem. Panel górny/ Panel boczny/ Półka stała/ Panel dolny/ Płytka montażowa: Płyta wiórowa gr 18 mm, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa sztucznego Panel tylny: Płyta pilśniowa, Farba akrylowa, Farba akrylowa. Kolor biały. Produkt musi posiadać atesty. Materac: - wypełnienie pianką poliuretanową o wysokim stopniu trwałości, zapewniającą miękkość siedzenia oraz wytrzymałość na wszelkiego rodzaju naciski, - bezpieczny dla dzieci pokrowiec - nie zawiera szkodliwych substancji. - pokrowiec wykonany z materiału łatwego do utrzymania w czystości, o przyjemnej w dotyku powierzchni. |
|  |  | 1 |  |  | Zestaw: dozownik mydła, płynu do dezynfekcji i pojemnik na papierowe ręczniki oraz papier toaletowy, szczotka wc. Stal nierdzewna szczotkowana mat. Produkty posiadają okienko do kontroli ilości wkładu oraz zamykane są na kluczyk. Montowane do ściany. |
|  | U1 | 1 |  | 45x35 | Umywalka z baterią z mieszaczem, wisząca |
| 0.3 WC NPS | MU1 | 1 |  | 35x70 | Miska ustępowa lejowa wisząca dla osób niepełnosprawnych |
|  | U2 | 1 |  | 52,5x55 | Umywalka dla osób niepełnosprawnych |
|  |  | 1 |  |  | Zestaw: dozownik mydła, płynu do dezynfekcji i pojemnik na papierowe ręczniki oraz papier toaletowy, szczotka wc. Stal nierdzewna szczotkowana mat. Produkty posiadają okienko do kontroli ilości wkładu oraz zamykane są na kluczyk. Montowane do ściany. |
|  |  | 1 |  | 100 | Poręcz prosta ø32 cm. Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej AISI 3040 (wykończenie - połysk). Produkt składa się z rurki o średnicy 32 mm i maskownic. Dostępna w długościach od 300 mm do 1000 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie 150 kg |
|  |  | 1 |  | 60 | Poręcz ścienna łukowa ø32 cm. Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej AISI 3040 (wykończenie - połysk). 6-śrubowe, ścienne. Dopuszczalne obciążenie do 120 kg |
| 0.4 SALA NR 1 | ZM1 | 1 |  | 395x41,5x217,6 | Zestaw mebli składający się z funkcjonalnych szafek, z unikalnymi frontami, zaprojektowanymi w taki sposób, by obejmowały różne obszary tematyczne. Kolorowe, przyjazne dzieciom aplikacje tworzące inspirujące, ale zarazem stonowane środowisko i zachęcają do zabawy i nauki Kryteria równoważności: wymiary, kolorystyka, tematyka. Zestawy mebli są wykonane z klonowej i białej płyty laminowanej, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną. Drzwiczki wyposażone w zawiasy 90 stopni, z cichym domykiem. Szafki z białymi frontami i aplikacjami nawiązującymi do tematyki bajkowo-pałacowej: wieże, niewielkie okna. W skład zestawu wchodzi: • regał z przegrodą i 3 półkami wym. 79,2 x 41,5 x 161,6 cm - 1 szt. • szafka domek z 2 półkami, Szafka w kształcie domku wym. 79,2 x 41,5 x 127 cm - 1 szt. • szafka ławeczka na 3 małe skrzynie wym. 116.6 x 41.5 x 49,4 cm - 1 szt. • szafka z 1 półką na cokole wym. 79,2 x 41,5 x 86,8 cm- 1 szt. • szafka słupek z 2 półkami wym. 41,8 x 41,5 x 124,2 cm- 1 szt. • drzwi oraz skrzynie na kółkach z aplikacjami nawiązującymi do tematyki bajkowo-pałacowej • aplikacje architektury pałacowej |
|  | ST1 | 3 |  | 138x69 | Stolik w kolorze białym. Blat o wymiarach 138 x 69 cm. Blat wykonany jest z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm w kolorze białym. Ma kształt prostokątny. Obrzeże wykonane z PCV o grubości 2 mm w kolorze multiplex . możliwość regulacji wysokości w zakresie 1 - 3 (wys.: 46 - 53- 59 cm); możliwość regulacji wysokości w zakresie 1 - 3 (wys.: 46 - 53- 59 cm); Materiał nóżek: metal; przekrój okrągły 48 mm; stopka zabezpieczająca |
|  | K1 | 18 |  |  | Ergonomiczne krzesło sztaplowane z profilowanym siedziskiem i oparciem w kolorze białym. Rama w kolorze naturalnego drewna. Posiada zaokrąglone rogi i brzegi. Nogi wyposażone w plastikowe ślizgacze. 1 szt. wys. siedziska 26 cm materiał: lakierowana sklejka bukowa |
|  | K2 | 5 |  | 62x77x92 | Krzesełko to idealne rozwiązanie podczas codziennych posiłków. Jest wygodne i proste w użytkowaniu, co wpływa pozytywnie na komfort małego użytkownika. Posiada 5-cio punktowe pasy bezpieczeństwa, zdejmowany pokrowiec na siedzisko, regulację odległości blatu oraz zdejmowaną tacę. Stabilność oraz wytrzymałość krzesełka zapewniają antypoślizgowe nóżki z rozstawem pod odpowiednim kątem. |
|  | B1 | 2 |  | 115x48x77,5 | Biurko o wymiarze 115 x 48 x 77,5 cm. Korpus w kolorze brzoza o wymiarach 115 x 48 x 77,5 cm wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Obrzeże korpusu w kolorze brzoza. Blat prostokątny o wymiarach 115 x 48 cm wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm z obrzeżem w kolorze brzoza. Biurko posiada szafkę. Zawiera dwie ruchome półki. |
|  | KB | 2 |  | wys. siedziska regulowana: 38-50 cm; wym. siedziska: szer. 42 cm; gł. 47 cm; wys. oparcia 42 cm; | Funkcjonalne krzesło obrotowe z jednoelementowym siedziskiem i oparciem, wykonanym z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Ergonomiczny kształt zapewnia idealne podparcie pleców. stelaż metalowy, chromowany, osadzony na 5 kołach; dł. ramienia krzyżaka 30 cm max. obciążenie: 110 kg |
|  | MI | 1 |  | 70x83x45 | Mata z interaktywnym pianinkiem może zmieniać swoje funkcje wraz z rozwojem dziecka. W pierwszych miesiącach, kiedy dziecko leży na plecach, może bawić się zawieszkami na łuku oraz uruchamiać przyciski stopkami. Kiedy już potrafi unieść głowę i leżeć na brzuszku, może mieć pianinko przed sobą, natomiast kiedy potrafi już usiąść, pianinko ustawia się w pozycji stolika. Istnieje również możliwość odwiązania panelu z przyciskami i przymocowania go do łóżeczka. |
|  | BP | 2 |  | 24x84x61 | Bujak piankowy w kształcie zebry lub pieska pokryty bezftalanową, odporną na ścieranie tkaniną PCW. Jego antypoślizgowy spód wykonany z fakturowanej tkaniny zapewnia stabilność, natomiast trwały nadruk cyfrowy nadaje mu realistyczne, wyraziste wzory, które nie blakną. Wypełniony pianką poliuretanową o wysokiej sprężystości, oferuje komfort i wytrzymałość, zachęcając dzieci do aktywnej, bezpiecznej zabawy. Idealny do różnorodnych przestrzeni zabawowych. |
|  | KP | 1 |  | 30x30x30 | Kostki piankowe kontrastowe, wykonane z bezftalanowej tkaniny PCW odpornej na ścieranie, są wypełnione pianką poliuretanową o wysokiej sprężystości. Druk cyfrowy na powierzchni kostek zapewnia wyraziste i trwałe wzory, które zachowują estetyczny wygląd mimo intensywnego użytkowania. Czarno-białe wzory, w tym kropki, kwadraty i koła, skutecznie stymulują rozwój zmysłu wzroku, przyciągając uwagę i angażując dzieci w zabawę. Kontrastowe kolory sprzyjają poprawie percepcji wzrokowej, wspierają rozwój koordynacji oraz umiejętności motorycznych. Dzięki różnorodnym zastosowaniom, kostki mogą być wykorzystywane w zabawach sensorycznych, rehabilitacji oraz jako elementy wspierające naukę. |
|  | TM | 1 |  | 177,6x128,6 | Ceramiczna tablica interaktywna, 10 punktów dotyku, umożliwia podłączenie komputera i projektora, możliwość użytkowania jako tablicy tradycyjnej i suchościeralnej |
|  | ZK | 1 | Zestaw komputerowy ściśle wg wytycznych Zamawiającego. |  | Zestaw komputerowy : laptop +mysz lub komputer, monitor, klawiatura+mysz. |
| 0.5 POM NA LEŻAKI | L | 17 |  | 133 x 57 x 15 cm. | łóżeczko w kształcie prostokąta o wadze 4 kg. Połączenia rogowe, pełniące funkcję nóżek maja zaokrąglone brzegi i kryją śruby niedostępne dla dzieci. Tkanina z niepalnego i nietoksycznego materiału w formie siateczki. Wysokość zgodna z normą. Materiał wykonania to: rurki stalowe, tworzywo sztuczne, tkanina. Dominującą barwą produktu jest szary. Przeznaczenie: wyposażenie sal. |
|  | LB | 17 |  | 133 x 57 x 15 cm. | Barierka ochronna do łóżeczka |
|  | WL | 2 |  | 133x58x12 | Wygodny wózek na kółkach do składania i przemieszczania łóżeczek. Pozwala na transport do 15 łóżeczek. materiał: metal, tworzywo sztuczne; |
|  | SZP | 2 |  | 142x45x200,5 | Szafa przystosowana do przechowywania 30 kompletów pościeli z płyty laminowanej. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, tonacja klonu. |
| 0.6 WC DLA DZIECI | MU2 | 1 |  | 27,5x44 | Stojąca miska WC dla małych dzieci, lejowa, z deską sedesową ze zintegrowanymi uchwytami Do zastąpienia nocnika Do spłuczek podtynkowych Charakterystyka: Stojący Przyleganie do ściany Ceramiczna miska WC lejowa Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Średnica odpływu 85 mm Ukryte mocowania Wysokość górnej krawędzi ceramiki: 24 cm Kształt nocnika. Kryterium równoważności: wymiary, dostosowanie dla najmniejszych dzieci |
|  | U2 | 1 |  | 140X45X18 | Umywalka wisząca podwójna ceramiczna, z dwiema bateriami, z automatycznymi korkami, |
|  | BP | 1 |  | 70x70 | Brodzik prysznicowy z akrylu sanitarnego ze stelażem, bateria naścienna prysznicowa z mieszaczem. Kryteria równoważności: wymiary |
|  | PK1 | 2 |  | 31x15,2x46,4 | Pojemniki na kubeczki i szczoteczki do zębów. Półka wykonana z laminowanej płyty o grubości 18 mm w tonacji klonu lub białej. Zawiera miejsce na kubeczki z akcesoriami. |
|  | PK2 | 2 |  | 46,3x15,2x46,4 | Pojemniki na kubeczki i szczoteczki do zębów. Półka wykonana z laminowanej płyty o grubości 18 mm w tonacji klonu lub białej. Zawiera miejsce na kubeczki z akcesoriami. |
|  | P1 | 1 |  | 81x60 h 90cm | Przykładowy stół do przewijania z półkami wraz z materacem. Panel górny/ Panel boczny/ Półka stała/ Panel dolny/ Płytka montażowa: Płyta wiórowa gr 18 mm, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa sztucznego Panel tylny: Płyta pilśniowa, Farba akrylowa, Farba akrylowa. Kolor biały. Produkt musi posiadać atesty. Materac: - wypełnienie pianką poliuretanową o wysokim stopniu trwałości, zapewniającą miękkość siedzenia oraz wytrzymałość na wszelkiego rodzaju naciski, - bezpieczny dla dzieci pokrowiec - nie zawiera szkodliwych substancji. - pokrowiec wykonany z materiału łatwego do utrzymania w czystości, o przyjemnej w dotyku powierzchni. |
|  |  | 1 |  |  | Zestaw: dozownik mydła, płynu do dezynfekcji i pojemnik na papierowe ręczniki oraz papier toaletowy, szczotka wc. Stal nierdzewna szczotkowana mat. Produkty posiadają okienko do kontroli ilości wkładu oraz zamykane są na kluczyk. Montowane do ściany. |
| 0.7 MYCIE NOCNIKÓW | ZL2 | 1 |  | Zlew: 61 cm x 51 cm x 30 cm Zasięg wylewki od środka baterii: 200 mm Wysokość całkowit:175mm | Zlew gospodarczy w kolorze szarym, wykonany z polipropylenu. Odporny na środki chemiczne i wysoką temperaturę. Nadaje się do użytkowania wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz. Idealny do garażu, kotłowni, pralni, czy warsztatu. Od spodu zlewozmywaka dwa podcięcia pod baterię i dozownik, wystarczy wybić. W komplecie syfon oraz zestaw montażowy + szafka |
|  | SZN | 1 |  | 96x40x h190 | Regał wykonywany na zamówienie pod wymiar - na 18 nocników. Półki w regale są wykonane z wodoodpornej płyty CDF o gr. 12 mm. Korpus regału jest wykonany z laminowanej płyty wiórowej w tonacji klonu, o gr. 18 mm. |
| 0.8 PIELĘGNIARKA | KM | 1 |  | 145x56x52 | Kozetka medyczna dziecięca, tapicerka skay, kolor zielony. - Kąt nachylenia wezgłowia, +/- 40° - Masa stołu: 27kg - Dopuszczalne obciążenia: 180kg - Stoły posiadają konstrukcję metalową malowaną na biało. |
|  | U3 | 1 |  | 45x35 | Umywalka z baterią z mieszaczem, wisząca np. Koło Nova Pro, lub równoważna. Kryteria równoważności: wymiary, atesty |
|  |  | 1 |  |  | Zestaw: dozownik mydła, płynu do dezynfekcji i pojemnik na papierowe ręczniki oraz papier toaletowy, szczotka wc. Stal nierdzewna szczotkowana mat. Produkty posiadają okienko do kontroli ilości wkładu oraz zamykane są na kluczyk. Montowane do ściany. |
|  | BM | 1 |  | 70x60x76 | Biurko mini wykonane z płyty laminowanej gr 18mm w tonacji klonu. |
|  | K2 | 2 |  |  | Krzesło tapicerowane z podłokietnikami z nakładką miękką PU czarna, stelaż lakierowany, kolor tapicerki zielony. Krzesła na metalowym stelażu w kolorze jasnoszarym, z podłokietnikami. Obszerne, komfortowe siedziska i oparcia, dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej, starannie wykonanie. Wygodne oraz praktyczne. Materiał 100% poliester. • szer. siedziska 47 cm • gł. siedziska 45 cm • wym. 53 x 49 x 83,5 cm |
|  | A | 1 |  | 54x51x105 | Asystor medyczny, korpus wykonany z płyty laminatowej 18mm, fronty z płyty akrylowej, szuflady otwierane z systemem samohamującym, uchwyty nie wystające poza obrys szafki. U góry szklany blat z ogranicznikami zapobiegającymi zsuwaniu się przedmiotów. Asystor posiada kółka jezdne umożliwiające swobodne przemieszczanie. Korpus asystora wykonany jest z płyty MDF, fronty z płyty akrylowej. Asystor posiada trzy mniejsze szuflady i dwie większe. Szuflady posiadają bezpieczne uchwyty niewystające poza bryłę mebla. dopuszczalne obciążenie blatu - 10 kg. |
|  | SZM | 1 |  | 40x43,5x180 | Szafka lekarska metalowa, z przeszklonymi drzwiami, zamek zabezpieczający, ryglujący drzwi w dwóch punktach. Kolor pomarańczowy RAL2011. Waga produktu: 63.00 kg • Drzwi jednoskrzydłowe przeszklone, boki bez przeszklenia • Korpus szafy zgrzewany (monolityczny) • Zamek baskwilowy z uchwytem klamkowym, ryglujący w trzech punktach • Cztery półki ze szkła hartowanego, przestawiane co 90mm • stopki regulowane · nóżki 100mm, regulowane |
|  | ZK | 1 | Zestaw komputerowy ściśle wg wytycznych Zamawiającego. |  | Zestaw komputerowy : laptop +mysz lub komputer, monitor, klawiatura+mysz. |
| 0.9 IZOLATKA | KM | 1 |  | 145x56x52 | Kozetka medyczna dziecięca, tapicerka skay, kolor zielony. - Kąt nachylenia wezgłowia, +/- 40° - Masa stołu: 27kg - Dopuszczalne obciążenia: 180kg - Stoły posiadają konstrukcję metalową malowaną na biało. |
|  | U3 | 1 |  | 45x35 | Umywalka z baterią z mieszaczem, wisząca np. Koło Nova Pro, lub równoważna. Kryteria równoważności: wymiary, atesty |
|  |  | 1 |  |  | Zestaw: dozownik mydła, płynu do dezynfekcji i pojemnik na papierowe ręczniki oraz papier toaletowy, szczotka wc. Stal nierdzewna szczotkowana mat. Produkty posiadają okienko do kontroli ilości wkładu oraz zamykane są na kluczyk. Montowane do ściany. |
|  | K2 | 2 |  |  | Krzesło tapicerowane z podłokietnikami z nakładką miękką PU czarna, stelaż lakierowany, kolor tapicerki zielony. Krzesła na metalowym stelażu w kolorze jasnoszarym, z podłokietnikami. Obszerne, komfortowe siedziska i oparcia, dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej, starannie wykonanie. Wygodne oraz praktyczne. Materiał 100% poliester. • szer. siedziska 47 cm • gł. siedziska 45 cm • wym. 53 x 49 x 83,5 cm |
| 0.10 POKÓJ SOCJALNY | L | 1 |  | 81,8x59,6x55cm | Lodówka podblatowa do zabudowy, bez zamrażalnika. Poziom hałasu: 36 dB Bezszronowa (No Frost). Sterowanie mechaniczne Zmiana kierunku otwierania drzwi. Sposób montowania frontu: zawiasy ślizgowe Liczba termostatów: 1 Liczba agregatów: 1 Klasa energetyczna E |
|  | KM | 1 |  | 51,1x43,2x31,1cm | Kuchenka mikrofalowa sterowana manualnie, komora ze stali nierdzewnej z dnem ceramicznym. 1000W, napięcie230 Cechy produktu: – Sterowanie manualne za pomocą jednego pokrętła – Możliwość regulacji czasu pracy w zakresie od 15 sekund do 6 minut – Pojedynczy magnetron z rotującą anteną na dole komory kuchenki – Komora wykonana ze stali nierdzewnej z dnem ceramicznym – Drzwiczki z przezroczystą szybą bez blokady, łatwe otwieranie – Moc wejściowa 1500 W, moc wyjściowa 1000 W – Wymiary komory: 327×346x(H)200 mm – Pojemność: 25 litrów |
|  | U4 | 1 |  | 55x42,5 cm | Umywalka ceramiczna z baterią z mieszaczem prostokątna wpuszczana biała. Kryteria równoważności: wymiary, atesty |
|  | ZL1 | 1 |  | 120x60 | Zlew dwukomorowy z ociekaczem, z baterią z mieszaczem |
|  | K2 | 5 |  |  | Krzesło plastikowe, stelaż chrom, kolor zielony. Krzesło na metalowych nóżkach z wyraźnie profilowanym siedziskiem i oparciem wykonanym z trwałego estetycznego plastiku (polipropylen, odporność UV). Plastik (polipropylen, odporny na promienie UV) siedziska i oparcia posiada specjalną antypoślizgową strukturę |
|  | ST3 | 1 |  | 180x80cm | Stół prosty, blat z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, nogi metalowe |
|  | ZM | 1 |  |  | Zestaw meblowy pod wymiar według rysunku szczegółowego POKÓJ SOCJALNY |
|  |  | 1 | ZESTAW WYPOSAŻENIA KUCHENNEGO |  | Czajnik elektryczny, kubeczki, talerze, sztućce |
| 0.11 POM. GOSP. | ZL2 | 1 |  | Zlew: 61 cm x 41 cm x 30 cm Zasięg wylewki od środka baterii: 200 mm Wysokość całkowit:175mm | Zlew gospodarczy w kolorze szarym, wykonany z polipropylenu. Odporny na środki chemiczne i wysoką temperaturę. Nadaje się do użytkowania wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz. Idealny do garażu, kotłowni, pralni, czy warsztatu. Od spodu zlewozmywaka dwa podcięcia pod baterię i dozownik, wystarczy wybić. W komplecie syfon oraz zestaw montażowy + szafka |
| 0.12 SZATNIA PERSONELU | UB1 | 10 |  | 46,2x41,8x190,3 | Szafa posiada 3 wnęki. Typ: wolnostojący. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej w kolorze brzoza o grubości 18 mm. Mebel osadzony na cokole. Szafa posiada 2 półki wykonane z płyty wiórowej w rozmiarze 42,3 x 38,5 cm o grubości 18 mm w kolorze brzoza. 1 drzwi w rozmiarze: 44,5 x 177,8 cm wykonane z płyty wiórowej w kolorze białym o grubości 18 mm. Powierzchnia gładka. Uchwyt wykonany z brązowego tworzywa sztucznego. zamykane na zamek. |
|  | Ł | 2 |  | 100X35,5X40,5 | Ławka metalowa dedykowana do szatni Specyfikacja: Spawany stelaż ławki metalowej wykonany z kształtowników o przekroju kwadratowym. Elementy metalowe ławki są wykonane z profili zamkniętych o wym. 25 x 25 x 1,5 mm. Stelaż malowany proszkowo na wybrany kolor z podstawowej palety kolorów. Nogi ławki wyposażone w stopki z tworzywa regulowane w zakresie 0-10 mm. Siedzisko wykonane z czterech listew drewnianych o grubości 22 mm i szerokości 70 mm, lakierowanych lakierem bezbarwnym. Ławka w wersji standardowej o szerokości 100 cm. |
| 0.13 WC D | U1 | 1 |  | 45x35 | Umywalka z baterią z mieszaczem, wisząca np. Koło Nova Pro, lub równoważna. Kryteria równoważności: wymiary, atesty |
|  | MU1 | 1 |  | 35x54x 35,5cm | Miska ustępowa lejowa podwieszana na stelażu podtynkowym z deską wolnoopadająca |
|  | ZESTAW WC | 1 |  |  | Zestaw: dozownik mydła, płynu do dezynfekcji i pojemnik na papierowe ręczniki oraz papier toaletowy, szczotka wc. Stal nierdzewna szczotkowana mat. Produkty posiadają okienko do kontroli ilości wkładu oraz zamykane są na kluczyk. Montowane do ściany. |
| 0.14 WC M | U1 | 1 |  | 45x35 | Umywalka z baterią z mieszaczem, wisząca np. Koło Nova Pro, lub równoważna. Kryteria równoważności: wymiary, atesty |
|  | MU1 | 1 |  | 35x54x 35,5cm | Miska ustępowa lejowa podwieszana na stelażu podtynkowym z deską wolnoopadająca |
|  | ZESTAW WC | 1 |  |  | Zestaw: dozownik mydła, płynu do dezynfekcji i pojemnik na papierowe ręczniki oraz papier toaletowy, szczotka wc. Stal nierdzewna szczotkowana mat. Produkty posiadają okienko do kontroli ilości wkładu oraz zamykane są na kluczyk. Montowane do ściany. |
| 0.16 ROZDZIELNIA POSIŁKÓW | WK | 6 |  | 100x60x 85cm | Wózek z szafką z drzwiami suwanymi ze stali nierdzewnej, 4 kółka skrętne, czworo drzwi suwanych, blat z przetłoczeniem - wózek wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 430, - stabilna konstrukcja spawana idealna dla gastronomii, - 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem, średnica kółek 125 mm, - uchwyty drzwi pionowe w formie przetłoczeń – łatwe otwieranie i czyszczenie w kuchni, - blat z przetłoczeniem 10 mm, - dwoje drzwi suwanych, - półka w szafce nieprzestawna, łatwa do demontażu, długość wózka (A) uwzględnia zewnętrzny rozmiar wózka wraz z uchwytami (2x100mm) |
|  | L | 1 |  | 60x60x 185cm | Lodówka gastronomiczna, cichy agregat, wymuszony obieg powietrza, obudowa ze stali nierdzewnej, automatyczne odszranianie - Szerokość (cm): 60 - Głębokość (cm): 60 - Wysokość (cm): 185 - Pojemność (l): 361 Wykonana jest ze stali nierdzewnej, łatwej do utrzymania w czystości odpornej na uszkodzenia mechaniczne . Szafa posiada 3 półki każda o nośności 8 kg. Drzwi uchylne szafy chłodniczej wyposażone są w profilowany uchwyt do otwierania/zamykania i posiadają funkcję samoczynnego zamykania się. - Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na uszkodzenia mechaniczne. - Wnętrze szafy wykonane zostało z tworzywa sztucznego. - W komplecie 3 półki o wymiarach posiadają regulowaną wysokość. - Drzwi pełne z funkcją samoczynnego zamykania się wyposażone w zamek. - Istnieje możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi. - Szafa posiada elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem. - Czynnik chłodniczy R 600 a / 75 g. - Wbudowany agregat zapewnia cichą pracę urządzenia. - Zakres temperaturowy urządzenia od 0 do +8 °C - Odszranianie automatyczne - Zużycie energii 683 kWh/rok - Klasa klimatyczna 4 (10 °C do 30 °C) Klasa energetyczna C |
|  | LP | 1 |  | 81,8x59,6x55cm | Lodówka podblatowa do zabudowy, bez zamrażalnika. Poziom hałasu: 36 dB Bezszronowa (No Frost). Sterowanie mechaniczne Zmiana kierunku otwierania drzwi. Sposób montowania frontu: zawiasy ślizgowe Liczba termostatów: 1 Liczba agregatów: 1 Klasa energetyczna E |
|  | U3 | 1 |  | 45x35 | Umywalka z baterią z mieszaczem, wisząca np. Koło Nova Pro, lub równoważna. Kryteria równoważności: wymiary, atesty |
|  |  | 1 |  |  | Zestaw: dozownik mydła, płynu do dezynfekcji i pojemnik na papierowe ręczniki oraz papier toaletowy, szczotka wc. Stal nierdzewna szczotkowana mat. Produkty posiadają okienko do kontroli ilości wkładu oraz zamykane są na kluczyk. Montowane do ściany. |
|  | KE | 2 |  | 80x80x cm31 | Płyta grzewcza gastronomiczna elektryczna indukcyjna, 4 palniki, trójfazowa. Wpuszczana w blat. Wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej nierdzewnej Łatwej utrzymania w czystości odpornej na uszkodzenia mechaniczne . - Ilość pól grzewczych: 4 - Przyłącze urządzenia: 2 x 3 NAC - Średnica pola grzewczego z tyłu z prawego: 280 mm - Średnica pola grzewczego z przodu z prawego: 280 mm - Wyświetlacz cyfrowy: Tak - Częstotliwość: 50-60 Hz - Materiał powierzchni grzewczej: Szkło - Materiał: Stal szlachetna - Detekcja garnka: Tak - Zakres temperatury od: 60 °C Ochrona przed przegrzaniem: Tak |
|  | O | 2 |  | 110x80 cm | Okap przyścienny z oświetleniem ze stali nierdzewnej z łapaczem tłuszczu. - Wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej nierdzewnej. - Rynienka ociekowa z zaworem spustowym. - Przy szerokości powyżej 2900 mm okap dzielony na segmenty. - Przy składaniu zamówienia należy podać średnicę, ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych. - Dostępne króćce przeznaczone do montażu rur o średnicy: 100, 150, 160, 200, 250, 300, 315 mm. Oświetlenie |
|  | PG | 2 |  |  | Podgrzewacz do mleka matki. Min. 4 miejsca na butelki. Sterylizacja parowa w wysokiej temperaturze 360 stopni. Inteligentna funkcja ustawienia. Zdejmowana umywalka. Wyprodukowany z bezpiecznego materiału PP o jakości spożywczej. |
|  | ODP | 1 |  | 27,5x59x63,5 | Pojemniki na odpady do segregacji- zestaw 3x60l. Pojemniki wykonane z przetwarzalnego plastiku. |
|  |  | 2 |  | 34x23x29 | Czajnik elektryczny bezprzewodowy 4,2 l Opis: - Obudowa oraz grzałka wykonane ze stali nierdzewnej - Uchwyt, pokrywka oraz podstawa z polipropylenu - Grzałka umieszczona pod dnem zabezpieczona przed zakamienieniem, zwiększa żywotność czajnika - Lampka kontrolna informująca o włączeniu grzałki - Wewnętrzny wskaźnik maksymalnego poziomu wody - Automatyczne wyłączanie po zagotowaniu wody - Podwójna ochrona przed włączeniem na sucho |
|  | ZL2 | 1 |  | 80x60 | Zlew stalowy dwukomorowy, bateria z mieszaczem z wyciąganą wylewką - Wpuszczany w blat z laminatu HPL kolor szary. - Otwór na baterie – 1 - Średnica otworu na baterie- 35mm. - materiał stal nierdzewna - do montażu górnego głębokość zlewu 180 mm |
|  |  |  |  | 1990x60 według pomiarów z natury | Blat roboczy gr 38mm z na bazie płyty wiórowej, pokrytej jednostronnie laminatami HPL lub CPL, kolor szary mocowany do ściany, z atestem |
|  | ST3 | 4 |  | 180X60 | Stół gastronomiczny nierdzewny z drzwiami suwanymi spawany 2000×600×855 mm - 2 szt. drzwi przesuwnych - Wysoka jakość – stal nierdzewna jest higieniczna, trwała i łatwa w pielęgnacji - optymalna stabilność dzięki nóżkom z regulacją wysokości - Kolor Srebrny - Nośność półki 200 kg Liczba półek 1 |
|  | B | 1 |  |  | bemar |
| 0.17 ZMYWALNIA | ZL2 | 1 |  | 80x60 | Zlew stalowy dwukomorowy, bateria z mieszaczem z wyciąganą wylewką - Wpuszczany w blat z laminatu HPL kolor szary. - Otwór na baterie – 1 - Średnica otworu na baterie- 35mm. - materiał stal nierdzewna - do montażu górnego głębokość zlewu 180 mm |
|  | ZG | 2 |  | 50x50 | Zmywarka gastronomiczna uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego, z funkcją wyparzania, z uzdatniaczem wody. - Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. - dwie pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół). W skład zestawu 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła, pojemnik na sztućce oraz płyny do mycia i nabłyszczania. |
|  | SZP | 1 |  | 120x60x180 | Szafa podawcza przelotowa ze stali nierdzewnej, drzwi suwane. - Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. - Konstrukcja spawana - Jedna półka stała o grubości 60 mm i dwie przestawne o grubości 40 mm |
|  |  |  |  | 600x60 według pomiarów z natury | Blat roboczy gr 38mm z na bazie płyty wiórowej, pokrytej jednostronnie laminatami HPL lub CPL, kolor szary mocowany do ściany, z atestem |
|  | U3 | 1 |  | 45x35 | Umywalka z baterią z mieszaczem, wisząca |
|  | KOSZ | 1 |  | 68 l, 50.4x41,2x67,3 | Pojemnik na odpady gastronomiczne wyposażony w pedał, wykonany z polipropylenu. |
|  | ZL3 | 1 |  |  | zlew gastronomiczny z baterią z polewaczką |
| I PIĘTRO |  |  |  |  |  |
| 1.2 SALA NR 2 | ZM1 | 1 |  | 395x41,5x217,6 | Zestaw mebli składający się z funkcjonalnych szafek, z unikalnymi frontami, zaprojektowanymi w taki sposób, by obejmowały różne obszary tematyczne. Kolorowe, przyjazne dzieciom aplikacje tworzące inspirujące, ale zarazem stonowane środowisko i zachęcają do zabawy i nauki Kryteria równoważności: wymiary, kolorystyka, tematyka. Zestawy mebli są wykonane z klonowej i białej płyty laminowanej, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną. Drzwiczki wyposażone w zawiasy 90 stopni, z cichym domykiem. Szafki z białymi frontami i aplikacjami nawiązującymi do tematyki bajkowo-pałacowej: wieże, niewielkie okna. W skład zestawu wchodzi: • regał z przegrodą i 3 półkami wym. 79,2 x 41,5 x 161,6 cm - 1 szt. • szafka domek z 2 półkami, Szafka w kształcie domku wym. 79,2 x 41,5 x 127 cm - 1 szt. • szafka ławeczka na 3 małe skrzynie wym. 116.6 x 41.5 x 49,4 cm - 1 szt. • szafka z 1 półką na cokole wym. 79,2 x 41,5 x 86,8 cm- 1 szt. • szafka słupek z 2 półkami wym. 41,8 x 41,5 x 124,2 cm- 1 szt. • drzwi oraz skrzynie na kółkach z aplikacjami nawiązującymi do tematyki bajkowo-pałacowej • aplikacje architektury pałacowej |
|  | ST1 | 3 |  | 138x69 | Stolik w kolorze białym. Blat o wymiarach 138 x 69 cm. Blat wykonany jest z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm w kolorze białym. Ma kształt prostokątny. Obrzeże wykonane z PCV o grubości 2 mm w kolorze multiplex . możliwość regulacji wysokości w zakresie 1 - 3 (wys.: 46 - 53- 59 cm); możliwość regulacji wysokości w zakresie 1 - 3 (wys.: 46 - 53- 59 cm); Materiał nóżek: metal; przekrój okrągły 48 mm; stopka zabezpieczająca |
|  | K1 | 18 |  |  | Ergonomiczne krzesło sztaplowane z profilowanym siedziskiem i oparciem w kolorze białym. Rama w kolorze naturalnego drewna. Posiada zaokrąglone rogi i brzegi. Nogi wyposażone w plastikowe ślizgacze. 1 szt. wys. siedziska 26 cm materiał: lakierowana sklejka bukowa |
|  | K2 | 4 |  | 62x77x92 | Krzesełko to idealne rozwiązanie podczas codziennych posiłków. Jest wygodne i proste w użytkowaniu, co wpływa pozytywnie na komfort małego użytkownika. Posiada 5-cio punktowe pasy bezpieczeństwa, zdejmowany pokrowiec na siedzisko, regulację odległości blatu oraz zdejmowaną tacę. Stabilność oraz wytrzymałość krzesełka zapewniają antypoślizgowe nóżki z rozstawem pod odpowiednim kątem. |
|  | B1 | 2 |  | 115x48x77,5 | Biurko o wymiarze 115 x 48 x 77,5 cm. Korpus w kolorze brzoza o wymiarach 115 x 48 x 77,5 cm wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Obrzeże korpusu w kolorze brzoza. Blat prostokątny o wymiarach 115 x 48 cm wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm z obrzeżem w kolorze brzoza. Biurko posiada szafkę. Zawiera dwie ruchome półki. |
|  | KB | 2 |  | wys. siedziska regulowana: 38-50 cm; wym. siedziska: szer. 42 cm; gł. 47 cm; wys. oparcia 42 cm; | Funkcjonalne krzesło obrotowe z jednoelementowym siedziskiem i oparciem, wykonanym z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Ergonomiczny kształt zapewnia idealne podparcie pleców. stelaż metalowy, chromowany, osadzony na 5 kołach; dł. ramienia krzyżaka 30 cm max. obciążenie: 110 kg |
|  | BP | 2 |  | 24x84x61 | Bujak piankowy w kształcie zebry lub pieska pokryty bezftalanową, odporną na ścieranie tkaniną PCW. Jego antypoślizgowy spód wykonany z fakturowanej tkaniny zapewnia stabilność, natomiast trwały nadruk cyfrowy nadaje mu realistyczne, wyraziste wzory, które nie blakną. Wypełniony pianką poliuretanową o wysokiej sprężystości, oferuje komfort i wytrzymałość, zachęcając dzieci do aktywnej, bezpiecznej zabawy. Idealny do różnorodnych przestrzeni zabawowych. |
|  | KP | 1 |  | 30x30x30 | Kostki piankowe kontrastowe, wykonane z bezftalanowej tkaniny PCW odpornej na ścieranie, są wypełnione pianką poliuretanową o wysokiej sprężystości. Druk cyfrowy na powierzchni kostek zapewnia wyraziste i trwałe wzory, które zachowują estetyczny wygląd mimo intensywnego użytkowania. Czarno-białe wzory, w tym kropki, kwadraty i koła, skutecznie stymulują rozwój zmysłu wzroku, przyciągając uwagę i angażując dzieci w zabawę. Kontrastowe kolory sprzyjają poprawie percepcji wzrokowej, wspierają rozwój koordynacji oraz umiejętności motorycznych. Dzięki różnorodnym zastosowaniom, kostki mogą być wykorzystywane w zabawach sensorycznych, rehabilitacji oraz jako elementy wspierające naukę. |
|  | TM | 1 |  | 177,6x128,6 | Ceramiczna tablica interaktywna, 10 punktów dotyku, umożliwia podłączenie komputera i projektora, możliwość użytkowania jako tablicy tradycyjnej i suchościeralnej |
|  | ZK | 1 | Zestaw komputerowy ściśle wg wytycznych Zamawiającego. |  | Zestaw komputerowy : laptop +mysz lub komputer, monitor, klawiatura+mysz. |
| 1.3 WC DLA DZIECI | MU2 | 1 |  | 27,5x44 | Stojąca miska WC dla małych dzieci, lejowa, z deską sedesową ze zintegrowanymi uchwytami Do zastąpienia nocnika Do spłuczek podtynkowych Charakterystyka: Stojący Przyleganie do ściany Ceramiczna miska WC lejowa Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Średnica odpływu 85 mm Ukryte mocowania Wysokość górnej krawędzi ceramiki: 24 cm Kształt nocnika. Kryterium równoważności: wymiary, dostosowanie dla najmniejszych dzieci |
|  | U2 | 1 |  | 140X45X18 | Umywalka wisząca podwójna ceramiczna, z dwiema bateriami, z automatycznymi korkami, |
|  | BP | 1 |  | 70x70 | Brodzik prysznicowy z akrylu sanitarnego ze stelażem, bateria naścienna prysznicowa z mieszaczem. Kryteria równoważności: wymiary |
|  | PK1 | 2 |  | 31x15,2x46,4 | Pojemniki na kubeczki i szczoteczki do zębów. Półka wykonana z laminowanej płyty o grubości 18 mm w tonacji klonu lub białej. Zawiera miejsce na kubeczki z akcesoriami. |
|  | PK2 | 2 |  | 46,3x15,2x46,4 | Pojemniki na kubeczki i szczoteczki do zębów. Półka wykonana z laminowanej płyty o grubości 18 mm w tonacji klonu lub białej. Zawiera miejsce na kubeczki z akcesoriami. |
|  | P1 | 1 |  | 81x60 h 90cm | Przykładowy stół do przewijania z półkami wraz z materacem. Panel górny/ Panel boczny/ Półka stała/ Panel dolny/ Płytka montażowa: Płyta wiórowa gr 18 mm, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa sztucznego Panel tylny: Płyta pilśniowa, Farba akrylowa, Farba akrylowa. Kolor biały. Produkt musi posiadać atesty. Materac: - wypełnienie pianką poliuretanową o wysokim stopniu trwałości, zapewniającą miękkość siedzenia oraz wytrzymałość na wszelkiego rodzaju naciski, - bezpieczny dla dzieci pokrowiec - nie zawiera szkodliwych substancji. - pokrowiec wykonany z materiału łatwego do utrzymania w czystości, o przyjemnej w dotyku powierzchni. |
|  |  | 1 |  |  | Zestaw: dozownik mydła, płynu do dezynfekcji i pojemnik na papierowe ręczniki oraz papier toaletowy, szczotka wc. Stal nierdzewna szczotkowana mat. Produkty posiadają okienko do kontroli ilości wkładu oraz zamykane są na kluczyk. Montowane do ściany. |
| 1.4 MYCIE NOCNIKÓW | ZL2 | 1 |  | Zlew: 61 cm x 51 cm x 30 cm Zasięg wylewki od środka baterii: 200 mm Wysokość całkowit:175mm | Zlew gospodarczy w kolorze szarym, wykonany z polipropylenu. Odporny na środki chemiczne i wysoką temperaturę. Nadaje się do użytkowania wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz. Idealny do garażu, kotłowni, pralni, czy warsztatu. Od spodu zlewozmywaka dwa podcięcia pod baterię i dozownik, wystarczy wybić. W komplecie syfon oraz zestaw montażowy + szafka |
|  | SZN | 1 |  | 96x40x h190 | Regał wykonywany na zamówienie pod wymiar - na 18 nocników. Półki w regale są wykonane z wodoodpornej płyty CDF o gr. 12 mm. Korpus regału jest wykonany z laminowanej płyty wiórowej w tonacji klonu, o gr. 18 mm. |
| 1.5 POM. NA LEŻAKI | L | 17 |  | 133 x 57 x 15 cm. | łóżeczko w kształcie prostokąta o wadze 4 kg. Połączenia rogowe, pełniące funkcję nóżek maja zaokrąglone brzegi i kryją śruby niedostępne dla dzieci. Tkanina z niepalnego i nietoksycznego materiału w formie siateczki. Wysokość zgodna z normą. Materiał wykonania to: rurki stalowe, tworzywo sztuczne, tkanina. Dominującą barwą produktu jest szary. Przeznaczenie: wyposażenie sal. |
|  | LB | 17 |  | 133 x 57 x 15 cm. | Barierka ochronna do łóżeczka |
|  | WL | 2 |  | 133x58x12 | Wygodny wózek na kółkach do składania i przemieszczania łóżeczek. Pozwala na transport do 15 łóżeczek. materiał: metal, tworzywo sztuczne; |
|  | SZP | 2 |  | 142x45x200,5 | Szafa przystosowana do przechowywania 30 kompletów pościeli z płyty laminowanej. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, tonacja klonu. |
| 1.6 SALA NR 3 | ZM1 | 1 |  | 395x41,5x217,6 | Zestaw mebli składający się z funkcjonalnych szafek, z unikalnymi frontami, zaprojektowanymi w taki sposób, by obejmowały różne obszary tematyczne. Kolorowe, przyjazne dzieciom aplikacje tworzące inspirujące, ale zarazem stonowane środowisko i zachęcają do zabawy i nauki Kryteria równoważności: wymiary, kolorystyka, tematyka. Zestawy mebli są wykonane z klonowej i białej płyty laminowanej, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną. Drzwiczki wyposażone w zawiasy 90 stopni, z cichym domykiem. Szafki z białymi frontami i aplikacjami nawiązującymi do tematyki bajkowo-pałacowej: wieże, niewielkie okna. W skład zestawu wchodzi: • regał z przegrodą i 3 półkami wym. 79,2 x 41,5 x 161,6 cm - 1 szt. • szafka domek z 2 półkami, Szafka w kształcie domku wym. 79,2 x 41,5 x 127 cm - 1 szt. • szafka ławeczka na 3 małe skrzynie wym. 116.6 x 41.5 x 49,4 cm - 1 szt. • szafka z 1 półką na cokole wym. 79,2 x 41,5 x 86,8 cm- 1 szt. • szafka słupek z 2 półkami wym. 41,8 x 41,5 x 124,2 cm- 1 szt. • drzwi oraz skrzynie na kółkach z aplikacjami nawiązującymi do tematyki bajkowo-pałacowej • aplikacje architektury pałacowej |
|  | ST1 | 3 |  | 138x69 | Stolik w kolorze białym. Blat o wymiarach 138 x 69 cm. Blat wykonany jest z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm w kolorze białym. Ma kształt prostokątny. Obrzeże wykonane z PCV o grubości 2 mm w kolorze multiplex . możliwość regulacji wysokości w zakresie 1 - 3 (wys.: 46 - 53- 59 cm); możliwość regulacji wysokości w zakresie 1 - 3 (wys.: 46 - 53- 59 cm); Materiał nóżek: metal; przekrój okrągły 48 mm; stopka zabezpieczająca |
|  | K1 | 18 |  |  | Ergonomiczne krzesło sztaplowane z profilowanym siedziskiem i oparciem w kolorze białym. Rama w kolorze naturalnego drewna. Posiada zaokrąglone rogi i brzegi. Nogi wyposażone w plastikowe ślizgacze. 1 szt. wys. siedziska 26 cm materiał: lakierowana sklejka bukowa |
|  | K2 | 5 |  | 62x77x92 | Krzesełko to idealne rozwiązanie podczas codziennych posiłków. Jest wygodne i proste w użytkowaniu, co wpływa pozytywnie na komfort małego użytkownika. Posiada 5-cio punktowe pasy bezpieczeństwa, zdejmowany pokrowiec na siedzisko, regulację odległości blatu oraz zdejmowaną tacę. Stabilność oraz wytrzymałość krzesełka zapewniają antypoślizgowe nóżki z rozstawem pod odpowiednim kątem. |
|  | B1 | 2 |  | 115x48x77,5 | Biurko o wymiarze 115 x 48 x 77,5 cm. Korpus w kolorze brzoza o wymiarach 115 x 48 x 77,5 cm wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Obrzeże korpusu w kolorze brzoza. Blat prostokątny o wymiarach 115 x 48 cm wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm z obrzeżem w kolorze brzoza. Biurko posiada szafkę. Zawiera dwie ruchome półki. |
|  | KB | 2 |  | wys. siedziska regulowana: 38-50 cm; wym. siedziska: szer. 42 cm; gł. 47 cm; wys. oparcia 42 cm; | Funkcjonalne krzesło obrotowe z jednoelementowym siedziskiem i oparciem, wykonanym z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Ergonomiczny kształt zapewnia idealne podparcie pleców. stelaż metalowy, chromowany, osadzony na 5 kołach; dł. ramienia krzyżaka 30 cm max. obciążenie: 110 kg |
|  | BP | 2 |  | 24x84x61 | Bujak piankowy w kształcie zebry lub pieska pokryty bezftalanową, odporną na ścieranie tkaniną PCW. Jego antypoślizgowy spód wykonany z fakturowanej tkaniny zapewnia stabilność, natomiast trwały nadruk cyfrowy nadaje mu realistyczne, wyraziste wzory, które nie blakną. Wypełniony pianką poliuretanową o wysokiej sprężystości, oferuje komfort i wytrzymałość, zachęcając dzieci do aktywnej, bezpiecznej zabawy. Idealny do różnorodnych przestrzeni zabawowych. |
|  | KP | 1 |  | 30x30x30 | Kostki piankowe kontrastowe, wykonane z bezftalanowej tkaniny PCW odpornej na ścieranie, są wypełnione pianką poliuretanową o wysokiej sprężystości. Druk cyfrowy na powierzchni kostek zapewnia wyraziste i trwałe wzory, które zachowują estetyczny wygląd mimo intensywnego użytkowania. Czarno-białe wzory, w tym kropki, kwadraty i koła, skutecznie stymulują rozwój zmysłu wzroku, przyciągając uwagę i angażując dzieci w zabawę. Kontrastowe kolory sprzyjają poprawie percepcji wzrokowej, wspierają rozwój koordynacji oraz umiejętności motorycznych. Dzięki różnorodnym zastosowaniom, kostki mogą być wykorzystywane w zabawach sensorycznych, rehabilitacji oraz jako elementy wspierające naukę. |
|  | TM | 1 |  | 177,6x128,6 | Ceramiczna tablica interaktywna, 10 punktów dotyku, umożliwia podłączenie komputera i projektora, możliwość użytkowania jako tablicy tradycyjnej i suchościeralnej |
|  | ZK | 1 | Zestaw komputerowy ściśle wg wytycznych Zamawiającego. |  | Zestaw komputerowy : laptop +mysz lub komputer, monitor, klawiatura+mysz. |
| 1.7 POM. NA LEŻAKI | L | 17 |  | 133 x 57 x 15 cm. | łóżeczko w kształcie prostokąta o wadze 4 kg. Połączenia rogowe, pełniące funkcję nóżek maja zaokrąglone brzegi i kryją śruby niedostępne dla dzieci. Tkanina z niepalnego i nietoksycznego materiału w formie siateczki. Wysokość zgodna z normą. Materiał wykonania to: rurki stalowe, tworzywo sztuczne, tkanina. Dominującą barwą produktu jest szary. Przeznaczenie: wyposażenie sal. |
|  | LB | 17 |  | 133 x 57 x 15 cm. | Barierka ochronna do łóżeczka |
|  | WL | 2 |  | 133x58x12 | Wygodny wózek na kółkach do składania i przemieszczania łóżeczek. Pozwala na transport do 15 łóżeczek. materiał: metal, tworzywo sztuczne; |
|  | SZP | 2 |  | 142x45x200,5 | Szafa przystosowana do przechowywania 30 kompletów pościeli z płyty laminowanej. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, tonacja klonu. |
| 1.8 WC DLA DZIECI | MU2 | 1 |  | 27,5x44 | Stojąca miska WC dla małych dzieci, lejowa, z deską sedesową ze zintegrowanymi uchwytami Do zastąpienia nocnika Do spłuczek podtynkowych Charakterystyka: Stojący Przyleganie do ściany Ceramiczna miska WC lejowa Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Średnica odpływu 85 mm Ukryte mocowania Wysokość górnej krawędzi ceramiki: 24 cm Kształt nocnika. Kryterium równoważności: wymiary, dostosowanie dla najmniejszych dzieci |
|  | U2a | 1 |  | 110X45X18 | Umywalka wisząca podwójna ceramiczna, z dwiema bateriami, z automatycznymi korkami, |
|  | BP | 1 |  | 70x70 | Brodzik prysznicowy z akrylu sanitarnego ze stelażem, bateria naścienna prysznicowa z mieszaczem. Kryteria równoważności: wymiary |
|  | PK1 | 2 |  | 31x15,2x46,4 | Pojemniki na kubeczki i szczoteczki do zębów. Półka wykonana z laminowanej płyty o grubości 18 mm w tonacji klonu lub białej. Zawiera miejsce na kubeczki z akcesoriami. |
|  | PK2 | 2 |  | 46,3x15,2x46,4 | Pojemniki na kubeczki i szczoteczki do zębów. Półka wykonana z laminowanej płyty o grubości 18 mm w tonacji klonu lub białej. Zawiera miejsce na kubeczki z akcesoriami. |
|  | P1 | 1 |  | 81x60 h 90cm | Przykładowy stół do przewijania z półkami wraz z materacem. Panel górny/ Panel boczny/ Półka stała/ Panel dolny/ Płytka montażowa: Płyta wiórowa gr 18 mm, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa sztucznego Panel tylny: Płyta pilśniowa, Farba akrylowa, Farba akrylowa. Kolor biały. Produkt musi posiadać atesty. Materac: - wypełnienie pianką poliuretanową o wysokim stopniu trwałości, zapewniającą miękkość siedzenia oraz wytrzymałość na wszelkiego rodzaju naciski, - bezpieczny dla dzieci pokrowiec - nie zawiera szkodliwych substancji. - pokrowiec wykonany z materiału łatwego do utrzymania w czystości, o przyjemnej w dotyku powierzchni. |
|  |  | 1 |  |  | Zestaw: dozownik mydła, płynu do dezynfekcji i pojemnik na papierowe ręczniki oraz papier toaletowy, szczotka wc. Stal nierdzewna szczotkowana mat. Produkty posiadają okienko do kontroli ilości wkładu oraz zamykane są na kluczyk. Montowane do ściany. |
| 1.9 MYCIE NOCNIKÓW | ZL2 | 1 |  | Zlew: 61 cm x 51 cm x 30 cm Zasięg wylewki od środka baterii: 200 mm Wysokość całkowit:175mm | Zlew gospodarczy w kolorze szarym, wykonany z polipropylenu. Odporny na środki chemiczne i wysoką temperaturę. Nadaje się do użytkowania wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz. Idealny do garażu, kotłowni, pralni, czy warsztatu. Od spodu zlewozmywaka dwa podcięcia pod baterię i dozownik, wystarczy wybić. W komplecie syfon oraz zestaw montażowy + szafka |
|  | SZN | 1 |  | 96x40x h190 | Regał wykonywany na zamówienie pod wymiar - na 18 nocników. Półki w regale są wykonane z wodoodpornej płyty CDF o gr. 12 mm. Korpus regału jest wykonany z laminowanej płyty wiórowej w tonacji klonu, o gr. 18 mm. |
| 1.10 WC DLA DZIECI | MU2 | 1 |  | 27,5x44 | Stojąca miska WC dla małych dzieci, lejowa, z deską sedesową ze zintegrowanymi uchwytami Do zastąpienia nocnika Do spłuczek podtynkowych Charakterystyka: Stojący Przyleganie do ściany Ceramiczna miska WC lejowa Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Średnica odpływu 85 mm Ukryte mocowania Wysokość górnej krawędzi ceramiki: 24 cm Kształt nocnika. Kryterium równoważności: wymiary, dostosowanie dla najmniejszych dzieci |
|  | U2a | 1 |  | 110X45X18 | Umywalka wisząca podwójna ceramiczna, z dwiema bateriami, z automatycznymi korkami, |
|  | BP | 1 |  | 70x70 | Brodzik prysznicowy z akrylu sanitarnego ze stelażem, bateria naścienna prysznicowa z mieszaczem. Kryteria równoważności: wymiary |
|  | PK1 | 2 |  | 31x15,2x46,4 | Pojemniki na kubeczki i szczoteczki do zębów. Półka wykonana z laminowanej płyty o grubości 18 mm w tonacji klonu lub białej. Zawiera miejsce na kubeczki z akcesoriami. |
|  | PK2 | 2 |  | 46,3x15,2x46,4 | Pojemniki na kubeczki i szczoteczki do zębów. Półka wykonana z laminowanej płyty o grubości 18 mm w tonacji klonu lub białej. Zawiera miejsce na kubeczki z akcesoriami. |
|  | P1 | 1 |  | 81x60 h 90cm | Przykładowy stół do przewijania z półkami wraz z materacem. Panel górny/ Panel boczny/ Półka stała/ Panel dolny/ Płytka montażowa: Płyta wiórowa gr 18 mm, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa sztucznego Panel tylny: Płyta pilśniowa, Farba akrylowa, Farba akrylowa. Kolor biały. Produkt musi posiadać atesty. Materac: - wypełnienie pianką poliuretanową o wysokim stopniu trwałości, zapewniającą miękkość siedzenia oraz wytrzymałość na wszelkiego rodzaju naciski, - bezpieczny dla dzieci pokrowiec - nie zawiera szkodliwych substancji. - pokrowiec wykonany z materiału łatwego do utrzymania w czystości, o przyjemnej w dotyku powierzchni. |
|  |  | 1 |  |  | Zestaw: dozownik mydła, płynu do dezynfekcji i pojemnik na papierowe ręczniki oraz papier toaletowy, szczotka wc. Stal nierdzewna szczotkowana mat. Produkty posiadają okienko do kontroli ilości wkładu oraz zamykane są na kluczyk. Montowane do ściany. |
| 1.11 MAG. POŚCIELI BRUDNEJ | SW | 1 |  | 53x88x91 | Wózek na brudną pościel ze stali nierdzewnej, ze zdejmowanym workiem na pranie, ładownośc 25 kgKryteria równoważności : wymiary, materiał |
|  | ZL2 | 1 |  | Zlew: 61 cm x 51 cm x 30 cm Zasięg wylewki od środka baterii: 200 mm Wysokość całkowit:175mm | Zlew gospodarczy w kolorze szarym, wykonany z polipropylenu. Odporny na środki chemiczne i wysoką temperaturę. Nadaje się do użytkowania wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz. Idealny do garażu, kotłowni, pralni, czy warsztatu. Od spodu zlewozmywaka dwa podcięcia pod baterię i dozownik, wystarczy wybić. W komplecie syfon oraz zestaw montażowy + szafka |
| 1.12 SALA NR 4 | ZM2 | 1 |  | 335x41,5x217,6 | Zestaw mebli składający się z funkcjonalnych szafek, z unikalnymi frontami, zaprojektowanymi w taki sposób, by obejmowały różne obszary tematyczne. Kolorowe, przyjazne dzieciom aplikacje tworzące inspirujące, ale zarazem stonowane środowisko i zachęcają do zabawy i nauki Kryteria równoważności: wymiary, kolorystyka, tematyka. Zestawy mebli są wykonane z klonowej i białej płyty laminowanej, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną. Drzwiczki wyposażone w zawiasy 90 stopni, z cichym domykiem. Szafki z białymi frontami i aplikacjami nawiązującymi do tematyki bajkowo-pałacowej: wieże, niewielkie okna. W skład zestawu wchodzi: • regał z przegrodą i 3 półkami wym. 79,2 x 41,5 x 161,6 cm - 1 szt. • szafka domek z 2 półkami, Szafka w kształcie domku wym. 79,2 x 41,5 x 127 cm - 1 szt. • szafka ławeczka na 3 małe skrzynie wym. 116.6 x 41.5 x 49,4 cm - 1 szt. • szafka z 1 półką na cokole wym. 79,2 x 41,5 x 86,8 cm- 1 szt. • szafka słupek z 2 półkami wym. 41,8 x 41,5 x 124,2 cm- 1 szt. • drzwi oraz skrzynie na kółkach z aplikacjami nawiązującymi do tematyki bajkowo-pałacowej • aplikacje architektury pałacowej |
|  | ST1 | 3 |  | 138x69 | Stolik w kolorze białym. Blat o wymiarach 138 x 69 cm. Blat wykonany jest z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm w kolorze białym. Ma kształt prostokątny. Obrzeże wykonane z PCV o grubości 2 mm w kolorze multiplex . możliwość regulacji wysokości w zakresie 1 - 3 (wys.: 46 - 53- 59 cm); możliwość regulacji wysokości w zakresie 1 - 3 (wys.: 46 - 53- 59 cm); Materiał nóżek: metal; przekrój okrągły 48 mm; stopka zabezpieczająca |
|  | K1 | 18 |  |  | Ergonomiczne krzesło sztaplowane z profilowanym siedziskiem i oparciem w kolorze białym. Rama w kolorze naturalnego drewna. Posiada zaokrąglone rogi i brzegi. Nogi wyposażone w plastikowe ślizgacze. 1 szt. wys. siedziska 26 cm materiał: lakierowana sklejka bukowa |
|  | K2 | 6 |  | 62x77x92 | Krzesełko to idealne rozwiązanie podczas codziennych posiłków. Jest wygodne i proste w użytkowaniu, co wpływa pozytywnie na komfort małego użytkownika. Posiada 5-cio punktowe pasy bezpieczeństwa, zdejmowany pokrowiec na siedzisko, regulację odległości blatu oraz zdejmowaną tacę. Stabilność oraz wytrzymałość krzesełka zapewniają antypoślizgowe nóżki z rozstawem pod odpowiednim kątem. |
|  | B1 | 2 |  | 115x48x77,5 | Biurko o wymiarze 115 x 48 x 77,5 cm. Korpus w kolorze brzoza o wymiarach 115 x 48 x 77,5 cm wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Obrzeże korpusu w kolorze brzoza. Blat prostokątny o wymiarach 115 x 48 cm wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm z obrzeżem w kolorze brzoza. Biurko posiada szafkę. Zawiera dwie ruchome półki. |
|  | KB | 2 |  | wys. siedziska regulowana: 38-50 cm; wym. siedziska: szer. 42 cm; gł. 47 cm; wys. oparcia 42 cm; | Funkcjonalne krzesło obrotowe z jednoelementowym siedziskiem i oparciem, wykonanym z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Ergonomiczny kształt zapewnia idealne podparcie pleców. stelaż metalowy, chromowany, osadzony na 5 kołach; dł. ramienia krzyżaka 30 cm max. obciążenie: 110 kg |
|  | BP | 2 |  | 24x84x61 | Bujak piankowy w kształcie zebry lub pieska pokryty bezftalanową, odporną na ścieranie tkaniną PCW. Jego antypoślizgowy spód wykonany z fakturowanej tkaniny zapewnia stabilność, natomiast trwały nadruk cyfrowy nadaje mu realistyczne, wyraziste wzory, które nie blakną. Wypełniony pianką poliuretanową o wysokiej sprężystości, oferuje komfort i wytrzymałość, zachęcając dzieci do aktywnej, bezpiecznej zabawy. Idealny do różnorodnych przestrzeni zabawowych. |
|  | KP | 1 |  | 30x30x30 | Kostki piankowe kontrastowe, wykonane z bezftalanowej tkaniny PCW odpornej na ścieranie, są wypełnione pianką poliuretanową o wysokiej sprężystości. Druk cyfrowy na powierzchni kostek zapewnia wyraziste i trwałe wzory, które zachowują estetyczny wygląd mimo intensywnego użytkowania. Czarno-białe wzory, w tym kropki, kwadraty i koła, skutecznie stymulują rozwój zmysłu wzroku, przyciągając uwagę i angażując dzieci w zabawę. Kontrastowe kolory sprzyjają poprawie percepcji wzrokowej, wspierają rozwój koordynacji oraz umiejętności motorycznych. Dzięki różnorodnym zastosowaniom, kostki mogą być wykorzystywane w zabawach sensorycznych, rehabilitacji oraz jako elementy wspierające naukę. |
|  | TM | 1 |  | 177,6x128,6 | Ceramiczna tablica interaktywna, 10 punktów dotyku, umożliwia podłączenie komputera i projektora, możliwość użytkowania jako tablicy tradycyjnej i suchościeralnej |
|  | ZK | 1 | Zestaw komputerowy ściśle wg wytycznych Zamawiającego. |  | Zestaw komputerowy : laptop +mysz lub komputer, monitor, klawiatura+mysz. |
| 1.13 POM. NA LEŻAKI | L | 17 |  | 133 x 57 x 15 cm. | łóżeczko w kształcie prostokąta o wadze 4 kg. Połączenia rogowe, pełniące funkcję nóżek maja zaokrąglone brzegi i kryją śruby niedostępne dla dzieci. Tkanina z niepalnego i nietoksycznego materiału w formie siateczki. Wysokość zgodna z normą. Materiał wykonania to: rurki stalowe, tworzywo sztuczne, tkanina. Dominującą barwą produktu jest szary. Przeznaczenie: wyposażenie sal. |
|  | LB | 17 |  | 133 x 57 x 15 cm. | Barierka ochronna do łóżeczka |
|  | WL | 2 |  | 133x58x12 | Wygodny wózek na kółkach do składania i przemieszczania łóżeczek. Pozwala na transport do 15 łóżeczek. materiał: metal, tworzywo sztuczne; |
|  | SZP | 2 |  | 142x45x200,5 | Szafa przystosowana do przechowywania 30 kompletów pościeli z płyty laminowanej. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, tonacja klonu. |
| 1.15 GABINET DYREKCJI | BD | 1 |  | 183,5x60x81 | Duże biurko z przestronnym blatem pozwalającym na swobodne ustawienie potrzebnego sprzętu i dokumentów. Dwie kolumny pojemnych szuflad umożliwiają swobodne rozmieszczenie i posegregowanie dokumentacji oraz wszelkich biurowych akcesoriów. Wnęka pod blatem jest na tyle duża, by swobodnie móc zmieścić pod nim nogi oraz typowe krzesło z podłokietnikami. Solidna płyta o gr. 25 mm, z której wykonana jest konstrukcja biurka przekłada się na jego wytrzymałość i jakość. |
|  | KD | 1 |  | Wysokość całkowita: 1195-1370 mm Wysokość siedziska: 460-595 mm Wysokość oparcia: 565-615 mm Szerokość siedziska: 480 mm Szerokość oparcia: 430 cm Głębokość całkowita: 430 mm | Krzesło spełnia warunki aktualnego rozporządzenia w - Regulacja wysokości siedziska, umożliwiająca dostosowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika. - Regulacja wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, wspomagająca ergonomię i komfort. - Regulacja kąta pochylenia oparcia, pozwalająca na dostosowanie do preferowanej pozycji siedzenia. - Odpowiednie wymiary oparcia i siedziska, gwarantujące wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów. - Wyprofilowanie siedziska i oparcia dostosowane do naturalnego wygięcia kręgosłupa, co zwiększa komfort siedzenia. - Możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°, ułatwiająca swobodne poruszanie się. - Regulowane podłokietniki, które można dostosować do indywidualnych preferencji użytkownika. - Dostateczna stabilność dzięki pięciopodporowej podstawie z kółkami jezdnymi. - Zagłówek, który zapewnia dodatkowe wsparcie dla głowy i szyi, zwiększając komfort siedzenia i pomagając w utrzymaniu prawidłowej postawy. |
|  | SZW | 1 |  | 540x40 | Szafa wnękowa pod wymiar z drzwiami przesuwnymi, kolor biały |
|  | SK | 1 |  | 180x80 | Stół konferencyjny z płyty wiórowej laminowanej w kolorze białym |
|  | KK | 6 |  | 54,5x41,5x82 | Siedzisko i oparcie profilowane stelaż metalowy o przekroju owalnym, malowany proszkowo, w kolorze czarnym; obicie: tkanina tapicerska typu Oban; możliwość sztaplowania |
|  | ZK | 1 |  |  | Zestaw komputerowy : laptop +mysz lub komputer, monitor, klawiatura+mysz. |
| 1.16 SEKRETARIAT | B2 | 1 |  | 140x80x74 | Biurko proste, blat melamina, stelaż rama konstrukcyjna wokół blatu, nogi okrągłe, stelaż lakierowany, osłona na nogi. - Stalowe nogi biurka, wykonane z rur fi 50 mm połączonych profilem prostokątnym 50x20 mm, dla lepszej stabilności łączone za pomocą belki dobieranej do długości zastosowanego blatu - Elementy metalowe malowane proszkowo na kolor czarny mat farbą o drobnej strukturze zapewniają pełne krycie i gładkość - Możliwość drobnej regulacji wysokości, poziomowania biurka, zakres wysokości stelaża od 680 do 770 mm - Płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej, spełniająca najwyższe standardy higieny klasy E-1. Blat biurka wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 25 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Pod blatem znajduje się listwa do poziomego okablowania, a w blacie przelotka. |
|  | ZK | 1 |  |  | Zestaw komputerowy : laptop +mysz lub komputer, monitor, klawiatura+mysz. |
|  | K3 | 1 |  |  | Fotel obrotowy mechanizm synchroniczny, siedzisko wysuwane, podłokietniki regulowane góra dół, stelaż czarny, regulowane podparcie lędźwiowe, oparcie siatka czarna |
|  | SA |  |  | 80x42x81 | Szafka aktowa niska, 2 przestrzenie segregatowe, zamek, uchwyty metalowe lakierowane. Wykonana z płyty laminowanej w tonacji brzozy, o gr. 18 mm. |
|  | KK | 3 |  | 54,5x41,5x82 | Siedzisko i oparcie profilowane stelaż metalowy o przekroju owalnym, malowany proszkowo, w kolorze czarnym; obicie: tkanina tapicerska typu Oban; możliwość sztaplowania |
| 1.17 ARCHIWUM | SZW | 1 |  | 360x60 140x60 | Szafa wnękowa pod wymiar z drzwiami przesuwnymi, kolor biały, półki na segregatory |
| 1.18 WC | U1 | 1 |  | 45x35 | Umywalka z baterią z mieszaczem, wisząca np. Koło Nova Pro, lub równoważna. Kryteria równoważności: wymiary, atesty |
|  | MU1 | 1 |  | 35x54x 35,5cm | Miska ustępowa lejowa podwieszana na stelażu podtynkowym z deską wolnoopadająca |
|  | ZESTAW WC | 1 |  |  | Zestaw: dozownik mydła, płynu do dezynfekcji i pojemnik na papierowe ręczniki oraz papier toaletowy, szczotka wc. Stal nierdzewna szczotkowana mat. Produkty posiadają okienko do kontroli ilości wkładu oraz zamykane są na kluczyk. Montowane do ściany. |
| 1.20 MAG. POŚCIELI CZYSTEJ |  |  |  | 120X50X180 | Szafa na pościel z 8 półkami |
| WIATA ŚMIETNIKOWA |  | 1 |  |  | Komplet pojemników na odpady do segregacji |
|  |  | 1 |  |  | Pojemnik chłodzony na odpady spożywcze |

## UWAGI KOŃCOWE

Zastosowane w projekcie materiały konkretnie wybranych firm mogą być zamieniane 
na inne o tych samych parametrach technicznych. Każdorazowo wymagana jest zgoda  projektanta.

Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwiązań należy bezwzględnie, na bieżąco, w ramach nadzoru autorskiego konsultować i uzgadniać z jednostką projektową i upoważnionymi przez nią projektantami.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu należy wykonać solidnie, zgodnie 
z niniejszym projektem, normami i normatywami PN, sztuką i wiedzą budowlaną,  pod właściwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisów BHP.

mgr inż. arch. Adrian Bogutczak,

upr. do proj. b.o. 37/LOOKK/2010

w specjalności architektonicznej