AP-26-4d/26

Załącznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.)

pod nazwą:

Dostawa, montaż i uruchomienie komory próżniowej do „Urządzenia do elektrokonsolidacji”

Opis ogólny:

Prototypowa komora próżniowa do spiekania przystosowana do pracy z będącą na wyposażeniu zamawiającego typową warsztatowa prasą hydrauliczną z napędem elektrycznym serii HS WWe 20t oraz transformatorem CNOMO-100. Komora ma stanowić zespół z prasą i transformatorem.

Prototyp „komory”, jej poszczególnych części oraz elementów mocowania zawiera dołączona dokumentacja konstrukcyjna (dalej nazywana „projekt Komory próżniowej”).

Wybrane dane techniczne (wg założeń „projektu Komory próżniowej”):

- Przestrzeń robocza komory: średnica zew. 300±10 mm / wysokość 229±30 mm.

- Średnica stempli (elektrod): 75±1 mm.

- Zakres ruchu górnego stempla (elektrody): 60±5 mm.

- Obciążenie robocze stempla: 0 - 10t.

- Poziom próżni w komorze (szczelna komora robocza z podciśnieniem): 10-2 mm/Hg (1,33 Pa).

- Materiał komory: stal nierdzewna nie gorsza niż gatunek A2 (wg dokumentacji „projektu” to stal kwasoodporna o wysokiej odporności na korozję – Stal 08X18H10T).

- Materiał stempli (elektrod): brąz berylowy CuBe2.

- Chłodzenie komory oraz stempli: wodne.