| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |  |
| --- | --- |
| TOM | I/I |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | Remont i docieplenie budynku przy ul. Wojska Polskiego 9 w Koninie dla zamówienia pn.: „opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynków komunalnych przy ul. plac Zamkowy 7, plac Zamkowy 8, Wojska Polskiego 9 w Koninie” |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | ul. Wojska Polskiego 9 62-500 Konin |
| KATEGORIA OBIEKTU | XIII |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE | Jednostka ewidencyjna: m. Konin Obręb ewidencyjny: Starówka Działka nr ew.: 84/18 |
| IDENTYFIKATOR DZIAŁKI | 306201_1.0018.84/18 |
| INWESTOR | Miasto Konin, ul. Plac Wolności 1; 62-500 Konin woj. wielkopolskie |

| IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ZAKRES OPRACOWANIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant główny: mgr inż. arch. Sławomir Koń | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej A – 131/90 | Branża architektoniczna |  |
| Sprawdzający- br. architektoniczna: mgr inż. arch. Barbara Koń | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr uprawnień: A – 140/01 | Branża architektoniczna |  |
| Projektant – br. konstrukcyjna: mgr inż. Stefan Szwaj | w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej nr uprawnień: 266/72 | Branża konstrukcyjna |  |
| Sprawdzający – br. konstrukcyjna: mgr inż. Paweł Sobótka | do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr uprawnień: PDK/0219/POOK/23 | Branża konstrukcyjna |  |
| Projektant – br. elektryczna mgr inż. Sebastian Mroczek | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr uprawnień: PDK/0256/PWOE/18 | Branża elektryczna |  |
| Sprawdzający – br. elektryczna mgr inż. Ryszard Katra | do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń nr uprawnień: MAP/0058/PBE/19 | Branża elektryczna |  |
| Projektant – br. sanitarna mgr inż. Leszek Konopka | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr uprawnień: PDK/0058/POOS/22 | Branża sanitarna |  |
| Sprawdzający – branża sanitarna mgr inż. Janusz Mokrzycki | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr uprawnień: PDK/0032/POOS/04 | Sprawdzający – branża sanitarna mgr inż. Janusz Mokrzycki |  |

Rzeszów, 10.2025 r.

Spis treści

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	3

OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	9

1.	Przedmiot opracowania		25

2.	Kategoria i rodzaj obiektu budowlanego		25

3.	Sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu		25

4.	Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna		25

5.	Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego		27

Zestawienie powierzchni pomieszczeń		28

6.	Zakres robót		30

Opis projektowanych robót budowlanych		30

7.	Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego		33

8.	Liczba lokali mieszkalnych i usługowych		33

9.	Liczba lokali mieszkalnych, dostępnych dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych		33

10.	Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze	33

11.	Parametry techniczne obiektu budowalnego, charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie		33

12.	Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło		34

13.	Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło		Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

14.	Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyzna		34

15.	Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano – instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.		35

16.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej		35

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rzut parteru………………………………………………………………………………..…………………………A.01

Rzut piętra…………………………………………………………………………………..………………………..A.02

Rzut poddasza……………………………………………………………………………...………………………..A.03

Rzut dachu…………………………………………………………………………………………………………...A.04

Przekrój A-A……………………………………………...………………………………………………………......A.05

Elewacje ……………………………………………..………………………………………………………...........A.06

Elewacje………………………………………………………………………………………………………...........A.07

Elewacje kolorystyka………………………………..………………………………………………………...........A.08

Elewacje kolorystyka…..……………………………………………………………………………………...........A.09

Zestawienie stolarki okiennej………………………………………………………………………………...........A.10

Zestawienie stolarki drzwiowej…………………………………………………………………………................A.11

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Działając zgodnie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 725) oświadczam, że projekt:

Remont i przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 9 w Koninie dla zamówienia pn: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynków komunalnych przy ul. plac Zamkowy 7, plac Zamkowy  8, Wojska Polskiego 9 w Koninie

został sporządzony zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 725) z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022r. poz 1225),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1679)

oraz przepisami odrębnymi i zasadami wiedzy technicznej.

Osoby biorące udział w opracowaniu:

| Projektant główny: mgr inż. arch. Sławomir Koń | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej A – 131/90 | Branża architektoniczna |
| --- | --- | --- |
| Sprawdzający- br. architektoniczna: mgr inż. arch. Barbara Koń | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr uprawnień: A – 140/01 | Branża architektoniczna |
| Projektant – br. konstrukcyjna: mgr inż. Stefan Szwaj | w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej nr uprawnień: 266/72 | Branża konstrukcyjna |
| Sprawdzający – br. konstrukcyjna: mgr inż. Paweł Sobótka | do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr uprawnień: PDK/0219/POOK/23 | Branża konstrukcyjna |
| Projektant – br. elektryczna mgr inż. Sebastian Mroczek | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr uprawnień: PDK/0256/PWOE/18 | Branża elektryczna |
| Sprawdzający – br. elektryczna mgr inż. Ryszard Katra | do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń nr uprawnień: MAP/0058/PBE/19 | Branża elektryczna |
| Projektant – br. sanitarna mgr inż. Leszek Konopka | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr uprawnień: PDK/0058/POOS/22 | Branża sanitarna |
| Sprawdzający – branża sanitarna mgr inż. Janusz Mokrzycki | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr uprawnień: PDK/0032/POOS/04 | Branża sanitarna |

Projektant główny:

mgr inż. arch. Sławomir Koń

ul. Niepokonanych 3, Rzeszów

Rzeszów, 10.2025r.

## OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

- Przedmiot opracowania

Remont i przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 9 w Koninie dla zamówienia pn.: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynków komunalnych przy ul. plac Zamkowy 7, plac Zamkowy 8, Wojska Polskiego 9.

Celem projektu jest podniesienie parametrów techniczno-użytkowych obiektu i przywrócenie możliwości jego bezpiecznego użytkowania. Zakłada się zakres i wykonanie prac remontowych przy zachowaniu minimalnej, koniecznej ingerencji.

Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno-budowlany. Projekt wykonano w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Budynek usytuowany w strefie B ochrony konserwatorskiej.

- Kategoria i rodzaj obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne

- Sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu

Nie ulega zmianie

- Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna

Budynek mieszkalny wielorodzinny z jedną ścianą w granicy działki. Rzut  zbliżony do kształtu prostokąta o wymiarach 25,93 m x 6,00 m z osią podłużną w orientacji wschód-zachód.

Budynek dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia z nieużytkowym poddaszem. Dach o konstrukcji drewnianej, jednospadowy, z pokryciem papowym. Elewacje płaskie. Od strony północnej znajduje się główne wejście do budynku prowadzące do korytarza mieszczącego klatkę schodową. Budynek mieszkalny wielorodzinny składa się z 4 lokali mieszkalnych usytuowanych po dwa na piętro.

Planowane prace modernizacyjne, które obejmują docieplenie elewacji, fundamentów i stropodachu oraz wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz nałożenie nowego tynku, będą realizowane zgodnie z ustaleniami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, określonym w UCHWALE NR 711 RADY MIASTA KONIN z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Elewacja budynku zostanie ocieplona styropianem o grubości 10 cm (za wyjątkiem ściany południowej), co poprawi termoizolacyjność budynku. Nowe okna i drzwi zewnętrzne zostaną wykonane w kolorze zgodnym z wymogami MPZP dotyczącymi kolorystyki elewacji.

Zgodność rozwiązań projektowych z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - UCHWAŁA NR 711 RADY MIASTA KONIN z dnia 25 kwietnia 2018 r. –oznaczenie obszaru objętego inwestycją na MPZP – 6MW/U

|  | MPZP |  | ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE |
| --- | --- | --- | --- |
| Przeznaczenie terenów | Dla terenów oznaczonych na rysunku symbolem: 6MW/U Ustala się następujące zasady W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje: - Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług; - Przeznaczenie uzupełniające: - Mała architektura, - Zieleń, - Infrastruktura techniczna, - Parkingi, | Rozdział III §25 ust. 2 | Budynek mieszkalny wielorodzinny Przeznaczenie budynku nie ulega zmianie warunek spełniony |
| Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | Wysokość zabudowy dla zabudowy frontowej nie mniejsza niż 8m i nie większa niż 12m | Rozdział III §25 ust. 3 pkt.1, | Budynek nie stanowi zabudowy frontowej nie dotyczy |
|  | Dopuszcza się wysokość zabudowy mniejszą niż 8m dla zabudowy innej niż zabudowa frontowa | Rozdział III §25 ust. 3 pkt.2, | Wysokość budynku: 7,76m Warunek spełniony |
|  | Wysokość garaży i budynków gospodarczych nie większa niż 4m | Rozdział III §25 ust. 3 pkt.3, | Nie dotyczy |
|  | Dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 30° i nie większym niż 45° lub dachy płaskie | Rozdział III §25 ust. 3 pkt.4, | Kształt dachu istniejący, bez zmian |
|  | Dla garaży i budynków gospodarczych dachy płaskie, dwuspadowe | Rozdział III §25 ust. 3 pkt.5, | Nie dotyczy |
|  | Maksymalna wysokość małej architektury – 4m | Rozdział III §25 ust. 3 pkt.6, | Nie dotyczy |
|  | Lokalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych | Rozdział III §25 ust. 3 pkt.7, | Budynek mieszkalny wielorodzinny Warunek spełniony |
|  | Lokalizacja budynków usługowych | Rozdział III §25 ust. 3 pkt.8, | Na działce nie projektuje się budynków usługowych Nie dotyczy |
|  | Dopuszczenie lokalizacji w ramach terenu obu rodzajów budynków o których mowa w pkt 7 i 8 | Rozdział III §25 ust. 3 pkt.9, | Nie dotyczy |
|  | Zakaz stosowania: - Lukarn o powierzchni większej niż połowa połaci dachu - sidingu | Rozdział III §25 ust. 3 pkt.10, | Kształt dachu nie ulega zmianom Warunek spełniony |

- Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

| Powierzchnia zabudowy | stan istniejący / stan projektowany 163,40 m2 / 166,70 m2 |
| --- | --- |
| Liczba kondygnacji | stan istniejący / stan projektowany 2k / 2k |
| Wysokość | stan istniejący / stan projektowany 7,76 m / 7,76 m (wysokość liczona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu) |
| Długość | stan istniejący / stan projektowany 25,93 m / 26,13 m |
| Szerokość | stan istniejący / stan projektowany 6,00 m / 6,10 m |

Zestawienie powierzchni pomieszczeń

| Parter |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa pomieszczenia |  |  |  | Pow. użytkowa |
| 0.1 | Korytarz |  |  |  | 8,40 m2 |
| 0.2 | Łazienka |  |  |  | 3,40 m2 |
| 0.3 | Spiżarka |  |  |  | 2,90 m2 |
| 0.4 | Kuchnia |  |  |  | 7,00 m2 |
| 0.5 | Pokój |  |  |  | 14,90 m2 |
| 0.6 | Pokój |  |  |  | 11,5 m2 |
| 0.7 | Pokój |  |  |  | 10,1 m2 |
| 0.8 | Korytarz |  |  |  | 3,90 m2 |
| 0.9 | Kuchnia |  |  |  | 8,90 m2 |
| 0.10 | Pokój |  |  |  | 9,00 m2 |
| 0.11 | Pokój |  |  |  | 17,20 m2 |
| 0.12 | Łazienka |  |  |  | 3,10 m2 |
| 0.13 | Klatka schodowa |  |  |  | 8,10 m2 |
| Powierzchnia razem |  |  |  |  | 108,40 m2 |
| Piętro |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa pomieszczenia |  |  |  | Pow. użytkowa |
| 1.1 | Korytarz |  |  |  | 8,40 m2 |
| 1.2 | Łazienka |  |  |  | 3,40 m2 |
| 1.3 | Spiżarka |  |  |  | 2,90 m2 |
| 1.4 | Kuchnia |  |  |  | 7,00 m2 |
| 1.5 | Pokój |  |  |  | 14,90 m2 |
| 1.6 | Pokój |  |  |  | 22,30 m2 |
| 1.7 | Korytarz |  |  |  | 4,20 m2 |
| 1.8 | Łazienka |  |  |  | 3,10 m2 |
| 1.9 | Spiżarka |  |  |  | 2,40 m2 |
| 1.10 | Salon z aneksem kuchennym |  |  |  | 15,70 m2 |
| 1.11 | Pokój |  |  |  | 17,20 m2 |
| 0.12 | Klatka schodowa |  |  |  | 8,30 m2 |
| Powierzchnia razem |  |  |  |  | 109,80 m2 |

- Zakres robót

Opis projektowanych robót budowlanych

Roboty zewnętrzne

- Remont odprowadzenia wód opadowych

- Remont ścian fundamentowych:

- Rozebranie istniejącej opaski wokół budynku

- Wykonanie wykopów

- Przygotowanie powierzchni

- Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych

- Zasypanie i odpowiednie zagęszczenie wykopów

- Odtworzenie opaski wokół budynku

Projektuje się remont istniejących fundamentów poprzez ich oczyszczenie, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych.

Wykop przy ścianach należy wykonać odcinkami, jako wąsko przestrzenne o szerokości około 1 m do poziomu posadowienia fundamentów. Wykop należy zabezpieczyć poprzez szalowanie. Prace należy wykonać ręcznie lub przy pomocy lekkiej koparki gąsienicowej (mini koparki) z jednoczesnym zachowaniem odległości 0,6m poza granicą lina naturalnego odłamu gruntu w wykopie. Ostatnie 15cm wykopu wykonać ręcznie. Odkład wywieźć poza teren budowy na zwałkę. Należy wykonać trwałe i oznaczone zabezpieczenia wykopów oraz stabilne i trwałe tymczasowe pomosty przy drzwiach wejściowych do budynku. Przed rozpoczęciem prac wytyczyć i nanieść trwale wszystkie instalacje podziemne, tak aby uniknąć ich uszkodzenia w trakcie wykonywania prac.

Powierzchnię ściany, na której ma być wykonywana izolacja pionowa należy odsłonić (odkopać), oczyścić z resztek gruntu, oczyścić spoiny między kamieniami na możliwą do wykonania głębokość. Szczeliny oraz spoiny oczyszczone uzupełnić tynkiem renowacyjnym, podkładowym. Przy wypełnianiu spoin, wyprowadzić je na pełną spoinę. Podłoże, na którym będzie wykonywana izolacja, powinno być zwarte i oczyszczone z pyłu oraz luźnych fragmentów. Izolację przeciwwilgociową wykonać jako powłokę ciągłą z masy uszczelniającej, nakładanej w co najmniej dwóch warstwach. Kolejne warstwy izolacji należy nakładać po związaniu warstwy poprzedniej, a kierunek nakładania kolejnej warstwy powinien być krzyżowy, aby zapewnić pełne pokrycie podłoża. W narożach zaleca się zastosowanie wkładki wzmacniającej w postaci taśmy lub siatki systemowej zatopionej w pierwszej warstwie izolacji.

Izolację pionową należy wyprowadzić od poziomu posadowienia fundamentu na wysokość poziomu terenu. Po zakończeniu prac wykopy należy zasypać i odpowiednio zagęścić oraz odtworzyć nawierzchnię.

- Remont ścian zewnętrznych:

- Położenie izolacji termicznej ścian zewnętrznych (za wyjątkiem ściany południowej)

- Wykończenie elewacji – tynk systemowy cienkowarstwowy 1mm silikatowy – kolorystyka ścian – 9555 (KEIM Palette)

- Wykonanie parapetów z cegły, otynkowane

- Wykonanie zadaszenia nad wejściem – zadaszenie szklane, wspierane cięgnami

Wykonać zadaszenie przy wejściu głównym do budynku od strony ulicy plac Zamkowy. Następnie należy w całości skuć istniejące tynki. Powierzchnie wstępnie oczyścić z nawarstwień i zabrudzeń. Następnie powierzchnię należy zagruntować i wykonać montaż nowej warstwy termoizolacji (styropian gr. 10cm). Płyty mocować za pomocą kleju i kotwienia mechanicznego łącznikami. Należy naprawić gzymsy oraz odtworzyć brakujące parapety z opierzeniami z wywinięciem na wurste. Nałożyć nowy tynk systemowy cienkowarstwowy 1mm silikatowy, kolorystyka ścian – 9555 (KEIM Palette). Zamontować zadaszenie nad wejściem do budynku wykonane ze szkła, wspierane cięgnami.

- Remont dachu:

- Wymiana konstrukcji dachowej

- Remont kominów ponad dachem i czapek kominowych

- Położenie nowego pokrycia dachowego – blacha na rąbek stojący – kolor RAL 7016

- Wykonanie nowych opierzeń

- Wymiana rynien i rur spustowych – wykonanie według historycznych rozwiązań z blachy tytan-cynk, blacha łączona na zakład, który należy lutować

Rozebrać pokrycie dachu i deskowanie. Projektuje się wymianę w całości więźby dachowej. Nową więźbę dachową należy odtworzyć przy zachowaniu identycznego materiału oraz formy i kształtu. Pokrycie dachu projektuje się z blachy na rąbek stojący w kolorze RAL 7016.

Roboty wewnętrzne:

- Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej

- Modernizacja systemu grzewczego budynku

- Remont instalacji wod.-kan.

- Remont instalacji wentylacyjnej

- Remont klatki schodowej:

- Naprawa popękanych ścian nośnych

- Uzupełnienie tynków, szpachlowanie, szlifowanie i malowanie ścian i sufitów

- Remont schodów i balustrad

Projektuje się remont ścian klatki schodowej. Usunięcie istniejących powłok malarskich. Drobne rysy i pęknięcia oraz nierówności i ubytki tynku zlikwidować przy użyciu gotowych mieszanek zapraw tynkarskich, powierzchnie doprowadzić do gładkości poprzez szpachlowanie i szlifowanie. Ściany pomalować farbą akrylową. Na ścianach klatek schodowych i korytarzy wykonać lamperię na wysokości 150 cm z lakieru odpornego na ścieranie i łatwego w utrzymaniu czystości.

Projektuje się remont schodów wewnętrznych i balustrad. Demontaż balustrady, oczyszczenie powierzchni podłoża po mocowaniach. Uzupełnienie ubytków w posadzce i stopniach po kotwieniu. Montaż nowej balustrady stalowej, malowanej proszkowo. Wysokość balustrady min. 110 cm, rozstaw elementów pionowych max. 12 cm. Wyrównanie i estetyczne wykończenie miejsc mocowań. Oczyszczenie schodów z istniejącej warstwy wykończeniowej, oczyszczenie powierzchni i zagruntowanie. Naprawa krawędzi stopni z wykorzystaniem zapraw naprawczych. Odtworzenie równych i prostych krawędzi. Wykonanie nowej warstwy wykończeniowej z antypoślizgowych płytek ceramicznych.

- Remont stolarki:

- Demontaż wszystkich okien

- Demontaż drzwi wewnętrznych

- Montaż okien PCV w okleinie złoty dąb

- Montaż drzwi stalowych z przeszkleniem, kolor 7039 RAL

- Likwidacja pieców kaflowych

Wytyczne wykonawcze

Wszystkie prace remontowe wykonywać należy zgodnie z kartami technicznymi producenta materiałów. Ocenę elementów po ich przygotowaniu do remontu wykonywać mogą jedynie osoby posiadające uprawnienia budowlane. Prace można prowadzić etapami, niezależnie na poszczególnych odcinkach.

Wymagania BHP

Zespoły robocze powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń transportu i pracy. Z uwagi na wymaganą dokładność robót zaleca się, aby zespoły robocze były przeszkolone zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem. Rejon robót budowlanych powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Nadzór techniczny nad robotami

Roboty budowlane powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogą być spełnione w przypadku prowadzenia robót przez wykonawcę posiadającego doświadczenie w zakresie wykonywania przedmiotowych robót. Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawcę robót, wszystkie prace wykonywane powinny być pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.

Zalecenia końcowe

- Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie.

- W wypadku zauważenia istotnych niezgodności między opisem a częścią rysunkową lub poszczególnymi częściami opisu oraz w przypadku spostrzeżenia błędów projektowych należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem.

- Przed zamówieniem elementów prefabrykowanych (np. drzwi, okna)  należy dokonać pomiarów z natury uwzględniając sposób osadzenia w otworze.

- Wszystkie materiały muszą spełniać obowiązujące wymogi techniczne i posiadać właściwe atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

- Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

- Liczba lokali mieszkalnych i usługowych

Nie ulega zmianie.

- Liczba lokali mieszkalnych, dostępnych dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych

Nie dotyczy.

- Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze

Nie dotyczy.

- Parametry techniczne obiektu budowalnego, charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych

Nie ulega zmianie.

Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się

Nie ulega zmianie.

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Nie ulega zmianie

Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności, jonizującego, pola elektroenergetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgi ich rozprzestrzenienia się

Nie ulega zmianie.

Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Nie ulega zmianie.

- Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Na etapie projektowania poddano analizie różnorodne możliwości ogrzewania budynku i podgrzewania ciepłej wody. Ze względu na brak możliwości technicznych wyeliminowano kogenerację oraz ogrzewanie blokowe.  Zdecydowano się na budowę przyłącza oraz montaż dwufunkcyjnego węzła cieplnego.

Takie rozwiązanie pozwala na:

-zwiększenie efektywności energetycznej systemu ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej,

-ograniczenie emisji CO₂ i innych zanieczyszczeń, co pozytywnie wpływa na środowisko,

- Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyzna

W ramach rozwiązań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku przeanalizowano możliwość zastosowania systemu automatycznej regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. System opiera się na wykorzystaniu termostatów pokojowych, siłowników sterujących oraz centralnego układu zarządzającego ogrzewaniem, który umożliwia indywidualne ustawienie i utrzymanie zadanej temperatury w każdym pomieszczeniu. Pomieszczenia zostaną wyposażone w grzejniki z głowicami termostatycznymi oraz zaworami posiadającymi funkcje automatycznego ogranicznika przepływu w technologii AFC.

Z punktu widzenia zarówno technicznego, jak i ekonomicznego, zastosowanie urządzeń do automatycznej, strefowej regulacji temperatury w pomieszczeniach jest rozwiązaniem uzasadnionym.

System taki pozwala na optymalne wykorzystanie energii, poprawia komfort cieplny użytkowników, a jednocześnie przyczynia się do ograniczenia zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

- Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano – instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Budynek jest wyposażony w instalacje wewnętrzne niezbędne do jego prawidłowego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, w tym instalację wentylacyjną, instalację wodno-kanalizacyjną, system przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz system grzewczy.

W ramach niniejszego projektu przewiduje się przeprowadzenie remontu instalacji wentylacyjnej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej i systemu grzewczego budynku, w celu poprawy sprawności, niezawodności i parametrów eksploatacyjnych tych instalacji.

- Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu pozostają bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Projekt nie przewiduje zmiany sposobu użytkowania budynku, jego kategorii zagrożenia ludzi, liczby użytkowników ani układu funkcjonalnego w zakresie wpływającym na warunki ewakuacji i wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Zakres opracowania obejmuje remont klatki schodowej, remont dachu, modernizację instalacji wewnętrznych oraz docieplenie budynku. Roboty te mają charakter odtworzeniowo-modernizacyjny i nie powodują zmiany parametrów istotnych z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej, w szczególności w zakresie dróg ewakuacyjnych, podziału na strefy pożarowe, klasy odporności pożarowej elementów budynku oraz wyposażenia przeciwpożarowego.

Zastosowane materiały i rozwiązania w ramach remontu i docieplenia zostaną dobrane i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz Warunkami Technicznymi, w sposób niepogarszający dotychczasowych warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.

mgr inż. arch. Sławomir Koń

Rzeszów, 10.2025 r.