| NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO | PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA |
| --- | --- |
| NR TOMU / ŁĄCZNA LICZBA TOMÓW | I / III – PT [A] |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | Remont i docieplenie budynku przy ul. Wojska Polskiego 9 w Koninie dla zamówienia pn.: „opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynków komunalnych przy ul. plac Zamkowy 7, plac Zamkowy 8, Wojska Polskiego 9 w Koninie |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | ul. Wojska Polskiego 9 62-500 Konin |
| KATEGORIA OBIEKTU | XIII |
| JEDNOSTKA EWIDENCYJNA | m. Konin |
| NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO | Starówka |
| NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH | 84/18 |
| IDENTYFIKATOR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ | 306201_1.0018.84/18 |
| IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA INWESTORA | Miasto Konin |
| ADRES INWESTORA | ul. Plac Wolności 1 62-500 Konin |

Załącznik do strony tytułowej

| IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ZAKRES OPRACOWANIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant główny mgr inż.arch. Sławomir Koń | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej A – 131/90 | Branża architektoniczna |  |
| Sprawdzający mgr. inż. arch. Barbara Koń | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej A – 140/01 | Branża architektoniczna |  |
| Projektant mgr inż. Stefan Szwaj | do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 266/72 | Branża konstrukcyjna |  |
| Projektant sprawdzający mgr inż. Paweł Sobótka | do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej PDK/0219/POOK/23 | Branża konstrukcyjna |  |
| Projektant mgr inż. Sebastian Mroczek | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych PDK/0256/PWOE/18 | Instalacje elektryczne |  |
| Projektant sprawdzający mgr inż. Ryszard Katra | do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń MAP/0058/PBE/19 | Instalacje elektryczne |  |
| Projektant mgr inż. Leszek Konopka | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych PDK/0058/POOS/22 | Instalacje sanitarne |  |
| Sprawdzający – branża sanitarna mgr inż. Janusz Mokrzycki | do projektowania i kierowania robotami budowlanym bez ograniczeń w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych PDK/0032/POOS/04 | Instalacje sanitarne |  |

Rzeszów, 11.2025 r.

Spis treści

SPIS TOMÓW:

TOM 	I/IV 	– PT [A]

TOM 	II/IV 	– PT [K]

TOM 	III/III 	– PT [S]

SPIS TREŚCI TOMU I PT [A]:

- ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI OPISOWEJ:

  - ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZĄCE OBCIĄŻEŃ, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEŃ, ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI OBIEKTU

  - GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

  - DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA

  - ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH.

  - PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIĄZANIAMI BUDOWLANYMI – W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZĄCEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USŁUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO.

  - ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIĄZUJĄCE DO WARUNKÓW TERENU, WYSTĘPUJĄCE WZDŁUŻ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA, Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH – W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZĄCEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO.

  - ROZWIĄZANIA NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

  - SPOSÓB POWIĄZANIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, O KTÓRYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNĘTRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTYMI DO OBLICZEŃ INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEŃ, Z DOBOREM RODZAJU I WIELKOŚCI URZĄDZEŃ, PRZY CZYM NALEŻY PRZEDSTAWIĆ:

  - ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSŁOWYCH I ICH ZESPOŁÓW TWORZĄCYCH CAŁOŚĆ TECHNICZNO-UŻYTKOWĄ, DECYDUJĄCĄ O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKĘ I ODNOŚNE PARAMETRY INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, MAJĄCYCH WPŁYW NA ARCHITEKTURĘ, KONSTRUKCJĘ, INSTALACJE I URZĄDZENIA TECHNICZNE ZWIĄZANE Z TYM OBIEKTEM

  - DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

  - CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU, OPRACOWANĄ ZGODNIE Z PRZEPISAMI WYDANYMI NA PODSTAWIE ART. 15 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 2014 R. O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW (DZ. U. Z 2021 R. POZ. 497), OKREŚLAJĄCĄ W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB:

    - BILANS MOCY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH ORAZ URZĄDZEŃ ZUŻYWAJĄCYCH INNE RODZAJE ENERGII, STANOWIĄCYCH STAŁE WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE TEGO BUDYNKU, Z WYDZIELENIEM MOCY URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO CELÓW TECHNOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z JEGO PRZEZNACZENIEM,

    - W PRZYPADKU BUDYNKU WYPOSAŻONEGO W INSTALACJE OGRZEWCZE, WENTYLACYJNE, KLIMATYZACYJNE LUB CHŁODNICZE WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH, W TYM ŚCIAN PEŁNYCH ORAZ DRZWI, WRÓT, A TAKŻE PRZEGRÓD PRZEZROCZYSTYCH I INNYCH,

    - PARAMETRY SPRAWNOŚCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI OGRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH LUB CHŁODNICZYCH ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA GOSPODARKĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU,

    - DANE WYKAZUJĄCE, ŻE PRZYJĘTE W PROJEKCIE TECHNICZNYM ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I INSTALACYJNE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA DOTYCZĄCE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH.

- ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PROJEKTU TECHNICZNEGO:

  - IZBY I UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

  - RZUT PARTERU…………………………………………………………………….....PT.01

  - RZUT PIĘTRA………………………………………………………….........................PT.02

  - RZUT PODDASZA……………………………………………………………………..PT.03

  - RZUT DACHU………………………………………………………………………….PT.04

  - PRZEKRÓJ A-A……………………………………………………………………..….PT.05

  - ELEWACJE……………………………………………………………………………..PT.06

  - ELEWACJE…………………………………………………………………………......PT.07

  - OBRÓBKA BLACHY NA RĄBEK……………………………………………………..PT.08

  - DETAL OKAPU…………………………………………………………………………PT.09

  - DETAL MONTAŻU OKNA……………………………………………………………...PT.10

  - ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ………………………………………………PT.11

  - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ……………………………………………PT.12

  - PROJEKT TECHNICZNY WĘZŁA CIEPLNEGO………………………………………E.1

  - PROJEKT TECHNICZNY WĘZŁA CIEPLNEGO………………………………………E.2

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Działając zgodnie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 725) oświadczam, że projekt techniczny:

Remont i docieplenie budynku przy ul. Wojska Polskiego 9 w Koninie dla zamówienia pn.: „opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynków komunalnych przy ul. plac Zamkowy 7, plac Zamkowy 8, Wojska Polskiego 9 w Koninie”

został sporządzony zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 725) z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022r. poz 1225),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1679)

oraz przepisami odrębnymi i zasadami wiedzy technicznej.

- Osoby biorące udział w opracowaniu:

- mgr inż. arch. Sławomir Koń (projektant główny) – branża architektoniczna, (uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,  nr A – 131/90),

- mgr inż. arch. Barbara Koń (projektant sprawdzający) – branża architektoniczna (uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,  nr A – 140/01),

- mgr inż. Stefan Szwaj (projektant) – branża konstrukcyjna (uprawnienia konstrukcyjno-inżynieryjne do projektowania bez ograniczeń, nr 266/72),

- mgr inż. Paweł Sobótka (projektant sprawdzający) – branża konstrukcyjna (uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń, nr PDK/0219/POOK/23,

- mgr inż. Sebastian Mroczek (projektant) – instalacje elektryczne (do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nr PDK/0256/PWOE/18),

- mgr inż. Ryszard Katra (projektant sprawdzający) – instalacje elektryczne (uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nr MAP/0058/PBE/19),

- mgr inż. Leszek Konopka (projektant) – instalacje sanitarne (uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych, nr PDK/0058/POOS/22),

- mgr inż. Janusz Mokrzycki(projektant sprawdzający) – instalacje sanitarne  (uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych, nr PDK/0032/POOS/04),

| IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ZAKRES OPRACOWANIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant główny mgr inż. arch. Sławomir Koń ul. Niepokonanych 3, Rzeszów | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej A – 131/90 | Branża architektoniczna |  |
| Sprawdzająca mgr. inż. arch. Barbara Koń | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej A – 140/01 | Branża architektoniczna |  |

Rzeszów, 11.2025r.

1. CZĘŚĆ OPISOWA:

  - Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu

Szczegółowe rozwiązania opisane w części konstrukcyjnej projektu technicznego: TOM II.

  - Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego

Szczegółowe rozwiązania opisane w części konstrukcyjnej projektu technicznego: TOM II.

  - Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Nie dotyczy.

  - Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych

Fundamenty:

Projektuje się remont istniejących fundamentów poprzez ich oczyszczenie, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych, wykonanie iniekcji w celu zaizolowania niedostępnych elementów, uzupełnienie ubytków.

Wykop przy ścianach należy wykonać odcinkami, jako wąsko przestrzenne o szerokości około 1 m do poziomu posadowienia fundamentów. Wykopy należy zabezpieczyć poprzez szalowanie. Prace należy wykonać ręcznie lub przy pomocy lekkiej koparki gąsienicowej (mini koparki) z jednoczesnym zachowaniem odległości 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu w wykopie. Ostatnie 15 cm wykopu wykonać ręcznie. Odkład wywieźć poza teren budowy na zwałkę. Należy wykonać trwałe i oznaczone zabezpieczenia wykopów oraz stabilne i trwałe tymczasowe pomosty przy drzwiach wejściowych do budynku. Przed rozpoczęciem prac wytyczyć i nanieść trwale wszystkie instalacje podziemne, tak aby uniknąć ich uszkodzenia w trakcie wykonywania prac.

Powierzchnię ściany, na której ma być wykonywana izolacja pionowa należy odsłonić (odkopać), oczyścić z resztek gruntu, oczyścić spoiny między kamieniami na możliwą do wykonania głębokość. Szczeliny oraz spoiny oczyszczone uzupełnić tynkiem renowacyjnym, podkładowym. Przy wypełnianiu spoin, wyprowadzić je na pełną spoinę. Podłoże, na którym będzie wykonywana izolacja, powinno być zwarte i oczyszczone z pyłu oraz luźnych fragmentów. Izolację przeciwwilgociową wykonać jako powłokę ciągłą z masy uszczelniającej, nakładanej w co najmniej dwóch warstwach. Kolejne warstwy izolacji należy nakładać po związaniu warstwy poprzedniej, a kierunek nakładania kolejnej warstwy powinien być krzyżowy, aby zapewnić pełne pokrycie podłoża. W narożach zaleca się zastosowanie wkładki wzmacniającej w postaci taśmy lub siatki systemowej zatopionej w pierwszej warstwie izolacji. Izolację pionową należy wyprowadzić od poziomu posadowienia fundamentu na wysokość poziomu terenu. Po zakończeniu prac wykopy należy zasypać i odpowiednio zagęścić oraz odtworzyć nawierzchnię.

Szczegółowe rozwiązania podane są w części konstrukcyjnej projektu (TOM II PT [K]).

Elewacje:

Wykonać zadaszenie przy wejściu głównym do budynku od strony ulicy plac Zamkowy. Następnie należy w całości skuć istniejące tynki. Powierzchnie wstępnie oczyścić z nawarstwień i zabrudzeń. Następnie powierzchnię należy zagruntować i wykonać montaż nowej warstwy termoizolacji (styropian gr. 10cm). Płyty mocować za pomocą kleju i kotwienia mechanicznego łącznikami.

Należy naprawić gzymsy oraz odtworzyć brakujące parapety z opierzeniami z wywinięciem na wurste.

Nałożyć nowy tynk systemowy cienkowarstwowy 1mm silikatowy, kolorystyka ścian – 9555 (KEIM Palette).

Zamontować zadaszenie nad wejściem do budynku wykonane ze szkła, wspierane cięgnami.

Stropy:

Projektuje się ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną gr. 25 cm.

Dach:

Rozebrać pokrycie dachu i deskowanie. Projektuje się wymianę w całości więźby dachowej. Nową więźbę dachową należy odtworzyć przy zachowaniu identycznego materiału oraz formy i kształtu. Pokrycie dachu projektuje się z blachy na rąbek stojący w kolorze RAL 7016. Wykonanie nowych opierzeń. Wykonanie wyłazów dachowych, ław kominiarskich oraz płotków przeciwśniegowych.

Szczegółowe rozwiązania podane są w części konstrukcyjnej projektu (TOM II PT [K]).

Ściany wewnętrzne:

Projektuje się remont ścian klatki schodowej. Usunięcie istniejących powłok malarskich. Drobne rysy i pęknięcia oraz nierówności i ubytki tynku zlikwidować przy użyciu gotowych mieszanek zapraw tynkarskich, powierzchnie doprowadzić do gładkości poprzez szpachlowanie i szlifowanie. Ściany pomalować farbą akrylową. Na ścianach klatek schodowych i korytarzy wykonać lamperię na wysokości 150 cm z lakieru odpornego na ścieranie i łatwego w utrzymaniu czystości.

Posadzki:

Remont posadzki klatki schodowej. Oczyszczenie podłoża metodą mechaniczną (szlifowanie, odkurzenie). Uzupełnienie ubytków zaprawą naprawczą. Zagruntowanie podłoża odpowiednim preparatem. Wykonanie posadzki końcowej – posadzka antypoślizgowa gresowa.

Sufity:

Remont sufitów w części wspólnej – klatka schodowa i komunikacja. Usunięcie starych powłok malarskich. Drobne rysy i pęknięcia oraz nierówności i ubytki tynku zlikwidować przy użyciu gotowych mieszanek zapraw tynkarskich. Powierzchnie doprowadzić do gładkości poprzez szpachlowanie i szlifowanie.

Izolacje termiczne:

- Ściany zewnętrzne – ocieplone styropianem gr. 10 cm;

- Strop pod nieogrzewanym poddaszem – wełna mineralna gr. 25 cm;

Przejścia i przebicia instalacji przez stropy i ściany, przez wydzielenia ppoż. oraz ściany

i stropy pomieszczeń technicznych:

Należy bezwzględnie wykonać uszczelnienia do klasy danej przegrody za pomocą środków

certyfikowanych .

Uszczelnienia przegród np. ściany nienośne ppoż. na styku ze stropami należy uszczelnić za pomocą środków certyfikowanych.

Oznaczenia bhp, ppoż., urządzeń technicznych:

Po zakończeniu robot wszystkie elementy wymagające oznaczeń, a w szczególności: oznaczeń ppoż, oznaczeń bhp, oznaczeń urządzeń, itp. należy montować i wykonywać zgodnie z właściwymi normami.

Parametry przegród:

- współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych – U≤ 0,20W/(m2*k)

- współczynnik przenikania ciepła dla ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy – U≤ 1,00W/(m2*k)

- współczynnik przenikania ciepła dla stropów międzykondygnacyjnych – U≤ 1,0W/(m2*k)

- współczynnik przenikania ciepła dla stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi

– U≤ 0,25W/(m2*k)

- współczynnik przenikania ciepła dla okien i drzwi balkonowych i powierzchni przezroczystych

nieotwieralnych – U ≤0,9W/(m2*k),

- współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych ciepłych – U ≤ 1,3W/(m2*k)

Materiały i kolorystyka elewacji:

- tynk zewnętrzny systemowy cienkowarstwowy 1mm silikatowy, kolor 9555 (KEIM Palette)

Wszystkie elementy szkieletu nośnego elewacji powinny być sprawdzone na oddziaływanie między innymi następujących obciążeń:

- obciążenia od parcia i ssania wiatru,

- obciążenia od ciężaru własnego konstrukcji,

- obciążenia od wypełnień szkieletu fasadowego (szkło, panele lub inne),

- obciążenia od zmiennych warunków temperaturowych,

- obciążenia poziome od naporu tłumu (jeżeli dana przegroda będzie przejmować takie obciążenia zgodnie z PN),

- obciążeń od odkształcania się konstrukcji głównej budynku, do której mocowane są elementy fasadowe.

Ponadto, Wykonawca elewacji jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji wykonawczej i stosowania się do wszystkich odnoszących się do jego zakresu prac i ustaleń zdefiniowanych w dokumencie „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z późniejszymi zmianami a także do wszelkich wdrażanych i obowiązujących w trakcie wykonywania prac innych norm, wytycznych i rozporządzeń publikowanych w Dziennikach Ustaw oraz wydawanych przez uprawomocnione do tego jednostki administracyjne.

Obróbki blacharskie:

- obróbki blacharskie z blachy tynan-cynk z wywinięciem na wurste.

Stolarka zewnętrzna:

Ramy i ościeżnice okienne PCV, w okleinie złoty dąb wykonane w technologii wybranej firmy. Okna wyposażone w skuteczny system nawiewników. Szyba zespolona o współczynniku przenikania ciepła maks. 0,9 W/(m2·K), ciepły montaż.

Drzwi zewnętrzne stalowe z przeszkleniem, w kolorze 7039 (RAL) w technologii wybranej firmy. Drzwi jednoskrzydłowe, wyposażone w samozamykacz. Współczynnik przenikania ciepła maks. 1,3W/( m2·K).

Wokół otworów okiennych i drzwiowych należy wykonać węgarki osłaniające ramę w postaci 3 cm występu termoizolacji.

Rynny i rury spustowe

Należy zdemontować rynny oraz rury spustowe odprowadzające wodę z dachu, a w ich miejscu zamontować nowe z blachy tytan-cynk. Blachę łączyć na zakład, który należy lutować.

Posadzki:

- klatka schodowa – antypoślizgowe płytki ceramiczne

Wentylacja:

Szczegóły dotyczące wentylacji i układów podane są w części instalacyjnej sanitarnej – PT III.

Schody wewnętrzne:

Projektuje się remont schodów wewnętrznych i balustrad. Demontaż balustrady, oczyszczenie powierzchni podłoża po mocowaniach. Uzupełnienie ubytków w posadzce i stopniach po kotwieniu. Montaż nowej balustrady stalowej, malowanej proszkowo. Wysokość balustrady min. 110 cm, rozstaw elementów pionowych max. 12 cm. Wyrównanie i estetyczne wykończenie miejsc mocowań. Oczyszczenie schodów z istniejącej warstwy wykończeniowej, oczyszczenie powierzchni i zagruntowanie. Naprawa krawędzi stopni z wykorzystaniem zapraw naprawczych. Odtworzenie równych i prostych krawędzi. Wykonanie nowej warstwy wykończeniowej z antypoślizgowych płytek ceramicznych.

Piece kaflowe:

Piece kaflowe przeznaczone do rozbiórki. Rozbierać piece od góry do dołu. Najpierw usunąć kafle, następnie elementy konstrukcyjne. Oczyścić podłoże ze starej zaprawy i gruzu. Wyrównać posadzkę w miejscach po piecach zaprawą naprawczą lub wylewką cementową. Wykonać warstwę wykończeniową posadzki, możliwie najbardziej zbliżonej do istniejącej.

Parapety wewnętrzne:

- parapety wewnętrzne zaprojektowano z PCV.

Kominy ponad dachem:

Remont kominów ponad dachem. Całkowite skucie tynków i odsłonienie konstrukcji kominów. W przypadku wykruszeń lub ubytków cegły, należy dokonać napraw poprzez przemurowanie części kominów lub impregnację i następne uzupełnienie ubytków. Uzupełnić ubytki czap kominowych i zaimpregnować środkami do betonu. Wykonać nowe tynki i obróbki blacharskie. Kolor kominów zgodny z kolorystyką elewacji – uzgodnioną z Konserwatorem Zabytków.

  - Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi – w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego usługowego 
lub produkcyjnego

Nie dotyczy.

  - Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania techniczno budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych – w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego liniowego

Nie dotyczy.

  - Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych:

- Instalacja ogrzewcza

Szczegółowe informacje opisane w części sanitarnej projektu technicznego: TOM III PT.

- Instalacje chłodnicze

Nie dotyczy.

- Instalacje klimatyzacji

- Szczegółowe informacje opisane w części sanitarnej projektu technicznego: TOM III PT.

- Instalacja wentylacji

Szczegółowe informacje opisane w części sanitarnej projektu technicznego: TOM III PT.

- Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna

Szczegółowe informacje opisane w części sanitarnej projektu technicznego: TOM III PT.

- Instalacja gazowa

- Szczegółowe informacje opisane w części sanitarnej projektu technicznego: TOM III PT.

- Instalacja elektroenergetyczna

Nie dotyczy.

- Instalacja telekomunikacyjna

Nie dotyczy.

- Instalacja piorunochronna

Nie dotyczy.

- Instalacja ochrony przeciwpożarowej

Szczegółowe informacje opisane w części sanitarnej projektu technicznego: TOM II PT

Zasilanie węzła kompaktowego:

Do zasilania rozdzielnicy RG w pom. węzła cieplnego zaprojektowano wewnętrzną linię zasilającą wykonaną przewodem YDY 3x6 mm2 wyprowadzoną z rozdzielni głównej budynku mieszkalnego. Zaprojektowana rozdzielnica RG służy do zasilania instalacji elektrycznej oraz zasilania rozdzielnicy kompaktowego węzła cieplnego. Rozdzielnicę wykonano w obudowie z tworzywa sztucznego typ RN-2x12, IP-65 i zamontowano na ścianie na wys. h = 1,4 m od posadzki w pomieszczeniu węzła przy drzwiach wejściowych. Jako zabezpieczenie główne w RG budynku mieszkalnego zamontować   wyłącznik nadmiarowo prądowy typ S301/C-16A. W rozdzielnicy należy zamontowano urządzenia służące do zasilania projektowanych instalacji elektrycznych w pomieszczeniu węzła . Po zakończeniu prac montażowych rozdzielnicę należy opisać zgodnie z dokumentacją i jej przeznaczeniem.

  - Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego, o których mowa w pkt 7, z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem rodzaju i wysokości urządzeń, przy czym należy przedstawić:

Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych – założone parametry klimatu wewnętrznego na podstawie przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania energii

Szczegółowe informacje opisane w części sanitarnej projektu technicznego: TOM III PT.

Dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami

Szczegółowe informacje opisane w części sanitarnej projektu technicznego: TOM III PT.

  - Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem

Szczegółowe informacje opisane w części sanitarnej projektu technicznego: TOM III PT.

  - Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu

    - Charakterystyka ogólna.

Budynek objęty opracowaniem po przeprowadzonych pracach remontowych nie ulegnie zmianom.

    - Charakterystyka zagrożenia pożarowego

Nie ulega zmianie.

    - Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Nie ulega zmianie.

    - Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

Nie ulega zmianie.

    - Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami do jej określenia

Nie ulega zmianie.

    - Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy

Nie ulega zmianie.

- budynek niski – klasa odporności pożarowej budynku - D

Elementy budynku będą spełniać co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrzna1) 2) | ściana wewnętrzna | przekrycie dachu |
| „A” | R 240 | R 30 | R E I 120 | E I 120 (o↔i) | E I 60 | R E 30 |
| „B” | R 120 | R 30 | R E I 60 | E I 60 (o↔i) | E I 304) | R E 30 |
| „C” | R 60 | R 15 | R E I 60 | E I 30 (o↔i) | E I 154) | R E 15 |
| „D” | R 30 | (–) | R E I 30 | E I 30 (o↔i) | (–) | (–) |

Oznaczenia w tabeli:

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(–) –nie stawia się wymagań.

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone  w kol. 4.

4)  Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E I 30.

5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami

W zakresie wystroju wnętrz należy użyć wyłącznie:

- materiałów, które w wyniku rozkładu termicznego nie powodują powstawania silnego dymu ani nie są toksyczne,

- wykładzin podłogowych i okładzin ściennych, a także stałych elementów wystroju i wyposażenia wnętrz co najmniej „trudno zapalnych”,

- sufitów podwieszonych i okładzin sufitowych, co najmniej "niezapalnych", nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

Wszystkie drzwi przeciwpożarowe powinny być wyposażone w samozamykacze.

    - Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem

W budynku nie przewiduje się występowania stref ani przestrzeni zagrożenia wybuchem.

    - Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie

Warunki i strategia ewakuacji nie ulega zmianie. Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi jest zapewniona możliwość ewakuacji na zewnątrz budynku. Z budynku przewidziano jedno wyjście ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku:

- główne wejście ewakuacyjne zlokalizowane od frontu budynku;

    - Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania

Szczegółowe informacje opisane w części sanitarnej projektu technicznego: TOM III PT.

    - Uwagi końcowe

- Projekty techniczne części sanitarnej i elektrycznej zawierające urządzenia przeciwpożarowe zostaną uzgodnione z rzeczoznawcą w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej.

- W projekcie zastosowano wyłącznie urządzenia posiadające aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).