## WYMAGANIA TECHNICZNE – OPRAWY OŚWIETLENIOWE LED

(zadania nr 2 i 3 – obligatoryjne, zadanie nr 1 – nie gorsze niż poniższe)

- technologia źródła światła: LED

- skuteczność świetlna oprawy: min. 130 lm/W

- temperatura barwowa: 4000 K ±5%

- wskaźnik oddawania barw: Ra ≥ 70

- trwałość: L80B10 ≥ 100 000 h

- zasilanie: 230 V AC, 50 Hz

- współczynnik mocy: PF ≥ 0,95

- THD: ≤ 10%

- klasa ochronności: II

- stopień ochrony: min. IP66

- odporność mechaniczna: min. IK08

- odporność na przepięcia: min. 10 kV

- korpus: aluminium, malowany proszkowo

- klosz: szkło hartowane

- możliwość regulacji kąta nachylenia

## WYMAGANIA TECHNICZNE – SŁUPY OŚWIETLENIOWE

- materiał: stal ocynkowana ogniowo

- wysokość: 5,8–6,4 m

- grubość powłoki cynkowej: min. 70 µm

- konstrukcja stożkowa lub cylindryczno-stożkowa

- fundament prefabrykowany lub wylewany

- wnęka rewizyjna z zabezpieczeniem

- zacisk uziemiający

- kolor: szary / grafitowy (RAL do uzgodnienia z Zamawiającym)

## WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

(wszystkie zadania)

- wszystkie materiały fabrycznie nowe i nieużywane,

- oznakowanie CE i deklaracje zgodności UE,

- karty katalogowe w języku polskim,

- obliczenia fotometryczne

- wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Na słupach należy wykonać ochronną powłokę elastomerową do wysokości 0,6 m od poziomu terenu.

Powłoka powinna spełniać następujące wymagania:

- być ciągła, szczelna i elastyczna, bez spękań i odspojeń,

- wykazywać odporność na działanie wilgoci, moczu zwierząt, czynników atmosferycznych oraz promieniowania UV,

- posiadać zdolność do mostkowania mikropęknięć podłoża,

- charakteryzować się wysoką przyczepnością do podłoża (stal, beton lub inny materiał słupa),

- być odporna na ścieranie oraz umożliwiać łatwe czyszczenie powierzchni,

- zachowywać właściwości elastyczne w szerokim zakresie temperatur eksploatacyjnych.

Powłoka powinna być przeznaczona do stosowania na zewnątrz, w warunkach miejskich, oraz nie wymagać częstej konserwacji.

## NORMY I PRZEPISY

(wszystkie zadania)

- PN-EN 13201 – Oświetlenie dróg

- PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3 – Oprawy oświetleniowe

- PN-EN 40 – Słupy oświetleniowe

- PN-HD 60364 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia

- PN-EN 62471 – Bezpieczeństwo fotobiologiczne

- PN-EN 61000, PN-EN 61547 – Kompatybilność elektromagnetyczna

- obowiązujące przepisy BHP i PPOŻ

- przepisy dotyczące dróg publicznych i infrastruktury technicznej

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- podane ilości i długości mają charakter szacunkowy,

- Wykonawca uwzględni wszystkie roboty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia,

- dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych,

- zastosowane rozwiązania muszą zapewniać trwałość, energooszczędność i bezpieczeństwo użytkowania.