Droga i parking zewnętrzny - Gmina Przedmiar

| lp. | 1 Kod pozycji | 1 Opis i wyliczenia | T__ | 1 Poszcz. | 1 Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEDMIAR: Droga I parking zewnętany - Gmina |  |  |  |  |  |
| 1 | kalk. własna | Wytyczenie przez geodetę i mapa powykonawcza | kpi |  |  |
|  |  |  | kpi | 1.O0C |  |
|  |  |  |  | RAZEIV |  |
| 2 | KNR 2-31 0101-01 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm | m2 |  |  |
|  |  | 90*5 | m2 | 450,00C |  |
|  |  |  |  | RAZEM | '00 |
| 3 | KNR 2-31 0106-03 0106-04 | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie -10 cm grubości po zagęszczeniu | m2 |  |  |
|  |  | poz.2 | m2 | , ___ |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 450,000 |
| 4 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | poz.2 | m2 | 450,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 450,000 |
| 5 | KNR 0-110317-03 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 5cm | m2 |  |  |
|  |  | 90*5 | m2 | 450,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 450,000! |
| 6 | KNR 2-31 0401-04 | Rowki pod krawężniki i lawy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV | m |  |  |
|  |  | 180 | m | 180,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 7 | 1<NR 2-31 0402-03" | Ława pod krawężniki betonowa zwykła | m3 |  |  |
|  |  | 180*0,3*0.15 | m3 | 8,100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | _ _j |
| 8 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemenfowo- piaskowej | m |  |  |
|  |  | 180 ——— — - — ■ | m | 180,000' |  |
|  |  |  |  | -RAZEM? | 180,000 |
| 9 | KNR 4-01 0108-06 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat III | m3 |  |  |
|  |  | poz.2 * 0,5 | m3 | 225,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 225,000; |
| 10 | kalk. własna | Opłata za utylizację | m3 |  |  |
|  |  | 225 | m3 | 225,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 225,800 |
| 11 | KNR 201 0701-0202 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości dc 0,8 m i szer, dna do 0,4 m w gruncie kat III | m |  |  |
|  |  | 95 | m | 95,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95,000 |
| 12 | KNR 201 07040202 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m |  |  |
|  |  | 95 | m | 95,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95,000 |
| 13 | KNR 5-10 030101 | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m |  |  |
|  |  | 95*2 | m | 190,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | _ ^M000j |
|  | KNR 5-10 030301 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie | m |  |  |
|  |  | 50 | m | 50,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEMj | _ __j |
| 15 | KNR 5-10 010304 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kVw rowach kablowych | m |  |  |
|  |  | 105 | m | 105,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 105,000 |

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 3397 Użytkownik Anna 0omas2czyńska