JM Projekt Jakub Mańdzij

ul. Wodociągowa 2, Strzelce Kraj.

PRZEDMIAR ROBÓT

syfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania "Budowa drogi wewnętrznej wraz z zatokami postojowymi.', działka nr 221/54, obręb: 17-Strzelce Krajeńskie

Gmina Strzelce Krajeńskie,

Al. Wolności 48

66-500 Strzelce Krajeńskie

INŻYNIERYJNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

mgr inż. Anna Domaszczyńska

45232400-6

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ :

SPRAWDZIŁ

DATA OPRACOWANIA:

mgr Inż. Jakub Mańdzij 23.10.2023

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

WYKONAWCA:

Data opracowania

23.10.2023

pi

mgr imi uprawnienia s.

NT

Aańdtlj om ograniczeń

Budowa drogi wewnętrznej wraz z zatokami postojowymi - w budowa sieci kanalizacji deszczowej Działy kosztorysu

| Lp. | Kod CPV | Nazwa działu | Od | Do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTORYS: Budowa drogi wewnętrznej wraz z zatokami postojowymi - w budowa sieci kanalizacji deszczowej |  |  |  |  |
| 1 |  | KANALIZACJA DESZCZOWA | 1 _ | 19 |
| 1.1 | 45110000-1 | Roboty ziemne |  | _l |
| 1.2 | 45231300-8 | Roboty montażowe | 13 | 19 |

-2-

| Lp. I Podstawa I Kod pozycji |  |  | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. ¦ Razem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEDMIAR: Budowa dragi wewnętrznej wraz z zatokami postojowymi • w budowa sieci kanalizacji deszczowej |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  |
| 1.1 |  | 45110000-1 | Roboty ziemne |  |  |  |
| d.1.1 | ST 00.00 ST 01.02 | KNR 2-01 0119- 03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km |  |  |
|  |  |  | (53,5 + 1 + 3,7 + 3,4) /1000 | km | 0,062 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | f Pgj¦ |
| 2 d.1.1 | ST 01.02 | KNR 2-01 0218- 01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie katl-li | m3 |  |  |
|  |  |  | 1 * 62 * 1,8 * 80% {dodatek na studnie} 4 *(1,5 *1,5* 2)* 80% | m3 m3 | 89,280 14,400 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | ( 103680 |
| 3 d.1.1 | ST 01.02 | KNR 2-01 0317- 0402 | Wykopy Sniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 1.6-2.5 m | m3 |  |  |
|  |  |  | 1 *62*1,80 * 20% {dodatek na studnie} 4 * (1,5 * 1,5 * 2) * 20% | m3 m3 | 22,320 3,600 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 25,920 |
| 4 d.1.1 | ST 01.02 | KNNR1 0313- 01 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi {wypraskami) w gruntach suchych; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 |  |  |
|  |  |  | 62*1,8*2 | m2 | 223,200 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 223,200 |
| 5 d.1.1 | ST00.00. ST01.02 | KNR-W2-01 0316-08 | Umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3 m pod obiekty specjalne na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat. !II-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką | m2 |  |  |
|  |  |  | 4*1,5*2*4 | m2 | 48,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 48,000 |
| 6 d.1,1 | ST 01.02 | KNNR 1 0527- 01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; | kpi. |  |  |
|  |  |  | 5 + 2 | kpi. |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 7,000 |
| 7 d.1.1 | ST 01.02 | KNNR 1 0527- 06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; | kpi. |  |  |
|  |  |  | 5 + 2 | kpi. | 7,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 7,000 |
| 8 d.1.1 | ST 01.02 | KNNR 1 0529- 01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; | kpi. |  |  |
|  |  |  | 1 | kpi. | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 9 d.1.1 | ST 01.02 | KNNR 1 0529- 06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; | kpi. |  |  |
|  |  |  | 1 | kpi. | 1,000 |  |
| -a |  |  |  |  | RAZEM) | 1,000 |
| d.1.1 | ST 01.02 | KNNR 1 0214- 05 | Zasypanie wykopów z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV | m3 |  |  |
|  |  |  | poz.2 + poz.3 - poz. 13*0,2- poz. 15 | m3 | 106,831 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 106,831 |
| 11 d.1.1 | ST 01.02 | KNNR 1 0206- 03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 wgr.kat, I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - wywóz nadmiaru gruntu z wykopów | m3 |  |  |
|  |  |  | poz.2 + poz.3-poz. 10 | m3 | 22.769 |  |
| _L |  |  |  |  | RAZEM | 22,768 |
| d.1.1 | 3T01.02 | KNNR 1 0208- 02 | Dodatek za dalsze 9 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) Krotność = 9 | m3 |  |  |

-3-

| Lp- | Podstawa | Kod pozycji | Opis i wyliczenia j j.m. |  | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | poz.11 ¦ m3 |  | 22,769 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 22J6? |
| 1.2 |  | 45231300-8 | Roboty montażowe |  |  |  |
| 13 d.1.2 | ST 01.02 | KNR 2-18 0501- 03 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm | m2 |  |  |
|  |  |  | 62 * 0,8 | m2 | 49,600 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | __j |
| 14 d.1.2 | ST 00.00; ST 02,01 | KNR 9-20 0101- 03 | Rurociągi kanalizaq"i grawitacyjnej z rurgładkościennych PVC-U łączonych kiełichowo. Rury długości 3 m o śr. 200 mm | m |  |  |
|  |  |  | 53,5 +1 + 3,4 + 3,7 | m | 61.600 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 61,600 |
| 15 d.1.2 | ST 01.02 | KNR 2-28 0501- 09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 |  |  |
|  |  |  | 61,6* 0,8 * 0,3 {wypór}-3,1415 *0,1 *0,1 *poz.14 | m3 m3 | 14,784 -1,935 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 12,849 |
| 16 d.1.2 | ST 00.00; ST 02.01 | KNR 9-20 0301- 04 | Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy rury trzonowej 315 mm, zwieńczenie teleskopowe - NABUDOWANIE STUDZIENKI NA KOLEKTOR ISTNIEJĄCY | szt. |  |  |
|  |  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 17 d.1.2 | ST 00.00; ST 02.01 | KNR 9-22 0301- 03 | Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości do 2 m | szt. |  |  |
|  |  |  | 3 | szt. | 3,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3,000 |
| 18 d.1.2 | ST 00.00; ST 02.01 | KNNR41424- 02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.50G mm z osadnikiem bez syfonu | szt. |  |  |
|  |  |  | 3 | szt. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3,000 |
| 19 d.1.2 | ST 00.00; ST 02.01 | KNR 2-18 0804- 02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm | m |  |  |
|  |  |  | poz.14 | m | 61,600 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 61,600 |

-4-