RI.271.I.3.2026.RK  „Remont i bieżąca konserwacja dróg gminnych 2026”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres zamówienia obejmuje remont lub bieżącą konserwację 3 dróg gminnych  w miejscowościach: Rzeplin, Szczodrkowice, Cianowice.

Szczegółowy zakres prac na poszczególnych odcinkach dróg:

- Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeplin w km 0+000 - 0+163 o dł. 163mb na działce o nr ewidencyjnym 453/2, gmina Skała

Inwestycja polega na przeprowadzeniu robót budowlanych na drodze wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Rzeplin w gminie Skała, powiat krakowski, województwo małopolskie. Obiekt położony jest na działce o numerze ewidencyjnym 453/2, obręb 0011 jednostka ewidencyjna gmina Skała 120610_5, obręb ewidencyjny Rzeplin 120610_5.0011, Gmina Skała, powiat krakowski, województwo małopolskie.

Planowane do wykonania prace będą polegać na wykonaniu robót budowlanych ściśle

związanych z remontem drogi i przywróceniu jej parametrów do stanu sprzed uszkodzeń.

Parametry obiektu przed wykonaniem prac:

- Długość odcinka drogi: 163 mb – w kilometrze 0+000 – 0+163,

- Szerokość jezdni: 3,0 mb z lokalnymi zawężeniami do 2,14 m z uwagi na ograniczoną szerokość działki drogowej pasa drogowego,

- Rodzaj konstrukcji podbudowy jezdni: kruszywo naturalne,

- Rodzaj nawierzchni jezdni: warstwa utwardzona szczelna z mieszanki kruszyw, bitumu i wypełniacza o grubości łącznej 10 cm (5 cm warstwa wiążąca i 5 cm warstwa ścieralna),

- Odwodnienie powierzchniowe - nie będą wykonywane prace w zakresie odwodnienia.

- Poboczy – brak.

- Szerokość działki drogowej – pasa drogowego mieści się w przedziale od 2,17 m do 3,87 m.

Parametry obiektu po wykonaniu robót budowlanych:

- Długość odcinka drogi: 163 mb – w kilometrze 0+000 – 0+163,

- Szerokość jezdni: 3,0 mb z lokalnymi zawężeniami do 2,14 m z uwagi na

- ograniczoną szerokość działki drogowej pasa drogowego,,

- Rodzaj konstrukcji podbudowy jezdni: kruszywo naturalne,

- Rodzaj nawierzchni jezdni: warstwa utwardzona szczelna z mieszanki kruszyw, bitumu i wypełniacza (beton asfaltowy) grubości łącznej 10 cm (5 cm warstwa wiążąca i 5 cm warstwa ścieralna).,

- Odwodnienie powierzchniowe - nie będą wykonywane prace w zakresie odwodnienia.

- Poboczy – brak.

- Szerokość działki drogowej – pasa drogowego mieści się w przedziale od 2,17 m do 3,87 m.

Lokalizację i zakres inwestycji zilustrowano na załączonych do dokumentacji załączników graficznych. Obmiar prac przedstawiono szczegółowo w załączniku nr 8 – przedmiar robót.

Szczegółowy opis inwestycji znajduje się w dokumencie „Materiały do zgłoszenia” zamieszczonym w folderze oznaczonym jako załącznik nr 9 do SWZ – Dokumentacja.

- Bieżąca konserwacja odwodnienia i nawierzchni jezdni na drodze gminnej zlokalizowanej na działkach nr 584, 585 w Szczodrkowicach

- Inwestycja polega na przeprowadzeniu robót budowlanych na drodze gminnej publicznej 600788K Szczodrkowice Zagardle, zlokalizowanej w miejscowości Szczodrkowice – przysiółek Zagardle w gminie Skała, powiat krakowski, województwo małopolskie. Obiekt położony jest na działce o numerach ewidencyjnych 584, 585 obręb Szczodrkowice, jednostka ewidencyjna gmina Skała.

- Planowane do wykonania prace będą polegać na wykonaniu robót budowlanych ściśle

- związanych z bieżącą konserwacją i odtworzeniem uszkodzonej nawierzchni drogi oraz jej odwodnienia z korytek betonowych  i przywróceniu jej parametrów do stanu sprzed uszkodzeń.

- Prace do wykonania:

- Roboty przygotowawcze: pielęgnacja drzew, karczowanie zagajników, wywożenie karpiny, ścięcie poboczy gruntowych do gł. 10cm

- Roboty rozbiórkowe: cięcie i frezowanie nawierzchni bitumicznych z wywozem materiału z rozbiórki, rozbiórka korytek odwodnienia, wywóz gruzu z utylizacją

- Roboty ziemne do wykonania koparkami z transportem urobku – korytowanie korpusu drogowego i pod ściek

- Odwodnienie liniowe z prefabrykatów betonowych na betonie

- Podbudowa: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowa z kruszywa

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca i ścieralna z dwukrotnym skropieniem i wyrównaniem mechanicznym

- Roboty na cieku, skarpie i przepuście

- Roboty wykończeniowe i porządkowe

- Lokalizację i zakres inwestycji zilustrowano na załączonych do dokumentacji załączników graficznych. Obmiar prac przedstawiono szczegółowo w załączniku nr 8 – przedmiar robót.

- Modernizacja drogi w m. Cianowice dz. 498/1 – ul Słoneczna

- Inwestycja polega na przeprowadzeniu robót budowlanych polegających na modernizacji odcinka drogi gminnej wewnętrznej – ul. Słonecznej, zlokalizowanej w miejscowości Cianowicew gminie Skała, powiat krakowski, województwo małopolskie. Obiekt położony jest na działce o numerze ewidencyjnym 498/1 obręb Cianowice, jednostka ewidencyjna gmina Skała.

- Prace do wykonania:

- Roboty przygotowawcze

- Roboty rozbiórkowe: cięcie i frezowanie nawierzchni mieszanych,

- Roboty ziemne do wykonania koparkami z transportem urobku – korytowanie korpusu drogowego

- Podbudowa: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowa z kruszywa, wyrównanie

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca i ścieralna z dwukrotnym skropieniem i wyrównaniem mechanicznym

- Roboty na cieku, skarpie i przepuście

- Roboty wykończeniowe i porządkowe

- Lokalizację i zakres inwestycji zilustrowano na załączonych do dokumentacji załączników graficznych. Obmiar prac przedstawiono szczegółowo w załączniku nr 8 – przedmiar robót.