Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – część 1

| Rodzaj sprzętu | Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne | Liczba sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (3x4) | Wartość brutto w zł | Producent, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Fotelik rehabilitacyjny | Wzrost użytkownika – 80 do 130 cm Wymagania dotyczące funkcjonalności: Zagłówek - regulacja wysokości zagłówka - regulacja kąta pochylenia oraz głębokości zagłówka Regulowane oparcie z poduszką - regulacja kąta pochylenia oparcia Kamizelka 4-punktowa - funkcja stabilizacji tułowia - szybkie dopasowanie kamizelki do ciała użytkownika - duży zakres regulacji Regulowane peloty piersiowe - wyprofilowane peloty - możliwość regulacji szerokości, wysokości oraz kąta pochylenia pelot Pas biodrowy - funkcja stabilizacji tułowia Regulowany klin międzyudowy - wyprofilowany klin - funkcja separacji nóg oraz zabezpieczenie użytkownika przed wysunięciem się z fotelika - możliwość regulacji głębokości Regulowane podnóżki ze stopkami z paskami stabilizującymi stopy - regulacja wysokości ustawienia stopek - regulacja kąta pochylenia podnóżka - niezależna regulacja każdego z podnóżków Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce - obrotowe kółka wyposażone w hamulce postojowe Podłokietniki - niezależnie regulowane podłokietniki - regulacji wysokości oraz kąta pochylenia | 1 |  |  |  |  |
| - Fotelik rehabilitacyjny | Wzrost użytkownika – 90 – 150 cm Wymagania dotyczące funkcjonalności: Zagłówek - regulacja wysokości zagłówka - regulacja kąta pochylenia oraz głębokości zagłówka Regulowane oparcie z poduszką - regulacja kąta pochylenia oparcia Kamizelka 4-punktowa - funkcja stabilizacji tułowia - szybkie dopasowanie kamizelki do ciała użytkownika - duży zakres regulacji Regulowane peloty piersiowe - wyprofilowane peloty - możliwość regulacji szerokości, wysokości oraz kąta pochylenia pelot Pas biodrowy - funkcja stabilizacji tułowia Regulowany klin międzyudowy - wyprofilowany klin - funkcja separacji nóg oraz zabezpieczenie użytkownika przed wysunięciem się z fotelika - możliwość regulacji głębokości Regulowane podnóżki ze stopkami z paskami stabilizującymi stopy - regulacja wysokości ustawienia stopek - regulacja kąta pochylenia podnóżka - niezależna regulacja każdego z podnóżków Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce - obrotowe kółka wyposażone w hamulce postojowe Podłokietniki - niezależnie regulowane podłokietniki - regulacji wysokości oraz kąta pochylenia | 3 |  |  |  |  |
| - System FM | System wspomagający słyszenie Bezprzewodowe działanie. Komunikacja za pomocą fal radiowych w zakresie 2.4 GHz z 128-bitową technologię cyfrowego szyfrowania. Czas pracy min. 11 godzin. System składa się z: - odbiornika, do którego bezprzewodowo przesyłane są te sygnały; - nadajnik z wbudowanym mikrofonem, który pozwala również na podłączenie zewnętrznych źródeł dźwięku; - uniwersalny zasilacz (EU, GB, US i AU); - torba podróżna; - douszny zestaw słuchawkowy; - kabel typu jack 3,5mm z przejściówką na rca (tzw. Czincze); - zewnętrzny mikrofon z klipsem; - smyczki do powieszenia odbiornika i nadajnika na szyi; - klipsy do paska; - instrukcja; | 3 |  |  |  |  |

Formularz powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub w postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Opis przedmiotu zamówienia – część 2

| Rodzaj sprzętu | Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne | Liczba sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (3x4) | Wartość brutto w zł | Producent, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Przenośny koncentrator tlenu z akumulatorem (baterią) | Przenośny koncentrator tlenu z akumulatorem (baterią) Zasilany akumulatorem (baterią wielokrotnego ładowania); Min. 5 ustawień przepływu; Wyświetlacz min.: 2,5 cala; Wyświetlenie biegu uruchomionego urządzenia; Wyświetlanie łącznego czasu pracy urządzenia; Wyświetlenie poziomu naładowania baterii; Tryb pracy pulsacyjnej lub ciągłej; Funkcja dziennika alarmów; Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. W zestawie z torbą transportową, ładowarką sieciową i instrukcją obsługi. | 10 |  |  |  |  |
| - Przenośny koncentrator tlenu z podwójnym akumulatorem (baterią) | Przenośny koncentrator tlenu z podwójnym akumulatorem (baterią) Zasilany podwójnym akumulatorem (baterią wielokrotnego ładowania) Min. 5 ustawień przepływu; Wyświetlacz min.: 2,5 cala; Wyświetlenie biegu uruchomionego urządzenia; Wyświetlanie łącznego czasu pracy urządzenia; Wyświetlenie poziomu naładowania baterii; Tryb pracy pulsacyjnej lub ciągłej; Funkcja dziennika alarmów; Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. W zestawie z torbą transportową, ładowarką sieciową i instrukcją obsługi. | 10 |  |  |  |  |

Formularz powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub w postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Opis przedmiotu zamówienia – część 3

| Rodzaj sprzętu | Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne | Liczba sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (3x4) | Wartość brutto w zł | Producent, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Powiększalnik przenośny | Powiększalnik przenośny: - wyświetlacz min. 12,5″; - rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1080 pikseli; - kamera Ultra HD 4K, rozdzielczość min. 3840 x 2160 pikseli; - wbudowana kamera do oglądania tekstu z daleka - powiększenie w trybie dokumentu min. w zakresie 1x – 60x; - autofocus z opcją wyłączenia; - tryb true color; - min. 16 trybów koloru do wyboru; - pełna funkcja A4 OCR i TTS (obsługuje min. 15 języków); - funkcja zamrażania obrazu; - obsługiwane formaty plików: JPG, BMP, PNG, TXT, PDF; - maskowanie linii, linijka; relokacja tekstu, funkcja wyszukiwania, podzielony ekran, przewodnik głosowy dla przycisków i menu; - wymienna bateria Li-Ion. W zestawie z futerałem, kablem HDMI, zasilaczem, ściereczką do czyszczenia, instrukcja obsługi, | 3 |  |  |  |  |
| - Lupa elektroniczna | Lupa elektroniczna: - ekran: LCD min. 10 calowy; - powiększenie min. zakres od 0,4 x do 24 x; - dotykowy ekran, dotykowe przyciski ekranowe i przyciski fizyczne; - automatyczne ustawianie ostrości; - skanowanie i odczytywanie całostronicowych dokumentów (funkcja OCR); - gniazdo USB-C; - gniazdo słuchawkowe mini jack 3,5 mm; - łączność bezprzewodowa Miracast i Bluetooth; - min. 3,5 godziny ciągłej pracy na akumulatorze; W komplecie: - zasilacz USB z przewodem USB-C; - 4 wtyczki zasilania specyficzne dla poszczególnych krajów i regionów (UE, USA, UK i AU); - instrukcja bezpieczeństwo i konserwacja, - podręcznik użytkownika; - etui ochronne; | 3 |  |  |  |  |
| - Urządzenie lektorskie | Wielofunkcyjne, przenośne urządzenie lektorskie przetwarzające tekst na mowę syntetyczną i odczytujące na głos przetworzone dokumenty. Funkcje urządzenia: - funkcja OCR; - obsługa min. 31 języków; - min. 59 wysokiej jakości głosów syntetycznych do odczytywania tekstów (TTS) - szerokokątna kamera HD na składanym ramieniu - wbudowane głośniki stereo; - regulacja głośności mowy; - regulacja prędkości mowy; - port HDMI; - min. 3 x USB-A; - gniazdo kart SD; - gniazdo słuchawkowe typu jack 3,5 mm; - wbudowane oświetlenie LED; - składany uchwyt; - wbudowany akumulator (możliwość korzystania z urządzenia bez konieczności podłączenia urządzenia do sieciowego gniazdka elektrycznego). | 5 |  |  |  |  |

Formularz powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub w postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.