# Tabela oceny równoważności – infrastruktura serwerowo‑macierzowa

Instrukcja: Wykonawca wypełnia kolumny „Oferowane parametry” oraz „Producent / model”. Zamawiający dokonuje weryfikacji zgodności z wymaganiami minimalnymi określonymi w OPZ.

| Lp. | Obszar | Parametr / funkcjonalność | Wymaganie minimalne | Oferowane parametry | Producent / model | Spełnia (TAK/NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwer | Typ obudowy | Rack 19” maks. 1U |  |  |  |  |
| 2 | Serwer | Zatoki dyskowe | Min. 8 zatok 2.5'' Hot‑Plug |  |  |  |  |
| 3 | Serwer | Dostęp serwisowy | Możliwość lokalnego dostępu serwisowego |  |  |  |  |
| 4 | Serwer | Płyta główna | Zaprojektowana dla oferowanego modelu serwera |  |  |  |  |
| 5 | Serwer | Obsługa procesorów | Obsługa jednego procesora serwerowego x86 |  |  |  |  |
| 6 | Serwer | Sloty pamięci | Minimum 16 slotów pamięci RAM |  |  |  |  |
| 7 | Serwer | Maksymalna pamięć RAM | Obsługa minimum 4 TB RAM |  |  |  |  |
| 8 | Serwer | Chipset | Dedykowany chipset serwerowy producenta procesora |  |  |  |  |
| 9 | Serwer | Procesor | Min. 16 rdzeni |  |  |  |  |
| 10 | Serwer | Częstotliwość CPU | Min. 2.3 GHz (bazowa) |  |  |  |  |
| 11 | Serwer | Wydajność CPU | Min. SPECrate2017_int_base 199 lub równoważna |  |  |  |  |
| 12 | Serwer | Typ pamięci | DDR5 RDIMM |  |  |  |  |
| 13 | Serwer | Pojemność RAM | Minimum 256 GB |  |  |  |  |
| 14 | Serwer | Prędkość RAM | Minimum 6400 MT/s |  |  |  |  |
| 15 | Serwer | Kontroler RAID | Sprzętowy RAID |  |  |  |  |
| 16 | Serwer | Obsługa RAID | RAID 0 / 1 / 10 |  |  |  |  |
| 17 | Serwer | Dyski systemowe | 2× SSD SATA min. 480GB |  |  |  |  |
| 18 | Serwer | Hot‑swap dysków | Obsługiwany |  |  |  |  |
| 19 | Serwer | Dyski M.2 | Możliwość instalacji 2× NVMe M.2 |  |  |  |  |
| 20 | Serwer | RAID M.2 | Obsługa RAID1 dla dysków M.2 |  |  |  |  |
| 21 | Serwer | Sloty PCIe | Minimum 2 sloty PCIe LP |  |  |  |  |
| 22 | Serwer | LAN 1Gb | Minimum 4 porty 1GbE BASE‑T |  |  |  |  |
| 23 | Serwer | LAN 25Gb | Minimum 4 porty 25Gb SFP28 |  |  |  |  |
| 24 | Serwer | USB | Minimum 4 porty USB |  |  |  |  |
| 25 | Serwer | USB‑C | Minimum 1 port USB Type‑C |  |  |  |  |
| 26 | Serwer | USB wewnętrzny | Minimum 1 port USB wewnętrzny |  |  |  |  |
| 27 | Serwer | VGA | Port VGA |  |  |  |  |
| 28 | Serwer | Grafika | Obsługa rozdzielczości min. 1920×1200 |  |  |  |  |
| 29 | Serwer | Zasilacze | Redundantne Hot‑Plug |  |  |  |  |
| 30 | Serwer | Moc zasilaczy | Min. 800W |  |  |  |  |
| 31 | Serwer | Sprawność PSU | Titanium lub równoważna |  |  |  |  |
| 32 | Serwer | Szyny rack | Komplet wysuwanych szyn |  |  |  |  |
| 33 | Serwer | System operacyjny | Windows Server 2025 Standard |  |  |  |  |
| 34 | Serwer | Downgrade | Możliwość instalacji Windows Server 2022 |  |  |  |  |
| 35 | Serwer | Licencjonowanie | Licencja na wszystkie rdzenie |  |  |  |  |
| 36 | Serwer | Wirtualizacja | Licencja min. 4 VM |  |  |  |  |
| 37 | Serwer | Licencje CAL | 35 licencji Windows Server User CAL |  |  |  |  |
| 38 | Serwer | TPM | Moduł TPM 2.0 |  |  |  |  |
| 39 | Serwer | Czujnik obudowy | Czujnik otwarcia obudowy |  |  |  |  |
| 40 | Serwer | Root of Trust | Sprzętowy mechanizm weryfikacji BIOS |  |  |  |  |
| 41 | Serwer | Bezpieczeństwo firmware | Zgodność z NIST SP 800‑147B lub równoważna |  |  |  |  |
| 42 | Serwer | Wymazywanie danych | Możliwość bezpiecznego kasowania dysków |  |  |  |  |
| 43 | Serwer | Zarządzanie | Niezależny kontroler zarządzania |  |  |  |  |
| 44 | Serwer | Port zarządzania | Dedykowany port Ethernet |  |  |  |  |
| 45 | Serwer | Dostęp WWW | Interfejs zarządzania Web |  |  |  |  |
| 46 | Serwer | Szyfrowanie | Obsługa TLS |  |  |  |  |
| 47 | Serwer | SNMP | Obsługiwany |  |  |  |  |
| 48 | Serwer | IPMI | Obsługiwany |  |  |  |  |
| 49 | Serwer | SSH | Obsługiwany |  |  |  |  |
| 50 | Serwer | Virtual media | Zdalne montowanie ISO |  |  |  |  |
| 51 | Serwer | Virtual console | Zdalna konsola KVM |  |  |  |  |
| 52 | Serwer | Active Directory | Integracja z AD |  |  |  |  |
| 53 | Serwer | Monitoring energii | Monitorowanie poboru mocy |  |  |  |  |
| 54 | Serwer | Alerty | Powiadomienia email o awarii |  |  |  |  |
| 55 | Serwer | Firmware update | Automatyczne aktualizacje firmware |  |  |  |  |
| 56 | Macierz | Typ obudowy | Rack 19” maks. 2U |  |  |  |  |
| 57 | Macierz | Liczba dysków | Obsługa min. 24 dysków 2.5'' |  |  |  |  |
| 58 | Macierz | Dyski w zestawie | Min. 9× SAS 2.4TB 10k |  |  |  |  |
| 59 | Macierz | Hot‑swap | Obsługa wymiany dysków w trakcie pracy |  |  |  |  |
| 60 | Macierz | Rozbudowa | Możliwość rozbudowy min. do 250 dysków |  |  |  |  |
| 61 | Macierz | Kontrolery | Minimum 2 kontrolery |  |  |  |  |
| 62 | Macierz | Tryb kontrolerów | Active‑Active |  |  |  |  |
| 63 | Macierz | Cache | Minimum 32GB cache |  |  |  |  |
| 64 | Macierz | Cache mirror | Mirrorowanie cache między kontrolerami |  |  |  |  |
| 65 | Macierz | RAID | RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 |  |  |  |  |
| 66 | Macierz | Thin provisioning | Obsługiwany |  |  |  |  |
| 67 | Macierz | Snapshot | Minimum 512 snapshotów |  |  |  |  |
| 68 | Macierz | Clone | Obsługa klonowania wolumenów |  |  |  |  |
| 69 | Macierz | Tiering | Automatyczny tiering SSD/SAS/NL‑SAS |  |  |  |  |
| 70 | Macierz | Migracja danych | Migracja danych bez przerywania pracy |  |  |  |  |
| 71 | Macierz | Interfejsy | Minimum 8 portów 25Gb iSCSI SFP28 |  |  |  |  |
| 72 | Macierz | Okablowanie | Minimum 4 kable DAC 25Gb SFP28 |  |  |  |  |
| 73 | Macierz | Redundancja | Brak pojedynczego punktu awarii |  |  |  |  |
| 74 | Macierz | Zasilacze | Redundantne |  |  |  |  |
| 75 | Macierz | Wentylatory | Redundantne |  |  |  |  |
| 76 | Macierz | Hot‑swap komponentów | Obsługa wymiany kontrolerów / PSU / dysków |  |  |  |  |
| 77 | Gwarancja | Okres | Minimum 5 lat |  |  |  |  |
| 78 | Gwarancja | Obsługa zgłoszeń | 24/7/365 |  |  |  |  |
| 79 | Gwarancja | Kanały zgłoszeń | Telefon / Internet |  |  |  |  |
| 80 | Gwarancja | Czas reakcji | Next Business Day |  |  |  |  |
| 81 | Gwarancja | Naprawa | W siedzibie Zamawiającego |  |  |  |  |
| 82 | Gwarancja | Dyski | Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego |  |  |  |  |
| 83 | Karta sieciowa | Typ | Karta 25Gb SFP28 |  |  |  |  |
| 84 | Karta sieciowa | Porty | 2×25Gb SFP28 |  |  |  |  |
| 85 | Karta sieciowa | Profil | Low‑profile |  |  |  |  |
| 86 | Karta sieciowa | Kompatybilność | Kompatybilna z posiadanym serwerem Dell R650xs |  |  |  |  |
| 87 | Karta sieciowa | Dystrybucja | Autoryzowana dystrybucja producenta |  |  |  |  |