MODERNIZACJA POSADZKI SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WITOLDA PILECKIEGO W OLSZTYNKU, ul. Ostródzka 2, 11-015 Olsztynek

Sala gimnastyczna

INWESTOR :  	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WITOLDA PILECKIEGO W OLSZTYNKU, ul. Ostródzka 2, 11-015 Olsztynek/ Gmina Olsztynek.

ADRES BUDOWY : 	ul. Ostródzka 2, 11-015 Olsztynek

Identyfikator działki ewidencyjnej  281409_4.0004.178/23

Opracował:  		Doradztwo Budowlane i Inwestycyjne, Projektowanie Łukasz Sołodyna

ul. Bartąska 126/16, 10-687 Jaroty

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Przedmiot i zakres opracowania

2. Stan istniejący

3. Przedmiot remontu .

4. Rozwiązania architektoniczno-budowlane

5. Charakterystyka energetyczna

6 . Wpływ na środowisko naturalne

7. Bezpieczeństwo użytkowania

8. Korzystanie z obiektu przez osoby niepełnosprawne

9. Warunki ochrony pożarowej

10. Uwagi ogólne

Część rysunkowa

1. rzut sali gimnastycznej i przekrój warstw istniejących oraz projektowanych

I OPIS TECHNICZNY DO MODERNIZACJI POSADZKI SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W OLSZTYNKU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest modernizacja posadzki istniejącej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynku

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę niniejszego opracowania stanowią:

- Wizja lokalna i pomiary .

- Normy i przepisy prawa,

2. STAN ISTNIEJĄCY

Sala gimnastyczna jest prostokątnym pomieszczeniem o wymiarach wewnętrznych 15 x 38,7 m zbudowana w technologii tradycyjnej zlokalizowana we wschodniej części szkoły, pełni funkcje sportową jak również odbywają się w niej uroczystości szkolne. Przedmiotem opracowania jest gruntowna modernizacja podłogi sportowej na Sali gimnastycznej wraz z pracami towarzyszącymi. Obecnie podłoga z uwagi na jej zużycie, a także ze względu na uciążliwy zapach związany z prawdopodobnym zastosowanie substancji ropopochodnych przy wykonaniu starej konstrukcji, wymaga całkowitej wymiany na nowa spełniającą obecne standardy.

Sala gimnastyczna nie posiada drzwi prowadzących bezpośrednio na zewnątrz. Najbliższe drzwi zewnętrzne dostępne są z przyległego korytarza.  Sala posiada dwoje drzwi wejściowych wychodzących na korytarz szkolny oraz dwoje na ścianie szczytowej – prowadzące do magazynku i zaplecza Sali gimnastyczne.

Istniejąca konstrukcja posadzki jest wykonana z:

- klepki drewnianej gr. 22 mm ułożonej w cegiełkę (do usunięcia)

- warstwy papy niepowlekanej (do usunięcia)

- ślepej podłogi z desek gr. 32 mm (do usunięcia)

- dwóch warstw legarów krzyżowo, w rozstawie co 80 cm, przekrój 76 x 63 mm (do usunięcia)

- szlichta cementowa gr. 3 cm

- 2 x papa na lepiku

- gruzobeton zatarty na gładko gr. 15 cm

- grunt zagęszczony

3. PRZEDMIOT REMONTU

Przedmiotem inwestycji jest remont podłogi sali gimnastycznej wraz z robotami towarzyszącymi.

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejący stan zagospodarowania terenu.

Remont ma na celu dostosowanie standardu sali do współczesnych wymagań w zakresie funkcjonalności, komfortu eksploatacji, wymogów higieniczno – sanitarnych oraz estetyki. Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania sali gimnastycznej.

Zakres prac:

- demontaż drabinek gimnastycznych

- demontaż bramek i małego sprzętu związanego z podłogą

- demontaż osłon na grzejniki

- zerwanie klepki parkietowej

- zerwanie papy, ślepej podłogi

- demontaż legarów

- utylizacja wszystkich odpadów

- oczyszczenie podłoża do poziomu szlichty cementowej

- demontaż rur centralnego ogrzewania (zasilanie i powrót)

- montaż nowych rur centralnego ogrzewania (ok. 90 mb) z podłączeniem do grzejników i wykonaniem próby szczelności

- ułożenie folii izolacyjnej

- montaż termoizolacji ze styropianu EPS100 gr. 5 – 6 cm

- montaż posadzki cementowej zbrojonej włóknem gr. 10 cm

- wykonanie systemowej podłogi sportowej na podkładzie z pianki PU i sklejki konstrukcyjnej, pokrytej nawierzchnią z naturalnego linoleum, spełniającej wymogi normy PN EN 14904

- malowanie linii boisk (zakres do ustalenia z użytkownikiem, przenieść i zaadaptować istniejący układ)

- montaż nowych listew przyściennych drewnianych

- montaż listew progowych

- montaż drabinek, bramek, wyposażenia sportowego mocowanego do podłogi

- montaż osłon na grzejniki

- uprzątnięcie sali gimnastycznej i szlaków komunikacyjnych po wykonanym remoncie

4. Rozwiązania architektoniczno-budowlane

4.1. Wymiana rur C.O. zasilania i powrotu do istniejących grzejników

Obecne rury centralnego ogrzewania wykonane są z ….

Przewidziano wymianę rur zasilających i powrotnych na rury wykonane w technologii ……

4.1. Posadzka cementowa z izolacją

Zaprojektowano posadzkę cementową wykonywaną metodą półsuchą grubości średnio 10 cm na warstwie styropianu gr. 5-6 cm. Należy tak dostosować grubości warstw, aby po wykonaniu podkładu i uwzględnieniu grubości podłogi sportowej (34 mm), nowy poziom 0,00 sali gimnastycznej licował się z głównymi drzwiami wejściowymi na halę.

Styropian EPS-100 przeznaczony do stosowania na posadzki.

Podkład cementowy zbrojony włóknem rozproszony, o wytrzymałości min. 15 MPa, technologia typu „miksokret”. Maksymalne odchyłki dla podkładu cementowego to 6 mm na łacie 3-metrowej.

4.1 Posadzka sportowa

Projektuje się system podłogi sportowej o grubości całkowitej 34 mm składający się z:

- folia paroizolacyjna układana na zakładkę gr. 0,2 mm,

- warstwa elastyczna z pianki poliuretanowej zachowującej swoje właściwości elastyczne o grubości 15 mm. Pianka zapewnia optymalną sprężystość systemu.

- warstwa rozkładająca obciążenie o gr. 15 mm, tj. sklejka liściasta, wilgocioodporna, 
w rozmiarze 1250x2500 mm. Specjalnie zaprojektowany frez tworzy zamek miedzy płytami, zapewniając ich stabilne połączenie. Połączenie dodatkowo klejone klejem poliuretanowym. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania płyt z innych materiałów niż sklejka konstrukcyjna (spełnienie wymogów normy EN 636-3). Sklejka jako drewno klejone zapewnia niepowtarzalne parametry oraz wytrzymałość podłogi sportowej.

- Wykładzina homogeniczna i jednorodna w swoim kolorze, w całym przekroju, naturalne linoleum sportowe o grubości 3,2 mm zabezpieczone fabrycznie poliuretanem PUR utwardzanym w świetle UV. Klejone do sklejki na całej powierzchni klejem dyspersyjnym. Brak konieczności dodatkowego zabezpieczania wykładziną ochronną do zajęć pozasportowych: egzaminy, apele, koncerty. Niskie koszty mycia i czyszczenia, brak wchłaniania zabrudzeń przez linoleum. Waga nawierzchni min. 3,9 kg/m2.

Nie dopuszcza się zastosowania wykładziny linoleum z zabezpieczeniem fabrycznym akrylowym lub przeprowadzania aplikacji powłoki zabezpieczającej na budowie, ze względu na mniej trwalszą powłokę i konieczność przeprowadzania odnawiania linoleum w trakcie użytkowania. Zastosowanie powłoki PU pozwala zniwelować koszty przyszłych konserwacji dla Użytkownika.

Zamawiający nie wymaga certyfikatów federacji sportowych

- Listwy przypodłogowe drewniane, lakierowane, z otworami wentylacyjnymi

- Linie nanoszone po całkowitym zakończeniu montażu podłogi sportowej.

Cały system podłogi sportowej spełnia 13 parametrów normy EN 14 904.

Najważniejsze parametry podłogi sportowej:

- grubość nawierzchni 3,2 mm

- zabezpieczenie nawierzchni: fabryczne, powłoka poliuretanowa utwardzana UV np. powłoka XF2

- amortyzacja ≥ 52%

- odbicie piłki > 98%

- odkształcenie pionowe ≥ 2,2 mm < 5,0 mm

- tarcie EN 13036-4: 80 - 110

- odporność na obciążenia toczne EN 1569: mniej niż 1500 N

- odporność na ścieranie EN ISO 5470-1 ≤ 20 mg

- Odporność na wgniecenia EN 1516: 0,16 mm

- reakcja na ogień: Cfl-s1

Przekrój podłogi sportowej

Przekrój podłogi sportowej:

- warstwa izolacyjna z folii polietylenowej  o grubości 0,2 mm,

- pianka poliuretanowa o grubości 15 mm

- sklejka z drzew liściastych o wymiarach 1250x2500 mm o podwyższonej odporności na wilgoć wg EN 636-3 łączona wzdłuż długości 
i szerokości na pióro/wpust, za pomocą specjalnie zaprojektowanego zamka,

- naturalne linoleum sportowe o grubości 3,2 mm np. wykładzina Linosport XF2 lub równoważna z fabryczną podłogą poliuretanową przedłużającą trwałość i ułatwiającą czyszczenie podłogi, spoinowana sznurem spawalniczym.

Wymagane dokumenty (Przedmiotowe środki dowodowe):

- Karta techniczna wykładziny

- Deklaracja Właściwości Użytkowych wykładziny

- oświadczenie producenta nawierzchni potwierdzające zastosowanie fabrycznej powłoki poliuretanowej

- Karta techniczna systemu podłogi sportowej

- Deklaracja Właściwości Użytkowych systemu podłogi sportowej

- Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień systemu podłogi sportowej, klasa min. Cfl-s1

KONSERWACJA

Przed rozpoczęciem użytkowania wykładzinę zmyć roztworem środka do mycia wykładzin obiektowych. Wykładzina nie wymaga powłok zabezpieczających po instalacji.

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Projekt remontu sali gimnastycznej nie uwzględnia analizy energetycznej budynku.

6 WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE

Projekt modernizacji Sali gimnastycznej, jak i proces realizacji inwestycji został opracowany zgodnie z

obowiązującymi normami i przepisami tak, aby nie wprowadzać ograniczeń w zagospodarowaniu działek sąsiednich oraz nie naruszać interesów osób trzecich. Brak emisji hałasu oraz wibracji przekraczającej dopuszczalne normy. Planowana działalność nie wykracza uciążliwością poza teren inwestycji.

7. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

W obrębie inwestycji nie występują czynniki mające szczególny wpływ na bezpieczeństwo użytkowania.

8 KORZYSTANIE Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bez zmian.

9. WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

Projekt remontu sali gimnastycznej nie zmienia warunków ochrony pożarowej budynku. Zastosowana podłoga sportowa musi posiadać klasę min. Cfl-s1.

10. UWAGI OGÓLNE

W cyklu technologicznym budowy należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad i warunków technicznych wykonywania i prowadzenia robót budowlanych.

Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

Należy stosować wyroby budowlane posiadające atesty i certyfikaty dopuszczenia do prac w budownictwie obiektowym.

Ze względu na brak możliwości weryfikacji niektórych danych wyjściowych do projektowania zastrzega się możliwość zmiany przyjętych rozwiązań projektowych.

Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.