FORMA  Pracownia Projektowa Wanda Formanowska

ul. Dębowa 6, 64-115 Wilkowice	formanowska.wanda@wp.pl		tel. 506020128

NIP 6972064344 	REGON:300078145

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

dla inwestycji o nazwie:  „Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczyn”

Inwestor/ Zamawiający:

Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn

Nazwa zamierzenia 	budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej

Branża:

Drogowa

Kategoria obiektu:

XXV

Lokalizacja:

Działki nr ewid. 227, 258/2 obręb 0008 Kawęczyn, jednostka ewidencyjna 302704_2 Kawęczyn, gmina Kawęczyn, powiat turecki, województwo wielkopolskie

Podstawa opracowania:

1. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr 156/2024

Jednostka projektowa:

FORMA” Pracownia Projektowa Wanda Formanowska, ul. Dębowa 64-115 Wilkowice

Wykonali:

| Imię i Nazwisko | Podpis |
| --- | --- |
| mgr inż. Wanda Formanowska |  |
| mgr inż. Radosław Formanowski |  |

| Nr egz. | Data opracowania |
| --- | --- |
| 1 | 28.07.2025 |

# I. 	CZĘŚĆ OPISOWA

## 1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej klasy D w miejscowości Kawęczyn, na długości 238,50 m.

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewid.: 227, 258/2 obręb 0008 Kawęczyn, jednostka ewidencyjna 302704_2 Kawęczyn, gmina Kawęczyn, powiat turecki, województwo wielkopolskie.

## 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach istniejącego pasa drogowego. Na obszarze zamierzenia budowlanego obecnie znajduje się istniejąca droga gminna o nawierzchni utwardzonej bitumicznej. Brak wyodrębnionych chodników i zjazdów. Stan techniczny istniejącej nawierzchni jest dobry.

Teren, na którym realizowana będzie inwestycja nie jest pokryty  szatą roślinną (drzewa), która podlega ochronie .  Nie przewiduje się wycinki drzew ani krzewów.

Na odcinku w obrębie planowanej inwestycji zlokalizowane są: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna, które nie będą podlegać przebudowie, ponieważ nie kolidują z planowanym zamierzeniem budowlanym.

Pozostały teren to tereny zielone biologicznie czynne.

## 3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje się przebudowę drogi gminnej o długości 238,5 mb w zakresie wykonania poszerzeń jezdni w celu wyodrębnienia ruchu pieszych oraz wykonania zjazdów zwykłych i obszarów zielonych biologicznie czynnych. Wszystkie planowane roboty zawierają się w liniach rozgraniczających drogi.

W ramach przebudowy projektuje się:

  - przebudowę istniejącej drogi o nawierzchni jezdni bitumicznej poprzez wykonanie nowej konstrukcji bitumicznych poszerzeń jezdni szerokości 2,0m (obustronne) w celu wyodrębnienia ruchu pieszych, wykonanie nowej konstrukcji zjazdów zwykłych o nawierzchni bitumicznej, Szerokość zjazdów zwykłych dostosowano do stanu istniejącego. Wzdłuż całej drogi należy wykonać pobocza gruntowe szerokości 0,50m.

W km ok 0+110,00 i ok 0+150,00  przewiduje się na terenach zielonych nasadzenie odpowiedniej roślinności i wykonanie obszarów biologicznie czynnych. Nadmiar wód opadowych i roztopowych z drogi zostanie odprowadzony do w/w obszarów poprzez spływ powierzchniowy. Wymiar obszarów biologicznie czynnych poprawiających odpływ powierzchniowy wód opadowych i roztopowych  1,5x15,0m.

## Przekrój normalny

Przekrój normalny obejmuje wykonanie robót ziemnych dla rozwiązania docelowego.

- Poszerzenia jezdni

Nawierzchnie poszerzeń jezdni zaprojektowano jako nawierzchnie bitumiczną. Warstwę ścieralną stanowić będzie warstwa betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5 cm po zagęszczeniu, układana na  warstwie wiążącej z betonu asfaltowego AC16W  50/70 gr 7 cm po zagęszczeniu. Kolejną warstwę stanowić będzie podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 20 cm po zagęszczeniu Całość konstrukcji należy ułożyć na warstwie stabilizacji gruntu cementem o Rm=2,5 MPa (E2≥100 MPa) na warstwie podłoża zagęszczonej i wyrównanej (E2≥80 MPa).

Jezdnie należy spiąć opornikami betonowymi 12x25x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu    C-12/15 , wtopionymi.

Istniejącą nawierzchnię jezdni należy sfrezować na odcinku 1,0m od krawędzi. Warstwę wiążącą należy ułożyć na odcinku 0,5m od miejsca połączenia poszerzenia z istniejącą nawierzchnią , natomiast warstwę ścieralną na odcinku 1,0m. W miejscu połączenia nawierzchni, pomiędzy warstwy ścieralną i wiążącą należy ułożyć siatkę z włókna szklano-węglowego na odcinku min 1,0m (zgodnie z rysunkiem przekroju normalnego).

- Zjazdy indywidualne

Nawierzchnie zjazdów zwykłych zaprojektowano jako nawierzchnie bitumiczną. Warstwę ścieralną stanowić będzie warstwa betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5 cm po zagęszczeniu, układana na  warstwie wiążącej z betonu asfaltowego AC16W  50/70 gr 7 cm po zagęszczeniu. Kolejną warstwę stanowić będzie podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 20 cm po zagęszczeniu Całość konstrukcji należy ułożyć na warstwie stabilizacji gruntu cementem o Rm=2,5 MPa (E2≥100 MPa) na warstwie podłoża zagęszczonej i wyrównanej (E2≥80 MPa).

Zjazdy należy spiąć opornikami betonowymi 12x25x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu    C-12/15 , wtopionymi.

# Konstrukcja poszerzeń  jezdni

| Konstrukcja nawierzchni poszerzeń jezdni |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni | Gr. warstwy |
| 1. | Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa | 10 cm |
| 2. | Podbudowa z KŁSM 0/31,5mm | 20 cm |
| 3. | Warstwa wiążąca z AC16W 50/70 | 7 cm |
| 4. | Warstawa ścieralna z AC11S 50/70 | 5 cm |
| Razem konstrukcja nawierzchni |  | 42 cm |

# Konstrukcja nawierzchni zjazdów zwykłych

| Konstrukcja nawierzchni zjazdów zwykłych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów | Gr. warstwy |
| 1. | Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa | 10 cm |
| 2. | Podbudowa z KŁSM 0/31,5mm | 20cm |
| 3. | Warstwa wiążąca z AC16W 50/70 | 7 cm |
| 4. | Warstawa ścieralna z AC11S 50/70 | 5 cm |
| Razem konstrukcja nawierzchni |  | 42 cm |

## Profil podłużny

Spadek podłużny projektowanej jezdni zaprojektowano z dostosowaniem do istniejącej nawierzchni jezdni, według aktualnych rzędnych wysokościowych (ustalonych na dzień pomiaru geodezyjnego), w dowiązaniu do istniejących nawierzchni jezdni,  w sposób zapewniający prawidłowe odprowadzenie wód opadowych.

Rzędne niwelety zostały określone z uwzględnieniem takich czynników jak:

- Rzędne wysokościowe istniejącej nawierzchni jezdni

- minimalizacja robót ziemnych,

- rzędne posadowienia istniejących wjazdów na posesje prywatne,

- zapewnienie stabilności podłoża gruntowego,

- możliwość prawidłowego odprowadzenia wód opadowych.

## Zieleń

Na obszarach zaznaczonych na rysunku nr 2 jako tereny zielone wykonane zostaną w km ok 0+110,00 i ok 0+150,00  obszary biologicznie czynne (chłonno – odparowujące) o wymiarach 1,5 x 15,0 m. Poza obszarami biologicznie czynnymi (chłonno-odparowującymi) tereny zielone nie będą poddawane  żadnym pracom i zmianom.

# Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- Projektowany zakres robót posiada parametry techniczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1518):

- klasa dróg 	 	  	 	 	 	 	- D

- kategoria ruchu 	 				 	- KR 3

- prędkość projektowa  	 	 	 	 	 	- Vp =30 km/h

- prędkość miarodajna  	 	 	 	  	 	- Vm = 30 km/

- średnia szerokość istniejącej jezdni:   	 	 	  	 - ~5,50 m

- pochylenie poprzeczne jezdni 	 	 	 	 	- daszkowe -  2%

- przekrój  	 	 	 	  	 	 	- drogowy

- szerokość poszerzeń jezdni 	 	  	 	 	- 2,0 m

- pochylenie poprzeczne poboczy 	  	 	 	- 2%

- wymiar obszarów biologicznie czynnych			- 1,5 x 15,0 m

## 4. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia całkowita terenu objętego opracowaniem – 3407 m2, tj. 100%

- powierzchnia istniejącej drogi – 1495 m2, tj. 44%

- powierzchnia poszerzeń i zjazdów  – 1070 m2, tj. 31%

- powierzchnia poboczy gruntowy – 212 m2, tj. 6%

- powierzchnia terenów zielonych - –630 m2, tj. 19%

– w tym powierzchnia obszarów biologicznie czynnych –45 m2, tj. 2%

5. Obszar biologicznie czynny  chłonno-odparowujący

W km ok 0+110,00 i ok 0+150,00  przewiduje się na terenach zielonych nasadzenie odpowiedniej roślinności i wykonanie obszarów biologicznie czynnych chłonno-odparowujących. Nadmiar wód opadowych i roztopowych z drogi zostanie odprowadzony do powyższych obszarów poprzez spływ powierzchniowy. Wymiar obszarów biologicznie czynnych chłonno-odparowujących 1,5x15,0m (powierzchnia  22,5m2, powierzchnia łączna 45,0m2).

Określając wielkość obszaru biologicznie czynnego (chłonno – odparowującego) uwzględniono dostępność terenu, możliwość wystąpienia intensywnych opadów (ponad normę), oraz znaczny spadek podłużny terenu.

Wykonanie obszaru biologicznie czynnego (chłonno – odparowującego)

Przystępując do prac nad  obszaru biologicznie czynnym (chłonno – odparowującym) należy wykonać wykop o głębokości  około 95 cm. Ziemie z wykopu należy wywieźć lub wykorzystać do ukształtowania terenu wokół obszaru. Dno i brzegi wykopu należy oczyścić  z ostrych przedmiotów (kamienie).

Wykop wypełniamy na wysokość 30 cm od dna kruszywem dolomitowym o frakcji 8–1 6 mm.

Całość należy wyrównać i ubić. Następnie wykonujemy warstwę o wysokości 45 cm, złożona z piasku gruboziarnistego  płukanego, z dodatkiem takich kruszyw jak m.in.: kruszona cegła, kruszywo dolomitowe, wapienne, w dostępnych  ilościach. Proporcja piasku do pozostałych wypełniaczy powinna wynosić 3:1 .

Ostatnią warstwę grubości 8 cm  stanowi żwir ozdobny  fakcji <16mm.

Po wykonaniu całości prac należy zasadzić rośliny.

Poniżej  w tabeli przedstawiamy listę polecanych gatunków. Można je tez uzupełnić o inne, dostosowane do warunków panujących na danym terenie, ważne jednak, by wskazywane rośliny stanowiły większość

(źródło – Fundacja Sendzimira)

Użytkowanie i pielęgnacja obszaru biologicznie czynnego chłonno - odparowującego

W celu należytego funkcjonowania obszaru biologicznie czynnego chłonno-odparowującego należy:

- po zakończeniu wegetacji należy usunąć suche liście i inne obumarłe części roślinne

- należy kontrolować równomierność osiadania obszaru. W przypadku stwierdzenie nierównomiernego osiadania obszaru należy  uzupełnić brakujące warstwy.

- należy kontrolować, czy obszar nie został uszkodzony przez zwierzęta lub pieszych, a w razie uszkodzeń (np. rozkopania) lub braków roślin uzupełnić ubytki warstw drenażowych i roślin.

- obszaru nie nawozimy!

6. Informacje i dane

# a. Rodzaje ograniczeń lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Inwestycja położona jest na obszarze objętym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn" Uchwała XLII/287/2021 z dnia 2021-12-17

Dokumentację wykonano zgodnie z założeniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn" Uchwała XLII/287/2021 z dnia 2021-12-17

# b. Rejestr zabytków, ochrona konserwatorska

Na terenie inwestycji brak zlokalizowanego obszaru ochrony konserwatorskiej i archeologicznej.

c. 	Wpływ eksploatacji górniczej

Obszar, na którym realizowana będzie inwestycja nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

## d. Charakter i cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny  i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia

Inwestycja na jest przedsięwzięciem mogącym znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1839,  ze zm.).

Planowane zamierzenie budowlane nie leży na obszarach NATURA 2000,nie podlega formom ochrony przyrody. Ewentualna uciążliwość i oddziaływanie przedsięwzięcia ogranicza się do działek, na których będzie ono realizowane,  tj. na działkach pasa drogowego. Projektowana przebudowa drogi nie zagraża zdrowiu ani nie stanowi zagrożeń dla środowiska i higieny użytkowników.

## 7. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne

Projektuje się prowadzenie poszerzenia jezdni w dostosowaniu istniejącej jezdni i do terenów przyległych. Na trasie przebudowy nie projektuje się żadnych wniesień ani uskoków czy schodów terenowych. Projektuje się obniżenie opornika betonowego w celu umożliwienia poruszania się po obiekcie osobom na wózkach inwalidzkich.

## 8. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu

Projektowana nawierzchnia dróg została zaprojektowana w śladzie istniejącej jezdni. W obrębie projektowanej inwestycji zlokalizowane są:

- sieć kanalizacji sanitarnej,

- sieć wodociągowa,

- sieć elektroenergetyczna,

-sieć telekomunikacyjna.

Nie występują kolizję z ww. sieciami.

Wykonawca robót ma obowiązek poinformować o wykonywanych robotach budowlanych administratorów poszczególnych sieci, w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed ich rozpoczęciem. W przypadku odkrycia jakiegokolwiek urządzenia nie zlokalizowanego na mapie Wykonawca robót ma obowiązek wstrzymać roboty i powiadomić odpowiednie jednostki o zaistniałej sytuacji.

W przypadku konieczność regulacji wysokościowej bądź przesunięcia w planie studzienek kanalizacyjnych, wodociągowych  Wykonawca również zgłosi ten fakt administratorowi danej sieci  z odpowiednim wyprzedzeniem.

## 9. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Rozwiązania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczają kwestii ochrony przeciwpożarowej posesji graniczących z ulicami, dostępu do zdarzenia mającego miejsce w obrębie pasów drogowych, bądź przejazdu pojazdów uprzywilejowanych.

Parametry drogi takie jak szerokość jezdni, pochylenie podłużne, nośność nawierzchni (min. 100 kN/oś) spełniają wymogi stawiane drogom pożarowym.

Inwestycja nie wpływa negatywnie na warunki ochrony przeciwpożarowej, a poprzez budowę nowej nawierzchni jezdni i zapewnienie dostępu do wszystkich posesji przydrożnych bezwzględnie przyczynia się do ich poprawy.

## 10. Inne niezbędne dane

Nie określa się dodatkowych danych z uwagi na niewielką złożoność obiektu budowlanego  i planowanych robót budowlanych.

## 11. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania przedmiotowego obiektu,  tj. drogi gminnej zawiera się w całości na działkach pasa drogowego objętych niniejszym opracowaniem.

Obszar oddziaływania obiektu wyznaczono w oparciu o następujące normy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418. ze zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 O drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889.ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno budowalnych dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1518)