FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY - Część 1

TABELA 1

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE | POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Pozycja 1A: spirometr |  |
| Przenośny spirometr z zestawem turbin jednorazowych z ustnikami - spirometr z pełnym wyposażeniem i oprogramowaniem, przeznaczony do wykonywania badań czynnościowych układu oddechowego, spełniający następujące wymagania: - Minimalne wymagania techniczne spirometru: - Funkcjonalność i konstrukcja urządzenia: - Przenośna konstrukcja – waga urządzenia do 1,5 kg, - Kolorowy, dotykowy ekran LCD umożliwiający obsługę urządzenia, - Wbudowana drukarka termiczna, - Menu interfejsu w języku polskim, - Wbudowany czujnik temperatury umożliwiający automatyczną konwersję do warunków BTPS. - Pomiar i turbiny: - Pomiar realizowany za pomocą cyfrowych turbin jednorazowego użytku, - W zestawie minimum 60 jednorazowych turbin z ustnikami, o średnicy ustnika Ø 30 mm, - Typ bezpieczeństwa: Typ BF, Klasa II (zgodność z obowiązującymi normami wyrobów medycznych). - Komunikacja i oprogramowanie: - Łączność: USB 2.0 oraz Bluetooth min. 2.1 do przesyłania danych, - Możliwość pracy z komputerem PC oraz Mac – dostępne oprogramowanie w języku polskim, - Możliwość eksportu danych do formatów zgodnych z systemami EMR/PMS. - Zasilanie i akumulator: - Zasilanie sieciowe (zasilacz w zestawie) oraz wbudowany akumulator zapewniający do 10 godzin pracy bez ładowania. - Dodatkowe wymagane wyposażenie: - Torba transportowa, - 10 rolek papieru termicznego do drukarki, - Komplet akcesoriów niezbędnych do pracy (w tym: zasilacz, przewody, instrukcja obsługi w języku polskim). - Deklaracja zgodności CE dla wyrobu medycznego. - Pozostałe wymagania, dotyczące realizacji zamówienia, znajdują się w Projektowanych Postanowieniach Umowy. | TAK |
| Pozycja 1B: Turbiny jednorazowego użytku z ustnikami |  |
| Turbiny jednorazowego użytku z ustnikami (sterylne, przeznaczone do diagnostycznych badań czynnościowych układu oddechowego) - Wymagania techniczne i funkcjonalne jednorazowych turbin z ustnikami: - Turbiny zintegrowane z ustnikiem o średnicy zewnętrznej Ø 30 mm (1,18 cala), - W pełni kompatybilne z przenośnym spirometrem, z Pozycji 1A - bez konieczności stosowania adapterów, - Każda turbina pakowana indywidualnie lub zbiorczo w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem przed użyciem, - Zgodność z normami CE lub równoważnymi dla wyrobów medycznych klasy I. - Pozostałe wymagania, dotyczące realizacji zamówienia, znajdują się w Projektowanych Postanowieniach Umowy. | TAK |

TABELA 2

| # Oferta cenowa i przedmiotowa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | # Nazwa | Producent/dystrybutor1 i jeżeli istnieje odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy oferowanego produktu (jeśli Zamawiający wskazuje poniżej poszczególne komponenty, informacje te wymagane są także w odniesieniu do tych komponentów) | Liczba | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | # Wartość BRUTTO (cena jed. brutto x liczba) [w PLN] do przeniesienia do formularza OFERTA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1A | Przenośny spirometr |  | 1 | komplet |  |  |
| 1B | Turbiny jednorazowego użytku z ustnikami |  | 3 | opakowanie (1 op. = 60 szt.) |  |  |
| KWOTA OGÓŁEM BRUTTO (suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do formularza OFERTA) |  |  |  |  |  |  |

1 Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga: Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji wymaganych w Tabeli 1 i 2  nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.