[image: image1.png]bof Fundusze Europejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez - | m?
dlaPodlaskiego Polska Unig Europejsk
s | s Europejska e





Nr postępowania:ZSMiO.26.5.3.2026











Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOPOSAŻENIE MIĘDZYSZKOLNYCH PRACOWNI W NARZĘDZIA DO REALIZACJI KSZTAŁCENIA

ZAWODOWEGO Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

1. „Zasady dopuszczania produktów równoważnych i minimalne wymagania techniczne”

1) Zamawiający informuje, iż we wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, certyfikatów, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 5-6 i art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SWZ i dokumentacji przetargowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne", pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne także w sytuacji, gdyby wyrazy „lub równoważny” lub „lub równoważne” nie znalazły się bezpośrednio obok danego wskazania lub odniesienia w opisie przedmiotu zamówienia.

a) równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, certyfikaty, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów,

b) wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte 
w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt 
o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty,

c) zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, certyfikatów, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp), jest obowiązany jest udowodnić w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone w SWZ. Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w SWZ,

d) Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) jest obowiązany udowodnić w ofercie, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, określonej przez Zamawiającego.

CZĘŚĆ I – DOSTAWA WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO, ELEKTRONICZNEGO I DYDAKTYCZNEGO DO PRACOWNI SZKOLNYCH
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie, montaż (w zakresie wymaganym dla danego urządzenia) oraz uruchomienie wyposażenia technicznego, elektronicznego i dydaktycznego przeznaczonego do pracowni szkolnych, realizowana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021–2027.

Zamówienie obejmuje wyposażenie wykorzystywane w procesie kształcenia zawodowego i technicznego, w szczególności w obszarze elektroniki, elektrotechniki oraz automatyki.

Wykonawca zobowiązany jest do:

· dostarczenia sprzętu do siedziby Zamawiającego,

· wniesienia do wskazanych pomieszczeń,

· montażu elementów wymagających instalacji,

· uruchomienia urządzeń,

· przekazania instrukcji obsługi w języku polskim,

· udzielenia niezbędnych informacji dotyczących prawidłowej eksploatacji.

Całość dostarczonego wyposażenia musi być:

· fabrycznie nowa,

· kompletna,

· wolna od wad fizycznych i prawnych,

· nieużywana,

· niepochodząca z ekspozycji,

· objęta gwarancją producenta lub wykonawcy na okres minimum 24 miesięcy.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

· aparaturę pomiarową (m.in. multimetry cyfrowe, oscyloskopy, generatory funkcyjne),

· sprzęt do lutowania i montażu elektronicznego (stacje lutownicze kolbowe i hot-air, odciągi oparów, lupy warsztatowe),

· mikroskop cyfrowy serwisowy,

· dodatkowe wyposażenie pomiarowe i diagnostyczne.

Przedmiot zamówienia stanowi funkcjonalnie jednorodną grupę asortymentową obejmującą wyposażenie techniczne i elektroniczne wykorzystywane w procesie dydaktycznym w szkolnictwie zawodowym.

Kody CPV

· 38552000-9 – Mierniki elektroniczne

· 42660000-0 – Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i urządzenia do natryskiwania na gorąco

· 38341300-0 - Przyrządy do mierzenia wielkości elektrycznych
Szczegółowy wykaz wyposażenia – część I
	Lp.
	Nazwa
	Opis
	Jednostka miary
	Ilość
	Dopuszczalna tolerancja wymiarów

	1
	Multimetr cyfrowy
	Multimetr cyfrowy do pomiaru wielkości elektrycznych (częstotliwości, napięcia AC, napięcia DC, pojemności, prądu AC, prądu DC, rezystancji, temperatury, współczynnika wypełnienia)

Wyświetlanie wyników pomiaru z podświetleniem

Wyświetlacz monochromatyczny LCD o rozmiarach nie mniejszych niż 55 x 35 mm (4 cyfry pomiarowe)

Całkowita masa urządzenia

Nie więcej niż 0,4 kg

Zasilanie

Bateryjne ze wskaźnikiem na wyświetlaczu

Impedancja wejściowa
ok. 10 MΩ przy pomiarze napięć
Pomiar napięcia stałego (DC)  z automatyczną regulacją zakresu

Zakres od 600mV do 600V z dokładnością nie mniejszą niż 0,5%

Pomiar napięcia zmiennego (AC)  z automatyczną regulacją zakresu

Zakres od 6V do 600V z dokładnością nie mniejszą niż 1%

Pomiar prądu stałego (DC)

Zakres  od 600 µA do 10 A z dokładnością nie mniejszą niż 1%

Pomiar prądu zmiennego (AC)

Zakres  od 600 µA do 10 A z dokładnością nie mniejszą niż 1%

Pomiar rezystancji z automatyczną regulacją zakresu
Zakres od 600 Ω  do 60 MΩ z dokładnością nie mniejszą niż 1%
Pomiar pojemności  w wielostopniowych zakresach, np. nF, µF, mF

Zakres do 99,99 mF z dokładnością nie mniejszą niż 4%
Pomiar częstotliwości

Zakres od 10 Hz do 10MHz z dokładnością nie mniejszą niż 0,5%
Pomiar temperatury

Zakres  od -40°C do +1000°C (termopara)
Dodatkowe funkcje jakie musi posiadać urządzenie

Test diod i ciągłości obwodu z sygnałem akustycznym przy niskiej rezystancji
Pomiar True RMS – dokładne pomiary sygnałów zmiennych o kształtach innych niż sinusoidalne
Funkcja Data Hold – zatrzymanie wskazania pomiaru na ekranie
Automatyczne wyłączanie w celu oszczędzania energii
Bezpieczeństwo pomiaru: Kategoria CAT III 600V zgodna z normami bezpieczeństwa pomiarowego EN 61010-1
Wbudowane ochrony przeciążeniowe na wejściach pomiarowych
Wyposażenie standardowe

Przewody pomiarowe (sondy)

Termopara (czujnik temperatury)

Baterie zasilające

Instrukcja obsługi oraz opakowanie fabryczne

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE („LUB RÓWNOWAŻNE”)
	sztuk
	2
	+/- 5%

	2
	Lupa z podświetleniem do lutowania


	Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest lampa stołowa warsztatowa 
z lupą i podświetleniem LED, przeznaczona do prac precyzyjnych, kontroli jakości, montażowych i inspekcyjnych, wymagających powiększenia obrazu wraz z równomiernym oświetleniem.

Układ optyczny:

Powiększenie optyczne nie mniejsze niż 5 dioptrii

Średnica soczewki nie mniejsza niż 100 mm

Materiał soczewki: szkło optyczne, o wysokiej przejrzystości 
i małych zniekształceniach obrazu.

Soczewka wyposażona w klapkę ochronną zasłaniającą powierzchnię podczas nieużywania.

Podświetlenie 

i oświetlenie

Źródło światła: diody LED.

Diodami LED nie mniej niż 60 sztuk.

Pobór mocy oświetlenia nie więcej niż 15 W

Oświetlenie powinno zapewniać równomierne i stabilne oświetlenie pola pracy, bez widocznego migotania.

Temperatura barwowa światła LED ~6500K

Konstrukcja mechaniczna

Montaż: zacisk krawędziowy blatu, umożliwiający stabilne mocowanie do stołu lub innej powierzchni roboczej.
Lampa wyposażona jest w wieloprzegubowe ramię wykonane ze stali lub materiału o większej wytrzymałości, umożliwiające:

- regulację wysokości;

- regulację wysięgu;

- regulację kąta nachylenia głowicy.
Ramię wykonane z elementów metalowych oraz sprężyn równoważących, zapewniających:

- stabilne utrzymanie zadanej pozycji;

- płynną regulację bez samoczynnego opadania.

Długość rozłożonego ramienia nie mniejsza niż 850 mm, 
z możliwością regulacji pozycji i kąta nachylenia.
Zasilanie 

i bezpieczeństwo

Napięcie zasilania: sieciowe 230 V AC
Wymagania funkcjonalne

Oświetlenie LED musi umożliwiać precyzyjną obserwację detali przy wykonywaniu prac technicznych (np. lutowanie, montaż, inspekcja).

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE („LUB RÓWNOWAŻNE”)
	sztuk
	4
	+/- 5%

	3
	Odciąg podwójny do oparów lutowniczych
	Przedmiot zamówienia

Dostawa przenośnego odciągu/pochłaniacza oparów lutowniczych i spawalniczych z filtrem HEPA i węglowym, przeznaczonego do stanowisk montażu elektronicznego, lutowania w środowisku warsztatowym lub produkcyjnym.

Przeznaczenie 
i zakres

Urządzenie ma służyć do ciągłego lub okresowego usuwania szkodliwych oparów i pyłów z obszaru pracy operatora, 
w szczególności:

- oparów komponentów i topników podczas lutowania ręcznego lub natryskowego,

- oparów chemicznych i drobnego pyłu z procesów obróbki niewielkich elementów metalowych z zastosowaniem lutownic, opalarek na gorące powietrze

Wymagane parametry minimalne

Wydajność przepływu powietrza co najmniej 150–200 m³/h w trybie maksymalnym; zalecane urządzenia o wydajności 200 m³/h lub wyższej.

System filtracji
- filtr główny HEPA klasy H13/H14 lub równoważny, skuteczność ≥ 99,95% cząstek wykonany z węgla aktywnego (lub alternatywny sorbent) do absorpcji oparów organicznych 
i gazów;

- filtr wstępny (np. typu ePM1, siatkowy, zmywalny) do przechwytywania większych cząstek i przedłużenia żywotności filtra głównego.

- prosta i bezpieczna wymiana filtrów przy ograniczonym dostępie do wnętrza urządzenia.

Poziom hałasu

Nie więcej niż 50–75 dB(A) w odległości ~1 m, by umożliwić pracę w warsztacie bez nadmiernego hałasu;

Moc i zasilanie

- zasilanie 230 V AC, standardowa sieć;

- zabezpieczenia przed przeciążeniem; stabilne działanie 
w trybie ciągłym.

Podciśnienie i ciśnienie dynamiczne

Podciśnienie na poziomie min. ≈2000–2200 Pa lub równoważne, co pozwala na skuteczne zasysanie 
w standardowych warunkach (przy zastosowaniu króćca 
i ramienia odciągowego).
Konstrukcja i mobilność

- konstrukcja wolnostojąca, stabilna;

- kółka i/lub uchwyty do łatwego przemieszczania;

- możliwość podłączenia jednego lub, opcjonalnie dwóch ramion lub węży odciągowych;
Bezpieczeństwo elektrostatyczne i przeciw wyrzutowe

- szczególnie w pracach z elektroniką: elementy ESD, zabezpieczenia przed wyładowaniami elektrostatycznymi;

- konstrukcja uniemożliwiająca przypadkowe wyrzucenie zanieczyszczeń; stabilne mocowanie filtrów.
Obsługa i eksploatacja

- dostępne wskaźniki zapełnienia lub konieczności wymiany filtra;

- instrukcja obsługi w języku polskim.

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE („LUB RÓWNOWAŻNE”)
	sztuk
	2
	+/- 5%

	4
	Cyfrowa stacja lutownicza
	Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest stacja lutownicza cyfrowa do precyzyjnych prac montażowych i serwisowych w elektronice, przeznaczona do lutowania elementów przewlekanych (THT) oraz powierzchniowych (SMD).

Przeznaczenie

Stacja lutownicza przeznaczona do prowadzenia zajęć z uczniami.

Urządzenie musi umożliwiać bezpieczną i precyzyjną naukę lutowania elementów THT oraz podstaw SMD przez uczniów.

Wymagania funkcjonalne

- Urządzenie przeznaczone do ciągłej pracy w warunkach laboratoryjnych i , serwisowych.

- Stabilna regulacja temperatury grota

- Możliwość współpracy z wymiennymi grotami lutowniczymi

- Cyfrowy wyświetlacz temperatury

- Ochrona elementów elektronicznych przed uszkodzeniami elektrostatycznymi (ESD)

Parametry techniczne (minimalne)

- Moc znamionowa
min. 90 W

- Minimalny zakres regulacji temperatury 200°C – 480°C

- Stabilność temperatury nie większa niż 2°C

- Rodzaj regulacji Elektroniczna, cyfrowa

- Wyświetlacz Cyfrowy (LED lub LCD)

- Czas nagrzewania
≤ 10 sekund do 350°C

- Zasilanie 230 V AC, 50 Hz

- Typ elementu grzejnego
Ceramiczny

- Ochrona ESD

- Uziemienie grota

- Współpraca z grotami
Wymienne groty typu QUICK

Wyposażenie standardowe

- Stacja lutownicza,

- Kolba lutownicza,

- Podstawka pod kolbę,

- Grot lutowniczy (co najmniej 1 szt.),

- Czyścik lub gąbka do grotów,

- Przewód zasilający

Wymagania jakościowe i eksploatacyjne

- Obudowa odporna na temperaturę i uszkodzenia mechaniczne

- Stabilna praca przy długotrwałym użytkowaniu

- Przeznaczenie do zastosowań profesjonalnych

- Urządzenie fabrycznie nowe

Normy i zgodność

- Zgodność z dyrektywami UE (CE)

- Zgodność z normami bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych

Bezpieczeństwo i ergonomia (wymagane w szkole)

- Galwaniczna separacja grota od sieci zasilającej

- Ochrona ESD – możliwość bezpiecznej pracy 
z elementami elektronicznymi

- Stabilna, antypoślizgowa obudowa

- Zabezpieczenie przed przegrzaniem

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE („LUB RÓWNOWAŻNE”)
	sztuk
	6
	+/- 5%

	5
	Oscyloskop cyfrowy 

2 x200MHz
	Cechy produktu:

1. szerokość pasma max. 200MHz

2. częstotliwość próbkowania mim. 1GSa/s

3. wbudowany multimetr cyfrowy DMM z bargrafem 

4. rekord pamięci min.1M

5. wysoka częstotliwość odświeżania min. 2500

6. duży wyświetlacz TFT LCD o przekątnej min. 5,6" i rozdzielczość min. 640 x 480 pikseli

7. możliwość pomiarów automatycznych

8. funkcje matematyczne 

9. funkcja save/recall

10. automatyczne kursory

11.  tryb XY

12. rejestracja przebiegów do przechwytywania, odtwarzania przebiegów z kanału 1 i 2 

13. tryb średniej do wygładzenia przebiegów 

14. złącze do kalibracji sond 2V; 1kHz

15. interfejs USB do obsługi pamięci USB

16. wbudowany akumulator

17. podłączenie do komputera umożliwia obsługę oscyloskopu z poziomu oprogramowania

18. Oscyloskop cyfrowy wyposażony jest:
- 2 x sonda z dzielnikiem 1:1/1:10
- 1 x torba na akcesoria i oscyloskop 
- 1 x zasilacz 12V
- 1 x zestaw przewodów pomiarowych do miernika 
- 1 x kabel USB
ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE
 („LUB RÓWNOWAŻNE”)
	sztuk
	6
	+/- 5%

	6
	Generator funkcyjny

2 x40MHz
	Generator łączy w sobie 5 różnych urządzeń: generator funkcyjny, generator arbitralny, generator impulsów, generator harmonicznych oraz miernik częstotliwości. Wykorzystuje technologię DDS (Direct Digital Sythesizer) dzięki czemu, może generować stabilny, sygnał wyjściowy o niskim poziomie zniekształceń.
Cechy produktu:
1. zakres częstotliwości: od 1uHz do 40MHz

2. częstotliwość próbkowania do 300MSa/s, brak zniekształceń przebiegów analogowych 

3. min.16 bitowa rozdzielczość pionowa zapewnia dokładność amplitudy przebiegu 

4. dwa niezależne kanały

5. wbudowana pamięci do 2M, zapewnia tworzenie większej liczy cykli przebiegów 

6.  kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej min. 4,3"

7. rozdzielczość częstotliwości min.1uHz

8. regulacja amplitudy: 2mV - 20Vpp (High-Z), 1mV - 10V (50Ω)

9. wbudowany miernik częstotliwości do 80MHz

10. standardowy interfejs komunikacyjny USB 2.0 (host USB), USB 2.0 (Device USB)

11. wbudowana funkcja generatora  harmonicznych, wyjście o określonej amplitudzie, częstotliwości oraz fazie. 

12. przebieg sinusoidalny- regulowana częstotliwość, amplituda oraz przesunięcie fazowe

13. przebieg prostokątny - zakres częstotliwości 1uHz - 15MHz, regulowana. Regulowany offset +/- 5V. Regulowana faza zakresie: 0 - 360 stopni

14. przebieg trójkątny - zakres częstotliwości: 1uHz - 2MHz, regulacja offsetu +/-5V. Regulacja fazy 0-360 stopni. Regulacja symetrii 0-100%

15. dwukanałowy przebieg modulacji wyjściowe - bogaty wybór modulacji: np.: AM, FM, PWM, itd.

16. wbudowany miernik częstotliwości - przyrząd może mierzyć częstotliwość, okres oraz inne parametry zewnętrznego sygnału wejściowego

17. Generator funkcyjny wyposażony jest:
-  1 x przewód USB
-  1 x przewód zasilający 
-  2 x przewód BNC - krokodyl 
-  1 x przewód BNC – BNC
ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE („LUB RÓWNOWAŻNE”)
	sztuk
	6
	+/- 5%

	7
	Cyfrowy mikroskop serwisowy
	Cyfrowy mikroskop serwisowy z wbudowanym multimetrem - 1 szt. 
Przedmiotem zamówienia jest kompaktowy cyfrowy mikroskop serwisowy przeznaczony do diagnostyki i napraw urządzeń elektronicznych, wyposażony w zintegrowany multimetr cyfrowy, umożliwiający jednoczesną obserwację elementów oraz wykonywanie pomiarów elektrycznych.

Wymagania techniczne i funkcjonalne: cyfrowa kamera mikroskopowa o wysokiej rozdzielczości, umożliwiająca wyraźną obserwację elementów SMD i ścieżek PCB, regulowane powiększenie optyczno-cyfrowe umożliwiające precyzyjną pracę serwisową, wbudowany kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej minimum ok. 7 cali, regulacja ostrości i wysokości głowicy, możliwość zapisu zdjęć i wideo na nośniku zewnętrznym (np. karta pamięci), wbudowany multimetr cyfrowy umożliwiający pomiar: napięcia DC i AC, natężenia prądu, rezystancji, testu diody i ciągłości obwodu, niezależna obsługa funkcji mikroskopu i multimetru z poziomu jednego urządzenia, zasilanie sieciowe, stabilna, metalowa podstawa robocza.

Charakter pracy: sprzęt typu 2 w 1 - mikroskop + multimetr w jednej obudowie, przeznaczony do profesjonalnych zastosowań serwisowych.
ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE („LUB RÓWNOWAŻNE”)
	sztuk
	1
	+/- 5%

	8
	Inteligentna stacja lutownicza na gorące powietrze
	Inteligentna stacja lutownicza na gorące powietrze - 1 szt.

Przedmiotem zamówienia jest inteligentna stacja lutownicza na gorące powietrze przeznaczona do profesjonalnego montażu i demontażu elementów elektronicznych SMD i BGA, wyposażona w cyfrowe sterowanie temperaturą i przepływem powietrza.

Wymagania techniczne i funkcjonalne:

moc grzewcza nie mniejsza niż 1000 W, zakres regulacji temperatury umożliwiający pracę z lutami bezołowiowymi, cyfrowy wyświetlacz temperatury i parametrów pracy, regulacja siły nawiewu, bardzo szybkie nagrzewanie elementu grzewczego, automatyczne przejście w tryb chłodzenia po odłożeniu kolby, funkcja zapamiętywania ustawień temperatury, zabezpieczenie przed przegrzaniem, ergonomiczna kolba na gorące powietrze, możliwość stosowania wymiennych dysz, konstrukcja przystosowana do intensywnej pracy serwisowej.

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE („LUB RÓWNOWAŻNE”)
	sztuk
	1
	+/- 5%

	9
	Stacja lutownicza kolbowa
	Inteligentna stacja lutownicza kolbowa – 1 zestaw

Przedmiotem zamówienia jest inteligentna stacja lutownicza do precyzyjnego lutowania elektroniki, dostarczana jako kompletny zestaw roboczy z kolbą, wymiennymi grotami oraz podstawką.

Wymagania techniczne i funkcjonalne:

cyfrowa stacja lutownicza o dużej mocy grzewczej, umożliwiająca bardzo szybkie nagrzewanie grotu, aktywna stabilizacja temperatury grotu podczas pracy, czytelny wyświetlacz temperatury, kolba lutownicza kompatybilna z grotami o wysokiej wydajności cieplnej, zestaw minimum 3 grotów o różnych kształtach (np. stożkowy, dłutowy, skośny), możliwość szybkiej wymiany grotów, podstawka z gąbką i/lub czyścikiem do grotów, zabezpieczenie ESD, przeznaczenie do precyzyjnych prac serwisowych i montażowych.

Charakter pracy: stacja lutownicza klasy profesjonalnej, do lutowania SMD 
ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
(„LUB RÓWNOWAŻNE”)
	zestaw
	1
	+/- 5%

	10
	Multimetry cyfrowe


	1. Duży i czytelny wyświetlacz LCD 3⁵⁄6 cyfry

2. Szybki pomiar: 5x/s z automatycznym wyborem zakresów

3. Inteligenta funkcja Auto Power Off

4. Pomiar TrueRMS AC

5. Funkcja Data Hold

6. Rejestracja odczytu MAX/MIN oraz AVG w tym samym czasie

7. Funkcja VFD (V&Hz) przeznaczona do jednoczesnego pomiaru napięcia 
i częstotliwości większości falowników

8. Podświetlany wyświetlacz LCD - białe podświetlenie typu „PAPER WHITE”

9. Pomiar ciągłości BeepLit - sygnał dźwiękowy oraz sygnalizacja wizualna przy zwarciu

10. Pomiar wartości względnej

11. Bezkontaktowa detekcja napięcia elektrycznego (NCV) z wyborem czułości Hi/Lo

12. Kontaktowa (jednobiegunowa) detekcja napięcia elektrycznego

13. AutoV LoZ - automatyczny wybór pomiaru DCV lub ACV obniżona impedancja LoZ aby wyeliminować napięcie fantomowe

14. Pomiar DCV/ACV od 600mV do 1000V

15. Pomiar rezystancji od 600,0Ω do 60,00MΩ

16. Pomiar pojemności Cx od 20,00nF do 10,00mF pomocny przy pomiarach rozruchu silników

17. Pomiar częstotliwości od 99,99Hz do 50,00kHz

18. Pomiar DCA/ACA w zakresie od 600μA do 10,00A (20A przez 30s z 5 minutową przerwą na chłodzenie

19. BEEP-JACK™ akustyczna i wizualna sygnalizacja złego połączenia przewodów

20. Test diody

21. Pomiar temperatury sondą typu K od -40°C do 400°C lub -40°F do 752°F

22. Uniwersalna podstawka umożliwiająca postawienie lub zawieszenie przyrządu

23. Baterie i bezpieczniki chronione klapką

24. Wysoka ochrona przepięciowa aż do 6kV 1,2/50μs

25. Bezpieczeństwo (kategorie pomiarowe): IEC/UL/EN61010-1 Ed. 3.0, IEC/UL/EN61010-2-030 Ed. 1.1,CAN/CSA-C22.2, kategorie pomiarowe CAT II 1000V AC/DC, CAT III 600V AC/DC, CAT IV 300V AC/DC

26. Kompatybilność elektromagnetyczna: 

LVD: EN61010-1/-2-030/-2-033 CAT II 1kV, CAT III 600V i CAT IV 300V

27. Zgodność z EN61326-1:2013

28. Sygnalizacja słabej baterii: Tak (dla zasilania poniżej ~2,5V)

29. Zasilanie: 2x baterie typu AAA (1,5V)

30. Automatyczne wyłącznie zasilania (APO): Po ~30 minutach bezczynności

31. Wyposażenie: Przewody pomiarowe (para), krokodylki, baterie, instrukcja obsługi, sonda temperatury typu K z podwójnym wtykiem bananowym 

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
(„LUB RÓWNOWAŻNE”)
	sztuk
	6
	+/- 5%

	UWAGA: Zamawiający informuje, iż we wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, certyfikatów, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 5-6 i art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SWZ i dokumentacji przetargowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne", pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne także w sytuacji, gdyby wyrazy „lub równoważny” lub „lub równoważne” nie znalazły się bezpośrednio obok danego wskazania lub odniesienia w opisie przedmiotu zamówienia.


CZĘŚĆ II - SPRZĘT KOMPUTEROWY, IT, MULTIMEDIALNY ORAZ URZĄDZENIA DO DRUKU 3D
Przedmiotem zamówienia w ramach Części II jest dostawa, wniesienie, montaż (w zakresie wymaganym dla danego urządzenia), uruchomienie oraz konfiguracja sprzętu komputerowego, IT, multimedialnego oraz urządzeń do druku 3D przeznaczonych do pracowni szkolnych. Zamówienie realizowane jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021–2027 i obejmuje wyposażenie wykorzystywane w procesie dydaktycznym, w szczególności w zakresie informatyki, projektowania komputerowego oraz pracy z multimediami.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

· zestawy komputerów stacjonarnych dla uczniów,

· drukarki 3D w technologii FDM/FFF,

· drukarki 3D w technologii żywicznej (SLA/MSLA) wraz z urządzeniami do mycia i utwardzania wydruków,

· nośniki danych oraz pamięci masowe,

· przenośne dyski SSD.

Wykonawca zobowiązany jest do:

· dostarczenia sprzętu do siedziby Zamawiającego,

· wniesienia do wskazanych pomieszczeń,

· montażu i podłączenia urządzeń,

· przeprowadzenia pierwszego uruchomienia i weryfikacji poprawności działania,

· przekazania instrukcji obsługi w języku polskim.

Całość dostarczonego sprzętu musi być:

· fabrycznie nowa,

· nieużywana i niepochodząca z ekspozycji,

· kompletna i gotowa do użytkowania,

· wolna od wad fizycznych i prawnych,

· objęta gwarancją producenta lub wykonawcy na okres minimum 24 miesięcy.

Przedmiot zamówienia stanowi funkcjonalnie jednorodną grupę asortymentową obejmującą sprzęt komputerowy i urządzenia technologii cyfrowych wykorzystywane w kształceniu zawodowym i ogólnym.

KOD CPV:

CPV 30200000-1 Urządzenia komputerowe

CPV 30232000-4 Sprzęt peryferyjny

CPV 30232100-5 Drukarki i plotery
Szczegółowy wykaz wyposażenia – część II
	Lp.
	Nazwa
	Opis
	Jednostka miary
	Ilość
	Dopuszczalna tolerancja wymiarów

	1
	Zestawy komputerowe dla uczniów do pracowni


	Zestawy komputerowe dla uczniów do pracowni

Oferowany sprzęt musi spełniać wymagania techniczne nie gorsze niż te zapisane poniżej.
Zastosowanie: Komputery będą wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna w czasie prowadzonych zajęć edukacyjnych. Typowe aplikacje uruchamiane na tym zestawie to maszyna wirtualna dla różnych systemów operacyjnych (rodzina systemów Windows i Linux), programy biurowe i edukacyjne, różne środowiska programowania, programy do tworzenia i obróbki grafiki komputerowej, dostępu do Internetu, zarządzanie urządzeniami sieciowymi przez sieć i konsolę.

L.p.

Nazwa modułu

Wymagania minimalne

Procesor
Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 38500 punktów (spełnienie tego kryterium w czasie oceny formalnej polegać będzie na odczytaniu przez komisję wartości średniej oferowanego modelu ze strony: www.cpubenchmark.net. Docelowo zaproponowany model procesora musi osiągać wartość minimalną w oferowanym zestawie komputerowym na miejscu w czasie testów u zamawiającego).

Procesor musi zawierać chłodzenie
Parametry pamięci masowej
Minimalna wielkość 16 GB minimalna częstotliwość 3200MHz możliwość rozbudowy do min. 64GB, co najmniej jeden slot wolny

Grafika
Zintegrowana w procesorze lub na płycie głównej 
z wyprowadzeniem do podłączenia monitora na płycie głównej. Oferowany układ karty graficznej musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 780 punktów w G3D Rating, (spełnienie tego kryterium w czasie oceny formalnej polegać będzie na odczytaniu przez komisję wartości średniej oferowanego modelu ze strony: http://www.videocardbenchmark.net

HYPERLINK "http://www.cpubenchmark.net". Docelowo zaproponowany model musi osiągać wartość minimalną w oferowanym zestawie komputerowym na miejscu w czasie testów u zamawiającego).
Wyposażenie multimedialne
karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, Porty słuchawek i mikrofonu na tylnym panelu obudowy
Podstawowy dysk twardy

Interfejs: PCI-E x4 Gen3 NVMe

Format dysku: M.2

Szybkość odczytu min: 3300 MB/s

Szybkość zapisu min: 2400 MB/s

Pojemność dysku min 500 GB

Dodatkowy dysk twardy

Rodzaj dysku: SSD, 

Interfejs: Serial SATAIII. 

Minimalna pojemność dysku: 500 GB, 

Szybkość odczytu min: 550 MB/s

Szybkość zapisu min: 500 MB/s

Płyta główna

Standard płyty: Micro ATX

Minimalna liczba gniazd pamięci RAM: 4szt.

Minimalna ilość obsługiwanych urządzeń: SATA III x 4 szt. M.2 slot x2

Minimalna liczba złącz na tylnym panelu:

DisplayPort x1,

HDMI x2,

PS/2 (klawiatura/mysz) x1,

RJ-45 x1,

USB 2.0 x4,

USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) x2,

Złącze anteny WiFi x2,

Złącze audio x3

Możliwość pracy bezprzewodowej: Bluetooth, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Wbudowany układ dźwiękowy

Wbudowana karta sieciowa: 10/100/1000/2500 Mbit/s

Wbudowane złącze portu COM 1szt

Minimalna liczbą złączy dostępnych do kart rozszerzeń:

Złącza PCI-E 16x: 3 szt.

Dodatkowe karty sieciowa GigabitEthernet x 2 szt

Złącze zewnętrzne: 1x RJ-45 (GigabitEthernet 10/100/1000)

Złącze magistrali: PCI-E 1x

Obsługiwane protokoły i standardy:

IEEE 802.3 

IEEE 802.3ab 

IEEE 802.3u 

Zasilacz

Moc min: 650W

Modularne okablowanie

Średnica wentylatora: 120 mm

Obudowa
Typu Mini Tower, fabrycznie zamontowane gumowe stopki zapobiegające ślizganiu się obudowy i rysowania lakieru 

Obudowa wyposażona w kieszenie wewnętrzne do instalacji m.in. dysków twardych w ilości: 1 szt. o rozmiarze 2,5 cala oraz 1 szt. o rozmiarze 3,5”; 

Zasilacz montowany od dołu obudowy 

Obudowa powinna zawierać bez narzędziowy  system montażu dysków

Obudowa powinna zawierać miejsce na zamontowanie min 4 gniazd rozszerzeń

Certyfikaty i standardy
· Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu lub równoważny

· Deklaracja zgodności CE lub równoważny

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 

(„LUB RÓWNOWAŻNE”)


	sztuk
	7
	+/- 5%

	2
	Drukarka 3D
w technologii SLA
	Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego zestawu do druku 3D w technologii żywicznej, przeznaczonego do zastosowań edukacyjnych. Zestaw musi składać się z: 

1. Drukarki 3D żywicznej (LCD/MSLA),

2. Urządzenia do mycia i utwardzania wydruków.
Drukarka 3D – technologia żywiczna

- Technologia druku: LCD / MSLA (żywiczna)

- Źródło światła: UV LED 405 nm

- Rozdzielczość ekranu: minimum 16K

- Przekątna ekranu LCD: minimum 10 cali

- Pole robocze (X/Y/Z): min. 210 × 110 × 200 mm

- Minimalna wysokość warstwy
≤ 0,01 mm

- Maksymalna wysokość warstwy
≥ 0,2 mm

- Dokładność osi Z:
≤ 0,01 mm

- Obudowa
Zamknięta, osłona UV

- Filtracja: Filtr węglowy / filtr zapachów

- Wyświetlacz sterujący: Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej nie mniejszej niż 3,5”
- Obsługiwane formaty plików: STL, OBJ

- Komunikacja: USB / Wi-Fi

- Zasilanie
230V AC

Wyposażenie drukarki żywicznej 

- Podajnik żywicy kompatybilny z modelem drukarki

- Pamięć USB

- Szpatułka plastikowa

- Przewód zasilający

- Filtry zapasowe min. 4 szt.

- Szpatułka metalowa 

- Maseczka min. 2 szt.

- Przewodnik startowy

- Taca min. 1 szt.
Urządzenie do mycia i utwardzania wydruków

- Realizowane funkcje: mycie oraz utwardzanie UV wydrukowanych w drukarce modeli

- Długość fali UV
405 nm

- Obszar roboczy mycia
min. 220 × 120 × 220 mm
- Obszar roboczy utwardzania
min. Ø 220 × 220 mm

- Timer
 Regulowany

- System mieszania
Mechaniczny / magnetyczny

- Obrót modelu
Automatyczny, 360°

- Pokrywa
Przezroczysta z filtrem UV

- Zabezpieczenie
Przerwanie pracy po otwarciu

- Zasilanie
230 V AC

Urządzenie do mycia i utwardzania ma zawierać

- Pojemnik do mycia

- Koszyk do mycia

- Drążek do stojaka min 4szt.

- Platforma do utwardzania

- Instrukcja obsługi

- Zasilacz i/lub przewód zasilający

Kryteria równoważności

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań technicznych i funkcjonalnych, w szczególności:

· technologii druku żywicznego,

· parametrów roboczych,

· bezpieczeństwa użytkowania w placówce oświatowej.

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 

(„LUB RÓWNOWAŻNE”)
	sztuk
	1
	+/- 5%

	3
	Drukarka 3D 
w technologii FDM
	Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest drukarka 3D typu FDM/FFF, przeznaczona do zastosowań dydaktycznych umożliwiająca druk wielokolorowy i wielomateriałowy wraz z obudową, wspierającej proces nauczania mechatroniki, informatyki, projektowania CAD oraz technologii przyrostowych.
Wymagania funkcjonalne - Technologia druku

- Technologia druku: FDM / FFF
- Druk z filamentu termoplastycznego

- Ekstruzja filamentu: Direct Drive
- Możliwość pracy ciągłej w warunkach szkolnych

Obszar roboczy

- Minimalny obszar roboczy X: 350 mm
- Minimalny obszar roboczy Y: 350 mm
- Minimalny obszar roboczy Z: 350 mm
Głowice drukujące

- Minimum 2 niezależne głowice robocze
- Głowice typu toolhead, pracujące niezależnie (lub inny tożsamy system pracy)

- Możliwość druku wielokolorowego oraz druku wielomateriałowego

- Automatyczna zmiana głowic w trakcie jednego wydruku

- Każda głowica z osobnym układem podawania filamentu

- Maksymalna temperatura dyszy drukującej nie mniejsza niż 280oC

-Średnica dysz drukujących w zestawie o rozmiarze 0,4mm, ma istnieć możliwość montażu dysz o innych średnicach

- minimalna przedział wysokości pomiędzy warstwami drukującymi musi w zakresie od 0,05 do 0,25 mm 

Konstrukcja i mechanika

- Rama wykonana z elementów metalowych (aluminium / stal)

- Prowadnice liniowe lub równoważne rozwiązania przemysłowe

- Drukarka otwarto-dokumentowana (open-source hardware)
- Stół segmentowy lub modułowy o maksymalnej temperaturze nie mniejszej niż 100oC

- Automatyczne poziomowanie stołu

- Maksymalna masa drukarki do 35kg

Obudowa

- Drukarka wyposażona w zamkniętą obudowę: panele boczne, drzwi przednie, górna osłona

- Możliwość utrzymania podwyższonej temperatury komory roboczej nie mniejszej niż 40oC

Zasilanie

- Zasilanie sieciowe 230V 50 Hz

- Średni pobór mocy podczas nagrzewania przed kalibracją nie większy nisz 700W

- Średni pobór mocy podczas drukowania nie większy niż 300W

Materiały eksploatacyjne

- Drukarka musi obsługiwać co najmniej następujące rodzaje filamentów: PLA, PETG, Flex, PVA, PC, PP, CPE, PVB, ABS, ASA, HIPS, PA bez stosowania zamkniętych, dedykowanych wkładów producenta.

- Średnica filamentu wejściowego 1,75mm

Sterowanie i Oprogramowanie

- Oprogramowanie typu open-source
- Możliwość instalacji na systemach: Windows oraz Linux

- W trakcie wydruku brak konieczności stałego połączenia z chmurą producenta

- Możliwość pracy drukarki:

· offline

· z karty pamięci

· przez sieć lokalną

- Pełny dostęp do ustawień procesu druku (temperatury, prędkości, retrakcje, profile materiałów)

- Ekran graficzny sterująco-kontrolny zintegrowany z drukarką o rozmiarze nie mniejszym niż 3,5” o liczbie 65 000 kolorów

Kalibracja i czujniki

- Automatyczna kalibracja stołu roboczego

- Czujnik obecności filamentu

- Kompensacja nierówności stołu

- System kontroli poprawności pierwszej warstwy

Wersja edukacyjna

- Drukarka dostarczona może być jako zestaw częściowo do samodzielnego montażu
- Kompletna dokumentacja montażowa:

· instrukcja krok po kroku

· schematy techniczne

- Rozwiązanie umożliwiające wykorzystanie montażu drukarki jako elementu procesu dydaktycznego (zajęcia praktyczne)

Wykluczenia

Nie dopuszcza się:

· drukarek wymagających stałej komunikacji z chmurą producenta

· drukarek wykorzystujących zamknięte, dedykowane materiały eksploatacyjne

Warunki równoważności

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne wyłącznie pod warunkiem spełnienia wszystkich powyższych parametrów minimalnych, w szczególności:

· obecności minimum 2 niezależnych głowic roboczych
· konstrukcji open-source

· dużego obszaru roboczego

· pracy bez uzależnienia od chmury producenta

Wyposażenie obowiązkowe

- Drukarka 

- Płyta do druku modeli 3D

- Zestaw narzędzi serwisowych

- Smar do konserwacji drukarki

- Dysk USB z przykładowymi modelami do wydruku

- Instrukcja obsługi i konserwacji drukarki

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 

(„LUB RÓWNOWAŻNE”)
	sztuk
	1
	+/- 5%

	4
	Karty SDXC

Min. 512 GB
	Karty SDXC 512 GB 
Specyfikacja wymagana:

· Typ karty: SDXC

· Pojemność: min. 512 GB

· prędkość odczytu/zapisu: ≥ 200 MB/s

· Klasa prędkości wideo: min. V30 (min. 30 MB/s)

· Karta powinna być fabrycznie nowa i aktualnie produkowana

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE
(„LUB RÓWNOWAŻNE”)

	sztuk
	3
	+/- 5%

	5
	Karty microSDXC
Min.512 GB
	Karty microSDXC 512 GB 
Specyfikacja wymagana:

· Typ karty: microSDXC

· Pojemność: min. 512 GB

· prędkość odczytu/zapisu: ≥ 200 MB/s

· Klasa prędkości wideo: min. V30 (min. 30 MB/s)

· Karta powinna być fabrycznie nowa i aktualnie produkowana

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE
(„LUB RÓWNOWAŻNE”)

	sztuk
	2
	+/- 5%

	6
	Karty SDXC 

Min. 256 GB
	Karty SDXC 256 GB 
Specyfikacja wymagana:

· Typ karty: SDXC

· Pojemność: min. 256 GB

· prędkość odczytu/zapisu: ≥ 200 MB/s

· Klasa prędkości wideo: min. V30 (min. 30 MB/s)

· Karta powinna być fabrycznie nowa i aktualnie produkowana

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE
(„LUB RÓWNOWAŻNE”)

	sztuk
	5
	+/- 5%

	7
	Dyski przenośne 


	Dyski przenośne min. 2TB  SSD — szybkie i przenośne (do fotografii, edycji i pracy mobilnej) -
· Typ: SSD - szybki i niezawodny

· Interfejs: USB-C / USB 3.2 Gen 2

· Zastosowanie: backup dużych plików, zdjęcia, multimedia

· Prędkość: min. 2000 MB/s 

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE
(„LUB RÓWNOWAŻNE”)
	sztuk
	6
	+/- 5%

	UWAGA: Zamawiający informuje, iż we wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, certyfikatów, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 5-6 i art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SWZ i dokumentacji przetargowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne", pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne także w sytuacji, gdyby wyrazy „lub równoważny” lub „lub równoważne” nie znalazły się bezpośrednio obok danego wskazania lub odniesienia w opisie przedmiotu zamówienia.


CZĘŚĆ III – SYMULATOR SPAWANIA W ROZSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego kompletnego stanowiska symulatora spawania wykorzystującego technologię rozszerzonej rzeczywistości (AR), wraz z wyposażeniem stanowiskowym, zestawami ćwiczeniowymi, oprogramowaniem oraz aplikacją e-learningową. Wyposażenie przeznaczone jest do pracowni szkolnej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021–2027.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego w Łomży przy ul. Przykoszarowej 22, wniesienie, montaż, instalację, uruchomienie urządzenia oraz przeprowadzenie szkolenia dla minimum dwóch nauczycieli.

Cały dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz objęty gwarancją producenta lub wykonawcy na okres minimum 24 miesięcy. 
KOD CPV:
CPV 34152000-7 Symulatory szkoleniowe
Szczegółowy wykaz wyposażenia – część III
	Lp.
	Nazwa
	Opis
	Jednostka miary
	Ilość
	Dopuszczalna tolerancja wymiarów
	Zdjęcia poglądowe


	1
	Symulatora spawania
	Specyfikacja wyposażenia stanowiska: 

Dostawa jednego kompletnego stanowiska z symulatorem spawania.

1. Kompletne stanowisko z symulatorem:

Sterownik urządzenia z ekranem LCD i oprogramowaniem oraz maską spawacza z wbudowanym ekranem LCD oraz kamerami systemu AR, zestaw palników do metod spawania GMAW (MIG/MAG) & FCAW G/S, SMAW (Elektroda MMA), GTAW (TIG),

pręt spawalniczy i elektroda spawalnicza, zestaw przykładów spawania, uchwyt mocujący przykłady spawania, rękawice spawacza, stojak z telewizorem LED min. 40” podłączony do sterownika urządzenia. Oprogramowane sterowania w j. polskim.

Specjalny stół warsztatowy dostosowany do symulatora spawania.

· Wykorzystana technologia w symulatorze: rozszerzona rzeczywistość.

· Zasilanie 1-fazowe 230 VAC.     

· Wymiary sterownika (bez akcesoriów)               maks. 450x250x500mm.

· Waga bez maski spawacza                                maks.   10 Kilogramów.

· Waga z maską spawacza                                   maks.   11 Kilogramów.

· Obsługiwane procesy spawania minimum: GMAW (MIG/MAG) & FCAW G/S, SMAW (Elektroda MMA), GTAW (TIG).

· Pozycje spawania minimum:  PA, PB, PC, PD, PF/PG, PE, PH/PJ, HL045/JL045 - 1F, 2F, 3F, 4F, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 5F, 6G, 6F.

· Przykłady złącz spawanych: zestaw minimum pięciu profili do składania, łączone za pomocą magnesów, pięciu podstawowych przykładów złącz spawanych.

· Prawdziwe (przemysłowe) palniki/uchwyty spawalnicze.

· Prawdziwe, przemysłowe okablowanie i złącze, do podłączenia z symulatorem, do metod MIG/MAG i TIG.

· W uchwycie MMA podczas spawania, elektroda musi się przesuwać, symulując topienie się elektrody.

· Maska urządzenia spełnia wymagania prawdziwej przyłbicy spawalniczej – wygląd oraz regulacja jak prawdziwej przyłbicy spawalniczej. Urządzenie wyświetlające obraz w przyłbicy musi stanowić integralny, wbudowany element sprzętu, zaprojektowany specjalnie do symulatora spawalniczego.

· Brak konieczności ładowania ekranu przyłbicy.

· Całe okablowanie maski urządzenia musi być zabezpieczone przed przypadkowym wypięciem po stronie maski i po stronie symulatora.

· Brak widocznych złącz na masce.

· Realne dźwięki spawania nagrane w prawdziwej pracowni spawalniczej.

· Symulator musi być wyposażony w certyfikowane kursy szkoleniowe zgodne z europejskimi standardami edukacji spawalniczej, wydane przez europejskie instytucje certyfikujące, obejmujące co najmniej 1 podstawowy kurs spawania metodą GMAW/MAG w języku angielskim (lub równoważne).
· Regulacje w trakcie ćwiczeń wykonywane z pulpitu sterownika takie jak:

- wybór napięcia prądu spawania.

- wybór natężenia prądu spawania.

- modyfikacja przepływu gazu osłonowego.

- powiększanie/pomniejszanie obrazu. 

- regulacja jasności oświetlenia.

- regulacja głośności. 

· Wybór prędkości drutu w GMAW (MIG / MAG) i FCAW podczas ćwiczenia z pulpitu sterowania.

· Wybór materiału próbek spawalniczych: stal węglowa, stal nierdzewna, aluminium i  składu gazu: 
MATERIAŁ

GMAW

GTAW

FCAW

Stal węglowa

Argon - Co², CO²

Argon

Argon - Co², CO²

Aluminium

Argon

Argon

-

Stal nierdzewna       

Argon - O²

Argon

-

· Wybór grubości materiału próbki: 3mm, 6mm, 10mm.

· Wybór średnicy pręta elektrodowego/pręta spawalniczego minimium:

GMAW: stal węglowa i nierdzewna: 0,8mm;1mm; 1,2mm aluminium: 1mm;1,2mm
SMAW: stal węglowa i nierdzewna: 2,5 mm; 3,25 mm; 4 mm
GTAW: stal węglowa, stal nierdzewna i aluminium: 2 mm; 2,4 mm; 3,2 mm

· Wybór rodzaju pręta elektrodowego/pręta spawalniczego.

· Możliwość ćwiczeń wielościegowych z różnymi splotami spawania:  na wprost, po 

trójkącie, zygzakiem, równowaga i po okręgu.

· Analiza wad spawalniczych: porowatość, odpryski, włączenie żużla.

· Raportowanie przebiegu ćwiczeń w oddzielnym trybie pracy sterownika po zakończeniu każdego ćwiczenia z jednocześnie wyświetlanym na ekranie sterownika graficznym raportem z przebiegiem minimum pięciu parametrów spawania. Raport zawiera analizę minimum takich parametrów jak: CTWD, prędkość, kąt pracy, kąt prowadzenia, prostolinijność, napięcie, prędkość podawania drutu, parametry techniczne, ustawienia wyposażenia. Raport musi zawierać wykresy każdego z analizowanych parametrów w czasie ćwiczenia.

· Automatyczne ustawianie elektrycznych parametrów procesu spawania dla wybranych opcji ćwiczeń.  

· Punktowa ocena, minimum pięciu parametrów przebiegu ćwiczenia spawania 
z łączną oceną całego ćwiczenia. Możliwość zmiany progów oceny wykonania ćwiczenia.

· Możliwość trwałego nagrywania ćwiczeń w sterowniku urządzenia i późniejszego ich wielokrotnego odtwarzania z synchronizacją z wykresami parametrów przebiegu ćwiczenia oraz funkcjami zbliżania i oddalania obrazu, zmiany kąta widzenia oraz zatrzymania obrazu. 

· Wizualizacja graficzna w czasie rzeczywistym, przebiegu ćwiczenia zarówno na wyświetlaczu w masce spawacza, na ekranie sterownika jak również na podłączonym do sterownika telewizorze LED.

· Możliwość regulacji obrazu wizualizacji przebiegu ćwiczeń w zakresie przybliżenia lub oddalenia pola widzenia i głośności. 

· Możliwość włączania i wyłączania wskazówek na ekranie symulatora oraz trzech 

poziomów wspomagania przeprowadzania ćwiczeń (poczatkujący, średnio zaawansowany i profesjonalny).  

· Możliwość wypróbowania różnych ustawień parametrów spawania w trakcie ćwiczeń i obserwacja ich wpływu na otrzymywane spoiny. 

· Predefiniowane ćwiczenia – minimum 5 sztuk z przykładami elementów oraz 

oprogramowaniem przykładów w sterowniku urządzenia. 

· Elementem spawanym można swobodnie manipulować w dowolnym momencie podczas ćwiczenia, aby dokonać oględzin spawu. Przedmiot spawany nie musi 

być w żaden sposób przymocowany do stanowiska roboczego.

· Specjalna aplikacja elearningowa na komputer pozwalająca na połączenie 
z symulatorem spawania i na: tworzenie profili ucznia, tworzenie kursów, tworzenie wykresów o efektach spawania na symulatorze i automatyczne tworzenie dyplomów ukończenia kursów. Aplikacja musi mieć możliwość obsługi w trybie offline, bez połączenia z symulatorem i w trybie online. Zamawiający wymaga instrukcji, dotyczącej sposobu obsługi aplikacji.

· Aplikacja elearningowa musi zapewniać możliwość oglądania symulacji spawania w czasie rzeczywistym wykonywanych ćwiczeń na symulatorze. W aplikacji dodatkowo musi być widoczna ocena, w czasie spawania na symulatorze, pięciu podstawowych parametrów spawania, które zmieniają się w czasie rzeczywistym, w zależności tego co dzieje się na symulatorze.
Prawdziwe środowisko pracy z otoczeniem rzeczywistego miejsca w którym odbywają się ćwiczenia  podczas symulacji AR.

Urządzenie może być używane przez osoby noszące okulary korekcyjne, 

· Instrukcje i artykuły dotyczące spawalnictwa w pamięci sterownika urządzenia. 

Instrukcje obsługi – wydrukowane.

Dane sterownika urządzenia:

 Zasilanie 1-fazowe 230V
Sterownik urządzenia:

Karta graficzna minimum NVIDIA Quadro T1000 lub równoważna.
System operacyjny systemu sterowania: zoptymalizowany dla aplikacji 
spawania z rozszerzona rzeczywistością. 
Rozmiar wyświetlacza na obudowie sterownika minimum 9''.
Rozdzielczość wyświetlacz HD LCD minimum 1024 x 768 XGA.
Porty sterownika urządzenia: 

- porty HDMI/wyświetlacza,
- USB: minimum 4 x USB 3.2 Gen 1,
- połączenie: minimum  2x LAN 2x Anteny Intel® WiFi 6 Dual Band lub równoważne.
- dźwięk: gniazda mikrofonu i głośników,
- port robotyki.

Rozdzielczość modułu wizji AR MIPI minimum LCD 4,5”.
Wejście HDMI/wyświetlacza do 1280x720.
Rozdzielczość kamer systemu AR (X2) 640x480 / 800x600 Autofocus.
Aktualizacja oprogramowania: online i offline.
Aktualizacje oprogramowania i usuwanie błędów (ta sama wersja) zawarte w 

licencji bez dodatkowych kosztów.
Zgodność: CE i FCC (lub równoważny) Certyfikacja producenta ISO 9001, ISO 14001 (lub równoważny). 

DOSTĘPNE JĘZYKI - POLSKI (PL)  i  ANGIELSKI (EN)

Telewizor LED minimum 40 cali, format obrazu Full HD, rozdzielczość  minimum 1920 x 1080px.

Stół warsztatowy dostosowany do symulatora, z minimum dwiema zamykanymi szufladami i półką na przykłady do spawania, blatem o wymiarach minimum 65x130 cm oraz specjalnym zamocowaniem komputera spawarki, zabezpieczającym go przed uszkodzeniem (spadnięciem ze stołu).

2. Dostawa i szkolenie

Dostawa do siedziby zamawiającego w Łomży ul. Przykoszarowa 22 oraz montaż 
i uruchomienie urządzeń przez dostawcę. Szkolenie dla minimum 2 nauczycieli przy dostawie, czas szkolenia  minimum 2 godziny.
ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 

(„LUB RÓWNOWAŻNE”)

	liczba stanowisk
	1
	+/- 5%
	

	UWAGA: Zamawiający informuje, iż we wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, certyfikatów, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 5-6 i art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SWZ i dokumentacji przetargowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne", pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne także w sytuacji, gdyby wyrazy „lub równoważny” lub „lub równoważne” nie znalazły się bezpośrednio obok danego wskazania lub odniesienia w opisie przedmiotu zamówienia.


CZĘŚĆ IV – ELEKTROPNEUMATYKA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego stanowiska dydaktycznego do budowy i badania układów pneumatycznych oraz elektropneumatycznych wraz ze sprężarką, wyposażeniem stanowiskowym, zestawem elementów wykonawczych i sterujących, elementami aparatury sterowniczej i automatyki (styczniki, przekaźniki czasowe, przyciski sterownicze), materiałami dydaktycznymi oraz dostępem do platformy e-learningowej.

Wyposażenie przeznaczone jest do pracowni szkolnej i będzie wykorzystywane do realizacji zajęć praktycznych z zakresu pneumatyki, elektropneumatyki oraz podstaw automatyki przemysłowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021–2027.

Cały dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz objęty gwarancją producenta lub wykonawcy na okres minimum 24 miesięcy. 

KOD CPV:
CPV 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
CPV 42123400-1 Sprężarki powietrza

CPV 42121100-4 Siłowniki hydrauliczne lub pneumatyczne 

CPV 30237475-9 Czujniki elektryczne

CPV 31221000-1 Przełączniki elektryczne
CPV 42131140-9 Zawory obniżające ciśnienie, sterujące, kontrolne lub bezpieczeństwa
Szczegółowy wykaz wyposażenia – część IV
	Lp.
	Nazwa
	Opis
	Jednostka miary
	Ilość
	Dopuszczalna tolerancja wymiarów

	1
	Zestaw do budowy
 i badania układów elektropneumatycznych


	Opis stanowiska:

· Stanowisko jest wyposażone we wszystkie niezbędne elementy przyłączeniowe i montażowe wymagane do prawidłowej pracy.

· Stanowisko ma możliwość rozbudowy o wybrane elementy dodatkowe – pneumatyczne, elektropneumatyczne, czujniki itp.

· Stanowisko przeznaczone do umieszczenia na biurku/stole laboratoryjnym.

· Standard przyłączy pneumatycznych 4 mm / 6 mm.

· Zawiera materiały dydaktyczne w języku polskim oraz dostęp do platformy e-learningowej. 

W skład zestawu wchodzi:
1. Przenośna płyta montażowa profilowa o wymiarach min.  1000 mm × 800 mm (tolerancja wykonania +/-5%), przeznaczona do użytkownika w pozycji poziomej na stole laboratoryjnym/biurku, wyposażona w uchwyty transportowe, min. 34 rowki typu T, zestaw szyn (2szt. min.500mm) i koryt monterskich (2 szt. min. 500mm) z mocowaniem do płyty  – 1 szt.

2. Czujnik indukcyjny: NO, PNP, przewód elektryczny ze złączem wtykowym, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 2 szt.

3. Czujnik pojemnościowy: NO, PNP, przewód elektryczny ze złączem wtykowym, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 2 szt.

4. Czujnik fotoelektryczny refleksyjny: NO, PNP, przewód elektryczny ze złączem wtykowym, uchwyt montażowy do płyty profilowej, zwierciadło – 1 kpl.

5. Czujnik fotoelektryczny odbiciowy: NO, PNP, przewód elektryczny ze złączem wtykowym, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 1 kpl.

6. Kontaktronowy czujnik położenia tłoka: NO; 2-przewodowy; z przewodem min. 1,5 m; uchwyt mocujący dopasowany do siłowników w zestawie – 4 kpl.

7. Kontaktronowy czujnik położenia tłoka: NC; dwuprzewodowy; z przewodem min. 1,5 m; uchwyt lub zestaw uchwytów mocujących dopasowanych do siłowników w zestawie – 2 kpl.

8. Półprzewodnikowy czujnik położenia tłoka: NO, PNP, napięcie zasilania 24 V DC, z przewodem min 1,5 m; uchwyt lub zestaw uchwytów mocujących dopasowanych do siłowników w zestawie – 2 kpl.

9. Pneumo−elektryczny czujnik ciśnienia: NO, zakres nastaw min. 8 bar, ręczna regulacja nastawy progu zadziałania, uchwyt montażowy do płyty profilowej, armatura pneumatyczna pod przewód 6 mm, przewód elektryczny ze złączem wtykowym – 1 kpl.

10. Łącznik krańcowy z rolką elektryczny: styk NO/NC, przewód elektryczny ze złączem wtykowym, uchwyt montażowy do płyty profilowej, możliwość współpracy z siłownikami w zestawie – 4 kpl.

11. Zespół przygotowania powietrza 0-1MPa: filtr 5 um, reduktor, manometr, armatura pneumatyczna M5 lub 1/8” pod przewód 6 mm, uchwyt montażowy do płyty profilowej, zawór odcinający z uchwytem – 1 szt.

12. Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania: z magnetycznym tłokiem, z dwustronną regulowaną amortyzacją pneumatyczną, armatura pneumatyczna 1/8” lub M5 pod przewód pneumatyczny 4 mm, skok 150 mm, średnica 32 mm, zgodny z ISO 15552, uchwyt montażowy do płyty profilowej, końcówka robocza do siłownika, dostosowana do łączników krańcowych elektrycznych i pneumatycznych tak, aby skutecznie przełączała i miała możliwość przesterowania tych elementów – 1 szt.

13. Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania: z magnetycznym tłokiem, armatura pneumatyczna 1/8” lub M5 pod przewód pneumatyczny 4 mm, skok 100 mm, średnica 20 mm, zgodny z ISO 6432, uchwyt montażowy do płyty profilowej, końcówka robocza do siłownika, dostosowana do łączników krańcowych elektrycznych i pneumatycznych tak, aby skutecznie przełączała i miała możliwość przesterowania tych elementów – 1 szt.

14. Siłownik pneumatyczny jednostronnego działania: pchający, skok: 50mm, średnica 16 mm lub 20 mm ze sprężyną zwrotną, zgodny z ISO 6432, armatura pneumatyczna 1/8” lub M5, pod przewód pneumatyczny 4 mm, uchwyt montażowy do płyty profilowej, końcówka robocza do siłownika, dostosowana do łączników krańcowych elektrycznych i pneumatycznych tak, aby skutecznie przełączała i miała możliwość przesterowania tych elementów – 1 szt.

15. Siłownik pneumatyczny jednostronnego działania: cofający ze sprężyną zwrotną, skok: 50mm, średnica 16 mm lub 20 mm , zgodny z ISO 6432, armatura pneumatyczna 1/8” lub M5 pod przewód pneumatyczny 4 mm, uchwyt montażowy do płyty profilowej, końcówka robocza do siłownika, dostosowana do łączników krańcowych elektrycznych i pneumatycznych tak, aby skutecznie przełączała i miała możliwość przesterowania tych elementów – 1 szt.

16. Zawór pneumatyczny 3/2 monostabilny: sterowany ręcznie przyciskiem wciskanym, ze sprężyną zwrotną, NO, ciśnienie robocze: co najmniej  do 8 bar, korpus wykonany z aluminium, armatura pneumatyczna  pod przewód pneumatyczny 4 mm/6 mm, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 1 szt.

17. Zawór pneumatyczny 3/2 monostabilny: sterowany ręcznie przyciskiem wciskanym, ze sprężyną zwrotną, NC, ciśnienie robocze: co najmniej  do 8 bar, korpus wykonany z aluminium armatura pneumatyczna  pod przewód pneumatyczny 4 mm/6 mm, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 1 szt.

18. Zawór pneumatyczny 3/2 bistabilny: sterowany pneumatycznie, korpus zaworu - aluminium, suwak - aluminium niklowane, uszczelnienie - NBR, pokrywa końcowa - tworzywo sztuczne; ciśnienie robocze: co najmniej do 8 bar; armatura pneumatyczna 1/8” pod przewód pneumatyczny 4 mm/6 mm, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 1 szt.

19. Zawór pneumatyczny 3/2 monostabilny: sterowany pneumatycznie, NO, korpus zaworu - aluminium, suwak - aluminium niklowane, uszczelnienie - NBR, pokrywa końcowa - tworzywo sztuczne; ciśnienie robocze: co najmniej do 8 bar; armatura pneumatyczna 1/8” pod przewód pneumatyczny 4 mm/6 mm, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 1 szt.

20. Zawór pneumatyczny 3/2 monostabilny: sterowany pneumatyczne, NC, korpus zaworu - aluminium, suwak - aluminium niklowane, uszczelnienie - NBR, pokrywa końcowa - tworzywo sztuczne; ciśnienie robocze: co najmniej do 8 bar; armatura pneumatyczna 1/8” pod przewód pneumatyczny 4 mm/6 mm, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 1 szt.

21. Elektrozawór pneumatyczny 3/2 monostabilny: sterowany cewką 24 V DC, NO, korpus zaworu - aluminium, ciśnienie robocze: co najmniej do 8 bar; przewód elektryczny ze złączem wtykowym, armatura pneumatyczna 1/8” pod przewód pneumatyczny 4 mm/6 mm, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 1 szt.

22. Elektrozawór pneumatyczny 3/2 monostabilny: sterowany cewką 24 V DC, NC, korpus zaworu - aluminium, ciśnienie robocze: co najmniej do 8 bar; przewód elektryczny ze złączem wtykowym, armatura pneumatyczna 1/8” pod przewód pneumatyczny 4 mm/6 mm, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 1 szt.

23. Zawór pneumatyczny 5/2 bistabilny: sterowany pneumatyczne,  korpus zaworu - aluminium, suwak - aluminium niklowane, uszczelnienie - NBR, pokrywa końcowa - tworzywo sztuczne; ciśnienie robocze: co najmniej do 8 bar; armatura pneumatyczna 1/8” pod przewód pneumatyczny 4 mm/6 mm, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 2 szt.

24. Zawór pneumatyczny 5/2 monostabilny: sterowany pneumatyczne,  korpus zaworu - aluminium, suwak - aluminium niklowane, uszczelnienie - NBR, pokrywa końcowa - tworzywo sztuczne; ciśnienie robocze: co najmniej do 8 bar; armatura pneumatyczna 1/8” pod przewód pneumatyczny 4 mm/6 mm , uchwyt montażowy do płyty profilowej – 1 szt.

25. Zawór pneumatyczny 5/2 monostabilny: sterowany ręcznie przyciskiem,  korpus zaworu - aluminium, suwak - aluminium niklowane, uszczelnienie - NBR, pokrywa końcowa - tworzywo sztuczne; ciśnienie robocze: co najmniej do 8 bar; armatura pneumatyczna 1/8” lub M5, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 1 szt.

26. Elektrozawór pneumatyczny 5/2 bistabilny: sterowany dwoma cewkami 24 V DC, korpus zaworu - aluminium, ciśnienie robocze: co najmniej do 8 bar;  przewód elektryczny ze złączem wtykowym, armatura pneumatyczna 1/8” pod przewód pneumatyczny 4 mm/6 mm, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 2 szt.

27. Elektrozawór pneumatyczny 5/2 monostabilny: sterowany cewką 24 V DC, korpus zaworu - aluminium, ciśnienie robocze: co najmniej do 8 bar;. przewód elektryczny ze złączem wtykowym, armatura pneumatyczna 1/8” pod przewód pneumatyczny 4 mm/6 mm, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 1 szt.

28. Elektrozawór pneumatyczny 5/3: monostabilny; sterowany dwiema cewkami 24 V DC; położenie spoczynkowe wymuszane dwiema sprężynami, korpus zaworu - aluminium, ciśnienie robocze: co najmniej do 8 bar; armatura pneumatyczna 1/8” pod przewód pneumatyczny 4 mm/6 mm, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 1 szt.

29. Łącznik krańcowy pneumatyczny z rolką: NO, korpus zaworu - aluminium, ciśnienie robocze: co najmniej do 8 bar; armatura pneumatyczna pod przewód pneumatyczny 4 mm, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 2 szt.

30. Łącznik krańcowy pneumatyczny z rolką: NC, korpus zaworu - aluminium, ciśnienie robocze: co najmniej do 8 bar; armatura pneumatyczna pod przewód pneumatyczny 4 mm, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 2 szt.

31. Pneumatyczny blok rozdzielający wtykowy dla przewodu pneumatycznego 6 mm, min. 4 wyjścia, wtykowy, tworzywo sztuczne – 1 szt.

32. Pneumatyczny blok rozdzielający wtykowy dla przewodu pneumatycznego 4 mm, min. 4 wyjścia, wtykowy, tworzywo sztuczne – 1 szt.

33. Zawór dławiąco zwrotny: montaż na przewód pneumatyczny 4 mm– 4 szt.

34. Zawór dławiąco zwrotny: montaż na przewód pneumatyczny 6 mm– 4 szt.

35. Zawór szybkiego spustu: montaż na przewód pneumatyczny 4 mm – 2 szt.

36. Zawór szybkiego spustu: montaż na przewód pneumatyczny 6 mm – 2 szt.

37. Zawór redukcyjny: montaż na przewód pneumatyczny 6 mm – 1 szt.

38. Zawór redukcyjny: montaż na przewód pneumatyczny 4 mm – 1

39. Zawór zwrotny: montaż na przewód pneumatyczny 4 mm – 1 szt.

40. Zawór zwrotny: montaż na przewód pneumatyczny 6 mm – 1 szt.

41. Zawór odcinający: montaż na przewód pneumatyczny 6 mm – 1 szt.

42. Zawór czasowy: NC, armatura pneumatyczna armatura pneumatyczna 1/8” pod przewód pneumatyczny 4 mm/6 mm, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 1 szt.

43. Zawór logiczny AND: armatura pneumatyczna pod przewód pneumatyczny 4 mm, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 2 szt.

44. Zawór logiczny OR: armatura pneumatyczna pod przewód pneumatyczny 4 mm, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 2 szt.

45. Przetwornik ciśnienia - zakres ciśnienia 0÷10 bar; 2-przewodowe wyjście prądowe 4÷20 mA; zasilanie 24 V DC; z kablem przyłączeniowym z przewodami zakończonym tulejkami zaciskowymi o długości min. 1,5 m,  uchwyt montażowy do płyty profilowej – 1 szt.

46. Manometr z rurką Bourdona: 0−10 bar, podziałka co 0,2, kl.2.5, armatura pneumatyczna pod przewód pneumatyczny 6 mm, uchwyt montażowy do płyty profilowej– 1 szt.
47. Zasilacz impulsowy 24 V DC, min. 60W, min. 2,5A, typu desktop, z przewodem zasilającym w zestawie – 6 szt.

48. Interfejs urządzeń wykonawczych – uniwersalny koncentrator (zadajnik) sygnałów: 4 wejścia/4 wyjścia, zasilanie 24 V DC, montaż na szynę TH-35, zestaw złączek zapasowych 3-pin do czujników i 2-pin do elektrozaworów, z możliwością współpracy z dowolnym sterownikiem PLC 24 V DC, załącza: 2x Push-In 3.81 10-pin, 2x IDC 26-pin, montaż na szynę TH-35– 1 kpl.

49. Akcesoria do stanowiska pneumatyki i elektropneumatyki niezbędne do prawidłowej pracy stanowiska: szybkozłączki pneumatyczne: trójniki T 6mm (10 szt.), trójniki T 4 mm (10 szt.) czwórniki 6 mm (2 szt.), czwórniki 4 mm (2szt.), redukcje itp., węże pneumatyczne min. 25 mb fi=6mm, min. 25 m fi=4 mm, przyrząd do cięcia przewodów pneumatycznych – 1 kpl.

50. Materiały dydaktyczne: podręcznik, zestaw ćwiczeń praktycznych, prezentacja multimedialna, przykłady ćwiczeń symulacyjnych – 1 szt.

51. Dostęp do materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej.
52. Stanowisko powinno posiadać deklarację zgodności WE CE
53. Gwarancja 24 m-ce

54. Producent umożliwia przeszkolenie w zakresie obsługi stanowiska.
ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 

(„LUB RÓWNOWAŻNE”)

	komplet
	1
	+/- 5%

	2
	Sprężarka
	1. Sprężarka bezolejowa, wyciszona w wykonaniu mobilnym:

2. Zasilanie: 230 V, 50 Hz

3. Pojemność całkowita zbiornika:  min. 20 l max.25l

4. Ciśnienie max.: 8 bar

5. Moc: min. 0,5 kW max  1kW

6. Wydajność (teoretyczna): min. 105 l/min

7. Waga: około 20 kg

8. Wyposażenie dodatkowe: zawór odcinający, przewód pneumatyczny poliuretanowy, zestaw szybkozłączek do podłączenia kilku stanowisk egzaminacyjnych, organizer na akcesoria.
ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 

(„LUB RÓWNOWAŻNE”)

	sztuk
	1
	+/- 5%

	3
	Styczniki ze stykami pomocniczymi


	1. napięcie cewki 24 V DC;

2. min 3 zestyki główne NO;

3. obciążenie max. 5A

4. z możliwością zamontowania po bokach min. 2 bloków zestyków pomocniczych;

5.  montaż na szynie TH-35;

6.  oznaczenia zacisków: A1, A2, 1L1, 2T1, 3L2, 4T2, 5L3, 6T3, 

7.  blok zestyków pomocniczych-zestyki min.1 NO + 1 NC; montaż boczny; dopasowany do stycznika

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
(„LUB RÓWNOWAŻNE”)

	sztuk
	18
	+/- 5%

	4
	Przyciski sterownicze podwójne monostabilne


	1. zestyk 1xNO, 1xNC; 

2. monostabilny; wciskany; 

3. montowany na szynie TH-35; 

4. oznaczenia zacisków: 1-2, 3-4;

5. kolor przycisków czerwony i zielony

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
(„LUB RÓWNOWAŻNE”)

	sztuk
	24
	+/- 5%

	5
	Przekaźniki czasowe CPU


	1. przekaźnik czasowy wielofunkcyjny; 

2. napięcie znamionowe 24 V DC;

3. min. 2 zestyki przełączne; 

4. zestyk sterujący; 

5. oznaczenia zacisków: S, A1, A2, 15, 16, 18, 25, 26, 28;

6. zakresy czasowe: 1 s, 10 s, 1 min, 10 min; 

7. płynna nastawa czasu; 

8. montaż na szynie TH-35;

9. funkcje: 

· opóźnione załączenie,

·  opóźnione wyłączenie sterowane zestykiem sterującym,

·  jednokrotne załączenie na nastawiony czas wyzwalane zamknięciem zestyku sterującego,

·  praca cykliczna rozpoczynająca się od załączenia, 

· praca cykliczna rozpoczynająca się od przerwy, 

· opóźnione załączenie i wyłączenie sterowane zestykiem sterującym

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
(„LUB RÓWNOWAŻNE”)

	sztuk
	12
	+/- 5%

	UWAGA: Zamawiający informuje, iż we wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, certyfikatów, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 5-6 i art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SWZ i dokumentacji przetargowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne", pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne także w sytuacji, gdyby wyrazy „lub równoważny” lub „lub równoważne” nie znalazły się bezpośrednio obok danego wskazania lub odniesienia w opisie przedmiotu zamówienia.


CZĘŚĆ V – SPRZĘT ELEKTRONICZNY, FOTOGRAFICZNY I OPROGRAMOWANIE
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego i fotograficznego wraz z oprogramowaniem specjalistycznym przeznaczonym do pracowni szkolnej, realizowana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021–2027.

Zamówienie obejmuje w szczególności:

· bezzałogowy statek powietrzny (dron),
· teleprompter,

· zestaw mikrofonów kierunkowych typu shotgun,

· bezlusterkowy aparat fotograficzny wraz z adapterami,

· oprogramowanie geodezyjne i graficzne z licencją wielostanowiskową.

Wyposażenie będzie wykorzystywane do realizacji zajęć dydaktycznych z zakresu fotografii, produkcji multimedialnej, technologii bezzałogowych oraz geodezji.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego w Łomży przy ul. Przykoszarowej 22, wniesienie, montaż, instalację, uruchomienie urządzenia oraz przeprowadzenie szkolenia dla minimum dwóch nauczycieli.

Cały dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz objęty gwarancją producenta lub wykonawcy na okres minimum 24 miesięcy. 

KOD CPV:

CPV 480000008 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

CPV 38651000-3 Aparaty fotograficzne

CPV 32341000-5 Mikrofony

CPV 32321000-9 Telewizyjny sprzęt projekcyjny

CPV 30234000-8 Nośniki do przechowywania

CPV: 34711200-6 Bezzałogowe statki powietrzne.

CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Szczegółowy wykaz wyposażenia – część V
	Lp.
	Nazwa
	Opis
	Jednostka miary
	Ilość
	Dopuszczalna tolerancja wymiarów
	Zdjęcia poglądowe

	1
	Dron
	Dostawa drona profesjonalnego do fotografii i filmowania z powietrza wraz z aparaturą sterującą i zestawem akumulatorów - 1 sztuka

· Przeznaczenie: fotografia i filmowanie z powietrza

· Masa drona: od 200 g do 270 g  (klasa lekka) 

· Maks. masa startowa: do 4 kg

Lot i osiągi:

· Czas lotu: min. 35 min

· Czas zawisu: min. 30 min

· Zasięg transmisji: min. 9 km

· Odporność na wiatr: min. 15 m/s

Nawigacja i bezpieczeństwo:

· Systemy pozycjonowania: GPS / Galileo / BeiDou

· Wykrywanie przeszkód: 360° (czujniki wizyjne + LiDAR)

· Tryby lotu inteligentnego (m.in. śledzenie, trasy, panorama, timelapse)

Kamera:

· Sensor: 1” CMOS, 50 MP

· Wideo: 4K 60 kl./s, slow motion 120 kl./s

· Stabilizacja: 3-osiowy gimbal

Łączność i sterowanie:

· Podgląd na żywo: Full HD 60 kl./s

· Pasma: 2,4 GHz / 5 GHz

· Sterowanie: dedykowana aparatura + aplikacja iOS / Android

Zasilanie:

· Akumulator Li-ion, min. 2780 mAh

· Stacja ładująca (ładowanie wielu akumulatorów)

Zestaw zawiera:

· Dron, aparatura sterująca

· 3 akumulatory + stacja ładowania

· Filtry ND, torba transportowa, okablowanie, instrukcja

· Certyfikacja: CE, zgodność z przepisami UE lub równoważne
ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE

(„LUB RÓWNOWAŻNE”)
	sztuk
	1
	+/- 5%
	

	2
	Teleprompter
	Lekki i przenośny teleprompter umożliwiający swobodne czytanie przewijanego tekstu przy jednoczesnym bezpośrednim patrzeniu w kamerę. Możliwość używania zarówno ze smartfonem, jak i tabletem podczas nagrywania aparatem cyfrowym lub telefonem, obsługując urządzenia mobilne o przekątnej do 11 cali.

Teleprompter wyposażony w zacisk na smartfon lub tablet, który umożliwi łatwą instalację oraz zapewni stabilne i bezpieczne mocowanie urządzenia mobilnego. 

Wysoka kompatybilność pozwalająca na współpracę zarówno z obiektywami szerokokątnymi, jak i urządzeniami działającymi w systemach Android oraz iOS.

W zestawie pilot Bluetooth z funkcją zdalnej obsługi, bez konieczności dotykania ekranu.

Zestaw  winien zawierać:  teleprompter, pierścienie z gąbki, uchwyt na urządzenie mobilne, pilot Bluetooth, magnetyczny uchwyt na smartfon oraz ściereczki z mikrofibry.

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE
(„LUB RÓWNOWAŻNE”)
	1 sztuka
	
	+/- 5%
	

	3
	Mikrofon
	· Typ: mikrofon kierunkowy typu shotgun (superkardioidalny)
· Przeznaczenie: kamery wideo i aparaty fotograficzne

· Charakterystyka: skuteczne tłumienie dźwięków bocznych i tylnych

· Filtr: przełączalny filtr dolnozaporowy (Low Cut) do redukcji szumów wiatru

· Zasilanie: fantomowe 48 V oraz bateria AA
· Wskaźnik niskiego poziomu baterii

· Obudowa: metalowa
· Montaż: bezpośrednio na kamerze (uchwyt w zestawie)

Zestaw obejmuje:

· Mikrofon kierunkowy – 2 szt.

· Uchwyt antywstrząsowy do stopki kamery – 2 szt.

· Piankowa osłona przeciwwiatrowa – 2 szt.

· Owiewka typu „deadcat” do pracy w plenerze – 2 szt.
· Aluminiowy uchwyt do mikrofonu typu shotgun na pręty 15 mm,
kompatybilny z mikrofonami o średnicy 19–25 mm, z elementami tłumiącymi drgania – 2 szt.’
ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE
(„LUB RÓWNOWAŻNE”)
	zestaw
	1
	+/- 5%
	

	4
	Aparat fotograficzny
	Aparat ma być kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego osprzętem firmy Canon. Zamawiający dopuszcza zastosowanie adapterów, pierścieni redukcyjnych, przejściówek, ..itp.
Wymagania minimalne – korpus aparatu
1. Aparat bezlusterkowy z wymienną optyką.

2. Matryca typu APS-C CMOS o rozdzielczości minimum 30 Mpix.

3. Mechaniczna i/lub elektroniczna migawka umożliwiająca fotografowanie z czasem min. 1/8000 s.

4. Zdjęcia seryjne min. 10 kl./s (migawka mechaniczna) lub wyższe w trybie elektronicznym.

5. System autofokusa z detekcją fazy na matrycy, obejmujący:

· wykrywanie i śledzenie oka,

· śledzenie obiektów w czasie rzeczywistym.

6. Nagrywanie wideo:

· 4K min. 60 kl./s,

· Full HD min. 120 kl./s.

7. Wbudowana stabilizacja obrazu w korpusie (IBIS).

8. Podwójne gniazdo kart pamięci SD (SD/SDHC/SDXC UHS-I lub UHS-II).

9. Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi oraz Bluetooth.

10. Ruchomy, dotykowy ekran LCD.

11. Zasilanie akumulatorowe (akumulator litowo-jonowy).

12. Mocowanie obiektywów typu RF lub równoważne umożliwiające stosowanie adaptera EF/EF-S z pełną komunikacją elektroniczną.



II. Adapter EF/EF-S → RF (z pierścieniem funkcyjnym)

1. Adapter umożliwiający podłączenie obiektywów Canon EF i EF-S do korpusu z mocowaniem RF lub równoważnym.

2. Pełna transmisja elektroniczna między obiektywem a korpusem, obejmująca:

· autofokus (w tym AF ciągły i detekcję oka),

· sterowanie przysłoną z poziomu korpusu,

· stabilizację obrazu (jeżeli obiektyw ją posiada),

· przekazywanie danych EXIF.

3. Wbudowany programowalny pierścień funkcyjny do zmiany parametrów ekspozycji (np. ISO, przysłona, kompensacja).

4. Konstrukcja metalowa (np. stop aluminium), zapewniająca trwałość i brak luzów.

5. Pełna kompatybilność funkcjonalna z oferowanym korpusem.

6. Produkt fabrycznie nowy.

III. Adapter EF/EF-S → FD (z soczewką optyczną)

1. Adapter umożliwiający podłączenie obiektywów z bagnetem Canon FD do korpusów Canon EF/EF-S lub równoważnym.
2. Wbudowana soczewka optyczna umożliwiająca ostrzenie na nieskończoność.

3. Zachowanie poprawnego pomiaru światła.

4. Konstrukcja zapewniająca brak zwarcia styków i bezpieczne użytkowanie.

5. Wysoka jakość wykonania – brak luzów i szczelin.

6. Zabezpieczenie przed nieprawidłowym montażem (oznaczenie punktu montażowego).

7. W zestawie dekielki ochronne.

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE
(„LUB RÓWNOWAŻNE”)
	zestaw
	1
	+/- 5%
	

	4
	Program geodezyjny
	Niewymagająca zewnętrznych aplikacji (platform graficznych typu CAD/GIS) aplikacja umożliwiająca wizualizację obiektowej mapy numerycznej zintegrowanej z własną bazą współrzędnych, umożliwiająca przeglądanie i operacje na podmiotowych danych ewidencji gruntów i budynków (np. WZDE, korespondencję, protokoły ustalenia granic) wyposażona między innymi w:

· moduł tworzenia operatu technicznego na podstawie gromadzonych w wewnętrznej bazie danych dokumentów pochodzących z innych modułów aplikacji oraz źródeł zewnętrznych,

·  moduł wyrównania 3D/GNSS zasilany bezpośrednio danymi tachimetrii, niwelacji geometrycznej, wektorów GNSS, obserwacji klasycznych,

· moduły inżynierskie: obliczanie tras drogowych 3D, przekrojów pionowych z obliczaniem objętości, moduł objętości i warstwice zasilany np. danymi LandXML

Wymagania licencyjne i techniczne:

· Licencja bezterminowa na 15 stanowisk  komputerowych, 

· Program stale aktualizowany (aktualizacja przez Internet),

· Producent powinien zapewnić wsparcie techniczne użytkownikom programu oraz umożliwić także szkolenia.

· Program powinien być zgodny z obowiązującym prawem geodezyjnym i kartograficznym i rozporządzeniami
ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE

(„LUB RÓWNOWAŻNE”)

	liczba stanowisk
	15
	+/- 5%
	

	5
	Program graficzny
	Przedmiot zamówienia
Dostawa i wdrożenie pakietu oprogramowania do profesjonalnej grafiki wektorowej i edycji obrazu - wersja edukacyjna, przeznaczona do zastosowań dydaktycznych i warsztatowych.

Oprogramowanie musi być oferowane w wersji edukacyjnej (edukational / academic).
Oprogramowanie musi być dostarczone w formie licencji wieczystej (perpetual license), obejmującej co najmniej rok usługi serwisowej/aktualizacyjnej (opcjonalnie: rozszerzalnej). Oferta zawierająca wyłącznie model subskrypcyjny (tylko czasowy abonament) nie spełnia tego kryterium.
Produkt musi zapewniać pełen zestaw funkcji profesjonalnej pracy wektorowej i edycji obrazu (m.in. narzędzia wektorowe, zaawansowana obsługa typografii, import/eksport formatów branżowych, narzędzia do śledzenia bitmapy  wektoryzacji, funkcje przygotowania do druku). Oferta ograniczona jedynie do podstawowych funkcji wektorowych (np. tylko rysowanie kształtów i proste eksporty) nie spełnia wymagań.
Dostawa ma obejmować: nośnik/ESD instalacyjny lub link do pobrania, klucz licencyjny (perpetual), instrukcję wdrożeniową dla działu IT, oraz - jako opcja - roczny plan wsparcia/maintenance. Wymagane są również informacje o mechanizmach aktywacji oraz możliwości ponownej instalacji (reinstalacji) na nowych stanowiskach w razie awarii sprzętu.

Kryterium wykluczające - niedopuszczalne rozwiązania:
Oferty opierające się wyłącznie na modelu subskrypcyjnym (czasowym abonamencie) bez opcji zakupu jednorazowego i uzyskania licencji wieczystej zostaną odrzucone.

Oferty zawierające oprogramowanie, które nie oferuje pełnej funkcjonalności potrzebnej do profesjonalnego projektowania wektorowego i obróbki obrazu (wymienionych w wymaganiach minimalnych), albo nie udostępniają mechanizmu weryfikowalnej licencji edukacyjnej (np. brak walidacji statusu edukacyjnego nabywcy), lub nie zapewniają możliwości licencjonowania instytucjonalnego (volume licensing), będą traktowane jako niespełniające wymagań i zostaną odrzucone.

Postanowienia dodatkowe / ocena zgodności
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od oferenta: próbnego dostępu (trial) celem weryfikacji funkcjonalności, dokumentów potwierdzających warunki licencyjne oraz pisemnego potwierdzenia, że dostarczona licencja jest licencją wieczystą i obejmuje wskazane prawa do użytkowania.

Model licencyjny - licencja wieczysta zapewnia instytucji edukacyjnej trwały i przewidywalny koszt (jednorazowy zakup) oraz stabilność środowiska dydaktycznego (brak wymogu odnawiania subskrypcji). Z punktu widzenia budżetu instytucji edukacyjnej oraz kompatybilności kursów/ćwiczeń, licencja wieczysta minimalizuje ryzyka administracyjne i operacyjne.
Dlaczego nie akceptujemy innych programów wektorowych - wymagane środowisko nauczania (programy do nauki projektowania wektorowego na poziomie zawodowym) musi oferować zestaw funkcji i zgodność formatową używaną w przemyśle (np. zaawansowane śledzenie bitmapy do wektoryzacji, kompleksowe narzędzia typograficzne, eksport do formatów branżowych). 
ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE

(„LUB RÓWNOWAŻNE”)
	liczba stanowisk
	10
	+/- 5%
	

	UWAGA: Zamawiający informuje, iż we wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, certyfikatów, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 5-6 i art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SWZ i dokumentacji przetargowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne", pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne także w sytuacji, gdyby wyrazy „lub równoważny” lub „lub równoważne” nie znalazły się bezpośrednio obok danego wskazania lub odniesienia w opisie przedmiotu zamówienia.


[image: image1.png]