Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne stawiane przedmiotowi zamówienia:

dla Muzeum Narodowego w Kielcach pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce

Wykaz oferowanego sprzętu wraz ze specyfikacją techniczną.

Zakup sprzętu specjalistycznego, profesjonalnego do digitalizacji obiektów muzealnych wraz z akcesoriami.
Wszystkie elementy, sprzęty, akcesoria mają być fabrycznie nowe, z gwarancją, ewentualnymi atestami, certyfikatami instrukcją obsługi, szkoleniami z instalacji, oprogramowaniem sprzętu specjalistycznego.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „www.muzeach 2.0” Umowa nr FERC.02.03-IP.01-0004/25-00, w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dostawa sprzętu do siedziby Muzeum Narodowego w Kielcach, 
ul. Rynek 3 Kielce, Kamienica Pod trzema Herbami Dział Digitalizacji / Pracownia fotograficzna /

CZĘŚĆ 1
SPRZĘT OŚWIETLENIOWY Z AKCESORIAMI STUDYJNYMI. SPRZĘT FOTOGRAFICZNY Z AKCESORIAMI FOTOGRAFICZNYMI. SPRZĘT POMOCNICZY DO WYPOSAŻENIA PRACOWNI

- LAMPA STUDYJNA  + akcesoria – 2 sztuki

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Profesjonalna lampa studyjna, błyskowa o mocy min. 800, konstrukcja kompaktowa z regulacją barwy światła |
| 2. | Przeznaczenie | Lampa do wykonywania dokumentacji fotograficznej obiektów muzealnych w studio fotograficznym |
| 3. | Energia błysku minimalna i maksymalna | - 800 J, precyzyjna regulacja energii błysku w szerokim zakresie ponad 10 f-stop – 0,78-800J |
| 4. | Czas trwania błysku | max. energia błysku (s) 1/250, min. energia błysku (s) 1/19500, tryb Speed min. energia błysku (s) 1/11500 |
| 5. | Liczba błysków | Ok. 300 błysków na jednym ładowaniu akumulatora, współpraca z odbiornikami typu RFS |
| 6. | Przysłona (2m, ISO 100, reflektor P70) | F:45 3/10 |
| 7. | Temperatura barwowa błysku | 5500K (stała, stabilizowana ECTC w całym zakresie mocy) |
| 8. | Światło modelujące | LED 49W, temperatura barwowa 2700 – 6500K, CRI 98, regulacja temperatury barwowej -100K do +800, system cyfrowej stabilizacji |
| 9. | Zasilanie | Hybrydowe : slot na akumulatory LI-lon oaz moduł zasilania sieciowego (z możliwością pracy mieszanej), akumulator litowo-jonowy V-mount |
| 10. | Sposób wyzwalania | RFS, WiFi, aplikacja |
| 11. | Funkcje | Funkcje: SPEED – krótkie czasy błysku i ładowania, tryb HSS – synchronizacja i wyzwalanie błysku przy bardzo krótkich czasach naświetlania, tryb t0,1 – najkrótszy możliwy czas trwania błysku przy danej energii błysku |
| 12. | Akcesoria do każdej lampy | Akumulator, ładowarka do akumulatora, kabel USB-C 3m, |
| 13. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- LAMPA STUDYJNA + akcesoria – 2 sztuki

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Profesjonalna lampa studyjna, błyskowa o mocy min. 800 |
| 2. | Przeznaczenie | Lampa do wykonywania dokumentacji fotograficznej obiektów muzealnych w studio fotograficznym |
| 3. | Energia błysku minimalna i maksymalna | - 800 J, precyzyjna regulacja energii błysku 9f-stop ze skokiem co 1/10 działki od 3J do 800J |
| 4. | Czas trwania błysku | max. energia błysku 1/350 (1/1000), min. energia błysku 1/8500 (19000) |
| 5. | Przysłona (2m, ISO 100, reflektor P70) | F:45 6/10 |
| 6. | Temperatura barwowa błysku | 5500K w całym zakresie regulacji z technologią cyfrowej kontroli temperatury barwowej błysku ECTC |
| 7. | Błysk stroboskopowy | Sekwencje do 50 błysków |
| 8. | Zasilanie | sieciowe |
| 9. | Sposób wyzwalania | RFS, WiFi, aplikacja |
| 10. | Funkcje | Funkcje: SPEED – krótkie czasy błysku i ładowania, Hyper Sync – synchronizacja z krótkim czasem ekspozycji, technologia cut-of - najkrótsze czasy trwania błysku |
| 11. | Akcesoria do każdej lampy | kabel USB, kabel sieciowy |
| 12. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- LAMPA STUDYJNA + akcesoria – 2 sztuki

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Profesjonalna lampa typu panel oświetleniowy do studia fotograficznego o wysokiej mocy |
| 2. | Przeznaczenie | Przeznaczona do uzyskania rozproszonego światła, miękkich cieni, bez migotania, z regulacją jasności, z regulacją temperatury barwowej, z wysoką wydajnością i niską temperaturą pracy |
| 3. | Maksymalny strumień światła | Nie mniej niż 10000 lumenów |
| 4. | Maksymalne natężenie oświetlenia | - Do 3600 luksów@1m |
| 5. | Maksymalna moc elektryczna | Nie mniej niż 130 w |
| 6. | Temperatura barwowa | regulowana |
| 7. | Wymiar panela | 60 cm (± 3 cm tolerancji) x 35 cm (± 3 cm tolerancji) |
| 8. | Współczynnik oddawania barw | CRI Nie mniejsze niż 97 |
| 9. | Zasilanie | zasilacz AC, V-Lock Battery plate |
| 10. | Akcesoria | Grid do paneli - 2 sztuki, wrota – 2 sztuki, torba - 2 sztuki, dedykowane softboxy – 2 sztuki, statywy do lamp – 2 sztuki |
| 11. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- STATYW MOCNY DO LAMP – 4 sztuki

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Statyw mocny do lamp studyjnych z poz. 1 i poz. 2 |
|  | Przeznaczenie | Statyw przeznaczony będzie do umieszczenia stabilnego lamp błyskowych w studio fotograficznym |
|  | Udźwig | do 8 kg |
|  | Zakres wysokości | 106-385 cm (± 5 cm tolerancji) |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- SOFTBOX DO LAMP – 30/120 cm + akcesoria – 1 sztuka

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Softbox - płaszczyzna rozpraszająca światło do lamp błyskowych |
| 2. | Przeznaczenie | Płaszczyzna rozpraszająca światło, do uzyskania dużej równomierności świecenia profesjonalnej lampy błyskowej Niezbędny do pracy w pracowni fotograficznej podczas wykonywania zdjęć obiektów muzealnych |
| 3. | Mocowanie | Dedykowane do lamp z poz.1 i poz. 2 |
| 4. | Wymiary | 30 na 120 cm |
| 5. | Akcesoria | Pokrowiec, pręty napinające czaszę, dyfuzor zewnętrzny i wewnętrzny, ring (pierścień mocowania) |
| 6. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- SOFTBOX DO LAMP – 60/100 cm + akcesoria – 2 sztuki

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Softbox - płaszczyzna rozpraszająca światło do lamp błyskowych. |
| 2. | Przeznaczenie | Płaszczyzna rozpraszająca światło, do uzyskania dużej równomierności świecenia profesjonalnej lampy błyskowej. Niezbędny do pracy w pracowni fotograficznej podczas wykonywania zdjęć obiektów muzealnych. |
| 3. | Mocowanie | Dedykowane do lamp z poz.1 i poz. 2 |
| 4. | Wymiary | 60 na 100 cm |
| 5. | Akcesoria | Pokrowiec, pręty napinające czaszę, dyfuzor zewnętrzny i wewnętrzny, ring (pierścień mocowania) |
| 6. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- SOFTBOX DO LAMP – 90/120 + akcesoria – 2 sztuki

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Softbox - płaszczyzna rozpraszająca światło do lamp błyskowych. |
| 2. | Przeznaczenie | Płaszczyzna rozpraszająca światło, do uzyskania dużej równomierności świecenia profesjonalnej lampy błyskowej. Niezbędny do pracy w pracowni fotograficznej podczas wykonywania zdjęć obiektów muzealnych. |
| 3. | Mocowanie | Dedykowane do lamp z poz.1 i poz. 2 |
| 4. | Wymiary | 90 na 120 cm |
| 5. | Akcesoria | Pokrowiec, pręty napinające czaszę, dyfuzor zewnętrzny i wewnętrzny, ring (pierścień mocowania) |
| 6. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- SOFTBOX DO LAMP – 60/60 + akcesoria – 2 sztuki

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Softbox - płaszczyzna rozpraszająca światło do lamp błyskowych. |
| 2. | Przeznaczenie | Płaszczyzna rozpraszająca światło, do uzyskania dużej równomierności świecenia profesjonalnej lampy błyskowej Niezbędny do pracy w pracowni fotograficznej podczas wykonywania zdjęć obiektów muzealnych |
| 3. | Mocowanie | Dedykowane do lamp z poz.1 i poz. 2 |
| 4. | Wymiary | 90 na 120 cm |
| 5. | Akcesoria | Pokrowiec, pręty napinające czaszę, dyfuzor zewnętrzny i wewnętrzny, ring (pierścień mocowania) |
| 6. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

9.   SOFTBOX DO LAMPY TYPU OKTA BOX 75 cm +akcesoria - 1 sztuka

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Softbox - płaszczyzna rozpraszająca światło do lamp błyskowych. |
| 2. | Przeznaczenie | Płaszczyzna rozpraszająca światło, do uzyskania dużej równomierności świecenia profesjonalnej lampy błyskowej Niezbędny do pracy w pracowni fotograficznej podczas wykonywania zdjęć obiektów muzealnych |
| 3. | Mocowanie | Dedykowany do lamp z poz.1 i poz. 2 |
| 4. | Wymiary | Średnica 75 cm, oktagonalny |
| 5. | Akcesoria | Pokrowiec, pręty napinające czaszę, dyfuzor zewnętrzny i wewnętrzny, ring (pierścień mocowania) |
| 6. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

10.    SOFTBOX DO LAMPY TYPU OKTA BOX 150 cm - 1 sztuka

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Softbox - płaszczyzna rozpraszająca światło do lamp błyskowych. |
| 2. | Przeznaczenie | Płaszczyzna rozpraszająca światło, do uzyskania dużej równomierności świecenia profesjonalnej lampy błyskowej Niezbędny do pracy w pracowni fotograficznej podczas wykonywania zdjęć obiektów muzealnych |
| 3. | Mocowanie | Dedykowany do lamp z poz.1 i poz. 2 |
| 4. | Wymiary | Średnica 150 cm, oktagonalny |
| 5. | Akcesoria | Pokrowiec, pręty napinające czaszę, dyfuzor zewnętrzny i wewnętrzny, ring (pierścień mocowania) |
| 6. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

11.    Wyzwalacz do lamp błyskowych – 3 sztuki

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Radio-wyzwalacz błysku |
| 2. | Przeznaczenie | Radio-wyzwalacz błysku dedykowany do lamp z poz. 1 i poz. 2 oraz aparatu cyfrowego z poz. 34 |
| 3. | Zasilanie | Bateria litowa ładowana przez USB C |
| 4. | Ręczne wyzwalanie błysku | tak |
| 5. | Zasięg transmisji | Do 100 metrów |
| 6. | Wyświetlacz | OLED dotykowy z regulowaną jasnością |
| 7. | Sterowanie interfejsem | Dotyk +małe pokrętło i dwa przyciski |
| 8. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

12. Wyzwalacz do lamp błyskowych – 1 sztuka

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Radio-wyzwalacz błysku |
| 2. | Przeznaczenie | Radio-wyzwalacz błysku dedykowany do lamp z poz. 1 i poz. 2 oraz do aparatu cyfrowego z poz. 42 |
| 3. | Zasilanie | Bateria AA (dwie sztuki) |
| 4. | Zasięg transmisji | Do 30 metrów ( w budynku) |
| 5. | Wyświetlacz | brak |
| 6. | Sterowanie interfejsem | Pokrętła i przyciski, prosty wyświetlacz |
| 7. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

13. Kółka do statywów do lamp  - 12 sztuk

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Kółka do statywów do lamp studyjnych |
| 2. | Przeznaczenie | Przeznaczone do statywów z poz. 4 |
| 3. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

14. Okrągły dyfuzor do czaszy  – 1 sztuka

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Okrągły dyfuzor do czaszy nałożonej na lampę błyskową. Dyfuzor będący płaszczyzną zmiękczającą światło wykonany z białego, przepuszczającego poliestru, z gumką ułatwiającą montaż |
| 2. | Przeznaczenie | Przeznaczona do nałożenia na lampę błyskową w celu rozproszenia światła. Dedykowana do lamp typu Elfo, obecnych w pracowni fotograficznej w Dziale Digitalizacji MNKI w celu zachowania kompatybilności |
| 3. | Średnica | 48 cm (± 3 cm tolerancji) |
| 4. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

15. Czasza / nasadka kształtująca światło lampy błyskowej, studyjnej – 2 sztuki

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Czasza, nakładka do rozproszenia światła do lamp studyjnych |
| 2. | Przeznaczenie | Nasadka kształtująca światło. Dedykowana do lamp typu Elfo, obecnych w pracowni fotograficznej w Dziale Digitalizacji MNKI w celu zachowania kompatybilności |
| 3. | Głębokość | 20 cm (± 3 cm tolerancji) |
| 4. | Średnica zewnętrzna | 22 cm (± 3 cm tolerancji) |
| 5. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

16. Odbłyśnik  –  krótka czasza - 2 sztuki

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Odbłyśnik P19 – krótka czasza do lamp studyjnych |
| 2. | Przeznaczenie | Do oświetlenia dodatkowego przedmiotów dając duże rozproszenia światła. Dedykowana do lamp typu Elfo, obecnych w pracowni fotograficznej w Dziale Digitalizacji MNKI w celu zachowania kompatybilności |
| 3. | Średnica zewnętrzna | 18 cm (± 3 cm tolerancji) |
| 4. | Głębokość | 8 cm (± 3 cm tolerancji) |
| 5. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

17. Czasza słoneczko – 1 sztuka

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Czasza słoneczko |
| 2. | Przeznaczenie | Do oświetlenia dodatkowego przedmiotów, dając duże oświetlenie. Dedykowana do lamp typu Elfo, obecnych w pracowni fotograficznej w Dziale Digitalizacji MNKI w celu zachowania kompatybilności |
| 3. | Głębokość | 21 cm |
| 4. | Wnętrze czaszy | Pomalowane na biało, posiada wbudowany przeciw odbłyśnik |
| 5. | Średnica czaszy | 48,5 cm (± 3 cm tolerancji) |
| 6. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

18. Zestaw plastrów miodu - siatek modelujących światło do softboxów:
  60/100 m – 2 sztuki, 90/120 cm – 2 sztuki

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Zestaw elastycznych plastrów miodu do softboxów z poz. 6 i poz. 7 |
| 2. | Przeznaczenie | Siatka typu plaster miodu służąca do rozproszenia światła na softboxach lamp studyjnych. |
| 3. | Wymiary, materiał | 60/100 cm – 2 sztuki 90/120 cm – 2 sztuki Wykonany z czarnej tkaniny z rzepem do montażu na lampy. Lekki. |
| 4. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

19. Tubus – umożliwiająca zawężenie strumienia światła – 1 sztuka

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Tubus – umożliwiająca zawężenie strumienia światła |
| 2. | Przeznaczenie | Do uzyskania wąskich plam świetlnych, do podkreślenia walorów oświetlonego przedmiotu przy wykonywaniu fotografii. Dedykowany do lamp typu Elfo, obecnych w pracowni fotograficznej w Dziale Digitalizacji MNKI w celu zachowania kompatybilności. |
| 3. | Głębokość | 23 cm (± 3 cm tolerancji) |
| 4. | Średnica zewnętrzna | 8 cm (± 3 cm tolerancji) |
| 5. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

20. TŁO WINYLOWE matowe 100 x 130 szare – 10 sztuk

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Winylowe tło fotograficzne |
| 2. | Przeznaczenie | Tło przeznaczone do fotografii obiektów, przedmiotów, nie powodując odbłysków |
| 3. | Wymiar | 100 x 130 cm (± 5 cm tolerancji) |
| 4. | Kolor | Jasny szary |
| 5. | Wykończenie | Matowe |
| 6. | Ilość teł | 10 sztuk |
| 7. | Gwarancja | Minimum 24 miesięcy |

21. TŁO WINYLOWE matowe 100 x 130 cm białe – 5 sztuk

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Winylowe tło fotograficzne |
| 2. | Przeznaczenie | Tło przeznaczone do fotografii obiektów, przedmiotów, nie powodując odbłysków |
| 3. | Wymiary | 100 x 130 cm (± 5 cm tolerancji) |
| 4. | Kolor | Białe |
| 5. | Wykończenie | Matowe |
| 6. | Ilość teł | 5 sztuk |
| 7. | Gwarancja | Minimum 24 miesięcy |

22. TŁO PVC 60 x 130 cm – szare  – 5 sztuk

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Tło fotograficzne PCV |
| 2. | Przeznaczenie | Tło przeznaczone do fotografii obiektów muzealnych, pasujący do zamontowania do stołu bezcieniowego z poz. 31 |
| 3. | Wymiary | 60 x 130 cm (± 3 cm tolerancji) |
| 4. | Kolor | Szare |
| 5. | Wykończenie | Wytrzymałe, łatwe do czyszczenia powierzchnia, odporne na zagniecenia |
| 6. | Materiał | PCV |
| 7. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

23. TŁO WINYLOWE matowe cieniowane 110 x 160 cm biało/szare – 5 sztuk

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Tło fotograficzne winylowe |
| 2. | Przeznaczenie | Tło przeznaczone do fotografii obiektów muzealnych |
| 3. | Wymiary | 110 x 160 cm (± 5 cm tolerancji) |
| 4. | Kolor | Cieniowanie: od białego do szarego |
| 5. | Wykończenie | matowe |
| 6. | Materiał | winyl |
| 7. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

24. TŁO WINYLOWE matowe cieniowane 110 x 160 cm biało/czarne – 5 sztuk

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Tło fotograficzne winylowe |
| 2. | Przeznaczenie | Tło przeznaczone do fotografii obiektów muzealnych |
| 3. | Wymiary | 110 x 160 cm (± 5 cm tolerancji) |
| 4. | Kolor | Cieniowanie: od białego do czarnego |
| 5. | Wykończenie | matowe |
| 6. | Materiał | winyl |
| 7. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

25. TŁO FOTOGRAFICZNE KARTONOWE: 2,75 x 11 m – białe – 3 sztuki, szare - 5 sztuk – razem 8 sztuk

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Tło fotograficzne kartonowe, gładkie |
| 2. | Przeznaczenie | Tło przeznaczone do fotografii obiektów muzealnych, niepowodujące refleksów i odbić światła |
| 3. | Wymiary | 2,75 x 11m |
| 4. | Kolor | Szarość mist grey – 5 sztuk i białe arctick white – 3 sztuki |
| 5. | Wykonanie | Karton – najwyższa jakość papieru osadzony na kartonowym rdzeniu |
| 6. | Ilość teł | Razem: 8 sztuk |
| 7. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

26. TŁO FOTOGRAFICZNE KARTONOWE 1,35 x 11m – białe - 3 sztuki, szare - 5 sztuk – razem 8 sztuk

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Tło fotograficzne kartonowe, gładkie |
| 2. | Przeznaczenie | Tło przeznaczone do fotografii obiektów muzealnych, niepowodujące refleksów i odbić światła |
| 3. | Wymiary | 1,35 x 11m |
| 4. | Kolor | Szarość mist grey – 5 sztuk i białe arctick white – 3 sztuki |
| 5. | Wykonanie | Karton – najwyższa jakość papieru osadzony na kartonowym rdzeniu |
| 6. | Ilość teł | Razem: 8 sztuk |
| 7. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- PRZENOŚNY SYSTEM MOCOWANIA TEŁ FOTO – 1 sztuka

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Przenośny system zawieszania teł o regulowanej szerokości |
| 2. | Przeznaczenie | Przeznaczony do wykonywania digitalizacji poza pracownia fotograficzną, np. w salach, wnętrzach muzealnych |
| 3. | W zestawie | Trzysekcyjny teleskop o długości ramion od 112 cm do 298 cm (± 3 cm tolerancji), 2 sprężynowe klamry, 2 statywy o wysokości min 243 cm (± 5 cm tolerancji) |
| 4. | Akcesoria | Pokrowiec |
| 5. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- NAMIOT BEZCIENIOWY 100 cm – 1 sztuka

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Namiot bezcieniowy z wewnętrznym oświetleniem do fotografii obiektów |
| 2. | Przeznaczenie | Namiot przeznaczony do fotografii obiektów jak monety, medale, figurki porcelanowe etc. |
| 3. | Wymiary | 100 cm (± 3 cm tolerancji), 100 cm (± 3 cm tolerancji), 100 cm (± 3 cm tolerancji) |
| 4. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- FOLIA dyfuzyjna polipropylenowa do fotografii – 2 sztuki

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Folia dyfuzyjna, polipropylenowa |
| 2. | Przeznaczenie | Folia przeznaczona do digitalizacji w studio fotograficznym, używana jako dyfuzor lub tło, będzie niezbędna do fotografii produktowej w celu zmiękczania światła |
| 3. | Materiał | Uniwersalny materiał przepuszczający, gładki pozbawiony tekstury polipropylenu |
| 4. | Wymiary | Rolka: 1,50 m (± 5 cm tolerancji) x 5,5 m (± 20 cm tolerancji) |
| 5. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- ŚWIATŁOMIERZ CYFROWY DO ŚWIATŁA ZASTANEGO I BŁYSKOWEGO – 1 sztuka

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Światłomierz cyfrowy do światła zastanego i błyskowego |
| 2. | Przeznaczenie | Światłomierz potrzebny do profesjonalnego wykonywania pomiaru światła dający dokładne wyniki pomiaru. Przydatny do profesjonalnej digitalizacji. |
| 3. | Pomiar światła, wyświetlacz | Pomiar światła: priorytet przysłony, priorytet migawki, CINE, HD CINE, pomiar luminancji, -2EV - 22.9EV (światło padające) oraz 3EV - 19.9EV (światło odbite), wyświetlacz dotykowy, kolorowy nie mniejszy niż 2,7 cal |
| 4. | Czułość ISO | ISO 3 do ISO 13 107 200 + ISO 850 |
| 5. | Temperatura pracy, czas naświetlania | Zakres temperatury pracy: -20 ℃ do + 60 ℃ |
| 6. | Zasilanie | 2 x baterie AA 1.5V |
| 7. | System pomiarowy | Miernik ekspozycji światło padające: głowica obrotowa, chowany luminidisc, światło odbite: przełączanie 1 st. |
|  | Tryb pomiaru światła otoczenia | Priorytet T, priorytet F, priorytet TF, HD_CINE (priorytet T), CINE (priorytet f/s), Lux/FC, Cd/m2/FL |
| 8. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- STÓŁ BEZCIENIOWY Z PŁYTĄ OPALOWĄ  – 1 sztuka

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Profesjonalny stół bezcieniowy z białą przezroczystą płytą opalową, z konstrukcją nośną, łatwy do składania i przenoszenia |
| 2. | Przeznaczenie | Stół przeznaczony do pracy do fotografii produktowej, niewielkich obiektów, przedmiotów jak szkło, ceramika, rzemiosło artystyczne itp. |
| 3. | Wymiary konstrukcji | 100 cm (± 3 cm tolerancji) x 75 cm (± 3cm tolerancji), 85 cm (± 3cm tolerancji) |
| 4. | Wymiary płyty opalowej | 100 cm x 200 cm |
| 5. | Kółka | tak / blokady |
| 6. | Kolor stołu | czarny/szary |
| 7. | Udźwig | nie mniej niż: 45 kg (± 2 kg tolerancji) |
| 8. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- PODŚWIETLARKA LED do negatywów – 1 sztuka

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Podświetlarka do oglądania, sortowania i digitalizacji negatywów |
| 2. | Przeznaczenie | Przeznaczona do podświetlania negatywów. W pracowni fotograficznej Muzeum istnieje bardzo bogate archiwum różnych negatywów, a podświetlarka jest niezbędna w celu wykonywania dokładnej digitalizacji negatywów. |
| 3. | Powierzchnia oświetlenia | 50 cm (± 3 cm tolerancji) x 37 cm (± 3cm tolerancji) |
| 4. | Źródło światła | 270 diód SMD LED |
| 5. | Temperatura barwowa | Ok. 6000 K (± 50 K tolerancji) |
| 6. | Współczynnik oddawania barw CRI | 95 |
| 7. | Natężenie światła | 10000 cd/m² |
| 8. | Napięcie zasilania | 24 V |
| 9. | Moc znamionowa | 58 W |
| 10. | Wymiary | 594 mm (± 5 mm tolerancji x 54 mm (± 5 mm tolerancji) x 439 mm (± 5 mm tolerancji) |
| 11. | Akcesoria | zasilacz sieciowy, magnesy neodymowe, nakrętki |
| 12. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- Stolik na kółkach z hamulcami – 1 sztuka

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Stolik do reprodukcji obiektów |
| 2. | Przeznaczenie | Stolik przeznaczony do reprodukcji i układania obiektów muzealnych płaskich, przestrzennych podczas wykonywania fotografii |
| 3. | Wymiary, blat | 92 cm (± 5 cm tolerancji) x 68 cm (± 5 cm tolerancji), wymiar blatu: nie mniej niż: 86 x 60 x 3,2 cm (± 5 cm tolerancji) |
| 4. | Wysokość, kolor, konstrukcja | 31 cm z kółkami (± 5cm tolerancji), 25 cm z nóżkami bez kółek (± 5 cm tolerancji), czarny, stalowa konstrukcja |
| 5. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- Aparat cyfrowy, średnioformatowy body/korpus – 2 sztuki

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Aparat cyfrowy, bezlusterkowy, średnioformatowy |
| 2. | Przeznaczenie | Aparat przeznaczony do pracy w pracowni fotograficznej do wykonywania wysokiej jakości fotografii obiektów muzealnych o dużych gabarytach |
| 3. | Matryca, rozdzielczość | Wielkość matrycy nie mniejsza niż 102 MP |
| 4. | Mocowanie | Kompatybilne z istniejącą w pracowni foto optyką fuji gfx |
| 5. | Rozdzielczość zdjęć | Nie mniejsza niż 11648 x 8736 |
| 6. | Format zapisu zdjęć | RAW, JPEG, HEIF, TIFF, DCF |
| 7. | Obsługa F- LOG 2 | tak |
| 8. | Złącza | LAN, HDMI (typ A), USB typu C |
| 9. | Migawka | migawka elektroniczna, mechaniczna, elektroniczna + mechaniczna |
| 10 | Balans bieli | Auto, ustawienia użytkownika, wybór temp. Barwowej nie mniej 2500K- max.10000K |
| 11. | Zakres ISO, czułość | standardowe ISO 80 do max 102400, z możliwością rozszerzenia ISO od 40 |
| 12. | Wizjer | elektroniczny, kolorowy, OLED, rozdzielczość 9 444 000 pkt, 0,64 cala, zdejmowany wizjer |
| 13. | Karty pamięci | 2 gniazda pamięci: w tym SD oraz CFexpress typu B |
| 14. | Wyświetlacz | Tak, odchylany w trzech kierunkach, dotykowy |
| 15. | Komunikacja | Bezprzewodowa komunikacja kompatybilna z wtyczkami do systemu tetheringu, bluetooth, Wi-Fi |
| 16. | Kolor | czarny |
| 17. | Filmowanie | tak |
| 18. | Akcesoria | - - bateria litowo-jonowa dedykowana do modelu aparatu - 2 sztuki - pasek na ramię, osłony optyki, instrukcja obsługi, kable zasilające |
| 19. | Autofocus | Ciągły AF, ręczne ustawianie ostrości, pojedynczy AF, wykrywanie obiektów |
| 20. | Samowyzwalacz | tak |
| 21. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |  |

- WĘŻYK SPUSTOWY - 1 sztuka  / PILOT  - 1 sztuka -  do aparatów cyfrowych

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Wężyk spustowy / pilot do aparatów cyfrowych z poz. 34 i 42 |
| 2. | Przeznaczenie | Przeznaczony do wykonywania fotografii na statywach, minimalizujący drgania,umożliwiający wykonywanie ostrych wysokiej jakości zdjęć. |
| 3. | Wtyk przewodu do poz. 34 | Typu Jack 2,5 mm |
| 4. | Wymiary do poz. 34 | Długość: od 50 do 120 cm (± 10 cm tolerancji) |
| 5. | Pilot zdalnego sterowania do poz. 42 | łączność bluetooth - zasięg do 5 metrów |
| 6. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- Akumulator z ładowarką do aparatu cyfrowego z poz. 34 i z poz. 42

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Akumulator litowo-jonowy wraz z ładowarką |
| 2. | Przeznaczenie | Akumulator przeznaczony jako druga zastępcza bateria do aparatu cyfrowego z poz. 34 - 2 sztuki Akumulator przeznaczony jako druga zastępcza bateria do aparatu cyfrowego z poz. 42 - 2 sztuki |
| 3. | Pojemność | Minimum 2100 mAh |
| 4. | Wytrzymałość | Bardzo wysoka, kilkaset cykli ładowania |
| 5. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Ładowarka do aparatu cyfrowego z poz. 34 - typu podwójna - 2 sztuki Ładowarka do aparatu cyfrowego z poz. 42 - typu podwójna - 2 sztuki |
| 2. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

37. Obiektyw  110 mm MACRO – 1 sztuka

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Obiektyw z funkcją macro, z pełną kontrolą nad ostrością i nieostrością w fotografii zbliżeniowej. |
| 2. | Przeznaczenie | Obiektyw przeznaczony do wykonywania profesjonalnej fotografii studyjnej obiektów muzealnych wysokiej jakości w dużych zbliżeniach. |
| 3. | Mocowanie | Mocowanie dedykowane do aparatu z poz. 34 |
| 4. | Optyka obiektywu | 11 soczewek w 9 grupach |
| 5. | Przysłona | 5.6 |
| 6. | Ogniskowa | 110 mm (± 2 mm tolerancji) |
| 7. | Średnica filtra | 72 mm |
| 8. | Autofokus | Brak, manualna ostrość |
| 9. | Dodatkowe funkcje | Tilt shift, makro |
| 9. | Stabilizacja | nie |
| 11. | Akcesoria | dedykowane |
| 12. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

38. Obiektyw 63 mm  – 1 sztuka

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Obiektyw standardowy, stałoogniskowy do aparatu bezlusterkowego, cyfrowego, średnioformatowego. |
| 2. | Przeznaczenie | Obiektyw przeznaczony do wykonywania fotografii studyjnej obiektów muzealnych. |
| 3. | Mocowanie | Mocowanie dedykowane do aparatu z poz. 34 |
| 4. | Optyka obiektywu | 10 soczewek w 8 grupach |
| 5. | Przysłona | 2.8 |
| 6. | Ogniskowa | 63 mm (± 2 mm tolerancji) |
| 7. | Średnica | 62 mm |
| 8. | Autofocus | tak |
| 9. | Stabilizacja | nie |
| 10. | Akcesoria | dedykowane |
| 11. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

39. Obiektyw 55 mm – 1 sztuka

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Obiektyw kompaktowy, stałoogniskowy do aparatu bezlusterkowego, cyfrowego, średnioformatowego. |
| 2. | Przeznaczenie | Obiektyw przeznaczony do wykonywania fotografii studyjnej obiektów muzealnych. |
| 3. | Mocowanie | Mocowanie dedykowane do aparatu z poz. 34 |
| 4. | Optyka obiektywu | 14 elementów w 10 grupach |
| 5. | Przysłona | 1.7 |
| 6. | Ogniskowa | 55 mm (± 2 mm tolerancji) |
| 7. | Średnica | 77 mm |
| 8. | Autofocus | tak |
| 9. | Stabilizacja | nie |
| 10. | Akcesoria | dedykowane |
| 11. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- Obiektyw 16 mm - 1 sztuka

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Obiektyw szerokokątny do aparatu bezlusterkowego, cyfrowego, średnioformatowego. |
| 2. | Przeznaczenie | Obiektyw przeznaczony do wykonywania fotografii studyjnej obiektów muzealnych. |
| 3. | Mocowanie | Mocowanie dedykowane do aparatu z poz. 34 |
| 4. | Optyka obiektywu | 13 elementów w 11 grupach |
| 5. | Przysłona | 1.4 |
| 6. | Ogniskowa | 16 mm (± 2 mm tolerancji) |
| 7. | Średnica | 67 mm |
| 8. | Autofocus | tak |
| 9. | Stabilizacja | nie |
| 10. | Akcesoria | dedykowane |
| 11. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- Obiektyw stałoogniskowy 120 mm MACRO - 1 sztuka

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Obiektyw stałoogniskowy do aparatu cyfrowego bezlusterkowego, średnioformatowego. |
| 2. | Przeznaczenie | Obiektyw przeznaczony do fotografii muzealnej z funkcją korygowania, kontrolowania obszarów ostrości w fotografii makro. |
| 3. | Mocowanie | Kompatybilny z aparatem z poz. 34 |
| 4. | Przysłona | 4 |
| 5. | Ogniskowa | 120 mm |
| 6. | Ustawienie ostrości | autofocus, manualne |
| 7. | Budowa | 14 elementów w 9 grupach |
| 8. | Stabilizacja | tak |
| 9. | Dodatkowe funkcje | makro |
| 10. | Akcesoria | Dedykowane do obiektywu |
| 11. | Średnica | 72 mm |
| 12. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- Aparat cyfrowy pełna klatka body/korpus - 1 sztuka

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Aparat profesjonalny, cyfrowy, bezlusterkowy, pełnoklatkowy, korpus |
| 2. | Przeznaczenie | Aparat będzie przeznaczony do pracy w pracowni fotograficznej do wykonywania zdjęć dokumentacyjnych podczas wykonywania prac digitalizacyjnych. |
| 3. | Matryca | Matryca pełnoklatkowa – CMOS, rozdzielczość matrycy nie mniejsza niż 24 megapiksele |
| 4. | Wizjer | EVF OLED - o liczbie punktów nie mniejszej niż 3,69 mln punktów |
| 5. | Ekran podglądu | Ekran dotykowy o przekątnej nie mniej niż 3,0 cale i rozdzielczości o nie mniej niż 1,6 mln punktów, odchylany w pełnym zakresie |
| 6. | Format zapisu | jpg, raw |
| 7. | Zdjęcia seryjne | Co najmniej 12 kl/s z migawką mechaniczną lub co najmniej 40 kl/s z migawką elektroniczną |
| 8. | Czułość ISO | Zakres od 100 do co najmniej 102400 |
| 9. | Funkcje aparatu | Bulb - preselekcja czasu, preselekcja przysłony, tryb HDR ekspozycja wielokrotna, funkcja focus stacking lub równoważny Tryby wyzwalania migawki: pojedyncze, seryjne |
| 10. | Karty pamięci | Dwa sloty kart pamięci SD UHS-II |
| 11. | Komunikacja | USB C 3.2, WiFi , Bluetooth, wyjście HDMI micro (typ D) gniazdo mikrofonu 3,5 mm, złącze wężyka spustowego 2,5 mm |
| 12. | Akcesoria | - bateria litowo-jonowa dedykowana do modelu aparatu - zasilacz sieciowy USB PD-E2 - adapter do zasilacza w/w - ładowarka - pasek, osłona bagnetu, kabel USB, instrukcja obsługi w języku polskim |
| 13. | Autofokus | Automatyczny, ręczny, Oświetlenie wspomagające |
| 14. | Samowyzwalacz | Regulacja czasu samowyzwalacza w zakresie nie mniej 2 do 10 s |
| 15. | Mocowanie obiektywu | Kompatybilne z obiektywami z poz. 43,44,45 |
| 16. | Funkcje kamery filmowej | Możliwość nagrywania wideo o rozdzielczości 4K UHD 60 kl/s bez przycięcia kadru |
| 17. | Zasilanie | Akumulator litowo-jonowy dedykowany do aparatu |
| 18. | Gwaran cja | Minimum 24 miesiące |

- Obiektyw 24-240 mm  – 1 sztuka

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Obiektyw zoom do aparatu bezlusterkowego, cyfrowego. |
| 2. | Przeznaczenie | Obiektyw przeznaczony do wykonywania zdjęć dokumentacyjnych podczas wykonywania prac digitalizacyjnych. |
| 3. | Mocowanie | Mocowanie dedykowane do aparatu z poz. 42 |
| 4. | Budowa | 21 elementów / 15 grup |
| 5. | Przysłona | f 4.0-6.3 |
| 6. | Ogniskowa | 24-240 mm (± 2 mm tolerancji) |
| 7. | Średnica | 72 mm |
| 8. | Napęd AF | Nano USM |
| 9. | Stabilizacja | tak, 5 stopni |
| 10. | Akcesoria | Dedykowane: dekielki, osłona, pokrowiec |
| 11. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- Obiektyw 70-200 – 1 sztuka

| L.p | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Teleobiektyw z zoomem do aparatu bezlusterkowego, cyfrowego. |
| 2. | Przeznaczenie | Obiektyw przeznaczony do wykonywania zdjęć dokumentacyjnych podczas wykonywania prac digitalizacyjnych. |
| 3. | Mocowanie | Mocowanie dedykowane do aparatu z poz. 42 |
| 4. | Budowa | 16 elementów, 11 grup |
| 5. | Przysłona | f 4 |
| 6. | Ogniskowa | 70-200 mm (± 2 mm tolerancji) |
| 7. | Średnica | 77 mm |
| 8. | Autofocus | tak |
| 9. | Stabilizacja | tak |
| 10. | Akcesoria | Dedykowane: dekielki, osłona, pokrowiec |
| 11. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- Obiektyw 25mm Ultra Macro – 1 sztuka

| L.p | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Obiektyw do makrofotografii, pozwalający uchwycić bardzo dużo szczegółów na obiekcie muzealnym |
| 2. | Przeznaczenie | Obiektyw potrzebny do makrofotografii obiektów muzealnych |
| 3. | Mocowanie | Mocowanie dedykowane do aparatu z poz. 42 |
| 4. | Specjalne funkcje | Ultra Macro |
| 5. | Przysłona | f/2.8, 2,5-5x |
| 6. | Odległość ostrzenia | od 17,3 cm (5x), od 23,4 cm (2,5x) |
| 7. | Ogniskowa | 25 mm (± 2 mm tolerancji) |
| 8. | maksymalne powiększenie | 2,5:1 – 5:1 |
| 9. | Akcesoria | dedykowane |
| 10. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- Zestaw kart pamięci do aparatów cyfrowych

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Karta pamięci typu SD |
| 2. | Przeznaczenie | Karty zapewniająca zapis danych cyfrowych plików fotograficznych o profesjonalnej wydajności, szybkim zapisie zdjęć i filmów. Karta współpracująca z aparatem cyfrowym z poz. 42 |
| 3. | Prędkość odczytu | Nie mniej niż: 200 MB/S |
| 4. | Pojemność | Nie mniej niż: 512 GB |
| 5. | Ilość | 3 sztuki |
| 6. | Gwarancja | Minimum 5 lat |

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Karty pamięci typu CFekspres typu B |
| 2. | Przeznaczenie | Karty zapewniająca zapis danych cyfrowych plików fotograficznych o profesjonalnej wydajności, szybkim zapisie zdjęć i filmów. Karta współpracująca z aparatem cyfrowym z poz. 34 |
| 3. | Prędkość odczytu | Nie mniej niż: 1750 MB/S |
| 4. | Pojemność | Nie mniej niż: 256 GB |
| 5. | Ilość | 3 sztuki |
| 6. | Gwarancja | Minimum 5 lat |

- Zestaw Filtrów UV ochronnych i polaryzacyjnych do obiektywów

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Filtr UV, kołowy, ochronny |
| 2. | Przeznaczenie | Przeznaczony do obiektywów z pozycji 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44. Zabezpieczający solidnie obiektyw przed zabrudzeniem solidna obudowa, dobrej jakości soczewka, odporny na mechaniczne uszkodzenia etui na każdy filtr w zestawie |
| 3. | Średnica obiektywu | 62 mm (± 0,1 mm tolerancji) - 1 sztuka 67 mm (± 0,1 mm tolerancji) - 1 sztuki 72 mm (± 0,1 mm tolerancji) - 2 sztuki 77 mm (± 0,1 mm tolerancji) - 3 sztuki |
| 4. | Ilość | 7 sztuk |
| 5. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Filtr polaryzacyjny, kołowy |
| 2. | Przeznaczenie | Filtr przeznaczony do obiektywów z pozycji 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44. Wielopowłokowe, przepuszczające fale o określonej polaryzacji wobec zadanej płaszczyzny. Wygaszający niechciane refleksy i odbicia światła na szkle i innych płaszczyznach Zabezpieczający także solidnie obiektyw przed zabrudzeniem, powłoka antystatyczna, antyrefleksyjna, ochronna solidna obudowa, dobrej jakości soczewka, odporny na mechaniczne uszkodzenia etui na każdy filtr w zestawie |
| 3. | Średnica obiektywu | 62 mm (± 0,1 mm tolerancji) - 1 sztuka 67 mm (± 0,1 mm tolerancji) - 1 sztuka 72 mm (± 0,1 mm tolerancji) - 2 sztuka 77 mm (± 0,1 mm tolerancji) - 3 sztuka |
| 4. | Ilość | 7 sztuk |
| 5. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

48. Walizka na aparaty fotograficzne z pianką - do bezpiecznego transportu sprzętu foto – 1 sztuka

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Walizka sztywna na aparaty fotograficzne z pianką i na kółkach, wodoodporna |
| 2. | Przeznaczenie | Walizka przeznaczona do bezpiecznego transportu sprzętu fotograficznego. Niezbędna do sesji fotograficznych w terenie. |
| 3. | Wymiary zewnętrzne | 40 cm (± 5 cm tolerancji) x 30 cm (± 5 cm tolerancji) x 60 cm (± 5 cm tolerancji) |
| 4. | Wkład, kółka | Wkład z pianki, kółka poliuretanowe z łożyskami |
| 5. | Uchwyt | Teleskopowy |
| 6. | Rączka | Tak |
| 7. | Materiał zewnętrzny | Wytrzymałe sztywne włókno |
| 8. | Norma nieprzemakalności | IP67 |
| 9. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

49. Torby na lampy – 2 sztuki

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Torba na lampy do transportu |
| 2. | Przeznaczenie | Torba dedykowana na lampy z poz. 1 i 2 |
| 3. | Wymiary | 55 cm (± 10 cm tolerancji) x 22 cm(± 10 cm tolerancji) x 23 cm (± 10 cm tolerancji) |
| 4. | Materiał | Torba usztywniana, wyściełana, z wyprofilowanym wkładem, zapinana na suwak |
| 5. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

50. Plecak fotograficzny – 2 sztuki

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Plecak fotograficzny z przegrodami z możliwością ich konfigurowania |
| 2. | Przeznaczenie | Plecak przeznaczony do bezpiecznego transportu sprzętu fotograficznego. Niezbędny do sesji fotograficznych w terenie |
| 3. | Rozmiar / Wymiar | L / 35 cm (± 5 cm tolerancji) x 49 cm (± 5 cm tolerancji) x 19 cm (± 5 cm tolerancji) |
| 4. | Przegrody regulowane | Tak |
| 5. | Materiał zewnętrzny | Impregnowany materiał |
| 6. | Pokrowiec | Pokrowiec wodoodporny |
| 7. | Kieszeń / zapięcie | Dedykowana do laptopa 15 CAL / zamek błyskawiczny |
| 8. | Gwarancja | Minimum 24 miesięcy |

51. Uchwyt ścienny na statywy – 2 sztuki

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Wieszak/uchwyt na statywy fotograficzne |
| 2. | Przeznaczenie | Przeznaczony do powieszenia na ścianie dla statywów. Wieszak pozwala na zachowanie porządku i bezpiecznego przechowywania akcesoriów foto. |
| 3. | Długość | Nie mniej niż: 115 cm |
| 4. | Materiał | Stal |
| 5. | Waga, kolor | Nie mniej niż: 2,5 kg, czarny |
| 6. | Ilość miejsc na statywy | Nie mniej niż: 8 |
| 7. | Gwarancja | Minimum 24 miesięcy |

52. Film copy - digitalizacja negatywów – 1 sztuka

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Stabilny uchwyt do dokładnego pozycjonowania slajdów i negatywów różnych formatów. |
| 2. | Przeznaczenie | Do digitalizacji przy użyciu aparatu fotograficznego z obiektywem makro zamontowanego na kolumnie reprodukcyjnej. Do stosowania na podświetlarkach ze światłem przechodzącym. |
| 3. | W zestawie | Urządzenie trzymające uchwyt Maska formatowa do montowanych slajdów 35 mm Para masek formatowych 24 x 36 mm Mata do nakładania |
| 4. | Akcesoria | Maski formatu, wkłady szklane, stojak na kopie |
| 5. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

53. Statyw kolumnowy z głowicą– 1 sztuka

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Stabilny statyw kolumnowy do studia foto z dużym zakresem wysokości. Statyw na kółkach z blokadą. Kolumna z przeciwwagą, z poprzeczną kolumną na korbę, optymalnie : półka na akcesoria |
| 2. | Przeznaczenie | Przeznaczony do mocowania aparatu cyfrowego z obiektywem do wykonywania digitalizacji obiektów muzealnych w studio fotograficznym |
| 3. | Tworzywo kolumny | Gruba kolumna wykonana z oksydowanego aluminium, żeliwa o średnicy nie mniej niż: 8 cm (± 5 cm tolerancji) |
| 4. | Uchwyt kolumny | Uchwyt mocujący pozwalający na ustawianie aparatu fotograficznego pod dowolnym kątem. |
| 5. | Kółka kolumny | Kółka o dużej średnicy umieszczone w ciężkiej żeliwnej podstawie pozwalają na łatwe przemieszczanie statywu i mogą być blokowane pojedynczym pedałem. |
| 6. | Wymiary kolumny | Wysokość regulowana w zakresie min 55 cm do max. 280 cm (± 10 cm tolerancji), ramię poprzeczne nie mniej niż 100 cm (± 10 cm tolerancji) |
| 7. | Półka na akcesoria | O wymiarach min. 32 cm x 28 cm (± 5 cm tolerancji) |
| 8. | Udźwig kolumny | Udźwig do 15 kg |
| 9. | Cechy | głowica z przekładniami zębatymi, minimalne obciążenie min. 7 kg, mocowanie: ¼ cala, głowica z systemem szybkozłącza, materiał wykonania: aluminium, kąt obracania 360 stopni |
| 10. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

54. Slider z automatyką do poklatkowych zdjęć + akcesoria – 1 sztuka

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Slider z automatyką do poklatkowych zdjęć wszechstronny z automatyką do rejestracji obrazu cyfrowego z głowicą |
| 2. | Przeznaczenie | Przeznaczony do wykonywania precyzyjnych sekwencyjnych, po klatkowych ujęć fotograficznych niezbędnych przy min. technice gigapixel zapewniający płynny i dokładny ruch przy fotograficznych ujęciach. |
| 3. | Napęd | Elektryczny napęd z wysokim momentem obrotowym |
| 4. | Konstrukcja | Lekka i kompaktowa konstrukcja |
| 5. | Udźwig | Nie mniej niż: 7 kg (± 0,5 kg tolerancji) |
| 6. | Głowica | głowica obrotowa |
| 7. | Sterowanie | joystick |
| 8. | Długość | Długość: 100 cm (± 5 cm tolerancji) |
| 9. | Materiał | Włókno węglowe i aluminium |
| 10. | Akcesoria | Akcesoria dedykowane: system Focus do głowicy kompatybilny do slidera, ładowarka do głowicy, opcjonalnie: poziomica laserowa |
| 11. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

55. Wyzwalacz  Timelapse Trigger – 1 sztuka

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Wyzwalacz radiowy kompatybilny z aparatami z poz. 34 i 42, montowany na gorącej stopce głowicy slidera z poz. 54 |
| 2. | Przeznaczenie | Przeznaczony wyzwalacz do synchronizowania aparatu cyfrowego z ruchami sliderów i głowic. By tworzyć ruchome obrazy fotograficzne przy zmieniających się warunkach oświetleniowych. Do uzyskania płynnego efektu zmiany ekspozycji podczas pracy w różnym oświetleniu. |
| 3. | Wejście | 5 V / 0,5 A |
| 4. | Pojemność akumulatora | 300 mAh |
| 5. | Maksymalny czas pracy | Do 120 h (± 5 mm tolerancji) |
| 6. | Łączność | Bluetooth |
| 7. | Aplikacja mobilna | tak |
| 8. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

56. Statyw kolumnowy  – 1 sztuka

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Statyw typu kolumnowy z podstawą |
| 2. | Przeznaczenie | Przeznaczony do digitalizacji obiektów płaskich |
| 3. | Zakres wysokości kolumny statywu | Wysokość nie mniej niż 120 cm, kolor czarny, matowy, materiał - aluminium, ze skalą w centymetrach i calach, z regulacją wysokości korbą, mocowanie aparatu centralnie |
| 4. | Uchwyt do kolumny | Regulowany w poziomie z regulacją precyzyjną ze śrubą mikrometryczną, na równoległych szynach. Obracane o +/- 90 stopni (+- 10 stopni tolerancji), z poziomicą. Montaż aparatu z przodu i z tyłu. |
| 5. | Wymiary podstawy statywu kolumnowego | Nie mniej niż 80x60 cm, podstawa matowa, szara z nadrukiem skali w centymetrach |
| 6. | Do zestawu | Kompatybilny ze stolikiem z kółkami z poz. 33 |
| 7. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

57. Statyw oświetleniowy typu piesek  – 2 sztuki

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Statyw stabilny typu piesek + kółka |
| 2. | Przeznaczenie | Przeznaczony do digitalizacji w celu ustawienia lamp nisko nad podłożem |
| 3. | Wysokość | Nie mniej niż 68 cm |
| 4. | Udźwig, materiał | Nie mniej niż 6 kg, stal nierdzewna, aluminium |
| 5. | Wyposażenie, sposób montażu, rozstaw nóg | Kółka, głowica mająca trzpień ok ⅝ z dwoma punktami montażowymi pozwalający zapobiec obracania się lampy podczas wykonywaniu zdjęć, rozstaw nóg szeroki - regulowany, klucze do montażu |
| 6. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

58. Sufitowy system zawieszania lamp studyjnych – 1 sztuka

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Sufitowy system zawieszania lamp studyjnych |
| 2. | Przeznaczenie | Przeznaczony do sufitowego montażu lamp studyjnych, zapewniając wygodę, wykorzystanie przestrzeni w studio foto. Pozwoli na wykorzystanie więcej źródeł światła wraz z lampami ustawionymi na tradycyjnych statywach. |
| 3. | Wymiary | 2 szyny sufitowe nie mniej niż: 3 m (+- 20 cm tolerancji); 2 szyny poprzeczne nie mniej niż: 3 m (+- 20 cm tolerancji) |
| 4. | Długość pantografu | 4 x pantograf o zakresie dł. od 40 do 200 cm (+- 10 cm tolerancji) |
| 5. | Udźwig pantografu | 4 x do 15 kg (+- 2 kg tolerancji) |
| 6. | Średnia trzpień | 4 x 16 mm (+- 10 mm tolerancji) |
| 7. | Układ regulujący siły naciągu, linki | Tak |
| 8. | W zestawie | 2 szyny sufitowe, 2 szyny poprzeczne, 4 pantografy, 4 wózki pantografowe z hamulcem, 4 wózki krzyżowe, wózki kablowe, ograniczniki do szyn, uchwyty montażowe sufitowe, linki zabezpieczające. |
| 9. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

59.  Elektryczny system mocowania teł foto z napędem - 1 sztuka

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Elektryczny system mocowania teł ścienny / sufitowy foto na min. 5-6 teł fotograficznych |
| 2. | Przeznaczenie | System przeznaczony do montażu teł fotograficznych w pracowni fotograficznej w Muzeum. |
| 3. | Możliwa ilość teł do zawieszenia | Nie więcej niż: 6 |
| 4. | Montaż | Możliwość montażu na ścianie, suficie |
| 5. | Sterowanie | Pilot radiowy, sterownik napędu |
| 6. | W zestawie | Dedykowane akcesoria montażowe |
| 7. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

60. Statyw kolumnowy z kółkami  - 2 sztuki

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Statyw kolumnowy |
| 2. | Przeznaczenie | Przeznaczony do montowania lampy lub akcesoriów fotograficznych |
| 3. | Materiał | stal |
| 4. | Udźwig | nie mniej niż 15 kg |
| 5. | Wysokość | 34-222 cm (+- 10 cm tolerancji) |
| 6. | W zestawie | kółka z blokadą, trzpień, klucz do montażu |
| 7. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

61. Wózek na kółkach na akcesoria fotograficzne - 2 sztuki

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Wózek warsztatowy z półkami, na kółkach na różne akcesoria fotograficzne |
| 2. | Przeznaczenie | Wózek przeznaczony do umieszczenia akcesoriów fotograficznych. Niezbędny do codziennej pracy przy wykonywaniu digitalizacji. Wózek ma pomieścić niezbędne akcesoria do pracy. Mobilność kółek przy wózku pozwoli na szybkie przemieszczanie się do stanowisk fotograficznych. |
| 3. | Wysokość | Nie mniej niż: 70 cm (+- 10 cm tolerancji) |
| 4. | Szerokość | Nie mniej niż: 80 cm (+- 10 cm tolerancji) |
| 5. | Głębokość | Nie mniej niż: 40 cm (+- 10 cm tolerancji) |
| 6. | Ilość półek, Udźwig półki | Ilość: 3 półki, Nie mniej niż: 45 kg (+- 5 kg tolerancji) |
| 7. | Kolor, materiał | czarny/szary, stal |
| 8. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

62.  Drabinka mocna, składana dwustopniowa - 1 sztuka, trzystopniowa – 1 sztuka

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Drabinka jednostronna składna dwustopniowa i trzystopniowa. |
| 2. | Przeznaczenie | Przeznaczone do pracy przy fotografii obiektów muzealnych o większych, wyższych gabarytach. |
| 3. | Liczba stopni | 2 stopnie i 3 stopnie |
| 4. | Nośność | Ok 150 kg (+- 10 kg tolerancji) |
| 5. | Wysokość drabinki | Dwustopniowa: nie mniej niż: 0.9 m, trzystopniowa: nie mniej niż: 1.15 m |
| 6. | Materiał | Stal, tworzywo sztuczne |
| 7. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

63. Stacja robocza do pracy stojącej, z regulacją wysokości do pracy przy monitorach – 3 sztuki

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Stacja do pracy na stojąco przy komputerze |
| 2. | Przeznaczenie | Wszechstronny stół o regulowanej wysokości do pracy na stojąco, umożliwiająca pracę na przemian w pozycji siedzącej i stojącej. Regulowana wysokość dopasowana do potrzeb użytkownika. |
| 3. | W zestawie | Stacja, półka regulowana, rama stabilna metalowo-plastikowa, płyta dolna, kółka, instrukcja montażu |
| 4. | Wymiary | Wysokość: nie mniej niż: 81 cm (+- 5 cm tolerancji), szerokość: nie mniej niż: 125 cm (+- 5 cm tolerancji) |
| 5. | Kolor | Czarna/szara |
| 6. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

64.  Thetering – metoda połączenia aparatu z komputerem

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Urządzenia do przesyłania danych z aparatu do komputera |
| 2. | Przeznaczenie | Profesjonalne system do podłączenia aparatów cyfrowych i komputerów służący do pracy przy podglądzie na ekranie komputera, kompatybilny do poz. 34, 42 |
| 3. | Komplet złożony z: | Kabel w kolorze pomarańczowym ze złączem USB 3.0 do USB-C o długości nie mniej niż: 4,5 m (+- 20 cm tolerancji) – 8 sztuk. Bezprzewodowe urządzenie do przesyłania plików RAW i JPEG do komputera, dwuzakresowe Wi-Fi - 1 sztuka. Zabezpieczenie kabla i gniazda w trakcie łączenia aparatu z komputerem bądź z urządzeniem mobilnym - 2 sztuki. |
| 4. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

65.  Rozdzielacz z listwą antyprzepięciową - 8 sztuk

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Listwa zasilająca, przedłużacz |
| 2. | Przeznaczenie | Przeznaczona do podpięcia sprzętu fotograficznego, komputerowego ilość gniazd 5 szt, |
| 3. | Wytyczne | Na przynajmniej 5 gniazdek, 220-240 V, obciążenie do 16 A, gniazdko europejskie, kabel co najmniej 5 m |
| 4. | Ilość | 8 sztuk |
| 5. | Wymiary | Długość przewodu do 5 m. |
| 6. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

66. WZORNIKI KOLORYSTYCZNE DO KONTROLI JAKOŚCI DOT. PARAMETRÓW EKSPOZYCJI ZDJĘĆ + AKCESORIA

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Wzorniki kolorystyczne do kontroli jakości parametrów wykonywanej dokumentacji fotograficznej obiektów dziedzictwa kulturowego (kontroli parametrów prawidłowej ekspozycji zdjęć w trakcie ich wykonywania), kalibracji urządzeń rejestrujących używanych w tym procesie (aparaty cyfrowe) oraz kontroli jakości powstających odwzorowań cyfrowych, akcesoria: pokrowce i narzędzie do pomiaru ostrości przy wykonywaniu zdjęć dla Muzeum Narodowego w Kielcach. |
| 2. | Przeznaczenie | Wzorniki do tworzenia profili DNG i ICC, korekty balansu bieli, kolorów i ekspozycji, zapewniające potrzebne standardy w mierzeniu i analizach różnic w reprodukcji kolorów i skalach szarości w oparciu o profesjonalne programy graficzne. Wzorniki przeznaczone do pracy w technice 2D/3D przy obiektach muzealnych. |
| 3. | Rodzaje, rozmiary i ilości | 1. WZORNIK DO KALIBRACJI KOLORÓW – 1 sztuka Wzornik do fotografii z dużego dystansu. Wzornik do fotografii łączący wzorce kolorów z oprogramowaniem i różnymi narzędziami do edycji zdjęć. Zapewniający zaawansowaną kontrolę nad kolorami. Rozmiar: nie mniej niż: 530 x 370 mm 2. POKROWIEC NA WZORNIK DO KALIBRACJI KOLORÓW – 1 sztuka Pokrowiec na wzornik z poz. 1 zapewniający ochronę kart do odwzorowań kolorystycznych. Zapewniający zaawansowaną kontrolę nad kolorami. Rozmiar: nie mniej niż: 530 x 370 mm 3. WZORNIK DO KALIBRACJI KOLORÓW STANDARD – 2 sztuki Wzornik do fotografii łączący wzorce kolorów z oprogramowaniem i różnymi narzędziami do edycji zdjęć. Zapewniający zaawansowaną kontrolę nad kolorami. Wzornik zawiera: wzorzec szarości, wzorzec balansu bieli, klasyczny wzorzec 24 pola, wzorzec kreatywny, etui na wzornik Rozmiar: nie mniej niż: 125 x 90 x 9 mm 4. WZORNIK DO KALIBRACJI KOLORÓW – 1 sztuka Wzornik do fotografii łączący wzorce kolorów z oprogramowaniem i różnymi narzędziami do edycji zdjęć. Zapewniający zaawansowaną kontrolę nad kolorami. Wersja kieszonkowa. 24 pola kolorystyczne Rozmiar: nie mniej niż: ok 60 x 100 mm 5. WZORNIK DO KALIBRACJI KOLORÓW DO MAKRO – 2 sztuki Wzornik do fotografii łączący wzorce kolorów z oprogramowaniem i różnymi narzędziami do edycji zdjęć. Zapewniający zaawansowaną kontrolę nad kolorami. Wersja do fotografii makro, dużych zbliżeń, małych obiektów. 24 pola kolorystyczne Rozmiar: nie mniej niż: 24 x 40 mm, Etui w zestawie 6. WZORNIK DO KALIBRACJI KOLORÓW – 1 sztuka Wzornik do fotografii łączący wzorce kolorów z oprogramowaniem i różnymi narzędziami do edycji zdjęć. Zapewniający zaawansowaną kontrolę nad kolorami. 24 pola kolorystyczne. Rozmiar: nie mniej niż: 220 x 280 mm rozmiar zbliżony do A4 Wzornik zabezpieczony kartonową kopertą ochronną 7. BIAŁA KARTA – 2 sztuki Karta do eliminacji dominant barwowych, zapewniająca edycję, ustawienia odpowiedniego balansu bieli. Karta kontrolująca neutralność bieli. Rozmiar: nie mniej niż: 215 x 280 mm rozmiar zbliżony do A4 8. POKROWIEC NA WZORNIK DO KALIBRACJI KOLORÓW – 1 sztuka Pokrowiec na wzornik zapewniający ochronę, z paskami do mocowania wzorników Rozmiar: nie mniej niż: 312 x 216 mm 9. UCHWYT NA WZORNIK DO KALIBRACJI KOLORÓW – 4 sztuki Uchwyt na wzornik z regulacją, do bezpiecznego trzymania wzorników przy wykonywaniu fotografii. Rozmiar: nie mniej niż: 60 do 275 mm 10. NARZĘDZIE DO OSTRZENIA OBIEKTYWÓW – 2 sztuki Narzędzie do pomiaru działania systemu ostrości obiektywów, do korygowania systemu autofocusa. |
| 6. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

CZĘŚĆ 2
URZĄDZENIE DO WYKONANIA ZDJĘĆ METODĄ RTI

67. MINI OŚWIETLACZ RTI (kopółka) i akcesoria + szkolenie z obsługi wraz z dostawą – 1 sztuka

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Urządzenie jako kopułka RTI będzie potrzebna do uczytelniania tekstury fotografowanego obiektu muzealnego (do fotografowania ze zmiennym kątem oświetlenia). Pozwala automatycznie wykonać serię zdjęć badanego obiektu, z których niektóre detale niekiedy nie są widoczne gołym okiem ani przy użyciu innych technik instrumentalnych. Jest to rozwiązanie pomocne w szczegółowych badaniach naukowych nad obiektami muzealnymi. |
| 2. | Przeznaczenie | Wstępne przeznaczenie do wykonywania fotografii małych obiektów muzealnych jak np: monety, medale |
| 3. | Czasza, mocowanie | Tak, mocowana na aparat fotograficzny. |
| 4. | Wnętrze czaszy | Wewnątrz czaszy zainstalowane diody LED, uruchamiane przez kontroler wyświetlacza podłączony do aparatu fotograficznego. |
| 5. | Materiał | Aluminium |
| 6. | Liczba punktów świetlnych | 50 |
| 7. | Średnica czaszy | 35 cm (+- 2 cm tolerancji) |
| 8. | Montaż aparatu | Złącze bagnetowe dokręcane do obiektywu Canon, Fuji |
| 9. | Zasilanie | 5V/0.2A, złącze USB-C |
| 10. | Gniazdo statywowe | gwint ⅜ cala |
| 11. | Kontroler, wyświetlacz | Tak. Do wyboru trybu pracy, sterowaniem nastawą interwału pomiędzy zdjęciami (tryb RTI) oraz długością fali i kątem oświetlenia (tryb PHOTO). |
| 12. | Tryby pracy | RTI, PHOTO |
| 13. | Połączenie z aparatem | Bezprzewodowe, wężyk spustowy do aparatu Canon R6 i Fuji GFX 50 |
| 14. | Oprogramowanie | dedykowane |
| 15. | Dodatkowe informacje | Oświetlacz będzie współpracował z aparatami Fujifilm gfx 50/100 II z obiektywem 63 mm. |
| 16. | Akcesoria | Pokrowiec, instrukcja obsługi, złącze bagnetowe, wężyk zdalnego wyzwalania |
| 17. | Dodatkowe | Dostawa do siedziby MNKI, szkolenie z obsługi urządzenia RTI |
| 17. | Gwarancja | Minimum 24 miesięcy |  |  |

CZĘŚĆ 3
ZESTAW SZYB DO FOTOGRAFII MUZEALNEJ

68. ZESTAW SZYB DO FOTOGRAFII MUZEALNEJ

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Zestaw szyb o wysokiej jakości szkła, o wysokiej przepuszczalności światła ( m.in. 90%), redukujące odbicia o bardzo dobrej gładkiej powierzchni, odporne na zarysowania, przezroczyste i szyb typu lacobel |
| 2. | Przeznaczenie | Zestaw szyb potrzebny do digitalizacji obiektów muzealnych |
| 3. | Grubość | Szyby przezroczyste grubość: nie mniej niż: 2 mm, szyby lacobel grubość: nie mniej niż 4 mm |
| 4. | Powłoka szyb przezroczystych | Antyrefleksyjna, najwyższy stopień przepuszczalności światła dla zachowania kolorystyki, filtr UV |
| 5. | Szczegóły | Szlifowane krawędzie wszystkich szyb |
| 6. | Wymiary | Wymiary szyb przezroczystych: 2m2 + cięcie na formatki: ok 90x60 cm - 2 sztuki Wymiary szyb lacobel: lacobel czarny – 60 cm x 40 cm – 2 sztuki lacobel biały – 60 cm x 40 cm – 2 sztuki Lacobel szary zbliżony do koloru RAL 7004 – 60 cm x 40 cm – 2 sztuki |
| 7. | Kuweta szklana | Rozmiar: 60 cm (± 2 cm tolerancji) x 40 cm (± 3 cm tolerancji) x 3 cm (± 3 cm tolerancji) o grubości szkła: 3mm (± 2 mm tolerancji), szlifowane krawędzie |
| 8. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

CZĘŚĆ 4
SZTALUGA DO DIGITALIZACJI OBIEKTÓW

69. Sztaluga mocna z napędem elektrycznym wraz z dostawą  – 3 sztuki

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Mocna sztaluga drewniana elektryczna |
| 2. | Przeznaczenie | Sztaluga przeznaczona do stabilnego ustawienia obrazów z ramami o różnych gabarytach. Napęd elektryczny niezbędny do wygodnego poruszania do góry i na dół obrazu w celu ustawienia dokładnej wysokości dostosowanej do wysokości aparatu fotograficznego. |
| 3. | Materiał | Drewno bukowe, lakierowane pomalowane na jednolity szary, matowy kolor zbliżony do RAL 7040 mat |
| 4. | Wymiary | Podstawa 100 (± 5 cm tolerancji) x 65 cm (± 5 cm tolerancji) , wysokość od 220 do 280 cm (± 10 cm tolerancji) |
| 5. | Zakres wysokości | Nie mniej niż: 220 do 280 cm (± 10 cm tolerancji) |
| 6. | Szerokość półki | Szerokość 100 cm (± 5 cm tolerancji) |
| 7. | Zakres regulacji wysokości półki | Od 48 cm (± 5 cm tolerancji) do 108 cm (± 5 cm tolerancji) , regulacja półki z siłownikiem elektrycznym |
| 8. | Wysokość podobrazia | Max. wysokość podobrazia 155 cm (± 10 cm tolerancji) |
| 9. | Waga | Nie więcej niż: 45 kg (±5 kg tolerancji) |
| 10. | Akcesoria | Napęd elektryczny, kółeczka z blokadą pod podstawą, nakładka antypoślizgowa na półkę |
| 11. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |