Załącznik Nr 8 do SWZ

Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi

(Numer referencyjny: RI.271.02.2026.EM)

- Moduł fotowoltaiczne.

| Lp. | Dane techniczne | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ modułu | Monokrystaliczny |
| 2 | Moc modułu | min. 550Wp |
| 3 | Sprawność modułu | min. 21,29 % |
| 4 | Współczynnik wypełnienia FF | min. 78,74% |
| 5 | Współczynnik temp. dla Pmax | -0,35 %/˚C |
| 6 | Współczynnik temperaturowy Isc | max. 5,87mA/K |
| 7 | Gwarancja producenta | min. 12 lat |
| 8 | Szerokość ramy modułu | min. 30 mm |

- Falowniki.

| Lp. | Instalacja o mocy min. [kWp] Inwerter Min wymagania | 36,3 | 22 | 14,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minimalna moc znamionowa DC | 20kW i 15kW | 20kW | 12kW |
| 2 | Maksymalne napięcie wejściowe | 1000V i 1000V | 1000V | 1000V |
| 3 | Liczba wejść DC | 6 i 6 | 6 | 2 |
| 4 | Napięcie nominalne | 230/400V i 230/400V | 230/400V | 230/400V |
| 5 | Liczba faz | 3 i 3 | 3 | 3 |
| 6 | Optymalizator do mocy 700W, IP68 | Wymagany/wymagany | X | X |
| 7 | Gwarancja producenta | min. 10 lat | min. 10 lat | min. 10 lat |