| L.P | Miejsce przeznaczenia | Rodzaj asortymentu | ilość | Wymagania SWZ i oferta Wykonawcy /właściwe odznaczyć lub uzupełnić/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pracownia technologii gastronomicznej sala 42 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie | szafy magazynowe drzwi suwane (D) (W) (M) (P) | 2 | Szafa magazynowa, wykonana ze stali nierdzewnej, Producent/model…………………….. - Tak - Nie wyposażona w półki montowane na stałe, drzwi z uchwytami wciętymi, - Tak - Nie nogi zakończone stopkami regulowanymi. - Tak - Nie Wymiary: 1100x500x2000 mm (szer. × głęb. × wys.) - Tak - Nie dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 - Tak - Nie gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10088 lub równoważnej - Tak - Nie |
|  | Pracownia technologii gastronomicznej sala 42 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie | taborety (D) (W) (M) | 10 | Stołek: wykonany ze stali nierdzewnej, o konstrukcji spawanej Producent/model…………………………………………………………………….. - Tak - Nie średnica siedziska 29 cm ± 2 cm, - Tak - Nie regulowana wysokoścć45–60 cm ± 2 cm, - Tak - Nie nośność minimum 150 kg, - Tak - Nie nakładki na nogi. - Tak - Nie dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 - Tak - Nie gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10089 lub równoważnej - Tak - Nie |
|  | Pracownia technologii gastronomicznej sala 42 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie | Stół z blokiem dwóch szuflad (D) (W) (M) (P) | 6 | Szafka: wykonana ze stali nierdzewnej o konstrukcji spawanej zapewniającej stabilność i bezpieczeństwo użytkowania, Producent/model……………………. - Tak - Nie drzwi skrzydłowe z zawiasami po prawej stronie, - Tak - Nie przestawna półka oraz 2 szuflady po lewej stronie; - Tak - Nie Wymiary ogólne: wysokość 850 mm, głębokość 600 mm, szerokość 800 mm; - Tak - Nie szerokość drzwi 350–450 mm, - Tak - Nie szerokość szuflad 320–350 mm, - Tak - Nie głębokość szuflad 150 mm ± 10 mm. - Tak - Nie dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 - Tak - Nie gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10090 lub równoważnej - Tak - Nie |
|  | Pracownia technologii gastronomicznej sala 42 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie | Stół z blokiem trzech szuflad (D) (W) (M) (P) | 7 | Szafka: wykonana ze stali nierdzewnej, o konstrukcji spawanej Producent/model……………………. - Tak - Nie drzwi skrzydłowe z zawiasami po prawej stronie - Tak - Nie przestawna półka oraz 3 szuflady po lewej stronie - Tak - Nie wysokość 850 mm: - Tak - Nie głębokość 600 mm, - Tak - Nie szerokość 900 mm: - Tak - Nie szerokość drzwi 350–450 mm: - Tak - Nie szerokość szuflad 320–350 mm: - Tak - Nie głębokość szuflad 150 mm ± 10 mm.: - Tak - Nie dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 - Tak - Nie Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10091 lub równoważnej - Tak - Nie |
|  | Pracownia technologii gastronomicznej sala 42 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie | szafki odzieżowe (D) (W) (M) (P) | 2 | Szafka metalowa, 4-skrytkowa: wykonana metalu, o konstrukcji spawanej Producent/ model……………………. - Tak - Nie korpus wykonany w kolorze szarym: - Tak - Nie drzwiczki w kolorze zielonym - Tak - Nie korpus i drzwi wykonane z blachy zimnowalcowanej o nominalnej grubości 0,6 mm i minimalnej sztywności 0,8 mm - Tak - Nie wysokość 180 cm, - Tak - Nie głębokość 50 cm - Tak - Nie szerokość 60 cm; każda szafka podzielona na 4 komory o wymiarach szerokość komory 30 cm ± 5 mm, - Tak - Nie wysokość 90 cm ± 10 mm, - Tak - Nie głębokość 50 cm ± 10 mm; - Tak - Nie wyposażona w 4 drzwi, - Tak - Nie 4 drążki na ubrania, - Tak - Nie możliwość zamknięcia każdej komory zamkiem lub kłódką - Tak - Nie otwory wentylacyjne w drzwiach i ścianach bocznych. - Tak - Nie spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 16121 lub równoważnej: - Tak - Nie |
|  | Pracownia technologii gastronomicznej sala 42 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie | Stół ze zlewem jednokomorowym (D) (W) (M) (P) | 6 | Stół ze zlewem wykonany ze stali nierdzewnej, o konstrukcji spawanej Producent/model………………….. - Tak - Nie wyposażony w komorę o wymiarach 400×400×250 mm ± 10 mm, z otworem pod baterię na środku o średnicy 33 mm ± 2 mm - Tak - Nie drzwi skrzydłowe na całą szerokość stołu z zawiasami po lewej stronie: - Tak - Nie wyposażenie: rura przelewowa i syfon; - Tak - Nie wysokość 850 mm: - Tak - Nie głębokość 600 mm: - Tak - Nie szerokość 450–500 mm: - Tak - Nie dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 - Tak - Nie gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10088 lub równoważnej - Tak - Nie |
|  | Pracownia technologii gastronomicznej sala 42 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie | stół ze zlewem jednokomorowym bez półki (D) (W) (M) (P) | 1 | Stół ze zlewem jednokomorowym dla osoby niepełnosprawnej: wykonany ze stali nierdzewnej o konstrukcji spawanej Producent/model……………………. - Tak - Nie 1-komorowy zlew po lewej stronie, bez półki; - Tak - Nie komora zlewu o wymiarach minimalnych 330×330×200 mm i maksymalnych 400×400×250 mm ± 10 mm, z otworem pod baterię na środku o średnicy 33 mm ± 2 mm: - Tak - Nie blat stołu gładki: - Tak - Nie szerokość blatu 1400 mm, - Tak - Nie głębokość blatu 600 mm: - Tak - Nie wysokość stołu 850 mm, - Tak - Nie wyposażenie: rura przelewowa i syfon: - Tak - Nie dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 - Tak - Nie gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10088 lub równoważnej: - Tak - Nie |

Należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy)