| LP. | Miejsce przeznaczenia | Rodzaj asortymentu | ilość | Wymagania SWZ i oferta Wykonawcy /właściwe odznaczyć lub uzupełnić/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pracownia gastronomiczna sala 04 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu | Stół nierdzewny ze zlewem 1-komorowym (D) (W) (M) (P) | 1 | Stół ze zlewem jednokomorowym i dolną półką: wykonany ze stali nierdzewnej Producent/model………………….. - Tak - Nie blat tłoczony, wyposażony w rant tylny o podwyższonej krawędzi, o wysokości ok. 100 mm i głębokości ok. 15 mm; - Tak - Nie zintegrowany zlew jednokomorowy z komorą o wymiarach 400 × 400 × 250 mm ± 10 mm, z otworem pod baterię na środku komory Ø 33 mm ± 2 mm; - Tak - Nie wyposażony w ociekacz ryflowany, dolną półkę, odpływ, rurę przelewową oraz syfon - Tak - Nie wymiary ogólne stołu: szerokość 1500 mm - Tak - Nie głębokość 600 mm - Tak - Nie wysokość 850 mm. - Tak - Nie Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 - Tak - Nie Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10088 lub równoważnej - Tak - Nie |
| 2. | Pracownia gastronomiczna sala 04 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu | Stół nierdzewny ze zlewem 1-komorowym i szafką (D) (W) (M) (P) | 3 | Stół ze zlewem jednokomorowym i szafką z drzwiami skrzydłowymi: wykonany ze stali nierdzewnej, o konstrukcji spawanej wraz z zamontowanym zamkiem w drzwiach szafki Producent/model…………………. - Tak - Nie zlew 1-komorowy po lewej stronie blatu, z komorą o wymiarach 500 × 500 × 250 mm ± 10 mm; z otworem pod baterię Ø 33 mm ± 2 mm na środku komory; rura przelewowa oraz syfon, - Tak - Nie w komorze zlewu otwór odpływu dostosowany do podłączenia rozdrabniacza, - Tak - Nie wymiary ogólne stołu: szerokość 1200 mm, - Tak - Nie głębokość 700 mm - Tak - Nie wysokość 850 mm. - Tak - Nie Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 - Tak - Nie Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej - Tak - Nie |
| 3. | Pracownia gastronomiczna sala 04 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu | Stół nierdzewny ze zlewem 1-komorowym (D) (W) (M) (P) | 1 | Stół wolnostojący wykonany ze stali nierdzewnej o konstrukcji spawanej Producent/model………………… - Tak - Nie wyposażony w zlew 1-komorowy; bez półki dolnej; rurę przelewową oraz syfon z otworem pod baterię na środku komory Ø 33 mm ± 2 mm. - Tak - Nie wymiary ogólne stołu: szerokość 1200 mm, - Tak - Nie głębokość 600 mm, - Tak - Nie wysokość 850 mm; - Tak - Nie Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 lub równoważny: - Tak - Nie Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej - Tak - Nie |
| 4. | Pracownia gastronomiczna sala 03 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu | Stół nierdzewny ze zlewem 1-komorowym i półką (D) (W) (M) (P) | 1 | Stół przyścienny wymiarach 1500 × 700 × 850 mm wykonany ze stali nierdzewnej Producent/model………………….. - Tak - Nie wyposażony w komorę o wymiarach 500 × 500 × 250 mm ±10 mm z otworem na baterię o średnicy 33 mm ±2 mm zlokalizowanym centralnie, rurą przelewową oraz syfonem - Tak - Nie w komorze zlewu otwór odpływu dostosowany do podłączenia rozdrabniacza; - Tak - Nie Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 - Tak - Nie Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej: - Tak - Nie |
| 5. | Pracownia gastronomiczna sala 03 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu | Stół nierdzewny ze zlewem 1-komorowym i szafką (D) (W) (M) (P) | 5 | Stół nierdzewny o wymiarach 1400 × 600 × 850 mm, wykonany ze stali nierdzewnej Producent/model………………… - Tak - Nie wyposażony w 1-komorowy zlew o wymiarach 400 × 400 × 250 mm ±5 mm z otworem na baterię o średnicy 33 mm ±2 mm zlokalizowanym centralnie w komorze, rurą przelewową oraz syfonem - Tak - Nie w komorze zlewu otwór odpływu dostosowany do podłączenia rozdrabniacza, - Tak - Nie trzema drzwiami skrzydłowymi, - Tak - Nie komorą zlewu po prawej stronie - Tak - Nie możliwością montażu zamka - Tak - Nie Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 - Tak - Nie Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej - Tak - Nie |

Należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy)