Egz. 1

Element projektu budowlanego:		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Branża:				Sanitarna

Zamierzenie budowlane:	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jesiennej w Gałkowie Dużym

Adres obiektu budowlanego:		ul. Jesienna, Gałków Duży

Nr działki:				384 obr. 6 – Gałków Duży, gm. Koluszki

Inwestor:				Gmina Koluszki

ul. 11 Listopada 65

95-040 Koluszki

Projektant:			mgr inż. Michał Adamusiak

(branża sanitarna)			upr. bud. LOD/5467/PBS/24

Luty 2025 r.

- Spis treści

- Część opisowa projektu

1. Nazwa i lokalizacja zamierzenia budowlanego	3

2. Nazwa i adres Inwestora	3

3. Podstawa opracowania	3

4. Istniejące zagospodarowanie terenu	3

5. Przeznaczenie i zakres zamierzenia budowlanego	3

6. Informacje mające wpływ na uzasadnione interesy osób trzecich	4

7. Informacje dotyczące lokalizacji inwestycji	4

8. Informacje dotyczące zagrożeń dla środowiska	4

9. Informacja o obszarze oddziaływania	5

10. Oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami.	6

11. Uprawnienia projektanta	7

B. Rysunki projektu zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu

- Część opisowa

# Nazwa i lokalizacja zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociągowej. Projekt obejmuje obszar ul. Jesiennej w miejscowości Gałków Duży.

Zakres projektu objęty zgłoszeniem budowy  obejmuje działkę 384 w obr. w. 6 – Gałków Duży, gm. Koluszki. Projektuje się sieć wodociągową z rur PEHD o średnicy 110 mm i długości całkowitej 201,40 mb. Projektowana sieć zostanie włączona w istnieją sieć wodociągową PEHD o średnicy 90 mm za pomocą trójnika 90/90 i zwężki redukcyjnej 90/110. W węźle W6 należy wykonać hydrant nadziemny. Sieć zaprojektowano z rur PEHD SDR 11 wraz z kształtkami łączona elektrooporowo. Należy zastosować zasuwy z podłączeniem kołnierzowym.

# Nazwa i adres Inwestora

Gmina Koluszki,

ul. 11 Listopada 65

95-040 Koluszki

# Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500

- warunki techniczne do przebudowy sieci wodociągowej

- decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

- uzgodnienia branżowe

- uzgodnienia z zarządca dróg

- obowiązujące normy i przepisy

# Istniejące zagospodarowanie terenu

Na terenie objętym opracowaniem istnieje następująca infrastruktura techniczna:

- sieć wodociągowa

- sieć energetyczna nadziemna i podziemna

- instalacje teletechniczne

- sieć dróg komunikacyjnych.

# Przeznaczenie i zakres zamierzenia budowlanego

Zakresem opracowania jest projekt budowy sieci wodociągowej w ul. Jesiennej w Gałkowie Dużym.

Zakres rzeczowy robót objęty projektem:

| Lp. | Nazwa | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura PE ϕ 110 mm SDR 11 PN 16 | 200 | mb |
| 2. | Trójnik ϕ 90/90 SDR 11 PN 16 | 1 | Szt. |
| 3. | Kolano 90o ϕ110 SDR 11 PN 16 | 2 | Szt. |
| 4. | Redukcja 110/90 SDR 11 PN 16 | 1 | Szt. |
| 5. | Redukcja 110/80 SDR 11 PN 16 | 1 | Szt. |
| 6. | Bloczki oporowe betonowe | 6 | Szt. |
| 7. | Zasuwa wodociągowa ϕ110 SDR 11 PN 16 | 2 | Szt. |
| 8. | Króciec kołnierzowy ϕ110 do montażu zasuw | 4 | Szt. |
| 9. | Zestaw hydrantowy nadziemny | 1 | Kpl. |
| 10. | Rura PE ϕ 110 mm SDR 11 PN 16 | 0,7 | mb |

# Informacje mające wpływ na uzasadnione interesy osób trzecich

Projektowane obiekty zostały usytuowane w pasie drogowym drogi gminnej.

# Odtworzenia nawierzchni po robotach

Po wykonaniu robót budowlanych projektuje się przywrócenie terenu do stanu zastanego. W ulicy Jesiennej należy odtworzyć nawierzchnię zgodnie z warstwami jakie zostały usunięte przy wykonywaniu wykopu otwartego. Ostatnią warstwę drogi należy wykonać  z kruszywa łamanego  o grubości 20 cm i zagęścić zgodnie z wytycznymi inspektora nadzoru.  Poszczególne warstwy powinny zostać odtworzone zgodnie ze stanem istniejącym.

# Informacje dotyczące lokalizacji inwestycji

Działki, na których realizowana będzie projektowana inwestycja, nie są objęte wpisem do rejestru zabytków, nie są zlokalizowane na terenie górniczym oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń planu miejscowego. Roboty budowlane nie będą prowadzone przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Inwestycja jest realizowana w oparciu o decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

# Informacje dotyczące zagrożeń dla środowiska

Zakres niniejszej inwestycji nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego oraz nie będzie mieć ujemnego wpływu na higienę i zdrowie użytkowników projektowanego obiektu budowlanego, a także na jego otoczenie.

Budowa nie powoduje konieczności wycinki drzew, nie przewiduje przejść pod ciekiem wodnym lub drenami rozsączającymi. Brak sieci drenarskich.

Opracowanie „Oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze” nie jest wymagane.

Inwestycja nie znajduje się na obszarze Natura 2000 oraz nie oddziałuje na obszar Natura 2000.

# Informacja o obszarze oddziaływania

Projektowana sieć wodociągowej  oddziaływane tylko w obrębie działek, przez które przechodzi - nie wpływa na tereny sąsiednie. Projektowane urządzenia, wprowadzą ograniczenie w zagospodarowaniu terenu w strefie kontrolowanej  po ok. 1m od osi rurociągów ( w tej strefie nie będzie można wznosić nowej zabudowy).

W strefie kontrolowanej operator sieci winien kontrolować wszelkie działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie wodociągu. W strefie kontrolowanej nie należy wznosić budynków, urządzać składów i magazynów, sadzić drzew, oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości kanalizacji podczas jego eksploatacji.

Oceny dokonano na podstawie:

#### Dz.U.2023.0.645 t.j. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

### Dz.U.2003.169.1650 t.j. - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

### Dz.U.2003.47.401  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz. 1263.

Norma PN-B-10736 z marca 1999 r. „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Obszar oddziaływania obiektu leży w granicach działek, na których zlokalizowana jest inwestycja

Koluszki, dnia.  5.02.2025 roku

# Oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 725 z póź. Zm ). – Prawo Budowlane oświadczam, że:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SIECI WODOCIĄGOWEJ

Dz. 384 obr. 6 Gałków Duży, gm. Koluszki,

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Imię i Nazwisko: 		mgr inż.  Michał Adamusiak

Uprawnienia nr:		LOD/5467/PBS/24

Członek Izby:			Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Podpis: .................................................

# Uprawnienia projektanta

B. Rysunki projektu zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu