Załącznik nr 5  do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zakupu: Dostawa zabudowy wymiennej do kompresji i transportu odpadów komunalnych wciąganej na urządzenie hakowe zamawiającego.

| L.p | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE WYMIENNEJ ZABUDOWY DO KOMPRESJI I TRANSPORTU ODPADÓW, WCIĄGANEJ NA URZĄDZENIE HAKOWE ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
|  | Zabudowa fabrycznie nowa, rok produkcji nie starszy niż 2026. |
|  | Zabudowa wykonana zgodnie z EN 1501-1201. |
|  | Zabudowa wraz z podwoziem zamawiającego Renault/VP, MDA3C/Z o DMC 18300kg musi spełniać normę z EN 1501-1:2021. |
|  | Zabudowa z urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczona do zbierania odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach, odpadów selektywnie zbieranych, odpadów biodegradowalnych. |
|  | Zabudowa wyposażona w podramówkę hakową posiadająca ucho zaczepowe (H = 1200 mm), przystosowana do współpracy z urządzeniem hakowym oraz posiadająca rolki do jej wciągania i zdejmowania. |
|  | Zabudowa posiadające niezbędne szybkozłącza hydrauliczne i elektryczne w celu zasilenia jej pracy. |
|  | Skrzynia załadunkowa typu tylno-załadowczego o pojemności 8 m³ i owalnym kształcie. |
|  | Wszystkie spawy wykonane spoiną ciągłą. |
|  | Boki skrzyni załadunkowej wykonane z jednolitych arkuszy stali wysokogatunkowej o grubości min. 3 mm. |
|  | Podłoga skrzyni załadunkowej wykonana ze stali wysokogatunkowej o grubości min. 3 mm. |
|  | Mechanizm prasowania odpadów liniowo-płytowy (szufladowy). |
|  | Stopień zagęszczania odpadów min. 4:1. |
|  | Możliwość ręcznego sterowania cyklem prasy. |
|  | Właz konserwacyjny usytuowany po prawej stronie w kierunku jazdy z zabezpieczeniem zgodnym z EN 1501-1. |
|  | Rozdzielacz hydrauliczny w tylnej części skrzyni lub na odwłoku. |
|  | Wszystkie czujniki od prasy zagarniającej, urządzenia wrzutowego, podnoszenia kosza zasypowego, drzwi rewizyjnych identycznie, nieprogramowalne (w pełni współzamienne). |
|  | Opróżnianie skrzyni ładunkowej poprzez wysunięcie ściany wypychającej po za obrys skrzyni przez siłownik teleskopowy podwójnego działania. |
|  | Opróżnianie skrzyni ładunkowej poprzez panel sterujący z boku kontenera oraz w kabinie kierowcy. |
|  | Odwłok w całości wykonany spawem ciągłym, zamontowany z tyłu kontenera otwierany w sposób uchylny do góry. |
|  | Objętość kosza zasypowego min. 1.4 m³. |
|  | Dno kosza zasypowego wykonane z jednego kawałka blachy trudnościeralnej o grubości minimum 4 mm. |
|  | Króciec odpływowy w koszu zasypowym z zaworem spustowym. |
|  | Uszczelnienie na styku pomiędzy koszem zasypowym a skrzynią załadunkową. |
|  | Uniwersalne urządzenie wrzutowe dostosowane do współpracy z pojemnikami od 60 litrów do 1100 litrów, wykonanych według normy EN 840. |
|  | Urządzenie wrzutowe wyposażone w ramiona DIN do obsługi pojemników 4-kołowych. |
|  | Mechanizm otwierania pokrywy półokrągłej pojemnika 1100 litrów. |
|  | Udźwig urządzenia wrzutowego min. 500kg. |
|  | Panele sterujące urządzeniem wrzutowym oraz zabudową umieszczone po obu stronach kosza zasypowego. |
|  | Dwa przycisku AWARYJNEGO STOPU po obu stronach zabudowy i jeden w kabinie kierowcy. |
|  | Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów (ODKLESZCZANIE) po obu stronach kosza zasypowego, zgodny z normą EN 1501-1. |
|  | Uchwyt do mocowania miotły i łopaty. |
|  | Tylna kamera szerokokątna z wyświetlaczem w kabinie i funkcją AI wykrywania pieszych. |
|  | Zabudowa wyposażona w sygnał dźwiękowy i świetlny przy cofaniu pojazdu oraz otwieraniu i zamykaniu kosza zasypowego. |
|  | Zabudowa podająca akustyczne sygnały do kabiny kierowcy informujące o: - wciśnięcia przycisku dzwonka - wciśnięcia przycisku AWARYJNEGO STOPU - wciśnięcia przycisku ODKLESZCZANIA |
|  | Oświetlenie drogowe wg obowiązujących przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy, oraz lampy błyskowe z tyłu i przodu zabudowy. |
|  | Oświetlenie robocze, dwa reflektory z tyłu zabudowy oraz jedno doświetlające wnętrze kosza zasypowego. |
|  | Oświetlenie boczne zgodne z wymogami normy EN 1501-1:2021. |
|  | Pasy ostrzegawcze na skrzyni załadunkowej oraz koszu zasypowym. |
|  | Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana w kolorze białym. |
|  | Oznakowanie zabudowy znakiem CE. |
|  | Dotykowy wyświetlacz w kabinie z funkcjami: - otwierania kosza zasypowego oraz wysunięcia ściany wypychającej - wyboru siły kompresji odpadów w min. 5 wariantach - autodiagnozy zabudowy - informacji o temperaturze oleju oraz ciśnieniu w układzie hydraulicznym - informacji o statystykach pracy zabudowy - odczyt dostępnej pojemności zabudowy w czasie rzeczywistym z dokładnością do 1% za pomocą laserowego czujnika ściany wypychającej |
|  | Dołączenie do zabudowy oraz urządzenia wrzutowego instrukcji w języku polskim. |
|  | Zamawiający nie dopuszcza oferowania sprzętu będącego prototypem. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zamawiający wymaga przedłożenia referencji na potwierdzenie dostaw minimum 3 pojazdów specjalistycznych zgodnych z zapisami OPZ ze szczególnym uwzględnieniem wymiennej zabudowy do zbiórki odpadów, wciąganej na urządzenie hakowe. |