Wymagania minimalne dla tablicy wyników:

Wymiary minimum: 150 x 100 x 7 cm

Wielkość wyświetlaczy minimum: 33cm

Możliwość wyświetlenia wyniku z zakresu od 0 do 9

Możliwość wyświetlenia czasu z zakresu od 1 do 99

Możliwość zdalnego sterowania tablicą za pomocą pilota

Obudowa z profili ALUMINIOWYCH malowanych proszkowo
Kąt świecenia diod minimum 130 stopni 
Możliwość naklejenia logo klubu, herbu itp.

Dobra czytelność: 120 do 150 m

Funkcje tablicy:

- Wyświetlanie czasu gry w trybie START-STOP

- Programowanie dowolnego czasu gry (narastająco lub malejąco) w zakresie 1 do 99 min z możliwością wyboru zatrzymania zegara lub kontynuowania odliczania po upłynięciu zaprogramowanego czasu gry.

- Wyświetlanie wyniku gry (gospodarze – goście)

- Czas gry – minuty

Wielkość znaków na wyświetlaczu minimum 33 cm