Załącznik nr 13 do SWZ – Tabela równoważności

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest realizacja zadnia pn.: Rozbudowa oŚwietlenia ulicznego na terenie Gminy Zabierzów w 2026 r..

Ilekroć mowa w projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym (zwanymi dalej dokumentacją projektową) o poniższych materiałach i urządzeniach elektrycznych, oznacza to, 
że materiały te i urządzenia elektryczne mogą zostać zastąpione każdymi innymi równoważnymi 
o nie gorszych parametrach technicznych i jakościowych.

Parametry techniczne zastosowanych materiałów

- Słupy

Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa jest o słupie stalowym S-80PC-3 należy przez to rozumieć każdy słup spełniający poniższe parametry:

- Materiał wykonania: stalowy ocynkowany

- Wysokość słupa: 8[m]

- Średnica zakończenia: Ø60 [mm]

- Oprawy oświetleniowe i wysięgniki

Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa jest o oprawie oświetleniowej URBINO LED 51W 7650lm 4000K IP66 O36 należy przez to rozumieć każdą oprawę oświetleniową spełniającą poniższe parametry:

- Źródło światła: LED

- Stopień szczelności: IP66

- Odporność na uderzenia: IK09

- Moc nominalna: 51 [W]

- Strumień świetlny oprawy: 7650 [lm]

- Krzywa światłości: