OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Część 2: Zakup i dostawa sprzętu TiK, audio, video |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa sprzętu | Opis sprzętu dla poszczególnych szkół |
|  | Szkoła Podstawowa w Glewcu |  |
| 1 | Monitor interaktywny | Monitor interaktywny przeznaczony do użytku edukacyjnego i prezentacyjnego. Specyfikacja techniczna minimalna: Przekątna ekranu: 75" Typ matrycy: VA lub IPS Rozdzielczość: min. 3840 × 2160 (4K UHD) Żywotność matrycy: min. 50 000 godzin Kontrast: min 6000:1 Technologia dotykowa: podczerwień Obsługa rysikiem, dłonią i palcem Dwukolorowe pisanie (2 pisaki) System operacyjny i sprzęt: System: co najmniej Android 14 lub nowszy, umożliwiający instalację aplikacji edukacyjnych i funkcji interaktywnych, z odpowiednimi certyfikatami bezpieczeństwa (np. Google EDLA) Złącza (wymagania minimalne): Przód: HDMI 2.0 ×1, USB (dotykowe) ×1, USB 3.0 ×2, USB-C, Tył: Min. 1× USB-C (Wideo, audio, dotyk, 65W, udostępnianie sieci LAN), 2 × HDMI IN 2.0, Min. 2 x USB 3.0, Min. 1 x USB Touch, Min. 1 × HDMI OUT, Min. 1 × USB 2.0, Min. 2x port RJ45, Min. 1 x port sterowania RS232 Multimedia i audio: Wbudowane głośniki: 2 × min. 20 W (przód) Wbudowany mikrofon Udostępnianie ekranu i bezpośrednie odtwarzanie plików multimedialnych Funkcje tablicy interaktywnej: język menu OSD / Android polski możliwość instalacji aplikacji z oficjalnego sklepu systemowego aplikacja do nanoszenia notatek funkcja rozpoznawania dotyku narzędziem piszącym (np. rysikiem) wbudowane aplikacje edukacyjne dostępne bezpośrednio z poziomu aplikacji do nanoszenia notatek Wymagania dotyczące norm i certyfikatów: CE, RoHs, WEEE, REACH, ISO 9001, ISO 14001 Wyposażenie dodatkowe: instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja: min. 2 lata |
| 2 | drukarka fotograficzna | Drukarka fotograficzna do zastosowań edukacyjnych i biurowych. Specyfikacja techniczna minimalna: - Druk w kolorze - Technologia druku: atramentowa - Maksymalny format druku: A3 - WiFi: tak - Złącze Ethernet (LAN): tak - Obsługiwane formaty nośników: 9" x 13", A3, A4, A5, B4, B5 - Rozdzielczość w czerni [dpi]: min. 4800 x 1200 - Rozdzielczość w kolorze [dpi]: min. 4800 x 1200 - Wyświetlacz: tak - Złącze Ethernet (LAN): tak - Złącze USB: tak - Obsługiwane systemy przynajmniej: Android, Chrome OS, Windows 10, Windows 11 - Wyposażenie: Głowica drukująca, Płyta ze sterownikami i oprogramowaniem, Taca do drukowania na płytach CD, Wkłady atramentowe, Zasilacz. - Wyposażenie dodatkowe: instrukcja obsługi w języku polskim - Gwarancja: min. 2 lata |
| 3 | Urządzenie wielofunkcyjne drukujące | Urządzenie pozwalające na drukowanie w kolorze w technologii laserowej, kopiowanie w kolorze oraz skanowanie w kolorze Specyfikacja techniczna minimalna: - Wydruk laserowy - Wyświetlacz - Pamięć systemowa: min. 3 072 MB - Dysk twardy: min. 8 GB - Pojemność wejściowa papieru (standard/max): 600 arkuszy/ 1100 arkuszy (wartości minimalne) - Pojemność kasety na papier (standard): 1x 500 arkuszy, A6–A4, niestandardowe rozmiary; 60–210 g/m² (wartości minimalne) - Podajnik ręczny: 100 arkuszy, A6–A4, niestandardowe rozmiary, 60–210 g/m² (wartości minimalne) - Automatyczny duplex: Tak - Wydajność tonera: do 13 000 stron (czerń) , do 9 000 stron (CMY) (wartości minimalne) - Wydajność jednostki obrazowania: czerń do 154 000 stron (jednostka obrazująca), CMY do 55 000 stron (jednostka obrazująca) – wartości minimalne - Prędkość druku A4: minimalnie 33 stron/ min. mono/kolor - Uniwersalny sterownik drukarki Jeden sterownik do instalacji, zarządzania i konserwacji - Bezpośrednie drukowanie przynajmniej: Drukowanie PDF, DOCX, XLSX, JPEG, TIFF, bez sterowników - Funkcje druku: Można wybrać różne funkcje drukowania, takie jak znak wodny, druk wielu stron na jednym arkuszu (n-up), plakat lub kolejność stron broszury - Drukowanie z USB Bezpośrednie drukowanie plików zapisanych na podłączonym dysku pamięci USB - W zestawie, przy uruchomieniu urządzenia, zestaw tonerów o pełnej wydajności - Wymagana instalacja urządzenia w miejscu użytkowania wraz z instalacją sterowników na komputerze - Gwarancja: min. 2 lata |
| 4 | Laptop z oprogramowaniem | Specyfikacja techniczna minimalna: - Procesor: przynajmniej 15 900 punktów w teście www.cpubenchmark.net - Pamięć operacyjna (RAM): min. 16 GB DDR5, możliwość rozbudowy do 64 GB, 2 banki pamięci - Dysk: SSD min 1 TB GB z możliwością rozbudowy pamięci dyskowej - Grafika: zintegrowana - Wyświetlacz: min. 15,6’", min 1920 × 1080 pikseli, matowa matryca , min. 300 nit - Klawiatura: Z dedykowanym blokiem numerycznym po prawej stronie. Podświetlana. - System operacyjny: Windows 11 Pro (EDU) lub równoważny - Bateria: 3-ogniwowa litowo-polimerowa, pojemność min 50Wh - Zasilacz zakończony wtykiem USB-C. Minimum 65W - Oprogramowanie z pakietem biurowym umożliwiający obsługę dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji (DOCX, XLSX, PPTX) – np. MS Office 2024 lub równoważny. Licencja bezterminowa , edukacyjna Łączność i multimedia: - Wi-Fi 6E oraz Bluetooth® przynajmniej 5.1 lub nowszy - Głośniki stereofoniczne: 2 × min 2 W Porty i złącza, minimalnie: - 2 × USB-A - 1 × USB-C - 1 × HDMI® - 1 × combo jack (słuchawki/mikrofon, 3,5 mm) - 1 × Ethernet RJ-45 (LAN) Wymagania dotyczące zgodności z normami i bezpieczeństwa: - CE – Zgodność z dyrektywami Unii - Energy Star 8.0, TCO 10. - Podwyższona wytrzymałość zgodnie z normą MIL-STD-810H. Gwarancja: min. 60 miesięcy realizowana na miejscu u klienta Liczba sztuk: 2 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biórkowie Wielkim |  |  |
| 5 | Laptop z oprogramowaniem | Specyfikacja techniczna minimalna: - Procesor: przynajmniej 15 900 punktów w teście www.cpubenchmark.net - Pamięć operacyjna (RAM): min. 16 GB DDR5, możliwość rozbudowy do 64 GB, 2 banki pamięci - Dysk: SSD min 1 TB GB z możliwością rozbudowy pamięci dyskowej - Grafika: zintegrowana - Wyświetlacz: min. 15,6’", min 1920 × 1080 pikseli, matowa matryca , min. 300 nit - Klawiatura: Z dedykowanym blokiem numerycznym po prawej stronie. Podświetlana. - System operacyjny: Windows 11 Pro (EDU) lub równoważny - Bateria: 3-ogniwowa litowo-polimerowa, pojemność min 50Wh - Zasilacz zakończony wtykiem USB-C. Minimum 65W - Oprogramowanie z pakietem biurowym umożliwiający obsługę dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji (DOCX, XLSX, PPTX) – np. MS Office 2024 lub równoważny. Licencja bezterminowa , edukacyjna . Łączność i multimedia: - Wi-Fi 6E oraz Bluetooth® przynajmniej 5.1 lub nowszy - Głośniki stereofoniczne: 2 × min 2 W Porty i złącza, minimalnie: - 2 × USB-A - 1 × USB-C - 1 × HDMI® - 1 × combo jack (słuchawki/mikrofon, 3,5 mm) - 1 × Ethernet RJ-45 (LAN) Wymagania dotyczące zgodności z normami i bezpieczeństwa: - CE – Zgodność z dyrektywami Unii - Energy Star 8.0, TCO 10. - Podwyższona wytrzymałość zgodnie z normą MIL-STD-810H. Gwarancja: min. 60 miesięcy realizowana na miejscu u klienta Liczba sztuk: 3 |
| 6 | Mikrofon reporterski | Minimalne wymagania: - gotowy do transmisji mikrofon ręczny - integracja z aplikacją do nagrywania - Nadajnik i odbiornik automatycznie parowane - Aplikacja do nagrywania - Kable do podłączenia do smartfonów, laptopów i kamer w zestawie - Osłona chroniąca przed wiatrem i hałasem - Wbudowany akumulator litowo-jonowy ładowany przez USB - Czas pracy: min. do 5 godzin - Wejścia analogowe: 3,5 mm TRS - Zasięg transmisji: 200 m (linia wzroku) - Łączność z komputerem: USB Type-C - Dodatkowo: Nadajnik i odbiornik w komplecie |
| 7 | Mikrofon studyjny | Minimalne wymagania: - Rodzaj przetwornika: dynamiczny - Rodzaj łączności: przewodowa - Charakterystyka kierunkowości: kardioidalna - Złącza, przynajmniej: XLR, USB typ. C - Regulacja głośności - Metalowa konstrukcja - Regulacją kąta nachylenia - Możliwość wyciszania mikrofonu - Możliwość podłączenia słuchawek - Regulacja wzmocnienia dźwięku - Regulacja wzmocnienia mikrofonu - Kabel USB - Gąbka mikrofonowa - Stojak na biurko - Kabel XLR - Uchwyt montażowy - Adapter gwintu 5/8" do 3/8" |
| 8 | Drukarka 3D | Minimalne wymagania: - Technologia wydruku: Fused Deposition Modeling (FDM) - Objętość robocza: min. 256 × 256 × 256 mm - Średnica filamentu: 1,75 mm - Średnica dyszy: 0,4 mm (domyślnie); opcje: 0,2 / 0,6 / 0,8 mm - Adaptacyjny system przepływu powietrza z klapą sterującą - Maksymalna prędkość druku: co najmniej do 500 mm/s - Maksymalne przyspieszenie: co najmniej do 20 000 mm/s² - Dokładność ruchu: < 50 µm - Obsługiwane filamenty, przynajmniej : PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA, CF/GF, PVA, BVOH - Rodzaje płyt roboczych: PEI gładka / PEI teksturowana - Filtr z węglem aktywnym - automatyczny system materiałowy, który służy do wielomateriałowego druku 3D - wyświetlacz dotykowy - łączność: Wi-Fi 2,4/5 GHz, tryb offline - oprogramowanie do zarządzania wydrukiem - zabezpieczenia: Czujnik drzwi, detekcja płomienia, przycisk awaryjny, wznowienie po utracie zasilania. - W komplecie materiały startowe – filamenty - Wymagana instalacja w miejscu użytkowania Gwarancja min. 2 lata (Wykonawca, może zaoferować dłuższy okres gwarancji, zgodnie z SWZ, kryteria oceny ofert) |
| 9 | Monitor edukacyjno - informacyjny | Minimalne wymagania: - Monitor edukacyjno - informacyjny z funkcją zarządzania treściami - Przekątna ekranu: min. 55’’ - Rozdzielczość co najmniej 3840 x 2160 - Współczynnik kontrastu: nie gorszy niż 4000:1 - Matowa matryca - Głośniki: min. 2 x 10 W - Gwarantowany czas pracy: co najmniej 16 h / dobę - Orientacja pracy monitora: pion oraz poziom - Złącza wyjściowe: co najmniej 2 x HDMI, 1 x USB 2.0 typ A, 1 x USB 3.0 typ A, 1 x USB typ C - Złącza sterowania: co najmniej 1 x RS232, 1 x RJ45 (LAN) Funkcjonalność: - Możliwość wyświetlania wcześniej przygotowanego kontentu: filmy, treści, informacje- według konkretnych harmonogramów wyświetlania. - Przesyłanie treści do monitora zarówno z poziomu sieci w obiekcie jak i z poziomu USB (w przypadku odłączenia monitora od sieci) - Wbudowana pamięć łączna co najmniej 32 GB - Możliwość zarządzania wyświetlanymi treściami w czasie rzeczywistym z poziomu sieci - Możliwość zdalnego monitorowania i kontroli z poziomu sieci - Automatyczne obracanie obrazu - bezprzewodowe przesyłanie obrazu i dźwięku do monitorów, zgodnie z ogólnodostępnymi standardami bezprzewodowego wyświetlania (np. technologie typu Miracast, Chromecast, Airplay lub równoważne) - Możliwość rozszerzenia o moduł WiFi/BT (jako wyposażenie opcjonalne) - Menu w języku polskim - Wymagany montaż wraz z uchwytem ściennym, okablowaniem, instalacją oprogramowania i szkoleniem - Gwarancja min. 2 lata - Liczba monitorów: 3 |
| 10 | Zestaw do kompleksowego nagłośnienia szkoły (System radiowęzła szkolnego) | Minimalne wymagania: W skład zestawu wchodzą: Matrycowy wzmacniacz 4-strefowy – 1 sztuka: - Klasa wzmacniacza: D - Kanały: 8 - Strefy: 4 strefy sterowane indywidualnie z 2-punktowym korektorem barwy - Moc znamionowa RMS: 4 x 120 W - 4 regulowane wejścia mikr./linia, każde z 3-punktowym korektorem barwy oraz włączanym zasilaniem 24V - Możliwość wyciszania poszczególnych stref - Funkcja talkover dla kanału 1 - Regulowany odsłuch - Złącze dla mikrofonu strefowego - 4 złącza dla paneli ściennych Głośniki ścienne – 4 pary: - Pasmo przenoszenia: 90-20 000 Hz - Technika 100 V, 4 odczepy mocy - Przełącznik trybu pracy dla 8 Ω - 4” głośnik nisko-sredniotonowy oraz ½” kopułkowy wysokotonowy - Uchwyt montażowy z możliwością regulacji pion, poziom Mikrofon pulpitowy, strefowy -1 sztuka - Przyciski do wyboru stref oraz all call - Odłączany, na gęsiej szyi (3 pinowe gniazdo XLR - Diodowy wskaźnik sygnału - Zasilanie ze wzmacniacza - Połączenie ze wzmacniaczem za pomocą kabla sieciowego poprzez gniazdo RJ45 Dodatkowo: - Szafka wisząca do zamontowania wzmacniacza i na akcesoria - Listwa zasilająca z wyłącznikiem - Okablowanie głośnikowe i zasilające - Montaż wraz z akcesoriami instalacyjnymi - Uruchomienie i konfiguracja - Wdrożenie i szkolenie z obsługi Gwarancja: min. 2 lata |
| Szkoła Podstawowa w Rzędowicach |  |  |
| 11 | Urządzenie wielofunkcyjne drukujące | Urządzenie pozwalające na drukowanie w kolorze w technologii laserowej, kopiowanie w kolorze oraz skanowanie w kolorze Specyfikacja techniczna minimalna: - Wydruk laserowy - Wyświetlacz - Pamięć systemowa: min. 3 072 MB - Dysk twardy: min. 8 GB - Pojemność wejściowa papieru (standard/max): 600 arkuszy/ 1100 arkuszy (wartości minimalne) - Pojemność kasety na papier (standard): 1x 500 arkuszy, A6–A4, niestandardowe rozmiary; 60–210 g/m² (wartości minimalne) - Podajnik ręczny: 100 arkuszy, A6–A4, niestandardowe rozmiary, 60–210 g/m² (wartości minimalne) - Automatyczny duplex: Tak - Wydajność tonera: do 13 000 stron (czerń) , do 9 000 stron (CMY) (wartości minimalne) - Wydajność jednostki obrazowania: czerń do 154 000 stron (jednostka obrazująca), CMY do 55 000 stron (jednostka obrazująca) – wartości minimalne - Prędkość druku A4: minimalnie 33 stron/ min. mono/kolor - Uniwersalny sterownik drukarki Jeden sterownik do instalacji, zarządzania i konserwacji - Bezpośrednie drukowanie przynajmniej: Drukowanie PDF, DOCX, XLSX, JPEG, TIFF, bez sterowników - Funkcje druku: Można wybrać różne funkcje drukowania, takie jak znak wodny, druk wielu stron na jednym arkuszu (n-up), plakat lub kolejność stron broszury - Drukowanie z USB Bezpośrednie drukowanie plików zapisanych na podłączonym dysku pamięci USB - W zestawie, przy uruchomieniu urządzenia, zestaw tonerów o pełnej wydajności - Wymagana instalacja urządzenia w miejscu użytkowania wraz z instalacją sterowników na komputerze Gwarancja: min. 2 lata |
| 12 | Laptop z oprogramowaniem | Specyfikacja techniczna minimalna: - Procesor: przynajmniej 15 900 punktów w teście www.cpubenchmark.net - Pamięć operacyjna (RAM): min. 16 GB DDR5, możliwość rozbudowy do 64 GB, 2 banki pamięci - Dysk: SSD min 1 TB GB z możliwością rozbudowy pamięci dyskowej - Grafika: zintegrowana - Wyświetlacz: min. 15,6’", min 1920 × 1080 pikseli, matowa matryca , min. 300 nit - Klawiatura: Z dedykowanym blokiem numerycznym po prawej stronie. Podświetlana. - System operacyjny: Windows 11 Pro (EDU) lub równoważny - Bateria: 3-ogniwowa litowo-polimerowa, pojemność min 50Wh - Zasilacz zakończony wtykiem USB-C. Minimum 65W - Oprogramowanie z pakietem biurowym umożliwiający obsługę dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji (DOCX, XLSX, PPTX) – np. MS Office 2024 lub równoważny. Licencja bezterminowa , edukacyjna Łączność i multimedia: - Wi-Fi 6E oraz Bluetooth® przynajmniej 5.1 lub nowszy - Głośniki stereofoniczne: 2 × min 2 W Porty i złącza, minimalnie: - 2 × USB-A - 1 × USB-C - 1 × HDMI® - 1 × combo jack (słuchawki/mikrofon, 3,5 mm) - 1 × Ethernet RJ-45 (LAN) Wymagania dotyczące zgodności z normami i bezpieczeństwa: - CE – Zgodność z dyrektywami Unii - Energy Star 8.0, TCO 10. - Podwyższona wytrzymałość zgodnie z normą MIL-STD-810H. Gwarancja: min. 60 miesięcy realizowana na miejscu u klienta Liczba sztuk: 2 |
| 13 | Kamera cyfrowa | Minimalne wymagania: - Obiektyw 4K - Minimalna odległość ogniskowa 50 cm - Matryca CMOS o wielkości min.3 cala - Zoom optyczny min. 20 krotny - Wyświetlacz panel dotykowy LCD - Różne opcje nagrywania - Wejście audio, HDMI - Różne tryb fotografowania - Karta pamięci - Gwarancja: min. 2 lata |
| Szkoła Podstawowa w Koniuszy |  |  |
| 14 | Laptop z oprogramowaniem | Specyfikacja techniczna minimalna: - Procesor: przynajmniej 15 900 punktów w teście www.cpubenchmark.net - Pamięć operacyjna (RAM): min. 16 GB DDR5, możliwość rozbudowy do 64 GB, 2 banki pamięci - Dysk: SSD min 1 TB GB z możliwością rozbudowy pamięci dyskowej - Grafika: zintegrowana - Wyświetlacz: min. 15,6’", min 1920 × 1080 pikseli, matowa matryca , min. 300 nit - Klawiatura: Z dedykowanym blokiem numerycznym po prawej stronie. Podświetlana. - System operacyjny: Windows 11 Pro (EDU) lub równoważny - Bateria: 3-ogniwowa litowo-polimerowa, pojemność min 50Wh - Zasilacz zakończony wtykiem USB-C. Minimum 65W - Oprogramowanie z pakietem biurowym umożliwiający obsługę dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji (DOCX, XLSX, PPTX) – np. MS Office 2024 lub równoważny. Licencja bezterminowa , edukacyjna Łączność i multimedia: - Wi-Fi 6E oraz Bluetooth® przynajmniej 5.1 lub nowszy - Głośniki stereofoniczne: 2 × min 2 W Porty i złącza, minimalnie: - 2 × USB-A - 1 × USB-C - 1 × HDMI® - 1 × combo jack (słuchawki/mikrofon, 3,5 mm) - 1 × Ethernet RJ-45 (LAN) Wymagania dotyczące zgodności z normami i bezpieczeństwa: - CE – Zgodność z dyrektywami Unii - Energy Star 8.0, TCO 10. - Podwyższona wytrzymałość zgodnie z normą MIL-STD-810H. Gwarancja: min. 60 miesięcy realizowana na miejscu u klienta Liczba sztuk: 1 |
| 15 | Smartfon | Smartfon - Typ: dotykowy Super AMOLED / AMOLED 2X lub równoważny tj. technologia OLED / AMOLED aktywna matryca wysoki kontrast (typowy dla OLED) odświeżanie min. 120 Hz wysoka jasność (np. min. 1000 nitów) rozdzielczość co najmniej Full HD+ obsługa ekran dotykowy, wielopunktowy - Przekątna ekranu: min. 6.7’' / 2340 x 1080px - RAM: min. 8 GB - Bateria: min. 5000 mAh - Porty: USB typu C - Pamięć użytkowa: min. 256 GB - Funkcje AI - Standard pyłoszczelności / wodoodporności: min. IP67 System operacyjny - Wersja: Android min. 15 Łączność - Transmisja danych: przynajmniej 5G - WIFI min. 6 - Bluetooth: min. 5.3 - NFC: Tak - Nawigacja: co najmniej GPS, Galileo Aparat fotograficzny - Główny: min.50.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP - Przedni: min.12.0 MP Czujniki (co najmniej) - Akcelerometr - Żyroskop - Światła - Magnetometr Minimalne akcesoria - Ładowarka - Kabel USB Typu-C Menu w języku polskim Gwarancja: min. 2 lata |
| 16 | pendrive | - Pojemność: min. 64 GB - Złącze: USB 3.0 kompatybilność z USB 2.0 - prędkość odczytu danych min:100Mb/s - Sztuk: 16 |
| 17 | Dysk zewnętrzny | - Model: Zewnętrzny - Typ dysku: HDD - Format dysku: 2,5'' - Typ napędu: Zewnętrzny - Pojemność dysku: min. 1000 GB - Interfejs dysku: USB 3.0/USB 2.0 - Obsługiwane systemy operacyjne: Windows, Linux, macOS - Kabel USB 3.0 w zestawie - Gwarancja: min. 2 lata |
| 18 | dyktafon | - dwa mikrofony rejestrujące dźwięk stereo - min. 8 GB wbudowanej pamięci - wbudowane złącze USB - typ nośnika: możliwość rozszerzenia pamięci przy użyciu dodatkowej karty micro SD - formant danych/ zapisu: MP3 - zasilanie: akumulator - wyświetlacz: LCD - Gwarancja: min. 2 lata |
| 19 | Głośnik bezprzewodowy | - Głośnik przenośny - Technologia bezprzewodowa co najmniej Bluetooth 5.3 - Możliwość podłączenia 2 urządzeń BT jednocześnie - Wyposażony w 2 przetworniki basowe, 2 wysokotonowe - Moc muzyczna min. 100 W - Certyfikat IP67 - Waga max 2,2 kg - Wytrzymałość na jednym ładowaniu baterii do 24 godzin - Gwarancja: min. 2 lata |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niegardowie |  |  |
| 20 | Laptop z oprogramowaniem | Specyfikacja techniczna minimalna: - Procesor: przynajmniej 15 900 punktów w teście www.cpubenchmark.net - Pamięć operacyjna (RAM): min. 16 GB DDR5, możliwość rozbudowy do 64 GB, 2 banki pamięci - Dysk: SSD min 1 TB GB z możliwością rozbudowy pamięci dyskowej - Grafika: zintegrowana - Wyświetlacz: min. 15,6’", min 1920 × 1080 pikseli, matowa matryca , min. 300 nit - Klawiatura: Z dedykowanym blokiem numerycznym po prawej stronie. Podświetlana. - System operacyjny: Windows 11 Pro (EDU) lub równoważny - Bateria: 3-ogniwowa litowo-polimerowa, pojemność min 50Wh - Zasilacz zakończony wtykiem USB-C. Minimum 65W - Oprogramowanie z pakietem biurowym umożliwiający obsługę dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji (DOCX, XLSX, PPTX) – np. MS Office 2024 lub równoważny. Łączność i multimedia: - Wi-Fi 6E oraz Bluetooth® przynajmniej 5.1 lub nowszy - Głośniki stereofoniczne: 2 × min 2 W Porty i złącza, minimalnie: - 2 × USB-A - 1 × USB-C - 1 × HDMI® - 1 × combo jack (słuchawki/mikrofon, 3,5 mm) - 1 × Ethernet RJ-45 (LAN) Wymagania dotyczące zgodności z normami i bezpieczeństwa: - CE – Zgodność z dyrektywami Unii - Energy Star 8.0, TCO 10. - Podwyższona wytrzymałość zgodnie z normą MIL-STD-810H. Gwarancja: min. 60 miesięcy realizowana na miejscu u klienta Liczba sztuk: 4 |
| 21 | smartfon | Smartfon - Typ: dotykowy Super AMOLED / AMOLED 2X lub równoważny tj. technologia OLED / AMOLED aktywna matryca wysoki kontrast (typowy dla OLED) odświeżanie min. 120 Hz wysoka jasność (np. min. 1000 nitów) rozdzielczość co najmniej Full HD+ obsługa ekran dotykowy, wielopunktowy - Przekątna ekranu: min. 6.7’' / 2340 x 1080px - RAM: min. 8 GB - Bateria: min. 5000 mAh - Porty: USB typu C - Pamięć użytkowa: min. 256 GB - Funkcje AI - Standard pyłoszczelności / wodoodporności: min. IP67 System operacyjny - Wersja: Android min. 15 Łączność - Transmisja danych: przynajmniej 5G - WIFI min. 6 - Bluetooth: min. 5.3 - NFC: Tak - Nawigacja: co najmniej GPS, Galileo Aparat fotograficzny - Główny: min.50.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP - Przedni: min.12.0 MP Czujniki (co najmniej) - Akcelerometr - Żyroskop - Światła - Magnetometr Minimalne akcesoria - Ładowarka - Kabel USB Typu-C Menu w języku polskim Gwarancja: min. 2 lata |
| 22 | Kamera cyfrowa | - Możliwość nagrywania wideo w rozdzielczości 4K (Ultra HD) - Minimalna odległość ogniskowa 50 cm - Matryca CMOS o wielkości min.1 cala - Zoom optyczny min. 20 krotny - Wyświetlacz panel dotykowy LCD - Wejście audio, HDMI - możliwość nagrywania w różnych trybach i formatach oraz wykonywania zdjęć w różnych trybach fotograficznych - Karta pamięci – w komplecie min. 128GB - Gwarancja: min. 2 lata |
| 23 | Zestaw oświetlenia studyjnego | W zestawie minimum: - 2 kompaktowe lampy o mocy min. 400Ws każda. - Nadajnik Flash RC pozwalający zdalnie sterować i wyzwalać lampy - 2 statywy o maksymalnej wysokości 220 cm. - Typ światła: LED - Sterowanie bezprzewodowe - Zasięg min 50m - Wskaźnik gotowości: dźwiękowy, optyczny - Chłodzenie: wbudowany wentylator - Softbox 60x90 cm. +/- 10 cm |
| 24 | Zestaw lamp (reflektory świetlne) | W zestawie 2 panele LED ze statywami: - Płynna regulacja mocy światła - Temperatura barwowa: 2800 K – 8000 K - Zasilanie: akumulatorowe i sieciowe - Moc maksymalna panelu: min 890 LUX - Konstrukcja aluminiowa - Panel umożliwia zmianę kolorów światła - minimum 10 wbudowanych efektów świetlnych - możliwość zastosowania cyfrowych filtrów barw i efektów świetlnych Bateria akumulatorowa do panelu w zestawie |
| 25 | System mikrofonów bezprzewodowych | W skład zestawu wchodzą: - 4 mikroporty typu bodypack z możliwością podłączenia mikrofonów zewnętrznych - 4 mikrofony nagłowne - 4 mikrofony krawatowe typu lavalier - Odbiornik (baza mikrofonowa) - Antena do odbiornika - Zasilacz sieciowy - Przewód Jack 6,35 mm - Komplet baterii typu AA - Instrukcja obsługi ### Wymagania techniczne systemu: - Modulacja: FM szerokopasmowa - Obsługa częstotliwości zmiennych - Ilość kanałów: minimum 200 - Zakres dynamiczny: >90 dB - Zasięg działania: co najmniej do 100 m (w terenie otwartym) - Parowanie nadajników z bazą przy użyciu podczerwieni ### Wymagania techniczne nadajników (bodypacków): - Antena zewnętrzna (dla bodypacków); wbudowana spiralna antena w mikrofonach ręcznych - Złącze wejściowe: przykręcane mono typu Jack 3,5 mm (dla mikrofonów nagłownych) - Czas pracy na bateriach: min. 9 godzin - Zasilanie: 2 × bateria typu AA - Gwarancja: min. 2 lata Liczba zestawów: 2 |
| 26 | Mikser do dźwięku | - Typ produktu: Mikser audio - Liczba kanałów: min. 4 - Cyfrowe przetwarzanie dźwięku - Liczba pasm EQ na kanał: min. 3 - Ustawienia korektora: Tak - Wyjście XLR: min. 1 - Liczba portów USB 2.0: min. 1 - Wyjście Booth (1/4"): min. 1 Gwarancja: min. 2 lata |

Wszystkie w/w poz. asortymentowe mają być fabrycznie nowe, nie uszkodzone, czyste, nieobciążone prawami osób trzecich, pochodzące z legalnego źródła, winny być zgodne z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca zobowiązany jest do wliczenia w cenę oferty, kosztów: transportu, wniesienia wszystkich elementów przedmiotu zamówienia do placówek, kosztów montażu /instalacji. Wyposażenie, które wymaga baterii winno zostać w nie wyposażone.

Informujemy, że dopuszcza się odstępstwa od podanych przez nas wymiarów dla poszczególnych sprzętów. Tam, gdzie nie wskazano odstępstwa wymiarowego, obowiązuje zapis: Podane rozmiary są orientacyjne i mogą różnić się o +/- 2 cm.

Dostarczane wyposażenie sprzętowe ma posiadać instrukcją w języku polskim lub posiadać tłumaczenie instrukcji na język polski.

W przypadku użycia sformułowań lub nazw, które mogłyby wskazywać/sugerować markę produktu należy pamiętać, że zawsze dopuszcza się produkty równoważne – Zamawiający wskazuje parametry/elementy równoważności przy poz. asortymentowych. W przypadku, gdyby jednak przy jakiejś pozycji nie wskazano równoważności, należy przyjąć, że inny produkt oferowany przez Wykonawcę ma spełniać ten sam główny cel co produkt wskazany.