Załącznik Nr 3.1 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - MINIMALNE WYMAGANIA

Dostawa urządzeń i oprogramowania  w ramach konkursu grantowego ,,Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego przez Gminę Babice,

część I zamówienia obejmująca dostawę:

Switch zarządzalny – 2 sztuki, Access Point wifi – 8 sztuk, Kontroler do Access Pointów – 2 sztuki, Zasilacz UPS ONLINE do komputerów – 62 sztuki,  Zasilacz UPS do serwera – 2 sztuki

Prawą stronę tabeli należy wypełnić stosując słowa „TAK” lub „NIE”, zaś w kolumnie 4 należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. 
W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „NIE” lub zaoferuje niższe wartości niż określone minimalne oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP).

| ## SWITCH ZARZĄDZALNY – 2 SZTUKI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa parametru | Wartości wymagane przez Zamawiającego | Podać zastosowane rozwiązania lub/i parametry techniczne lub/i należy wpisać zastosowanie rozwiązań równoważnych | Informacja potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych (należy wypełnić każdą pozycję tabeli - niepotrzebne skreślić) |
|  | WYMAGANIA TECHNICZNE |  |  |  |
| 1 | Typ urządzenia | Zarządzalny switch Ethernet Layer 2+ (z możliwością podstawowych funkcji Layer 3, statyczny routing) |  | TAK / NIE |
| 2 | Porty ethernet | Co najmniej 48 portów RJ45 wspierających prędkości co najmniej 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem prędkości (auto-negotiation). |  | TAK / NIE |
| 3 | Porty uplink | Co najmniej 4 sloty SFP+ wspierające prędkości do 10 Gbps (kompatybilne z modułami optycznymi lub DAC) |  | TAK / NIE |
| 4 | Wydajność połączenia | - Switching capacity: Co najmniej 176 Gbps. - Forwarding rate: Co najmniej 130 Mpps. - Non-blocking throughput: Co najmniej 88 Gbps |  | TAK / NIE |
| 5 | Funkcje | - Zarządzanie przez interfejs webowy (GUI), - Wsparcie dla VLAN (co najmniej 802.1Q, minimum 1000 VLAN), QoS, agregacji linków (802.3ad LACP), STP/RSTP, mirroring portów - Możliwość centralnego zarządzania przez zewnętrzny kontroler (lokalny), wspierający zdalny dostęp, konfigurację wielu urządzeń jednocześnie, automatyczne wykrywanie i provisioning (zero-touch provisioning), monitoring w czasie rzeczywistym oraz aktualizacje firmware w skali całej sieci. - DHCP Snooping - 802.1X |  | TAK / NIE |
| 6 | Zasilanie | - Zasilanie: Wbudowany zasilacz AC 100-240 V, 50/60 Hz. |  | TAK / NIE |
| 7 | Konstrukcja fizyczna | - Montaż: Rack-mount 1U (kompatybilny z szafami 19-calowymi). - Środowisko pracy: Temperatura operacyjna 0–40°C, wilgotność 10–90% (bez kondensacji) |  | TAK / NIE |
| 8 | Certyfikaty i zgodność | CE |  | TAK / NIE |
| 9 | Inne wymagania | - Tablica adresów MAC: Co najmniej 16000 wpisów. - Bufor pakietów: Co najmniej 12 Mbit (1.5MB) - Wsparcie Jumbo Frames |  | TAK / NIE |
| 10 | Gwarancja | Gwarancja i rękojmia minimum 60 miesięcy |  | TAK / NIE |

| ## ACCESS POINT WIFI – 8 SZTUK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa parametru | Wartości wymagane przez Zamawiającego | Podać zastosowane rozwiązania lub/i parametry techniczne lub/i należy wpisać zastosowanie rozwiązań równoważnych | Informacja potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych (należy wypełnić każdą pozycję tabeli - niepotrzebne skreślić) |
|  | WYMAGANIA TECHNICZNE |  |  |  |
| 1 | Typ urządzenia | Zarządzalny access point WiFi 6 (IEEE 802.11ax), dual-band (2.4 GHz i 5 GHz), wspierający centralne zarządzanie w ramach systemu SDN (Software-Defined Networking) |  | TAK / NIE |
| 2 | Prędkość Wi-Fi | Co najmniej 574 Mbps na paśmie 2.4 GHz i 2402 Mbps na paśmie 5 GHz, z wsparciem dla MU-MIMO (co najmniej 2x2), OFDMA, beamforming i seamless roaming |  | TAK / NIE |
| 3 | Porty | Co najmniej 1 port Ethernet RJ45 wspierający prędkości co najmniej 1 Gbps (z możliwością 2.5 Gbps), z automatycznym wykrywaniem prędkości (auto-negotiation) |  | TAK / NIE |
| 4 | Wsparcie PoE | Wsparcie dla IEEE 802.3at (PoE+), z maksymalnym poborem mocy do 25 W. |  | TAK / NIE |
| 5 | Funkcje zarządzania | - Zarządzanie przez zewnętrzny kontroler (lokalny lub chmurowy), wspierający zdalny dostęp, konfigurację wielu urządzeń jednocześnie, automatyczne wykrywanie i provisioning (zero-touch provisioning), monitoring w czasie rzeczywistym, aktualizacje firmware w skali całej sieci, mapy pokrycia, statystyki użytkowników oraz integrację z mesh i roamingiem. - Wsparcie dla VLAN (802.1Q) z możliwością tagowania i trunkingu, QoS (802.1p/DSCP), captive portal, band steering, airtime fairness, guest network, WPA3 security, RADIUS authentication i diagnostyki (np. RF scanning). - Możliwość konfiguracji co najmniej 4 różnych sieci WiFi (SSID) jednocześnie, z przypisaniem każdego SSID do oddzielnego VLANu dla separacji ruchu sieciowego. |  | TAK / NIE |
| 6 | Zasilanie | Zasilanie: PoE (IEEE 802.3at). |  | TAK / NIE |
| 7 | Konstrukcja fizyczna | - Montaż: Ceiling-mount (montowany na suficie) - Środowisko pracy: Temperatura operacyjna 0–40°C, wilgotność 10–90% (bez kondensancji). |  | TAK / NIE |
| 8 | Certyfikaty i zgodność | CE |  | TAK / NIE |
| 9 | Inne wymagania | - Anteny: z zyskiem co najmniej 3 dBi na 2.4 GHz i 5 dBi na 5 GHz. - Oprogramowanie: Możliwość aktualizacji firmware, logi systemowe, wsparcie dla zarządzania lokalnego. |  | TAK / NIE |
|  | Gwarancja | Gwarancja i rękojmia minimum 60 miesięcy |  |  |

| ## KONTROLER DO ACCESS POINTÓW – 2 SZTUKI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa parametru | Wartości wymagane przez Zamawiającego | Podać zastosowane rozwiązania lub/i parametry techniczne lub/i należy wpisać zastosowanie rozwiązań równoważnych | Informacja potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych (należy wypełnić każdą pozycję tabeli - niepotrzebne skreślić) |
|  | WYMAGANIA TECHNICZNE |  |  |  |
| 1 | Typ urządzenia | Lokalny sprzętowy kontroler sieciowy (hardware controller) do centralnego zarządzania urządzeniami sieciowymi SDN (Software-Defined Networking), w tym switchami, punktami dostępowymi (AP), routerami i bramami. |  | TAK / NIE |
| 2 | Porty | Co najmniej 1 port Ethernet RJ45 wspierający prędkości co najmniej 10/100/1000 Mbps z automatycznym wykrywaniem prędkości (auto-negotiation); co najmniej 1 port USB (np. USB 2.0 lub wyższy). |  | TAK / NIE |
| 3 | Procesor i pamięć | Procesor co najmniej dual-core, co najmniej 1 GB RAM, co najmniej 4 GB pamięci wewnętrznej do przechowywania konfiguracji i logów. |  | TAK / NIE |
| 4 | Zarządzanie i funkcje | - Możliwość zarządzania co najmniej 4 switchami, 10 punktami dostępowymi (AP). - Wsparcie dla automatycznego wykrywania urządzeń (zero-touch provisioning), batch konfiguracji i aktualizacji firmware, multi-site management, monitoringu sieci w czasie rzeczywistym (statystyki, alerty, mapy), reboot schedule, captive portal, zarządzanie i monitoring elementów warstwy L3 (jeżeli obsługiwane przez urządzenia sieciowe). - Interfejs zarządzania: Aplikacja mobilna, web GUI. - Opcjonalne wsparcie dla integracji z systemami monitoringu wideo (jeżeli producent oferuje takie rozwiązanie, np. do 10 kamer). |  | TAK / NIE |
| 5 | Zasilanie | Realizowane w sposób zależny od konstrukcji urządzenia; dopuszcza się różne metody zasilania stosowane przez producentów, w tym PoE lub zewnętrzne źródła zasilania DC. |  | TAK / NIE |
| 6 | Konstrukcja fizyczna | Maksymalne zużycie energii: Nie więcej niż 10 W |  | TAK / NIE |
| 7 | Certyfikaty i zgodność | CE |  | TAK / NIE |
| 8 | Inne wymagania | - Oprogramowanie: Możliwość aktualizacji firmware, logi systemowe, - Dostarczony kontroler powinien umożliwiać centralne zarządzanie punktami dostępowymi (Access Point), przełącznikami sieciowymi (Switch) zapewniając ich pełną kompatybilność, spójność konfiguracji i możliwość zintegrowanego monitoringu oraz administracji całego środowiska. |  |  |
| 9 | Gwarancja | Gwarancja i rękojmia minimum 60 miesięcy |  |  |

Wykonawca oświadcza, że Switche zarządzalne, Access Pointy WIFI oraz kontroler sieci Wi-Fi pochodzą od jednego producenta.

| ZASILACZ UPS ONLINE DO KOMPUTERÓW – 62 SZTUKI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa parametru | Wartości wymagane przez Zamawiającego | Podać zastosowane rozwiązania lub/i parametry techniczne lub/i należy wpisać zastosowanie rozwiązań równoważnych | Informacja potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych (należy wypełnić każdą pozycję tabeli - niepotrzebne skreślić) |
|  | WYMAGANIA TECHNICZNE |  |  |  |
| 1 | Typ urządzenia | UPS (Uninterruptible Power Supply) – topologia Online |  | TAK / NIE |
| 2 | Moc | Co najmniej 600 W (czynna) / 1000 VA (pozorna) |  | TAK / NIE |
| 3 | Czas przełączania | Nie więcej niż 10 ms |  | TAK / NIE |
| 4 | Fala wyjściowa | Pełna sinusoida |  | TAK / NIE |
| 5 | Regulacja napięcia | Automatyczna regulacja napięcia (AVR) dla stabilizacji wejścia w zakresie co najmniej 170-280 V AC |  | TAK / NIE |
| 6 | Częstotliwość | 50/60 Hz z tolerancją co najmniej +/- 1 Hz w trybie bateryjnym |  | TAK / NIE |
| 7 | Gniazda wyjściowe | Co najmniej 3 gniazda typu E z możliwością podłączenia komputerów i urządzeń peryferyjnych |  | TAK / NIE |
| 8 | Czas podtrzymania | Co najmniej 3 minuty przy 100% obciążeniu. |  | TAK / NIE |
| 9 | Funkcje zarządzania | USB z technologią Human Interface Device (HID) |  | TAK / NIE |
| 10 | Zasilanie wejściowe | AC 200-240 V (z kablem co najmniej 1,5 m, złącze typu C14 lub równoważne) |  | TAK / NIE |
| 11 | Sygnalizacja | Wyświetlacz LCD |  | TAK / NIE |
| 12 | Chłodzenie i hałas | Naturalne lub aktywne chłodzenie, z poziomem hałasu nie przekraczającym 46 dB |  | TAK / NIE |
| 13 | Konstrukcja fizyczna | - Montaż: Tower (stojący). - Wymiary: Nie przekraczające 200mm/150mm/370mm (wysokość/szerokość/głębokość) - Waga: Nie więcej niż 10 kg. - Środowisko pracy: Temperatura operacyjna 0–40°C, wilgotność 20–90% (bez kondensacji) |  | TAK / NIE |
| 14 | Certyfikaty i zgodność | CE |  | TAK / NIE |
| 15 | Inne wymagania | - Baterie: Wewnętrzne (co najmniej 2x 12V/8Ah), z czasem ładowania nie więcej niż 6 godziny do 90% pojemności; możliwość wymiany baterii. Zgodność z generatorem prądotwórczym |  | TAK / NIE |
| 16 | Gwarancja | Gwarancja i rękojmia minimum 12 miesięcy |  | TAK / NIE |

| ZASILACZ UPS DO SERWERA – 2 SZTUKI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa parametru | Wartości wymagane przez Zamawiającego | Podać zastosowane rozwiązania lub/i parametry techniczne lub/i należy wpisać zastosowanie rozwiązań równoważnych | Informacja potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych (należy wypełnić każdą pozycję tabeli - niepotrzebne skreślić) |
|  | WYMAGANIA TECHNICZNE |  |  |  |
| 1 | Typ urządzenia | Zarządzalny UPS (Uninterruptible Power Supply) z topologią co najmniej line-interactive, zapewniający ochronę przed zakłóceniami napięcia, spadkami i awariami zasilania. |  | TAK / NIE |
| 2 | Moc | Co najmniej 2700 W (czynna) i 3000 VA (pozorna) |  | TAK / NIE |
| 3 | Czas przełączania | Nie większy niż 10 ms |  | TAK / NIE |
| 4 | Fala wyjściowa | Czysta sinusoida (sine wave) |  | TAK / NIE |
| 5 | Regulacja napięcia | Automatyczna regulacja napięcia (AVR) |  | TAK / NIE |
| 6 | Częstotliwość | 50/60 Hz z tolerancją co najmniej +/- 5 Hz (z automatyczną synchronizacją z siecią) |  | TAK / NIE |
| 7 | Gniazda wyjściowe | Co najmniej 8 gniazd wyjściowych IEC C13 oraz co najmniej 1 gniazdo wyjściowe IEC C19, umożliwiających zasilanie serwerów i urządzeń sieciowych. |  | TAK / NIE |
| 8 | Czas podtrzymania | Co najmniej 3 minut przy 100% obciążeniu (z możliwością rozszerzenia poprzez moduły bateryjne). |  | TAK / NIE |
| 9 | Funkcje zarządzania | Interfejsy: Co najmniej USB i RS-232 do komunikacji z serwerami; Oprogramowanie do automatycznego wyłączania urządzeń (kompatybilne z systemami operacyjnymi serwerowymi, np. Windows / Linux / VMware). Funkcje dodatkowe: ochrona przeciwprzepięciowa, diagnostyka baterii. |  | TAK / NIE |
| 10 | Zasilanie wejściowe | AC 200–240 V (z kablem zasilającym lub gniazdem IEC umożliwiającym podłączenie przewodu). |  | TAK / NIE |
| 11 | Zużycie energii i efektywność | Efektywność nie mniejsza niż 95%. |  | TAK / NIE |
| 12 | Chłodzenie i hałas | Aktywne chłodzenie wentylatorami, z poziomem hałasu nie przekraczającym 55 dBA |  | TAK / NIE |
| 13 | Konstrukcja fizyczna | Montaż: Rack-mount (kompatybilny z szafami 19-calowymi) z możliwością konwersji na tower (stojący). Wymiary (wys. × szer. × gł.): nie większe niż 450 × 200 × 600 mm. Waga: nie więcej niż 50 kg. Środowisko pracy: Temperatura operacyjna 0–40°C, Wilgotność względna pracy: do 80% RH, bez kondensacji. |  | TAK / NIE |
| 14 | Certyfikaty i zgodność | CE |  | TAK / NIE |
| 15 | Inne wymagania | Baterie: wewnętrzne, wymienne na gorąco (hot-swap), z możliwością rozbudowy o zewnętrzne moduły bateryjne. |  | TAK / NIE |
| 16 | Gwarancja | Gwarancja i rękojmia minimum 12 miesięcy |  | TAK / NIE |

(Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)