| NAZWA I ADRES INWESTORA | Gmina Gorzyce Ul. Kościelna 15 44-350 Gorzyce |  |
| --- | --- | --- |
| STADIUM | Projekt Techniczny |  |
| TOM | Przebudowa istn. słupa teletechnicznego wł. Orange Polska S.A. |  |
| OBIEKT/TEMAT | Przebudowa istn. słupa teletechnicznego wł. Orange Polska S.A. |  |
| WSPÓNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) | 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | Kategoria obiektu budowlanego : Kategoria IV, XXV, XXVI |  |
| ADRES INWESTYCJI | Województwo: Śląskie Powiat: Wodzisławski Gmina: Gorzyce |  |
| DZIAŁKI EWIDENCYJNE | Obręb ewidencyjny: TURZA Działki objęte inwestycją: 269/79 |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | Rybnickie Przedsiębiorstwo Inżynierii Drogowej CERTIGOS M. Hawełek, M. Kałuża Sp. J. 44-203 Rybnik, ul. Brzezińska 8a |  |
| BRANŻA DROGOWA |  |  |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Arkadiusz Piechota – DTT-TU/2126/01/U |  |
|  | Spec. telekomunikacyjna |  |
| Egzemplarz |  | 1/2/3 |
| Sierpień 2022 |  |  |

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	1

1.	CZĘŚĆ OGÓLNA	2

1.1.	Przedmiot opracowania	2

1.2.	Inwestor	2

1.3.	Jednostka projektowa	2

1.4.	Podstawa opracowania	2

1.5.	Wykaz norm i rozporządzeń	2

1.6.	Zakres opracowania	4

1.7.	Uzgodnienia	4

2.	CZĘŚĆ TECHNICZNA	4

2.1.	Stan istniejący	4

2.2.	Przebudowa słupa drewnianego	4

3.	UWAGI REALIZACYJNE	4

4.	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	5

5.	MATERIAŁY DO PRZESUNIĘCIA	5

6.	MATERIAŁY DO DEMONTAŻU	5

7.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	6

8.	UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	7

9.	SPIS RYSUNKÓW	11

# CZĘŚĆ OGÓLNA

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącego słupa teletechnicznego własności Orange Polska S.A. w związku z opracowaniem dokumentacji pt: „Przebudowa istn. słupa teletechnicznego wł. Orange Polska S.A.”.

## Inwestor

Gmina Gorzyce

ul. Kościelna 15

44-350 Gorzyce

## Jednostka projektowa

Rybnickie Przedsiębiorstwo Inżynierii Drogowej CERTIGOS M.Hawełek, M.Kałuża Sp.J.

ul. Brzezińska 8a,

44-203 Rybnik

## Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej

- Wizja lokalna

- Uzgodnień i wytycznych międzybranżowych

- Mapa do celów projektowych

## Wykaz norm i rozporządzeń

| ### BN-73/8984-05 | ### „Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania”. |
| --- | --- |
| ### ZN-OPL-012/15 | ### Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. |
| ### ZN-OPL-004/15 | Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. |
| ### ZN-OPL-011/96 | Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. |
| ZN-OPL-013/15 | ### Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i badania. |
| ZN-OPL-014/15 | ### Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania. |
| ZN-OPL-022/15. | ### Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania |
| ZN-OPL-023/16 | ### Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. |
| ZN-OPL-025/99 | Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. |
| ZN-OPL-001/93 | Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. |
| ZN-OPL-005-1/14 | Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna światłowodowe. Wymagania i badania. |
| ZN-OPL-005-2/17 | Linie optotelekomunikacyjne. Kable światłowodowe. Wymagania i badania |
| ZN-OPL-006/15 | Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. |
| ZN-OPL-008/14 | Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. |
| ZN-OPL-026/06 | Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania. |
| ZN-OPL-031/11 | Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania |
| ZN-OPL-032/05 | Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania. |
| ZN-OPL-036/15 | Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. |
| ZN-OPL-037/10 | Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Wymagania i badania. |
| Zarządzeniem Ministra Łączności z 12 marca 1992r. w sprawie zasad i warunków budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalenia warunków, jakim te linie powinny odpowiadać – Monitor Polski nr 13 poz. 95. |  |

## Zakres opracowania

Niniejszy projekt w swym zakresie obejmuje:

- Demontaż istn. słupa drewnianego

- Budowa słupa drewnianego – 7m

- Przesunięcie istn. kabla teletechnicznego

## Uzgodnienia

Wykonawca winien ściśle przestrzegać zapisów dotyczących terminu zgłaszania prac właścicielom sieci oraz sprawowanego nadzoru nad prowadzonymi robotami zgodnie w wydanymi uzgodnieniami.

# CZĘŚĆ TECHNICZNA

## Stan istniejący

W chwili obecnej w okolicach ul. Świerkowej istnieje sieć napowietrzna teletechniczna własności Orange Polska S.A.

## Przebudowa słupa drewnianego

W celu usunięcia kolidującego stanowiska słupowego linii napowietrznej teletechnicznej należy istniejący słup drewniany przebudować poprzez budowę nowego słupa drewnianego o wysokości 7m zlokalizowanego zgodnie z planem sytuacyjnym rys. T-2. Istniejący kabel teletechniczny należy przewiesić

Całą przebudowę wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym rys. T-2 oraz schematem T-3.

## UWAGI REALIZACYJNE

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi przepisami i normami przy ścisłym przestrzeganiu przepisów BHP.

Całość prac przeprowadzać przy obowiązkowym nadzorze pracownika właściciela przebudowywanych sieci. Inwestor udzieli zlecenia z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem na pełnienie branżowego nadzoru ze strony Orange Polska na okres robót na, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie sieci Orange Polska, jak również pozostałych gestorów sieci.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien zapoznać się z treścią pism uzgadniających oraz porozumień zawartych z właścicielami gruntów i przestrzegać zawartych w nich zaleceń.

Dla dokładnego określenia przebiegu urządzeń teletechnicznych należy wykonać przekopy kontrolne, które należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami.

Roboty ziemne w przypadku zbliżenia lub skrzyżowania z istniejącymi urządzeniami prowadzić ręcznie w obecności uprawnionych przedstawicieli użytkowników istniejących urządzeń podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego.

Do protokołu odbioru wykonawca winien dołączyć dokumentację powykonawczą wybudowanej sieci oraz geodezyjny pomiar powykonawczy. Wszelkie zmiany przebiegu mediów należy nanieść na mapę zasadniczą w Wydziale Geodezji i Kartografii, a także dostarczyć do właścicieli przebudowywanych sieci oryginał i kopie map geodezyjnych z potwierdzeniem wprowadzenia zmian do zasobów geodezyjnych.

Przed przystąpieniem do prac jak i po wykonaniu prac należy dokonać komisyjnego sprawdzenia drożności kanalizacji, które ma być potwierdzone protokołem.

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Rodzaj materiału | Ilość budowa | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Słup drewniany 7m z skrzynką kablową | 1 | kpl |

## MATERIAŁY DO PRZESUNIĘCIA

| Lp. | Rodzaj materiału | Ilość budowa | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabel teletechniczny | 55 | mb |

## MATERIAŁY DO DEMONTAŻU

| Lp. | Rodzaj materiału | Ilość budowa | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Słup drewniany 7m z skrzynką kablową | 1 | kpl |

- OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

OŚWIADCZENIE

Dotyczy dokumentacji:

PRZEBUDOWA ISTN. KABLA TELETECHNICZNEGO WŁ. ORANGE POLSKA S.A.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane  oświadczam, że w/w projekt techniczno-budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT (branża teletechniczna):

inż. Michał Pacan

SPRAWDZAJĄCY (branża teletechniczna):

mgr inż. Arkadiusz Piechota

RYBNIK, SIERPIEŃ 2022r.

- UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

- SPIS RYSUNKÓW

| Nr rysunku | Nazwa | Skala |
| --- | --- | --- |
| T-1 | ORIENTACJA | - : - |
| T-2 | PLAN SYTUACYJNY | 1:500 |
| T-3 | SCHEMAT PRZEBUDOWY | - : - |