# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

## 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wykonanie fundamentów, montaż, posadowienie, wypoziomowanie oraz przekazanie do użytkowania urządzeń placu zabaw i urządzeń sprawnościowych, zgodnie z niniejszym OPZ, ustawą Prawo zamówień publicznych, normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.

„ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY GÓRZYCA POPRZEZ DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW W M. CZARNÓW, ŻABICE, PAMIĘCIN, STAŃSK, RADÓWEK, LASKI LUBUSKIE, ŁUGI GÓRZYCKIE, OWCZARY ORAZ SPUDŁÓW” dofinansowanego

w ramach interwencji I.13.1 LEADER / Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – Wdrażanie LSR – z wyłączeniem projektów grantowych objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Projekt ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez poprawę dostępu do małej infrastruktury publicznej – doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Górzyca.

## 2. Wymagania ogólne (dla wszystkich urządzeń)

- Urządzenia muszą być:

  - fabrycznie nowe inieużywane,

  - przeznaczone do stałego użytkowania zewnętrznego,

  - odporne na zmienne warunki atmosferyczne, mróz i promieniowanie UV.

- Konstrukcja urządzeń:

  - stabilna i trwała,

  - pozbawiona ostrych krawędzi i szczelin niebezpiecznych,

  - zaprojektowana zgodnie z zasadami ergonomii i bezpieczeństwa dzieci.

- Materiały:

  - elementy stalowe: stal zabezpieczona antykorozyjnie (cynkowanie, malowanie proszkowe lub rozwiązania równoważne) lub stal nierdzewna,

  - elementy konstrukcyjne i użytkowe: HDPE, HPL, stal nierdzewna, liny z rdzeniem stalowym lub materiały równoważne,

  - wszystkie śruby i elementy złączne narażone na warunki atmosferyczne – odporne na korozję.

- Montaż:

  - zgodnie z instrukcjami producenta,

  - z zachowaniem wymaganych stref bezpieczeństwa,

  - wykonany przez wykwalifikowany personel.

- Dokumenty przy odbiorze:

  - certyfikaty lub deklaracje zgodności z PN-EN 1176,

  - dokumentacja powykonawcza,

  - instrukcje użytkowania i konserwacji w języku polskim.

- Gwarancja:

  - minimum 36 miesięcy na urządzenia i montaż.

## 3. Rozwiązania równoważne

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tj. urządzenia:

- spełniające normy PN-EN 1176,

- o parametrach technicznych, użytkowych i bezpieczeństwa nie gorszych niż opisane,

- wykonane z materiałów o porównywalnej lub wyższej trwałości,

- zapewniające tę samą funkcjonalność.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność w ofercie.

Nie dopuszcza się stosowania sklejki wodoodpornej.

4. Zakres dostawy, montażu i wyposażenia placów zabaw w poszczególnych miejscowościach:

|  | CZARNÓW | ŻABICE | STAŃSK | PAMIĘCIN | RADÓWEK | LASKI LUBUSKIE | SPUDŁÓW | OWCZARY | ŁUGI GÓRZYCKIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drążki do przewrotów | Trampolina 160x160 | Trampolina 160x160 | Trampolina 160x160 | Trampolina 160x160 | Trampolina 160x160 | Trampolina 160x160 | Trampolina 160x160 | Trampolina 160x160 |
| 2 | Drabinkawspinaczkowa pozioma |  | wieża ze zjeżdżalnią i huśtawkami |  |  |  | wieża ze zjeżdżalnią i huśtawkami | wieża ze zjeżdżalnią i huśtawkami | wieża ze zjeżdżalnią i huśtawkami |
| 3 | Linarium sprawnościowe |  | piramida wspinaczkowa linarium |  |  |  | piramida wspinaczkowa linarium | piramida wspinaczkowa linarium | piramida wspinaczkowa linarium |
| 4 | Równoważnia |  | karuzela pionowa |  |  |  | sprężynowiec bujak zwierzę konik | sprężynowiec bujak zwierzę konik | sprężynowiec bujak zwierzę konik |
| 5 | Tor przeszkód |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Drążki do przewrotów - różna wysokość |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ławkeczka pozioma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Równoważnia ok. 12x203 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |

SPECYFIKACJA PLANOWANYCH URZĄDZEŃ PLACÓW ZABAW

| L.P. | PRZEDMIOT | OPIS | DANE TECHNICZNE ORAZ MATERIAŁOWE | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRAMPOLINA O WYM. 160X160 CM | Trampolina o wymiarach 160 x160 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 | Dane techniczne: - Wysokość całkowita - 0 cm - Strefa bezpieczeństwa - 400 x 400 cm - Wysokość swobodnego upadku ok 0,90 m Dane materiałowe: - antypoślizgowe lamelki zbudowane z poliamidu - łączenie lamelek 6mm liną nierdzewną odporną na korozję - mata do skakania odporna na ścieranie - solidne spawane skrzynie trampoliny cynkowane ogniwo pokryte nawierzchnią gumową sbr | 8SZT. |
| 2 | WIEŻA ZE ZJEŻDŻALNIĄ I HUŚTAWKAMI | Wieża ze zjeżdżalnią i huśtawkami na plac zabaw pozwoli na jednoczesne użytkowanie dwójki pociech z huśtawek. Pozostałe maluchy w tym czasie spędzą świetne chwile na zjeżdżalni, ściance wspinaczkowej, czy w tunelu linowym. URZĄDZENIE ZAWIERA m.in: - 1 x dach - 1 x ślizgawka nierdzewna - 1 x sćianka wspinaczkowa - 1 x moduł huśtawka podwójna - 1 x wejście tunel linowy Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 | Dane techniczne: - Wymiary: około 390 x 690 cm - Wysokość: maksymalnie do 360 cm Dane materiałowe: - Słupy: rury o średnicy minimum 88,0 mm. Stal oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem - Zakończenia słupów w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM - Dach: dachy wykonane z płyty HDPE o grubości minimum 15 mm - Ślizgawka otwarta ze stali nierdzewnej, blacha o grubości minimum 2 mm. Płyty boczne z polietylenu HDPE o grubości minimum 15 mm. - Podesty: wykonane z antypoślizgowej płyty HPL o grubości minimum 13 mm. - Drążki, poręcze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej montowane do słupa za pomocą dedykowanych łączników wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie oraz malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem. Średnica drążka minimum 33,7 mm. - Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości minimum 15 mm. Montowane do słupa za pomocą dedykowanych łączników wykonanych z poliamidu formowanego metodą wtryskową. - Płyty ścianek wspinaczkowych z kolorowego tworzywa HPL o grubości minimum 13 mm. - Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych. - Moduł huśtawka: siedzisko deseczka o konstrukcji aluminiowej, pokryte miękką gumą EPDM, zawieszone na łańcuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej. - Wejście tunel linowy: wykonany z liny polipropylenowej typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Montowane do słupa za pomocą dedykowanych łączników wykonanych z poliamidu formowanego metodą wtryskową. - Elementy stalowe wykonane ze stali nierdzewnej. Montowane do słupa za pomocą dedykowanych łączników wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem. Średnica drążka minimum 33,7 mm. - Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej. | 4 szt. |
| 3 | Piramida wspinaczkowa - linarium | Linarium w formie piramidy linowej złożone z mocnych lin połączonych w siatkę. Produkt zgodny z EN 1176-1:2017 | Dane techniczne: - Wymiary: minimum 400 x 400 cm - Wysokość: maksymalnie do 320 cm Dane materiałowe: - Słupy: rury o średnicy 76,1 mm wykonane ze stali nierdzewnej. - Zakończenia słupów w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM. - Siatki: wykonane z liny polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy minimum 16 mm z rdzeniem stalowym. - Napinacz piramidy pozwalający na okresowe napinanie sieci. Materiał: Stal nierdzewna. - Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej. | 4 sz. |
| 4 | Sprężynowiec bujak konik | Jednoosobowy bujak sprężynowy w kształcie konika przeznaczony głównie dla najmłodszych dzieci Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 | Dane techniczne: - Wymiary: minimum 82 x 30 cm - Wysokość: maksymalnie do 90 cm Dane materiałowe: - uchwyty z poliamidu formowanego metodą wtryskową - elementy złączone takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej - płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu hdpe o grubości minimum 15 mm | 3 szt. |
| 5 | Karuzela pionowa | Karuzela pionowa na plac zabaw to doskonała zabawka dla dzieci, która zapewni im wiele radości i aktywności fizycznej. Ta pięknie wykonana karuzela o wymiarach 50 x 50 cm i wysokości 117 cm zachwyci zarówno maluchy, jak i starsze dzieci. Dzięki solidnej konstrukcji i bezpiecznym uchwytom, dzieci mogą się swobodnie kręcić i bawić, jednocześnie rozwijając swoje zdolności motoryczne. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 | Dane techniczne: - Wymiary: minimum 50 x 50 cm - Wysokość: maksymalnie do 120 cm Dane materiałowe: - słupy ze stali nierdzewnej - płyty ścianek i podestów z kolorowego tworzywa hpl o grubości minimum 13 m | 1 szt. |
| 6 | Drążki do przewrotów | Drążki do przewrotów to solidny i bezpieczny zestaw o wymiarach minimalnych 189 x 217 cm jest idealny do ćwiczeń gimnastycznych i rozwijania sprawności fizycznej. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 | Dane techniczne: - Wymiary: minimum 189 x 217 cm - Wysokość: maksymalnie do 200 cm Dane materiałowe: - Słupy: rury o średnicy minimum 88,9 mm. Stal oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem. - Zakończenia słupów w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM - Drążki, poręcze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej - Montowane do słupa za pomocą dedykowanych łączników wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem. - Średnica drążka minimum 33,7 mm. Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej. | 1 szt. |
| 7 | Drabinka wspinaczkowa pozioma | Zestaw o wymiarach o minimalnych 85 x 290 cm i wysokości do 240 cm zapewni niezapomniane chwile aktywności i zabawy dla dzieci. Solidna konstrukcja pozwoli maluchom bezpiecznie rozwijać swoje umiejętności motoryczne, równowagę i siłę. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 | Dane techniczne: - Wymiary: minimum 85 x 290 cm - Wysokość: maksymalnie do 240 cm Dane materiałowe: - Słupy: rury o średnicy minimum 88,9 mm. Stal oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem - Zakończenia słupów w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM Drążki, poręcze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej. - Montowane do słupa za pomocą dedykowanych łączników wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem. - Średnica drążka minimum 33,7 mm. - Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej | 1 szt. |
| 8 | Linarium sprawnościowe o wym. ok 900 x 460 cm | Urządzenia linarne na plac zabaw o wymiarach około 900 x 460cm i wysokości ok 285 cm Zestaw zapewnia dzieciom niezapomniane chwile pełne radości i zabawy. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 | Dane techniczne: - Wymiary: około 900 x 460 cm - Wysokość: maksymalnie do 290 cm Dane materiałowe: - Słupy: rury o średnicy minimum 133 mm. Stal oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem - Elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. Średnica drążka o wymiarach około 33,7 mm i 42,4 mm. - Dedykowany system łączenia łańcuchów nierdzewnych ze słupami. - Gładkie wykończenie zabezpiecza przed urazami. Osłona wykonana z poliamidu. Stopnie w kształcie grzybka posiadające antypoślizgową powierzchnię. - Siatki: wykonane z liny polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy około 16 mm z rdzeniem stalowym. - Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej | 1 szt. |
| 9 | Równoważnia | Równoważnia o wym. ok. 90 x 230 cm Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 | Dane techniczne: - Wymiary: około 90 x 230 cm - Wysokość: maksymalnie do 110 cm Dane materiałowe: - konstrukcja: stal nierdzewna - drewno drzew iglastych o przekroju ok 90x90 mm, bezrdzeniowe, całkowicie odporne na wodę - bezpieczne zaślepki rur wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową | 1 szt. |
| 10 | Tor przeszkód | Tor przeszkód o wym. około 470 x 380 cm Urządzenie wspiera rozwój sprawności ruchowej, równowagi i koordynacji poprzez pokonywanie różnorodnych elementów balansujących i przejść. Solidna i trwała konstrukcja zapewnia bezpieczną zabawę na publicznych placach zabaw, a zastosowane materiały gwarantują odporność na warunki atmosferyczne oraz intensywne użytkowanie. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 | Dane techniczne: - wymiary: około 470 x 380 cm - wysokość: maksymalnie do 105 cm Dane materiałowe: - konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub wykonana ze stali nierdzewnej - elementy platform i przejść: płyty HPL lub równoważne, odporne na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz ścieranie - elementy linowe: liny z rdzeniem stalowym w oplocie syntetycznym (np. polipropylen), odporne na promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne - elementy złączne: stal nierdzewna lub ocynkowana, zabezpieczona przed odkręceniem - montaż poprzez posadowienie w gruncie na fundamentach betonowych lub systemowych kotwach - strefa bezpieczeństwa zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1176 | 1 szt. |
| 11 | Drążki do przewrotów o różnej wysokości o wym. ok. 9 x 301 cm | Zestaw drążków do przewrotów na plac zabaw, który zapewni dzieciom wiele radości i aktywności fizycznej. Zestaw składa się z 9 solidnych drążków o długości ok 301 cm i wysokości ok 162 cm, które są idealne do wykonywania różnorodnych akrobacji i przewrotów. Dzięki nim dzieci będą mogły rozwijać swoje umiejętności motoryczne i sprawność fizyczną w bezpieczny sposób. Wykonane z wysokiej jakości materiałów, zapewniają trwałość i bezpieczeństwo podczas zabaw Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 | Dane techniczne: - Wymiary: około 9 x 301 cm - Wysokość: maksymalnie do 165 cm Dane materiałowe: - Słupy: Profile ze stali malowanej proszkowo o grubości 80x80 mm. - Drążki wykonane ze stali czarnej malowanej proszkowo. - Średnica drążka ok 33,7 mm. - Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej | 1 szt. |
| 12 | Ławeczka pozioma o wym. ok 175 x 70 cm | Ławeczka pozioma o wymiarach ok 175 x 70 cm i wysokości ok 95 cm to doskonałe urządzenie do treningów na świeżym powietrzu. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 | Dane techniczne: - Wymiary: około 175 x 70 cm - Wysokość: maksymalnie do 95 cm Dane materiałowe: - solidna konstrukcja ze stali oczyszczona w procesie piaskowania - zabezpieczone czopami z miękkiej gumy epdm - opatentowany system łączników i klamr z mocnych stopów aluminiowych - solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej - płyty z kolorowego tworzywa hpl o grubości 13 mm | 1 szt. |
| 13 | Równoważnia o wym. ok 12 x 203 cm | Równoważnia o wymiarach ok 12 x 203 cm h 30 cm zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie i zabawie dzieci, równoważnia zapewnia nie tylko świetną rozrywkę, ale także rozwija zdolności motoryczne i koordynację u najmłodszych | Dane techniczne: - Wymiary: około 12 x 203 cm - Wysokość: maksymalnie do 30 cm Dane materiałowe: - konstrukcja: stal nierdzewna - słupy ze stali nierdzewnej - płyty ścianek i podestów z kolorowego tworzywa hpl o grubości ok 13 mm | 1 szt. |